Курсовая работа для студентов заочного факультета

- Линеаризация

  - Постройте линеаризованную модель для звена, которое описывается нелинейным дифференциальным уравнением (значения T, q2, q1, k определяются из таблицы по номеру варианта)

Tdydt+q2y2+q1y=kx

В номинальном режиме установившееся значение y=y0=0,5.

  - Определите установившееся значение x=x0.

  - Постройте передаточную функцию линеаризованного звена. Как называется такое звено?

  - Найдите импульсную характеристику (весовую функцию) этого звена.

  - Решив полученное линейное дифференциальное уравнение, найдите переходный процесс на выходе линеаризованного звена при ступенчатом входном сигнале x(t)=1(t). Рекомендуется использовать блок Given и функцию odesolve пакета Mathcad.

  - Постройте и сравните переходные процессы в линейной и нелинейной системе при ступенчатом входном сигнале x(t)=1(t). Также рекомендуется использовать средства пакета Mathcad.

- Разомкнутые системы

  - Определите, какие простейшие звенья можно выделить в составе звена с передаточной функцией (значения коэффициентов ai и bi определяются из таблицы по номеру варианта)

W(s)=a1s+a0b2s2+b1s+b0.

  - Чему равен коэффициент усиления этого звена в установившемся режиме?

  - Является ли звено устойчивым? Почему?

  - Является ли звено минимально-фазовым?

  - Постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ этого звена с использованием средств пакета Mathcad.

Постройте в той же системе координат асимптотическую ЛАЧХ данного звена.

  - Какой наклон имеет ЛАЧХ на нулевой частоте? на больших частотах?

  - Запишите модель этого звена в виде дифференциального уравнения.

  - Запишите модель этого звена в пространстве состояний. Единственно ли такое представление? Используя его и функции rkfixed, Rkadapt или bulstoer пакета Mathcad, постройте график переходного процесса на выходе звена при ступенчатом входном сигнале x(t)=1(t).

  - Сделайте обратный переход – от модели в пространстве состояний к передаточной функции.

  - Используя преобразование Лапласа (вручную или применяя Mathcad) найдите переходную функцию этого звена. Постройте ее график и сравните его с графиком п. 2.8.

- Замкнутые системы

  - Пусть объект управления имеет передаточную функцию W(s), регулятор – передаточную функцию K(s), а измерительная система – передаточную функцию H(s). Нарисуйте типовую блок-схему системы автоматического регулирования, обозначив задающий сигнал g(t), сигнал управления u(t), регулируемый сигнал y(t), внешнее возмущение w(t), сигнал обратной связи f(t), сигнал ошибки e(t).

  - Предположив, что K(s)=k=const и H(s)=h=const, постройте передаточные функции (ПФ):

G(s)	от входа g(t) к выходу y(t);

Gu(s)	от входа g(t) к выходу u(t);

Ge(s)	от входа g(t) к выходу e(t);

Gfe(s)	от входа w(t) к выходу e(t).

  - Используя критерий Гурвица, определите, при каких значениях k и h замкнутая система устойчива.

  - Приняв h=1, выберите k так, чтобы запас устойчивости по амплитуде был не менее 6 дБ, а запас по фазе – не менее 30o (используйте ЛАФЧХ разомкнутой системы без регулятора).

  - Постройте переходный процесс на выходе при выбранном значении k.

  - Оцените время переходного процесса и перерегулирование, покажите их на графике.

  - Является ли замкнутая система астатической? Почему?

  - Используйте пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) с передаточной функцией

K(s)=k(s+α)s при α=1.

С помощью критерия Гурвица определите, какие ограничения должны быть наложены на k, чтобы система была устойчивой. Выберите коэффициент k, обеспечивающий устойчивость замкнутой системы.

  - Постройте переходный процесс на выходе при выбранном регуляторе. Оцените время переходного процесса и перерегулирование, покажите их на графике.

  - Постройте амплитудную частотную характеристику полученной замкнутой системы и определите показатель колебательности M.

  - Является ли замкнутая система астатической по возмущению? Почему?

  - Постройте переходный процесс на выходе при g(t)≡0 и ступенчатом возмущении w(t)=1(t).

4. Оптимальные системы (используется модель объекта управления пункта п. 2.8)

4.1. Сформулируйте свойство управляемости объекта и проверьте его для модели п. 2.8.

4.2. Сформулируйте свойство наблюдаемости объекта и проверьте его для модели п. 2.8.

4.3. Сформулируйте задачу аналитического конструирования оптимального регулятора (АКОР): для вариантов задания с неустойчивым объектом управления – в постановке Летова-Калмана с квадратичным функционалом качества

;

а для вариантов с устойчивым объектом – в постановке А.А. Красовского с ФОР на основе указанного квадратичного критерия качества управления.

4.4. Решить задачу АКОР известными методами [2 -4] (дать их описание):

1) в общем виде относительно параметров критерия q, r;

2) и в частном случае при  q=r=1.

4.5. Провести моделирование оптимальной системы управления с построением переходных процессов  при начальных условиях  и таких значениях параметров критерия q, r, которые обеспечивают перерегулирование системе ϭ=4% и значения сигнала управления в некоторые моменты времени равные двум и не более 2 в последующие моменты. Определить при указанных значениях параметров критерия время переходных процессов оптимальной системы управления и сравнить его с временем переходных процессов систем с П и ПИ-регуляторами.

Указание: при подборе в процессе моделирования в математическом пакете Mathcad значений параметров критерия качества управления учитывать, что изменение параметра q  в основном влияет на величину перерегулирования системы, а изменения параметра  r  – на величину сигнала управления.

| Вариант | T | q2 | q1 | k | a1 | a0 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 0 | 0.1 | 1. 0 | 0.5 | -0.1 | 1. 0 | 1. 0 | 5. 0 | 1. 0 |
| 2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | -1.1 | 1.3 | 1.1 | 4.5 | 0.9 |
| 3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 0.8 |
| 4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | 1.3 | 4. 0 | 0.9 |
| 5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 1. 0 | 1.4 | 3.5 | 1. 0 |
| 6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | 1.5 | 3. 0 | 0.9 |
| 7 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 0.8 |
| 8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | -1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 0.9 |
| 9 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | -0.5 | 1. 0 | 1.8 | 2. 0 | 1. 0 |
| 10 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | -1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.9 |
| 11 | 2. 0 | 0.3 | 1. 0 | 0.7 | -0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1. 0 |
| 12 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
| 13 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 |
| 14 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | -1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| 15 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 1.4 | 1. 0 | 1. 0 |
| 16 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | -1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
| 17 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | -0.9 | 1.4 | 1.2 | 1. 0 | 0.8 |
| 18 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | -1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| 19 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -1. 0 | 1.2 | 1. 0 | 1.2 | 1. 0 |
| 20 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | -2. 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |

Основная литература:

- Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1989.

- Основы теории синтеза оптимальных систем управления электротехническими объектами. / В.И. Ловчаков  [и др.]: учебное пособие – Тула: Из-во ТулГУ, 2009. – 160с.

- Александров А.Г. “Оптимальные и адаптивные системы”. - М.: Высшая школа, 1989. - 264 с.

- Чураков П.В. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Энергоиздат, 1987. - 256 с.

Дополнительная литература:

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. М.: Профессия, 2003.

- Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. СПб.: Питер, 2005.

- Гудвин Г.К., Гребе С.Ф., Сальгадо М.Э., Проектирование систем управления. М.: Бином, 2004.

Электронные материалы:

- Поляков К.Ю. Лабораторные работы по теории автоматического управления. Исследование САУ в среде Matlab (http://kpolyakov.narod.ru/uni/labs.htm).

- Клиначёв Н. В. Теория систем автоматического регулирования и управления: Учебно-методический комплекс. - Offline версия 3.6. - Челябинск, 2005. (http://model.exponenta.ru/tau_lec.html).

- Сенигов П. Н. Теория автоматического управления: Конспект лекций. - Челябинск: ЮУрГУ, 2001. (http://model.exponenta.ru/tau_lec2.html)

- Федосов Б.Т. Методическое обеспечение курса ТАУ. Электронные учебные пособия. (http://model.exponenta.ru/bt/bt_contents.html)

- Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Харченко В.Ю. Теория автоматического управления: Учебно-методическое пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. (http://window.edu.ru/window/library?p_rid=38637&p_rubr=2.2.75.2.17)

- Туманов М.П. Теория управления. Теория линейных систем автоматического управления: Учебное пособие. - М.: МГИЭМ., 2005. (http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24738&p_rubr=2.2.75.2.17)

- Туманов М.П. Теория управления. Теория импульсных, дискретных и нелинейных САУ: Учебное пособие. - М.: МГИЭМ., 2005. (http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24737&p_rubr=2.2.75.2.17)

- Клавдиев А.А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.I: Учебное пособие. - СПб.: СЗТУ, 2005. (http://window.edu.ru/window/library?p_rid=25389&p_rubr=2.2.75.2.17)

- Золотов О.И., Кухаренко Н.В., Макаров В.Л. Теория управления: Рабочая программа, задания на контрольные работы. - СПб.: СЗТУ, 2003. (http://window.edu.ru/window/library?p_rid=25132&p_rubr=2.2.75.2.17)

Программное обеспечение:

- Matlab (коммерческая, официальный сайт http://www.mathworks.com)

- SciLab (бесплатная, официальный сайт http://www.scilab.org/).

- VisSim (есть бесплатная версия, официальный сайт http://www.vissim.com, описание на русском языке см. http://model.exponenta.ru/bt/bt_cont_2_Vis.html#2).

- Программный комплекс МВТУ (есть бесплатная версия, официальный сайт http://mvtu.power.bmstu.ru/, описание на русском языке см. http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0101.html)