Расчетно-графическая работа  №2

Вариант определить по последней цифре номера зачетки, номер рисунка по начальной букве фамилии

отправить на электронную почту  до 30.04.2020    yurij.nazarenko.71@mail.ru

Задача. 4 К неразветвленной цепи переменного тока, содержащей активные сопротивления r1 и r2 индуктивности L1 и L2 , емкости C1 и C2, приложено напряжение  U  (действующее значение).  При этом в цепи проходит ток I (действующее значение). Полное сопротивление цепи — z.  Цепь потребляет  мощности: активную Р, реактивную Q и полную S. Угол сдвига фаз между током и напряжением—φ. Частота тока в цепи — f.

Определить неизвестные величины (отмечены в таблице знаком вопроса). Построить в масштабе векторную  диаграмму цепи.

Указания. 1. Из таблицы 12 взять числовые значения лишь тех элементов цепи, которые показаны на рисунке. Например, для рисунка 20 из таблицы 12 следует выписать только значения r1, L1 и С2.

2. Если в условии требуется определить сумму сопротивлений (r1 + r2), то не следует пытаться вычислять отдельно величины r1 и r2.

3. Отвечать на поставленные вопросы необходимо применительно к Вашей цепи.

Задача. 5 Разветвленная цепь переменного тока состоит из двух ветвей, соединенных параллельно.  В ветвях включены индуктивности L1 и L2, емкости C1 и C2 и активное сопротивление r2: К цепи приложено напряжение U (действующее значение), в результате чего в ветвях возникают токи I1 и I2, а в неразветвленной части цепи —ток I (действующее значение). Угол сдвига фаз между током I и напряжением U равен φ. Частота тока в цепи — f. Цепь потребляет мощности: активную Р, реактивную Q и полную S; реактивные мощности в ветвях соответственно равны Q1 и Q2.

Определить неизвестные величины  (отмечены в таблице знаком вопроса); Построить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Указания. 1. Из таблицы 13 взять числовые значения лишь тех элементов цепи, которые показаны на рисунке. Например, для рисунка 32 из таблицы 13 следует выписать только значения L1 , С1. L2 и r2 .

- В схемах, где ветви содержат последовательно включенные L и С, находят результирующее сопротивление ветви x=xL—хС , не следует пытаться вычислять отдельно величины xL и хС.

- Обратить внимание на примечания к рис. 29 (xL>хС1) и рис. 30 (хС2> xL2) и учтите их при решении задачи.

- Отвечать на поставленные вопросы необходимо применительно к Вашей цепи.

Таблица 12

| Начальная буква фамилии учащегося |  |  | АБВ |  |  | ГДЕ |  |  | ЖЗИ |  |  | КЛ |  | МНО |  |  | ПР |  |  | СТУ |  |  | ФХЦ | ЧШЩ | ЭЮЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер рисунка |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 |
| Последняя цифра шифра | r1,Ом | r2,Ом |  | L1,Гн | L2,Гн |  | C1,мкФ | C2,мкФ |  | U ,В | I ,А |  | z ,Ом |  | f ,Гц | Р ,Вт |  | Q, вар | S ,ВА |  | φ,о | ответить на вопрос в общем виде без каких-либо вычислений |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | 0,0127 | 0,0382 |  | 400 | 159 |  | 200 | ? |  | ? |  | 50 | ? |  | ? | ? |  | ? | Как изменяется активная мощность и угол сдвига при увеличении частоты? |  |  |  |
| 2 | 4 | 3 |  | 0,0191 | 0,0127 |  | 318 | 800 |  | ? | 5 |  | ? |  | 50 | ? |  | ? | ? |  | ? | Как изменится ток в цепи, если цепь включить на постоянное напряжение? |  |  |  |
| 3 | 6 | 4 |  | 0,00955 | 0,0191 |  | 200 | 159 |  | ? | ? |  | ? |  | 100 | 400 |  | ? | ? |  | ? | Как нужно изменить частоту тока, чтобы сила тока в цепи увеличилась? |  |  |  |
| 4 | 8 | 2 |  | 0,0382 | 0,0127 |  | 530 | 400 |  | ? | ? |  | ? |  | 50 | ? |  | ? | 2000 |  | ? | Можно ли в вашей цепи получить резонанс напряжений и при каких условиях? |  |  |  |
| 5 | ? (сумму(r1 + r2) |  |  | 0,0191 | 0,0382 |  | 600 | 800 |  | ? | 3 |  | ? |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | 60 | Как отразится уменьшение частоты на реактивной мощности цепи? |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 |  | 0,00478 | 0,0382 |  | 318 | 400 |  | ? | ? |  | ? |  | 200 | ? |  | 800 | ? |  | ? | Как изменится напряжение, приложенное к цепи, если при неизменном токе увеличить частоту? |  |  |  |
| 7 | 4 | 2 |  | 0,0191 | 0,0127 |  | 100 | 100 |  | ? | ? |  | ? |  | ? | 600 |  | ? | 4000 |  | ? | Как нужно изменить напряжение, чтобы при уменьшении частоты ток остался неизменным? |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  | ? | ? |  | ? | 0 |  | 400 | 20 |  | ? |  | 50 | ? |  | ? | ? |  | ? | Каким образом в цепи можно увечить угол сдвига? |  |  |  |
| 9 | ? (сумму(r1 + r2) |  |  | 0,0382 | 0,0255 |  | 800 | 530 |  | 200 | ? |  | ? |  | 50 | ? |  | ? | 320 |  | 45 | Как изменятся ток в цепи, если увеличить вдвое частоту и напряжение? |  |  |  |
| 10 | 1 | 3 |  | ? | 0 |  | ? | 0 |  | ? | ? |  | ? |  | 100 | 800 |  | ? | ? |  | 30 | За счет каких причин может увеличиться ток в цепи при постоянных напряжении и активном сопротивлении? |  |  |  |

Таблица 13

| Начальная буква фамилии учащегося |  |  |  | АБВ |  |  | ГДЕ |  |  | ЖЗИ |  |  | КЛ |  |  | МНО |  |  | ПР |  |  | СТУ |  |  | ФХЦ | ЧШЩ | ЭЮЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер рисунка |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 | 33 | 34 |
| Последняя цифра шифра | U ,В | I ,А | I1,А |  | I2,А | r2,Ом |  | L1,Гн | L2,Гн |  | C1,мкФ | C2,мкФ |  | f ,Гц | Р,Вт |  | Q ,вар | S ,ВА |  | φ | Q1,вар |  | Q2,вар | ответить на вопрос в общем виде без каких-либо вычислений |  |  |  |
| 1 | ? | ? | 10 |  | ? | 2 |  | 0,0127 | 0,0191 |  | 400 | 530 |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | ? | Как следует изменить частоту тока и величины реактивных сопротивлений цепи, чтобы ток в неразветвленной части остался неизменным? |  |  |  |
| 2 | 300 | 20 | ? |  | ? | 2 |  | ? | ? |  | ? | ? |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | 60 | ? |  | ? | Может ли в цепи наступить резонанс токов? Если да, то при каких условиях? |  |  |  |
| 3 | ? | 100 | ? |  | 90 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | 50 | 4000 |  | ? | ? |  | 30 | ? |  | ? | Как изменится общая реактивная мощность цепи при увеличении частоты тока? |  |  |  |
| 4 | ? | ? | ? |  | 12 | 1 |  | 0,0382 | 0,0127 |  | 530 | 200 |  | 50 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | ? | Какими способами можно увеличить ток в неразветвленной части цепи при неизменной величине всех ее сопротивлений? |  |  |  |
| 5 | ? | ? | ? |  | 5 | ? |  | 0,0191 | ? |  | 637 | 159 |  | 50 | 600 |  | ? | ? |  | ? | ? |  | 800 | Как изменится ток в неразветвленной части цепи, если во второй ветви увеличили активное сопротивление? |  |  |  |
| 6 | ? | ? | 20 |  | ? | 3 |  | 0,0191 | ? |  | 637 | ? |  | 50 | 8000 |  | 6000 | ? |  | ? | ? |  | ? | Какими способами можно увеличить угол сдвига между, напряжением и током в неразветвленной части цепи? |  |  |  |
| 7 | 200 | ? | ? |  | ? | 2 |  | 0,0191 | 0,0382 |  | 159 | 200 |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | ? | Как изменится общая реактивная мощность цепи при увеличении приложенного напряжения |  |  |  |
| 8 | 400 | ? | ? |  | ? | ? |  | 0,0382 | 0,0191 |  | 100 | 200 |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | 400 | Как отразиться увеличение тока в первой ветви на токе в нерезветвленной части цепи? |  |  |  |
| 9 | 100 | ? | ? |  | ? | 8 |  | ? | 0,0191 |  | ? | 318 |  | 50 | ? |  | ? | 2000 |  | ? | ? |  | ? | Присоедините к вашей цепи параллельно третью ветвь, содержащую емкость, и постройте для этой цепи векторную диаграмму |  |  |  |
| 10 | ? | ? | ? |  | ? | 3 |  | 0,0191 | 0,00498 |  | 159 | 318 |  | 100 | ? |  | ? | ? |  | ? | 400 |  | ? | Как изменится векторная диаграмма цепи, если реактивное сопротивление первой ветви заменить активным? |  |  |  |

Какими способами можно увеличить угол сдвига между, напряжением и током в неразветвленной части цепи?

Как изменится ток  в  неразвет вленной  части  цепи, если во второй ветви  увеличили активное сопротивление?