Примеры решения типовых задач

Пример 1.

Расстояние между анодом и катодом плоскопараллельного диода d= 4 мм, напряжение анода Ua=20 В, анодный ток Ia=10 мА. Требуется определить: а) число электронов, попадающих ежесекундно на анод, n; б) скорость электронов в момент удара об анод, v, м/с ; в) силу, действующую на электрон в пространстве между анодом и катодом, F, H; г) время пролета электрона от катода до анода, t, с. Считать, что электроны покидают катод с нулевой начальной скоростью. Заряд электрона e=1,6∙10-19 Кл;  масса – m=9,1∙10-31 Кг.

Решение

1. Используя соотношение I=ent, определим число электронов, попадающих ежесекундно на анод:

n=Ie=10⋅10−31.6⋅10−19=6.25⋅1016.

2. Скорость электронов в момент удара об анод

v=2emUa=2⋅1,6⋅10−19⋅209,1⋅10−31=2,65⋅105  м/с

3. Сила, действующая на электрон в пространстве между анодом и катодом, F=eE (отрицательный знак указывает, что сила действует в направлении, противоположном вектору напряженности электрического поля);

F=eE=eUad=1,6⋅10−19⋅204⋅10−3=8⋅10−16  Н.

4. Время пролета электрона от катода до анода вычисляем из соотношения y=d=at2/2, откуда t=2da.

Неизвестное ускорение a найдем из следующих соображений.

В электрическом поле на электрон действует сила F=eE. Однако согласно второму закону Ньютона эта сила F=ma. Следовательно, eE=ma, откуда a=eE/m=eUa/md.

Таким образом, время пролета

t=2d2meUa=24⋅10−32⋅9,1⋅10−311,6⋅10−19⋅20=3⋅10−9  с.

Пример 2.

Электронный луч проходит через поперечное магнитное поле с индукцией B=7⋅10−4 Тл, действующее на расстоянии l=6 см в направлении распространения луча (рис. 1). Определить ускоряющее напряжение, если луч отклонился на угол θ=17,5o.

B

θ

θ

l

R

Рис. 1

Решение.

В однородном поперечном магнитном поле электрон будет двигаться по круговой траектории, так как сила, действующая на электрон, перпендикулярна вектору скорости v и вектору магнитной индукции B.  Значение этой силы F=eBv.

Поскольку заряженная частица описывает круговую траекторию с постоянной скоростью, центростремительная сила будет равна  F=mv2/R, где R  радиус траектории.

Следовательно,  eBv=mv2/R,  откуда радиус траектории  R=mv/eB       (1)

Радиус траектории зависит от скорости v, с которой электрон входит в магнитное поле. Эта скорость, в свою очередь, определяется ускоряющим напряжение.

Из рис. 1 видно, что sinθ=lR, откуда R=lsinθ=0,06sin17,5o≈0,2 см.

Из (1)

v=RBem=0,2⋅7⋅10−4⋅1,602⋅10−199,106⋅10−31=2,46⋅107 м/с.

Ускоряющее напряжение определим из выражения  v=2emU.

Следовательно, U=v2m2e=2,46⋅1072⋅9,1⋅10−312⋅1,602⋅10−19=1720 В.

Пример 3.

Имеются цилиндрический катод радиусом rк=0,01 см и коаксиальный цилиндрический анод радиусом r = 1,0 cм. Температура катода T=2500К. Подсчитать процент увеличения тока эмиссии, вызванного эффектом Шоттки (по сравнению с током без учета эффекта), если между анодом и катодом имеется ускоряющая разность потенциалов U=600 В.

Решение.

Напряженность электрического поля E в области между электродами цилиндрического конденсатора равна:

E=Ulnra/rкr.

Подставив числовые данные из условия задачи, получим:

E=600ln1⋅10−21⋅10−411⋅10−4=1,303⋅108 В/м.

Ток эмиссии Iэ за счет эффекта Шоттки увеличивается по сравнению с током эмиссии Iэ 0  в отсутствие поля в соответствии с выражением

Iэ=Iэ 0e0,44E/t,             отсюда Iэ/Iэ 0=e0,44E/r.

Следовательно,

IэIэ 0=e0,441,303⋅106/2500=1,22.

Таким образом эффект Шоттки в данном случае вызывает увеличение тока эмиссии на 22 %.

Пример 4.

Оксидный катод с диаметром d=1 мм  и эффективной длиной l=2 см  работает при температуре T=1000К. Определить ток эмиссии, удельную мощность накала и эффективность катода, если напряжение накала равно Uн = 6,3 В  и ток накала Iн = 0,3 А.

Решение.

Найдем плотность тока эмиссии, полагая для оксидного катода A=0,01 A/см2⋅K2  и  b0=11200 K

jэ=AT2e−b0/T=0,01⋅10002e−11200/1000=0,137 A|cм2.

Ток эмиссии

Iэ=jэП=jэπdl=0,137⋅3,14⋅0,1⋅2=0,086 A=86 м/А.

Мощность накала катода

Pн=UнIн=6,3⋅0,3=1,89 Вт.

Удельная мощность накала

Pн'=Pн/П=1,89/3,14⋅0,1⋅2=3,01 Вт/см2 .

Эффективность катода

Н=Iэ/Рн=86/1,89=45,5 мА/Вт.

Пример 5.

Определить анодный ток диода цилиндрической конструкции, если диаметр анода dа=2 см, диаметр катода dк=4 мм, эффективная длина анода la=3,5 см, анодное напряжение Ua=500 В.

Решение.

В режиме ограничения анодного тока пространственным зарядом анодный ток можно определить по закону «степени 3/2»:

Ia=14,65⋅10−6laraβ2Ua3/2.

Значение β2 находим из графика β2fra/rк (см. рис. П.1):

ra/rк=1/0,2=5,

поэтому β2=0,77.

Следовательно,

Ia=14,65⋅10−6⋅3,55003/21⋅0,77≈0,74 A=740 mA

Пример 6.

На сурьмяно-цезиевый фотоэлемент с интегральной чувствительностью K=100мкА/лм  падает световой поток Ф, равный 0,15 лм. Последовательно с фотоэлементом включен резистор сопротивлением R=400кОм, с которого сигнал снимается на усилитель, управляющий реле с током срабатывания 10 мА при напряжении 220 В. Определить необходимые коэффициенты усиления по мощности и по напряжению, если входной нагрузкой усилителя является сопротивление R и темновой  ток равен нулю.

Решение.

Определяем ток фотоэлемента:

Iф=КфФ=100⋅0б15=15 мкА.

Входная мощность усилителя

Рвх=I2R=(15⋅10−6)2⋅4⋅105=225⋅10−12⋅4⋅105=9⋅10−5 Вт.

Мощность срабатывания реле

P=220⋅10⋅10−3=2,2 Вт.

Коэффициент усиления по мощности

KPPp/Pвх=2,2/9⋅10−5=2,44⋅104.

Коэффициент усиления по напряжению

КU=Up/UR=Up/IфR=220/15⋅10−6⋅400⋅103=36,7