Задание  к работе   СИНХРОННЫЙ ДЕТЕКТОР

(компьютерный вариант).

Перед тем, как приступить к выполнению работы, необходимо включить программу *Electronics Workbench* и извлечь файл *Sinchr.det.* из папки*Schemi*.

Компьютерный *макет* для изучения синхронного детектора (СД) содержит суммирующий усилитель Y1, электронный ключ ( Т, Т2 ) и интегрирующую цепочка R5,C.  К входу сумматора подключены  генераторы гармонического напряжения G1 и G2, а к выходу – двухканальный осциллограф и цифровой вольтметр.

.

- Снять зависимость выходного напряжения синхронного детектора от фазового сдвига между напряжением детектируемого сигнала и опорным напряжением, управляющим  электронным  ключом. Для этого выходное напряжение генератора G2 сделать нулевым, а на выходе G1 установить напряжение 1В. с  частотой 100Гц. Далее, устанавливая различные значения фазы  напряжения G1 в интервале 0-360 градусов(значения фазы устанавливать с шагом в 30 град.), фиксировать значения  напряжения на выходе интегрирующей цепочки,  используя показания цифрового вольтметра. Параллельно для каждой фазовой точки зарисовывать вид осциллограмм  сигнала на выходе электронного ключа.

- а)Снять амплитудно-частотную характеристику  СД  в широкой полосе частот. Для этого установить нулевую фазу сигнала на выходе G1, а напряжение 1В. Выход G2- нулевой.

Далее, устанавливая частоты  генератора G1  кратные опорной (n*100Гц.),  фиксировать значения выходного напряжения на выходе интегрирующей цепочки и, параллельно, зарисовывать осциллограммы на выходе ключа до n=5.

б) Снять узкополосную АЧХ СД вблизи основной частоты (100Гц).

Для этого при тех же условиях (п.2-а) частотные точки брать через 1Гц ниже и выше 100Гц. Снять 2 АЧХ при двух значениях постоянной времени τ=RC интегрирующей цепи.

3.   Оценить влияние мешающего сигнала G2(сигнала помехи) на величину и характер выходного напряжения.  Для этого параметры сигнала G1 оставить, как в П2, а на выходе G2 установить 1В./1000Гц., а затем 0В./1000Гц.

- Все полученные результаты оформить графически и объяснить.