# Алгоритм выбора студентом своего варианта

При решении задач введены обозначения:

- С – количество букв в имени; =5

- П – количество букв в фамилии (если больше девяти, то берется последняя цифра); =7

- Г – количество букв в отчестве; =10

- ПСГ – это вариант.

Практическое задание 9

Тема 3.3. Основные теоремы динамики механической системы

Задание

Механическая система в вертикальной плоскости (рис. 9.1) состоит из груза 1, ступенчатых шкивов 2 и 3 и катка 4 с радиусами: r2 = 0,2 (м); R2 = 0,4 (м); г3 = 0,3 (м); R3 = 0,4 (м); R4 = 0,5 (м). Радиусы инерции 2-го и 3-го тел: i2 = 0,3 (м); i3 = 0,33 (м). Коэффициент трения скольжения груза 1 о плоскость равен 0,1; коэффициент трения качения колеса 4 равен 0,002 (м). Система начинает движение из состояния покоя в направлении заданной силы F1, которая равна C + 1 (кН) (если П = 0… 2), или в направлении, обусловленном направлением вращения моментов M2, который равен C + 2 (кН·м) (если П = 3...5); М3, который равен С + 3 (кН·м) (если П = 6... 7), и М4, который равен С + 4 (кН·м) (если П = 8... 9). Определите скорость груза 1 в тот момент, когда его перемещение станет равным 0,1(Г + 1) (м), если массы тел следующие: масса первого тела Г + 2 (кг); второго 2Г + 1 (кг); третьего П + 2 (кг); четвертого ПГ + 1 (кг); углы: α равен 30 + 5П (град); β равен 80 – 5П (град).

Рис. 9.1

Рекомендации по выполнению задания 9

- Выделите твердое тело или систему тел, движение которых рассматривается.

Расставьте внешние силы, действующие на тело или систему тел.

- Выделите тела связей.

Освободите тело от существующих связей, их действие замените реакциями связей.

- Покажите векторы скоростей и найдите центр тяжести тела.

- Постройте систему координат.

- Составьте уравнение, применяя одну из основных теорем динамики механической системы.

Решите полученное уравнение, определите неизвестную по условию величину.

Бланк выполнения задания 9

1. Записываются данные задания.

2. Представляется рисунок, на котором показаны все силы.

3. Записывается уравнение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы.

4. Решается уравнение.

5. Записывается ответ.