Общие положения

Для  исследования электротехнической или электронной цепи применяют систему электронного моделирование  MULTISIM.

Для проведения лабораторных работ путем моделирования ее на MULTISIM необходимо предварительно ознакомиться с руководством [1]

Исследование электротехнической или электронной цепи обычно состоит из двух этапов:

- на первом этапе в соответствии с номером в журнале преподавателя выбирают вариант схемы или параметры входящих в нее элементов и производят теоретический расчет цепи, то есть находят указанные в описании лабораторной работы параметры выбранного варианта цепи;

- на втором этапе производят моделирование схемы.

После этого производят сопоставительный анализ данных, полученных на всех этапах, и оформляют отчет

Отчет должен содержать:

- результаты расчетов и результаты моделирования, занесенные в соответствующие таблицы:

- заключение о сопоставительном анализе результатов расчета и моделирования и краткие выводы на предназначенном для этого поле «Отчет».

Лабораторная работа №1:  Исследование неразветвлённой электрической цепи постоянного тока

Цель работы: теоретический расчёт, экспериментальное исследование и моделирование неразветвлённой электрической цепи постоянного тока.

Теоретические сведения

Закон Ома для участка цепи: ток в проводнике I равен отношению падения напряжения U на участке цепи к ее электрическому сопротивлению R:

I=U/R.			(1.1)

Закон Ома иллюстрируется схемой на рис. 1.1, из которой видно, что на участке цепи с сопротивлением R=100 Ом создается падение напряжения U=9,09 В, измеряемое вольтметром. Согласно (1.1) ток в цепи I = 9,09/100 = 90,9 мА, что и измеряет последовательно включенный в цепь амперметр.

При размыкании ключа Х в схеме реализуется режим холостого хода, при этом вольтметр U измеряет ЭДС источника Е=10 В, а вольтметр Ui имеет нулевые показания. При замыкании ключа К в схеме реализуется режим короткого замыкания и ток короткого замыкания Io=E/Ri=10/10=1А. При этом вольтметр Ui измеряет падение напряжения Ui=Io ·Ri=10B.

Закон Ома для полной цепи: ток в замкнутой электрической цепи равен ЭДС источника Е, деленной на сопротивление всей цепи. Применительно к цепи ни рис. 1.1 ее полное сопротивление равно Ri + R, и на основании закона Ома получаем I=E/(Ri+R)=90,9 мА, что и измеряет амперметр.

Обобщенный закон Ома: ток в замкнутой одноконтурной цепи равен отношению алгебраической суммы всех ЭДС к арифметической сумме всех сопротивлений. Перед расчетом выбирают направление обхода контура и считают, это направление за положительное направление тока.

Рис. 1.1. Простейшая цепь постоянного тока

При определении алгебраической суммы ЭДС со знаком плюс берут те ЭДС, направления которых совпадают с выбранными положительным направлением тока, и со знаком минус - ЭДС с противоположными направлениями.

Рис. 1.2. Одноконтурная цепь с двумя источниками напряжения

В качестве примера рассмотрим изображенную на рис. 1.2 одноконтурную цепь, состоящую из источников напряжения Е1=120В, Е2=40В и резисторов с сопротивлениями R1=12 Ом и R2=8 Ом. Определим напряжение между точками А и В.

Выберем направление обхода контура по часовой стрелке. В таком случае ЭДС Е1 войдет со знаком "+", поскольку ток от Е1 совпадает с направлением обхода (положительным направлением тока во внешней цепи считается направление от положительного к отрицательному зажиму источника). При обходе же источника Е2 направление обхода не совпадает с направлением тока, который создается этим источником. Поэтому для схемы на рис. 1.2 ток в цепи I= (E1-E2)/(R1+R2)=80/20=4 А. Так как величина тока получилась положительной, то, следовательно, направление тока совпадает с выбранным. Если бы результат получился отрицательным, то это означает, что действительное направление тока в цепи противоположно выбранному.

Напряжение UAB между точками А и В определяется с помощью закона Ома для участка цепи. Выберем участок А-Е2-В. Для этого участка закон Ома запишется в следующем виде:

I=(UAB-E2)/R2,  откуда

UAB=E2+I R2=40+4·8=72 В.

Мощность, рассеиваемая резистором: протекание тока через резистор приводит к рассеянию энергии (преобразование электрической энергии в тепло); рассеиваемую мощность можно подсчитать по формуле:

P=RI2=U2/R.

Порядок выполнения работы

1. Анализ схемы

1) Рассчитайте цепь, изображённую на рис.1.3.

Рис.1.3. Цепь постоянного тока с одним источником ЭДС

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1=5B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 51 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 51 | 68 |
| R2= | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 200 | 300 | 400 |
| R3= | 300 | 430 | 560 | 750 | 300 | 430 | 560 | 750 |
| R4= | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 200 | 300 | 400 |
| Вар. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| E1=5B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 75 | 82 | 91 | 100 | 51 | 68 | 75 | 82 |
| R2= | 560 | 750 | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 200 |
| R3= | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 300 | 430 | 560 |
| R4= | 560 | 750 | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 200 |
| Вар. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E1=10B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 100 | 130 |
| R2= | 200 | 300 | 430 | 560 | 730 | 200 | 300 | 430 |
| R3= | 300 | 430 | 560 | 750 | 300 | 430 | 560 | 750 |
| R4= | 200 | 300 | 430 | 560 | 730 | 200 | 300 | 430 |
| Вар. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| E1=10B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 150 | 160 | 180 | 200 | 100 | 130 | 150 | 160 |
| R2= | 560 | 150 | 200 | 300 | 430 | 560 | 750 | 200 |
| R3= | 200 | 300 | 430 | 560 | 730 | 300 | 430 | 560 |
| R4= | 560 | 750 | 200 | 300 | 430 | 560 | 730 | 200 |

Для этого по указанию преподавателя выберите её вариант (значения R1 и R2) и вычислите ток в цепи и напряжение UAB в режиме нагрузки, короткого замыкания (к.з.) и холостого хода (х.х.). Подсчитайте мощности рассеяния на резисторах R1 и R2 во всех режимах. Результаты вычислений занесите в таблицу 1.1 в колонку «Расчёт».

Таблица 1.1

| R1= R2= | ##### Расчёт |  |  |  |  | Моделирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Режим | U(R1) B | U(R2) B | I(R1) мА | P(R1) мВт | P(R2) мВт | U(R1) B | U(R2) B | I(R1) мА |
| ##### Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х.х. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.з. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Рассчитайте для своего варианта ток в цепи, изображённой на рис.1.4, и вычислите напряжение UAB  и падения напряжений на резисторах R1 и R3. Результаты вычислений занесите в таблицу 1.2 в колонку «Расчёт» (Е2=15 В для всех вариантов).

Рис.1.4. Цепь постоянного тока с источниками ЭДС Е1 и Е2

Таблица 1.2

| R1= R3= | ##### Расчёт |  |  |  | ##### Моделирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Параметры | I(R1) мА | U(R1) B | U(R3) B | ###### UAB B | I(R1) мА | U(R1) B | U(R3) B | ###### UAB B |
| ##### Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Рассчитайте для своего варианта ток в цепи, изображённой на рис.1.5, и вычислите напряжение UAB  и падения напряжений на резисторах R1 и R4. Результаты вычислений занесите в таблицу 1.3 в колонку «Расчёт» (Е2=15 В для всех вариантов).

Рис.1.5. Цепь постоянного тока с источниками ЭДС Е1 и Е3

Таблица 1.3

| R1= R4= | ##### Расчёт |  |  |  | ##### Моделирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Параметры | I(R1) мА | U(R1) B | U(R4) B | ###### UAB B | I(R1) мА | U(R1) B | U(R4) B | ###### UAB B |
| ##### Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Моделирование схемы

1) Включите компьютер и установите в нём программу моделирования электронных схем Multisim.

Рис.1.6. Модель цепи постоянного тока с одним источником ЭДС

Соберите на электронном столе схему, приведённую на рис.1.6, с номиналами резисторов для вашего варианта. Она отличается от схемы, приведённой на рис.1.3 только наличием измерительных приборов – амперметра и вольтметров.

Включите схему в режимах нагрузки, холостого хода и короткого замыкания и занесите все измеренные значения в таблицу 1.1 в колонку «Моделирование».

2) Соберите на электронном столе схему, приведённую на рис.1.7, с номиналами резисторов для вашего варианта (аналог схемы, приведённой на рис.1.4).

3) Соберите на электронном столе схему, приведённую на рис.1.8, с номиналами резисторов для вашего варианта (аналог схемы, приведённой на рис.1.5).

Рис.1.7. Модель цепи постоянного тока с источниками ЭДС Е1 и Е2

Включите схему и занесите все измеренные значения в таблицу 1.2 в колонку «Моделирование».

Рис.1.8. Модель цепи постоянного тока с источниками ЭДС Е1 и Е3

При оформлении отчёта сделайте выводы из сопоставления расчётных и экспериментальных данных и результатов моделирования.

ОТЧЁТ