Порядок выполнения работы.

      - Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в групповом журнале (табл. №1).

      - Начертить схему своего варианта и показать на ней все токи.

      - Определить все токи, пользуясь законами Кирхгофа, методами контурных токов, узловых потенциалов, наложения, эквивалентного генератора. При использовании метода эквивалентного генератора найти ток только в цепи с резистором R4.

      - Данные в таблице №1 значений ЭДС и резисторов приведены для студентов первой группы. Данные для студентов других групп получаются следующим образом: значения ЭДС E1 и E2 получают путём умножения, а значения ЭДС E3 путём деления на такое число, которое соответствует номеру группы. Значение R1, R3, R5 получают путём деления, а значения R2, R4, R6 путём умножения на такое число, которое соответствует номеру группы. Например, студенты второй группы увеличивают значения ЭДС E1 и E2, значения R2, R4, R6 в два раза, а ЭДС E3 и значения R1, R3, R5 уменьшают в два раза.

      - Расчет проверить по балансу мощности.

Таблица №1

Варианты исходных данных

| № варианта | # Задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1 В | Е2 В |  | E3 В | R1 Ом | R2 ## Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 25 | - |  | 12 | 12 | 10 | 36 | 12 | 24 | 24 |
| 2 | - | 12 |  | 36 | 36 | 10 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| 3 | - | 96 |  | 150 | 24 | 80 | 93 | 36 | 156 | 36 |
| 4 | 10 | 24 |  | - | 12 | 2 | 24 | 12 | 36 | 12 |
| 5 | - | 24 |  | 8 | 36 | 12 | 24 | 9 | 12 | 12 |
| 6 | 20 | - |  | 30 | 24 | 18 | 36 | 10 | 12 | 12 |
| 7 | - | 24 |  | 30 | 12 | 18 | 36 | 10 | 24 | 12 |
| 8 | 12 | - |  | 14 | 36 | 7 | 10 | 14 | 24 | 12 |
| 9 | - | 24 |  | 8 | 24 | 12 | 36 | 9 | 12 | 12 |
| 10 | - | 12 |  | 1 | 36 | 5 | 12 | 3 | 24 | 12 |
| 11 | - | 24 |  | 7 | 12 | 35 | 24 | 6 | 48 | 12 |
| 12 | - | 36 |  | 10 | 12 | 20 | 48 | 40 | 36 | 24 |
| 13 | 15 | 36 |  | - | 36 | 5 | 24 | 12 | 12 | 10 |
| 14 | - | 12 |  | 13 | 24 | 10 | 12 | 7 | 48 | 12 |
| 15 | - | 12 |  | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 24 | 12 |
| 16 | 10 | 24 |  | - | 24 | 10 | 12 | 20 | 36 | 18 |
| 17 | - | 12 |  | 30 | 24 | 9 | 12 | 4 | 12 | 24 |
| 18 | - | 12 |  | 21 | 24 | 5 | 12 | 7 | 36 | 12 |
| 19 | - | 12 |  | 13 | 12 | 30 | 24 | 6 | 48 | 12 |
| 20 | - | 12 |  | 11 | 36 | 7 | 48 | 13 | 12 | 12 |
| 21 | - | 24 |  | 30 | 12 | 18 | 24 | 10 | 12 | 12 |
| 22 | 40 | 12 |  | - | 24 | 15 | 36 | 6 | 12 | 10 |
| 23 | - | 12 |  | 21 | 12 | 5 | 24 | 7 | 12 | 12 |
| 24 | 13 | 12 |  | - | 12 | 12 | 36 | 9 | 24 | 12 |
| 25 | 12 | 12 |  | - | 132 | 40 | 60 | 80 | 120 | 48 |
| 26 | 15 | 36 |  | - | 24 | 5 | 48 | 10 | 12 | 12 |
| 27 | 30 | 12 |  | - | 12 | 14 | 24 | 25 | 36 | 36 |
| 28 | 3 | 12 |  | - | 12 | 14 | 24 | 15 | 36 | 12 |
| 29 | 15 | 12 |  | - | 36 | 12 | 24 | 8 | 12 | 12 |
| 30 | 12 | 12 |  | - | 132 | 40 | 60 | 80 | 120 | 48 |
| 31 | - | 24 |  | 30 | 12 | 18 | 24 | 10 | 12 | 12 |
| 32 | - | 12 |  | 6 | 24 | 13 | 36 | 6 | 12 | 12 |
| 33 | - | 12 | 7 |  | 12 | 3 | 24 | 7 | 12 | 12 |
| 34 | - | 12 | 13 |  | 12 | 10 | 24 | 7 | 36 | 12 |
| 35 | - | 24 | 10 |  | 60 | 80 | 96 | 40 | 72 | 120 |
| 36 | 25 | 12 | - |  | 120 | 60 | 48 | 150 | 84 | 48 |

Приложение 1.

Варианты схем

| Схема № 1 | Схема № 2 |
| --- | --- |
| Схема № 3 | Схема № 4 |
| Схема № 5 | Схема № 6 |
| Схема № 7 | Схема № 8 |
| Схема № 9 | Схема № 10 |
| Схема № 11 | Схема № 12 |
| Схема № 13 | Схема № 14 |
| Схема № 15 | Схема № 16 |
| Схема № 17 | Схема № 18 |
| Схема № 19 | Схема № 20 |
| Схема № 21 | Схема № 22 |
| Схема № 23 | Схема № 24 |
| Схема № 25 | Схема № 26 |
| Схема № 27 | Схема № 28 |
| Схема № 29 | Схема № 30 |
| Схема № 31 | Схема № 32 |
| Схема № 33 | Схема № 34 |
| Схема № 35 | Схема № 36 |