1. Найти паспортные данные любого автомобиля: максимальный крутящий момент двигателя (Mmax), Н·м – соответствующая ему частота вращения коленчатого вала двигателя (nM), об./мин.; максимальная мощность двигателя (Pmax), Вт - соответствующая ей частота вращения коленчатого вала двигателя (nP), об./мин.

2. Задание интервала изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС (nmin, nmax).

Значение nmin задаётся либо по паспортным данным, либо считается, что nmin=1000 об./мин.

Значение nmax=1,1∙np. (1)

Следует убедиться в том, что полученное значение nmax является истинным.

Для этого нужно воспользоваться уравнением Лейдермана:

Pe=Pmax∙nnP∙a+b∙nnP2-c∙nnP3, (2)

где – эмпирические коэффициенты a, b, c задаются для каждого двигателя;

в данном случае n=nmax.

После решения уравнения полученный результат Pe сравнивается со значением Pmax. Здесь возможны два варианта:

а) Pe>Pmax – ранее полученное значение nmax не является истинным, его стоит пересчитать: к предыдущему значению (рассчитанному по формуле (1)) прибавить 500 об./мин. и выполнить проверку на соответствие (используя формулу (2));

б) Pe<Pmax - ранее полученное значение nmax является истинным.

Интервал изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС определяется по формуле:

∆=nmax-nmin14.

3. Определение значений мощности.

Для каждого значения частоты вращения коленчатого вала ДВС на всём интервале изменений (от nmin до nmax – всего 15 значений) определяется соответствующее значение мощности по формуле (2), где в числителях вместо n подставляется отдельное значение частоты из 15.

Т.о.

n1=nmin; n2=n1+∆; n3=n2+∆; n4=n3+∆; …; n15=n14+∆,

а соответствующее значение мощности:

Pe1=Pmax∙n1nP∙a+b∙n1nP2-c∙n1nP3;

Pe2=Pmax∙n2nP∙a+b∙n2nP2-c∙n2nP3;

…

Pe15=Pmax∙n15nP∙a+b∙n15nP2-c∙n15nP3.

Т.е. в результате расчётов получится 15 значений Pe, соответствующих 15-ти значениям n.

4. Определение значений эффективного крутящего момента.

Для каждого значения частоты вращения коленчатого вала ДВС на всём интервале изменений (для 15-ти значений см. п. 3) рассчитывается эффективный крутящий момент по формуле:

Me=30∙Peπ∙n.

Т.е. для каждого n и Pe определить соответствующее значение Me:

Me1=30∙Pe1π∙n1;

Me2=30∙Pe2π∙n2;

…

Me15=30∙Pe15π∙n15.

5. Полученные значения представить в табличной и графической формах.

| № п/п | Число оборотов, n, об./мин. | Эффективная мощность двигателя, Pe, кВт | Эффективный крутящий момент двигателя, Me, кН·м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … | … | … |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |