1. По маркировке шины определить радиус колеса автомобиля.

Например, рассмотрим маркировку: 235/70R16, из которой следует:

- ширина профиля шины, B=235 мм;

- отношение высоты профиля шины к её ширине, H/B=70%;

- посадочный диаметр шины, d=16 дюймов.

Таким образом, радиус колеса можно выразить:

| r=2∙H+d2, |  |
| --- | --- |

или, с учётом вышеприведённой маркировки шины, мм,

| r=2∙0,7∙B+25,4∙d2. |  |
| --- | --- |

Полученное значение радиуса выразить в м.

2. Из паспортных данных автомобиля найти значения передаточные числа КПП для каждой передачи переднего хода (iI, iII, iIII, iIV и т.д.) и главной передачи (iг.п.).

3. Определение передаточного числа трансмиссии при движении автомобиля на каждой передаче переднего хода:

iтр=iкпп∙iгп,

например, передаточное число трансмиссии при движении автомобиля на первой передаче:

iтр1=iI∙iгп,

на пятой передаче:

iтр5=iV∙iгп.

4. Определение силы тяги при движении на каждой передаче:

Fт=Mтr=Me∙iтр∙ηr,

где в качестве значения эффективного крутящего момента Me подставляются ранее найденные значения из 1-ой задачи.

5. Полученные значения представить в табличной форме для каждой передачи.

Для первой передачи:

| № п/п | Эффективный крутящий момент двигателя, Me, кН·м | Тяговая сила автомобиля, Fт, кН |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … | … |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

…

Для пятой передачи:

| № п/п | Эффективный крутящий момент двигателя, Me, кН·м | Тяговая сила автомобиля, Fт, кН |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … | … |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |