1. Определение силы сопротивления дороги.

1.1 Выбирается тип покрытия (дороги), от которого будет зависеть значение коэффициента сопротивления качению колеса (таблица из презентации).

До 80 км/ч значение f0 (из таблицы); свыше 80 км/ч расчёт по формуле:

f=f0∙1+vа220000

Сила сопротивления качению определяется по формуле:

Fк=m∙g∙f

До 80 км/ ч значение постоянное, т.к. f0= f=const.

Значения заносятся в таблицу:

| v, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | vmax (по паспорту автомобиля)+50 км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fк, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 В случае определения силы сопротивления подъёму формула силы сопротивления качению видоизменится:

Fк=m∙g∙cosα∙f,

нужно учитывать угол подъёма.

1.3 Определение силы сопротивления подъёму.

Задаться углом подъёма.

Силу сопротивления подъёму определить по формуле:

Fп=m∙g∙sinα

1.4 Определение силы сопротивления дороги.

Сложить силу сопротивления качению и силу сопротивления подъёму.

Значения заносятся в таблицу:

| v, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | vmax (по паспорту автомобиля)+50 км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fд, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Определение силы сопротивления воздуха

Задаться значением коэффициента обтекаемости Kв (таблица из презентации), шириной и высотой автомобиля (паспортные данные).

Рассчитать площадь лобовой поверхности:

Sв=0,78∙Bа∙Hа

Определить силу сопротивления воздуха:

Fв=Kв∙Sв∙v2

Значения заносятся в таблицу:

| v, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | vmax (по паспорту автомобиля)+50 км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fв, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Определение суммарной силы сопротивления движению

Сложить силу сопротивления дороги и силу сопротивления воздуха.

Значения заносятся в таблицу:

| v, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | vmax (по паспорту автомобиля)+50 км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fсумм, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Наложить на графики зависимости силы тяги на каждой передаче от скорости силы сопротивления движению автомобиля.

В результате получится:

Точка пересечения кривой Fд+Fв с Fт5 – максимально возможная скорость движения автомобиля в текущих дорожных условиях.