# Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

# «СибГУТИ»

# Лабораторная работа №1

# по дисциплине: «Элементная база телекоммуникационных систем»

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО

УСТРОЙСТВА

Уважаемый *, Решение нужно довести до принципиальной схемы с указанием номеров выводов ИМС и источника питания.Схемы узлов нужно оформить с соблюдением ГОСТ. Игнатов Александр Николаевич

Выполнил:

Группа:

Вариант: 01

Проверил: Елистратова И.Б.

Новосибирск, 2023 г

Разработка интегрального цифрового устройства

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Научиться составлять электрические схемы цифровых устройств на основе базовых цифровых интегральных микросхем (ЦИМС).

ЗАДАНИЕ

1.1. На основе анализа исходных уравнений задания произвести их упро-щение (если это возможно) и преобразование. Цель преобразования – привести уравнения к виду, удобному для реализации.

1.2. Составить формальную электрическую схему устройства и привести список необходимых базовых элементов. Количество типов ЦИМС и корпусов ИМС должно быть по возможности минимальным.

1.3. На основе анализа данных задания обосновать выбор типа логики (ТТЛ, ТТЛШ, КМДП) и подходящих по параметрам серий. При выборе ИМС возможно использование ИМС с различным типом логики (например, ТТЛ и ТТЛШ, ТТЛШ и КМДП и т.д.) при условии их совместимости по параметрам, совместимости по питанию (все ИМС должны питаться от одного источника).

1.4. Выводы о результатах выполненной работы (в частности, можно указать и другие варианты реализации устройства).

В задании приведены уравнения с параметрами Y и Х. В этих уравнениях Y1, Y2, Y3, Y4 – выходные логические сигналы устройства, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, X7, X8 – входные логические сигналы (их количество в разных вариантах может быть до восьми).

Заданная функция для варианта 1:

РЕШЕНИЕ:

Базовыми элементами являются элементы НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Элементы И, ИЛИ получаются на практике соединением элементов И-НЕ и НЕ, ИЛИ-НЕ и НЕ. Поэтому элементы И, ИЛИ имеют обычно большее время задержки и большую потребляемую мощность. К тому же во многих сериях ИМС выбор элементов И, ИЛИ очень ограничен. Особенно ограничен выбор многовходовых (М2) элементов, а также элементов со специфическими требованиями (с повышенной нагрузочной способностью, с открытым коллекторным выходом, с тремя состояниями на выходе). Поэтому исходные функции лучше реализовать не на базе элементов И, ИЛИ, а на базе элементов И-НЕ применяя законы дуальности.

Уравнение  лучше реализовать, используя элементы И-НЕ.

Обозначим

Тогда

или

В одном корпусе обычно содержится не один, а несколько базовых элементов (26) . Например, микросхема К155ЛА1 представляют собой два логических элемента 4И-НЕ.

Таблица 1 - Электрические параметры К155ЛА1

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 5 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
| 6 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 9 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
| 10 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 11 мА |
| 11 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 4 мА |
| 12 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
| 13 | Время задержки распространения при включении | не более 15 нс |
| 14 | Время задержки распространения при выключении | не более 22 нс |

Рисунок 1 – Схема на элементах И-НЕ

Выберем логику ТТЛ

В настоящее время такой тип логики применяется, в основном, для построения микросхем малой степени интеграции. Непременное условие – стабильность выходного напряжения с фиксированным значением +5В (реже 3,3В). Ток потребления компонентов с ТТЛ составляет от 10 до 120 mA, что при большом количестве элементов является малоэкономичным.

Схемы каскадов в логических элементах могут быть различными в зависимости от требуемых свойств и сферы предполагаемого применения.

Вывод: заданная  функция  реализована на основе элементов И-НЕ, что позволяет получить лучшие характеристики по быстродействию и минимальное количество используемых элементов.

Список литературы

# 1. Степаненко И. И. Основы микроэлектроники. Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

# 2. Бобровский Ю.Л. и др. Под ред. Федорова Н.Д. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. -М.: Радио и связь,1998.

# 3. Алексенко А. Г.  Шагурин И.И. Микросхемотехника. М. Радио и связь, 1990.

# 4. Аваев Н. А. Наумов Ю. Е.Фролкин В.Т. Основы микроэлектроники. -М. Радио и связь 1991.

# 5. https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k155la1.pdf