5 РАСЧЕТ КОЛОННЫ

5.1 Статический расчет

Сбор нагрузок

Таблица 5.1

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нагрузка от оборудования | 4000 | 1,2 | 4800 |
| 2. Вес настила ρ=7,85⋅103кгм3⋅δ (δ = 14 мм) | 110 | 1,05 | 116 |
| 3. Вес второстепенной балки | 57 | 1,05 | 60 |
| 4. Вес главной балки | 27 | 1,05 | 28 |
| Итого: | 4194 |  | 5004 |

Расчетная нагрузка N действует на грузовую площадь A=6⋅6=36 м2.

N=q⋅A=5004⋅36=180144 кгс.

5.2 Конструктивный расчет

Сопряжение с фундаментом принимаем шарнирное. Устойчивость площадки обеспечивается постановкой вертикальных связей между колоннами. Длина колонны равна l=2,8+0,2=3,0 м, где 2,8 м – отметка верха колонны, -0,2 м – отметка верха фундамента. Расчетная длина колонны определяется по формуле:

lex=μxl=1,0⋅8,25=8,25 м;

ley=μyl=0,7⋅8,25=5,78 м,

где μy=1,0, μy=0,7, табл. 71 [1], п.6.9.* [1].

Рисунок 5.1 Расчетная схема колонны: а – относительно свободной оси, 
б – относительно материальной оси.

5.2.1 Расчет относительно материальной оси

Принимаем сквозное сечение колонны. Задаемся гибкостью λ=60 и находим коэффициент продольного изгиба по таблице 72 [1], ϕ=0,76.

Определяем предварительную площадь сечения центрально сжатой колонны по формуле:

Атр=NRyγcϕ⋅=4590003400⋅1⋅0,76=178см2,				(5.1)

где N – расчетная нагрузка; Ry – расчетное сопротивление стали;

γс – коэффициент условия работы.

iтр=lexλ=82560=13,75 см.

Принимаем сечение из двух двутавров №45 по ГОСТ 8239-89 с площадью А=84,7∙2=169,4 см2. и радиусом инерции ix=18,1 см. Проверяем устойчивость относительно материальной оси:

λх=lexiх=82518,1=45,6

ϕ=0,84

N⋅γnRyАγcϕ⋅=459000⋅0,953200⋅169,4⋅0,84=0,96				(5.2)

Условие выполняется.

5.2.2 Расчет относительно свободной оси

Задаемся гибкостью ветви λв=30, помня при этом что заданная гибкость должна быть обеспечена при последующем конструировании колонны путем выполнения условия lовiy,b≤30. Требуемая гибкость стержня относительно оси y-y будет равна λy=λx2−λb2=45,62−302=34,3, чему соответствует требуемый радиус инерции

iy=l0yλy=57834,3=16,9см.				(5.3)

и искомое расстояние между ветвями (приложение 10 [8]) b=iy/0,52=16,9/0,52=32,5 см.

Проверяем наличие зазора 100 мм между полками двутавров, необходимого для окраски конструкций a=b-bf=32-16=14 см.

Геометрические характеристики принятого сечения:

A=84,7 см2, I1=808 см4, Iy=44982 см4, i1=3,09 см.

Расчетная длина ветви lоb=λ1i1=30⋅3,09=92,7 см. Принимаем расстояние между планками не более 920 мм и сечение планок d=(0,5…0,75b)=200 мм, толщину планки – 6 мм. Момент инерции планок

Is=0,6⋅30212=1350 см4

Расстояние между осями планок

lb=lob+d=920+200=1120 мм.

Отношение погонных жесткостей будет равно

n=I1b0Islb=808⋅321350⋅112=0,17,					(5.4)

где b0=b для двутавров.

Гибкость стержня относительно оси y-y λy=leyiy=57816,9=34,2. Приведенная гибкость

λef=λy2+0,82λb2(1+n)=34,22+0,82⋅302(1+0,17)=45,1≈45,6.		(5.5)

Проверка устойчивости вокруг свободной оси не требуется. Сечение показано на рис. 5.2.

Рисунок 5.2 Сечение колонны

5.2.2 Расчет планок

Условную поперечную силу определим по табл. 6.5 [8] Qfik=0,43∙А=0,43∙169,4=72,3 кН =7400 кгс где А – площадь поперечного сечения см2. Сдвигающую силу и изгибающий момент определим по формулам

Рисунок 5.3 К расчету планок

T=Qficlb2b0=7400⋅1122⋅32=12950 кгс					(5.6)

MQficlb4=7400⋅1124=207200 кгс см.				(5.7)

Найдем, требую толщину планки из условия её прочности при изгибе

Тs=6Mhd2Ryγc=6⋅207200202⋅3400⋅1=0,91 см.				(5.8)

Принимаем толщину планки 10 мм. Назначаем катет шва kf=6 мм. Прикрепление планок к колонне выполняется ручной сваркой электродами Э50. Расчетные характеристики: Rwf=2191 кгс/см2; Rwz=2050 кгс/см2; βf, βz - коэффициенты, принимаемые по табл. 34 [1] в зависимости от вида сварки, положения шва и катета шва βf=0,7, βz=1,0. Проверяем прочность по металлу шва. Расчетная площадь Af=βfkflw=0,7⋅0,6(20−2)=7,56 см2. Момент сопротивления шва

Ww=βfkflw26=0,7⋅0,6⋅(20−2)26=22,7 см3.				(5.9)

Касательное напряжение от поперечной силы

τ1=ТАw=129507,56=1713 кгс/см2.					(5.10)

Касательное напряжение от изгиба

τ2=MWw=20720022,7=9128 кгс/см2.				(5.11)

Проверяем прочность шва

τ=τ12+τ22=17132+91282=9287>Rwfγwfγc=2150	кгс/см2		(5.12)

Прочность не обеспечена, назначаем катет шва kf=8 мм высоту планки 
hd=250 мм и повторяем расчет

Af=βfkflw=0,7⋅0,8(25−2)=12,88 см2.

Ww=βfkflw26=0,7⋅0,8⋅(25−2)26=49,4 см3.

τ1=ТАw=1295012,88=1005 кгс/см2.

τ2=MWw=20720049,4=4194 кгс/см2.

τ=τ12+τ22=10052+41942=4194<Rwfγwfγc=2191	 кгс/см2, прочность по металлу шва не обеспечена.

Назначаем высоту планки hd=320 мм, катет шва kf=10 мм и повторяем расчет:

Af=βfkflw=0,7⋅1,0(32−2)=21 см2.

Ww=βfkflw26=0,7⋅1,0⋅(32−2)26=105 см3.

τ1=ТАw=1295021=617 кгс/см2.

τ2=MWw=207200105=1973 кгс/см2.

τ=τ12+τ22=6172+19732=2067<Rwfγwfγc=2191	 кгс/см2, прочность по металлу шва обеспечена.

Проверяем прочность шва по границе сплавления. Расчетная площадь сечения

Af=βzkflw=1,0⋅1,0(32−2)=30 см2.

Ww=βzkflw26=1,0⋅1,0⋅(32−2)26=150 см3.			(5.13)

τ1=ТАw=1295030=432 кгс/см2.				(5.14)

τ2=MWw=207200150=1381 кгс/см2.				(5.15)

τ=τ12+τ22=4322+13812=1447<Rwzγwzγc=2050 кгс/см2.	(5.16)

Прочность обеспечена, принято сечение планки 320х10 мм. Катет шва kf=10 мм.

5.3 Конструирование оголовка колонны

Оголовок колонны оформляется следующим образом: на верхний фрезерованный торец колонны приваривается строганная опорная плита. Толщину плиты назначаем конструктивно, tп=20 мм. Размеры плиты в плане 520х590 мм. Опорную часть балки также необходимо отстрогать для плотной ее пригонки к плите оголовка колонны. Сварные швы назначаем конструктивно.

5.4 Расчет базы колонны

База служит для передачи нагрузки со стержней колонны на фундамент, а также для крепления колонны к фундаменту. По конструктивному решению базы могут быть с траверсой, с фрезерованным торцом и с шарнирным устройством в виде центрирующей плиты. При сравнительно небольших усилиях в колоннах (до 4000-5000 кН) чаще применяются базы с траверсами.

Принимаем базу с траверсой. Траверса воспринимает нагрузку от стержня колонны и передает ее на опорную плиту. Сопряжение колонны с фундаментом жесткое относительно свободной оси y-y и шарнирное относительно материальной оси x-x.

Размеры плиты определяем из условий прочности фундамента. Требуемая площадь плиты:

Атр=N+GкRbloc,						(5.17)

где N – расчетная нагрузка на колонну; Gк – собственный вес колонны 
Gк=66,5∙2∙8,25∙1,05=1152 кг; Rbloc – расчетное сопротивление смятию бетона фундамента, Rbloc = ψRb.

Для расчета принимаем бетон класса В15 с Rb =85 кг/см2; γ = 1,2.

Рисунок 5.4 База колонны.

Находим требуемую площадь плиты:

Апл=NRbγ=459000+115285⋅1,2=4511см2

Принимаем плиту шириной В=670 мм, тогда длина L=4506/67=67,25 см принимаем L=700 мм. Корректируем коэффициент γ

γ=AфАпл=3(67+20)⋅(70+20)67⋅70=1,19≈1,2			(5.18)

Рассчитываем напряжение под плитой базы:

σf=NLB=459000+115267⋅70=98 кгс/см2.				(5.19)

Рассмотрим отдельно участки пластины, определим изгибающие моменты, рассматривая при этом расчетную полоску единичной ширины (рис. 5.4).

Участок 1, опертый на 4 канта:

М1=α⋅σf⋅a2=0,075⋅98,0⋅322=7526 кг∙см, 			(5.20)

где а – короткая сторона, а = 32 см; α – коэффициент по табл. 6.8 [8] в зависимости от b/a = 45/32 =1,4, α=0,075.

Участок 2, опертый на 3 канта:

М2=β⋅σf⋅a2=0,06⋅98,0⋅322=6021 кг∙см, 				(5.21)

где b = 19 см; a = 45 см; β – коэффициент по табл. 6.9 [8] в зависимости от b/a = 19/45 =0,42, β=0,06

Участок 3, консольный:

М3=σf⋅c22=98,0⋅10,022=4900 кг∙см. 					(5.22)

Находим толщину плиты по максимальному моменту Mmаx = 7526 кг∙см:

tпл=6МмахRyγc=6⋅75263050⋅1,0=3,84 см, 				(5.23)

где γс=1,0 табл. 6 [1].

Принимаем толщину плиты tпл=40 мм.

Прикрепление траверсы к колонне выполняется полуавтоматической сваркой сварочной проволокой Св-0,8Г2С. По табл. 5.1 [4] определяем , Rwf=2200 кгс/см2, а по приложению 4 [4] Rwz=2160 кгс/см2. Rwf, Rwz – расчетные сопротивления угловых соединений соответственно по металлу шва и по металлу границы плавления. По табл. 34 [1] в зависимости от вида сварки, положения шва и катета шва βf=0,8; βz=1,0.

Толщину траверс принимаем tтр=12мм.

Определяем наиболее опасное сечение шва

Высоту траверсы будем определять из условия размещения сварных швов, поэтому предварительно проведем сравнительную оценку прочности по металлу шва и по границе сплавления:

βfRwf=0,8⋅2200=1760<βzRwz=1,0⋅2160=2160,γf=γf=1,0.

Необходима проверка по металлу шва. Необходимая высота траверсы при четырех сварных швах с катетом 10 мм, прикрепляющих листы траверсы к полкам колонны, составляет

ht=N4kf(βfRwfγwf)+1см=4601524⋅1,0⋅1760+1=65 см2.

Округляя, принимаем ht=67 см.

Проверяем допустимую длину швов п. 12.8 [1].

lш=(67−2)=65<85βfkf=85⋅0,8⋅1,0=68 см.			(5.24)

Условие выполнено.

Тогда

σf=N8kflш=460152⋅0,954⋅1,0⋅65=1681<βfRwf=1760 кгс/см2.			(5.25)

Швы крепления траверсы к колонне удовлетворяют требованиям прочности.

Торец колонны (после приварки траверс) и плиту фрезеруем. В этом случае швы приварки к плите назначаем конструктивно kf =8 мм.