4 Расчет главной балки

4.1 Статический расчет

Расчетную схему главной балки принимаем в соответствии с конструктивной схемой балочной клетки. Главная балка рассчитывается как шарнирно-опорная однопролетная балка. Сбор нагрузок см таблицу 4.1.

Сбор нагрузок

Таблица 4.1

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нагрузка от оборудования | 4000 | 1,2 | 4800 |
| 2. Вес настила ρ=7,85⋅103кгм3⋅δ (δ = 14 мм) | 110 | 1,05 | 116 |
| 3. Вес второстепенной балки | 57 | 1,05 | 60 |
| 4. Вес главной балки 2 % от нагрузки | 14 | 1,05 | 15 |
| Итого: | 4181 |  | 4991 |

Нагрузка, действующая на главную балку:

расчетная:		q=4991⋅6=29946 кгс/м,

нормативная:	qн=4181⋅6=25086 кгс/м, где 6,0 – шаг главных балок.

Определим максимальный расчетный момент и максимальную поперечную силу

Mmax=q⋅l28=29946⋅628=134757 кгс∙м,

Qmax=q⋅l2=29946⋅62=89838 кгс.

4.2 Конструктивный расчет

Главную балку рассчитываем с учетом развития пластических деформаций. Определяем величину требуемого сопротивления составной балки с учетом  с1=с=1,12 по формуле:

Wтр=Mmaxс1⋅Ry⋅γc=134757001,12⋅2450⋅1=4910 см3,

где γc=1 1,Ry=2450 МПа для стали маркой С255.

Определяем оптимальную высоту, предварительно приняв ее высоту:

а) из условия экономичности:

hпред≈110⋅l=610=0,6м

и толщину стенки

tст.пред=7+3h1000=7+3⋅6001000=8,8 мм.			(4.1)

Принимаем толщину стенки tст=10 мм, тогда

hopt=kWтрtw=1,1549101,0=80,6 см,				(4.2)

где К = 1,15 стр. 139 [4];

б) из условия жесткости:

минимальную высоту главной балки определяем по формуле:

hmin=524⋅C1⋅Ry⋅lElf⋅pH+gHγf⋅pH+qH⋅γf=524⋅1,12⋅2450⋅600⋅250⋅0,41812,1⋅106⋅0,4991=34,2 см,	(4.3)

где lf=1250 – максимально допустимый прогиб

Принимаем h=800 мм.

Проверяем принятую толщину стенки по эмпирической формуле:

tw=7+3h1000=7+3⋅6001000=7+2,7=8,8мм

Из условия работы стенки на касательные напряжения на опоре по формуле:

tw=32⋅Qmaxh⋅Rs=32⋅8983880⋅1409=1,19см, 				(4.4)

где Rs=0,58⋅Rynγm=0,58⋅25501,05=1409 кгс/см2	(табл. 1* [1]);

γm=1,05	(табл. 2* [1]);

Ryn=2550 кгс/см2	(табл. 51* [1]).

Из условия работы стенки на срез принимаем tw=8мм

Делаем проверку на местную устойчивость без дополнительного укрепления горизонтальными ребрами жесткости:

tw≥hwRуЕ5,5,						(4.5)

где hw=0,95h=0,95⋅800=760мм.

76024502,1⋅1065,5=4,7мм.

Сравнивая полученную расчетным путем толщину стенки с принятой (12 мм), приходим к выводу, что она удовлетворяет условию прочности на действие касательных напряжений и не требует укрепления её продольным ребром жесткости для обеспечения местной устойчивости.

Определяем сечение поясов. Вычисляем требуемый момент инерции сечения балки:

Iтр=Wтрh2=4910⋅802=196400 см4.			(4.6)

Находим момент инерции стенки балки, принимая толщину пояса 2 см:

hст=h−2tп=80−2⋅2=76 см;

Iст=tстhст312=1,2⋅76312=43898 см4.

Момент инерции приходящий на поясные листы,

Iп=Iтр−Iст=196400−43898=152502 см4.

Требуемая площадь сечения поясов:

Атр=2Ih02=2⋅152502762=52,8 см2, где

h0=h−tп=80−2=76 см.

Принимаем пояса из универсальной стали 280х20 мм, для которой bfh=280800=12,9 находится в пределах рекомендуемого отношения (стр.143 [4]). Уточняем принятый раннее коэффициент учета пластической деформации

Aп=bf⋅tf=28⋅2=56 см2;

Aст=hwtw=76⋅1,2=91,2 см2;

AпAст=5680=0,7.

По таблице 66 [1] принимаем с1=1,1, которое совпадает принятому с1=1,1.

Согласно [1] соотношение между шириной и толщиной пояса не должно превышать:

beftf≤0,5ERу,					(4.7)

где bef=bf−tw2=280−102=135 мм;

13,52≤0,52,1⋅1062450; 6,75≤14,63.

Условие выполняется.

На эскизе (рис.4.1) проставляем окончательные размеры сечения балки.

###### Рисунок 4.1 Сечение главной балки.

tст = 12 мм; tп = 20 мм; bп = 280 мм;

hст = 760 мм; h0 = 780 мм; h =800 мм.

Определяем геометрические характеристики сечения:

Площадь сечения балки

А=twhw+2tfbf=1,2⋅76+2⋅2⋅28=203,2 см;

Момент инерции сечения

Ix=tw⋅hw312+2bftfhw2+tf22=1,2⋅76312+2⋅28⋅2⋅762+222=7628см4;

Момент сопротивления сечения

Wx=2Jxh=2⋅732880=5357см3;

Статический момент

Sx=bfh2tf+twhw28=287622+1⋅7628=2850см3.

4.3 Проверка местной устойчивости балки

Согласно п. 5.16 [1], необходимо решить вопрос об укреплении стенки балки парными или одиночными поперечными ребрами жесткости. Если условная гибкость стенки λw > 3,5, то необходима постановка поперечных ребер жесткости с шагом не более 2hef, согласуя постановку с второстепенными балками.

Определяем необходимость проверки и постановки поперечных ребер жесткости:

λw=heftw⋅RyE=761,2⋅24502,1⋅106=2,16≤3,5, где hef=hw,		(4.8)

т.е. в ребрах жесткости нет необходимости. Ребра жесткости устанавливаем конструктивно – в местах опирания второстепенных балок. Это исключает появление местных напряжений в стенке и упрощает опирание балок при сопряжении их в одном уровне.

4.4 Проверка сечения по 1 и 2 группам предельных состояний

Производим проверку по максимальному нормальному напряжению в середине пролета балки с учетом развития пластических деформаций:

МмахWxc≤Ryγcγп; 134757005357⋅1,1≤2450⋅1,01,0; 2286≤2450,			(4.16)

где  Ммах – максимальный изгибающий момент, кгс∙см; Wx – момент сопротивления сечения главной балки, см3; с – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций и определяемый по табл. 66 [1] в зависимости от отношения Аf / Aw.

Перенапряжение не допускается, недонапряжение может быть не более 5% (п. 1.9 [3]).

η=2450−22862450⋅100%=7%.

Проверяем балку по деформациям:

Mmaxн=qнl28=25086⋅628=112887кгс∙м,

fl=Mнl10EI≤fl						(4.17)

fl=11288700⋅60010⋅2,1⋅106⋅214286=1664≤fl=1250;

Условие выполняется.

Производим проверку по максимальным касательным напряжениям на опоре балки:

Qmaxtwhw≤Rs⋅γc; 898381,2⋅76≤14090,95; 985≤1483,			(4.18)

условие выполняется.

Согласно п. 5.16 [1], устойчивость балки можно не проверять, если на сжатый пояс балки закрепляется жесткий бетонный или стальной настил или отношение расчетной длины балки к ширине сжатого пояса не превышает при приложении нагрузки к сжатому поясу значения:

lefbf≤0,35+0,0032bftf+0,76−0,02bftfbfh0⋅ERy;				(4.19)

10040≤0,35+0,0032402+0,76−0,0240240118⋅2,1⋅1062450=0,35+0,064+0,12229,27=15,69;2,5≤15,69,

где lef – условная длина распределения нагрузки, равная шагу второстепенных балок, lef = 100 см; h0 – расстояние между осями поясных листов, равное h0 = hw + tf = 76 + 2 = 78 cм.

Условие выполняется, следовательно, проверка на устойчивость не требуется.

4.5 Конструирование и расчет деталей балки

4.5.1 Расчет поясных швов

Так как балка работает с учетом пластических деформаций, то швы выполняем двухсторонние, автоматической сваркой в лодочку, сварочной проволокой Св-0,8ГА. По табл. 5.1 [4] определяем , Rwf=1800 кгс/см2, а про приложению 4 [4] Rwz=1650 кгс/см2. Rwf, Rwz – расчетные сопротивления угловых соединений соответственно по металлу шва и по металлу границы плавления. Определяем толщину шва, в сечении балки ближе к опоре Поперечную силу примем в запас равной силе на опоре Qmax =89838 кгс.

kf=QmaxSfIxnβfRwfmin=89838⋅21842142862⋅1897=7933794=0,24 см,		(4.20)

где n=2 при двухсторонних швах,

Sf – статический момент полки относительно нейтральной оси сечения балки, см3;

Sf=bftfh02=28⋅2782=2184см3; 			(4.21)

Определяем наиболее опасное сечение шва

βfRwf=1,1⋅1800=1980>βzRwz=1,15⋅1650=1897,

где βf, βz - коэффициенты, принимаемые по табл. 34 [1] в зависимости от вида сварки, положения шва и катета шва βf=1,1, βz=1,15.

Высоту катета поясных швов определяем по большему из двух полученных значений. Окончательно высоту катета принимаем с учетом его минимально возможного значения по конструктивным требованиям по табл. 38 [1]. Принимаем высоту катета kf = 6 мм.

4.5.2 Расчет опорной части балки

В опорной части балки рассчитывается опорное ребро и его крепление к стенке балки и проверяется устойчивость опорной зоны как центрально загруженного стержня опорным давлением балки.

Определяем толщину опорного листа из условия работы его на смятие:

Ар≥NRpγc≥898383340⋅1≥26,9см2; 		(4.22)

где Ар – площадь опорного листа, см2; N= Qmax =89838 кгс – опорная реакция главной балки; Rp – расчетное сопротивление смятию материала опорного листа по табл. 52 [1] Rp=3340 кгс/см2; γс – коэффициент условия работы, равный 1.

Задаемся шириной ребра bp=bf=28см.

Определяем толщину опорного ребра по известной площади Ар, принимаем Ар = 26 см.

tp=Apbp=26,928=0,96см.

Принимаем ребро 280х12 мм Ap=28⋅1,2=40,8>33,6см2.

Проверяем устойчивость условного опорного стержня, как центрально сжатого стержня плоскости балки высотой равной высоте стенки:

NА0ϕ≤Ryγc,					(4.23)

где N – опорная реакция главной балки, кН; φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый по табл. 72 [1] в зависимости от гибкости и расчетного сопротивления; А0 – площадь опорной зоны, см2.

Площадь опорной зоны определяется по формуле:

А0=bptp+0,65tw2ERy=28⋅1,2+0,65⋅1,22⋅2,1⋅1062450=75,8см2. 		(4.24)

Момент инерции сечения ребра:

Ih=tpbр312=1,2⋅28312=2195 см4.

Радиус инерции:

i=IрA0=219576=6,49 см. 				(4.25)

Гибкость ребра:

λ=hwi=766,49=11,7.						(4.26)

По табл. 72 [1] находим φ = 0,972.

NА0ϕ=8983876⋅0,972≤2450⋅10,95; 1216≤2450.

Условие выполняется.

Выступающая вниз часть опорного ребра ар не должна превышать 1,5tр. ар=1,5∙12=18 мм. Принимаем ар=15 мм.

Определяем катеты угловых швов, соединяющих опорное ребро и стенку. Расчет производим согласно п. 11.17 [1].

Наиболее опасное сечение шва по границе сплавления (определили выше)

βzRwz=1,15⋅1650=1897 кгс/см2,

kf=FпβzRwzγwfhw=898382⋅1897⋅1⋅116=0,26см,

п – количество угловых швов; γwf, γwz – коэффициенты условий работы шва, принимаемые согласно п. 11.2 [1].

Принимаем высоту катета kf = 6 мм по табл. 38 [1].