6 Расчет узлов

6.1 Расчет узла сопряжения балки с колонной

Опорная реакция балок передаётся с её опорного ребра на плиту, приваренную к полкам колонны. Толщину плиты принимаем tпл=tp+15=10+15=25 мм. Сварка выполняется полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой Св08ГА. Принимаем катет сварного шва по табл. 38 [1] kf = 10 мм. Эскиз узла см. рис. 6.1

Рисунок 6.1 Сопряжение главной балки с колонной.

Выбираем расчетное сечение

βfRwf=0,7⋅2150=1505<βzRwz=1,0⋅1642=1642 кгс/см2; γf=γf=1,0

Расчет ведем по металлу шва.

Суммарная длина сварных швов

lω=1,3QmaxkfβfRwfγwfγc=89838⋅1,30,7⋅1,0⋅2150⋅1,0⋅1,0=77,6 см.

Ширина опорного столика

bо.ст.=40 см.

Высота опорного столика

hст=lw2+1=802+1=41 см