- Выбор материала

Сталь принимаем согласно климатическому району и группе конструкции (табл. 50* [1]). Город Махачкала относится к климатическому району II6.(Чертеж 1 [7]).

Для настила (группа 3) – С235 по ГОСТ 27772-88, Ryn=235 МПа, Ry=230 Мпа;

Для главных и второстепенных балок (группа 2) – С255 по ГОСТ 27772-88, Ryn=255 МПа, Ry=250 Мпа;

Для колонн (группа 3) – С255.

Соединения элементов стальных конструкций в условиях строительной площадки производятся при помощи ручной дуговой сварки электродами
 Э42 (ГОСТ 9467–75*) Rwun=410 МПа, Rwf=180 МПа.

Сварка поясных швов главных балок и сплошных колонн производится в заводских условиях автоматической сваркой под флюсом АН-47 (ГОСТ 9087–81*) при помощи сварочной проволоки  Св-10ГА (ГОСТ 2246-70*), Rwun=490 МПа, Rwf=215 МПа.

Второстепенные балки крепятся к главным балкам сверху при помощи монтажной сварки.

Главные балки опираются на опорные плиты колонн сбоку. От горизонтальных смещений главные балки крепятся на болтах нормальной точности класса 4.8

Колонны балочной клетки изготавливаются из трех листов соединенных в тавр. Сварка листов производится автоматической сваркой при помощи сварочной проволоки Св-08ГА Rwun=490 МПа, Rwf=215 МПа

Бетон для подливки – класса В15, Rb=8,5 МПа.