Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Институт водного транспорта

Кафедра «Основы инженерного проектирования»

Детали машин и основы конструирования

«Проектирование электромеханического привода одноступенчатого цилиндрического редуктора»

Выполнил студент 4-го курса

заочной формы обучения

группа

ФИО

Проверила: Тарасенко Е. А.

Санкт-Петербург

2022г.

Оглавление

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	3

1.	ЭНЕРГОКИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА	4

1.1	Выбор электродвигателя	4

1.2 Кинематический расчет	5

2.	Расчет зубчатых передач редуктора	7

РАСЧЁТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КОЛЕСА	7

РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ШЕСТЕРНИ	8

РАСЧЕТ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ	9

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕСА	9

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ	10

УГОЛ НАКЛОНА И СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЗУБЬЕВ	10

ЧИСЛА ЗУБЬЕВ ШЕСТЕНИИ И КОЛЕСА	10

ФАКТИЧЕСКОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	11

РАЗМЕРЫ КОЛЕС	11

ПРИГОДНОСТЬ ЗАГОТОВОК КОЛЕС	12

СИЛЫ В ЗАЦЕПЛЕНИИ	12

ПРОВЕРКА ЗУБЬЕВ КОЛЕС ПО НАПРЯЖЕНИЯМ ИЗГИБА	13

ПРОВЕРКА ЗУБЬЕВ КОЛЕС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ	13

3.	ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕДУКТОРА	15

3.1	Проектный расчет валов и предварительный выбор подшипников качения	15

Выбор шпонки на входном валу:	17

3.2	Конструирование корпуса редуктора	18

3.3	Выбор крышек подшипников	20

3.4	Схема сил, действующих в передачах привода	22

3.5	Проверка подшипников на долговечность	28

3.6. Расчет шпоночных соединений…………………………………………………………...29

4.      Расчет ременной передачи………………………………………………...29

5. Система смазывания и выбор смазывающих материалов для передач и подшипников качения………………………………………...…………………30

6. Литература………………………………………………………………….....31

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Спроектировать электромеханический привод, включающий асинхронный электродвигатель, клиноременную передачу, одноступенчатый цилиндрический редуктор, зубчатую муфту

Рисунок 1. Кинематическая схема привода

| Номинальный момент на валу у исполнительного механизма (ИМ) | Тим,Нм | 350 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения вала ИМ | пим , об/мин | 200 |
| Синхронная частота вращения вала электродвигателя (ЭД) | пс , об/мин | 1500 |
| Ресурс зубчатой передачи | Lh , час | 10000 |
| Ресурс подшипника | Lh, час | 2300 |

Преподаватель _____________    Тарасенко  Е. А.

Студент _______________             ФИО

- ЭНЕРГОКИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА

  - Выбор электродвигателя

- Определяем мощность на исполнительном механизме:

ωИМ=πnис30=3,14*20030=20,9 с-1(рад.сек)

Pим=Tим*ωим=350*20,9=7315Вт

- Определяем общее КПД потерь привода:

ηобщ=ηрп*ηп2*ηзп*ηм=0,94*0,992*0,96*0,98=0,866

- Определяем требуемую мощность двигателя:

Pэдтр=Pимηобщ=73150,87=8408 Вт

- Выбираем ЭД равной или большей мощности по синхронной частоте электродвигателя nc=1500 об/мин. [3] с.6-8, размеры 8-9.

Рисунок 2. Электродвигатель

| Тип двигателя | Мощность, Р кВт | Частота вращения, n об/мин | Мпуск /Мном | М max/Mnom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А132М4 | 11,0 | 1460 | 2,0 | 2,4 |

- Определяем мощность на каждом валу редуктора:

Pим=7315 Вт

P2=73150,970=7541 Вт

P1=75410,9504=7935Вт

1.2 Кинематический расчет

- Определяем общее передаточное отношение привода:

uобщ=nэдnим

uобщ=1460200=7,3

uобщ=uрп*uзп=2*3,65=7,3

uзп=uобщuрп=7,52=3,65

uрп=2

- Определяем частоту вращения на каждом валу редуктора:

n1=nэдuрп=14602=730 об/мин

n2=n1uзп=7303,65=200 об/мин

- Определяем вращающие моменты на каждом валу:

Tэд=Pω

ωэд=π*nэд30=3,14*146030=152,8 рад/с

Tэд=8408152,8=55 Нм

T1=P1ω1=793576,4=104 Нм

T2=P2ω2=754120,9=360 Нм

| Вал | Число оборотов n, об/мин | Передаточное Отношение | Вращающий момент T, Нм | Мощность Р, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вал электродвигателя | 1460 | Uрп= 2 | 55 | 8408 |
| 1 - Входной (быстроходный) вал редуктора | 730 |  | 104 | 7935 |
|  |  | Uзп=3,65 |  |  |
| 2 - Выходной (тихоходный) вал редуктора | 200 |  | 360 | 7541 |
| Вал исполнительного механизма | 200 | - | 350 | 7315 |

- Расчет зубчатых передач редуктора

Расчет выполнен по методике, представленной в [1].

Начальные данные:

| T2, Hм | 360 |
| --- | --- |
| u | 3,65 |
| n | 200 |
| Lh | 10000 |

Форма колеса: косозубые

Термообработка: 1

Коэффициент ширины: 0,4

Индекс схемы: 8

Материал: сталь 45

Тип зацепления: внешнее

РАСЧЁТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КОЛЕСА

Средняя твердость колеса

HBср=0,5HBmin+HBmax=0,5*236+262=249

Базовые числа циклов нагружений

N2=(HBср)^3=166800000

Коэффициент долговечности контактных напряжений

KHL=6NHON2≤KHLmax=615438249166800000≤2.6           1< 2.6

Коэффициент долговечности расчет на изгиб

KFL=m4*106N2≤KFLmax=64*106166800000≤2.08       1< 2.08

σH0=1,8HBср+67=1.8*249+67=515,2 Мпа для улучшения

σH0=1,03HBср=1,03*249=256,47 Мпа для улучшения

Допускаемое контактное напряжение

σH=KHLσH0=1*515,2=515 Мпа

Напряжения изгиба

σF=KHLσF0=1*256,47=256 Мпа

РАСЧЕТ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ШЕСТЕРНИ

Средняя твердость колеса

HBср=0,5HBmin+HBmax=0,5*269+302=285,5

Базовые числа циклов нагружений

NH0=HBСР3= 285,53=23271176,37

Число циклов перемены напряжений

N1=N2u =166800000*2,833=428676000

Коэффициент долговечности контактных напряжений

KHL=6NHON2≤KHLmax=623271176.37428676000≤2.6           1< 2.6

Коэффициент долговечности расчет на изгиб

KHL=m4*106N2≤KFLmax=64*106433449000≤2.08        1< 2.08

σH0=1,8HBср+67=1.8*285.5+67=580,9 Мпа для улучшения

σH0=1,03HBср=1,03*285.5=294,065  Мпа   для улучшения

Допускаемое контактное напряжение

σH=KHLσH0=1*580,9=580 Мпа

Напряжения изгиба

σF=KHLσF0=1*294,065=294 Мпа

В расчетную формулу подставляем

σH=515 Мпа

РАСЧЕТ МЕЖОСЕВОГО РАССТОЯНИЯ

Коэффициент межосевого расстояния

Ka=43 (для косозубых и шевронных)

Коэффициент ширины

ψd=0,5ψa(u±1)=0,5*0,41 *(3,65+1)=0,95

Коэффициент концентрации нагрузки

Kβ=1+2ψdS≤2=1 для Т.О.по 1 и 2 вариантам

Межосевое расстояние

aw≥Ka(u±1)3KHβT2ψau2σH2=43*(3,65+1)*31*3600000,41*3,652*5152 = 125,7 мм

Выбираем межосевое расстояние 125 мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕСА

Делительный диаметр

d2|=2awu±1=2*125*3,65(3,65+1)=196,23 мм

Ширина

b2=ψaaw=0,41*125=52мм

Коэффициент ширины (для соосной передачи)

ψаб=KаБ(uБ+1)aw3KНβБE2БuБ2σНБ2≥0.15=43*(3,65+1)12531*1095603,65*5152=0,43≥ 0,15

Ширина колеса быстроходной ступени

b2Б=ψaaw=0,31*125=38мм

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ

Коэффициент модуля

Km=5,8 для косозубых колес

Модуль передачи предварительно

m|≥2KmT2d2|b2σF=2*5,8*360000196*38*256 = 2,1мм

Модуль передачи

0.01…0.02aw≥m|     0.01*125…0.02*125=1,25…2,5 >2,1 мм Выполнено

Возможные значения модулей

1,5  1,75   2  2,5                        выбираем модуль 2 мм

УГОЛ НАКЛОНА И СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЗУБЬЕВ

Минимальный угол наклона зубьев

βmin=18,49◦

Суммарное число зубьев

zΣ=2awcosβminm =2*125*cos⁡(18,49)2=117

Действительное значение угла

β=arccoszΣm2aw=arccos117*22*125=20,15

ЧИСЛА ЗУБЬЕВ ШЕСТЕНИИ И КОЛЕСА

Число зубьев шестерни

z1=zΣu±1≥z1min=1173,65+1 = 25>14

Число зубьев

z2=zΣ±z1=117-25=92

ФАКТИЧЕСКОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО

Фактическое передаточное число

uϕ=z2z1 =9225=3,68

Отклонение

∆u=uϕ-uu100≤2,5=3,68-3,653,65*100=0,51 < 2,5

РАЗМЕРЫ КОЛЕС

Делительный диаметр шестерни

d1=z1mcosβ=25*2cos20,15=54 мм

Делительный диаметр колеса

d2=2aw-d1=2*125-54=196 мм

Диаметр окружности вершин шестерни

da1=d1+2m=54+2*14=58мм

Диаметр впадин зубьев шестерни

df1=d1-2.5m= 54-2,5*2= 49 мм

Диаметр окружности вершин колеса

da2=d2±2m= 196+2*2=200 мм

Диаметр впадин зубьев колеса

df2=d2-2.5m= 196-2,5*2=191 мм

Ширина шестерни

1,08*38=40 мм

Рисунок 3. Геометрические параметры цилиндрической зубчатой пары

ПРИГОДНОСТЬ ЗАГОТОВОК КОЛЕС

Для шестерни

Dзаг=da+6=58+6=64 Мпа

Для колеса

Sзаг=8m=8*2=16 Мпа

Условие пригодности для шестерни

Dзаг≤Dпред58 Мпа < 80 Мпа Выполнено

Условие пригодности для колеса

SзагCзаг≤Sпред14 Мпа< 80 Мпа Выполнено

СИЛЫ В ЗАЦЕПЛЕНИИ

Окружная

Ft=2T2d2 =2*360000196=3673  Н

Радиальная

Fr=Fttgαcosβ =3673*0.364cos20,15=1425 Н

Осевая

Fa=Fttgβ=3673*tg20,15=1373Н

ПРОВЕРКА ЗУБЬЕВ КОЛЕС ПО НАПРЯЖЕНИЯМ ИЗГИБА

Скорость

V=πd2n260000=3.14*196*20060000= 1,8

Коэффициент  KFa=1

Коэффициент Yβ=1-20,15140= 0,85

Коэффициент ширины ψd=b2d1= 3854= 0,73

Коэффициент Kfβ=1,0

Коэффициент KFV=1,2 для косозубых колес с твердостью  <350 HB

Коэффициент формы зуба колеса YF=3,61

Коэффициент формы зуба шестерни YF=3,8

Расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса

σF2=KFaYβKFβKFVFtb2m= 1*0,85*1*1,2*3,61*367338*2 =116,1 Мпа

Расчетное напряжение изгиба в зубьях шестерни

σF1=σF2YF1YF2=116,1*3,83,61=122 Мпа

Условие σ=116,1 Мпа≤ 1,1σF  = 256 Мпа Выполнено

Условие  σ=122 Мпа≤ 1,1σF  = 256 Мпа Выполнено

ПРОВЕРКА ЗУБЬЕВ КОЛЕС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

Коэффициент распределения нагрузок

KHα =1,1 Для косозубых и шевронных колес

Коэффициент концентрации нагрузки

KHβ =1

Коэффициент динамической нагрузки

KHV =1,1 Для косозубых и шевронных колес ˃350НВ

Контактное напряжение

σH =376KHαKHβKHV(u±1)Ftd2b2=3761,1*1*1,1*3,65+1*3673196*38=477 Мпа

Условие  σH=477 Мпа ˂ (0,9…1,05)σH  = 515 Мпа Выполнено

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕДУКТОРА

Задачей данного раздела является предварительное определение минимального диаметра промежуточного вала. Считаем, что вал гладкий, круглый стержень, испытывающий только постоянное напряжение кручения. Критерий расчёта – статическая прочность при кручении.

  - Проектный расчет валов и предварительный выбор подшипников качения

- Определим диаметр участков вала:

Входной вал:

где =10 Мпа для быстроходного вала

dmin3T1*1030.2[τ]3104*1030,2*≈22 мм

Диаметр под уплотнением: dупл=23+3=25 мм

Диаметр вала в подшипниках: dпод=30мм

Диаметр вала в зубчатом колесе: dшест=35 мм

Выходной вал:

где =20 Мпа для тихоходного вала

dmin3T2*1030.2[τ]3360*1030,2*25≈30мм

Диаметр под уплотнением: dупл=35 мм

Диаметр вала в подшипниках: dпод=40мм

Диаметр вала в зубчатом колесе: dзк=45 мм

Диаметр вала в бурте: dбурта=52 мм

Так как передача косозубая, по таблицам Г ОСТ 831-75  подшипников выбираем шариковый радиально-упорный подшипник, тип 46000, для входного вала средней серии

α = 26° тип 46000

Подшипники выбираем по [3] с. 15

Рисунок 4. Геометрические параметры подшипника

Для входного вала средней серии тип 4600

| Номер | d | D | B | dш | r | С, кН | Со, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46306 | 30 | 62 | 21 | 14,3 | 2 | 42,6 | 24,7 |

Динамическая грузоподъемность С

Статическая грузоподъемность С0

Размеры подшипника, мм

Для выходного вала  легкой серии тип  46000

| Номер | d | D | B | dш | r | С,кН | С0,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46208 | 40 | 80 | 18 | 12,7 | 2 | 36,8 | 20,3 |

Рисунок 5. Шариковый

радиально-упорный

подшипник

Выбор шпонок: [3] стр.68

Рисунок 6. Геометрические параметры шпонок

Выбор шпонки на входном валу:

dminI=22 мм

b=6 мм

h=6 мм

t1=3,5 мм

t2=2,8 мм

l=30 мм

lш=25 мм

Выбор шпонки на выходном валу:

dminII=30 мм

b=8мм

h=7мм

t1=4мм

t2=3,3мм

l=50мм

lш=45мм

Выбор шпонки колеса:

dвкII=45мм

b=14 мм

h=9мм

t1=5,5мм

t2=3,8мм

lш=b2-6=46-6=40 мм

  - Конструирование корпуса редуктора

Толщина стенки корпуса и крышки редуктора:

δ=1,24TИМ≥6 мм

δ=1,24350=5,2 мм

δ=5,2≤6 мм

ПРИНИМАЕМ δ=6 мм

1=6 мм

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса:

b  =  1,5 *   = 1.5 * 6 = 9 мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса:

b1  =  1,5 * 1  = 1,5*6 = 9 мм

Толщина нижнего пояса корпуса:

p  =  2,35 *   = 2,35 * 6 = 14 мм

Толщина рёбер основания корпуса:

m  =  (0,85…1) *   = 1 *6 =6 мм

Толщина рёбер крышки:

m1  =  (0,85…1) * 1  = 1 * 6 =6мм.

Диаметр фундаментных болтов (их число ≥ 4):

d1  =  (0,03…0,036) * aw + 12  =  (0,03…0,036) *112 +12=15,36…16,03=16 мм

Диаметр болтов:

у подшипников:   dб = 1,253Tим , мм

dб=1,253350 =8,89 мм

dб = 8,89 ≤ 10 мм

ПРИНИМАЕМ dб=10мм

ШИРИНА  фланца

KФ≈2,5*dб+δ+(2…3)

KФ=2,5*10+6+3=35 мм

  - Выбор крышек подшипников

Закладные глухие: [3] с.38. Прижимные глухие с.40

Рисунок 7. Геометрические параметры крышки                   Рисунок 8. Крышка закладная

| Обозначение | Входной вал, мм. | Выходной вал, мм. |
| --- | --- | --- |
|  | 62 | 80 |
|  | 76 | 86 |
|  | 65 | 72 |
| b | 5 | 5 |
| h | 11 | 11 |
| δ | 6 | 6 |

Закладные сквозные: [3] с.42 Прижимные сквозные с.44

Рисунок 9. Геометрические параметры крышки

Рисунок 10. Крышка сквозная

| Обозначение | Входной вал мм. | Выходной вал мм. |
| --- | --- | --- |
| D | 30 | 34 |
| D | 62 | 80 |
| D1 | 66 | 86 |
| D2 | 65 | 58 |
| D3 | 36 | 46 |
| D4 | 42 | 48 |
| d2 | 3 | 3 |
| n | 2 | 2 |
| h | 15 | 15 |
| h1 | 12 | 12 |
| b | 5 | 6 |

3.4. Схема сил, действующих в передачах привода

Составление схемы сил необходимо для расчета реакций в опорах валов, построения эпюр изгибающих и крутящих моментов, расчета валов на выносливость и расчета подшипников качения. Выполняем по 1 компоновке (прил кп

Рисунок 11. Схема нагрузок выходного вала

Определение расстояния точки давления на валу.

a=В2+14∙d+D∙tanα=182+14∙40+80∙tan260≈23,61

При помощи построений на миллиметровой бумаге, находим следующие расстояния:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расстояния от точки давления на вал подшипника до середины колеса, мм | l1 | 34 |
| От середины колеса до второй точки подшипника, мм | l2 | 34 |
| От точки давления до середины участка с муфтой, мм | l3 | 87 |

Fм=125∙Тим=125∙350=2372 Н

Окружная сила:

Fτ=3673 Н

Радиальная сила:

Fr=1425Н

Осевая сила

Fх=Fa=1373 Н

Для того чтобы найти реакции в опорах составим уравнение моментов.

В вертикальной плоскости ХOZ:

Рисунок 12. Расчётные схемы вала в плоскости ХОZ (а) и ХОY (б)

МА=0

-Ft∙l1+Уb∙l1+l2-FMl1+l2+l3=0

тогда:

УB=Ft∙l1+FM∙l1+l2+l3l1+l2

УB=3673*34+2372∙(34+34+87)34+34=7243 H

МB=0

Ft∙l2-УA∙l1+l2-Fm∙l1=0

тогда:

УA=Ft∙l2-Fm∙l3l1+l2

УA=3673∙34-2372∙8768=-1198 H

Проверка:

УA-Ft+УB-Fm=-1198-3673+7243-2372=0

В горизонтальной плоскости XOY:

МА=0

Fr∙l1+ZB∙l1+l2+Fa*(d2/2)=0

тогда:

ZB=-Fa∙d22-Fr*l1l1+l2=-1373∙27-1425∙3468=-1258H

МB=0

-Fr∙l2-ZA∙l1+l2+Fa∙d22=0

тогда:

ZA=Fа∙(d2/2)-Fr*l2l1+l2=18118,5668=-115H

Проверка:

ZA+Fr+ZB=115-1373+1258=0

Уa∙l1=-1198*0,034=-40,7=MB, HM

УB∙l3=7243*0,087=630,1, HM

ZA∙l1=115*0,034=3,9, HM

Zb∙l2=-1258*0,034=-42,7 HM

MƩ=Mв2+Mr2=630,12+02=630,1  H*M

Проверочный расчет валов

Выбираем в зависимости от диаметра вала под колесо шпонку призматическую из справочника РМ85:

d=40 мм

b=14 мм

h=9 мм

WPH=π∙d316-b∙h∙2d-h16∙d=3,14∙40316-14∙9∙2∙40-916∙40≈16734,825мм3

WXH=π∙d332-b∙h∙2d-h32∙d=3,14∙40332-14∙9∙2∙40-932∙40≈8367,553мм3

Выполним уточненный расчет промежуточного вала. Задачей данного раздела является определение фактического коэффициента запаса в опасных сечениях вала и выбор материала вала или его размеров.

Критерием при расчетах является усталостная прочность с учетом изгиба и кручения.

Условие прочности можно записать:

S≥S,

где S- коэффициент запаса; S=2…2,5 – допускаемый коэффициент запаса.

Так как вал подвергается изгибу и кручению, фактический коэффициент запаса определяется по формуле:

S=Sσ∙SτSσ2+Sτ2,

где  Sσ-коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

Sτ-коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты запаса прочности Sσ и Sτ можно определить по формулам:

Sσ=σ-1σа∙Kσ∂

Sτ=τ-1τа∙Kτ∂+Ψτ∙τm

Kσ∂=KσKdσ+1KFσ-1Kν∙KА

Kτ∂=KτKdτ+1KFτ-1Kν∙KА

где σ-1 и τ-1 – пределы выносливости стали при симметричном цикле изгиба и кручения. KσиKτ – эффективный коэффициент концентрации нормальных и касательных напряжений. Kdσ и Kdτ – масштабный фактор для нормальных и касательных напряжений. σа и τа – амплитуда цикла нормальных и касательных напряжений. τm и σm – среднее напряжение цикла нормальных и касательных напряжений;

Выбираем в качестве материала вала сталь 45, тогда В=580 Мпа.

Определим -1 и -1:

,

,

σa=σmax=MΣWXH=6101008367.553=55,11МПа

Таким образом:

Kσ∂=KσKdσ+1KFσKν∙KА=1,90,71+111∙1≈3,68

Kτ∂=KτKdτ+1KFτKν∙KА=1,550,71+111∙1≈3,18

Sσ=σ-1σа∙Kσ∂+0,15*Ϭm=385,363,68∙55,11+0≈3,1

Sτ=τ-1τа∙Kτ∂+Ψτ∙τm=171,2163,3*10,7+0,1∙3,3≈5,82

Коэффициент запаса:

S=Sσ∙SτSσ2+Sτ2=3,1*5,823,12+5,82^2≈2,9

Рисунок 13. Выходной вал

Для определения суммарного момента М, моментов сопротивления изгибу Wи и крутящего WK необходимо выбрать опасные сечения (см. рисунок 13).

При рассмотрении рисунка 4 выбираем в качестве опасных сечений сечения Б-Б.

Сечение Б-Б, так как есть крутящий момент, большой по значению суммарный изгибающий момент и сечение ослаблено шпоночным пазом;

Так как, условие прочности на выносливость выполнено.

  - Проверка подшипников на долговечность

Определение полных осевых сил

Схема для определения полных осевых сил

Fx

Fa1                                                                                                                                                               Fa2

S1                                                                                                                                                                    S2

Fr1                                                                                                                   Fr

Fa=Fx=623,7H

Fr1=RA=ZA2+YA2=(-115)2+11982=1203,5 H

Fr2=RB=ZB2+YB2=72432+(-1258)2=7351,4H

Эксцентриситет е=0,68

S1=e∙Fr1=0,68∙1203,5=818,4 H

S2=e∙Fr2=0,68∙7351,4=4998,9H

X=0

Fa1+Fx-Fa2=0

Fa1=S1=818,4H

Fa2=Fa1+Fx=818,4+1373=2191,4 H

Проверка:

Fa2≥S2. Условие не выполняется, поэтому  проверку проводим по варианту №2:

Принимаем

Fa2=S2=4998,9

Fa1=Fa2-Fx=4998,9+1373=6371,9 H

Fa1≥S1=6371,9>818,4 Условие выполнено

Определение долговечности подшипника

Lh=10660∙n∙CPm

n – частота вращения выходного вала

С – динамическая грузоподъемность

Р – эквивалентная нагрузка на подшипник

m – показатель степени

Для шариковых подшипников m=3, для роликовых подшипников m=103

Если FaFr≤e, то Х=1; Y=0.

Если FaFr≥e, то Х=0,43; Y=0,87.

Fa1Fr1≈0,68≥0,68;X1=0,43;Y1=0,87.

Fa2Fr2≈0,29≤0,68;X2=1;Y2=0.

P1=X1∙V∙Fr1+Y1∙Fa1∙KБ∙KT≈7273H

P2=X2∙V∙Fr2+Y2∙Fa2∙KБ∙KT≈8821 H

-коэффициент безопасности = (1,2…1,3)

- температурный коэффициент = 1

V – коэффициент вращения внутреннего кольца = 1

Lh1=10660∙n∙С1P1m=10660*200∙3680072733≈10796 часа

Lh2=10660∙n∙С2P2m=10660*200∙3680088213≈6045часа

Lh1≥Lзад.;10796>2300 часов УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО

Lh2≥Lзад.;6045≥2300 часов

Условие по долговечности выполнено.

3.6. Расчет шпоночных соединений

Шпонки выбираются из ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра участка вала, на который они устанавливаются. Проверяются шпонки на смятие боковых граней.

Рис. 21.  Схема к расчету шпонки

Таблица 14

| Вал | Диметр вала d,мм | Момент Т, Нм | Ширина b, мм | Высота h, мм | Рабочая длина шпонкиlр=lш-b, мм | Напряжения смятия σСМ= =4Т10^3dlрh, МПа | Допускаемые напряжения [σСМ], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходный -участок вала под шкив | 22 | 104 | 6 | 6 | 36-6=30 | 105 | 120 |
| Тихоходный - участок вала под муфту | 30 | 350 | 8 | 7 | 70-8=62 | 107 | 120 |
| -участок вала под колесо | 45 | 360 | 14 | 9 | 45-14=31 | 115 | 100 |

dminI=22 мм

Расчет, проведенный для ранее выбранных значений длины шпонки по ГОСТ для входного вала lш=25 мм, на выходном валу под муфту lш=45мм и под колесо lш=40 мм, показал, что условие прочности не выполнено, поэтому была увеличена длина всех шпонок (см Таблицу 14).

- Расчет ременной передачи

- Система смазывания и выбор смазывающих материалов для передач и подшипников качения.

Смазывание зубчатых зацеплений и подшипников качения уменьшает потери

на трение, предотвращает детали от коррозии. Снижение потерь на трение

обеспечивает повышение КПД редуктора.

Для зубчатых передач выбираем тип смазывания – картерное смазывание. Картерное смазывание осуществляется окунанием зубчатых колес в масло, заливаемое внутрь корпуса. Картерное смазывание можно применять при линейных скоростях V ≤ 12 м/с. При большей скорости масло сбрасывается центробежной силой. Линейная скорость V =0,9  м/с.

Выберем марку масла: контактные напряжения быстроходной ступени σН = 515,2 Мпа, линейная скорость V= 1,55 м/с, используем таблицу, кинематическая вязкость VБ = 34 сСт.

Выбираем для смазывания зубчатых передач индустриальное масло И-50А  по ГОСТ 20799-75.

Определим требуемый объем масла по формуле

Определим минимальный объем масла по формуле

где  ам – длина ванны, м; bм – ширина масляной ванны, м; hмmin – минимальная

высота масла в картере, м.

Так как условие охлаждения  выполняется, , то

дополнительный способ охлаждения не требуется.

Смазывание подшипников качения осуществляется разбрызгиванием из общей  масляной ванны.

- Литература

1. Дунаев П.В., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин, изд. 4. –М.: Высшая школа,1985 (имеются и более поздние издания);

2. Курсовое проектирование деталей машин. /Под ред. В.Н. Кудрявцева. – Л.: Машиностроение, 1984 (для планетарных редукторов);

3. Ашейчик А.А. Детали машин и основы конструирования. Справочные материалы по проектированию: учеб. пособие / А.А.Ашейчик. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. − 111 с.

4. Лазарев С.О., Савельев В.Д. Муфты для постоянного соединения валов. СПб, СПбГТУ, 1995;

5. Детали машин. Оформление конструкторской документации курсового проекта/ Учебное пособие под общ.  ред. Ю.К. Михайлова. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003 (оформление чертежной документации и ПЗ);

6. Технические аналоги заданной схемы привода (ксерокопии чертежей); – взять на кафедре МиДМ (а.327)

7. Михайлов Ю.К., Ашейчик А.А. Детали машин, оформление текстовых документов. – СПб.: СПбГТУ,1996 (по оформлению ПЗ);