МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Направленность (профиль) образовательной программы

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Направление подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов

является единой для всех форм обучения

Челябинск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий	3

Задания для домашней контрольной работы	5

Список литературы	10

# Введение

Дисциплина «Прикладная механика» обеспечивает логическую связь между физикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению физических явлений. Приобретенные знания способствуют формированию инженерного мышления, так как данная дисциплина играет особую роль в формировании профессиональных представлений о работе реальных сооружений.

Цель домашней контрольной работы – закрепление теоретических знаний, развитие инженерного мышления.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине указан в рабочей программе дисциплины.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из двух частей:

- первая часть – «Исследование плоского рычажного механизма» включает 3 раздела:

- Структурный анализ механизма.

- Кинематический анализ механизма.

- Силовой анализ механизма.

Каждый студент в качестве контрольного задания для структурного, кинематического и силового исследования получает кинематическую схему технологической машины

Контрольная работа «Исследование плоского рычажного механизма» состоит из расчетно-пояснительной и графической частей.

Расчетно-пояснительная часть выполняется на бумаге формата А4 и содержит:

- титульный лист;

- техническое задание на контрольную работу;

- содержание (оглавление);

- введение;

- основная часть (разделы и главы);

- список литературы

Графическая часть выполняется на трех листах формата А4 и включает:

1 лист – структурный анализ

2 лист – кинематический анализ механизма

3 лист – силовой анализ механизма.

- вторая часть – реферат на заданную тему, согласно варианту. Данная часть работы должна быть выполнена объемом не менее 5 печатных листов.

Самостоятельную работу над контрольной работой по курсу следует начинать с изучения учебника в той последовательности, в которой курс изложен в программе. Контрольную работу целесообразно выполнять по мере изучения учебной литературы.

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться следующими требованиями:

1. Работу необходимо выполнять и представлять в срок, установленный графиком представления работ.

2. Работа должна выполняться в той последовательности, в которой указаны номера задач.

3. Перед решением необходимо полностью привести условия задач.

4. Решение задач следует сопровождать необходимыми графиками, формулами, развернутыми расчетами, краткими пояснениями. Задачи, в которых даны только ответы без расчетов, будут считаться нерешенными.

При использовании формул следует применять общепринятую символику и объяснять смысл символов. Если в основной формуле показатель в свою очередь является результатом последующего расчета необходимо привести и формулу его расчета.

Вычисление необходимо производить с точностью до 0,01.

Каждая задача РГР оформляется на отдельных листах формата А-4  аккуратно, разборчиво, чисто, без помарок, зачеркиваний. Запрещается в работе сокращать слова. На каждом листе должны быть выполнены внутренняя рамка и основная надпись (как на чертеже).

На титульном листе указывается название вуза, название дисциплины, указывается фамилия студента, номер группы.

В конце работы необходимо поставить подпись и дату, а также указать перечень использованной литературы, который необходим для того, чтобы при рецензировании преподаватель мог дать студенту конкретные указания по дальнейшему изучению дисциплины со ссылкой на учебник или учебное пособие.

Если в зачтенной работе рецензентом сделаны замечания, студент обязан, не переписывая работу, внести необходимые дополнения и изменения. Незачтенная работа выполняется заново.

Зачтенную работу вместе с исправлениями и дополнениями студент должен представить экзаменатору. Без выполнения этих требований студент не допускается к экзамену

Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, предусмотренной учебным планом, к экзамену не допускаются.

Обратить внимание: Задания к контрольной работе составлены в двадцати вариантах, выбор варианта зависит от начальной буквы фамилии студента.

Таблицы соотношений начальной буквы фамилии студента и варианта контрольных заданий

| Начальная буква фамилии студента | № варианта |
| --- | --- |
| Ф, Я, З | Первый |
| Л | Второй |
| Е | Третий |
| М, Э | Четвертый |
| Ц, Ю | Пятый |
| Н | Шестой |
| И | Седьмой |
| О | Восьмой |
| К | Девятый |
| П | Десятый |
| Х | Одиннадцатый |
| А, Щ, | Двенадцатый |
| Р | Тринадцатый |
| Б | Четырнадцатый |
| С | Пятнадцатый |
| В | Шестнадцатый |
| Т | Семнадцатый |
| Г, Ш | Восемнадцатый |
| Ж, У | Девятнадцатый |
| Д, Ч | Двадцатый |

Выполнение контрольной работы не своего варианта не засчитывается.

Основные понятия и определения

В технике широко используются подвижные механические системы, подразделяемые на машины, машинные агрегаты и механизмы.

В обобщенном виде машина – это устройство, создаваемое человеком для использования законов природы с целью облегчения физического и умственного труда. По функциональному назначению машины условно можно разделить на: энергетические, транспортные, технологические, контрольно-управляющие, логические (ЭВМ).

Устройства, включающие ряд машин и механизмов, называются машинными агрегатами (М.А.). Обычно М.А. состоит (рис.1) из двигателя – D, передаточного механизма – П.М., рабочей машины – Р.М. и, в ряде случаев, контрольно-управляющих устройств (системы автоматического регулирования) – САР.

Рисунок 1 - Схема машинного агрегата

В состав каждой отдельной машины входит один или несколько механизмов.

Механизмом называется система материальных тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения остальных. Состав механизмов разнообразен и включает механические, гидравлические, электрические и др. устройства. Несмотря на разницу в назначении механизмов их строение, кинематика и динамика имеет много общего, поэтому исследование механизмов проводится на базе основных принципов современной механики.

Всякий механизм состоит из отдельных звеньев (деталей), соединенных между собой.

Деталь (звено) – это твердое тело (изделие), изготовленное без сборочных операций. Детали, соединенные между собой неподвижно или с помощью упругих связей, образуют отдельное звено. Выполнение звеньев из нескольких деталей обеспечивается их соединением. Различают соединения неразъемные (сварные, заклепочные, клеевые) и разъемные (шпоночные, шлицевые, резьбовые). Звенья в зависимости от вида их материала могут быть твердые и гибкие (упругие).

Два звена, соединенных друг с другом подвижно, образуют кинематическую пару.

Неподвижное звено, состоящее из одной или нескольких деталей, называется стойкой.

Таким образом, каждый механизм имеет стойку и подвижные звенья, среди которых выделяют входные, выходные и промежуточные звенья.

Входным (ведущим) звеньям сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения выходных (ведомых) звеньев с помощью промежуточных звеньев. Обычно в механизме имеется одно входное и выходное звено. Но в некоторых случаях имеют место механизмы с несколькими входными или выходными звеньями, например, дифференциал автомобиля.

Развитие техники осуществляется в направлении совершенствования ранее известных механизмов и путем создания принципиально новых их видов.

Структурный анализ механизма

Любой рычажный механизм можно представить, как стойку с ведущим звеном (или с ведущими звеньями) и некоторое количество структурных групп, называемых группами Ассура.

Структурная группа (или группа Ассура) – кинематическая цепь нулевой подвижности, присоединение которой к механизму не изменяет числа его степеней свободы.

Проведём структурный анализ для кривошипно-коромыслового механизма. На рисунке 2 изображена структурная схема плоского механизма. Структурная схема механизма в соответствии с принятыми условными обозначениями изображает звенья механизма, их взаимное расположение, а также подвижные между звеньями. На схеме звенья обозначены цифрами, кинематические пары - заглавными латинскими буквами

Рисунок 1 – Кривошипно-коромысловый механизм.

В нашем случае механизм плоский (траектории всех точек в параллельных плоскостях). Поэтому степень подвижности находим по формуле Чебышева:

,

n=5, P5=7, P4=0,

,

где W – число степеней свободы; n – число подвижных звеньев; P5 – число пар 5-го класса; P4 – число пар 4-го класса;

Разобьем механизм на группы Асура и составим структурную схему механизма (рисунок 2)

Рисунок 2– Структурная схема механизма.

Составим формулу строения механизма:

Можем сделать вывод, что данный механизм II класса.

Кинематический анализ механизма

Цели кинематического анализа:

1.Определение кинематических характеристик механизма: перемещений, скоростей и ускорений отдельных точек звеньев, угловых скоростей и ускорений  звеньев;

2.Оценка кинематических условий работы рабочего (выходного) звена.

3.Определение необходимых численных данных для проведения силового, динамического, энергетического и других расчётов механизма.

Графоаналитический метод кинематического анализа

Графоаналитический метод называют методом планов скоростей и ускорений. Задачи о скоростях и ускорениях решаются построением планов скоростей и ускорений звеньев механизма при определённых (заданных) положениях ведущего звена на основе заранее составленных векторных уравнений скоростей и ускорений звеньев механизма.

Планы скоростей и ускорений шарнирного четырёхзвенника

При решении задач такого типа известны угловая скорость 1 ведущего звена 1 – кривошипа, длины звеньев и координаты неподвижных точек.

Последовательность решения задачи:

1. Строится схема механизма (рис. 3) в выбранном масштабе длин:

, м/мм,

где LOA – длина кривошипа, м; AO – длина отрезка, изображающего кривошип на плане механизма, мм.

Рисунок 3. Схема шарнирного четырехзвенника

Для построения плана механизма остальные длины звеньев и координаты неподвижных точек шарнирного четырехзвенника (рис.3) переводятся масштабом длин mL в отрезки:

AB = LAB/mL, мм,

BC = LBC/mL, мм,

OC = LOC/mL, мм.

2. Составляются векторные уравнения линейных скоростей отдельных точек, принадлежащих звеньям механизма.

Векторное уравнение для звена 2 (шатун):

VВ = VА + VВА,                                               (1.1)

где VА = VАО – скорость точки А, которая равна скорости точки А относительно оси вращения кривошипа точки О; VВА – вектор относительной скорости точки В шатуна относительно А имеет направление, перпендикулярное отрезку АВ на плане механизма.

Векторное уравнение для звена 3 (коромысло)

VВ = VС + VВС.                                                 (1.2)

Так как точка С (ось вращения коромысла 3) неподвижна, то её скорость равна нулю (VС = 0), а вектор относительной скорости точки В относительно С (VВС) имеет направление, перпендикулярное отрезку ВС на плане механизма.

3. Строится план скоростей механизма – это не что иное, как графическое изображение на чертеже векторных уравнений (1.1) и (1.2) в каком-либо масштабе.

План скоростей механизма и его свойства

План скоростей желательно строить рядом с планом механизма (рис. 4). Предварительно рассчитывается скорость точки А кривошипа:

, м/с.

Затем выбирается масштаб плана скоростей m по соотношению

, ,

где A – скорость точки А, м/с; PVa – длина отрезка, изображающего на будущем плане скоростей скорость VA, выбирается произвольной длины в мм; при выборе желательно придерживаться условий: во-первых, план скоростей должен размещаться на отведённом месте чертежа, во-вторых, численное значение масштаба   должно быть удобным для расчётов ( должно быть круглым числом).

После этого можно приступать к построению плана скоростей механизма. Его следует проводить в последовательности, соответствующей написанию векторных уравнений (1.1) и (1.2).

Сначала проводится из произвольно выбранной рядом с планом механизма точки Р (полюса плана скоростей) вектор скорости VА, который перпендикулярен отрезку ОА на плане механизма и имеет длину PVa, выбранную нами при определении масштаба плана скоростей mu. Затем через точку a проводится линия, перпендикулярная отрезку АВ плана механизма, а через полюс PV – линия, перпендикулярная отрезку ВС. Пересечение этих линий даёт точку b. В соответствии с векторными уравнениями (1.1) и (1.2) на построенном плане наносятся направления (стрелки) векторов VВ и VВА.

Определим скорость точки К, принадлежащей шатуну. Для неё можно записать векторные уравнения скоростей:

VК = VА + VКА,

VК = VВ + VКВ,

где вектор скорости VКА перпендикулярен отрезку АК на плане механизма, а вектор VКВ – отрезку КВ.

Построением этих векторных уравнений получаем точку k на плане скоростей. При этом из точки a плана скоростей проводим линию, перпендикулярную отрезку АК, а через точку b плана скоростей – линию, перпендикулярную отрезку ВК плана механизма. Величину скорости точки К можно вычислить по формуле

VК = (РVk)V,

где РVk – длина соответствующего вектора на плане скоростей.

Можно заметить, что треугольники на плане скоростей и плане механизма подобны:

,

так как стороны их взаимно перпендикулярны. Это свойство можно использовать для определения скорости любой другой точки, принадлежащей какому-либо звену механизма. Отсюда следует теорема подобия: отрезки относительных скоростей на плане скоростей образуют фигуру, подобную фигуре соответствующего звена на плане механизма. Стороны фигур взаимно перпендикулярны.

Рисунок 4. Планы скоростей и ускорений

Угловые скорости шатуна 2 и коромысла 3 рассчитываются по формулам

, c-1,

, c-1.

Направления угловых скоростей определяются по направлениям векторов VВА и VBC. Для этого вектор VВА условно переносится в точку В плана механизма. Куда он будет вращать шатун 2 относительно точки А, в ту сторону и будет направлена угловая скорость шатуна ω2.

Аналогично поступают со скоростью VВА. В каком направлении будет вращаться коромысло относительно точки С, туда и будет направлена угловая скорость ω3.

План ускорений механизма и его свойства

Последовательность построения плана ускорений рычажного механизма аналогична построению плана скоростей. Примем угловую скорость кривошипа постоянной (1 = const, что является наиболее распространённым и рациональным видом движения в реальных механизмах).

Векторное уравнение ускорений для звена 1 (кривошип)

аА = аАО = аnАО + аτАО ,

где нормальная составляющая ускорения точки A относительно O рассчитывается по формуле .

Вектор аnАО параллелен отрезку АО на плане механизма. Тангенциальная составляющая ускорения аτАО рассчитывается по формуле

.

В нашем случае угловое ускорение кривошипа 1 = 0, тогда .

Векторное уравнение ускорений для звена 2 (шатун)

аВ = аА + аnВА + аτВА,

где нормальная составляющая ускорения точки В относительно точки А рассчитывается по формуле .

Вектор аnВА параллелен отрезку АВ и направлен от В к А, а тангенциальная составляющая аτВА, перпендикулярна АВ.

Векторное уравнение ускорений для звена 3 (коромысла)

аВ = аС + аnВС + аτВС,

где ускорение точки С  аС = 0; нормальная составляющая ускорения точки В относительно точки С рассчитывается по формуле .

Вектор аnВС направлен параллельно отрезку ВС плана механизма от В к С, а вектор– аτВС перпендикулярно ВС.

Выбираем масштаб плана ускорений: , , где Раа’ – длина отрезка, изображающего ускорение  на плане ускорений. Его длина выбирается произвольно из расчета, чтобы план ускорений разместился на отведенном месте чертежа и численное значение μа было удобным для расчетов (μа должно быть круглым числом).

Тогда ускорение аnВА будет изображаться на плане ускорений вектором, имеющим длину , мм, а ускорение аnВС – вектором длиной , мм.

Затем строится план ускорений (рис. 2.2) с использованием составленных векторных уравнений ускорений. Из произвольно выбранного полюса Ра параллельно отрезку ОА плана механизма проводится вектор ускорения , длина которого Раа′ была выбрана произвольно при расчете масштаба μа. Из конца этого вектора (точки а′) проводится вектор ускорения  длиной а′n2, который должен быть параллелен отрезку АВ плана механизма и направлен от точки В к точке А. Перпендикулярно ему через точку n2 проводят прямую. Затем из полюса Ра проводят вектор ускорения  длиной Раn3. Перпендикулярно ему через точку n3 проводят прямую до пересечения с прямой, проведенной через точку n2 перпендикулярно отрезку АВ. Точка пересечения обозначается буквой b′, которая, будучи соединена с полюсом Ра, образует отрезок Раb′, изображающий вектор полного ускорения точки В.

Используя план ускорений, можно вычислить ускорения

,   aBA=abμa

Запишем

aBA=abμa=LABω24+ε22=ABμLω24+ε22

(,)

где 2 и 2 – угловые скорость и ускорение шатуна.

где 2 и 2 не зависят от выбора (расположения) полюса Ра плана ускорений, а отношение масштабов постоянно (L/a= const) для данного плана ускорений. Поэтому для любой точки (например, К, принадлежащей шатуну) можно записать пропорции

Отсюда формулируется теорема подобия: отрезки полных относительных ускорений на плане ускорений образуют фигуру, подобную соответствующей фигуре звена на плане механизма.

Величину ускорения точки К можно вычислить по формуле

.

Для точки D, лежащей на шатуне

Следовательно:

Угловые ускорения звеньев шатуна , c-1, направление 2 определяются по аτВА; угловые ускорения звеньев коромысла , c-1, направление 3  – по аτВс.

Так как 2 и 2 направлены в противоположные стороны, вращение шатуна является замедленным.

Силовой анализ механизма

- При проведении силового анализа решаются основные задачи:

- Определение реакций в кинематических парах механизмов, находящихся под действием заданных внешних сил. Эти реакции затем используются для расчёта звеньев и элементов кинематических пар (например, подшипников) на прочность, жёсткость, долговечность и т.д.

- Определение уравновешивающей силы  или уравновешивающего момента , приложенных к ведущему звену. Они уравновешивают внешние силы, приложенные к механизму. Эти величины нужны, например, для выбора двигателя, приводящего в движение данный механизм.

Пример силового расчета структурной группы II класса

Предварительные вычисления для каждого звена:

1) Определяем силу тяжести звена:

2) Определяем главный вектор сил инерции: ,  - ускорение центра масс i-го звена определяем по плану ускорений для данного положения механизма.

3) Определяем главный момент сил инерции звена: ,

– момент инерции i-го звена относительно главной центральной оси, проходящей через центр масс звена (точка ), для кривошипа – .

- угловое ускорение звена, модуль и направление определяют из плана ускорений (через касательное ускорение относительного вращения).

Задан план структурной группы в масштабе .

Рисунок 5. Схема нагружения группы Ассура

К звеньям  приложены: силы тяжести, равнодействующие сил инерции и моменты сил инерции (рис. 5)  .

Требуется найти значения и направления реакций:  в шарнире А  -   (реакция первого звена на второе), в шарнире С  -   (реакция четвертого звена на третье), во внутреннем шарнире B  -  .

Порядок расчета

1)  Во внешних шарнирах А и С неизвестные реакции  раскладываем на составляющие: , . Нормальные составляющие направлены вдоль линий, соединяющих центры шарниров, касательные им перпендикулярны. Направление векторов выбираем произвольно, так как они пока неизвестны.

2) Рассматриваем равновесие звена 2 и определяем силу  , составив уравнение моментов сил звена 2 относительно точки B:

Плечи  определяем непосредственными измерениями на чертеже. Если сила  получится со знаком минус, то в дальнейших расчетах нужно изменить ее направление.

3) Аналогично определяем силу , рассмотрев равновесие звена 3 и составив уравнение уравнения моментов сил относительно точки В:

4)  Рассматриваем равновесие всей группы в целом и определяем силы ,  из уравнения:

В соответствии с этим уравнением строим план сил для всей группы Ассура (рис. 6).

Начиная с произвольно выбранной точки строим силовой многоугольник, задавшись масштабом . Начинаем построение с известных сил  в следующей последовательности :  и заканчиваем , .  Силы  и ,   и  должны следовать друг за другом. Проводим через точку с линию, параллельную  и через точку о линию, параллельную силе , находим пересечение этих линий – точку е.

Рисунок 6. План сил группы Ассура

Определяем искомые значения нормальных составляющих:

Соединив точки е и а получим полную силу:

Разумеется, что .

Соединив точки е и d получим полную силу:

Разумеется, что .

5) Рассматриваем равновесие звена 2 и определяем силу

Сумма первых трех векторов на плане сил уже построена. Из конца вектора   (из точки в) проводим прямую в начало вектора (точку е). Получаем силу , замыкающую многоугольник сил, действующих на звено 2. Истинная величина этой силы:

Силовой расчет начального механизма

Начальный механизм (или механизм 1го класса) состоит из начального звена и стойки. Рассмотрим пример, когда начальным звеном является кривошип, вращающийся с постоянной угловой скоростью, то есть равномерно (рис. 7).

Чтобы движение кривошипа было равномерным, нужно приложить к нему уравновешивающий момент   (или уравновешивающую силу ). При ведущем начальном звене уравновешивающий момент является моментом сил движущих, а при ведомом – моментом сил сопротивления. На схеме сил (рис. 7а) приложена уравновешивающая сила  Эта сила может быть приложена в любой точке звена и действует перпендикулярно звену. Удобнее приложить в точке А.

Величину этой силы, а также реакцию  следует определить. Для этого достаточно составить и решить:

1) скалярное уравнение моментов относительно точки 0

2) векторное уравнение суммы сил:

Векторное уравнение решаем графическим путем построения плана сил (рис. 7б) из которого определяем направление силы R14 и ее модуль:

| а) Схема нагружения начального звена | б) План сил начального звена |
| --- | --- |
| Рисунок 7 |  |

Рассмотрен случай, когда начальное звено вращается равномерно. Главный вектор сил инерции  направлен вдоль звена ОА, поэтому главный момент сил инерции  равен нулю. В случае неравномерного движения начального звена, когда , при определении  в уравнении моментов нужно учесть еще главный момент сил инерции  .

- 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Вари- ант | I часть |  |  | II часть | Вари- ант | I часть |  |  | II часть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № схемы механизма | № варианта размеров звеньев | № исследуемого положения механизма | № темы реферата |  | № схемы механизма | № варианта размеров звеньев | № исследуемого положения механизма | № темы реферата |
| 1 | I | 1 | 1 | 1 | 11 | I | 3 | 11 | 11 |
| 2 | II | 1 | 2 | 2 | 12 | II | 3 | 12 | 12 |
| 3 | III | 1 | 3 | 3 | 13 | III | 4 | 1 | 13 |
| 4 | IV | 1 | 4 | 4 | 14 | IV | 4 | 2 | 14 |
| 5 | V | 2 | 5 | 5 | 15 | V | 4 | 3 | 15 |
| 6 | VI | 2 | 6 | 6 | 16 | VI | 4 | 4 | 16 |
| 7 | VII | 2 | 7 | 7 | 17 | VII | 5 | 5 | 17 |
| 8 | VIII | 2 | 8 | 8 | 18 | VIII | 5 | 6 | 18 |
| 9 | IX | 3 | 9 | 9 | 19 | IX | 5 | 7 | 19 |
| 10 | X | 3 | 10 | 10 | 20 | X | 5 | 8 | 20 |

Первая часть контрольной работы

«Исследование плоского рычажного механизма»

- 1 Провести структурный анализ механизма:

- 1.1 Определить степень подвижности механизма;

- 1.2 Разделить заданный механизм на механизм первого  класса и группы Ассура, а также определить класс, порядок и вид каждой из групп;

- 1.3 Составить формулу строения механизма и определить класса механизма.

- Графическая часть данного раздела выполняется на первом листе формата А4

- 2 Провести кинематический анализ:

- 2.1 Определить положение звеньев, построив план механизма для 12 положений кривошипа;

- 2.2 Определить линейные скорости характерных точек механизма и угловые скорости звеньев, построив план скоростей для указанного положения механизма;

- 2.3 Определить линейные ускорения характерных точек механизма и угловые ускорения звеньев, построив планы ускорений для указанного положения механизма;

- Графическая часть данного раздела выполняется на втором листе формата А4

- 3 Провести силовой анализ механизма:

- 3.1 Вычертить план механизма в заданном положении;

- 3.2 Перенести план ускорений для заданного положения;

- 3.3 Построить в масштабе механическую характеристику сил полезного сопротивления (диаграмму нагрузок) в функции перемещения выходного звена;

- 3.4 Определить реакции в кинематических парах графическим методом для заданного положения;

- Графическая часть данного раздела выполняется на третьем листе формата А4

| I |  |
| --- | --- |
| II |  |

| III |  |
| --- | --- |
| IV |  |
| V |  |
| VI |  |
| VII |  |
| VIII |  |
| IX |  |
| X |  |

Вторая часть контрольной работы

Список тем для рефератов

- Цилиндрические зубчатые передачи с эвольвентным зацеплением

- Цилиндрические передачи с внешним зацеплением Новикова

- Гиперболоидные зубчатые передачи

- Конические зубчатые передачи

- Червячные цилиндрические передачи

- Планетарные передачи

- Волновые зубчатые передачи

- Ременные передачи

- Валы и оси

- Шпоночные и шлицевые соединения

- Неразъемные соединения деталей машин

- Подшипники качения

- Подшипники скольжения

- Резьбовые соединения

- Муфты

- Кулачковые механизмы

- Храповые и  мальтийские механизмы

- Виброзащита машин

- Неуравновешенность роторов и их балансировка

- Трение в механизмах и машинах

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы представлен в рабочей программе дисциплины.