Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республика Саха (Якутия)

АЛДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Контрольная работа

для студентов заочного отделения

по учебной дисциплине

«Техническая механика»

Для всех специальностей

Алдан, 2020 г.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов заочного  обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования

Методические рекомендации рассмотрены на заседании

ПЦК профессиональных дисциплин

Протокол № ______ от «___» ___________ 20__ г.

Председатель ПЦК _________________/ Рау В.И./

Программа, контрольные задания и методические указания по учебной дисциплине «Техническая механика» разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- основы технической механики;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения;

- основные понятия и аксиомы теоретической механики;

-  условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил;

- методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов;

- методику проведения прочностных расчетов деталей машин;

- основы конструирования деталей и сборочных единиц

Уметь:

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

- читать кинематические схемы;

- определять механические напряжения в элементах конструкции;

- выбирать рациональные формы поперечных сечений;

- производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка»,
   - шпоночных соединений на контактную прочность;

- производить проектировочный и проверочный расчеты валов;

- производить подбор и расчет подшипников качения

ВВЕДЕНИЕ

Техническая механика – комплексная дисциплина. Она включает три раздела: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин».

«Теоретическая механика» - раздел, в котором излагаются основные законы движения  твердых тел, и их взаимодействия. В разделе «Сопротивление материалов» изучаются основы прочности материалов и методы расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость под действием внешних сил. В разделе 
«Детали машин» рассматриваются основы конструирования и расчета деталей и сборочных единиц общего назначения.

Дисциплина «Техническая механика» является общепрофессио-
нальной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных
дисциплин, изучаемых в дальнейшем.	|

Методические указания к выполнению контрольной работы

1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием компьютера или в ученической тетради в клетку.

2. На обложку тетради наклеивается титульный стандартный лист определенного образца, в котором указывается:

- наименование предмета;

- фамилия, имя, отчество студента;

- номер варианта;

- номер группы

3. Номер задач определяется из таблицы 1.

4. Работа выполняется аккуратным почерком ручкой с пастой синего или черного цветов.

5. Каждую задачу выполнять с новой страницы.

6. Текст условия задачи переписывать обязательно.

7. Рисунки выполняются ручкой или карандашом.

8. Выполненную работу следует своевременно выслать (сдать) в техникум на заочное отделение.

9. После получения зачтенной работы студент должен внимательно изучить все замечания и ошибки, отмеченные преподавателем и доработать материал, согласно указаниям преподавателя.  Если работа не зачтена, то она выполняется заново.

Таблица  1

| № варианта | Номера задач | № варианта | Номера задач | № варианта | Номера задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1,11,21,31,41,51 | 23 | 4,12,23,39,47,55 | 46 | 8,12,27,34,47,55 |
| 01 | 2,12,22,32,42,52 | 24 | 5,13,26,32,50,58 | 47 | 9,13,30,37,50,59 |
| 02 | 3,13,23,33,43,53 | 25 | 6,14,25,31,49,57 | 48 | 10,14,29,36,49,58 |
| 03 | 4,14,24,34,44,54 | 26 | 7,15,28,34,42,60 | 49 | 1,15,21,38,43,60 |
| 04 | 5,15,26,36,46,56 | 27 | 8,16,27,33,41,59 | 50 | 10,11,29,39,45,55 |
| 05 | 6,16,25,35,45,55 | 28 | 9,17,30,36,44,52 | 51 | 9,12,30,38,42,54 |
| 06 | 7,17,28,38,48,58 | 29 | 10,18,29,35,43,51 | 52 | 8,13,27,31,44,57 |
| 07 | 8,18,27,37,47,57 | 30 | 1,18,22,31,48,59 | 53 | 7,14,28,40,43,56 |
| 08 | 9,19,30,40,50,60 | 31 | 2,19,21,40,49,58 | 54 | 6,15,25,33,46,59 |
| 09 | 10,20,29,39,49,59 | 32 | 3,20,24,33,42,51 | 55 | 5,16,26,32,47,58 |
| 10 | 1,20,22,40,49,58 | 33 | 4,11,23,32,41,60 | 56 | 4,17,23,35,48,51 |
| 11 | 2,11,21,39,48,57 | 34 | 5,12,26,35,44,53 | 57 | 3,18,24,34,49,60 |
| 12 | 3,12,23,31,50,59 | 35 | 6,13,25,34,43,52 | 58 | 2,19,21,37,50,53 |
| 13 | 4,13,24,32,41,60 | 36 | 7,14,28,37,46,55 | 59 | 1,20,22,36,41,52 |
| 14 | 5,14,26,34,43,52 | 37 | 8,15,27,36,45,54 | 60 | 2,15,24,39,45,53 |
| 15 | 6,15,25,33,42,51 | 38 | 9,16,29,38,47,56 | 61 | 4,16,22,40,46,54 |
| 16 | 7,16,28,36,45,54 | 39 | 10,17,22,39,50,57 | 62 | 1,17,23,37,43,51 |
| 17 | 8,17,27,35,44,53 | 40 | 2,16,30,39,44,52 | 63 | 3,18,21,38,44,52 |
| 18 | 9,18,30,38,47,56 | 41 | 3,17,24,31,41,57 | 64 | 6,19,28,35,41,59 |
| 19 | 10,19,29,37,46,55 | 42 | 4,18,23,40,42,51 | 65 | 8,20,26,36,42,60 |
| 20 | 1,19,22,38,46,54 | 43 | 5,19,26,33,46,54 | 66 | 5,11,27,33,48,57 |
| 21 | 2,20,21,37,45,53 | 44 | 6,20,25,32,45,53 | 67 | 7,12,25,34,47,58 |
| 22 | 3,11,24,40,48,56 | 45 | 7,11,28,35,48,56 | 68 | 10,13,29,31,50,55 |

| № варианта | Номер задач | № варианта | Номер задач | № варианта | Номер задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 9,14,30,32,49,56 | 80 | 1,13,23,37,49,51 | 91 | 2,13,21,33,44,55 |
| 70 | 1,20,23,32,45,55 | 81 | 3,15,21,35,47,59 | 92 | 3,14,24,36,47,58 |
| 71 | 3,11,21,31,50,54 | 82 | 5,17,27,31,43,57 | 93 | 4,15,23,35,46,54 |
| 72 | 5,12,27,34,44,52 | 83 | 7,19,25,39,45,53 | 94 | 5,16,26,38,49,60 |
| 73 | 7,13,25,33,41,53 | 84 | 9,11,22,36,48,60 | 95 | 6,17,25,37,48,59 |
| 74 | 9,14,22,36,43,56 | 85 | 2,14,29,33,41,55 | 96 | 7,18,28,40,41,52 |
| 75 | 2,15,29,35,48,51 | 86 | 4,16,26,40,44,54 | 97 | 8,19,27,39,50,51 |
| 76 | 4,16,26,39,49,59 | 87 | 6,18,24,38,50,52 | 98 | 9,20,30,32,43,57 |
| 77 | 6,17,24,37,42,57 | 88 | 8,12,30,34,42,56 | 99 | 10,11,29,31,42,53 |
| 78 | 8,18,30,40,46,58 | 89 | 10,12,28,32,46,58 |  |  |
| 79 | 10,19,28,38,47,60 | 90 | 1,12,22,34,45,56 |  |  |

Задача 1  (задачи 1-10)

Тема: «Плоская система сходящихся сил»

Основные понятия

Освободить точку от связей означает – связи (стержни) заменить их реакциями.

∑X – сумма проекций всех сил системы на ось X

∑У – сумма проекций всех сил системы на ось У

∑X= 0  - аналитические условия равновесия плоской системы

∑У= 0         сходящихся сил

Пример 1. Определить реакции стержней,  уравновешивающих силы F1 = 7 кН  и F2 =  10 кН  (Рис. 1, а). Массой стрежней пренебречь.

1. Освобождаем точку С от связей, поместив ее в начало системы координат (рис. 1, б)

2. Составляем уравнение равновесия для данной системы сил и определяем реакции стержней RА и RВ.

∑X = 0; F2 cos30 – RА cos45◦ = 0                (1)

∑У = 0; F2 sin30 – F1 + RАsin45 + RВ = 0   (2)

Из уравнения (1)

Из уравнения (2)

Знак минус реакции RВ означает, что она направлена в противоположную сторону.

3. Проверяем правильность полученных результатов, решая задачу графически (рис. 1,в). Полученная система сил находится в равновесии, следовательно, силовой многоугольник, построенный для этой системы сил, должен быть замкнут.

Рис. 1

Строим силовой многоугольник в выбранном масштабе, учитывая, что сила RВ направлена в противоположную сторону. Графическое решение подтверждает  правильность аналитического решения.

Задача 2 (Задачи 11-20)

Тема: «Плоская система произвольно расположенных сил»

Основные понятия

Момент силы относительно точки есть произведение модуля силы на плечо (кратчайшее расстояние от точки до линии действия силы) (рис. 2).

М◦(F) = F ∙ℓ     момент считается положительным,  если стремится развернуть тело по часовой стрелке,

отрицательным – против часовой стрелки

Рис.2

Распределенная нагрузка характеризуется интенсивностью  (q) и длиной участка (ℓ) на котором распределена данная нагрузка (рис. 3)

Равномерно распределенную нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой, приложенной в середине участка и равной по модулю произведению q ∙ ℓ

Рис. 3

∑ МА – сумма моментов всех сил системы относительно точки А.

∑ X = 0

∑ МА = 0      Условие равновесия балки

∑ МВ = 0

Пример 2. Определить реакции опор двухопорной балки  (рис. 4, а)

Рис. 4

1. Освободить балку от связей, заменив  их опорными реакциями (рис. 4, б)

2. Силу F заменяем ее составляющими

Fx = F cos30  и Fу = F sin30

3. Распределенную нагрузку заменяем ее равнодействующей q ∙ DВ

4. Составляем уравнение равновесия статики и определяем неизвестные реакции опор.

∑X= 0     XА – Fcos30 = 0                                    (1)

∑МА=0   Fsin30∙АС + М+ q∙DВ∙АК-ΥВ ∙АВ=0  (2)

∑МВ=0    ΥА∙АВ-Fsin30∙СВ+М-qDВ∙КВ=0       (3)

Из уравнения (1)

XА = Fcos30 = 4∙0,866 = 3,5 кН

Из уравнения (2)

Из уравнения (3)

5. Проверяем правильность найденных результатов

∑Υ = 0     ΥА - Fsin30 – q ∙ DВ + ΥВ = 0

2 – 4 ∙ 0,5 – 2 ∙ 4 + 8 = 0

0 = 0

Условия равновесия    ∑Υ = 0    выполняются, следовательно реакции опор найдены верно.

Задача 3 (задачи 21 – 30)

Тема: «Растяжение»

Основные понятия

N – продольная сила, N = ∑ Fi      при растяжении продольная сила положительна, при сжатии отрицательна (рис. 5)

Рис. 5

А – площадь поперечного сечения

σ – нормальное напряжение   1 = 1 н/мм2

направление и знак напряжения в сечении совпадают с

направлением и знаком продольной силы.

σ =

ℓ - длина участка бруса

λ – перемещение свободного конца бруса

λ = ∑ℓк

Е – модуль продольной упругости

- удлинение (укорочение) участка бруса

Для построения эпюры проводится базовая (нулевая) линия параллельно оси бруса. Перпендикулярно ей откладываются значения  N (σ)  по участкам бруса, положительные – вверх, отрицательные – вниз, в масштабе.

Эпюра по контуру обводится толстой линией, проставляются знаки и заштриховывается тонкими линиями перпендикулярно базовой линии.

Пример 3. Для данного ступенчатого бруса (рис. 6, а) построить эпюру продольных сил, эпюру нормальных напряжений и определить перемещение свободного конца, если

Е=2∙105 МПа;  F1=30 кН;  F2=40 кН;  F3=35 кН

А1 = 200 мм2;  А2 = 300 мм2

Рис.6

Решение

1. Разбиваем брус на участки (рис.6, а)

2. Определяем значения продольных сил по участкам и строим их эпюру (рис.6, б)

N1 = F1 = 30 кН

NII = F1 = 30 кН

NIII = F1 – F2 = 30 – 40 = -10 кН

NIV = F1 – F2 – F3 = 30 – 40 -35 = -45 кН

3. Определяем значения нормальных напряжений по участкам и строим их эпюру  (рис. 6,

σ1= ;

σII=;

σIII = ;

σIV = ;

4. Определяем перемещение свободного конца:

;

λ  = 0,375 + 0,050 – 0,067 – 0,15 = 0,208 мм

Брус удлиняется на 0,208 мм

Задача 4 (Задачи 31-40)

Тема: «Кручение»

Основные понятия

МК – крутящий момент      МК = ∑Мi

Крутящий момент считать положительным если внешние моменты направлены по часовой стрелке (рис. 7)

Р – мощность

– угловая скорость

- допустимое касательное напряжение при кручении

Рис. 7

- допустимый относительный угол закручивания

МКmax – наибольший крутящий момент

WР – полярный момент сопротивления сечения

IР – полярный момент инерции сечения

G – модуль упругости при сдвиге

Пример 4.  Для стального вала (рис. 8, а)  круглого поперечного сечения постоянного по длине требуется:

1. Определить значения моментов    М1, М2, М3, М4

2. Построить эпюру крутящих моментов

3. Определить требуемый диаметр вала из расчетов на прочность и жесткость,

если   = 30 МПА;                = 0,02 рад/м;

G = 0,8 ∙105 МПА;

Р1 = 60кВт; Р3 = 90 кВт;

Р4 = 120 кВт;   ω = 60 рад/с

Окончательное значение диаметра округлить до ближайшего большего четного или оканчивающего на пять числа.

Рис. 8

Решение

1.  Определяем величины внешних  скручивающих моментов

- Определяем уравновешивающий момент

∑М = 0;  М2 = М1 + М3 + М4 = 1 + 1,5 + 2 = 4,5

3. Строим эпюру крутящих моментов (рис. 8, б)

4. Определяем диаметр вала из условий прочности и жесткости

Мкmax = МкII = 2,5

Из условий прочности:

где ;  отсюда

;     принимаем

Из условий жесткости:

; где

;  принимаем

Требуемый размер сечения получился больше из расчета на прочность, поэтому его принимаем как окончательный:

Задача 5  (задачи 41-50)

Тема: «Изгиб»

Основные понятия

При прямом поперечном изгибе в поперечном сечении бруса возникает поперечная сила  и изгибающий момент  (рис. 9)

Рис. 9

Правило знаков для : силам, поворачивающим отсеченную часть балки относительно рассматриваемого сечения по ходу часовой стрелки, приписывается знак плюс, против хода – знак минус  (рис. 10, а)

\

Рис. 10

Правило знаков для :

внешним моментом изгибающим отсеченную часть балки выпуклостью вниз приписывается знак плюс, выпуклость вверх – знак минус (рис. 10, б)

Между  и q существуют дифференциальные зависимости:

Порядок построения эпюр    и :

1. Определяем реакции опор (для двух опорной балки)

2. Делим балку на участки по характерным точкам

3. Для каждого участка на произвольном удалении от начала отсчета выбираем сечения и зная правило знаков составляем уравнения    и .

За начало отсчета выбирают конец балки  0 (рис. 11,),

С или В (рис. 11, )

Рис. 11

4. Зная уравнения    и  по участкам определяем их значения на границах участков, подставляя в уравнение значения переменной  в данной точке.

5. По найденным значениям     и  строим их эпюры.

6. Если эпюра  на участке с распределенной нагрузкой пересекает базовую линию , то эпюра   в этой точке имеет экстремум  т.к.

Для определения максимального значения функции  ее производную на этом участке приравниваем нулю .

Из этого уравнения определяем значение  и подставляем его в уравнение моментов.

Правила проверки построения эпюры:

1. На участке, где   (балка испытывает чистый изгиб), эпюра  изображается прямой, параллельной базовой лини.

2. На участке, где , эпюра   изображается прямой линией.

3. На участке, где значения    изменяются по линейному закону, эпюра  имеет вид параболы.

4. На участке где:

-  принимает положительные значения, функция - возрастает;

-  принимает отрицательные значения, функции - убывает;

- , функции  - имеет максимум .

5. В сечении, где приложена сосредоточенная сила, эпюра   меняется скачкообразно на величину сосредоточенной силы.

6. В сечении, где приложен сосредоточенный момент, эпюра   меняется скачкообразно на величину сосредоточенного момента.

Из эпюры изгибающих моментов определяем опасное сечение балки и величину .

Условие прочности балки при изгибе имеет вид

, где

- допустимое значение напряжения для данного материала

WX – осевой момент сопротивления сечения.

Из условия прочности определяем осевой момент сопротивления. Зная осевой момент сопротивления определяем размер нужного сечения.

Номер  швеллера определяется из таблицы  ГОСТ 8240-89

( Приложение 1)

Номер двутавра определяется из таблицы ГОСТ 8239-89

(Приложение 2)

Номер балки соответствует большему ближайшему значению WX.  Разрешается использовать ближайшее меньшее значение WX, но при этом расчетное напряжение в опасном сечении может превысить допустимое напряжение не более чем на 5 %.

Размер прямоугольного сечения определяется из формулы

,

где - ширина сечения;   - высота сечения.

Пример 5.   Для заданной  консольной балки (рис. 12, а) построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать из условия прочности необходимый номер швеллера по таблице ГОСТ 8240-89  (Приложение 1), принять

Рис. 12

Решение

1. Делим балку на участки по характерным  точкам (рис. 12, а)

2. Определяем значения  и по участкам и строим их эпюры (рис. 12, .

I участок (0,2<Z≤0)

;

;

II участок (1,0<Z≤0,2)

III участок (1,2<Z≤1,0)

Исходя из эпюры

3. Из условия прочности определяем осевой момент сопротивления

4. По таблице ГОСТ 8240-89 (Прилож. 1) выбираем номер швеллера.

5. Ближайшее значение WX = 50,6см3 соответствует швеллеру № 12

Задача 6.  (Задачи 51-60)

Тема: «Изгиб»

Основные понятия изложены в задаче 5.

Пример 6.  Для заданной двухопорной балки  (рис. 13, а):

Рис. 13

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

2. Подобрать из условия прочности

- номер двутавра по таблице ГОСТ 8239-89 ( Приложение 2)

- размеры прямоугольника, если h = 2

3. Сравнить массы балок, если они изготовлены из материала     (сталь 3)  считать

Решение

1. Определяем реакции опор

Отсюда

2. Делим балку на участки по характерным точкам

3. Определяем значения   и  по участкам:

I  участок  (0 ≤ Z < 2)

II участок  (2 ≤ Z < 3)

III участок (1 ≤ Z′ < 5)

;

IV участок  (0 ≤ Z′ <1)

4. Определяем МXmax на III участке. Для этого

отсюда

Значит

5. Из условия прочности определяем осевой момент сопротивления

6. По таблице ГОСТ 8239-72 (см.табл. 9) выбираем номер двутавра

Ближайшее значение   соответствует № 16

Определим процент перегруза данного двутавра

Отсюда

Что не допустимо

Значит  необходимый номер профиля двутавра

- № 18 (WX=143см3;     = 23,4см2)

7. Определим размеры прямоугольного сечения балки

Из формулы  , учитывая, что   находим

8. Сравним массы балок.

Так как длина балок одинакова достаточно сравнить их площадь сечения

Балка прямоугольного сечения в 2,8 раза тяжелее двутавровой.

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачи 1 – 10.   Определить реакции стержней, удерживающих силы F1  и  F2  (рис. 14). Массой стержней пренебречь. Данные своего варианта взять из табл. 2.

Таблица 2  (к задачам 1 – 10)

| № задачи и схемы на рис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |
| 00 10 20 30 49 59 62 70 80 90 | 01 11 21 31 40 58 60 75 85 91 | 02 12 22 32 41 57 63 71 81 92 | 03 13 23 33 42 56 61 76 86 93 | 04 14 24 34 43 55 66 72 82 94 | 05 15 25 35 44 54 64 77 87 95 | 06 16 26 36 45 53 67 73 83 96 | 07 17 27 37 46 52 65 78 88 97 | 08 18 28 38 47 51 69 74 84 98 | 09 19 29 39 48 50 68 79 89 99 | 4 3 6 2 5 8 4 2 8 9 | 5 8 4 5 8 4 2 8 1 6 |

Задачи 11 – 20.   Определить реакции  опор двухопорной  балки  (рис. 15).  Данные своего варианта взять из табл. 3.

Таблица 3  (к задачам 11 - 20)

| № задачи; № схемы на рис. | Вариант | q | F | М | № задачи; № схемы на рис. | Вариант | q | F | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11;1 | 00 11 22 33 45 50 66 71 84 99 | 2 4 4 6 6 8 10 12 12 14 | 2 2 4 6 8 8 10 10 12 14 | 2 6 10 12 16 20 22 26 30 32 | 12;2 | 01 12 23 34 46 51 67 72 88 90 | 14 16 2 4 4 6 6 8 10 12 | 16 16 18 18 20 22 24 24 26 26 | 35 36 5 6 7 9 10 11 13 14 |
| 13;3 | 02 13 24 35 47 52 68 73 80 91 | 12 14 14 16 2 4 4 6 6 8 | 28 30 32 32 34 34 36 2 4 4 | 16 18 23 26 28 31 36 2 7 10 | 14;4 | 03 14 25 36 48 53 69 74 85 92 | 10 12 12 14 14 16 2 4 4 6 | 6 6 8 10 12 12 14 14 16 18 | 14 18 20 22 24 28 30 34 36 6 |
| 15;5 | 04 15 26 37 49 54 60 75 81 93 | 8 8 10 10 12 14 16 16 2 2 | 18 20 22 24 24 26 26 28 30 32 | 8 12 18 22 24 30 32 36 2 6 | 16;6 | 05 16 27 38 40 55 61 76 86 94 | 4 6 6 8 10 12 12 14 14 16 | 32 34 36 36 38 38 40 2 4 4 | 11 16 20 21 26 27 31 36 5 6 |

| № задачи; № схемы на рис. | Вариант | q | F | М | № задачи; № схемы на рис. | Вариант | q | F | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17;7 | 06 17 28 39 41 56 62 77 82 95 | 2 4 4 6 6 8 10 12 12 14 | 6 6 8 10 12 12 14 14 16 16 | 12 15 20 22 27 30 32 35 4 7 | 18;8 | 07 18 29 30 42 57 63 78 87 96 | 16 2 2 4 4 6 8 8 10 10 | 18 18 20 22 24 24 26 28 30 32 | 14 18 20 22 24 28 30 32 34 36 |
| 19;9 | 08 19 20 31 43 58 64 79 83 97 | 12 14 16 16 2 2 4 6 8 8 | 32 34 34 36 38 40 40 2 2 4 | 4 7 9 12 15 16 18 19 21 22 | 20;10 | 09 10 21 32 44 59 65 70 88 98 | 10 10 12 14 16 16 2 2 4 6 | 6 8 8 10 10 12 14 16 16 18 | 26 28 32 32 2 4 10 12 16 18 |

Рис.15

Задачи 21 – 30.  Двухступенчатой стальной брус, длины ступеней которого указаны на рис. 16, нагружен силами F1, F2 и F3. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение свободного конца бруса, приняв   Данные своего варианта взять из табл. 4.

Таблица 4 (к задачам 21 – 30)

| № задачи № схемы на рис. | Вариант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 | № задачи № схемы на рис. | Вариант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21;1 | 00 11 21 31 49 58 63 71 81 91 | 30 15 15 14 25 25 20 26 36 32 | 10 15 12 16 15 10 10 13 18 16 | 5 10 8 10 8 6 5 7 12 9 | 200 150 150 200 250 250 200 260 360 320 | 300 200 190 400 320 290 250 320 420 390 | 22;2 | 01 10 20 30 39 59 61 74 84 90 | 20 12 10 8 7 6 5 4 3 4 | 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 | 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 | 160 120 80 50 50 50 80 80 100 100 | 320 150 160 100 100 120 160 200 200 200 |
| 23;3 | 02 12 23 33 42 56 62 70 80 93 | 16 15 14 12 10 8 6 4 6 8 | 26 27 28 30 32 30 27 20 18 16 | 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 | 160 150 140 120 160 160 150 100 150 160 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240 | 24;4 | 03 13 22 32 41 57 60 77 87 92 | 26 24 21 18 15 12 9 6 3 6 | 9 12 15 18 21 24 27 24 21 18 | 3 6 9 12 15 18 21 24 21 18 | 160 160 150 150 100 100 100 100 50 50 | 200 200 200 200 200 200 240 280 300 300 |
| 25;5 | 05 15 25 35 44 54 67 73 83 95 | 14 16 20 24 20 16 12 8 4 8 | 16 20 24 28 32 36 32 28 24 20 | 10 12 16 20 24 28 25 20 16 20 | 200 200 200 160 160 160 150 100 50 50 | 250 250 250 250 250 300 300 250 250 250 | 26;6 | 04 14 24 34 43 55 65 76 86 94 | 28 25 20 15 10 5 10 15 20 25 | 22 20 15 10 5 10 15 20 25 35 | 12 10 5 10 15 20 25 30 20 10 | 200 200 200 150 100 50 80 100 160 200 | 400 400 400 250 200 250 400 400 400 400 |

| № задачи № схемы на рис. | Вариант | F1 | F2 | F3 |  | А1 |  | А2 | № задачи № схемы на рис. | Вариант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27;7 | 07 17 27 37 46 52 66 72 82 97 | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |  | 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 | 170 100 100 100 100 100 100 100 60 50 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 |  | 28;8 | 06 16 26 36 45 53 64 79 89 96 | 10 12 14 16 15 14 12 10 8 6 | 10 8 6 4 3 4 6 8 10 12 | 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30 | 160 160 160 160 150 160 150 160 160 150 | 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 |
| 29;9 | 09 19 29 38 48 50 68 75 85 99 | 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 | 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 |  | 24 26 28 30 32 34 36 39 40 42 | 200 200 200 200 200 200 200 150 100 100 | 400 400 400 400 400 400 400 300 200 200 |  | 30;10 | 08 18 28 40 47 51 69 78 88 98 | 30 27 24 21 18 16 15 14 13 12 | 4 9 12 15 18 19 20 21 22 23 | 38 40 42 44 45 49 51 53 55 53 | 200 180 150 150 150 100 100 100 100 100 | 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 |

Рис.16

Задачи 31 – 40.  Для стального вала постоянного поперечного сечения (рис. 17) требуется:

1. Определить значения моментов

2. Построить эпюру крутящихся моментов

3. Определить требуемый диаметр вала из расчетов на прочность и жесткость, если

Данные своего варианта взять из таблицы 5.

Окончательное значение диаметра округлить до ближайшего большего четного или оканчивающего на пять числа.

Таблица 5  (к задачам 31 – 40)

| № задачи № схемы на рис. | Вариант | Р1 | Р3 | Р4 | ω, рад/с | № задачи № схемы на рис. | Вариант | Р1 | Р3 | Р4 | ω, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31;1 | 00 12 25 30 41 52 68 71 82 99 | 35 150 40 110 40 75 90 65 140 120 | 20 100 25 60 15 40 60 35 110 80 | 15 50 20 30 25 15 25 20 60 40 | 20 45 25 35 30 20 30 25 45 35 | 32;2 | 01 13 24 33 44 55 69 70 89 98 | 130 100 90 120 80 110 85 72 75 120 | 90 65 45 30 55 50 45 54 60 40 | 40 25 20 30 35 40 40 36 45 20 | 45 35 20 20 25 20 30 18 15 20 |
| 33;3 | 02 15 27 32 43 54 66 73 85 91 | 15 75 55 45 80 50 70 55 65 40 | 10 80 65 50 65 40 60 40 55 30 | 35 25 25 35 45 30 40 18 35 30 | 16 40 20 23 30 18 25 32 35 16 | 34;4 | 03 14 26 35 46 57 67 72 88 90 | 60 150 95 110 130 70 85 100 90 140 | 40 100 70 85 90 45 50 65 70 110 | 20 75 45 50 55 30 25 30 35 50 | 20 55 35 30 40 18 20 25 25 45 |
| 35;5 | 05 17 29 34 45 56 64 75 81 93 | 100 50 40 100 90 30 55 110 80 95 | 18 15 120 80 25 100 95 20 50 45 | 50 25 20 65 40 25 20 60 35 20 | 20 18 20 25 20 30 25 15 25 18 | 36;6 | 04 16 28 37 48 59 65 74 84 92 | 60 45 50 20 15 35 80 25 35 45 | 150 100 110 85 65 90 130 80 95 120 | 80 60 75 35 25 45 90 40 50 60 | 55 30 30 20 15 20 45 18 20 30 |

| № задачи № схемы на рис. | Вариант | Р1 | Р3 | Р4 | ω, рад/с | № задачи № схемы на рис. | Вариант | Р1 | Р3 | Р4 | ω, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37;7 | 07 19 21 36 47 58 62 77 80 95 | 18 16 20 60 35 16 80 32 24 30 | 35 30 35 90 50 30 100 50 38 55 | 40 45 100 120 80 35 150 110 55 70 | 10 12 25 45 40 12 50 40 18 25 | 38;8 | 06 18 20 38 49 51 63 79 87 94 | 20 40 65 18 70 18 20 60 30 40 | 50 115 140 40 150 60 65 120 100 110 | 30 55 80 25 95 42 38 65 45 50 | 10 16 35 8 40 12 10 40 15 18 |
| 39;9 | 09 11 23 39 40 50 60 76 83 97 | 52 30 35 50 65 75 25 42 50 24 | 100 80 95 120 160 150 60 75 110 50 | 60 45 50 65 80 95 42 50 75 38 | 32 15 18 20 30 30 10 15 22 9 | 40;10 | 08 10 22 31 42 53 61 78 86 96 | 80 75 42 35 58 50 45 32 18 16 | 95 120 60 75 100 130 150 50 55 35 | 75 90 55 40 86 95 70 42 30 20 | 25 30 18 20 25 30 40 14 8 7 |

Рис. 17

Задачи 41 – 50.

Для заданной  консольной балки (рис. 18) построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать из условия прочности необходимый номер двутавра по таблице ГОСТ 8240-89, (Приложение 2), принять

Рис. 18

Таблица 6  (к задачам 41 - 50)

| № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q | № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41;1 | 00 13 27 33 41 59 64 73 85 96 | 20 30 40 50 60 80 80 90 90 90 | 10 20 10 10 10 10 20 20 20 30 | 10 20 20 20 20 30 40 40 50 60 | 42;2 | 01 15 26 32 42 51 65 77 88 99 | 10 30 40 40 50 60 70 80 90 70 | 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 10 20 20 30 30 40 40 50 50 50 |
| 43;3 | 02 14 29 35 49 53 62 74 82 98 | 20 30 10 10 20 30 40 50 50 60 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 | 44; 4 | 03 17 28 34 40 52 63 72 86 91 | 20 30 40 50 60 30 60 70 80 90 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 20 20 20 30 30 30 30 30 |
| 45;5 | 05 16 21 37 44 50 60 70 83 90 | 10 10 20 30 40 50 20 30 40 40 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 20 20 20 20 20 30 30 30 40 | 46;6 | 04 19 20 36 43 54 61 78 89 93 | 30 40 50 50 60 70 80 90 80 90 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 |
| 47;7 | 07 18 23 38 46 55 67 79 81 92 | 10 20 20 30 40 40 50 30 20 50 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 20 20 20 30 30 30 30 40 | 48;8 | 06 11 22 30 45 56 66 75 84 95 | 10 20 20 30 40 40 50 50 60 80 | 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 | 10 10 20 20 20 30 40 30 30 40 |
| 49;9 | 09 10 25 31 48 57 69 76 80 94 | 20 30 30 40 50 50 60 70 50 60 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 | 50;10 | 08 12 24 39 47 58 68 71 87 97 | 10 20 30 30 20 40 40 50 50 60 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 20 20 20 30 30 40 40 |

Задача 51 - 60

Для заданной двухопорной балки  (рис. 19):

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

2. Подобрать из условия прочности

- номер швеллера  по таблице ГОСТ 8239-89, (Приложение 1)

- размеры прямоугольника, если h = 2

3. Сравнить массы балок, если они изготовлены из материала     (сталь 3)  считать

Рис.19

Таблица 7  (к задачам 51 - 60)

| № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q | № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51;1 | 00 15 29 32 42 56 62 75 80 97 | 10 15 10 15 20 10 15 20 25 10 | 9 4 10 5 11 5 6 13 6 12 | 10 10 20 20 10 30 30 30 10 40 | 52;2 | 01 14 28 35 40 59 63 72 87 96 | 10 15 10 15 20 10 15 20 25 10 | 5 1 6 2 3 7 3 5 11 2 | 10 10 20 20 10 30 30 30 10 40 |
| 53;3 | 02 17 21 34 44 58 60 73 83 99 | 10 15 10 15 20 10 15 20 25 10 | 6 4 10 2 8 2 12 16 18 24 | 10 10 20 20 10 30 30 30 10 40 | 54;4 | 03 16 20 37 43 51 61 71 86 93 | 10 20 10 20 30 10 20 30 40 10 | 10 15 10 5 10 15 20 25 30 40 | 10 10 20 20 20 30 30 30 20 40 |
| 55;5 | 05 19 23 36 46 50 68 70 85 91 | 10 20 30 40 10 20 30 40 40 30 | 10 15 20 25 30 35 40 44 48 52 | 10 10 10 10 20 20 20 18 16 14 | 56;6 | 04 18 22 38 45 53 69 74 88 90 | 10 10 10 20 10 20 20 15 30 40 | 10 14 18 20 22 24 32 43 46 44 | 10 20 10 10 30 20 30 30 20 10 |

| № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q | № задачи; № схемы на рис. | Вариант | F | М | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57;7 | 07 11 25 39 41 52 66 77 82 98 | 10 20 30 40 10 40 20 30 40 50 | 9 7 5 3 12 15 18 20 22 24 | 10 10 10 10 20 10 20 20 20 20 | 58;8 | 06 10 24 31 48 55 67 78 89 92 | 10 10 20 10 20 30 30 30 10 20 | 10 15 20 30 40 20 10 40 50 30 | 10 20 10 10 20 10 20 10 30 30 |
| 59;9 | 09 12 27 30 47 54 64 76 81 95 | 10 20 30 10 20 30 40 50 60 10 | 9 17 25 34 42 50 58 66 74 81 | 10 10 10 20 20 20 20 20 20 10 | 60;10 | 08 13 26 33 49 57 65 79 84 94 | 10 20 10 20 30 40 10 20 30 40 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 |

Приложение 1                                                                                                                                    Приложение 2