|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| 1 Срок службы привода Срок службы привода Lh, (ч): Lh = 365 Lг Кг tc Lc Kc (1.1) Lг – расчетный срок службы привода (см. задание) ; Кг – коэффициент годового использования: Кг= Число рабочих дней в году/365 = 292/365 = 0,8 (1.2) tc = 8 – продолжительность смены, ч; Lc = 3 – число смен; Kc - коэффициент сменного использования: Кс = Число часов работы в смену/tc = 7,2/8 = 0,9 (1.3) тогда ресурс Lh = 365 6 0,8 8 3 0,9 = 37843,2 ч с учетом 15% от ресурса времени простоя на профилактику: Lh = 37843,2 0,85 = 32166,7 ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| 2 Кинематический расчет привода Определим мощность и частоту вращения на валу конвейера [1,стр.6]: PВ = F = 2,21031,3/103 = 2,86 кВт (2.1) nB=60∙1000∙vπD=60∙1000∙1,33,14∙232,6=76,72 (2.2) где D - диаметр барабана, 323,6 мм. Выбор электродвигателя произведем по [1, Дунаев П.Ф. “Конструирование узлов и деталей машин”. М, Высш. школа, 2000 г. стр.4]. Определяем необходимую мощность электродвигателя по общему к.п.д: Р=РВηобщ=2,860,84=3,4 кВт (2.3) где к.п.д. редуктора: РЕД = ЗП 2 = 0,97  0,9801= 0,95 (2.4) пп – потери мощности в одной паре подшипников качения; ЗП – к.п.д зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках . Общий к.п.д проектируемого привода: ОБЩ = М  РЕД Ц М = 0,98 0,95 0,93 0,98 = 0,84 (2.5) где М  к.п.д муфты; Ц  к.п.д цепной роликовой передачи. По найденной мощности [1, табл. П29] выбираем электродвигатель AИР 112MB6 У3 PДВ = 4 (кВт), Tп/Тн = 2 синхронная частота вращения двигателя nДВ =1000 об/мин. Основные конструктивные размеры электродвигателя в мм приведены в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d1 |  | l1 |  | l30 | h | h31 | b10 | Tп/Тн |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 80 |  | 435 | 112 | 285 | 190 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| Рисунок 3. – Электродвигатель АИР 112 МВ6 УЗ - Определяем передаточное число привода [1, стр.8]. Частота вращения эл. двигателя nДВ = 950 об/мин (с учетом скольжения): uобщ=nдвnВ=95076,72=12,38 (2.6) Разбиваем общее передаточное число привода по ступеням. При установлении передаточных чисел передач привод будем стремиться к использованию стандартных значений. Принимаем передаточное число редуктора uРЕД = 4, тогда uЦ = uОБЩ / uРЕД = 12,38/4 = 3,1 (2.7) где uЦ  передаточное число цепной роликовой передачи. Определяем частоты вращения и угловые скорости валов привода, и их вращающие моменты [1, стр.9]. Условимся расчетные параметры быстроходного вала обозначать (Б), а тихоходного (Т). - Частота вращения: эл. двигателя и ведущего вала редуктора: nДВ= nБ = 950 об/мин (2.8) ДВ= Б = nДВ/30 = 3,14 950/30 = 99,5 рад/с ведомого вала: nТ= nБ /uРЕД = 950/4 = 237,5 об/мин (2.9) Т= Б /uРЕД = 99,5/4 = 24,88 рад/с (2.10) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| вала рабочего органа: nВ = nТ / uЦ =237,5/3,1 = 76,61 об/мин (2.11) В= Т / uЦ = 24,88/3,1 = 8,03 рад/с (2.12) - Вращающие моменты: на валу электродвигателя: ТДВ=9550∙РТРnдв=9550∙3,4950=34,18 Нм (2.13) на ведущем валу редуктора: ТБ = ТДВ  М ПП = 0,98 0,99 34,18 = 33,16 Нм (2.14) на ведомом валу: ТТ= ТБ  uРЕД ЗП ПП = 33,16 4 0,97 0,99 = 127,37 Нм (2.15) на выходном валу привода: ТВ = ТТ  uЦ  Ц = 127,37 3,1 0,93 = 356,26 Нм (2.16) - Мощность на валах привода : - :ведущий вал: PБ = Pтр  М ПП = 3,4 0,98 0,99 = 3,3 кВт (2.17) ведомый вал: PТ = PБ ЗП ПП = 3,3 0,97 0,99 = 3,17 кВт (2.18) вал рабочего органа: PВ = PТ Ц  М ПП = 3,17 0,93 0,99 0,98 = 2,86 кВт (2.19) Кинематические и силовые параметры привода приведены в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр |  |  |  |  |  |  | № валов |  |  |  |  |  |
|  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  | Б | Т |  | В |  |  |
|  | n (мин-1) |  |  |  | Частота вращения |  |  | 950 | 237,5 |  | 76,61 |  |  |
|  | T (Нм) |  |  |  | Крутящий момент |  |  | 33,16 | 127,37 |  | 356,26 |  |  |
|  |  =n/30 (c-1) |  |  |  | Угловая скорость |  |  | 99,5 | 24,88 |  | 8,03 |  |  |
|  | P(кВт) |  |  |  | Мощность |  |  | 3,3 | 3,17 |  | 2,86 |  |  |
|  | u |  |  |  | Передаточное число |  |  | 4 |  | 3,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 Расчет цилиндрического одноступенчатого редуктора Условимся расчетные параметры шестерни обозначать индексом 1, а колеса индексом 2. Предварительно определим режим нагружения по заданной циклограмме: Принимаем время работы конвейера в режиме ТН = 0,7t, тогда 0,3t время работы в режиме Т2. Так как угловая скорость привода постоянна, воспользуемся зависимостью [1,стр.31] и определим коэффициенты эквивалентности при расчете на контактную и изгибную (при HB < 350) выносливость (без учета пиковых нагрузок). H = [(Ti/Tmax)3  Lhi/Lh] 350 (3.1) H = 13 0,7 + 0,5 3  0,3 = 1 0,7 + 0,125 0,3 = 0,738 HB 350 F = [(Ti/Tmax)6  Lhi/Lh] = 16  0,7 + 0,5 6 0,3 = 0,7047 (3.2) В дальнейших расчетах значения коэффициентов эквивалентности будем принимать, считая, что проектируемый привод нагружен по заданному режиму. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Выбор материалов. Материалы шестерни и колеса будем выбирать, согласно рекомендаций [1, стр.11-12] [Иванов М.Н. "Детали машин" 6е издание, Высш. шк.,1998, стр. 161-166]. И по заданию выбираем материалы I группы. Известно, что при использовании в качестве материалов для шестерни и колеса стали с твердостью HB  350, твердость у шестерни должна быть не менее чем, на (10…15) HB больше чем у колеса. [Иванов М.Н. "Детали машин" 6е издание, Высш. шк.,1998., стр.164], а по рекомендации [Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Калининград, 1999г, стр.54] на 20…50 единиц. Шестерня - Сталь 40X Твердость поверхности 269…302HB HBср1= 285,5В = 950, улучшение. Колесо - Сталь 40X Твердость поверхности 235…262HB HBср2=248,5В = 850, улучшение. Определение допускаемых напряжений. - Допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса, МПа [1, стр12]: шестерни: σН1=σН1limZN1ZR1Zv1SH1=641∙1∙0,95∙11,1=553,6 МПа колеса: σН2=σН2limZN2ZR2Zv2SH2=567∙1∙0,95∙11,1=489,7 МПа H1lim и H2lim  предел контактной выносливости (МПа) шестерни и колеса [1, табл.2.2]; H1lim = 2HBср1 + 70 = 641 МПа (3.5) H2lim = 2HBср2 + 70 = 567 МПа SH1; SH2 - коэффициенты запаса прочности [1, стр.13]. Для шестерни с термообработкой – улучшение: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| SH1 = 1,1 и для колеса с термообработкой – улучшение: SH2 = 1,1 ZN1 и ZN2  коэффициенты долговечности шестерни и колеса, учитывающие влияние ресурса [1,(2.1)]: ZN1=6NHG1NHE1=623473395,971127621196=1 (3.7) ZN2=6NHG2NHE2=616823045281905299=1 (3.8) NHG  число циклов, соответствующее перелому кривой усталости HBср: NHG1 = 30  HBср1 2,4 = 30 285,52,4 = 23473395,97 (3.9) NHG2 = 30  HBср2 2,4 = 30 248,52,4 = 16823045 (3.10) NHE  эквивалентный ресурс передачи с учетом переменности режима нагружения, в (циклах) [1,стр15]: NHE1 = H  Nk1 = 0,7381527942000 = 1127621196 (3.11) NHE2 = H  Nk2 = 0,738381985500 = 281905299 (3.12) H  коэффициент эквивалентности. табл.2.4 [1] ; Nk  ресурс передачи, [1,стр13]]: Nk1 = 60  Lh  nБ = 60 32166,7 950 = 1527942000 (3.13) Nk2 = 60  Lh  nТ = 60 237,5 = 381985500 (3.14) nБ ; nТ  частоты вращения быстроходного и тихоходного вала редуктора ;; Lh  суммарное время (в ч) работы передачи: Lh = 32166,7 ZR  коэффициент влияния шероховатости сопряженных поверхностей зубьев: ZR1 = ZR2 = 0,95 Z  Коэффициент влияния окружной скорости при условии 1Z 1,15. [1, стр14]: Z1 = Z2 = 0,850,1 = 0,852,010,1 = 1 (3.15) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Принимаем контактные допускаемые напряжения, МПа Допускаемое напряжение для цилиндрических передач с прямыми зубьями равно меньшему из допускаемых напряжений шестерни и колеса. []H = 489,7 МПа Допускаемые напряжения изгиба для шестерни и колеса, МПа [𝜎] = 𝜎𝐹 1 · 𝑌𝑁1 · 𝑌 1 · 𝑌 1 = 499,625 · 1 · 1 · 1 = 293,9 MПa (3.16) 𝐹1 𝑆𝐹1 1,7 [𝜎] = 𝜎𝐹 2 · 𝑌𝑁2 · 𝑌 2 · 𝑌 2 = 434,875 · 1 · 1 · 1 = 255,8 MПa (3.17) 𝐹2 𝑆𝐹2 1,7 []Flim1 = 1,75HBcp ; []Flim2 = 1,75HBcp  пределы выносливости шестерни и колеса [1, табл.2.3]. SF  коэффициент запаса прочности, SF1 =1,7; SF2 =1,7. [1, стр.15]. YA  коэффициент реверса. При одностороннем приложении нагрузки YA1=1; YA2=1. YR  коэффициент влияния шероховатости, принимают: YR1 =1; YR2 =1. YN  коэффициент долговечности при изгибе; при условии 1  YN  4/ NFG  число циклов, NFG = 4106 циклов. [9, стр. 170] NFE  эквивалентный ресурс передачи при изгибе с учетом переменности режима нагружения, в (циклах); YN1=6NFG1NFE1=640000001076740727=1 (3.18) YN2=6NFG2NFE2=64000000269185181,9=1 (3.19) NFE1 = Nk1F1 = 15279420000,7047 = 1076740727 (3.20) NFE2 = Nk2F2 = 3819855000,7047 = 269185181,9 (3.21) F  коэффициент эквивалентности при изгибе, F = 0,7047. [1, табл.2.4] Nk  ресурс передачи, [1, стр13], (см. выше). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 4 Проектный расчет цилиндрической зубчатой передачи Выбор межосевого расстояния. Предварительное значение, мм [1, стр.16]: aw=Kau+13T1KHβwbau2σH2=430∙4+1333,16∙1,050,4∙42∙489,72=94,6 мм (4.1) Kа = 430  коэффициент поверхностной твердости шестерни и колеса, по [1, с 189, 3, с 169]; Т1  вращающий момент на шестерни (наибольший из длительно действующих), ТБ = 33,16 Нм; u  передаточное число передачи, u = 4; KHβ=1,05 - коэффициент по [1, рис 12.18, 7, табл 3.5]; wba - коэффициент назначаем по рекомендациям [1, с 189, 3, с 169, 7, с 33], 0,4. Примем по ГОСТ 2185-66 [1, с 215, 7, с 36] aw=100 мм. Модуль зацепления. Для передач редукторов при НВ2 < 350 модуль зацепления назначается по рекомендации [1, с 198, 8, с 8,п. 7]: mn=0,01…0,02aw=0,01…0,02∙100=1…2 мм (4.2) По ГОСТ 9563-60 [1, с 162, 3, с 150, 7, с 36, 10, с 62] примем стандартное значение модуля mn=1,5 мм. Число зубьев шестерни и колеса, угол наклона зубьев. Предварительно принимаем угол наклона зубьев β = 10°. Вычислим суммарное число зубьев, затем числа зубьев шестерни и колеса [7, с 36-37, 10, с 62-63]: zΣ=z1+z2=2awcosβmn=2∙100∙cos10°1,5=131,31 (4.3) Примем zΣ=132. z1=zΣu+1=1324+1=26,4 (4.4) Примем z1=27 z2=zΣ-z1=132-27=105 (4.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Уточняем угол наклона зубьев: cosβ=mnz1+z22aw=1,527+1052∙100=0,99 (4.6) β=8,10962° Фактическое передаточное число и его отклонение от заданного значения [1, с 215, 7, с 37, 10, с 63]. uф=z2z1=10527=3,9 (4.7) %=u-uфu∙100%=4-3,94∙100%=2,5%≤%=2,5 при u≤4,5 (4.8) Основные размеры зубчатых колес: d1=mnz1cosβ=1,5∙270,99=40,91 мм (4.9) d2=mnz2cosβ=1,5∙1050,99=159,09 мм (4.10) da1=d1+2mn=40,91+2∙1,5=43,91 мм (4.11) da2=d2+2mn=159,09+2∙1,5=162,09 мм (4.12) df1=d1-2,5mn=40,91-2,5∙1,5=37,16 мм (4.13) df2=d2-2,5mn=159,09-2,5∙1,5=155,34 мм (4.14) b2=bw=ψbaaw=0,4∙100=40 мм (4.15) Принимаем b2=40 мм. b1=1,12b2=1,12∙40=44,8 мм (4.16) Принимаем b1=45 мм. Проверка: aw=d1+d22=40,91+159,012=100 мм (4.17) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Окружная скорость в зацеплении и степень точности изготовления: V=πd1n160000=3,14∙40,91∙95060000=2,03 м/с (4.18) Назначаем 8ю степень точности по [1, табл 12.2, 10, табл 4.2]. Коэффициент перекрытия [1, ф. (12.55), 3, ф.(16.10), 7, с 39]: εα=1,88-3,21z1+1z2cosβ=1,88-3,2127+1105∙0,99=1,71 (4.19) Проверочный расчет на выносливость по контактным напряжениям [1, §12.5, 3, §16.11, 7, §3.2]. Расчетная формула [1, ф. (12.52), 3, ф. (16.49), 7, ф. (3.4)]: σН=ZHZМZεWHtd1∙u+1u (4.20) Определяем параметры, входящие в формулу: ZH=1,77cosβ=1,77∙0,99=1,75 (4.21) ZМ=370 МПа 1, с 184, 7, с 31 Zε=1εα=11,71=0,58 (4.22) Коэффициенты нагрузки: ψbd=bwd1=4040,91=0,98, КНβ=1,05 1, рис 12.18, 7, табл 3.5, (4.23) КНV=1,025 1, рис 12.3, 10, рис 4.3,КНα=1,07 1, рис 12.17, 10, рис 3.2 Окружная сила: Ft=2T1d1=2∙33,16∙10340,91=1621 Н (4.24) Удельная расчетная окружная сила: WHt=FtКНβКНVКНαbw=1621∙1,05∙1,025∙1,0740=46,67 Нмм (4.25) Расчетные контактные напряжения и их оценка. σН=1,75∙370∙0,5846,6740,91∙4+14=445,3МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Недогрузка составляет: %=σН-σНσН∙100%=445,3-489,7489,7∙100%=9,1%<10% (4.26) Контактная выносливость передачи обеспечивается. Проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба [1, с 191-195, 3, §16.10, 7, §3.3, 10, с 65-67]. Расчетная формула [1, ф. (12.68), 7, ф. (3.25), 10, с 65]: σF=FtKFβKFVYFYβKFαbwmn≤σF (4.27) Определяем параметры, входящие в формулу. Эквивалентное число зубьев колес: zV1=z1cos3β=270,993=27,82 (4.28) zV2=z2cos3β=1050,993=108,21 (4.29) Коэффициенты формы зубьев [1, рис 12.23, 7, с 42, 10, табл 4.4]: YF1=3,96, YF2=3,61 Оценка прочности зуба шестерни и колеса производится по отношениям: σF1YF1=4003,96=101; σF2YF2=2553,61=71 (4.30) Так как отношение меньше для зубьев колеса, то дальнейший расчет ведем по колесу. Коэффициенты: Yβ=1-β140=1-8,10962°140=0,94 1, с 193, 7, с 46, 10,с 66 (4.31) KFβ=1,13 1, рис 12.18, 7, табл 3.7 KFV=1,07 1, рис 12.5, 10, табл 4.3 - KFα=4+εα-1n-54εα=4+1,71-18-54∙1,71=0,9 7, с 47, 10, с 66 (4.32) - Расчетные напряжения изгиба для зубьев шестерни и колеса: σF=1621∙1,13∙1,07∙3,61∙0,94∙0,940∙1,5=99,8МПа≤σF=225МПа Изгибная выносливость зубьев обеспечивается. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 5 Проектный расчет открытой цепной передачи - Выбираем приводную роликовую однорядную цепь [7, табл 7.15]. - Вращающий момент на ведущей звездочке: - Т2=127,37 Нм - Передаточное число: - u2=3,1 - Число зубьев: - ведущей звездочки: - z3=31-2u2=31-2∙3,1=24,8≈25 (5.1) - ведомой звездочки: - z4=z3u2=25∙3,1=77,5 (5.2) Примем z3=25 и z4=77 Тогда фактическое передаточное отношение: uф=z4z3=7725=3,08 (5.3) Отклонение %=u-uфu∙100%=3,1-3,083,1∙100%=1% (5.4) Расчетный коэффициент загрузки [7, ф 7.38]: Кэ=kдkаkнkрkсмkп=1∙1∙1∙1∙1,25∙1=1,25 (5.5) где kд - динамический коэффициент при спокойной нагрузке, 1; kа - коэффициент, учитывающий влияние межосевого расстояния, 1; kн – коэффициент, учитывающий влияние угла наклона линии центров, 1; kр – коэффициент, учитывающий способ регулирования натяжение цепи, 1,25; kсм - коэффициент, учитывающий смазку, 1; kп - коэффициент, учитывающий сменность, 1; Допускаемое давление в шарнирах цепи [р] = 14 МПа [1, табл 7.18]. Определим шаг цепи по [1, ф 7.38]: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| t≥2,83T2Кэz3p=2,83127,37∙103∙1,2525∙14=21,5 мм (5.6) По [1, табл 7.15] выбираем цепь ПР-25,4 по ГОСТ 13568-75, имеющую размеры t = 25,4 мм, разрушающую нагрузку Q = 60 кН, массу q = 2,6 кг/м, Аоп = 179,7 мм2. Скорость цепи: v=z3tn260000=25∙25,4∙237,560000=2,51 м/с (5.7) Окружная сила: Ftц=Т2w2v=127,37∙24,882,51=1263 Н (5.8) Давление в шарнире проверяем по [1, ф (7.39)]: р=FtцКэАоп=1263∙1,25179,7=8,8МПа<р=14МПа (5.9) Определяем число звеньев цепи по [1, ф (7.36)]: Lt=2at+0,5zΣ+∆2at (5.10) где at=50, zΣ=z3+z4=25+77=102 (5.11) ∆=z4-z32π=77-252∙3,14=8,28 (5.12) Тогда Lt=2∙50+0,5∙102+8,28250=152,37 Округляем до четного числа 152. Уточняем межосевое расстояние по [1, ф (7.37)]: ац=0,25tLt-0,5zΣ+Lt-0,5zΣ2-8∆2 (5.13) ац=0,25∙25,4152-0,5∙102+152-0,5∙1022-8∙8,282=1265 мм Для свободного провисания цепи предусматриваем возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,4%: 1265 · 0,004 = 5 мм. Определяем диаметры делительных окружностей звездочек по [1, ф (7.34)]: dд3=tsin180z3=25,4sin18025=202,39 мм (5.14) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| dд4=tsin180z4=25,4sin18077=635,00 мм (5.15) Определяем диаметры наружных окружностей звездочек по [1, ф (7.35)]: De3=tctg180z3+0,7-0,3d1 (5.16) где d1 - диаметр ролика цепи, 15,88 мм; De3=25,4ctg18025+0,7-0,3∙15,88=213,64 мм De4=25,4ctg18077+0,7-0,3∙15,88=431,28 мм Силы, действующие на цепь: окружная Ftц=1263 Н; от центробежных сил Fv=qv2=2,6∙2,512=16,38 Н (5.17) от провисания Ff=9,81kfqaц=9,81∙1,5∙2,6∙1,265=48,4 Н (5.18) где kf = 1,5 при угле наклона передачи 45°. Расчетная нагрузка на валы: FB=Ftц+2Ff=1263+2∙48,8=1360,6 Н (5.19) Проверяем коэффициент запаса прочности цепи по [1, ф (7.40)]: s=QFtцkд+Fv+Ff=600001263∙1+16,38+48,4=45,19>s=13,3 (5.20) где s=13,3 - нормативный коэффициент запаса [1, табл 7.19]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 6 Проектный расчет валов и эскизная компоновка редуктора - Проектный расчет валов и эскизная компоновка редуктора производится по рекомендациям, данным в [6]. - Геометрические параметры зубчатой передачи редуктора: aw=100 мм, da1=43,91 мм, da2=162,09 мм, b1=45 мм, b2=40 мм. - Геометрические параметры открытой зубчатой передачи: aц=1265 мм, De3=213,64 мм, De4=431,28 мм. - Проектный расчет валов. - Диаметры выходных концов валов [7, ф (8.16), 10, табл 7.1]: - dБ≥3ТБ0,2τкр=333,16∙1030,2∙20=20,24 мм (6.1) - Этот диаметр необходимо согласовать с диаметром вала двигателя dдв=32 мм. Для их соединения стандартной упругой муфты разница между ними должна быть не более 20%. Тогда dБ=0,8dдв=0,8∙32=25,6 мм. По нормальному ряду чисел [7, с 161-162, 10, табл 13.15] принимаем dБ=25 мм (минимальный диаметр для подходящей упругой муфты [7, табл 11.6 и 11.7, 10, табл К22 и К25]. - dТ≥3ТТ0,2τкр=3127,37∙1030,2∙25=29,42 мм (6.2) - По нормальному ряду числе принимаем dТ=32 мм. - Диаметры валов под подшипники (цапф): - dпБ=dБ+∆d=25+9=34 мм (6.3) - dпТ=dТ+∆d=32+9=41 мм (6.4) - Значение ∆d назначено по [8, табл 1]. Эти диаметры округляем до ближайшего числа, кратного 5. Принимаем dпБ=30 мм и dпТ=40 мм. - Диаметры валов под зубчатыми колесами: - dзкБ=dпБ+∆d'=30+2=32 мм (6.5) - dзкТ=dпТ+∆d'=40+3=43 мм (6.6) Значение ∆d' принимаем по [8, с 5]. Так как dзкБ≈df1=37,16 мм, то выполняем шестерню заодно с валом. Диаметр под колесом принимаем по нормальному ряду чисел зубьев dзкТ = 44 мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Расчет конструктивных элементов корпуса. Здесь определяем толщину стенки корпуса (так как редуктор цилиндрический), По [7, табл 10.2]: δ=0,025aw+1=0,025∙100+1=3,5 мм (6.7) Так как толщина стенки недолжна быть меньше 8 мм [7, табл 10.2], то принимаем δ=8 мм. Предварительный подбор подшипников для валов редуктора. Хотя в данном варианте конструкции редуктора рекомендуется использовать радиально-упорные роликоподшипники, учитывая небольшой срок службы привода, выбираем наиболее простые и дешевые радиальные однорядные шарикоподшипники легкой серии [7, табл. П3; 10, табл. К27]. Параметры подшипников приведены в таблице ниже. Вал; Диаметр цапфы, dп мм; № подшипника; Размеры d x D x B, мм; С,кН; С0, кН. Быстроходный; 30; 206; 30 х 62 х 16; 19,5; 10,0. Тихоходный; 40; 208; 40 х 80 х 18; 32,0; 17,8. Определение размеров элементов подшипникового узла ведомого вала. По табл. 2 [8] в зависимости от наружного диаметра подшипника тихоходного вала DТ = 80 мм выбираем толщину стенки крышки подшипника δкр = 6 мм и диаметр болта (винта) dб = 8 мм. Толщины фланца крышки подшипника Δфкр = 1,2 δкр= 1,2·6 = 7,2 мм, высота головки болта (винта) hб = 0,7 dб = 0,7·8 = 5,6 мм. Назначение схем осевого фиксирования валов редуктора. В цилиндрических редукторах, как правило, используется схема установки подшипников ”враспор” для обоих валов [8, § 2.7]. Выбор способа смазки подшипников. Так как скорость зацепления передачи редуктора V = 2,54 м/с < 3 м/с, то для подшипников назначаем индивидуальную смазку [8, § 2.8]. Ширину мазеудерживающих колец принимаем у = 10 мм. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Эскизная компоновка редуктора: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 7 Проверочный расчет тихоходного вала редуктора - Материал валов. - Материал вала – сталь 45, термообработка – нормализация, НВ = 190, σв = 570 МПа, σт = 290 МПа [7, табл. 3.3]. Диаметры участков вала: выходного конца d = 30 мм, цапф dп = 40 мм, под зубчатым колесом dзк = 42 мм (см. п. 5.7.3). Проверочный расчет вала на статическую прочность [1, § 16.3; 3, с. 236]. Расчетную схему вала составляем по кинематической схеме привода с учетом рекомендаций [1, § 16.3; 3, § 22.2; 10, § 6.3, 8.1]. Силы, действующие на вал [1, § 12.3; 3, с. 161, 162; 7, § 8.1; 10, табл. 6.1, 6.2]: Силы, действующие на колесо: Ft2 = 1263 H; Fr2 = Ft2 tgαw / cosβ = 1263 tg20° / 0,99 = 413 Н (7.1) Fa2 = Ft2 tgβ = 1263 tg8,10962° = 177 Н (7.2) Силы, действующие на шестерню: Ft3 = 1621 H (см. п. 5.6.7); Fr3 = Ft3tgαw = 1621 tg20° = 525 H (7.3) Опорные реакции. в плоскости xoz (горизонтальной): ΣMВ = RAx 2l2 + Ft2 l2 – Ft3 l3 = 0; (7.4) RAx = (F t3 l3 – Ft2 l2) / 2l2 = (1621·55 – 1263·55) / (2·55) = 179 H (7.8) ΣMA = – Ft3 (l3 + 2l2) + RBx 2l2 – Ft2 l2 = 0 (7.9) RBx = [Ft3 (l3 + 2l2) + Ft2 l2] / 2l2 = [1621 (55 + 2·55) + 1263 · 55] / 2·55 = 3063 H (7.10) Проверка: ΣFx = – RAx – Ft2 + RBx – Ft3 = 0 (7.11) – 179 – 1263 + 3063 – 1621 = 0 0 = 0. в плоскости yoz (вертикальной): ΣMB = – RAy 2l2 + Fr2 l2 – Fa2 d2 / 2 + Fr3 l3 = 0 (7.12) RAy = (Fr2 l2 – Fa2 d2 / 2 + Fr3 l3) / 2 l2 = (413 · 55 – 177 · 159,01 / 2 + 525 · 55) / (2·55) = 341 H (7.13) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| ΣMA = Fr3(l3 + 2l2) – RBy 2l2 – Fr2 l2 – Fa2 d2 / 2 = 0 (7.14) RBy = [Fr3(l3 + 2l2) – Fr2 l2 – Fa2 d2 / 2] / 2l2 = [525 (55 + 2·55) – 413·55 – 177·159,01 / 2] / (2·55) = 453 H (7.15) Проверка: ΣFy = RAy – Fr2 – RBy + Fr3 = 0 (7.16) 341 – 413 – 453 + 525 = 0 0 = 0. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. Изгибающие моменты в плоскости xoz (горизонтальной): MyA = 0; MyC = – RAx l2 = – 179 · 55 · 10–3 = – 9,85 Н м (7.17) MyB = – Ft3 l3 = – 1621 · 55 · 10–3 = – 89,16 Н м (7.18) MyD = 0. Изгибающие моменты в плоскости yoz (вертикальной): MxA = 0; MxC = RAy l2 = 341 · 55·10–3 = 18,76 Н·м (7.19) MxC’ = MxC + Fa2 d2 / 2 = 18,76 + (177 · 159,01 / 2)·10–3 = 32,83 Н·м (7.20) MxB = Fr3 l3 = 525 · 55 · 10–3 = 28,88 Н·м (7.21) MxD = 0. Крутящие моменты: MкрAC = 0; MкрCD = Ft2 d2 / 2 = TT = 100,41 Н·м (7.22) Эпюры показаны ниже. Суммарные изгибающие моменты в опасных сечениях: МиС=МуС2+МхС2=-9,852+32,832=32,97 Нм (7.23) МиВ=МуВ2+МхВ2=-89,162+28,882=93,72 Нм (7.24) Так как МиВ > МиС, то расчет ведем по сечению В. Эквивалентный момент в сечении В: Мэкв=МиВ2+МкрВ2=93,722+100,412=137,35 Нм (7.25) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Рисунок 5. – Эпюры выходного вала. Эквивалентные напряжения и их оценка: σэквB = МэквВ / WB ≤ [σи] (7.26) WB = π dп3 / 32 = π · 403 / 32 = 6283 мм3 (7.27) σэквB = 137,35 · 103 / 6283 = 21,87 МПа < [σи] = 50 МПа [8, с. 33, п. 3.7]. Статическая прочность вала обеспечивается. Проверочный расчет вала на выносливость. Рисунок 6. – Выходной вал редуктора. Расчетные формулы [1, ф.(16.13)-(16.15); 3, ф.(10.19)-(10.22); 7,ф. (8.17)-(8.19); 10, § 11.3]: s=sσsτsσ2+sτ2 (7.28) sσ=σ-1KσKdKvσa+wσσm (7.29) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| sσ=ψ-1KτKdKvψa+wτψm (7.30) Пределы выносливости материала вала: σ–1 = 0,43 σв = 0,43 · 570 = 245 MПa (7.31) τ–1 = 0,58 σ–1 = 0,58 · 245 = 142 МПа (7.32) Характер изменения напряжений (циклы): в приводе ленточного конвейера напряжения изгиба в сечениях вала меняются по симметричному циклу, а напряжения кручения – по отнулевому циклу. Сечение С – C. Рисунок 7. – Сечение С – С выходного вала редуктора. Характеристика сечения: сечение нагружено изгибающим и крутящим моменами, концентратором напряжений является шпоночный паз. Размеры сечения: dзк = 42 мм, b = 12 мм, t1 = 5,0мм [7, табл. 8.9;10, табл. К42]. Максимальный изгибающий и крутящий моменты, действующие в сечении С - С: МиС = 32,97 Н·м, МкрС = 100,41 Н·м. Моменты сопротивления сечения [1, ф. (16.21), (16.24); 7, табл. 8.5; 10, табл. 11.1]: изгибу Wнетто = π dзк 3/ 32 – b t1 (dзк – t1)2 /(2 dзк) = π 423 / 32 – 12·5 (42 – 5)2 /(2·42) = 6296 мм3 (7.33) кручению Wкнетто = π dзк 3/ 16 – b t1 (dзк – t1)2 /(2 dзк) = π 42 / 16 – 12·5 (42 – 5)2 /(2·42) = 13569 мм3 (7.34) Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе: σа = МиС / Wнетто = 32,97·103 / 6296 = 5,2 МПа; σm = 0. (7.35) Коэффициенты: Kσ= 1,6 [7, табл. 8.5; 10, табл. 11.2]; Kd(εσ) = 0,844 [7, табл. 8.8; 10, табл. 11.3]; Kv (β) = 1 (вал без поверхностного упрочнения); |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу: sσ = 245 / (1,6·1·13,4 /0,844) = 9,64. Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении: τa = τm = МкрС / (2 Wкнетто) = 100,41·103 / (2·13569) = 3,7 МПа (7.36) Коэффициенты (рекомендации см. выше): Kτ = 1,5; Kd(ετ) = 0,724; Kv(β) = 1; ψτ = 0,1. Коэффициент запаса усталостной прочности по кручению: sτ = 142 / [1,5·3,7 / (0,714·1) + 0,1·6,19] = 16,92 Общий коэффициент запаса: s=9,64∙16,929,642+16,922=8,38>s=2 Выносливость и жесткость вала в сечении С – С обеспечивается. Сечение В – B. Характеристика сечения: сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами, концентратором напрящжений является посадка подшипника на вал с натягом. Размер сечения: dп = 40 мм. Рисунок 7. – Сечение В – В выходного вала редуктора. Максимальный изгибающий и крутящий моменты, действующие в сечении: МиB = 93,72 Н·м, МкрB = 100,41 Н·м. Моменты сопротивления сечения: изгибу Wнетто = π dп3 / 32 = π 403 / 32 = 6283 мм3 (7.37) кручению Wкнетто = π dп3 / 16 = π 403 / 16 = 12566 мм3 (7.38) Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе: σа = МиВ / Wнетто = 93,72·103 / 6283 = 14,92 МПа; σm = 0. (7.39) Kσ / Kd(εσ) = 2,7 [7, табл. 8.7; 10, табл. 11.2], так как давление напрессовки для подшипников меньше 20 МПа, то выбранное табличное значение коэффициента уменьшаем на 10% [7, примеч. 2 к табл. 8.7], Kσ / Kd(εσ) = 0,9·2,7 = 2,43; Kv(β) = 1 (вал без поверхностного упрочнения). Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| sσ = 245 / (2,43·34,16) = 2,95 Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении: τa = τm = МкрВ / (2 Wкнетто) = 93,72·103 / (2·12566) = 3,73 МПа (7.40) Коэффициенты (рекомендации см. выше): Kτ / Kd(ετ) = 0,6 Kσ / Kd(εσ) + 0,4 = 0,6·2,43 +0,4 = 1,86 [7, примеч. 1 к табл. 8.7; 10, табл. 11.2]; Kv(β) = 1; ψτ = 0,1. Коэффициент запаса усталостной прочности по кручению: sτ = 142 / (1,86·3,73 + 0,1·3,73) = 19,43 Общий коэффициент запаса: s=2,95∙19,432,952+19,432=2,92>s=2 Выносливость и жесткость вала в сечении В – В обеспечивается. Сечение D – D. Рисунок 8. – Сечение D – D выходного вала редуктора Характеристика сечения: сечение нагружено только крутящим моментом, концентратором напряжений является шпоночный паз. Размеры сечения: d = 32 мм, b = 10 мм, t1 = 5,0 мм [7, табл. 8.9; 10, табл. К42]. Максимальный крутящий момент, действующий в сечении, МкрD = 100,41 Н·м. Момент сопротивления сечения кручению: Wкнетто = π d3 /16 – b t1 (d – t1)2 /(2 d) = π 323 / 16 – 10·5 (32 – 5)2 /(2·32) = 5865 мм3(7.41) Амплитуда и среднее напряжение цикла: τa = τm = МкрС / (2 Wкнетто) = 100,41·103 / (2·5865) = 8,56 МПа (7.42) Коэффициенты: Kτ = 1,5; Kd(ετ) = 0,72; Kv(β) = 1; ψτ = 0,1. Коэффициент запаса: s=sτ=1421,5∙8,560,72+0,1∙8,56=7,6>s=2 Выносливость и жесткость вала в сечении D – D обеспечивается. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 8 Проверочный расчет подшипников качения тихоходного вала - Расчетная схема: - Рисунок 9. – Расчетная схема. - Радиальные нагрузки, действующие на подшипники: - Fr1=RB=RBx2+RBy2=30632+4532=3096 Н (8.1) - Fr2=RА=RАx2+RАy2=1792+3412=385 Н (8.2) На тихоходном валу редуктора установлены подшипники № 208Н, для которых d × D × T = 40 x 80 x 18 мм, С = 32000 Н, Со = 17800 Н. Эквивалентная динамическая нагрузка. Расчетная формула [1, с. 315; 3, ф.(23.26); 7 с. 212; 10, табл. 9.1]: P = (X V Fr + Y Fa) KбKт (8.3) Коэффициенты: V = 1 [1, с. 316; 3, с. 269; 7, с. 212; 10, табл. 9.1]; Kб = 1,3 [3, табл. 23.4; 7, табл. 9.19; 10, табл. 9.4]; Кт = 1 (так как t < 100°C). Осевые силы, действующие на подшипники: Fa1 = Fa = 177 H; Fa2 = 0. Коэффициенты осевого нагружения е и осевой нагрузки Y выбираем по [3, табл. 23.3; 7, табл. 9.18; 10, табл. 9.2] в зависимости от отношения: Fa / C0 = 177 / 17800 = 0.010 (8.4) Принимаем е = 0,196, Y = 2,23. Коэффициенты X и Y назначаем пo отношениям Fa / (VFr) и коэффициенту e [3, табл. 22.3; 7, табл. 9.18; 10, табл. 9.1]: Fa1 / (VFr1) = 177 / (1·7399) = 0,024 < e = 0,196 (8.5) следовательно, X1 = 1, Y1 = 0; Fa2 / (VFr2) = 0 / (1·1272) = 0 < e = 0,196 (8.6) следовательно, X2 = 1, Y2 = 0. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Эквивалентные динамические нагрузки: P1 = (1·1·7399 + 0·177)·1,3·1 = 9619 H; Р2 = (1·1·1272 + 0·0)·1,3·1 = 1654 H. Более нагруженной является опора 1. Расчетная долговечность подшипника опоры 1 при α = 3 [1, с. 315, ф. (18.3); 7, с. 211, ф. (9.2); 10, c. 140]: Lh1 = (C / P1)α [106 / (60 n)] = (32000 / 9619)3 [106 / (60·177)] = 3477 ч. (8.9) Lh1 = 3477 ч > [Lh] = 1950 ч. Выбранные подшипники по долговечности подходя. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 9 Расчет шпоночных соединений тихоходного вала Подбор и расчет шпоночного соединения под зубчатым колесом. Диаметр вала под зубчатым колесом dзк = 42 мм, длина ступицы зубчатого колеса Lст = (1,2…1,5) dзк = (1,2…1,5) 42 мм = 50…63 мм. Принимаем Lст = 54 мм. По диаметру вала из ГОСТ 23360-78 [7, табл. 8.9; 10, табл. К42] выбираем шпонку призматическую с b х h = 12 х 8 мм, t1 = 5,0 мм, t2 = 3,3 мм. Длина шпонки l = Lст – 5...10 мм = 54 – 10 = 44 мм. По ГОСТ 23360-78 принимаем l = 45м. Напряжения смятия и их оценка [1, § 8.1; 3, § 27.2; 7 § 8.4; 10§ 11.1]. Расчетная формула [1, ф. (8.1); 3, ф. (27.13); 7, ф. (8.22); 10, с. 265]: σсм = 2 T / (dзк K lp) ≤ [σсм] (9.1) где К = h – t1 = 8 – 5 = 3 мм, lp = l – b = 45 – 12 = 33 мм, [σсм] = 100…150 МПа. σсм = 2·168,1·103 / (42·3·33) = 80,8 МПа < [σсм] = 100 МПа. Прочность шпоночного соединения обеспечивается. Подбор и расчет шпоночного соединения на выходном конце вала. Диаметр вала d = 32 мм (см. п., 5.7.3), длина ступицы шестерни Lст = (1,2…1,5) d = (1,2…1,5) 32 мм = 38,4…48 мм. Принимаем Lст = 40 мм. По диаметру вала из ГОСТ 23360-78 [7, табл. 8.9; 10, табл. К42] выбираем призматическую шпонку с b х h = 10 х 8 мм , t1 = 5 мм, t2 = 3,3 мм. Длина шпонки l = lк – 5...10 мм = 40 – 5= 35 мм. По ГОСТ 23360-78 принимаем l = 32 мм. Напряжения смятия и их оценка: К = h – t1 = 8 – 5 = 3 мм, lp = l – b = 35 – 10 = 25 мм, [σсм] = 100…150 МПа (9.2) σсм = 2·168,1·103 / (32·3·25) = 140,1 МПа < [σсм] = 150 МПа. Прочность шпоночного соединения обеспечивается. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 9 Подбор упругой муфты по ГОСТ По диаметрам соединяемых валов d1 и d2 с учетом момента Т и частоты вращения n по [7, табл. 11.7; 10, табл. К25] выбираем муфту. Муфта упругая с торообразной оболочкой 125-32.1-25.1 ГОСТ 20884-93. Параметры выбранной муфты: номинальный момент [Т] = 125 Н·м; максимальная частота вращения nmax = 2460 мин –1; диаметры соединяемых валов d = 25...36мм. Проверяем муфту по вращающему моменту: Tp = k T ≤ [T] (9.1) где k = 1,4 [7, табл. 11.3; 10, табл. 10.26]; Tp = 1,4·33,16 = 46,42 Н·м < [Т] = 125 Н·м Выбранная муфта по моменту подходит. Проверяем муфту по частоте вращения: n = 950 мин – 1 < [nmax] = 2460 мин-1. - Выбранная муфта по частоте вращения подходит. - Рисунок 10. – Муфта упругая с торообразной оболочкой 125-32.1-25.1 ГОСТ 20884-93. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 10 Подбор шариковой предохранительной муфты Конструкция шариковой предохранительной муфты приведена на рисунке ниже. При увеличении момента на зубчатом колесе 1 сверх момента предохранения шарики 2 выталкиваются из лунок, выполненных в ступице зубчатого колеса или подобной детали, преодолевая силу сжатия пружин 3, и освобождают колесо 1 от сцепления с валом 4. С помощью гайки 5 регулируют момент предохранения. Стопорная шайба 6 предохраняет гайку 5 от самоотвинчивания. Шпонка 7 и втулка 9 служат для тех же целей, что и аналогичные детали кулачковой муфты. Стопорная шайба 8 фиксирует от произвольного перемещения обойму 10 с шариками 2. Подшипник скольжения 9 стабилизирует момент срабатывания муфты. Рисунок 10. – Муфта предохранительная шариковая. По ГОСТ 15621 при максимальном крутящем моменте 137,35 Нм выбираем: муфта предохранительная шариковая 160-32-1, у которой максимальный крутящий момент 160 Нм. Диаметр D = 125 мм. Тогда диаметр центров расточки гнезд под пружины (D0) определится соотношением ([6] стр.23): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| D0=23D=23∙125≈83 мм (10.1) Зазор ∆2min выбирают из технологических соображений, для приборных конструкций и материалов можно принять ∆2 min ≈ 0,25 мм, промежуток ∆1min ≈0,4мм, размер ∆1 назначают в пределах 0,4…0,5 мм. Суммарная сила пружин: Рпр=Рtgβ+φ+χ (10.2) где β – угол конуса лунки для шарика 45...55о; φ - угол трения шарика и лунок ступицы колеса 1, (примерно 8,5о); χ - угол трения шарика и обоймы 10; при стальной обойме, χ = 8,5о, при бронзовой обойме χ = 6о (шарики стальные); Р – окружная сила: Р=2МпрD0 (10.3) где Мпр = Мmax = 137,35 Нм. Вместо лунок под шарики в торце ступицы колеса 1 можно фрезеровать радиальные пазы с поперечным сечением, как указано в сечении В – В на рисунке 10. Р=2∙137,350,083=3310 Н Рпр=3310tg45+8,5+8,5=6225 Н Сила одной пружины: Р1=Рz=33105=662 Н (10.4) Сила срабатывания пружин: Р2=Рпрz=62255=1245 Н (10.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - 11 Используемая литература 1. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие / С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин и др. – 3-е изд., стереот. – М.:Альянс, 2005. – 416 с. 2. Шейнблит, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений по техн. специальностям / А.Е Шейнблит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калининград: Янтарный сказ, 2002.–455с. 3. Проектирование механических передач: учебно-справочное пособие для втузов / С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцов и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2008. – 590 с. 4. Детали машин: учеб. для вузов./ П.Г. Гузенков - 4-е изд., испр./ Стереотипное издание. –М: «Издательство Альянс», 2016. – 359с. 5. Прикладная механика: конспект лекций / О.Н. Цуканов, Р.И. Зайнетдинов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014г. – 187с. 6. «Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование». Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. школа. 1982, ч.1, ч.2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |