Задача № 1.   РАСЧЁТ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.

Содержание задачи.

- Рассчитать длительность технологического цикла простого процесса при последователь-ном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения партии деталей в производстве.

- Рассчитать длительность производственного цикла простого процесса при последователь-ном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения партии деталей, при-няв среднюю длительность межоперационных перерывов tмо: при последовательном виде движения партии – 90 мин, при  параллельно-последовательном – 30 мин, при параллель-ном – 5 мин (в расчёте на передаточную партию).

- Построить в масштабе графики производственного цикла простого процесса при различ-ных видах движения партии и определить погрешность графического построения в про-центах.

- Сопоставить длительность технологического и производственного циклов простого про-цесса при различных видах движения партии и сделать выводы о влиянии вида движения (характере передач) на длительность технологического и производственного циклов.

Данные к решению задачи.

- Технологический процесс с нормами времени tшт и фронтом работ С по операциям при-ведён в таблице «Исходные данные к задаче № 1» (в соответствии с номером варианта).

- Продолжительность смены – 8 часов, режим работы участка – 2 смены.

Задача № 2.   РАСЧЁТ  И ПЛАНИРОВКА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ.

Содержание задачи.

- Определить такт работы поточной линии к при заданном объёме выпуска изделий, учиты-вая при этом регламентные перерывы.

- Рассчитать потребное количество рабочих Сi и их загрузку по операциям технологического цикла.

- Выбрать тип поточной линии, наиболее соответствующей условиям производства,  и вид транспортных средств.

- Выполнить необходимые расчёты, определяющие компоновку и условия работы линии:

а) для рабочего конвейера: шаг конвейера l0, скорость движения транспортёра v,

длина  рабочих зон по операциям lр, длина дополнительной (резервной) зоны lдоп

для одной наиболее трудоёмкой операции при  условии колебания фактического

времени выполнения её в пределах (0,8÷1,3) tшт, длина рабочего участка линии

Lраб и общая длина транспортёра Lобщ, длительность производственного цикла,

«косой график».

б) для распределительного конвейера: шаг конвейера l0, скорость движения транс-

портёра v,необходимый комплект разметочных знаков (период) П, длина рабочего

участка линии Lраб и общая длина транспортёра Lобщ, разметка конвейера и закреп-

ление знаков за рабочими местами по операциям технологического процесса (в

виде  таблицы и на схеме планировки линии), длительность производственного

цикла, «косой график».

в) для прямоточной линии: регламент работы линии, период комплектования выра-

ботки (ритм работы линии) R, график загрузки рабочих мест на линии с учётом

возможного совмещения обслуживания и максимальной загрузки оборудования,

величина межоперационных оборотных заделов Z, эпюра межоперационных

оборотных заделов на линии.

- Скомпоновать и вычертить в масштабе схему планировки выбранной поточной линии. Определить величину производственной площади.

- Определить потребное количество основных рабочих на линии, учитывая возможное совмещение профессий (и операций).

- Определить сменную выработку на одного рабочего и один квадратный метр производственной площади.

Данные к решению задачи.

- Технологический процесс обработки с нормами времени по операциям приведён в таблице

«Исходные данные к задаче № 2» (в соответствии с номером варианта).

- Продолжительность смены – 8 часов, режим работы – 1 смена.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНКОВ.

| № п/п | Наименование | Модель | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный | 1К62 | 3107х1323х1133 |
| 2 | Токарно-револьверный | 1П365 | 3320х1565х1755 |
| 3 | Токарный полуавтомат | 1731 | 3500х1650х1825 |
| 4 | Вертикально-сверлильный | 2А135 | 1240х816х2563 |
| 5 | Радиально-сверлильный | 2А55 | 2500х1000х3265 |
| 6 | Универсально-фрезерный | 6Н82 | 2100х1740х1615 |
| 7 | Горизонтально-фрезерный | 6М80Е | 1720х1785х1575 |
| 8 | Вертикально-фрезерный | 6Н13 | 2370х2140х2245 |
| 9 | Зубофрезерный универсальный | 5310 | 1562х925х1700 |
| 10 | Зубодолбёжный | 5А12 | 1235х1025х1725 |
| 11 | Зубозакругляющий | 5582 | 1825х1500х1800 |
| 12 | Плоскошлифовальный | 3Б740 | 2056х1565х1535 |
| 13 | Вертикально-сверлильный | 2Б118 | 727х625х1960 |
| 14 | Пресс кривошипный 10 т | ––––– | 1500х1600 |
| 15 | Верстак «контрольный стол» | ––––– | 1200х800 |

Расстояние между станками вдоль линии их расположения принимается:

для мелких станков (до 1500х750) – 400 мм;

для средних станков (от 1500х750 до 3500х2000) – 600 мм;

для крупных станков (от 3500х2000 до 5000х3000) – 800 мм;

для особо крупных станков (от 5000х3000 до 10000х5000) – 1200 мм.

При установке станка к другому задней (тыловой) стороной расстояние должно лежать в

пределах от 400 мм до 1000 мм.

При установке станков вдоль стены расстояние от станка до колонны у стены или до

выступающей части стены принимается в соответствии со следующими условиями:

а) при расположении рабочего вне промежутка между стеной и станком расстояние

между тыльной стороной станка и стеной составляет от 400 мм до 800 мм;

б) расстояние от боковой стороны станка до колонны у стены составляет от 400 мм до

800 мм.

При расположении рабочего между станками или между станком и стеной расстояния

должны быть от 900 мм до 1500 мм в зависимости от габаритов оборудования.

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Обработочная | 120 |  |  | 100 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 160 |  |  | 48 |  |
| Транспортная (передаточная) | 30 |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 200 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт |  | С | tшт |  | С | tшт |  | С | tшт |  | С |
| 1 | 0,5 | 1 | 1,5 |  | 1 | 3,0 |  | 1 | 0,5 |  | 1 | 0,7 |  | 1 | 10,6 |  | 2 |
| 2 | 1,0 | 1 | 2,0 |  | 1 | 6,9 |  | 1 | 1,0 |  | 1 | 0,9 |  | 1 | 3,2 |  | 1 |
| 3 | 1,5 | 1 | 0,6 |  | 1 | 2,0 |  | 1 | 1,5 |  | 1 | 1,4 |  | 1 | 5,7 |  | 1 |
| 4 | 0,8 | 1 | 1,3 |  | 1 | 3,6 |  | 1 | 0,8 |  | 1 | 2,9 |  | 1 | 15,0 |  | 3 |
| 5 | 1,5 | 1 | 0,5 |  | 1 | 8,0 |  | 2 | 1,4 |  | 1 | 0,9 |  | 1 | 2,4 |  | 1 |
| 6 | 1,0 | 1 | 1,4 |  | 1 | 1,8 |  | 1 | 1,0 |  | 1 | 2,1 |  | 1 | 1,9 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | 1,8 |  | 1 | 1,1 |  | 1 | 2,2 |  | 1 | 0,8 |  | 1 | –– |  | –– |
| 8 | –– | –– | 1,1 |  | 1 | –– |  | –– | –– |  | –– | –– |  | –– | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Коромысло толкателя |  | Варианты задания |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 400 | 450 |  | 480 |  | 230 |  | 240 |  | 370 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 30 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |
|  |  | Вес, кг |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  | Габариты, мм2 |  | 125х45 | 125х45 |  | 125х45 |  | 125х45 |  | 125х45 |  | 125х45 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сверление, зенкерование и развёртывание отверстия | Вертикально-сверлильный 2А135 | 5,4 |  | 4,3 | 5,3 |  | 5,8 |  | 5,1 |  | 5,2 |  |
| 2 | Сверление второго отверстия, цекование и зенкование поверхности | Вертикально-сверлильный 2Б118 | 3,5 |  | 3,2 | 3,2 |  | 3,9 |  | 3,0 |  | 3,6 |  |
| 3 | Фрезерование прорези | Горизонтально-фрезерный 6М80Е | 1,8 |  | 1,9 | 1,8 |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 2,4 |  |
| 4 | Прошивание отверстия | Кривошипный пресс 10 т | 1,1 |  | 1,0 | 1,75 |  | 1,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |
| 5 | Фрезерование поверхностей | Горизонтально-фрезерный 6М80Е | 1,74 |  | 2,1 | 1,25 |  | 2,0 |  | 3,85 |  | 2,35 |  |
| 6 | Нарезание резьбы во втором отверстии | Вертикально-сверлильный 2А135 | 0,65 |  | 0,95 | 0,7 |  | 1,95 |  | 1,0 |  | 1,15 |  |
| 7 | Зачистка заусенцев | Верстак | 1,15 |  | 1,85 | 0,96 |  | 1,85 |  | 1,8 |  | 2,45 |  |
| 8 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 1,8 |  | 1,9 | 1,6 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 2,3 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Обработочная | 240 |  |  | 175 |  | 110 |  | 500 |  | 100 |  |  | 90 |  |
| Транспортная (передаточная) | 30 |  |  | 25 |  | 11 |  | 20 |  | 25 |  |  | 15 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 1,1 | 1 | 2,7 |  | 1 | 1,0 | 1 | 1,7 | 1 | 2,6 | 1 | 2,5 |  | 1 |
| 2 | 2,4 | 1 | 1,8 |  | 1 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1 | 3,4 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 3 | 3,9 | 2 | 3,4 |  | 1 | 2,8 | 2 | 2,4 | 1 | 0,9 | 1 | 1,8 |  | 1 |
| 4 | 0,9 | 1 | 2,0 |  | 1 | 0,9 | 1 | 3,7 | 1 | 2,1 | 1 | 2,0 |  | 1 |
| 5 | 4,5 | 3 | 1,2 |  | 1 | 3,2 | 2 | 4,4 | 1 | 2,6 | 1 | 2,3 |  | 1 |
| 6 | 1,4 | 1 | 2,5 |  | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1 | 1,7 | 1 | 1,3 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | 0,7 |  | 1 | –– | –– | 2,9 | 1 | 0,7 | 1 | 2,4 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Крышка шатуна |  | Варианты задания |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 400 | 322 |  | 228 | 346 |  | 820 |  | 460 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 0,5 | 0,8 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  | Габариты, мм2 |  | 99х27 | 102х30 |  | 99х27 | 99х27 |  | 87х16 |  | 87х16 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черновая и чистовая обра-ботка боковых поверхностей | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 3,12 |  | 5,5 | 2,7 |  | 2,7 | 1,65 |  | 1,3 |  |
| 2 | Сверление и рассверливание | Радиально-сверлильный 2А55 | 5,4 |  | 8,7 | 5 |  | 5,1 | 2,9 |  | 3,07 |  |
| 3 | Снятие фасок отверстия и цекование торцев | Тот же | 0,66 |  | 1,35 | 1 |  | 1,25 | 0,55 |  | 0,55 |  |
| 4 | Фрезерование паза | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 1,67 |  | 2,65 | 1,5 |  | 1,45 | 1,10 |  | 0,75 |  |
| 5 | Чистовое шлифование поверхностей стыка | Плоскошлифо-вальный 3Б740 | 2,3 |  | 2,8 | 1,3 |  | 1,3 | 1,15 |  | 1,0 |  |
| 6 | Зачистка заусенцев | Верстак | 1,05 |  | 1,33 | 1,2 |  | 1,25 | 0,53 |  | 0,5 |  |
| 7 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 0,6 |  | 1,2 | 1,0 |  | 0,6 | 0,3 |  | 0,3 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Обработочная | 150 |  |  | 160 |  | 100 |  | 80 |  | 200 |  |  | 60 |  |
| Транспортная (передаточная) | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  |  | 10 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 3,3 | 1 | 0,7 |  | 1 | 0,5 | 1 | 3,3 | 1 | 2,9 | 1 | 3,5 |  | 1 |
| 2 | 1,2 | 1 | 0,9 |  | 1 | 1,0 | 1 | 6,1 | 2 | 1,8 | 1 | 13,8 |  | 3 |
| 3 | 1,5 | 1 | 1,4 |  | 1 | 1,5 | 1 | 2,3 | 1 | 4,4 | 2 | 10,3 |  | 2 |
| 4 | 2,7 | 1 | 2,9 |  | 2 | 0,8 | 1 | 5,4 | 2 | 3,1 | 2 | 5,9 |  | 1 |
| 5 | 3,9 | 1 | 0,9 |  | 1 | 1,4 | 1 | 1,9 | 1 | 7,5 | 1 | 3,8 |  | 1 |
| 6 | 4,6 | 1 | 2,1 |  | 1 | 1,0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 2,8 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | –– | –– | 1,2 | 1 | –– |  | –– |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | –– | –– | 0,7 | 1 | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня привода насоса |  | Варианты задания |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 410 | 400 |  | 160 | 115 |  | 230 |  | 80 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 30 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 2,0 | 1,9 |  | 2,4 | 3,8 |  | 2,0 |  | 4,0 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 60 | 50 |  | 80 | 100 |  | 60 |  | 120 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подрезка торцев, растачивание отверстия | Токарно-револьверный 1П365 | 2,2 |  | 1,8 | 4,05 |  | 3,9 | 2,6 |  | 6,4 |  |
| 2 | Черновое обтачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 1,2 |  | 0,6 | 3,7 |  | 3,7 | 1,1 |  | 5,72 |  |
| 3 | Чистовая обработка всех поверхностей | Токарный полуавтомат 1731 | 1,25 |  | 1,15 | 4,1 |  | 3,8 | 2,0 |  | 6,0 |  |
| 4 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 7,1 |  | 5,3 | 17,5 |  | 16,5 | 10,4 |  | 24,3 |  |
| 5 | Зачистка заусенцев | Верстак | 2,3 |  | 0,4 | 4,2 |  | 4,0 | 1,2 |  | 6,2 |  |
| 6 | Сверление отверстий, равно-расположенных по окружности | Вертикально-сверлильный 2А135 | 3,4 |  | 0,9 | 4,6 |  | 4,2 | 1,7 |  | 6,35 |  |
| 7 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 2,2 |  | 1,0 | 2,3 |  | 3,5 | 1,2 |  | 4,9 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  |
| Обработочная | 180 |  |  | 160 |  | 160 |  | 120 |  | 200 |  |  | 180 |  |
| Транспортная (передаточная) | 30 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  |  | 30 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 3,1 | 1 | 1,8 |  | 1 | 1,7 | 1 | 3,4 | 1 | 1,3 | 1 | 4,6 |  | 1 |
| 2 | 4,8 | 1 | 1,1 |  | 1 | 2,9 | 1 | 4,8 | 1 | 2,8 | 1 | 9,9 |  | 1 |
| 3 | 5,4 | 1 | 1,9 |  | 1 | 4,0 | 1 | 5,4 | 2 | 4,1 | 1 | 3,1 |  | 1 |
| 4 | 2,9 | 1 | 2,9 |  | 1 | 3,3 | 1 | 2,9 | 1 | 3,4 | 1 | 11,4 |  | 1 |
| 5 | 3,3 | 1 | 5,5 |  | 1 | 1,7 | 1 | 3,3 | 1 | 1,7 | 1 | 3,0 |  | 1 |
| 6 | 4,9 | 1 | 1,6 |  | 1 | 3,7 | 2 | 4,9 | 1 | 3,9 | 1 | 6,8 |  | 1 |
| 7 | 1,2 | 1 | 0,8 |  | 1 | 6,4 | 1 | 2,9 | 1 | 6,9 | 1 | 1,0 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | 1,0 | 1 | –– | –– | –– | –– | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Картер воздушного насоса |  | Варианты задания |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 450 | 240 | 282 |  | 575 |  | 192 |  | 685 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 30 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 5,3 | 6,8 | 5,2 |  | 3,1 |  | 5,5 |  | 2,1 |
|  |  | Габариты, мм2 |  | 320х140 | 340х150 | 290х170 |  | 205х115 |  | 310х185 |  | 205х175 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фрезерование плоскостей фланца | Вертикально-фрезерный 6Н13 | 2,5 |  | 3,3 | 2,22 | 4,75 |  | 4,2 |  | 3,3 |  |
| 2 | Сверление отверстий во фланце | Вертикально-сверлильный 2А135 | 2,1 |  | 2,7 | 2,0 | 1,63 |  | 1,35 |  | 2,0 |  |
| 3 | Зенкерование отверстий | Тот же | 1,1 |  | 1,6 | 0,72 | 1,61 |  | 0,78 |  | 1,45 |  |
| 4 | Развёртывание отверстий | Тот же | 1,08 |  | 2,3 | 1,02 | 2,45 |  | 2,3 |  | 4,3 |  |
| 5 | Фрезерование торцев со стороны привода | Горизонтально-фрезерный 6М80Е | 3,5 |  | 2,5 | 1,1 | 3,16 |  | 3,0 |  | 3,6 |  |
| 6 | Цекование торца | Радиально-сверлильный 2А55 | 0,9 |  | 1,9 | 1,36 | 2,43 |  | 1,88 |  | 2,9 |  |
| 7 | Сверление отверстия Ø 8,7 мм | Тот же | 1,6 |  | 1,6 | 1,66 | 0,86 |  | 1,05 |  | 1,42 |  |
| 8 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 1,4 |  | 1,4 | 1,43 | 0,78 |  | 2,05 |  | 1,35 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  |
| Обработочная | 120 |  |  | 275 |  | 220 |  | 100 |  | 175 |  |  | 120 |  |
| Транспортная (передаточная) | 20 |  |  | 25 |  | 44 |  | 25 |  | 35 |  |  | 20 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 2,1 | 1 | 2,9 |  | 1 | 1,7 | 1 | 1,3 | 1 | 2,4 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1 | 1,8 | 1 | 2,3 |  | 1 |
| 3 | 0,9 | 1 | 3,3 |  | 1 | 0,7 | 1 | 4,3 | 1 | 3,3 | 1 | 4,1 |  | 1 |
| 4 | 2,5 | 1 | 2,0 |  | 1 | 4,3 | 1 | 3,3 | 1 | 2,0 | 1 | 2,9 |  | 1 |
| 5 | 2,0 | 1 | 1,1 |  | 1 | 2,8 | 1 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1 | 1,3 |  | 1 |
| 6 | 3,5 | 1 | 2,4 |  | 1 | 0,7 | 1 | 3,9 | 1 | 2,5 | 1 | 3,1 |  | 1 |
| 7 | 0,7 | 1 | 0,9 |  | 1 | 2,9 | 1 | 6,1 | 1 | 0,9 | 1 | 5,3 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | 1,8 | 1 | –– | –– | 1,5 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня планетарной передачи |  | Варианты задания |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 90 | 60 |  | 200 | 300 |  | 150 |  | 230 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 0 |  | 20 | 30 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 4,8 | 4,8 |  | 4,8 | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 80 | 80 |  | 80 | 70 |  | 70 |  | 70 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подрезка торцев, растачивание отверстия | Токарно-револьверный 1П365 | 11,7 |  | 11,2 | 9,2 |  | 8,0 | 9,0 |  | 9,9 |  |
| 2 | Черновое обтачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 4,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 4,5 | 4,36 |  | 5,7 |  |
| 3 | Чистовое обтачивание и растачивание | Тот же | 5,2 |  | 4,0 | 5,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 4,9 |  |
| 4 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 10,4 |  | 12,0 | 9,0 |  | 7,5 | 9,35 |  | 8,2 |  |
| 5 | Зачистка заусенцев | Верстак | 5,1 |  | 3,0 | 4,5 |  | 4,3 | 3,85 |  | 4,8 |  |
| 6 | Фрезерование канавки | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 5,5 |  | 3,6 | 4,8 |  | 4,6 | 6,0 |  | 5,9 |  |
| 7 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 2,3 |  | 2,5 | 2,0 |  | 1,7 | 2,6 |  | 2,3 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  |  | 36 |  |
| Обработочная | 180 |  |  | 80 |  | 500 |  | 66 |  | 80 |  |  | 60 |  |
| Транспортная (передаточная) | 30 |  |  | 20 |  | 125 |  | 11 |  | 20 |  |  | 12 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 1,1 | 1 | 3,2 |  | 1 | 1,8 | 1 | 3,7 | 1 | 3,3 | 1 | 3,5 |  | 1 |
| 2 | 2,4 | 1 | 6,6 |  | 2 | 1,4 | 1 | 14,4 | 2 | 6,1 | 2 | 13,8 |  | 2 |
| 3 | 3,9 | 3 | 2,7 |  | 1 | 2,3 | 1 | 10,8 | 3 | 2,3 | 1 | 10,3 |  | 1 |
| 4 | 0,9 | 1 | 5,9 |  | 1 | 3,7 | 1 | 5,9 | 1 | 5,4 | 1 | 5,9 |  | 1 |
| 5 | 4,5 | 3 | 1,4 |  | 1 | 4,1 | 2 | 3,7 | 1 | 1,9 | 1 | 3,8 |  | 1 |
| 6 | 1,4 | 1 | 0,9 |  | 1 | 1,0 | 1 | 1,3 | 1 | 2,7 | 1 | 2,8 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | –– |  | –– | 2,7 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня прямой передачи первичного вала |  | Варианты задания |  | 31 | 32 | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 100 | 160 | 80 |  | 90 |  | 53 |  | 64 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 7,2 | 7,2 | 6,8 |  | 7,5 |  | 7,2 |  | 7,2 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 200 | 200 | 180 |  | 210 |  | 200 |  | 200 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черновое обтачивание и растачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 12,7 |  | 12,0 | 12,0 | 14,0 |  | 12,6 |  | 12,0 |  |
| 2 | Чистовое обтачивание и растачивание | Тот же | 10,0 |  | 9,0 | 10,8 | 11,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 3 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 24,6 |  | 11,8 | 30,0 | 30,0 |  | 32,4 |  | 38,0 |  |
| 4 | Долбление зуба | Зубодолбёжный 5А12 | 12,2 |  | 12,0 | 13,0 | 10,0 |  | 13,1 |  | 14,0 |  |
| 5 | Зачистка заусенцев | Верстак | 6,1 |  | 8,5 | 5,8 | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  |
| 6 | Сверление отверстий, равнорасположенных по окружности | Вертикально-сверлильный 2А135 | 10,0 |  | 12,0 | 18,0 | 10,8 |  | 10,0 |  | 9,8 |  |
| 7 | Скругление зуба | Зубозакругля- ющий 5582 | 7,1 |  | 6,0 | 5,4 | 5,5 |  | 7,8 |  | 6,8 |  |
| 8 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 3,36 |  | 3,0 | 2,8 | 3,6 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 |  |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  | 42 |  |
| Обработочная | 100 |  |  | 1000 |  | 125 |  | 175 |  | 160 |  |  | 96 |  |
| Транспортная (передаточная) | 25 |  |  | 250 |  | 25 |  | 25 |  | 40 |  |  | 32 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 2,8 | 1 | 1,0 |  | 1 | 2,9 | 1 | 2,4 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 |  | 1 |
| 2 | 3,7 | 1 | 2,7 |  | 1 | 1,8 | 1 | 2,0 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 |  | 1 |
| 3 | 0,9 | 1 | 4,0 |  | 1 | 4,4 | 1 | 4,3 | 1 | 1,4 | 1 | 1,7 |  | 1 |
| 4 | 2,7 | 1 | 3,4 |  | 1 | 3,1 | 1 | 3,6 | 1 | 2,9 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 5 | 4,8 | 2 | 1,3 |  | 1 | 7,6 | 1 | 8,2 | 1 | 0,9 | 1 | 1,6 |  | 1 |
| 6 | 6,1 | 1 | 3,7 |  | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1 | 2,1 | 1 | 1,9 |  | 1 |
| 7 | 0,8 | 1 | 6,4 |  | 2 | 1,2 | 1 | 2,7 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | 1,3 |  | 1 | 0,7 | 1 | –– | –– | –– | –– | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня повышающей передачи промежуточного вала |  | Варианты задания |  | 37 | 38 |  | 39 | 40 |  | 41 |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 240 | 160 |  | 120 | 80 |  | 100 |  | 180 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг |  | 4,6 | 5,3 |  | 6,0 | 6,8 |  | 7,2 |  | 8,0 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 120 | 135 |  | 140 | 145 |  | 150 |  | 150 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черновое обтачивание и растачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 8,3 |  | 9,1 | 10,0 |  | 11,5 | 11,3 |  | 10,0 |  |
| 2 | Чистовое обтачивание и растачивание | Тот же | 7,9 |  | 8,9 | 10,0 |  | 11,4 | 11,7 |  | 10,0 |  |
| 3 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 10,5 |  | 21,5 | 25,0 |  | 28,5 | 30,0 |  | 26,0 |  |
| 4 | Зачистка заусенцев | Верстак | 5,75 |  | 6,0 | 6,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 7,5 |  |
| 5 | Фрезерование канавки | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 5,8 |  | 5,9 | 7,0 |  | 5,9 | 8,4 |  | 7,6 |  |
| 6 | Сверление отверстий, равнорасположенных по окружности | Вертикально-сверлильный 2А135 | 3,8 |  | 5,9 | 5,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,0 |  |
| 7 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 2,8 |  | 3,0 | 3,1 |  | 3,5 | 3,5 |  | 5,0 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43 |  |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  |  | 48 |  |
| Обработочная | 210 |  |  | 210 |  | 500 |  | 1000 |  | 140 |  |  | 180 |  |
| Транспортная (передаточная) | 30 |  |  | 30 |  | 125 |  | 200 |  | 28 |  |  | 60 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 3,9 | 1 | 1,1 |  | 1 | 1,8 | 1 | 0,5 | 1 | 3,3 | 1 | 3,1 |  | 1 |
| 2 | 3,0 | 1 | 2,4 |  | 1 | 1,4 | 1 | 1,0 | 1 | 1,2 | 1 | 4,8 |  | 1 |
| 3 | 2,8 | 1 | 3,9 |  | 1 | 2,3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 5,4 |  | 3 |
| 4 | 6,0 | 1 | 0,9 |  | 1 | 3,7 | 1 | 0,8 | 1 | 2,7 | 1 | 2,9 |  | 1 |
| 5 | 1,3 | 1 | 4,6 |  | 2 | 4,2 | 2 | 1,4 | 1 | 3,9 | 1 | 3,3 |  | 1 |
| 6 | 4,1 | 1 | 1,4 |  | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 4,6 | 1 | 4,9 |  | 1 |
| 7 | 1,8 | 1 | –– |  | –– | 2,7 | 1 | –– | –– | 0,8 | 1 | 0,2 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня понижающей передачи первичного вала |  | Варианты задания |  | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 120 | 90 | 125 |  | 85 |  | 140 |  | 160 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг |  | 8,5 | 8,0 | 9,0 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 10,0 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 120 | 120 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черновое обтачивание и растачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 11,2 |  | 10,0 | 9,0 | 11,0 |  | 12,0 |  | 11,3 |  |
| 2 | Чистовое обтачивание и растачивание | Тот же | 9,68 |  | 10,1 | 10,1 | 11,1 |  | 12,0 |  | 11,1 |  |
| 3 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 19,0 |  | 20,0 | 21,0 | 21,5 |  | 21,2 |  | 22,3 |  |
| 4 | Долбление зуба | Зубодолбёжный 5А12 | 12,6 |  | 14,8 | 15,5 | 15,9 |  | 16,0 |  | 16,8 |  |
| 5 | Зачистка заусенцев | Верстак | 5,2 |  | 5,1 | 5,3 | 5,3 |  | 5,1 |  | 5,7 |  |
| 6 | Сверление отверстий, равнорасположенных по окружности | Вертикально-сверлильный 2А135 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 11,0 |  | 12,0 |  | 11,2 |  |
| 7 | Скругление зуба | Зубозакругля- ющий 5582 | 5,0 |  | 5,2 | 5,9 | 5,4 |  | 4,64 |  | 5,7 |  |
| 8 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 2,8 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 6,5 |  | 5,6 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49 |  |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  |  | 54 |  |
| Обработочная | 160 |  |  | 1200 |  | 200 |  | 1200 |  | 1000 |  |  | 1200 |  |
| Транспортная (передаточная) | 40 |  |  | 200 |  | 40 |  | 200 |  | 250 |  |  | 200 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 0,7 | 1 | 0,5 |  | 1 | 1,8 | 1 | 0,6 | 1 | 1,8 | 1 | 0,6 |  | 1 |
| 2 | 0,9 | 1 | 1,3 |  | 1 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1 | 2,4 | 1 | 1,3 |  | 1 |
| 3 | 1,4 | 1 | 1,9 |  | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 1 | 4,1 | 1 | 1,9 |  | 1 |
| 4 | 2,9 | 1 | 0,9 |  | 1 | 2,9 | 1 | 0,9 | 1 | 3,1 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 5 | 0,9 | 1 | 2,4 |  | 1 | 5,5 | 1 | 2,4 | 1 | 1,6 | 1 | 2,4 |  | 1 |
| 6 | 2,1 | 1 | 1,0 |  | 1 | 1,6 | 1 | 1,0 | 1 | 6,8 | 2 | 1,0 |  | 1 |
| 7 | 0,8 | 1 | 1,8 |  | 1 | 0,8 | 1 | 1,8 | 1 | 5,0 | 1 | 1,8 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | –– | –– | 2,6 | 1 | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Сателлит |  | Варианты задания |  | 49 | 50 |  | 51 | 52 |  | 53 |  | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 90 | 200 |  | 110 | 180 |  | 250 |  | 80 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг |  | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 | 2,8 |  | 2,8 |  | 5,3 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 105 | 105 |  | 105 | 90 |  | 90 |  | 120 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подрезка торцев, растачивание отверстия | Токарно-револьверный 1П365 | 4,9 |  | 4,6 | 4,6 |  | 3,7 | 3,7 |  | 7,1 |  |
| 2 | Черновое обтачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 9,2 |  | 7,2 | 9,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 9,6 |  |
| 3 | Чистовое обтачивание и растачивание | Тот же | 5,2 |  | 4,8 | 4,5 |  | 3,8 | 3,4 |  | 5,0 |  |
| 4 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 19,2 |  | 11,5 | 17,2 |  | 10,6 | 10,6 |  | 22,2 |  |
| 5 | Зачистка заусенцев | Верстак | 1,8 |  | 2,2 | 4,1 |  | 1,5 | 1,7 |  | 1,8 |  |
| 6 | Фрезерование канавки | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 7,0 |  | 6,6 | 8,2 |  | 5,2 | 5,2 |  | 7,7 |  |
| 7 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 1,5 |  | 1,4 | 1,5 |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,5 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 |  |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  |  | 60 |  |
| Обработочная | 175 |  |  | 120 |  | 1000 |  | 500 |  | 175 |  |  | 160 |  |
| Транспортная (передаточная) | 25 |  |  | 40 |  | 200 |  | 125 |  | 25 |  |  | 40 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 2,9 | 1 | 2,1 |  | 1 | 0,5 | 1 | 1,8 | 1 | 2,9 | 1 | 0,7 |  | 1 |
| 2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  | 3 | 1,0 | 1 | 1,4 | 1 | 1,8 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 3 | 3,3 | 1 | 0,9 |  | 1 | 1,5 | 1 | 2,3 | 1 | 3,3 | 1 | 1,4 |  | 1 |
| 4 | 2,0 | 1 | 2,5 |  | 1 | 0,8 | 1 | 3,7 | 1 | 2,0 | 1 | 2,9 |  | 1 |
| 5 | 1,1 | 1 | 2,0 |  | 1 | 1,4 | 1 | 4,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 6 | 2,4 | 1 | 3,5 |  | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 2,4 | 1 | 2,1 |  | 1 |
| 7 | 0,9 | 1 | 0,7 |  | 1 | –– | –– | 2,7 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Шестерня понижающей передачи ведомая |  | Варианты задания |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену |  | 120 | 150 | 170 |  | 60 |  | 200 |  | 150 |
|  |  | Трегл , мин в смену |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг |  | 8,5 | 7,6 | 5,3 |  | 8,5 |  | 5,3 |  | 7,6 |
|  |  | Габариты Ø, мм |  | 170 | 150 | 120 |  | 170 |  | 120 |  | 150 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Тип оборудования | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подрезка торцев, растачивание отверстия | Токарно-револьверный 1П365 | 8,2 |  | 6,8 | 5,8 | 10,6 |  | 5,5 |  | 6,5 |  |
| 2 | Черновое обтачивание | Токарно- винторезный 1К62 | 7,6 |  | 5,8 | 5,1 | 3,7 |  | 3,5 |  | 5,8 |  |
| 3 | Чистовая обработка всех поверхностей | Токарный полуавтомат 1731 | 7,1 |  | 6,4 | 5,4 | 5,0 |  | 3,8 |  | 6,2 |  |
| 4 | Фрезерование зуба | Зубофрезерный 5310 | 18,0 |  | 20,5 | 13,5 | 24,0 |  | 12,7 |  | 18,0 |  |
| 5 | Долбление зуба | Зубодолбёжный 5А12 | 16,0 |  | 11,5 | 8,8 | 18,4 |  | 7,6 |  | 11,5 |  |
| 6 | Зачистка заусенцев | Верстак | 4,0 |  | 3,8 | 3,0 | 5,2 |  | 1,7 |  | 3,2 |  |
| 7 | Фрезерование канавки | Горизонтально-фрезерный 6Н82 | 8,0 |  | 5,3 | 5,2 | 6,8 |  | 3,9 |  | 5,7 |  |
| 8 | Сверление отверстий, равнорасположенных по окружности | Вертикально-сверлильный 2А135 | 7,6 |  | 6,4 | 5,6 | 7,4 |  | 4,8 |  | 6,1 |  |
| 9 | Скругление зуба | Зубозакругля- ющий 5582 | 8,2 |  | 7,5 | 8,2 | 5,5 |  | 7,0 |  | 8,7 |  |
| 10 | К о н т р о л ь | Контрольный стол | 2,8 |  | 2,5 | 1,8 | 2,8 |  | 1,8 |  | 2,5 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61 |  |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  |  | 66 |  |
| Обработочная | 2200 |  |  | 160 |  | 120 |  | 300 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| Транспортная (передаточная) | 220 |  |  | 40 |  | 20 |  | 30 |  | 25 |  |  | 25 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 1,7 | 1 | 0,7 |  | 1 | 2,1 | 1 | 2,0 | 1 | 3,0 | 1 | 1,5 |  | 1 |
| 2 | 2,7 | 1 | 0,9 |  | 1 | 1,8 | 1 | 1,5 | 1 | 6,9 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 3 | 0,9 | 1 | 1,4 |  | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1 | 2,0 | 1 | 2,2 |  | 1 |
| 4 | 4,3 | 1 | 2,9 |  | 1 | 2,5 | 1 | 3,0 | 1 | 3,6 | 1 | 1,6 |  | 2 |
| 5 | 2,8 | 1 | 0,9 |  | 1 | 2,0 | 1 | 0,7 | 1 | 8,0 | 1 | 3,8 |  | 1 |
| 6 | 0,7 | 1 | 2,1 |  | 1 | 3,6 | 3 | 2,1 | 1 | 1,8 | 1 | 0,4 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | 0,8 |  | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 0,6 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,3 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Редуктор заднего моста |  | Варианты задания | 61 |  |  | 62 | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену | 300 |  |  | 470 | 230 |  | 220 |  | 480 |  | 520 |
|  |  | Трегл , мин в смену | 30 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг | 23 |  |  | 23 | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 16 |
|  |  | Габариты, мм2 | 295х328 |  |  | 395х328 | 395х328 |  | 395х328 |  | 395х328 |  | 320х280 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций |  |  | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взять картер, продуть его, запрессовать в картер роликоподшипники; переставить картер на конвейер |  |  | 1,5 | 1,95 |  | 2,0 | 1,9 |  | 1,92 |  | 0,92 |  |
| 2 | Укрепить картер; установить в нём ведущую шес-терню в сборе; поставить на ведущую шестерню сальник, фланец и шайбу, навернуть гайку |  |  | 3,1 | 3,0 |  | 4,1 | 3,9 |  | 4,0 |  | 2,7 |  |
| 3 | Отрегулировать подшипники |  |  | 1,6 | 2,05 |  | 2,05 | 2,1 |  | 1,9 |  | 1,65 |  |
| 4 | Укрепить опорный ролик (в сборе) в картере, одеть пружинную шайбу; навернуть и затянуть гайки |  |  | 3,0 | 3,9 |  | 4,2 | 3,9 |  | 3,8 |  | 3,4 |  |
| 5 | Свернуть со шпилек 4 гайки; поставить наружные кольца дифференциала; поставить в картер диффе-ренциал в сборе; одеть крышки подшипников на шпильки, навернуть и затянуть гайки |  |  | 1,4 | 2,0 |  | 1,9 | 2,0 |  | 1,9 |  | 0,85 |  |
| 6 | Установить гайки; отрегулировать натяг дифференциала |  |  | 2,9 | 3,8 |  | 3,9 | 4,1 |  | 3,9 |  | 2,6 |  |
| 7 | Отрегулировать боковой зазор между зубцами шестерни |  |  | 3,1 | 3,86 |  | 4,0 | 4,2 |  | 3,75 |  | 2,54 |  |
| 8 | Зашплинтовать гайки; поставить в картер замочную пластину опорного ролика; поставить на пластину шайбу; одеть и завернуть болт; поставить конусные пробки |  |  | 1,5 | 1,92 |  | 2,1 | 2,0 |  | 1,82 |  | 1,68 |  |
| 9 | Окончательный контроль |  |  | 1,6 | 2,0 |  | 1,9 | 2,1 |  | 2,0 |  | 1,8 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  |  | 72 |  |
| Обработочная | 96 |  | 120 |  | 48 |  | 80 |  | 66 |  |  | 80 |  |
| Транспортная (передаточная) | 16 |  | 20 |  | 8 |  | 20 |  | 11 |  |  | 10 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 0,5 | 1 | 2,0 | 1 | 10,6 | 3 | 3,3 | 1 | 3,7 | 1 | 1,8 |  | 1 |
| 2 | 1,1 | 1 | 2,8 | 1 | 3,2 | 2 | 6,1 | 2 | 14,4 | 3 | 1,4 |  | 1 |
| 3 | 1,7 | 1 | 4,2 | 3 | 5,7 | 1 | 2,3 | 1 | 10,6 | 2 | 2,3 |  | 1 |
| 4 | 0,9 | 1 | 3,0 | 2 | 5,3 | 3 | 5,4 | 2 | 5,9 | 1 | 3,7 |  | 2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,5 | 1 | 2,4 | 1 | 1,9 | 1 | 3,7 | 1 | 4,1 |  | 2 |
| 6 | 1,0 | 1 | 3,7 | 3 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1 | 1,3 | 1 | 1,0 |  | 1 |
| 7 | 0,8 | 1 | 7,2 | 1 | –– | –– | 0,7 | 1 | 0,8 | 1 | 2,7 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | 1,5 | 1 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Коробка передач (3 группа) |  | Варианты задания | 67 | 68 | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену | 250 | 225 | 370 |  | 132 |  | 270 |  | 160 |
|  |  | Трегл , мин в смену | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |
|  |  | Габариты, мм2 | 365х295 | 365х295 | 365х295 |  | 365х295 |  | 365х295 |  | 380х310 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций |  | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соединить медными трубками тройник с ниппелями |  | 3,6 | 2,2 | 3,6 | 3,65 |  | 3,5 |  | 5,5 |  |
| 2 | Привернуть крышку винтами |  | 7,2 | 4,25 | 7,2 | 6,6 |  | 6,8 |  | 8,7 |  |
| 3 | Завернуть в крышку пробку |  | 3,7 | 1,95 | 3,7 | 3,3 |  | 4,85 |  | 5,8 |  |
| 4 | Засверлить отверстие в валике через крышку под стопорный винт (передвижной станок) |  | 9,3 | 6,4 | 9,5 | 10,0 |  | 11,5 |  | 11,0 |  |
| 5 | Пометить положение валика переключения при зацеплении и выключении шестерен |  | 7,3 | 4,05 | 7,3 | 6,9 |  | 7,1 |  | 8,5 |  |
| 6 | Сверлить два отверстия в валике под фиксирующий шарик |  | 11,0 | 5,8 | 10,8 | 13,4 |  | 8,6 |  | 8,65 |  |
| 7 | Завернуть в корпусе коробки передач сливную и спускную пробки |  | 2,0 | 2,05 | 2,3 | 3,45 |  | 1,85 |  | 2,72 |  |
| 8 | К о н т р о л ь |  | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,1 |  | 1,6 |  | 2,5 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 73 |  |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  |  | 78 |  |
| Обработочная | 1200 |  |  | 1500 |  | 140 |  | 500 |  | 1200 |  |  | 750 |  |
| Транспортная (передаточная) | 300 |  |  | 500 |  | 28 |  | 125 |  | 200 |  |  | 250 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 2,1 | 1 | 0,9 |  | 1 | 3,3 | 1 | 1,9 | 1 | 0,9 | 1 | 2,9 |  | 1 |
| 2 | 3,9 | 1 | 2,0 |  | 1 | 1,2 | 1 | 1,3 | 1 | 2,3 | 1 | 1,8 |  | 1 |
| 3 | 4,3 | 1 | 4,2 |  | 1 | 1,5 | 1 | 1,8 | 1 | 4,1 | 1 | 3,3 |  | 3 |
| 4 | 3,0 | 1 | 3,0 |  | 1 | 2,7 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 1 | 2,0 |  | 1 |
| 5 | 7,8 | 2 | 1,6 |  | 1 | 3,9 | 1 | 3,8 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 |  | 1 |
| 6 | 0,9 | 1 | 3,8 |  | 1 | 4,6 | 1 | 1,0 | 1 | 3,1 | 1 | 2,5 |  | 1 |
| 7 | 6,3 | 1 | 7,2 |  | 3 | 0,8 | 1 | 1,8 | 1 | 5,3 | 1 | 0,9 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | –– | –– | –– | –– | 1,5 | 1 | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Коробка передач (1 группа) |  | Варианты задания | 73 | 74 | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену | 355 | 180 | 340 |  | 170 |  | 150 |  | 278 |
|  |  | Трегл , мин в смену | 20 | 30 | 30 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |
|  |  | Вес, кг | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |
|  |  | Габариты, мм2 | 365х295 | 365х295 | 365х295 |  | 365х295 |  | 365х295 |  | 380х310 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций |  | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завести шестерню с запрессованной в ней деталью в коробку передач |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  | 3,0 |  | 3,46 |  |
| 2 | Поставить валик в отверстие коробки; одеть валик, шестерню и кольцо; продвинуть валик на место |  | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 8,1 |  | 8,7 |  | 7,2 |  |
| 3 | На валик одеть шестерню с запрессованной втулкой; напрессовать втулку |  | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |  | 3,1 |  | 1,72 |  |
| 4 | Вставить валик в коробку передач |  | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |  | 3,0 |  | 4,75 |  |
| 5 | Просверлить и нарезать два отверстия под винты в валиках и в корпусе коробки (съём с конвейера) |  | 5,5 | 4,65 | 5,6 | 5,4 |  | 6,0 |  | 6,5 |  |
| 6 | Нарезать два отверстия в валике и в корпусе коробки |  | 7,8 | 8,0 | 6,8 | 8,4 |  | 8,4 |  | 9,7 |  |
| 7 | Поставить винты |  | 5,2 | 4,8 | 4,0 | 5,6 |  | 5,7 |  | 6,75 |  |
| 8 | В отверстие коробки передач запрессовать наружное кольцо роликоподшипника |  | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |  | 6,2 |  | 3,4 |  |
| 9 | К о н т р о л ь |  | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,32 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  |  | 84 |  |
| Обработочная | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 180 |  | 1750 |  |  | 150 |  |
| Транспортная (передаточная) | 12 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 250 |  |  | 50 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 1,8 | 1 | 3,3 | 1 | 6,6 | 1 | 4,6 | 1 | 2,9 | 1 | 1,3 |  | 1 |
| 2 | 6,9 | 1 | 6,1 | 1 | 12,2 | 2 | 9,9 | 3 | 1,8 | 1 | 2,9 |  | 1 |
| 3 | 5,1 | 1 | 2,3 | 1 | 4,6 | 1 | 3,1 | 1 | 3,3 | 1 | 4,1 |  | 1 |
| 4 | 3,0 | 1 | 5,4 | 2 | 10,8 | 2 | 11,4 | 3 | 2,0 | 1 | 3,5 |  | 1 |
| 5 | 1,9 | 1 | 1,9 | 1 | 3,8 | 1 | 3,0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,9 |  | 1 |
| 6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1 | 6,8 | 1 | 2,5 | 1 | 3,7 |  | 1 |
| 7 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1,0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |  | 1 |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Корпус водяного насоса |  | Варианты задания | 79 | 80 | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену | 400 | 485 | 650 |  | 370 |  | 310 |  | 363 |
|  |  | Трегл , мин в смену | 20 | 20 | 30 |  | 20 |  | 30 |  | 0 |
|  |  | Вес, кг | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
|  |  | Габариты, мм2 | 230х230 | 230х230 | 230х230 |  | 230х230 |  | 230х230 |  | 230х230 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций |  | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запрессовать в корпус насоса шарикоподшипник |  | 1,15 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 2 | Запрессовать валик в сборе во внутреннее кольцо подшипника |  | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |  | 1,5 |  | 2,56 |  |
| 3 | Напрессовать на выступающий конец валика насоса шарикоподшипник, установить упорное кольцо |  | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |  | 1,4 |  | 2,6 |  |
| 4 | Вложить шпонку в шпоночную канавку на валике, поставить шкив, одеть шайбу и затянуть гайку |  | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,8 |  | 2,6 |  | 3,65 |  |
| 5 | Поставить шплинт и зашплинтовать, ввернуть маслёнку |  | 1,15 | 0,9 | 1,35 | 1,25 |  | 1,45 |  | 1,36 |  |
| 6 | Поставить на передний торец корпуса прокладку, крышку и навернуть болты |  | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 3,7 |  | 4,3 |  | 3,4 |  |
| 7 | К о н т р о л ь |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |

Исходные данные к задаче № 1

| Величина партии деталей | В а р и а н т ы з а д а н и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85 |  |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  |  | 90 |  |
| Обработочная | 200 |  |  | 120 |  | 120 |  | 200 |  | 120 |  |  | 300 |  |
| Транспортная (передаточная) | 25 |  |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 20 |  |  | 30 |  |
|  | Технологический процесс обработки Норма времени в минутах. Фронт работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ операций | tшт | С | tшт |  | С | tшт | С | tшт | С | tшт | С | tшт |  | С |
| 1 | 1,9 | 1 | 0,6 |  | 1 | 0,9 | 1 | 3,0 | 1 | 0,8 | 1 | 3,9 |  | 1 |
| 2 | 1,3 | 1 | 1,3 |  | 1 | 2,3 | 1 | 6,9 | 1 | 2,4 | 1 | 3,0 |  | 1 |
| 3 | 1,8 | 1 | 1,9 |  | 1 | 4,1 | 1 | 2,0 | 1 | 4,2 | 1 | 2,8 |  | 1 |
| 4 | 2,9 | 1 | 0,9 |  | 1 | 2,9 | 1 | 3,6 | 1 | 2,8 | 1 | 6,0 |  | 1 |
| 5 | 3,8 | 1 | 2,4 |  | 1 | 1,3 | 1 | 8,0 | 1 | 1,7 | 1 | 1,3 |  | 1 |
| 6 | 4,0 | 1 | 1,0 |  | 1 | 3,1 | 1 | 1,8 | 1 | 3,1 | 1 | 4,1 |  | 1 |
| 7 | 1,8 | 1 | 1,8 |  | 1 | 5,3 | 1 | 1,1 | 1 | 5,5 | 1 | 1,8 |  | 1 |
| 8 | –– | –– | –– |  | –– | 1,5 | 1 | –– | –– | 1,4 | 1 | –– |  | –– |

Исходные данные к задаче № 2

| Изделие: Воздушный насос |  | Варианты задания | 85 | 86 | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа запуска, штук в смену | 540 | 510 | 725 |  | 642 |  | 380 |  | 835 |
|  |  | Трегл , мин в смену | 20 | 30 | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |
|  |  | Вес, кг | 15 | 15 | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |
|  |  | Габариты, мм2 | 320х220 | 320х220 | 280х165 |  | 300х180 |  | 300х180 |  | 280х165 |
|  |  | Технологический процесс обработки детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций |  | Н о р м а в р е м е н и tшт в мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установить картер насоса в приспособление; вынуть опору из картера |  | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 1,54 |  | 2,5 |  | 2,14 |  |
| 2 | Установить в гнездо кривошип и вбить шпонку |  | 0,9 | 0,98 | 1,15 | 1,44 |  | 1,3 |  | 1,67 |  |
| 3 | Снять картер с приспособления и ввернуть перепускной клапан |  | 0,8 | 0,88 | 0,67 | 0,77 |  | 1,25 |  | 1,1 |  |
| 4 | Ввернуть в картер пробку |  | 0,85 | 0,84 | 0,6 | 0,68 |  | 1,18 |  | 0,58 |  |
| 5 | Поставить картер в приспособление и ввернуть пробки около отверстия под крышку |  | 0,8 | 0,91 | 1,22 | 1,33 |  | 2,4 |  | 1,13 |  |
| 6 | Вставить в картер кривошип во шпонкой; одеть шестерню на кривошип; одеть на кривошип замочную шайбу; навернуть гайку |  | 1,8 | 2,82 | 2,6 | 2,2 |  | 2,5 |  | 2,66 |  |
| 7 | Поставить опору кривошипа; ввернуть и затянуть три винта крепления опоры |  | 1,7 | 1,67 | 1,86 | 2,16 |  | 2,27 |  | 1,1 |  |
| 8 | К о н т р о л ь |  | 0,67 | 0,67 | 0,58 | 0,67 |  | 0,95 |  | 0,43 |  |