Индивидуальное задание по курсу «Общая химическая технология»

1 Задачи:

1  Составить   материальный баланс процесса получения соли меди, если состав медных шлаков –7% Сu, 7% Fe2O3, 25% Al2O3, 45% SiO2, 5% CaO, 10% MgO, 3% S и прочие примеси.   Выход продукта – 96% . Расчёт вести из расчёта переработки 1 т исходного сырья. Дать характеристику исходного сырья и получаемых продуктов.

2 Рассчитать массу соляной кислоты, необходимой для перевода карбонатной жесткости в некарбонатную, если общая жесткость воды – 10,2 ммоль·экв/л; постоянная жесткость – 5,1 ммоль·экв/л.  Массовая доля соляной кислоты – 35%, объёмный расход воды – 100 м3.  Чему будет равна после этого некарбонатная жесткость?

3 Напряжение разложения водного раствора NaCl хлорном ртутном электролизёре Еразл= 3,22 В. Чему равен теоретический удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 т 100%-ного NaOH и 1 т хлора?

4 Вычислите величины Кс, КN,Кn для равновесной реакцииN2 + 3H2 ↔ 2NH3, если при температуре 673К и 1,013 МПа константа равновесия Кр равна 0,20.

5 Используя принцип Ле-Шателье, проанализируйте все возможные способы смещения равновесия реакции вправо для получения максимального количества целевого продукта (ΔН реакции рассчитывается по табличным данным):

2С4Н8(г) ↔ С8Н16(ж)

2СО(г) + О2(г) ↔ 2СO2(г)

6 Протекают параллельные реакции:

2А → 1,5R (основная)

5А → 3S (побочная)

Определить: степень превращения хA, селективность SR, выход продукта ФR, если на выходе из реактора NA=5 кмоль, NR=7 кмоль, NS=2 кмоль.

7 Рассчитать время пребывания реагентов в реакторе для достижения заданной степени превращения: а) РИС-Н; б) РИВ-Н, если протекает реакция:

1) нулевого порядка; 2) первого порядка; 3) второго порядка

и степень превращения достигла: 1) 25%; 2) 85%. CA0=3 кмоль/м3, к=2,2.

2 Тема реферата (семинар): Особенности сернокислотного разложения фосфоритов.

3.1 Контрольная работа № 1

1 Основная задача любого производства сводится к. . .

а)  получению конечного продукта при минимальной стоимости оборудования, сырья и энергии

б) получению конечного продукта всеми доступными методами, которые обеспечивали бы эффективное использование сырья

в) получению конечного продукта при минимальной стоимости оборудования и максимально эффективном использовании сырья

2 Технологическая система – это…

а) совокупность физико-химических процессов и средств для их проведения с целью получения продукта заданного качества и в требуемом количестве

б) совокупность физико-химических процессов, протекающих в природе и соответствующих машинах и аппаратах

в) совокупность технологических операторах, работающих в едином режиме с целью получения конечного продукта

3 Какие параметры необходимо учитывать при разработке новых и совершенствовании существующих технологических систем?

а)  задачи синтеза, чувствительности, экологичности

б)  задачи надёжности оптимизации, синтеза

в) задачи синтеза, анализа структуры и качества функционирования, оптимизации

4 Как называется совокупность превращений и пространственных перемещений определённого вещества или группы веществ, которые происходят на всех этапах использования их человеком?

| а) материальный поток | в) технологическая система |
| --- | --- |
| б) ресурсный цикл | г) производственный цикл |

5 Изменение количества какого-либо компонента, прореагировавшего или образовавшегося в результате химической реакции в единицу времени в единице реакционного объема или единице поверхности раздела фаз, это:

| а) скорость превращения; | в) степень превращения; |
| --- | --- |
| б) выход продукта; | г) избирательность. |

6 Связь между Кр и Кс выражается следующей формулой:

| а) Кр=Кс(RT)-Δυ | в) Кр=Кс(RT)Δυ |
| --- | --- |
| б) Кc=Кp(RT)Δυ | г) Кр=Кс(R/T)-Δυ |

7 Какой деятельности ХТС соответствует следующая схема?

А

Система автоматизировании и

аварийной защиты

Система

подготовки

сырья

Система

аппаратов

реакторов

Система

разделения

Система энергоснабжения

сырье

| а) отрасль или химический комбинат; | в) технологическая линия; |
| --- | --- |
| б) химический завод; | г) цех. |

8  Равновесие реакции    2 CO(г)  +   O2 (Г) ↔  2 CO2 (Г)  +  Q     смещается вправо при…

а)  добавлении  CO2		             в)  удалении  CO2

б)  увеличении объёма                          г)  повышении температуры

9  Степень превращения характеризует. . .

а)  эффективность проведения процесса с максимальным использованием исходного сырья

б)  реальный выход продукта при соблюдении условий химической технологии

в)  селективность технологического процесса

10  Какая из приведённых схем отображает обратную технологическую структуру?

11 Какую структуру ХТС удобнее применить, если нужно провести химическое превращение в несколько стадий, причем на каждой стадии нужно подобрать оптимальные входные и выходные параметры?

| а) последовательную; | в) последовательно-обводную; |
| --- | --- |
| б) параллельную; | г) обратную. |

12 Последовательность описания ХТП организована в следующем порядке:

а) принципиальная схема – химическая схема – технологическая схема – материальный и энергетический балансы;

б) химическая схема – принципиальная схема – материальный и энергетический балансы – технологическая схема;

в) химическая схема – материальный и энергетический балансы – принципиальная схема – технологическая схема;

г) химическая схема – принципиальная схема – технологическая схема – материальный и энергетический балансы.

13  Протекает обратимая реакция  А + 2В  ↔ 2R  +  S.

Начальные количества веществ, кмоль: nAо = 10; nBo = 25;  nR = 12. В равновесной смеси nA = 2,5 кмоль. Определить выход продукта R по компоненту А

3.2 Контрольная работа № 2

1 Во флотационном методе обогащения для усиления или ослабления смачиваемости используют:

| А) коагулянты; | В) регуляторы среды; |
| --- | --- |
| Б) активаторы; | Г) флотационные агенты. |

2 Какую воду применяют в целях экономии её расхода?

| А) атмосферную; | В) оборотную; |
| --- | --- |
| Б) подземную; | Г) поверхностную. |

3 К какой группе методов умягчения воды относится ионообменный метод?

| А) физической; | В) физико-химической; |
| --- | --- |
| Б) химической; | Г) механической. |

- 4 Совокупность основных параметров, влияющих  на скорость процесса, выход и качество продукта, называется. . .

- А)  технологической системой процесса;   В)  технологическим режимом процесса;

- Б)  технологическими реакциями;               Г)  технологической схемой.

5 Какое из приведённых определений соответствует определению скорости технологического процесса?

А) Скорость технологического процесса по целевому продукту есть разница в скоростях прямой и обратной, а также побочных реакций, турбулентной и молекулярной диффузии исходных веществ в зону реакции и продуктов из этой зоны;

Б) Скорость технологического процесса по целевому продукту есть результирующая скоростей прямой, обратной и побочных реакций, а также турбулентной и молекулярной диффузии исходных веществ в зону реакции и продуктов из этой зоны;

- В) Скорость технологического процесса по исходному веществу есть результирующая скоростей прямой, обратной и побочных реакций.

6  Какой эффект даёт параллельное соединение химических реакторов?

А) увеличивается мощность, гибкость химико-технологической схемы;

Б) возможность получения продукта заданного качества;

В) достигается максимальный выход целевого продукта.

7 Что такое обогащение сырья и зачем его проводят?

А) совокупность химических методов обработки сырья для разделения минеральной породы и  повышения содержания основного компонента в концентрате;

Б) совокупность физических методов обработки сырья для удаления пустой породы и понижения содержания одного из компонентов в концентрате;

В) совокупность физических и физико-химических методов обработки сырья для удаления пустой породы и повышения содержания основного компонента в концентрате.

8 Должно ли малоотходное производство потреблять воду из природных источников?

А) должно; Б) должно, но в малых количествах;

В) может потреблять воду в любых количествах, но с последующим возвращением её в биосферу; Г) не должно.

9 Какие воды характеризуются наименьшим солесодержанием?

| А) атмосферные; | В) оборотные; |
| --- | --- |
| Б) подземные; | Г) поверхностные. |

10 Какой из перечисленных параметров всегда остаётся неизменным в химических реакциях?

А)  масса;      		Б) объём;                В)  давление;  		Г)   концентрация.

11 Минеральное сырьё  можно разделить на следующие три группы:

А) 1- рудное; 2 - горючее; 3- нерудное; В) 1- окисленное; 2- нерудное; 3- рудное;

Б) 1- горючее; 2- сульфидное; 3- рудное; Г) 1- рудное; 2- окисленное; 3-сульфидное

12 Определите жёсткость воды (Жо, Жк и Жн), поступающей на водоумягчительную станцию, если в ней содержится 180 мг/л Са2+, 335,66 мг/л НСО3-, 36,48 мг/л Mg2+ и 99,95 мг/л свободного углекислого газа. Рассчитайте дозу извести (в пересчете на СаО), еслистанция использует товарную известь, содержащую 0,66массовых долей СаО. Дозу коагулянта (FeCl3) принятьравной40 мг/дм3 в пересчёте на безводное вещество.

13 Протекает обратимая реакция А + 2В  ↔ 2R  +  S.Начальные количества веществ, кмоль:

nAо = 15; nBo = 25;  nR= 18. В равновесной смеси nA = 4,0 кмоль. Определить выход продукта R по компоненту А.