- Лабораторная работа №2.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ УСИЛИТЕЛЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ.

- Цель работы.

Исследование влияния отрицательной обратной связи  на основные показатели усилителя при различных видах обратной связи.

Изучение работы программы схемотехнического моделирования MicroCap 9 (10).

- Задание на расчетную часть.

Значения элементов схемы указаны на рис.1, где приведена схема двухкаскадного усилителя, охваченного разными видами обратной связи,  коммутируемыми ключами SWITCH.  Напряжение источника питания V2=12 В.

- Рис.1. Схема исследуемого усилителя для различных вариантов.

V1 – модель 1MHZ.

Рассчитать глубину обратной связи для различных вариантов исследуемого усилителя на средних частотах.

- ВАРИАНТЫ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Для того, чтобы замкнуть или разомкнуть ключ, необходимо 2 раза щелкнуть по нему мышкой (данный элемент можно найти в директории: Components/Animation/Animated SPST switch).

- Варианты задания:

Вариант 2.1: Межкаскадная частотно-зависимая последовательная ООС по напряжению за счет R9, C5, C7 (ключи 2, 3, 4, 6 замкнуты; 1 и 5 разомкнуты). Рис. 2.

Рис.2. Частотно-зависимая ОС.

- Варианты 2.1 и 2.2.(стр.39-42)

где Rэ = R3

Вариант 2.5.(стр.48)

- Задание на экспериментальную часть:

- Составить индивидуальную схему каскада по заданию, используя ключи.

- Определить и записать параметры режима каскада (токи в ветвях и напряжения в узлах схемы).

- В режиме расчета частотных характеристик: 
 - получить и зарисовать АЧХ коэффициентов усиления Ku(f) и Kскв(f).
 - определить величину коэффициента усиления в области средних частот.
 - определить значения верхней и нижней граничных частот АЧХ на уровне 0,707  (-3 дБ).
 - получить и зарисовать АЧХ усилителя при изменении величины сопротивления нагрузки R10 от 1k до 1.6k с шагом 0.3k.
 - по результатам эксперимента рассчитать значение глубины обратной связи А.
 - получить и зарисовать ФЧХ усилительного каскада.
 - оценить значения фазочастотных искажений на верхней и нижней граничных частотах.
 - получить и зарисовать графики зависимости Rвх от частоты.

- В режиме расчета переходных характеристик:
 - получить и зарисовать переходные характеристики.
 - определить время установления и величину спада плоской вершины импульса.

- Повторить пункты 2, 3, 4 для усилителя без обратной связи (ключи 1, 2, 3, 5 замкнуты; 4 и 6 разомкнуты).

- Указания к выполнению эксперимента:

Проверка режима по постоянному току выполняется с помощью выбора команды Dynamic DC в меню Analysis. Используйте кнопки пиктограммы на панели инструментов. При их нажатии на схеме появляются значения измеряемых величин.

Режим расчета ЧХ.

Для расчета частотных характеристик выберите режим AC в меню Analysis.

Для исследования АЧХ окно пределов измерения:

Режим Stepping.

В этом режиме есть возможность снятия графиков при пошаговом изменении величины какого-либо из элементов схемы.

На рисунке показан пример изменения сопротивления нагрузки R10 от 1кОм до 1,6кОм с шагом 0,3кОм.

После снятия графиков делаются выводы о влиянии данного элемента схемы на АЧХ.

Глубину обратной связи находим, как: A=Ku cp/Ku cp ooc, коэффициенты усиления определяем по соответствующим графикам АЧХ.

Для исследования ФЧХ и снятия зависимости входного сопротивления от частоты окно пределов измерения указано вместе с окном пределов для АЧХ.

Режим расчета переходных характеристик:

Для анализа переходных процессов нужно изменить источник синусоидального напряжения на источник импульсных сигналов (Pulse Source) и изменить параметры модели Pulse.

Для малых времен:

Для больших времен:

В меню Analysis выбрать режим Transient и задаться необходимыми параметрами.

Для малых времен.

Для больших времен:

Рекомендуемая таблица для записи полученных результатов:

|  | ОС расчетное | ОС экспериментальное | Без ОС экспериментальное |
| --- | --- | --- | --- |
| Rвх |  |  |  |
| fгр. н |  |  |  |
| fгр. в |  |  |  |
| А |  |  |  |
| Ku |  |  |  |
| Ku* |  |  |  |
| ∆ |  |  |  |
| tуст |  |  |  |

Модель транзистора: