Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева»

Кафедра информационных и автоматизированных

производственных систем

Расчет и построение частотных характеристик систем автоматического управления

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине

"Информационная теория управления" для студентов
направления подготовки бакалавров 230400.62
"Информационные системы и технологии"
профиль "Информационные системы и технологии"

Составители Г. А. Алексеева

И. В. Чичерин

И. С. Сыркин

Утверждены на заседании кафедры

Протокол №  от

Рекомендованы к печати

учебно-методической комиссией

направления подготовки бакалавров 230400.62

Протокол №  от

Электронная копия находится

в библиотеке главного корпуса

ГУ КузГТУ

Кемерово 2012

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучение частотных характеристик систем автоматического управления (САУ) и её элементов и приобретение практических навыков в построении частотных и логарифмических частотных характеристик.

# ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Частотные характеристики описывают передаточные свойства САУ и её элементов в режиме установившихся гармонических колебаний, вызванных внешним гармоническим воздействием. Зная частотные характеристики элемента или системы, можно определить их реакцию на гармонические воздействия различных частот.

Частотные характеристики широко используются в теории и практике автоматического управления, что обусловлено следующими причинами:

- реально встречающиеся воздействия, как правило, могут быть представлены в виде суммы гармоник различных частот на основе преобразования Фурье;

- в установившемся режиме гармонические сигналы передаются линейными системами без искажения;

- не возникает затруднений в экспериментальном исследовании поведения систем при гармонических входных воздействиях.

Рассмотрим физическую сущность и разновидности частотных характеристик.

Пусть на вход линейного элемента в момент времени t=0 подано гармоническое воздействие g(t) (рис. 2.1) определённой частоты ω, то есть

g(t)=Asin(ω⋅t+ϕ),				(2.1)

где А – амплитуда гармонического воздействия;

 – фаза гармонического воздействия;

ω – частота гармонического воздействия, =2π/Т, где T – период гармонического воздействия.

Через некоторое время, необходимое для протекания переходного процесса, элемент войдёт в режим установившихся вынужденных колебаний, а выходная величина y(t) будет изменяться по гармоническому закону с той же частотой ω, но с другими амплитудой В и фазой ψ (рис.2.1)., т.е.

y(t)=Bsin(ω⋅t+ψ),					(2.2)

Рисунок 2.1 – Входное и выходное гармонические воздействия

Повторяя такой эксперимент при фиксированной амплитуде А для различных значений частоты  (от 0 до +∞), можно установить, что амплитуда В и фазовый сдвиг Δϕ=ψ−ϕ выходной величины зависят от частоты входного воздействия. Следовательно зависимости амплитуды В и фазы  от частоты  могут служить характеристиками динамических свойств элементов (системы).

Изменение амплитуды В и фазы  определяется не только изменениями частоты, но и характеристиками рассматриваемого элемента (видом дифференциального уравнения и его параметрами), а амплитуда ещё и амплитудой входного воздействия А.

Зависимость отношения амплитуд В/А выходного и входного сигналов от частоты называется амплитудной частотной функцией А(ω), а её график при изменении частоты  от 0 до +∞ называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ). АЧХ показывает как элемент или система пропускают сигналы различной частоты. Причём оценка пропускания осуществляется по соотношению амплитуд В/А. АЧХ имеет размерность, равную отношению размерности выходной величины к размерности входного воздействия.

Зависимость фазового сдвига Δϕ=ψ−ϕ между выходным и входным сигналами от частоты называется фазовой частотной функцией (ω), а её график фазово-частотной характеристикой (ФЧХ). ФЧХ показывает какое отставание или опережение по фазе создаёт элемент при различных частотах.

Обобщением понятий А(ω) и (ω) является амплитудно-фазовая частотная функция (частотная передаточная функция) W(jω), которая характеризует изменение амплитуды и фазы выходной величины системы в установившемся режиме при приложении на вход гармонического воздействия. График частотной передаточной функции W(jω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется амплитудно-фазовой частотной характеристикой (АФЧХ).

Частотная передаточная функция W(jω) получается с помощью преобразования Фурье, являющегося частным случаем преобразования Лапласа при p=jω, то есть

X(jω)=0+∞x(t)e−jωtdt				(2.3)

На практике W(jω) получают путём замены в передаточной функции:

W(p)=b0pm+b1pm−1+…+bm−1p+bma0pn+a1pn−1+…+an−1p+an		(2.4)

p на jω. В итоге имеем, что:

W(jω)=b0(jω)m+b1(jω)m−1+…+bm−1jω+bma0(jω)n+a1(jω)n−1+…+an−1jω+an,	(2.5)

которая является функцией комплексной переменной, модуль которой является амплитудной частотной функцией А(ω), а аргумент – фазовой частотной функцией (ω).

АФЧХ представляется на комплексной плоскости. Пример АФЧХ приведен на рисунке 2.2. Он показывает, что АФЧХ представляет собой годограф, определяющий геометрическое место точек для вектора с модулем А(ω) при изменении частоты ω от 0 до +∞.

Рисунок 2.2 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика

В соответствии с формулой Эйлера можно записать:

W(jω)=A(ω)ejϕ(ω)=P(ω)+jQ(ω),			(2.6)

где P(ω) – вещественная частотная функция;

Q(ω) – мнимая частотная функция.

График функции P(ω) при изменении частоты ω от 0 до +∞ называется вещественной частотной характеристикой (ВЧХ), а график функции Q(ω) – мнимой частотной характеристикой (МЧХ).

На основе выражения (2.6) и графика на рисунке 2.2 можно записать:

A(ω)=P2(ω)+Q2(ω),				(2.7)

ϕ(ω)=arctgQ(ω)P(ω),					(2.8)

P(ω)=A(ω)cosϕ(ω),				(2.9)

Q(ω)=A(ω)sinϕ(ω).				(2.10)

Основным достоинством частотных характеристик является то, что они без решения дифференциальных уравнений позволяют судить о поведении системы: оценивать устойчивость САУ; определять показатели качества; рассчитывать средства коррекции систем для получения заданных показателей качества.

При практических расчетах САУ удобно использовать частотные характеристики, построенные в логарифмической системе координат. Такие характеристики называются логарифмическими. Они имеют меньшую кривизну и поэтому могут быть приближённо заменены ломаными линиями, составленными из нескольких прямолинейных отрезков. Эти отрезки в большинстве случаев удаётся построить без громоздких вычислений при помощи некоторых простых правил. Кроме того, в логарифмической системе координат легко находить характеристики различных соединений звеньев, так как умножению и делению обычных характеристик соответствует сложение и вычитание ординат логарифмических характеристик.

За единицу длины по оси частот логарифмических характеристик берут декаду. Декада – интервал частот, заключённый между произвольным значением частоты ω и его десятикратным увеличением 10ω. Отрезок логарифмической оси частот, соответствующий одной декаде, равен 1.

На практике обычно используют:

- логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ);

- логарифмическую фазо-частотную характеристику (ЛФЧХ).

ЛАЧХ называется кривая, соответствующая двадцати десятичным логарифмам модуля АФЧХ системы, построенная в десятичном логарифмическом масштабе частот, то есть

L(ω)=20lgW(jω).				(2.11)

Её ординаты измеряются в логарифмических единицах – децибелах (дБ) или белах (Б). Если мощность одного сигнала больше (меньше) мощности другого сигнала в 10 раз, то они отличаются по мощности на 1 Бел.

При построении ЛФЧХ логарифмический масштаб применяется только для оси частот.

# ПРИМЕР РАСЧЁТА И ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

## Постановка задачи

Дана передаточная функция САУ

W(p)=k(T1p+1)(T2p+1)(T3p+1),				(3.1)

где k – коэффициент передачи, k =10;

Т1, Т2, Т3  – постоянные времени, Т1 = 1, Т2 = 2, Т3 = 3.

Требуется построить следующие частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, ВЧХ, МЧХ.

## Получение выражений для расчёта частотных характеристик

Раскроем скобки в передаточной функции (3.1)

W(p)=kT1p+kT2T3p2+(T2+T3)p+1.			(3.2)

Подставим в выражение (3.2) значения коэффициентов k1, Т1, Т2, Т3

W(p)=10p+106p2+5p+1.				(3.3)

Получим частотную передаточную функцию W(jω), заменив в выражении (3.3) р на jω:

W(jω)=10jω+106(jω)2+5jω+1

или

W(jω)=10+j10ω1−6ω2+j5ω.				(3.4)

Получим выражения для расчёта ВЧХ P(ω) и МЧХ Q(ω). Для этого необходимо освободиться от мнимой единицы в знаменателе. Так как (a+jb)(a−jb)=a2+b2, то, умножив числитель и знаменатель выражения (3.4) на комплексно-сопряжённый знаменатель, освободимся от мнимости в знаменателе:

W(jω)=10+j10ω1−6ω2+j5ω⋅1−6ω2−j5ω1−6ω2−j5ω=10−60ω2+50ω2−j50ω+j10ω−j60ω3(1−6ω2)2+25ω2=10−10ω2−j(60ω3+40ω)1+13ω2+36ω4		 (3.5)

После небольших преобразований выражение (3.5) можно записать в следующем виде:

W(jω)=10−10ω21+13ω2+36ω4+j−ω(60ω2+40)1+13ω2+36ω4.	(3.6)

На основе (3.6) имеем, что

P(ω)=10−10ω21+13ω2+36ω4,				(3.7)

Q(ω)=−ω(60ω2+40)1+13ω2+36ω4.				(3.8)

АЧХ А(ω) и ФЧХ (ω) определяются на основе P(ω) и Q(ω) по выражениям (2.7) и (2.8).

## Построение частотных характеристик

1. Построение частотных характеристик начинается с частоты ω =0. При ω =0:

P(ω)=10; Q(ω)=0; А(ω) = 10; ()= 0.

2. Заканчивается построение частотных характеристик при частоте ω = ∞, при которой P(ω)= 0; Q(ω)=0, так как раскрыв неопределённость вида ∞/∞ в выражениях (3.7) и (3.8) по правилу Лопиталя, получаем знаменатель равным ∞.

3. Определяются точки пересечения АФЧХ с мнимой осью. Для этого приравняем P(ω) к нулю:

10−10ω2=0, то есть ω=1.

Итак при частоте ω=1 АФЧХ пересекает мнимую ось.

4. Определяются точки пересечения АФЧХ с вещественной осью, то есть приравнивается к нулю Q(ω):

−ω(60ω2+40)=0;

Q(ω)=0, если ω=0;

Q(ω)=0, если −60ω2−40=0.

Решив последнее уравнение относительно ω, получаем, что ω=−4060, то есть получаются чисто мнимые корни. Отсюда делаем вывод, что АФЧХ только начинается на вещественной оси при ω=0 и заканчивается на ней при ω = ∞.

5. Определяются значения частотных характеристик в интервалах: (0;1) и (1;+∞). Значения частотных характеристик для частотного интервала приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Значение частотных характеристик в интервале

| ω | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(ω) | 10 | 8,73 | 6,09 | 3,7 | 2,01 | 1,15 | 0,32 | 0,05 |
| Q(ω) | 0 | -3,08 | -5,38 | -5,53 | -4,96 | -4,23 | -3,03 | -2,27 |
| А(ω) | 10 | 9,44 | 8,13 | 6,65 | 5,35 | 4,38 | 3,05 | 2,27 |
| (ω) | 0˚ | -24,8˚ | -41,4˚ | -56,2˚ | -67,9˚ | -74,5˚ | -84˚ | -88,7˚ |
| ω | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ∞ |
| P(ω) | 0 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,003 | -0,0001 | 0 |
| Q(ω) | -2 | -1,24 | -0,89 | -0,57 | -0,34 | -0,1 | -0,08 | 0 |
| А(ω) | 2 | 1,24 | 0,89 | 0,57 | 0,34 | 0,17 | 0,08 | 0 |
| (ω) | -90˚ | -92,7˚ | -93,2˚ | -95˚ | -97,8˚ | -98,5˚ | -99,5˚ | -180˚ |

АФЧХ приведена на рисунке 3.1; АЧХ и ВЧХ – на рисунке 3.2; МЧХ – на рисунке 3.3; ФЧХ – на рисунке 3.4.

Рисунок 3.1 – Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ)

Рисунок 3.2 – Вещественная частотная характеристика (ВЧХ) и амплитудная частотная характеристика (АЧХ)

Рисунок 3.3 – Мнимая частотная характеристика (МЧХ)

Рисунок 3.4 – Фазовая частотная характеристика (ФЧХ)

# МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

## Методика построения ЛАЧХ

1. Определяются сопрягающие частоты:

ω1=1T1;ω2=1T2;…;ωn=1Tn.				(4.1)

Полученные значения откладываются на оси частот в логарифмическом масштабе (lgω1,lgω2, …,lgωn).

2. На начальном интервале частот ωi<ω1 наклон ЛАЧХ зависит от вида системы:

- если система статическая, то в интервале частот ωi<ω1 откладывается горизонтальная прямая проходящая на расстоянии 20lgk дБ от логарифмической оси частот;

- если система астатическая (полином в знаменателе передаточной функции W(p) имеет нулевые корни), то в интервале частот ωi<ω1 проводится прямая с отрицательным наклоном –20v дБ/дек, где v – степень астатизма системы (число нулевых корней знаменателя передаточной функции), через точку с координатами (lg1, 20lgk), т.е. (0, 20lgk);

- если система с нулевыми нулями (полином в числителе передаточной функции W(p) имеет нулевые корни), то в интервале частот ωi<ω1 проводится прямая с положительным наклоном +20λ деб/дек, где λ – число нулевых корней числителя передаточной функции, через точку с координатами (lg(1/k), 0).

3. После каждой сопрягающей частоты ω2, …,ωn наклон ЛАЧХ L(ω) меняется в зависимости от того, какому звену принадлежит сопрягающая частота. В итоге получается асимптотическая ЛАЧХ в виде ломаной прямой.

4. При необходимости более точного построения точки ЛАЧХ в окрестностях точек излома корректируются значения L(ω) с использованием специальных таблиц поправок, приведённых в [1-5].

Примечание: ЛФЧХ строится так же, как и  ЧХ, но при этом используется логарифмический масштаб частот.

## Пример построения ЛАЧХ статической САР

Дана передаточная функция статической системы:

W(p)=k(T1p+1)(T2p+1)(T3p+1),					(4.2)

где k=10; Т1=0,1; Т2=0,5; Т3=0,05.

Построить асимптотическую ЛАЧХ для статической системы.

Для построения ЛАЧХ воспользуемся формой представления комплексного числа в соответствии с формулой Эйлера:

a+jb=cejϕ,					(4.3)

где c=a2+b2; ϕ=arctgba.

Найдём частотную передаточную функцию:

W(jω)=k(1+jT1ω)(1+jT2ω)(1+jT3ω)			(4.4)

или с учётом (4.3)

W(jω)=k1+T12ω2⋅ejarctgωT11+T22ω2ejarctgωT21+T32ω2ejarctgωT3.	(4.5)

Тогда модуль частотной передаточной функции

W(jω)=k1+T12ω21+T22ω21+T32ω2.			(4.6)

Отсюда имеем, что

L(ω)=20lgW(jω)=20lgA(ω)=20lgk+20lg1+T12ω2−−20lg1+T22ω2−20lg1+T32ω2.   (4.7)

Определим сопрягающие частоты:

ω1=1T1=10,1=10, lgω1=1;

ω2=1T2=10,5=2, lgω2≈0,3;

ω3=1T3=10,05=20, lgω3≈1,3.

Отложим значения частот на оси частот в логарифмическом масштабе, как показано на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Пример ЛАЧХ статической САУ

Так как система статическая, то в интервале частот ω<ω2 проводится горизонтальная прямая  на расстоянии 20lgk дБ от логарифмической оси частот

20lgk=20lg10=20 дБ				(4.8)

до пересечения с ординатой, проходящей через частоту ω2 (точка А).

Так как частота ω2 принадлежит звену с отрицательным наклоном, то из точки А проводится прямая с наклоном –20дБ/дек до пересечения с ординатой через частоту ω1 (точка В). Наклон –20дБ/дек получается при соединении точек с координатами (0, 20lgk) и (1,0) на рисунке 4.1 линия 1.

Частота ω1 принадлежит звену с положительным наклоном 20дБ/дек, поэтому в интервале частот от ω1 до ω3 получим горизонтальную прямую (отрезок ВС).

Частота ω3 принадлежит звену с отрицательным наклоном –20дБ/дек, поэтому L(ω) дальше пойдёт под наклоном 20дБ/дек из точки С.

## Пример построения ЛАЧХ астатической САР

Дана передаточная функция астатической системы:

W(p)=k(T1p+1)2p(T2p+1),					(4.9)

где k=10; Т1=0,05; Т2=0,5.

Построить ЛАЧХ для астатической системы первого порядка.

Примечание: Формально степень астатизма САР определяется степенью переменной р в знаменателе передаточной функции. Так как в примере р в первой степени, значит рассматриваемая САР имеет астатизм первого порядка.

Аналогично предыдущему примеру найдём W(jω) и W(jω).

W(jω)=k(1+jT1ω)2jω(1+jT2ω)=k1+T12ω2⋅ejarctgωT12ω⋅ej901+T22ω2ejarctgωT2.	(4.10)

Отсюда

W(jω)=k1+T12ω22ω1+T22ω2.				(4.11)

Тогда

L(ω)=20lgW(jω)=20lgA(ω)==20lgk+20lgω+40lg1+T12ω2−20lg1+T22ω2.	(4.12)

Определим сопрягающие частоты:

ω1=1T1=10,05=20, lgω1≈1,3;

ω2=1T2=10,5=20, lgω2≈0,3.

Отложим их на оси частот в логарифмическом масштабе, как показано на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Пример ЛАЧХ для астатической САР

На участке частот ω<ω2 проводим прямую с наклоном –20дБ/дек через точку с координатами (0; 20lgk). Масштаб наклона – 20деб/дек показан линией 1, так как 20lgk=20lgω, а значит lgω= lgk= lg10=1.

На участке частот (ω1;ω2) проводится прямая с наклоном –40 деб/дек, так как звено с частотой имеет отрицательный наклон –20 деб/дек. Масштаб наклона – 40деб/дек показан линией 2.

На участке частот (ω2;∞) L(ω) имеет наклон –20деб/дек, так как звено с частотой ω2 имеет положительный наклон +20деб/дек.

## Пример построения ЛАЧХ САР с нулевыми корнями 
в числителе передаточной функции.

Дана передаточная функция:

,				(4.13)

где k=10; Т1=0,05; Т2=0,5.

Найдём  и .

(4.14)

Отсюда

(4.15)

Тогда

L(ω)=20lgW(jω)=20lgk+20lgω−20lg1+ω2T22−−20lg1+ω2T12	(4.16)

Определим сопрягающие частоты:

и отложим их на оси частот в логарифмическом масштабе (рис.4.3).

На участке частот ω < ω1 проводим прямую с наклоном +20деб/дек через точку с координатами (-1;0) до ординаты ω1 (точка А). Эти координаты находим исходя из уравнения:

20lgk+20lg ω =0; или 20lgk= -20lg ω =0, отсюда lg ω= -lgk= lg.

Так как k=10, то имеем lg ω = -1.

Рисунок 4.3 – Пример ЛАЧХ для САР с нулевыми корнями уравнения в числителе (λ =1).

На участке (ω; ω1) проводим прямую с нулевым наклоном (отрезок АВ), т.к. звено с частотой ω1 имеет положительный наклон +20деб/дек.

На участке (ω2;∞) L(ω) имеет наклон -20деб/дек , т.к. звено с частотой ω2 имеет отрицательный наклон -20деб/дек.

# ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с частотными характеристиками САУ и её звеньев и методикой их построения.

2. Построить амплитудно-фазовую частотную характеристику по передаточным функциям, приведённым в табл.5.1 и значениям их параметров из табл.5.2 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем.

Таблица 5.1 – Передаточные функции

| Номер передаточной функции | Передаточная функция |
| --- | --- |
| I | W1(p)=k(1+T1p)ℓ(1+T2p)m(1+T3p) |

Продолжение таблицы 5.1

| Номер передаточной функции | Передаточная функция |
| --- | --- |
| II | W2(p)=k(1+T1p)ℓp(1+T2p)(1+T3p) |
| III | W3(p)=kp(1+T1p)(1+T2p)m(1+T3p) |
| IV | W4(p)=k(1+T1p)(1+T2p)m(1+T3p)n |

3. Построить одну из частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ, ВЧХ, МЧХ), в соответствии с вариантом, заданным преподавателем.

4. Ознакомиться с логарифмическими частотными характеристиками и методикой их построения.

5. Построить ЛАЧХ в соответствии с заданным преподавателем вариантом по данным, приведённым в табл. 5.1 и 5.2.

Таблица 5.2 – Параметры передаточной функции

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер W(p) | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Тип ЧХ | АЧХ | ФЧХ | ВЧХ | МЧХ | АЧХ | ФЧХ | ВЧХ | МЧХ | АЧХ | ФЧХ | ВЧХ | МЧХ |
| k | 10 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Т1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1 | 2 | 2,4 | 5 |
| Т2 | 2 | 1 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 3 | 2 |
| Т3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,3 | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2 |
| ℓ | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| m | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| n | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |

6. Оформить и защитить отчёт по лабораторной работе.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- В чём достоинство частотных характеристик?

- Что характеризует фазовая частотная характеристика?

- Как получается частотная передаточная функция?

- В чём состоит достоинство логарифмических частотных характеристик?

- Как получается модуль частотной передаточной функции при построении ЛАЧХ?

- Что такое декада?

- В чём особенность построения ЛФЧХ?

Составители

Галина Алексеевна Алексеева

Иван Владимирович Чичерин

Расчет и построение частотных характеристик 
систем автоматического управления

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине

"Информационная теория управления" для студентов
направления подготовки бакалавров 230400.62
"Информационные системы и технологии"
профиль "Информационные системы и технологии"

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать   Формат 6084/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л.

Тираж    экз. Заказ

ГУ КузГТУ. 650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ КузГТУ. 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4 А.