Задание № 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

РАСЧЕТ И ВЫБОР СТАЛЬНОГО КАНАТА ( МУ 3440)

Цель работы: ознакомиться с конструкцией и классификационными признаками стальных канатов, научиться выбирать их тип и выполнять расчет на прочность (осуществлять выбор канатов).

Номер задания (таблица 1.1) выдается преподавателем и содержит в себе два числа: первое число – номер схемы запасовки каната (рисунок 1.1), второе – номер варианта исходных данных (таблица 1.2).

Основные теоретические сведения (наделяем наш канат какими-то свойствами)

Выбираем канат с линейным контактом проволочек (ЛК-О, ЛК-Р, ЛК-РО, ЛК-3), так как они имеют лучшее заполнение сечения, они более гибки и износостойки (их срок службы на 30…100 % выше, чем канатов с точечным контактом). При той же разрывной нагрузке они имеют меньший диаметр по сравнению с канатами с точечным контактом проволок (ТК). Однако канаты с точечным контактом проще в изготовлении и дешевле.

Таблица 1.1 – Номера вариантов заданий

|  |  | Последний номер шифра (зачетной книжки) студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |

Добавляем в исходные данные режим работы средний (C) – соответствует группе режима работы механизма подъема 4М или 5М.

Рисунок 1.1 – Схема запасовки каната №8 одинарного полиспаста (всего одна ветвь поступает на барабан) или еще бывает сдвоенный полиспаст

Схем запасовки каната для одинарных и сдвоенных полиспастов (количество ветвей на которых подвешен груз равно кратности полиспаста и показывает величину выигрыша в силе): 1 – ось барабан; 2 – барабан; 3 – одна ветвь одинарного полиспаста поступающая на барабан; 4 – обводной блок (одна шт.); 5 – одна из ветвей каната на которых подвешен груз; 6 – крюковая подвеска; 7 – крюк;

8 – подвижный блок полиспаста в крюковой обойме (три шт.); 9 – неподвижные блоки полиспаста установки верхних блоков (две шт.); 10 – крепление каната к подвеске; 11 – одна из двух ветвей сдвоенного полиспаста поступающая на барабан; 12 – гладкий ненарезной средний участок барабана (только при сдвоенном полиспасте); 13 – один из двух нарезных участков барабана; 14 – уравнительный блок (обычно располагается поперек)

Таблица 1.2 – Варианты исходных данных

| Номер варианта | Грузоподъемность Q, т | Тип крана | Тип барабана | Число слоев навивки | Условия работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 20,0 | П | ГЛ | 2 | Н |

В механизмах подъема лучше принять канаты с линейным контактом проволок. Канаты типа ТК применяются в тех случаях, когда нет перегибов (растяжка стрел вантовых кранов; несущие канаты кабельных кранов).

Оптимальное число прядей в канате – выбираем шетипрядный канат  – число прядей –  6, (8) (наиболее распространенные конструкции). Однако есть канаты с числом прядей 1; 3; 8; 18.

Количество проволок в прядях может быть различным. Выбираем это число исходя из следующих условий. Чем больше число проволок, тем более гибкий канат. Увеличение числа проволок вынуждает уменьшать их диаметр, что делает канат менее износостойким. При большом числе перегибов каната (более 4) лучше брать канаты с большим числом проволок в пряди – 36 или 37, а при малом числе перегибов (до 4) берут канаты с меньшим числом проволок в пряди – 19 или 25.

Канаты бывают с органическим и металлическим сердечником. Выбираем металлический сердечник, который используется в канатах типа ЛК при многослойной навивке (2 слоя согласно исходным данным) навивается на барабан, а также подходит для канатов работающих при высоких температурах.

В грузолюдских канатах применяется проволока высшей марки (В), в грузовых канатах – первой марки (I). Примем, предполагая кран грузоподъемный (не для подъема людей), первую марку (I).

В канатах, работающих в нормальных, влажных и агрессивных условиях проволоки покрываем цинком.

Направление свивки (правое, левое) имеет значение только для гладких барабанов и одинарных полиспастов (рисунок 1.2). Для нашего одинарного полиспаста имеет значение направления свивки.

Рисунок 1.2 – Выбранный тип каната имеющий одностороннее правое направлению свивки

В зависимости от заданного направления укладки каната на барабан направление свивки надо выбирать так, чтобы канат при наматывании на барабан дополнительно подкручивался. Определить направление подкручивания можно по схеме на рисунке 1.3.

При движении витков по стенке барабана с права на лево канат в сечении, располагаемом на верхней части барабана, будет подкручиваться в направлении по часовой стрелки (рисунок 1.3, а). Мысленно расположив сечение каната в горизонтальной плоскости (рисунок 1.3, б) определяют направление навивки, которое должно совпадать по направлению с направлением вращения. В данном случае это правая свивка.

Рисунок 1.3 – Схема к определению направления свивки каната

По сочетанию направлений свивки элементов каната различают канаты с односторонней, крестовой и комбинированной свивкой (рисунок 1.2). Канаты односторонней свивки имеют более ровную поверхность, площадь сечения в них заполнена лучше, они более гибки и долговечны, однако склонны к раскручиванию и поэтому не пригодны к подвешиванию груза на одной ветви. Принимаем для нашей схемы одинарного полиспаста со множеством ветвей и небольшим (менее двух слоев на барабане) – достаточно односторонней свивки.

Для схемы № 9 (одна ветвь каната) принимаем крестовую или комбинированную свивку (некрутящейся канат).

Канаты крестовой и комбинированной свивки благодаря большой структурной плотности (недеформируемости) лучше применять при многослойной навивке (более двух слоев на барабан).

Механические свойства проволки характеризуются пределом прочности их материала. Наибольшее распространение имеют канаты с σв=1400…2500 МПа (неизвестно пока). Применение проволок с более низким пределом прочности приводит к увеличению диаметра каната. Выбираются позже при определении диаметра каната.

Полное обозначение каната складывается из отдельных условных обозначений, соединенных дефисом:

,

где 1 – цифровое значение диаметра каната, мм; 2 – обозначения назначения каната 
(ГЛ – грузолюдской или Г – грузовой); 3 – обозначение механических свойств проволок         (В – высшая, I – первая или II – вторая); 4 – обозначение вида покрытия поверхности проволок (Л – оцинкованная проволка для легких условий работы; ОС – для средних условий, ЖС – для жестких условий и если проволка светлая, то обозначение не ставится); 5 – обозначение направления свивки (Л – левая свивка и если свивка правая, то обозначение не ставится); 6 – обозначение сочетания направлений свивки проволок в прядях (О – односторонняя свивка и если свивка крестовая, то обозначение не ставится); 7 – обозначение способа свивки (Р – раскручивающиеся, Н – нераскручивающиеся); 8 – цифровое значение расчетного предела прочности проволок на разрыв, МПа; 9 – номер ГОСТа на выбранный тип каната.

Пример условного обозначения каната:

КАНАТ 16,0–Г–I–Л–O–Р–1770–ГОСТ 7669–80.

Табличное значение из ГОСТ→ 165 = F ≥ FК ZP =  кН,

где F – разрывное усилие каната в целом, Н, выбирается по таблицам;

Fk  – наибольшее натяжение каната с учетом к.п.д. полиспаста и направляющих блоков (рассчитывается ниже), Н;

Zp – минимальный коэффициент использования каната, принимается по таблицам 1.4, 1.5.

Наибольшее натяжение каната

кН

где N = 1– число ветвей каната, навиваемых на барабан одинарного полиспаста (или N = 2 для сдвоенных);

g = 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2;

– кратность полиспаста (передаточное отношение);

- количество ветвей на которых подвешен груз;

ηп – КПД полиспаста (определяется ниже);

ηбл – КПД направляющего блока;

п = 1– число направляющих (обводных блоков) блоков в одинарном полиспасте (или n = 0 для сдвоенного полиспаста).

Таблица 1.4 – Коэффициенты использования канатов Zp

| Группа режима рабочего механизма |  | Zp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По ИСО 4301/1 | По ГОСТ 25835 | Подвижные канаты | Неподвижные канаты |
| М1 | 1М | 3,15 | 2,5 |
| М2 | 2М | 3,35 | 2,5 |
| М3 | 3М | 3,55 | 3,0 |
| М4 | 4М | 4,00 | 3,5 |
| М5 | 5М | 4,50 | 4,0 |
| М6 | 6М | 5,60 | 4,5 |
| М7 | 7М | 7,10 | 5,0 |
| М8 | 8М | 9,00 | 5,0 |

Таблица 1.5 – Коэффициенты использования канатов Zp для стреловых самоходных кранов

| Подвижные канаты |  |  |  |  |  |  | Неподвижные канаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъём груза |  | Подъём-опускание стрелы |  | Телескопирование |  | Монтаж | Эксплуа- тация | Монтаж |
| Группа режима механизма | Zp | Группа режима механизма | Zp | Группа режима механизма | Zp |  | Zp |  |
| М3 | 3,55 | М3 | 3,35 | М1 | 3,15 | 3,05 | 3,0 | 2,73 |
| М4 | 4,00 | М4 | 3,55 | М2 | 3,35 | 3,05 | – | – |
| М5 | 4,50 | М5 | 3,55 | М1 | – | – | – | – |

КПД полиспаста

,

Для схемы №9, 11 примем КПД полиспаста .

где  – КПД блока (для блоков на подшипниках качения при хорошей смазке = 0,98).

Порядок выполнения работы

- Учитывая исходные данные, выбрать тип каната.

- В соответствии с заданной схемой запасовки каната (рисунок 1.1) определить тип и кратность полиспаста.

- Вычислить КПД полиспаста.

- Вычислить наибольшее натяжение каната.

- Определить необходимое разрывное усилие каната.

- По стандарту на принятый тип каната определить допустимый диаметр и дать полное обозначение каната.

- Определить минимально допустимые диаметры блоков и барабана для выбранного каната.

При выборе типа каната следует знать следующие конструктивные признаки:

- характер контакта проволочек в прядях;

- число прядей;

- число проволочек в прядях;

- тип сердечника;

- марку проволочек;

- покрытие проволочек;

- направление свивки;

- сочетание направлений свивки элементов каната;

- способ свивки;

- маркировочную группу проволочек.

А – кран автомобильный; Г – кран гусеничный; К – кран козловой; М – кран мостовой; П – кран пневмоколесный.

ГЛ – гладкий барабан; Ж – желобчатый барабан

Н – нормальные условия; В – повышенная влажность.