|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) Нижнетагильский технологический институт (филиал) Кафедра/департамент технологического образования |
| --- | --- |

Оценка__________________________

Руководитель курсового проектирования     Т.А.Рябоконь

Члены комиссии__________________

__________________

Дата защиты______________________

ОТЧЕТ

о курсовой работе

по теме: ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕДУКТОРА К ПРИВОДУ

Вариант №17б

Студент: Ялунин Е.С__________________________________           _____________________________

Группа: Т-303001__________________________________

Нижний Тагил

2022

|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) Нижнетагильский технологический институт (филиал) Кафедра/департамент технологического образования |
| --- | --- |

Задание

на курсовой проект/работу

Студент Ялунин Е.С_______________________________________________________

группа Т-303001__________________________

специальность/направление подготовки ТССН______________________________________

1. Тема курсового проекта/работы

Проектирование редуктора к приводу___________________________________________

2. Содержание проекта/работы, в том числе графических работ и расчетов

Расчеты, сборочный чертеж редуктора со спецификацией, деталирование сборочного чертеж(две детали)_____________________________________________________________

3. Дополнительные сведения

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. План выполнения курсового проекта/работы

| Наименование элементов проектной работы | Сроки | Примечания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчеты | 1.09.22-30.09.22 |  |  |
| Компоновка | 1.10.22-20.10.22 | Мм бумага |  |
| Сбороч. чертеж | 21.10.22-20.11.22 | А1 |  |
| Деталирование | 21.11.22-25.12.22 | А2,А3 |  |

Руководитель __________________________________ /__Рябоконь Т._А.__________/

|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) Нижнетагильский технологический институт (филиал) Кафедра/департамент технологического образования |
| --- | --- |

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу (проект)

Студент_Ялунин Егор Сергеевич_____________группа _Т-303001____________________

(фамилия имя отчество)

Тема курсовой работы / проекта Проектирование редуктора к приводу____

Модуль/дисциплина         Основы проектирование машин/ДМ и ОК

1. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам курсового проектирования результатам по дисциплине/модулю

___________соответствуют___________________________________________________

2. Оригинальность и самостоятельность выполнения работы курсовая работа выполнена самостоятельн_______________________________________________________________

3. Полнота и глубина проработки разделов: курсовая работа выполнена в полном обьеме________________________________________________________________

4. Общая грамотность и качество оформления текстового документа  и графических материалов: ошибки в расчетной и графической частях исправлены _________________________________________________________________________

5. Вопросы и замечания: к защите допущен    ____________________________________________________________________

6. Общая оценка работы ________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте:

Ф.И.О.________Рябоконь Т.А._____________________________________________

Должность     старший  преподаватель департамента ТО_______________________________

Место работы         НТИ(ф) УрФУ_________________________________________________

Уч. звание ___________________________Уч. степень _______________________________

Подпись ____Рябоконь ТА_______________                               Дата ________________

Задание на проект

Привод подвесного конвейера

1 - двигатель

2 - редуктор

3 - муфта МУВП

4 - цепная передача

Рис. 1.

Таблица 1

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Мощность ведомой звездочки P, кВт | 11 |
| Частота ведомой звездочки n,об/мин | 60 |
| Долговечность зацепа L, ч | 15000 |

1.Введение

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине.

Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение крутящего момента ведомого вала, по сравнению с ведущим.

Нам в нашей работе необходимо спроектировать зубчатый-цилиндрический редуктор для ленточного транспортера, а также подобрать двигатель, муфту. Редуктор состоит из разъемного чугунного корпуса, в котором помещены элементы передачи – валы, зубчатые колеса, подшипники, и пр.

Привод ленточного конвейера состоит из приводного вала, электродвигателя, зубчатый цилиндрический редуктор, муфты, приводного вала.

Цель работы является разработкой редуктора

Охарактеризуем его:

1.Одноступенчатый

2.Колесо-косозубое, шестерня-прямозубая

3. Цилиндрический

4. Горизонтальный

Достоинства:

1. Одно из главных преимуществ – это высокий коэффициент полезного действия. Принято считать, что КПД такого редуктора 98%
2. Сравнительно большая нагрузочная способность.

3. Довольно небольшой люфт выходного вала, обеспечивающий сравнительно высокую кинематическую точность.
4. Низкая рабочая температура, чему содействует один из самых высоких КПД. 
5. Возможность реверса, несмотря на передаточное число, другими словам – полное отсутствие такого явления, как самоторможение.

6. Стабильное функционирование при частых запусках и остановках агрегата, вместе с этим и при неравномерных нагрузках.

Недостатки:

1. Сравнительно небольшое передаточное число в режиме работы одной ступени. 
2. Издают при работе во много раз больше шума, чем цилиндры, в основе работы которых лежит червячный привод. 
3. К недостатку работы можно отнести и отсутствие у такового функции обратимости, а именно – самоторможения.

Содержание

Задание на проект………………………………………………………………4

Введение………………………………………………………………………...5

1. Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода.....8

2. Расчет закрытой зубчатой цилиндрической передачи……………………10

3. Расчет цепной передачи…………………………………………………….15

4. Расчет первого вала редуктора………………………………………….…21

5. Расчет подшипников первого вала по динамической грузоподьемности.29

6. Расчет второго вала редуктора……………………………………………..30

7. Расчет подшипников второго вала по динамической групоподьемности.37

8. Конструкционные размеры корпуса и крышки редуктора………………39

9. Расчет шпоночных соединений…………………………………...……….40

10. Расчет ведомого вала в сечений под зубчатым колесом на усталостью прочность……………………………………………………………..……….41

11. Смазка зацепления и подшипников………………………………………43

12. Выбор муфты…………………………………………...………………….44

13. Порядок сборки редуктора…………………………..…………………...45

Заключение…………..………………………………………………………..46

Библиографический список………………………………………………..…47

- Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода

  - Общий КПД привода

ηобщ=ηмуф*ηподш3*ηзак.цил.пер*ηцеп

Где ηзак.цил.пер=0,97 ; ηмуф=0,98 ; ηподш=0,99 ; ηцеп=0,98

ηобщ=0,98*0,993*0,97*0,98=0,9

1.2 Требуемая мощность электродвигателя

Ртреб=Рзвеηобщ кВт

Рзве=11 кВт-дана по условию

Ртреб=110,9=12,2 кВт

1.3 Выбор электродвигателя

Выбираю двигатель АИР160S2Y3

РДвиг=15 кВт           dдв=48мм         nсинх=1000обмин         nном= 720обмин

1.4 Передаточное число привода и его разбавка

nзве-дана по условию =>60обмин

uприв=nдвnзве=97060=16,2

uприв=uред*uцеп

uред=4,5 → uцеп=16,24,5=3,6     ∈2…4

1.5 Кинематический расчет привода

Таблица 2

| Nвала | n, об/мин | ω, c-1 | P , Вт | Т , Н*м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дв | 970 | 101,53 | 12200 | 120,16 |
| Ⅰ | 970 | 101,53 | 11836 | 116,57 |
| Ⅱ | 215,5 | 22,55 | 11366 | 504,03 |
| ⅠⅡцепь | 60 | 6,28 | 11000 | 1751,59 |

n1=nдв=970 об/мин

n2=n1uред=9704,5=215,5 об/мин

n3=n2uцеп=60 об/мин

ω1=π*n130

ω1=ωдв=3,14*97030=101,53 с-1

ω2=3,14*215,530=22,55 с-1

ω3=3,14*6030=6,28 с-1

Рдв=Ртреб=12200 Вт

Р1=Ртреб*ηмуфт*ηподш=11836 Вт

Р2=Ртреб*ηзак.цил.пер*ηподш=11366 Вт

Р3=11000 Вт

Тi=Рiωi

Тдв=Рдвωдв=12200101,53=120,16  Н*м

Т1=Р1ω1=11836101,53=116,57 Н*м

Т2=Р2ω2=1136622,55=504,03  Н*м

Т3=Р3ω3=110006,28=1751,59  Н*м

2. Расчет закрытой зубчатой цилиндрической передачи

2.1 Выбор материала шестерни и колеса

Принимаем: сталь 45(термообработка-улучшено)

HB1=269+3022=285,5 – для шестерни

HB2=235+2622=248,5 – для зубчатого колеса

2.2 Определим допускаемые контакты напряжений

σН=σmin*kHLSH

σlimb=2*HB1+70=2*285,5+70=641 МПа

σlimb=2*HB2+70=2*248,5+70=567 МПа

kHL=1 – коэффициент долговечности

Так как при долговечности L=15000ч, нагружение каждого зуба будет больше баз числа

σН1=641*11,13=567 МПа

σН2=567*11,13=501 МПа

σН=0,45*σН1+σН2=0,45*567+501=480,6 МПа

σН=501 МПа   - Меньшее значение

2.3 Допускаемые напряжение износа

σF=σFlimb0SF

Где σFlimb0=1,75* HBi

σFlimb0=1,75* 285,5=499,6 МПа

σFlimb0=1,75*248,5=434,9 МПа

SF=S'F*S»F

S'F=1,75

S»F=1

SF=1,75*1=1,75

σF1=499,61,75=285,5 МПа

σF1=434,91,75=248,5 МПа

2.4 Межосевое расстояние

aw≥Ka*uред+1*3Т2*103*КНВΨba*uред2*σН2

Где-   Ka=43;          KHB=1,3;         Ψba=0,4

aw≥43*4,5+1*3504,03*103*1,30,4*4,52*480,62

aw≥166 мм

Принимаем: aw=180 мм   ГОСТ 2185-66

2.5 Нормальный модуль зацепления

mn=0,01…0,02*aw=0,01…0,02*180=1,8…3,6

Принимаем: mn=2 мм     ГОСТ 9563-60

2.6 Число зубьев шестерни и колеса

Β=160 – для косозубых

z1=2⋅аw⋅cosβuред+1⋅mn=2⋅180⋅cos1604,5+1⋅2=31,4

z2=z1⋅uред=31,4*4,5=141,3

Принимаем: z1=32;   z2=142

2.7 Фактическая передаточное число

uред'=z1z2=14232=4,43

uред'-uредuред'*100%=4,43-4,54,43*100%=1,58%<4,5%

2.8 Определяем угол наклона зубьев β

Cosβ=z1+z2*mn2*aw=32+142*22*180=0,96

Β=arccos0,96=16,260

2..9 Основные размеры зубчатых колес

d1=mn⋅z1cosβ=2⋅320,96=66,6 мм

d2=mn⋅z2cosβ=2⋅1420,96=295,83 мм

d2=2*aw-d1=295.83 мм

ⅆa1=d1+2⋅mn=66,6+2⋅2=70,6 мм

ⅆa2=d2+2⋅mn=295,83+2⋅2=299,83 мм

ⅆf1=d1-2.5⋅mn=66,6-2,5⋅2=61,6 мм

ⅆf2=d2-2.5⋅mn=295,83-2,5⋅2=61.6 мм

b2=Ψba*aw=0,4*180=72 мм

b1=b2+5=77 мм

2.10 Силы зацепления

Ft=2⋅T1⋅103d1=2⋅116,57-10366,6=3503,6 Н

Fr=Ft⋅tgacosβ=3503,6*0,3640,96=1328 Н

Fa=Ft*tgβ=3503,6*tg16,280=1021,8 Н

2.11 Коэффициент шестерни по диаметру

Ψba=b1d1=7766,6=1,156

2.12 Окружная скорость колеса

V=ω1*d12000=101,53*66,62000=3,38 м/с

Передача низкой точности, n=9  2с,18

2.13 Проверка зубьев по контактным напряжениям

KH=KHβ*KHα*KHV

Где   KHβ=1,08;   KHα=1,17;    KHV=1

KH=1,08*1,17*1=1,26

σH=270awT2⋅103⋅kHuPед'+13b2⋅uPед'2=270180504,03*103*1,26*4,43+1342*4,432=402 МПа

Условие σH<σH выполняется

2.14 Проверка прочности зубьев по напряжением изгиба

KF=KFβ*KFV

Где  KFβ=1,06   KFV=1,11

KF=1,06*1,11=1,17

KFα=4,5+(1,5-1)(7-5)4*1,5=0,916

Yβ=1-16,28140=0,88

Числа зубьев эквивалентных цилиндрических колес

zV1=z1cosβ3=320,84=36,19→YFs1=3,76

zV2=z2cosβ3=1420,84=160,63→YFs2=3,60

Напряжение изгиба зубьев

σF1=Ft⋅kF⋅kFα⋅Yβ⋅YFs1b1⋅mn=3503,6*1,17*0,916*0,88*3,7677*2=80,7 МПа

σF2=Ft⋅kF⋅kFα⋅Yβ⋅YFs2b1⋅mn=3503,6*1,17*0,916*0,88*3,6077*2=82,6 МПа

Вывод: условие σH<σH выполняется, проверка зубьев колес по напряжением изгиба показала запас прочности.

3.Расчет цепной передачи

3.1 Определить шаг цепи

P≥2,83Т2*103*КэV*Z1*Pц

Кэ=Кд*Кс*Кθ*Крег*Кр

Кд=1,5;   Кc=1,5;    Кθ=1;   Крег=1,25;   Кр=1

Кэ=1,5*1,5*1*1,25*1=2,81

Кэ<3

Условие выполнено

n2=215,5 об/мин

Принимаю: Р=50,8 мм      Pц=21 Н/мм2

Z1=29-2*uцеп

Z1=29-2*3,6=21,8

Z1=22

V=1

P≥2,83504,03*103*2,811*22*21=40,67

Принимаем цепь: Пр-50,8-22700

3.2 Определить число зубьев ведомой звездочки

Z2=Z1*uцеп

Z2=22*3,6=79,2

Z2=80

Z2≤120

Условие выполнено

3.3 Определить фактическое передаточное число

uф=Z2Z1=8022=3,636

∆u=uф-uцепuцеп*100%≤4%

∆u=3,636-3,63,6*100%=0,01%≤4%

Условие выполнено

3.4 Определить оптимальное межосевое расстояние

a = (30…50) p

a=40*50,8=2032 мм

ар=ар=30…50

aр=40

3.5 Определить число звеньев цепи

lP=2aP+z2+z12+(z2-z1)/2πaP2

lP=2*40+80+222+80-222π402=338,29

lP=340

3.6 Уточнить межосевое расстояние

al=0,25lp-0,5z2+z1+lp-0,5z2+z12-8(z2-z12π)2

al=0,25340-0,5*102+340-0,580+222-8(582π)2=144,36

3.7 Определить фактическое межосевое расстояние

aф=ap*p

aф=40*50,8=2032 мм

3.8 Определить длину цепи

l=lp*p

l=340*50,8=17272 мм

3.9 Определить диаметры звездочек

Диаметры делительной окружности

Ведущая звездочка

d∂1=P/sin1800z1

d∂1=50,8/sin180022=356,95

Ведомая звездочка

d∂2=P/sin1800z2

d∂2=50,8/sin180080=1293,94

Диаметры выступов

Ведущей звездочки

Dе1=P(K+KZ1-0,31λ)

K=0,7      d1=14,27

Kz1=ctg180z1=6,95

Ведомой звездочки

Dе2=P(K+KZ2-0,31λ)

Kz2=ctg180z2=25,45

λ=P/d1

λ=50,8/14,27=3,55

Dе1=50,80,7+6,95-0,313,55=384,18 мм

Dе2=50,80,7+25,45-0,313,55=1323,98 мм

Диаметр окружности впадин

Ведущей звездочки

Di1=d∂1-(d1-0,175d∂1)

Di1=356,95-12,70-0,175356,95=347,55 мм

Ведомой звездочки

Di2=d∂2-(d1-0,175d∂2)

Di1=1293,94-12,70-0,1751293,94=1287,53 мм

Проверочный расчет

3.10 Проверка частоты вращения

n2≤n2

n2=15*103/p

n2=15*103/50,8=295,27 об/мин

215,5≤295,27

Условие выполнено

3.11 Проверить число ударов цепи о зубья звездочки

U≤U

U=4*z1*n2/(60*lp)

U=4*22*215,5/(60*340)=0,929

U=508/P=508/50,8=10

0,929≤10

Условие выполнено

3.12 Определить фактическую скорость цепи

υ=z1*p*n260*103

υ=22*50,8*215,560*103=4 м/c

3.13 Определить окружную силу, передаваемую цепью

Ft=pi*103υ

Ft=12,2*1034=3042,4 H

3.14 Проверка давление в шарнирах цепи

Pц=Ft*KэА≤Pц

А=d1b3

A=14,27*31,75=453 мм2

Pц=3042,4*2,81453=18,87 Н/мм2≤21 Н/мм2

Условие выполнено

3.15 Проверка прочности цепи

S≥S=10,8

S=FpFt*Kg+F0+Fυ

F0=Kf*q*a*g

Kf=6       q=9,7 кг     a=2,032 м      g=9,81 м/c2

F0=6*9,7*2,032*9,81=1160,15 Н

Fυ=q*υ2

Fυ=9,7*42=155,2 Н

S=227003042,4*1,5+1160,15+155,2=3,86

3.16 Определить силу давление цепи

F0n=Kв*Ft+2F0

F0n=1,1*3042,4+2*1160,15=5666,94 H

4. Геометрические размеры первого вала

Т.к.  uред=4,5>2,8   Выполняем первый вал в виде вала шестерни

Диаметр под муфту

dв1≥3T1*1030,2*τk                τk=25 МПа

dв1≥3116,57*1030,2*25=28,56 мм

Для двигателя АИР160S2Y3   dдв=48мм

dв1≈0,9*dдв=0,9*48=43,2 мм

dв1=45 мм

IМ=42 мм

Диаметр под подшипников

dn1=dв1+7…10=45+10=55 мм

Выбор подшипников

Таблица 2

| N | dn | D | B | C, кН | С0, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 33,2 | 18,6 |

I1=B2+b12+12=192+772+12=60 мм

I2=B2+35+IМ=192+35+42≈87 мм

Рис.2

4.2 Силы действующие на первый вал

Fr=1328 H

Fa=1021,8 H

Ft=3503,6 H

Ma1=Fa*d12=1021,8*66,62=34025,9 H*мм

FM1=50T1=50116,57=539,8 H

Рис.3

4.3 Построение эпюра для первого вала

В вертикальной плоскости

Реакция подшипников

M1=0→Fr*I1+Ma1+R2B*2*I1=0

R2B=Fr*I1-Ma12*I1=1328*60-34024,92*60=380 H

M2=-R1B*2I1+Fr*I1+Ma1=0

R1B=Fr*I1+Ma12*I1=1328*60+34024,92*60=947,5 H

F=0→R1B+R2B-Fr=1521,5+611-2132,4=0

Участок 𝛪

Рис.4

Мz1=0

MZ1-R1B*X1=0

MZ1=R1B*X1

X=0→MZ1=0 H*мм

X=60→MZ1=56850 H*мм

Участок 𝛪𝛪

Рис.5

Мz2=0

-MZ2+R2B*X2=0

MZ2=R2B*X2

X=0→MZ2=0 H*мм

X=60→MZ2=22800 H*мм

М1=0→Ft*I1+R2r*2I1-FM*2I2+I2=0

R2r=FM2I1+I2-Ft*I12I1=539,8120+86,5-3503,6*602*60=-822,89 H

M2=0→-R1r*2I1-Ft*I1-FM*I3=0

R1r=-Ft*I1-FM*I32*I1=-3503,6*60-539,8*872*60=-2143,155 H

F=0→R1B+R2B+Ft-FM=-2143,155-822,89+2963,8=0 H

Участок 𝛪

Рис.6

МУ1=0

Mу1-R1г*X1=0

X=0→Mу1=0 H*мм

X=60→Mу1=-128580 H*мм

Участок 𝛪𝛪

Рис.7

МУ2=0

Mу1-R1г*60+X2-Ft*X2=0

My1=R1r*60+X2+Ft*X2

X=0→Mу1=-2143*60=-128580 H*мм

X=60→Mу2=-2143,155*120+3503,6*60=-46962,6 H*мм

Участок 𝛪𝛪𝛪

Рис.8

Му3=0

-My3-FМ*X3=0

My3=-FM*X3

X=0→My3=0 H*мм

X=87→My3=-46962,6 H*мм

5. Расчет подшипника первого вала

По динамической грузоподъёмности

5.1 Суммарные реакции подшипников 1 и 2

F1=R12B+R12r=947,52+2143,1552=2343,26 H

F2=R22B+R22r=3802+822,892=906,39 H

5.2 Осевые составляющие радиальных реакции

Рис.9

5.3 Рассмотрим опору 𝛪

Fa2=0→X=1 ;Y=0

FЭ1=XVF1+YFa1*Kδ*KT=1*1*2343,2670*1,1*1=2577,58 H

5.4 Рассмотрим опору 𝛪𝛪

FaC0*103=1021,813,7*103=0,0745         e=0,19

FaV*F2                              Где V=1

FaV*F2=1021,81*906,39=1,127>e=0,19            X=0,56  ;   Y=2,30

FЭ2=XVF2+YFa1*Kδ*KT

FЭ2=(0,56*1*906,39+2,30*1021,8) *1,1*1=3143,49 H

5.5 Определяем долговечность подшипников

Lh=a1*a2*10660*n1*C*103FЭ2α

Где  a1=1  ;  a2=0,8  ;  α=3  ;  n1=970 об/мин

Lh=1*0,8*10660*970*255*1033143,493=7337550  Часов

L≈0,5*15000=7500  Часов

Lh>L

Вывод: подшипник 207 ГОСТ 8338-75 на первом валу.

6. Расчет второго вала редуктора

6.1 Геометрические размеры второго вала

Диаметр под шестерню:

dв2≥3T2*1030,2*tk                             dв2≥3504,03*1030,2*20                       dв2≥50,1 мм

Принимаем: dв2=50   мм

Диаметр под подшипника:

dn2=dв2+7…10=50+10=60 мм

Принимаем: dn2=60 мм

Выбор подшипников

Таблица 4

| N | dn | D | T | B | C, мм | C0, кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 60 | 110 | - | 22 | 57,0 | 31,0 |

dn=da2+5=60+5=65 мм-диаметр колеса

dбурц=dk+5=65+5=70 мм-диаметр бурта

I1-С первого вала=60 мм

I3=1,5*dв2=50*1,5=75 мм

Рис.10

6.2 Силы действующие на второй вал

Fr=1328 H

Fa=1021,8 H

Ft=3503,6 H

d2=295,83 мм

Ma2=Fa*d22=1021,8*295,832=151139,55 H*мм

Ftзве=3042,4 Н

Рис.11

6.3 Построение эпюра второго вала.

В вертикальной плоскости

Реакция подшипников:

MВ1=0→-Ftзве*75+Fr*60-Mа+R4B*120=0

R4B=2497 H

MВ2=0→-Ftзве*195-Fr*60-Mа-R3B*120=0

R3B=-6867,4 H

Проверка:

F=0→R3B+R4B+Fr+Ftзве=0

Участок 𝛪

Рис.12

Мz=0

Mz=Ftзве*X1=0

X=0→Mz=0 H*мм

X=75→Mz=228180 H*мм

Участок 𝛪𝛪

Рис.13

Мz2=0

Mz2=R3в*X2+75+X2*Ftзве

X=0→Mz1=228180 H*мм

X=60→Mz2=-1320 H*мм

Участок 𝛪𝛪𝛪

Рис.14

Мz3=0

MZ3=R4B*X3

X=0→MZ3=0 H*мм

X=60→MZ3=149820 H*мм

В горизонтальной плоскости

Реакция подшипников:

MВ3=0→-Ft*60+R4B*120=0

R4B=1751,8 H

MВ4=0→-Ft*60+R3B*120=0

R3B=1751,8 H

Проверка:

F=0→R3B+R4B-Ft=0

Участок 𝛪

Рис.15

Мz=0

Mz=R3в*X1

X=0→Mz=0 H*мм

X=60→Mz=105110 H*мм

Участок 𝛪𝛪

Рис.16

Мz2=0

Mz2=R4в*X2

X=0→Mz2=0 H*мм

X=60→Mz2=105110 H*мм

7 Расчет подшипника второго вала

По динамической грузоподъёмности

7.1 Суммарные реакции подшипников 1 и 2

F3=R32B+R32r=6867,42+1751,82=7087,31 H

F4=R42B+R42r=24972+1751,82=3050,21 H

7.2 Осевые составляющие радиальных реакции

Рис.17

7.3 Рассмотрим опору 𝛪V

Fa4=0→X=1 ;Y=0

FЭ4=XVF4+YFa4*Kδ*KT=1*1*3050,21+0*1,1*1=3355,21 H

7.4 Рассмотрим опору 𝛪𝛪𝛪

FaC0*103=1021,831,0*103=0,0329         e=0,19

FaV*F3                              Где V=1

FaV*F3=1021,81*7087,31=0,144<e=0,22            X=1  ;   Y=0

FЭ3=XVF3+YFa*Kδ*KT

FЭ3=(1*1*7087,31+0*1021,8) *1,1*1=7796,04 H

7.5 Определяем долговечность подшипников

Lh=a1*a2*10660*n2*C*103FЭ3α

Где  a1=1  ;  a2=0,8  ;  α=3  ;  n1=215,5 об/мин

Lh=1*0,8*10660*215,5*255*1037796,043=2165160  Часов

L≈0,5*15000=7500  Часов

Lh>L

Вывод: подшипник 212 ГОСТ 33-79 на второй валу.

8 Конструктивные размеры корпуса и крышки редуктора

8.1 Толщина стенки корпуса и крышки редуктора расчет ведем по С.А.Черневский

𝛿=0,025*180+5=9,5 мм

δ1=0,02*aw+5=0,02*180+5=8,6 мм

Принимаем: δ1=9 мм

8.2 Диаметры фундаментные болты

d1=0,03…0,036*aw+12=17,4…18,48 мм

Принимаем болты М20

8.3 Диаметры стяжных болтов

d2=0,7…0,8*d1=14…16 мм

Принимаем болты М16

8.4 Диаметры штифтов

d3=0,5…0,6*d1=10…12 мм

Принимаем Ø 10

9. Расчет шпоночных соединений

Устанавливаем на валы редуктора призматические шпонки исполнение 1 ГОСТ 23360-78

9.1 Шпонка под муфту

dв1=45 мм→b=14 мм  ;   h=9 мм    ;   t1=5,5 мм

Iшп=Iдет-10=58-10=48 мм

T1=116,57 Н*м

σсм1=2*T1*103dв1*h-t1Iгост-b=2*116,57*10345*9-5,550-14=41,11 МПа

Условие σсм1<σ выполняется, принимаем  шпонка 14х9х50

ГОСТ 23360-78

9.2 Шпонка под зубчатое колесо второго вала

dк=65 мм→b=20 мм  ;   h=12 мм    ;   t1=7,5 мм

Iшп2=Iдет-10=72-10=62 мм→63 мм

T2=504,03 Н*м

σсм2=2*T2*103dк*h-t1Iгост-b=2*504,03*10365*12-7,563-20=80,14 МПа

Условие σсм2<σ выполняется, принимаем  шпонка 20х12х63

ГОСТ 23360-78

9.3 Шпонка под звездочку цепной передачи

dв2=50 мм→b=16 мм  ;   h=10 мм    ;   t1=6 мм

Iшп=Iдет-10=75-10=65 мм→63 ММ

T2=504,03 Н*м

σсм3=2*T2*103dв2*h-t1Iгост-b=2*504,03*10350*10-663-16=107 МПа

Условие σсм3<σ  выполняется, принимаем  шпонка 16х10х63

ГОСТ 23360-78

10. Расчет ведомого вала в сечение под зубчатым колесом на усталостную прочность

10.1 Назначим для ведомого вала сталь 45 с термообработкой нормализация

HB=190,  σВ=570 МПа               1, С,36. Табл 3,3

Рассчитаем предел усталостной прочности материала для симметричного цикла

δ1=0,43*σВ=570=245 МПа

τ1=0,58*σ1=0,58*245=142 МПа

10.2 Суммарный изгибающий момент в сечение под колесом

М=Мz2+Мy2=1498202+1051102=183014 Н*мм

10.3 Осевой и полярный момент сопротивления сечения вала

WZ=πd3k32-bt1dk-t122dk=23132,67 мм3

WP=πd3k16-bt1dk-t122dk=50080,25 мм3

10.4 Амплитуда и среднее значение цикла нормальных напряжений изгиба

σm=0

σa=σmax=MWZ=18301423132,67=7,91 МПа

10.5 Амплитуда и среднуу значение касательного напряжения качения

τa=τm=τmax2=T2*1032*WZ=504,03*1032*50080,25=5,03 МПа

10.6 Коэффициенты запаса усталостной прочности по нормальным и касательным напряжениям

Sσ=σ-1Kδεδσa+Ψσ*σm=24510,79*7,91+0,15*0=24,469

Где Ψσ=0,15-коэффициент пропорциональности

Kδ=1-коэффициент концентрации                1, С.165 , табл 8,5

εδ=0,79-масштабный фактор                           1, С, 165, табл 8,8

Sτ=τ-1Kτεττa+Ψτ*τm=1421,440,70*5,03+0,1*5,03=13,087

Где Ψτ=0,1-коэффициент пропорциональности

Kτ=1,44-коэффициент концентрации                1, С.165 , табл 8,5

ετ=0,70-масштабный фактор                           1, С, 165, табл 8,8

10.7 Результирующий коэффициент усталости прочности

S=Sσ*SτSσ2+Sτ2=24,469*13,08724,4692+13,0872=11,55

Вывод: S>S→11,55>2 выполняется следовательно вал сконструирован правильно и микротрещины в результате переменных напряжений образовываться не будут.

11. Смазка зацепления и подшипников

V=3,38 м/с больше 1 м/с

Принимаем непрерывное смазывание жидким маслом катерным прокатным способом. Масло заливают внутрь корпуса редуктор, в следствии чего колеса погружаются в масло на высоту зуба. Колеса при вращение увлекают масло, разбрызгивая его внутри колеса, смазывая также подподшипники.

ΣН=402 Мпа

Принимаем кинематическую вязкость

η=32*103 м2/с                                     1, С.248, табл 10,8

Выбираем сорт смазки масла

N-40A     ГОСТ 20799-88

Объем масла

V=0,5*12,2=6,1 л

Уровень масла

hmin≤h≤hmax

Где  hmin=2,25*m=2,25*2=4,5 мм-высота зуба

hmax=0,25*d2=0,25*295,83=73,95 мм

4,5 ≤ h ≤ 73,95

12 Выбор муфты

12.1 Для соединения быстроходного редуктора с валом электродвигателя принимаем упругую втулочно-пальцевую муфту ГОСТ-20424-93

12.2 Определяем расчетный вращающий момент муфты

Тм=К*Т1

Где К=1,1…1,4 – коэффициент режима работы

ТМ=1,2*116,57=139,88 Н

Принимаем муфту упругую втулочно=пальцевую ГОСТ 21424-93 с посадочным диаметром на электродвигатель dв1=45 мм

Тном=500 Н*м               ;   D=170 мм не более   ;    IM=42 мм

Упругие втулочно-пальцевые муфты(МУВП) получили широкое распространение благодаря относительно простоте конструкции и удобности замены упругих элементов, их применение целесообразно при усталостных соединениях изделия большой жесткости.

13. Порядок сборки редуктора

Сборку производят в соответствии со сборочным чертежом редуктора, начиная с узлов вала.

На ведущий вал насаживают шарикоподшипник предварительно нагретый в масле. В ведомой вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала, затем надевают распорную втулку и устанавливают шарикоподшипники, также нагретых в масле.

Собранный вал укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая поверхность стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух штифтов, затягивают уплотнитель, и проверяют проворачивание валов. На конце вала закладывают шпонку, устанавливают звездочку и закрепляют ее торцевым креплением винт торцевого крепления стопорят, ввертывают пробку масло пускателя, заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие закрепляют крышку болтами.

Собранный редуктор обкатывают и проверяют испытанию на стенде по программе устанавливаемой технической условиями.

Заключение

Проверочные расчеты

- Зубья шестерни и колеса проверены по конкретным напряжениям изгиба

σн=402 Мпа < σн=480,6 МПа

σF1=80,7 Мпа < σF1=285,5 МПа

σF2=82,6 Мпа < σF2=248,5 МПа

- Для валов построены эпюры крут и изгиб момента

- Определили долговечность подшипников редуктора

Lh1=7337550 Час ≫ L=7500 час

Lh2=2165160 Час ≫ L=7500 час

- Рассчитали шпонки на сжатие

σсм1=41,11 Мпа < σ=70 МПа

σсм2=80,14 Мпа < σ=110 МПа

σсм3=107 Мпа < σ=110 МПа

- Произвели расчет на усталостную прочность для ведомого вала

S=11,55 > S=2

В редукторе использованы стандартные изделия: подшипники, шпонки, болты, штифты.

Редуктор может быть использован в отросли народного хозяйства, металлургия, сельское хозяйство.

Библиографический список

- Чернавский, К. Н. Курсовое проектирование деталей машин: учеб, пособие / С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин. – Изг-у 2-е, перераб. И дополн. -Москва: ИНФРА-М, 2012. – 414 с.

- Чернилевский Д. В. Курсовое проектирование дедали машин и механизмов: учеб. Пособие. -М.: Высш. Школа, 1980. – 238 с.

- Шейнблин, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин: учеб, пособие. Изг-е 2-е, перераб. И дополн. – Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 454 с.