Задание 2

Вариант задания – 0.

Задача 2.1.3.  Разработать схему логического блока на ИС ТТЛ для управления силовым электромагнитом от трех датчиков: фотоэлектрического (Rвых=10 кОм), индукционного (Rвых=100 Ом) и герконового. Работа схемы должна осуществляться в соответствии с заданной логической функцией (табл. 2). Синтез схемы управления и выбор типов логических элементов (ЛЭ) произвести из условия минимального числа корпусов ИС. Представить таблицу состояний (истинности) логического блока.

Предусмотреть устройства согласования ЛЭ с источниками сигнала и нагрузкой, выбрать тип согласующих транзисторов и рассчитать сопротивления резисторов при заданных значениях напряжения питания электромагнита Uп=36 B и сопротивления Rэм(табл. 2).

Таблица 2

| Вариант | Логическая функция | Rэм, Ом |
| --- | --- | --- |
| 0 | y=xг⋅(xфxи+y) | 15 |

Решение

- Синтез общей логической схемы управления.

При синтезе схемы управления целесообразно использовать законы Де Моргана, что позволяет привести несколько ЛЭ к одному виду (базису) и применить для них один тип корпусов микросхем.

y=xг⋅(xфxи+y).

Общая схема управления представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Синтез системы управления из универсальных ЛЭ.

Соберем схему на элементах 2 ИЛИ-НЕ. Для этого выбираем микросхему ТТЛ модели К555ЛЕ1 (4 элемента 2ИЛИ-НЕ) [2]. Нумерация выводов и структура микросхемы показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Преобразуем функцию управления по правилу Де-Моргана:

y=xг⋅(xфxи+y)=xг+(xф+Xи+y).

Схема управления на универсальных элементах 2ИЛИ-НЕ представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Как видно, для реализации схемы достаточно использовать две микросхемы К555ЛЕ1.

Построим таблицу состояний схемы (Таблица 3)

Таблица 3

| Хг | Хф | Хи | Yt | Yt+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Продолжение таблицы 3

| Хг | Хф | Хи | Yt | Yt+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Согласование датчиков с логическим устройством.

При согласовании ЛЭ ТТЛ с датчиком для исключения ложных сигналов должно выполняться условие

RД.макс≤Uвх0Iвх0.

Если это условие не выполняется, то между датчиками и ЛЭ можно включить эмиттерный повторитель, у которого сопротивление резистора RЭ в цепи эмиттера должно удовлетворять условию

RЭ≤Uвх0Iвх0,

а входное сопротивление Rвх≈β⋅RЭ должно быть на порядок выше сопротивления датчика Rвых, то есть Rвх≥10⋅Rвых. Совместное выполнение этих условий обеспечивается правильным выбором коэффициента передачи β транзистора.

Датчик индуктивный (Rвых=100 Ом)и герконовый подключаем напрямую у логическому устройству, так как для них

RД.макс≤Uвх0Iвх0=0,41⋅10−3=400 Ом.

Фотоэлектрический датчик имеет большое выходное сопротивление (Rвых=10 кОм), поэтому для подключения используем эмиттерный повторитель. Схема такого повторителя представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

Принимаем выходное сопротивление схемы по ряду Е24 R2= 390 Ом. Тогда для расчета номинала R1 используем зависимость

R1≥10⋅R2=10⋅10000=100000 Ом=100 кОм.

Определим потребный β транзистора и выберем его тип по справочнику

R1≈β⋅R2

Отсюда β≥R1R2=256⋅

По справочнику [3] выбираем транзистор КТ373Б.

Основные параметры прибора:

Коэффициент передачи  = 200 ... 600;

Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ max=5 В;

Максимальный ток коллектора IК.мах = 50 мА;

Максимальная мощность РК.МАХ = 0,15 Вт.

- Расчет выходного усилителя мощности

Выходной транзистор, согласующий ЛЭ с нагрузкой, выбирается по току коллектора Iк нас≈UПRн и мощности Pк нас=Iк насUк нас, соответствующих режиму насыщения транзистора, а также по коэффициенту передачи β. Необходимое значение коэффициента β определяется из условия

Iб нас=kн⋅Iк насβ≤Iвых.макс1,

где kн=2−4 – коэффициент форсировки насыщения;

Iвых. макс1 – максимальный выходной ток ЛЭ.

Iк нас=UПRн=3615=2,4 А.

Определим требуемый коэффициент схемы усиления по току.

β≥КНIк насI1ВЫХ=3⋅2,43⋅10−3= 2400,

где Кн = 2 - 4 - коэффициент форсировки насыщения, принимаем 3;

Iвых1 = Iвых1ЛЭ  = 3 мА (для К555ЛЕ1 Iвых1ЛЭ составляет до 3,2 мА).

Транзистор VT2 выбираем по условиям:

Икэ макс  1,2*Uп = 1,2 * 36 = 43,2 В

Iк макс  1,2 Iк нас = 1,2 * Iнас = 1,2  2,4 = 2,88 А.

В качестве VT2 выбираем транзистор КТ827В с параметрами [3]:

Uкэ макс = 60 В, Iкэ макс = 20 А ,	 2 = 750…18000, Рк макс = 125 Вт.

Uбэ нас = 3 В; Uкэ нас = 1,45 В.

Для Iк макс. = 2,88 А по графикам справочника [3] получим   5900.

IБ НАС=КНIК НАСβ=3  2,88 /5900 =1,46  10-3А= 1,46 мА.

Такой ток можно получить на выходе микросхемы К555ЛЕ1 (Iвх лэ макс= 3,2 мА).

Сопротивление резистора RБ в цепи базы транзистора  равно

RБ=Uвых1−UБЭ. насIБ. нас=5−31,46⋅10−3=1370 Ом.

Номинал резистора принимаем из ряда Е24 равным Rб= 1,5 кОм.

Определим мощность резистора Pк нас=Iк насUк нас=2,88⋅1,45=4,18 Вт. Принимаем типовое значение мощности 5 Вт.

Для защиты от ЭДС-самоиндукции электромагнит снабжаем диодом VD2 (Рисунок 7). Выбираем диод КД 521 [1].

- Построение общей схемы устройства

При построении учитываем, что герконовый датчик в схеме реализует инверсную функцию, поэтому добавляем инвертор в логическом блоке. Общая схема устройства показана на рисунке 7.

|  | Рисунок 7 |
| --- | --- |

Список литературы

- Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: Справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков и др. Под ред. А.В. Голомеда. М.: Радио и связь, 1988. - 528с.

- Интегральные микросхемы: Справочник /Б.В. Тарабрин, Л.Ф. Лунин, Ю.Н. Смирнов. – М.: Радио и связь, 1983. – 528 с.

- Полупроводниковые приборы: Транзисторы, справочник / А. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев и др. Под общ. ред. Н.Н. Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1985.  – 904 с.