ЭКОЛОГИЯ

Методические указания

к выполнению контрольной работы

для студентов всех специальностей

заочной формы обучения

###### Красноярск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4

2. ПРОГРАММА КУРСА	4

2.1 Введение в дисциплину	4

2.2 Предмет  и  задачи  экологии.  Экология и инженерная охрана  природы	5

2.3 Биосфера и человек.  Экосистема.	5

2.4 Промышленное производство и его воздействие на окружающую среду	5

2.5 Загрязнение атмосферы. Проблемы её очистки.	5

2.6  Воды суши и человек	5

2.7 Земельные ресурсы	5

2.8 Безотходное и малоотходное производство.	5

2.9 Мониторинг окружающей природной среды.	5

2.10 Контроль и управление качеством природной среды	5

2.11 Экологическая экспертиза проектов, экологический паспорт	5

2.12 Экономические механизмы, управление и планирование природоохранной деятельностью	5

2.13 Расчет платежей за загрязнение природной среды выбросами, сбросами, захоронением твердых отходов промышленного предприятия	5

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	5

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	5

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ	5

5.1 Оценка загрязнений при технологических процессах.	5

5.2. Экономическая оценка ущерба от загрязнений атмосферы	5

5.3. Критерий экологичности технологических процессов

6. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ	5

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	5

ПРИЛОЖЕНИЕ	5

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

1. ВВЕДЕНИЕ

Экология биологическая дисциплина. Однако в настоящее время задачи повышения экологичности производственной деятельности и контроля за состоянием окружающей среды решаются преимущественно инженерными и химико-технологическими методами. Поэтому экология представляет собой не только научную базу  охраны  природы,  но  и  становится  неотъемлемой частью технологических дисциплин.

Цель курса «Экология» для технического ВУЗа, в том числе в сфере машиностроения - вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками необходимыми:

- для проектирования новой техники, эксплуатации машин и оборудования в соответствии с современными требованиями по экологии;

- для разработки ресурсосберегающих технологий.

Курс "Экология" наряду с основами биологии включает в себя мировоззренческие вопросы, а также связывает экологию с инженерными проблемами охраны  окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Курс построен на основе и с учетом той  информации,  которую  студенты получают  в  процессе изучения социально-экономических,  общенаучных и общетехнических дисциплин,  поэтому его изучение является  завершающим этапом формирования инженера в соответствии с квалификационными требованиями предъявляемыми к выпускникам ВУЗов.

2. ПРОГРАММА КУРСА

2.1 Введение в дисциплину

Среда обитания  человека:  окружающая,  производственная,  бытовая.  Взаимодействие человека со средой обитания.  Проблемы защиты окружающей среды,  здоровья человека на современном этапе. Цель и содержание курса "Экология промышленности".  Роль и задачи ИТР в решении экологических и природоохранных проблем.

2.2 Предмет  и  задачи  экологии.  Экология и инженерная охрана  природы

Классификация, задачи и объекты экологии. Окружающая среда, биосфера, биологический круговорот, биогеоценоз. Техносфера. Ноосфера.

2.3 Биосфера и человек.  Экосистема.

Экологические факторы и их действие. Абиотические факторы. Биотические факторы.  Понятие о лимитирующем факторе. Нарушение естественных геологических круговоротов.

2.4 Промышленное производство и его воздействие на окружающую среду

Научно-технический прогресс и экологические проблемы. Источники загрязнения окружающей среды.  Промышленные выбросы,  сбросы,  твердые отходы.  Загрязнение атмосферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде,  вторичные явления:  смог,  кислотные дожди, разрушение озонового слоя,  разрушение технических сооружений  и  т.п.

Загрязнение  гидросферы.  Загрязнение  литосферы,  снижение плодородия почв, качества продуктов питания. Ущерб от загрязнения окружающей среды. Влияние загрязнений на здоровье человека. Экологический кризис.

2.5 Загрязнение атмосферы. Проблемы её очистки.

Структура атмосферы, состав атмосферного воздуха. Общая характеристика загрязнения  атмосферы.  Нормирование загрязнения атмосферного воздуха.

Источники загрязнения атмосферы:  1. Промышленные источники: литейные цеха;  кузнечно-прессовые и прокатные цеха; термические цеха; гальванические цеха;  цеха механической обработки;  цеха  производства неметаллических материалов;  сварочные цеха;  участки пайки и лужения; окрасочные цеха. 2. Энергетические установки. 3. Транспорт: автотранспорт; газотурбинные двигательные установки; жидкостные ракетные двигатели; ракетные двигатели твердого топлива.  4.  Химическая  промышленность. 5. Сельское хозяйство.

Способы очистки газовых выбросов в атмосферу: сорбционные, химические, термические, конденсация – применяемое оборудование. Очистка воздуха от примесей: фильтрация, механическое осаждение, электрическое и инерционное пылеулавливание  - особенности применяемого оборудования. Биотехнология защиты атмосферы. Расчет рассеивания  примесей в атмосфере.

2.6  Воды суши и человек

Водные ресурсы.  Источник загрязнения гидросферы: загрязняющее вещество;  тепловое загрязнение; сточные воды. Виды загрязнения питьевой воды.  Загрязнение вод машиностроительными предприятиями: металлургические цеха;  литейные цеха; кузнечно-прессовые и прокатные цеха; механические цеха; термические участки; травильные и гальванические участки.

Источники загрязнения подземных вод.  Основные  загрязняющие  вещества подземных вод. Нормирование качества воды в водоемах.

Сточные воды, их классификация, особенности загрязнения.

Методы очистки вод. Очистка промышленных стоков  - методы и сооружения.  Очистка бытовых стоков: механическая, биологическая. Биотехнология очистки вод. Проектирование очистных сооружений. Оборотное водоснабжение.

2.7 Земельные ресурсы

Почвенный покров. Деградация почвенного покрова. Загрязнение почв пестицидами. Нормирование  химического загрязнения почв. Загрязнение почв машиностроительными предприятиями.  Направления сохранения земельных ресурсов.  Рекультивация почвенного покрова.  Направления использования  рекультивированных  земель. Биотехнология охраны земель.

2.8 Безотходное и малоотходное производство.

Классификация отходов.  Обработка твердых отходов: основные операции первичной обработки твердых  отходов. Переработка промышленных отходов.  Общие требования совершенствования и разработки новых технологических процессов. Природосберегающие техника, технологии. Биотехнологии переработки отходов.

Концепция безотходного производства.  Принципы разработки и внедрения безотходных производств.  Главные направления создания мало- и безотходных производств

Критерии  экологичности технологических  процессов.  Основные  направления безотходной и малоотходной технологии:  энергетика;  горная промышленность; черная и цветная металлургия;  химическая  и  нефтеперерабатывающая  промышленность; машиностроение;  бумажная промышленность. Переработка и использование отходов. Государственная программа "Отходы", ее  цель и  задачи, пути  реализации.

2.9 Мониторинг окружающей природной среды.

Основные понятия о мониторинге. Основные цели экологического мониторинга. Мониторинг загрязнения природной среды.  Мониторинг состояния природных ресурсов. Системы автоматического мониторинга.

2.10 Контроль и управление качеством природной среды

Нормативно-правовые основы охраны природной среды. Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды".  Лимиты на природопользование. Платность использования природных ресурсов.  Нормирование качества окружающей природной среды.  Нормативы ПДК, ПДВ, ПДС. Ответственность за экологические правонарушения.  Возмещение вреда причиненного экологическим правонарушением. Стандартизация и охрана  окружающей  среды.  Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. Контроль и управление качеством воды в водных объектах. Контроль загрязнения почвы.

2.11 Экологическая экспертиза проектов, экологический паспорт

Экологическая экспертиза.   Экологический  паспорт  промышленного предприятия. Цель экологической паспортизации. Структура экологического паспорта.

2.12 Экономические механизмы, управление и планирование природоохранной деятельностью

Экологическая лицензия.  Страхование экологической неопределенности. Экологические фонды. Система налоговых льгот. Органы управления, контроля и надзора.

2.13 Расчет платежей за загрязнение природной среды выбросами, сбросами, захоронением твердых отходов промышленного предприятия

Нормативные документы для расчета и внесения платы за выбросы, сбросы, захоронение твердых отходов. Порядок расчета платы. Пример расчета платы. Порядок внесения платежей за загрязнение природной среды.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа по экологии состоит из трех основных частей.

- Реферативная часть по общеэкологическим вопросам. биологическим проблемам экологии. Раздел 4.1. Объем реферата не менее 10 стр. и не более 15 стр. Список использованной литературы – не менее 3 наименований. Если в реферате используются данные с Интернет-ресурсов, то необходимо указывать ссылки на сайты. Выбор варианта по последним двум цифрам зачетки.

- Реферативная часть по выполнению обязательного задания по теоретическому материалу. Раздел 4.2. Анализ загрязнений и перспективных методов очистки выбросов и сбросов производства проводится по выданному преподавателем варианту (1 - 20) или по материалам с места основной работы.

- Расчетная часть. Выполняется по разделу 5 «Методика выполнения  расчетных заданий» по заданному варианту (1 - 20). Необходимо произвести оценку загрязнений при технологических процессах по пяти видам производства и экономическую оценку ущерба от загрязнений атмосферы, приняв за исходные массы выбросов в атмосферу (m), значения, полученные при выполнении расчетов раздела 5.1 «Оценка загрязнений при технологических процессах» (5.1.1. -  5.1.5.).

При оформлении расчетной части рекомендуется использовать табличные варианты записи результатов (табл. 1,2).

Таблица 1

Оценка загрязнений при технологических процессах

| Вещество | Значения m по видам производства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочное | Неметаллических материалов | Гальваническое | Литейное | Пайки и лужения |  mi (т) |

Таблица 2

Экономическая оценка ущерба от загрязнений атмосферы

| Вещество | m (т) | ПДК | А = 1 / ПДК | f | mfA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  mfA |

При заполнении таблицы 1 «Оценка загрязнений при технологических процессах» в последний столбец заносятся суммарные значения масс (в тоннах) одноименных компонентов, выделяющихся в разных техпроцессах. Затем, полученные суммарные значения масс, заносятся в столбец m таблицы 2 «Экономическая оценка ущерба от загрязнений атмосферы». Значения произведений mfA необходимо просуммировать и использовать при расчете экономической оценки ущерба от загрязнений атмосферы, как элемент  fM формулы расчета ущерба.  Эти же значения используются и при оценке  критерия экологичности технологических процессов, подставив полученные значения масс компонентов в приведенную  в разделе формулу.  Расчет критерия экологичности рекомендуется провести по упрощенной схеме, с учетом только  массовой доли загрязняющих компонентов, выраженной в единицах измерения, соответствующих единицам измерения ПДК с которыми и будут соотносится соответствующие значения масс. Например, если ПДК выражено в мг/м3, то и масса компонента для расчета тоже должна быть выражена в мг.

Итогом выполнения расчетной части работы должны стать вывод по оценке экологичности технологических процессов и полученное значение экономического ущерба по данному варианту.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: СОДЕРЖАНИЕ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Темы для реферативных работ по вопросам общей экологии

- Пути развития альтернативной энергетики.

4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ

- Анализ загрязнений и перспективных методов очистки выбросов и сбросов турбореактивных двигательных установок;

При рассмотрении вопросов загрязнения и методов очистки необходимо обязательно указать ответственность за экологические правонарушения.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ

При выполнении задания необходимо произвести расчет масс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при различных технологических процессах и определить экономический ущерб, причиняемый загрязнением окружающей среды.

Для каждого варианта расчет проводится по всем представленным техпроцессам, после чего определяется приведенная масса загрязняющих веществ по полученным результатам. Только после этого можно приступать к вычислению экономического ущерба.

5.1 Оценка загрязнений при технологических процессах.

5.1.1 Выделение вредных веществ при сварочных процессах в атмосферу.

В ходе реализации технологического процесса при сварке в процессе горения сварочной дуги в рабочую зону производственных помещений и зону дыхания сварщика выделяются сварочные аэрозоли, содержащие твердые (ТССА) и газовые (ГССА) составляющие сварочной аэрозоли. Содержание ТССА и ГССА зависит от химического состава основного и присадочного материала, от способов и режима сварки. Опасность сварочных аэрозолей зависит от их химического состава, Для каждого соединения в дыме, образующегося при горении сварочной дуги установлены максимальные концентрации, допустимые при работе сварщика – ПДКрз.

ПДКрз – предельно допустимые концентрации, которые при ежедневной работе в течение 8 часов на протяжении всего рабочего стажа не могут вызвать изменения в здоровье сварщика.

ПДК вредных веществ, а также класс их опасности в воздухе рабочей зоны регламентированы ГОСТ12.1.005-88, а также перечнем ПДК, №4617-88, утвержденным министром здравоохранения РФ.

Несоблюдение норм ПДК может быть губительным не только для самого сварщика, но и для окружающей среды.

На участках сварки и резки металлов состав и масса выделяющихся вредных веществ зависит от вида и режимов технологического процесса, свойств применяемых сварочных и свариваемых материалов. Наибольшие выделения вредных веществ характерны для процесса ручной электродуговой сварки покрытыми электродами. При расходе 1 кг электродов в процессе ручной дуговой сварки стали образуется до 40 г пыли, 2 г фтористого водорода, 1,5 г оксидов углерода и азота; в процессе сварки чугунов—до 45 г пыли и 1,9 г фтористого водорода.

При полуавтоматической и автоматической сварке (в защитной среде и без нее) общая масса выделяемых вредных веществ меньше в 1,5—2 раза, а при сварке под флюсом—в 4—6 раз.

Основные вредные выбросы от источника сварочного производства сведены в таблицу №1 приложения.

Методика расчета выброса вредных веществ в атмосферу от источников сварочного производства предусматривает определение количества вредных веществ в зависимости от используемых при сварке присадочных материалов. Удельная норма выброса дается в расчете на 1 кг переплавленного присадочного материала (таблица №1 приложения).

Основная формула:

# M=LGt,                                             (5.1)

где L-общая длина сварочных швов изделия, G-удельный расход проволоки на один прогонный метр сварочного шва при полуавтоматической сварке (по нормативам) при толщине свариваемых кромок tmax  составляет Х кг./п.м.

Задание №1

Определить общий расход присадочной проволоки, приходящийся на одно изделие. Исходя из количества переплавляемой проволоки, найти массу выбрасываемых веществ на одно изделие.

5.1.2. Выделение вредных веществ при производстве неметаллических материалов

В машиностроении широкое применение находят стеклопластики, которые содержат стекловолокнистый наполнитель и связующие добавки (смолы) – ненасыщенные полиэфирные, фенолоформальдегидные, эпоксидные. Выделение вредных паров веществ при формировании и полимеризации для различных смол приведено в таблице №2 приложения.

Задание №2

В зависимости от марки смолы, температуры формирования и полимеризации, вычислить содержание вредных веществ, используя данные таблицы №2 (приложение).

5.1.3. Выделение вредных веществ при работе гальванические цехов

В воздухе, удаляемом из гальванических цехов, вредные вещества находятся в виде пыли, тонкодисперсного тумана, паров и газов. Наиболее интенсивно вредные вещества выделяются в процессах кислотного и щелочного травления.

Массу вредных веществ, выделяющихся при травлении с поверхности S, м2 зеркала ванны, определяют по формуле

m=S, мг/мин,                              (5.2)

где  — интенсивность выделения вредных веществ с единицы площади зеркала ванны, мг/ (м2 • мин).

Задание №3

В зависимости от марки стали, состава и температуры травильного раствора, вычислить массы выделения вредных веществ сплощади зеркала ванны по данным таблицы №3 (приложение).

5.1.4. Выделение вредных веществ при работе литейных цехов

Наиболее крупными источниками пыле- и газовыделения в атмосферу в литейных цехах являются: вагранки, электродуговые и индукционные печи, участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов; участки выбивки и очистки литья.

При плавке 1 т металла в открытых чугунолитейных вагранках выделяется 900—1200 м3 колошникового газа, содержащего оксиды углерода, серы и азота, пары масел, полидисперсную пыль и др. При разбавлении колошникового газа воздухом, подсасываемым через завалочное окно вагранки, количество отходящих газов увеличивается в 1,5—3,5 раза.

Задание №4

Определить количество выбросов (кг), расход колошниковых газов (м3), расход отходящих газов (м3), при плавке металла в открытых чугунолитейных вагранках, используя данные таблицы №4 (приложение).

5.1.5. Выделение вредных веществ при работе участков пайки и лужения

В вентиляционный воздух на участках пайки и лужения выделяются токсичные газы (оксид углерода, фтористый водород), аэрозоли (свинец и его соединения) и т. п. Удельные выделения аэрозоля свинца  (размер частиц 0,7—7 мкм) при лужении и пайке оловянно-свинцовыми припоями ПОС-40 и ПОС-61 составляют:

Пайка электропаяльниками мощностью 20—60 Вт 0,02—0,04 мг/100 паек

Лужение погружением в припой (отнесено к поверхности ванны)  300—500 мг/(м2-ч)

Лужение и пайка волной (отнесено к поверхности волны) 3000—5000 мг/(м2-ч)

Задание №5

В зависимости от процесса резки, марки стали и толщины разрезаемого металла, определить количество выбросов пыли и газов (СО, NO2),используя данные таблицы №5 приложения.

5.3. Экономическая оценка ущерба от загрязнений атмосферы

Экономическая оценка методом укрупненного счета удельного ущерба Уатм (руб/год), причиняемого выбросом загрязненный в атмосферный воздух, для любого источника определяется по формуле

Уатм=γσfM ,                                  (5.3)

Где γ-константа, численное значение которой равно 2,4 руб/усл.т. (может меняться в зависимости от роста цен), для 2003 года поправочный коэффициент цен-128.

σ-коэффициент относительной опасности, зависящий от типа территории, для атмосферы города Красноярска-1,68, Железногорска-1,54.

f-безразмерный множитель, учитывающий характер рассеивания примесей в атмосфере. Его величина зависит от скорости оседания частиц, высоты их выбросов от земли, температуры газа. В частности, для частиц, оседающих со скоростью 1-20 см/с, она находится в пределах 0,89-4, для частиц, оседающих со скоростью менее1 см/с-1-0,08:

М-приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл.т/год.

Коэффициент относительной опасности определяется по формуле

σ=Σ(S/Sзаз)σi  (i=1,N)                             (5.4)

где S-площадь части зоны активного загрязнения (ЗАЗ);

Sзаз-площадь зоны активного загрязнения, определяемая по методике, га;

i-номер части ЗАЗ, относящейся к одному из типов территорий.

Величина приведенной массы выброса загрязнений в атмосферу определяется по формуле

M=ΣAimi  (i=1,N)                                (5.5)

где N-общее число загрязнителей;

Аi-безразмерный показатель относительной активности примеси вида, усл.т/т;

mi-масса годового выброса вида в атмосферу, т. или на 1т. продукции.

Значение показателя А определяется по формуле:

Ai=1/ПДКi                                                                  (5.6)

где ПДКi-предельно допустимая концентрация i-го вещества в воздухе.

6. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание №1

| Номер варианта | Марка присадочной проволоки | G(кг/п.м.) | L(м) | tmax(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амг6 | 0.207 | 14.9 | 0.002 |
|  | Амг6 | 0.208 | 15.1 | 0.003 |
|  | СВ-04Х19Н11М3 | 0.209 | 0.59 | 0.002 |
|  | СВ-04Х19Н11М3 | 0.208 | 0.51 | 0.003 |
|  | Св08Г2С | 0.276 | 19.8 | 0.002 |
|  | Св08Г2С | 0.292 | 10.9 | 0.008 |
|  | 06Х19Н9Т | 0.208 | 12.8 | 0.004 |
|  | 06Х19Н9Т | 0.205 | 11.5 | 0.005 |
|  | 05Х19Н5Т | 0.204 | 9.8 | 0.006 |
|  | 05Х19Н5Т | 0.207 | 6.5 | 0.007 |
|  | Амг6 | 0.207 | 14.5 | 0.007 |
|  | Амг6 | 0.208 | 15.6 | 0.006 |
|  | СВ-04Х19Н11М3 | 0.219 | 0.57 | 0.005 |
|  | СВ-04Х19Н11М3 | 0.216 | 2.51 | 0.004 |
|  | Св08Г2С | 0.254 | 13.8 | 0.003 |
|  | Св08Г2С | 0.289 | 11.9 | 0.004 |
|  | 06Х19Н9Т | 0.215 | 10.8 | 0.003 |
|  | 06Х19Н9Т | 0.224 | 16.5 | 0.002 |
|  | 05Х19Н5Т | 0.212 | 7.8 | 0.005 |
|  | 05Х19Н5Т | 0.205 | 5.5 | 0.002 |

Задание №2

| Номер варианта | Марка смолы | Масса смолы (кг) | Температура формирования и полимеризации, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НПС-609-21м | 2 | 5-15 |
|  |  | 3 | 20-30 |
|  |  | 4 | 40-50 |
|  | НПС-609-26с | 3 | 5-15 |
|  |  | 4 | 20-30 |
|  |  | 5 | 40-50 |
|  |  | 6 | 70 |
|  | ПН-3 | 5 | 20-30 |
|  |  | 7 | 40-50 |
|  |  | 8 | 70 |
|  | НПС-609-21м | 3 | 5-15 |
|  |  | 5 | 20-30 |
|  |  | 7 | 40-50 |
|  | НПС-609-26с | 9 | 5-15 |
|  |  | 2 | 20-30 |
|  |  | 4 | 40-50 |
|  |  | 8 | 70 |
|  | ПН-3 | 3 | 20-30 |
|  |  | 2 | 40-50 |
|  |  | 4 | 70 |

Задание №3

| Номер варианта | Марка стали | Время травле-ния, ч | Состав травильного раствора | Площадь зеркала, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст-20 | 8 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора | 10 |
|  |  | 2 | 15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 12 |
|  | Ст-10 | 0,5 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 33 |
|  | 12Х18Н10Т | 6 | 10—12%-ный раствор азотной кислоты | 64 |
|  |  | 5 | 4—5%-ный раствор азотной кислоты | 40 |
|  |  | 4 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 |
|  | 08Х15Н24В4ТР | 3 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 60 |
|  |  | 7 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 85 |
|  | 08Х18Н10Т | 4,5 | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 48 |
|  |  | 5,5 | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 64 |
|  | Ст-20 | 6 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора | 15 |
|  |  | 3 | 15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 11 |
|  | Ст-10 | 0,4 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 25 |
|  | 12Х18Н10Т | 3 | 10—12%-ный раствор азотной кислоты | 78 |
|  |  | 2 | 4—5%-ный раствор азотной кислоты | 33 |
|  |  | 7 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 45 |
|  | 08Х15Н24В4ТР | 4 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 59 |
|  |  | 6 | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 74 |
|  | 08Х18Н10Т | 3,2 | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 37 |
|  |  | 4,3 | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 53 |

Задание №4 (варианты указаны через запятую)

1, 11) полного рабочего дня цеха (8 часов), при производительности 10т/ч

2, 12) суток работы цеха (24 часа), при производительности 3т/ч

3, 13) месяца беспрерывной работы цеха (30 суток), при производительности 15т/ч

4, 14) квартала беспрерывной работы цеха (3 месяца), при производительности 20т/ч

5, 15) года беспрерывной работы цеха (12 месяцев), при производительности 7т/ч

6, 16)  полного рабочего дня цеха (12 часов), при производительности 15т/ч

7, 17) неделю беспрерывной работы цеха (7дней), при производительности 10т/ч

8, 18) 5 дней цех работает в три смены по (8 часов), при производительности 3т/ч

9, 19) 0,5 года беспрерывной работы цеха (6 месяцев), при производительности 5т/ч

10, 20) квартала работы цеха в 2 смены (3 месяца по 14 часов/сут), при производительности 7т/ч

Задание №5 (варианты указаны через запятую)

1, 11) 2 м стали, при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 5 мм, или при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 80 мм

2, 12) 3 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 20мм

3, 13) 7 м стали, при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 8 мм, или при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 20 мм

4, 14) 12 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 14 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм.

5, 15) 5 м стали, при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 5 мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 20 мм

6, 16) 4 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4 мм, или при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 80 мм

7, 17) 6 м стали, при плазменной резке сплава АМГ и толщине разрезаемого металла 8 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм

8, 18) 11 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла14 мм, или при газовой резке стали 45Г17ЮЗ и толщине разрезаемого металла 20 мм

9, 19) 9 м стали, при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла14 мм, или при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 4 мм

10, 20) 5 м стали, при газовой резке сплавов титана и толщине разрезаемого металла 30 мм, или при плазменной резке стали 09Г2 и толщине разрезаемого металла 20 мм

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Охрана окружающей среды. Учебник под ред.С.В.Белова. М.: Высшая школа, 2004,307с.

- Экология. Учебное пособие для химико-технологических вузов. Стадницкий Г.В., Родионов А.И.. М.: Высшая школа, 2002,  272с.

- Экология, здоровье и природопользование в России. В.Ф.Протасов, А.В.Молчанов, М.: Финансы - статистика, 1995, 528с.

- Протасов В. Экология, здоровье и охрана окружающей среды а России изд. Финансы и статистика 2001. - 688с

- Глухов В.В. Экономические основы экологии(Текст):учеб.пособие/В.В.Глухов, Т.П.Некрасова.-3-е изд.-СП(б).:Питер,2003.-384с.-(Учеб.для вузов)

- Инженерная экология:Учеб.для вузов/ Под ред.В.Т.Медведева.-М.:Гардарики, 2002.-687с.

- Степановских А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды:Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-751с.

- Платонов А.П. Основы общей и инженерной экологии/А.П.Платонов, В.А.Платонов.-Ростов н/Д:Феникс,2002.-352с-(учебники и учебные пособия).

- Колесников С.И. Основы экологии для инженеров.-Ростов н/Д%Феникс,2003.-352с.-(Высшее образованиие).

- Тимонин А.С.Инженерно-экологический справочник:В 3т.:Учеб.пособие.-Калуга:Изд-во Н.Бочкаревой. Т.1.-2003.-917с.:ил.

- Тимонин А.С.Инженерно-экологический справочник:В 3т.:Учеб.пособие.-Калуга:Изд-во Н.Бочкаревой. Т.2.-2003.-884с.:ил.

- Тимонин А.С.Инженерно-экологический справочник:В 3т.:Учеб.пособие.-Калуга:Изд-во Н.Бочкаревой. Т.3.-2003.-1024с.:ил.

- Бринчук М.М. Экологическое право (Текст): учебник/М.М. Бринчук.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юристъ,2004.-670с.

- Гридэл Т.Е. Промышленная экология: Учеб.пособие/Т.Е.Гридэл, Б.Р.Алленби;Пер.с англ.Э.В.Гирусова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-527с.

Дополнительная литература

- Крапивин В. Ф. Проблема мониторинга. М., 1991.

- Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Пер. с англ: В3т. М.: Прогресс-Пангея, 1993.

- Акимова Т. А., Хаскин В. В. Основы экоразвития. М., 1994.

- Защита окружающей среды от техногенных воздействий. Учеб. пособие. Под общей ред. Г. Ф. Невской: М.: Изд-во Московского университета, 1993.

- Экологические основы природопользования. Учеб.пособие/ Под.ред. Ю.М.Соломенцева.- М.: Высшая школа, 2002.-253с.- (технология,  оборудование и автоматизация машиностроительных производств).

- Куклев Ю.И.Физическая экология: Учеб.пособие. – М.: Высшая школа, 2001.-357с.,ил.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология: Учебное пособие/Под ред.М.С.Шумилова.-М.:Высш.школа.,2002.-284с.

- Пугач Л.И.Энергетика и экология: Учебник. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.-504с.-(Учебники НГТУ).

- Орлов Д.С.Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учебное пособие/ Д.С.Орлов, Л.К.Садовникова, И.Н.Лозановская.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 2002.-334с.:ил.

- Коробкин В.И. Экология: Учебник для вузов/В. Иж. Коробкин, Л.В.Передельский.-4-е издание, переработанное и дополненное. – Ростов-на-Дону: Феникс,2003.-576с.

- Экологическое право. Курс лекций и практикум/Под редакцией Ю.Е.Винокурова – М.: ЭКЗАМЕН, 2003.-528с.

- Маврищев В.В. Основы экологии: Учебник. – Минск: Высшая школа,2003.-416с.

- Зимин Ю.А.Экология кузнечно-штамповочного производства/Ю.А. Зимин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2002.-200с.,ил.

- Максименко Ю.Л.Оценка воздействия на окружающую среду и разработка нормативов ПДВ: Справочник/Ю.Л.Максименко, В.Н. Шаприцкий, И.Н. Горкина. – М.; СП Интермет Инжиниринг, 1999.-480с.

- Вронский Экология. Словарь-справочник изд. Феникс, 2002. -576с.

- Валова В. Основы экологии изд. Дашков и К, 2001. -212с.

- Бродский А. Краткий курс общей экологии. Изд. Деан, 2001. -224с.

- Денисов В. Экология. Учебное пособие. Изд. МарТ, 2002. -640с.

- Богданкевич О. Лекции по экологии. Изд. ФМЗМАТЛИТ,  2002. -208с.

- Чистик О. Экология. Изд. Новое Знание, 2001. -248с.

- Голиченков Практикум по экологическому праву России: Учебное пособие для вузов. 2-е издание, изд. БЕК, 2001. -272с.

- Протасов В. Экология. Термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели. Изд. Финансы и статистика, 2001. -208с.

- Протасов В. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России; изд. Финансы и статистика, 2001. -688с.

- Петров К. Общая экология изд. Химиздат 2000. -352с.

- Денисов В. 100 экзаменационных ответов: Экология; изд. МарТ, 2003. -228с.

- Валова В. Д. Основы экологии учебное пособие, издание 4 изд. Дашков и К 2002. -264с.

- Киселева Основы экологии, изд. Феникс, 2003. -383с.

- Коробкин Экология в вопросах и ответах, изд. Феникс, 2002. -384с.

- Хван Экология: экзаменационные ответы, изд. Феникс, 2002. -224с.

- Ксензенко В. Общая химическая технология и основы промышленной экологии, изд. Колосс, 2003. -328с.

- Никаноров А. М. Глобальная экология. Учебное пособие, изд. Приор, 2003.

- Хоружая Т. А. оценка экологической опасности, изд. Приор, 2002.

- Петров С. Экологическое право. Конспекты лекций в схемах, изд. Приор, 2003.

- Фединский Ю. И. Экология. Охрана окружающей среды: правовой словарь-справочник, изд. Приор, 2002.

- Никаноров. Экология. Учебное пособие, изд. Приор, 2001.

- Сметанин В. Защита окружающей среды от отходов производства, изд. Колосс, 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица №1

| Марка сварочных материалов | Сварочный аэрозоль г/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее количество | Mn2+ | Cr2O3 | SiO2 | NOx | CO | HF | прочие |
| Амг6 | 22,1 | 0,62 | - | - | 2,45 | - | - | (Al2O3) 20,4 |
| СВ-04Х19Н11М3 | 7 | 0,42 | 0,3 | - | - | - | - | (Ni) 0,004 |
| Св08Г2С | 9,7 | 0,5 | 0,02 | - | - | 14 | - | (Fe2O3) 7,48 |
| 05Х19Н5Т | 6,3 | - | - | 0,02 | 0,6 | 12 | 0,003 | (Ti) 0,4 |
| 06Х19Н9Т | 6,5 | - | - | 0,03 | 0,8 | 11 | 0,004 | (Ti) 0,4 |

## Таблица №2

| Марка смолы | Температура формирования и полимеризации, °С | Вредные вещества, г/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стирол | толуол | малеиновый ангидрид | гипериз | ацето-фенон |
| НПС-609-21м | 5—15 | 25 | 9 | 0,9 | 0,05 | 0,04 |
|  | 20—30 | 32 | 11 | 1,1 | 0,07 | 0,05 |
|  | 40—50 | 40 | 14 | 1,4 | 0.08 | 0,06 |
|  | 70 | 47 | 16 | 1,6 | 0,1 | 0,07 |
| НПС-609-26с | 5—15 | 20 | 3,6 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
|  | 20—30 | 25 | 4,5 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
|  | 40—50 | 32 | 5,7 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
|  | 70 | 40 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,06 |
| ПН-3 | 5—15 | 215 | — | 4,4 | 0,3 | 0,07 |
|  | 20—30 | 260 | — | 5,2 | 0,4 | 0,22 |
|  | 40—50 | 290 | — | 6 | 0,5 | 0,25 |
|  | 70 | 340 | — | 7 | 0,5 | 0,3 |

Таблица №3

| Марка стали | Состав травильного раствора | Температура, °С 60 | Выделяющиеся вещества | , мг/ (м2 • мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст-20 | 15%-ный раствор серной кислоты без ингибитора | 70 | H2 SO4 | 200 |
| Ст-20 | 15%-ный раствор серной кислоты с игибитором | 70 | H2 SO4 | 30 |
| Ст-10 | 20%-ный раствор соляной кислоты | 70-80 | HCl | 26000 |
| 12Х18Н10Т | 10—12%-ный раствор азотной кислоты | 60 | N2O3 | 4300 |
| 12Х18Н10Т | 4—5%-ный раствор азотной кислоты | 60 | N2O3 | 4700 |
| 08Х15Н24В4ТР | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 | N2O3 | 118 |
| 12Х18Н10Т | 15,5%-ный раствор азотной кислоты | 50 | N2O3 | 185 |
| 08Х18Н10Т | 20—22%-ный раствор серной кислоты | 60 | H2 SO4 | 940 |

Таблица №4

| Производительность вагранки, т/ч | Расход дутья, м3/ч | Расход колошниковых газов, м3/ч | Температура колошниковых газов, С | Расход отходящих газов, м3/ч | Выбросы, кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пыль | CO | SO2 | NO2 |
| 3 | 2850 | 2500 | 160 | 7500 | 26 | 190 | 5 | 0,15 |
| 5 | 4800 | 4250 | 180 | 11 500 | 50 | 370 | 8 | 0,3 |
| 7 | 6700 | 6250 | 200 | 15000 | 74 | 480 | 11 | 0,45 |
| 10 | 9600 | 9500 | 250 | 21000 | 100 | 680 | 12,5 | 0,8 |
| 15 | 14400 | 13800 | 26(0 | 30000 | 150 | 920 | 17 | 1,2 |
| 20 | 19200 | 18500 | 28(0 | 38000 | 210 | 1050 | 20 | 1,8 |

## Таблица №5

| Процесс резки и марка металла | Толщина разрезаемого металла, мм | Пыль,г/м | Газы, г/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | NO2 |
| Газовая резка стали 45Г17ЮЗ | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,1 |
|  | 20 | 10,0 | 2,7 | 2,2 |
| Газовая резка сплавов титана | 4 30 | 5,0 36,0 | 1,0 2,7 | 0,5 1,5 |
| Плазменная резка сплава АМГ | 8 | 2,5 | 0,6 | 2,5 |
|  | 80 | 6,0 | 1,8 | 8,0 |
| Плазменная резка стали 09Г2 | 14 | 5,0 | 2,0 | 10 |
|  | 20 | 10,0 | 2,5 | 14 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (список № 3086—84)

| Вещества | ПДК,- мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая | среднесуточная | класс опасности |
| Азота диоксид | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,6 | 0,06 | 3 |
| Акролеин | 0,03 | 0,03 | 2 |
| Акрилонитрил | — | 0,03 | 2 |
| Алкилсульфат натрия | 0,01 | — | 4 |
| Аллил хлористый | 0,07 | 0,01 | 2 |
| Альдегид масляный | 0,015 | 0,015 | 3 |
| Альфа-3 (действующее начало – дихлоруксусный кальций) | 3 | 0,3 | 4 |
| Амил бромистый (1-бромпентан) | 0,8 | — | 2 |
| н-Амилацетат | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Амилены (смесь изомеров) | 1,5 | 1,5 | 4 |
| Аммония нитрат (аммиачная селитра) | 12 | 0,3 | 4 |
| Аммофос (смесь моно- и диаммоний | 2 | 0,2 | 4 |
| фосфата с примесью сульфата аммония) |  |  |  |
| 5/6 Амино-(2-парааминофенил) бензимидазол | — | 0,01 | 3 |
| Амины алифатические С15 — С20 | 0,003 | 0,003 | 2 |
| 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин) | 0,003 | 0,003 | 2 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Ангидрид малеиновый | 0,2 | 0,05 | 3 |
| Ангидрид уксусный | 0,1 | 0,03 | 3 |
| Ангидрид фосфорный | 0,15 | 0,05 | 2 |
| Ангидрид фталевый | 0,1 | 0,1 | 2 |
| Анилин | 0,05 | 0,03 | 2 |
| Ацетальдегид | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Ацетон | 0.35 | 0,35 | 4 |
| Ацетофенон | 0,003 | 0,003 | 3 |
| Барий углекислый (в пересчете на барий) | — | 0,004 | 1 |
| Белок пыли белково-витаминного концентрата (БВК) | — | 0,001 | 2 |
| Бенз(а)пирен | — | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый, в пересчете на | 5 | 1,5 | 4 |
| углерод) |  |  |  |
| Бензин сланцевой (в пересчете на углерод) | 0,05 | 0,05 | 4 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,001 |  |  |
| Бактериальный инсектицидный препарат (БИП) | — | 1,5105микроб- |  |
| (действующее начало — спорово-кристаллический |  | ных тел/м3 |  |
| комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус |  | (0,005 мг/м3) |  |
| Битоксибациллин | –– | 4,5 104 | 2 |
|  |  | микробных |  |
|  |  | тел/м3 |  |
|  |  | 0,0015 мг/м3 |  |
| Борат кальция | — | 0,02 | 3 |
| Бром |  | 0,04 | 2 |
| о-Броманизол | 1 | — | 4 |
| Бромбензол |  | 0,03 | 2 |
| Бромоводород | 1 | 0,1 | 3 |
| о-Бромфенол | 0,13 | 0,03 | 2 |
| п Бромфенол | 0,13 | 0,03 | 2 |
| Бутан | 200 | — | 4 |
| 1,3-Бутадиен (дивинил) | 3 | 1 | 4 |
| Бутил бромистый (1 - бромбутан) | 0,7 | — | 2 |
| Бутилацетат | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Бутилен | 3 | 3 | 4 |
| Бутиловый эфир акриловой кислоты (бутилакрилат) | 0,0075 | — | 2 |
| 2 Бутилиобензтиазол (бутилкаптакс) | 0,015 | — | 3 |
| Ванадия (V) оксид | — | 0,002 | 1 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Винилацетат | 0,15 | 0,15 | 3 |
| Водород фтористый | 0,02 | 0,005 |  |
| Водород хлористый | 5 | 0,015 |  |
| Водород цианистый | 0,3 | 0,01 |  |
| Вольфрамат натрия (в пересчете на вольфрам) | — | 0,1 | 3 |
| Гексаметилендиамин | 0,001 | 0,001 | 2 |
| Гексаметиленимин | 0,1 | 0,02 | 2 |
| Гексаметиленимин м-нитробензоат (ингибитор | 0,02 | — | 3 |
| коррозии Г-2) |  |  |  |
| Гексан | 60 | — | 4 |
| Гексафторбензол 1,2,3,4,7,7-Гексахлор- бицикло-(2,2,1)- | 0,8 | 0,1 | 2 |
| гептеп-2,-5,6-бис (оксиметил) сульфит (тиодан) | 0,017 | 0,0017 | 2 |
| Гексахлорциклогексан (гексахлоран) | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Гексен | 0,4 | 0,085 | 3 |
| Гексил бромистый (1-бромгексан) | 1 | — | 2 |
| Гептан | 1800 |  |  |
| Гептил бромистый (1-бромгсптан) | I | — | 2 |
| Германия (IV) оксид (в пересчете на германий) | — | 0,04 | 3 |
| Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола) | 0,007 | 0,007 | 2 |
| Двуокись азота | 0,085 |  |  |
| Двуокись серы | 0,3 | 0,005 |  |
| Дендробациллин | — | 3-104 | 2 |
| Децил бромистый (1-бромдекап) | 1 | — | 2 |
| Диамид угольной кислоты: (карбамид, мочевина; | — | 0,2 | 4 |
| 4,4-Диаминодифенилсульфон | –– | 0,05 | 3 |
| п-Дибромбензол | 0,2 | — | 2 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты | 0,5 | — | 3 |
| Дикетен | 0,007 | — | 2 |
| 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан(митак) | 0,1 | 0,01 | 3 |
| Диметиламин | 0,005 | 0,005 | 2 |
| Диметиланилин | 0,0055 | 0,0055 | 2 |
| N, N'-Диметлиацетамид | 0,2 | 0,006 | 2 |
| О, О-Диметил-S-(1,2-бис-чарбэтоксиэтилдитио- | 0,015 | — | 2 |
| фосфат (карбофос) |  |  |  |
| Диметилвинилкарбинол | 1 | — | 3 |
| 4,4-Диметилдиоксан- 1 ,3 | 0,01 | 0,004 | 2 |
| Диметилдисульфид | 0,7 | — | 4 |
| О, О -Диметил-S-(N-метилкарбамидометил) | 0,003 | 0,003 | 2 |
| дитиофосфат (фосфамид, рогор) |  |  |  |
| О, О -Диметил-5-2 ( l-N-метилкарбомоилэтил- | 0,01 | 0,01 | 2 |
| иоэтилфосфат) (кильваль) |  |  |  |
| О, О -Диметил-S- (N-метил-N-формил- | 0,01 | 0,01 | 3 |
| карбомоилметил) дитиофосфат (антио) |  |  |  |
| О, О -Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат(метафос) | 0,008 | — | 1 |
| О, О -Диметил- ( 1 -окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (хлорофос) | 0,04 | 0,02 | 2 |
| Диметилсульфид | 0,08 |  | 4 |
| Диметилформамид | 0,03 | 0,03 | 2 |
| О, О -Диметил-5-этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, экатин) | 0,001 | 0,001 | 1 |
| Диметиловый эфир терефталевой кислоты | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол) | 0,02 | 0,01 | 3 |
| Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Дифторхлорметан (фреон-22) | 100 | 10 | 4 |
| 3,4-Дихлоранилин | 0,01 | 0,01 | 2 |
| 4,4-Дихлордифенилсульфон |  | 0,1 | 3 |
| 4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол (кельтан) | 0,2 | 0,02 | 2 |
| Дихлордифторметан (фреон-12) | 100 | 10 | 4 |
| 2,3-Дихлор- 1,4-нафтахинон (дихлон) | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 1,2-Дихлорпропан |  | 0,18 | 3 |
| 2,3-Дихлорпропен | 0,2 | 0,06 | 3 |
| 1,3-Дихлорпропилен | 0,1 | 0,01 | 2 |
| Дихлорфторметан (фреон-21) | 100 | 10 | 4 |
| Дихлорэтан | 3 | 1 | 2 |
| Дициклогексиламина малорастворимая | 0,008 | — | 2 |
| соль (ингибитор коррозии МСДА) |  |  |  |
| Дициклогексинамина нитрит (ингибитор коррозии ИДА) | 0,02 | — | 2 |
| Диэтилбензол | 10 |  |  |
| Диэтиламин | 0,05 | 0,05 | 4 |
| -Диэтиламиноэтилмеркаптан | 0,6 | 0,6 | 2 |
| О, О -Диэтил-О- (2-изопропил-4-метил- 6-пиримидил) тиофосфат (базудин) | 0,01 | 0,01 | 2 |
| Диэтиловый эфир | 1 | 0,6 | 4 |
| Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| О, О - Диэтил-S- (хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон) | 0,01 | 0,01 | 2 |
| Железа оксид (в пересчете на железо) | — | 0,04 | 3 |
| Железа сульфат (в пересчете на железо) | — | 0,007 | 3 |
| Железа хлорид (в пересчете на железо) | — | 0,004 | 2 |
| Изоамил бромистый (1-бром-З-метилбутан) | 0,8 | — | 2 |
| Изобутенилкарбинол | 0,075 | — | 4 |
| Изобутил бромистый (1-бром-2-метилпропан) | 0,7 | — | 2 |
| Изопропил бромистый (2-бромпропан) | 0,6 |  | 2 |
| Изопропилбензол (кумол) | 0,014 | 0,014 | 4 |
| Йод | — | 0,03 | 2 |
| Изопропил-2- ( 1-метил-н-пропил) -4,6- динитрофенилкарбонат (акрекс) | 0,02 | 0,002 | 2 |
| Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | 0,006 | 0,006 | 3 |
| Кадмия оксид (в пересчете на кадмий; | — | 0,001 | 2 |
| Капролактам (пары, аэрозоль) | 0,06 | 0,06 | 3 |
| Карбонат циклогексиламина (КИЛ) | 0,07 | — | 3 |
| Кислота азотная по молекуле HNO3 | 0,4 | 0,15 | 2 |
| Кислота борная | — | 0,02 | 3 |
| Кислота валериановая | 0,03 | 0,01 | 3 |
| Кислота капроновая | 0,01 | 0,005 | 3 |
| Кислота масляная | 0,015 | 0,01 | 3 |
| Кислота перфторвалериановая | 0,1 | — | 3 |
| Кислота пропионовая | 0,015 | –– | 3 |
| Кислота серная по молекуле H2SO., | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Кислота терефталевая | 0,01 | 0,001 | 1 |
| Кислота уксусная | 0,2 | 0,06 | 3 |
| Кобальт металлический | — | 0,001 | 1 |
| Кобальт сернокислый (в пересчете на кобальт) | — | 0,001 | 2 |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | 3 |
| Магния оксид | 0,4 | 0,05 | 3 |
| Магния хлорат | — | 0,3 | 4 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на оксид марганца) | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | 1 |  |  |
| Меди оксид (в пересчете на медь) | — | 0,002 | 2 |
| Меди хлорид (в пересчете на медь) |  | 0,002 | 2 |
| Мелиорант | 0,5 | 0,05 | 4 |
| 2-Меркантоэтанол (монотиоэтиленгликоль) | 0,07 | 0,07 | 3 |
| Метальдегид (ацетальдегид тетрамер) | 0,003 | 0,003 | 2 |
| Метилацетат | 0,07 | 0,07 | 4 |
| Метил- 1 - (бутилкарбомоил) -2-беизнми- |  |  |  |
| дазолкарбамат (узген) | 0,35 | 0,05 | 3 |
| 4-Мстилентетрагидропиран | 1,5 | — | 3 |
| Метилмеркаптан | 910-6 | — | 2 |
| α-Метилстирол | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Метиловый эфир акриловой кислоты (металакрилат) | 0,01 | 0,01 | 4 |
| Метиловый эфир метакриловой кислоты | 0,1 | 0,01 | 3 |
| (метилметакрилат) |  |  |  |
| Метионин | 0,6 | — | 3 |
| Мильбекс (смесь: 1,1-бис-4-хлорфенилэтанол и п-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид) | 0,2 | 0,1 | 3 |
| Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв) | 1 | 0,3 | 3 |
| Моноизопропиловый эфир этиленгликоля (пропилцеллозольв) | 1,5 | 0,5 | 3 |
| Монометиламин | 0,004 | 0,001 | 2 |
| Монометиланилин | 0,04 | 0,04 | 3 |
| Монохлорпентафторбензол | 0,6 | 0,1 | 3 |
| Моноэтиламин | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Мышьяк, неорганический (в пересчете на мышьяк)соединения | — | 0,003 | 2 |
| Нафталин | 0,003 | 0,003 | 4 |
| -Нафтол | 0,006 | 0,003 | 2 |
| -Нафтахинон | 0,005 | 0,005 | 1 |
| Никель, растворимые соли (в пересчете на никель) | — | 0,0002 | 1 |
| Никель металлический | — | 0,001 | 2 |
| Никеля оксид (в пересчете на никель) |  | 0,001 | 2 |
| Нитробензол | 0,008 | 0,008 | 2 |
| м-4-Нитробромбензол | 0,12 | 0,01 | 2 |
| м-Нитрохлорбензол | 0,004 | 0,004 | 2 |
| о-Нитрохлорбензол | 0,004 | 0,004 | 2 |
| п-Нитрохлорбензол | 0,004 | 0,004 | 2 |
| 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 0,005 |  | 3 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Окись углерода | 3 | 1 |  |
| Окись железа | 10 |  |  |
| Окситетрациклин | 0,01 | — | 2 |
| Окситетрациклина хлоралгидрат | 0,01 | — | 2 |
| Октафтортолуол | 1,3 | — | 4 |
| Олова хлорид (в пересчете на олово) | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Парамолибдат аммония (в пересчете на молибден) | — | 0,1 | 3 |
| Пенициллин | 0,05 | 0,0025 | 3 |
| Пентан | 100 | 25 | 4 |
| Пентафторбензол | 1,2 | 0,1 | 3 |
| Пентафторфенол | 0,8 | — | 4 |
| Перфторгептан | 90 | — | 4 |
| Перфтороктан | 90 | — | 4 |
| Пиридин | 0,08 | 0,08 | 2 |
| Полиэтилен | 10 |  |  |
| Полихлорпинен (смесь хлорированных Бициклических соединений) | 0,005 | 0,005 | 2 |
| Пропил бромистый (1,1-бромпропан) | 0,6 |  | 2 |
| Пропилен | 3 | 3 | 3 |
| Пропилена окись | 0,08 | — | 1 |
| Пыль | 0,15 |  |  |
| Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: |  |  |  |
| выше 70 (динас и др.) | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 70 — 20 (шамот, цемент и др.) | 0,3 | 0,1 | 3 |
| ниже 20 (доломит и др.) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Пыль коксовая |  | 6 |  |
| Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 0,5 | — | 3 |
| Растворитель бутилформиатный (по сумме ацетатов) (БЭФ) | 0,3 | — | 3 |
| Растворитель древесно-спиртовой марки А ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 0,12 | 0,12 | 4 |
| Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 0,07 | 0,07 | 4 |
| Растворитель мебельный (ЛРМ-3) (контроль по толуолу) | 0,09 | 0,09 | 3 |
| Ртуть азотнокислая закисная водяная (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртуть азотнокислая окисная водная (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртуть амидохлорная (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртути иодид (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртуть металлическая | — | 0,0003 | 1 |
| Ртути оксид красный (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртути оксид желтый (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртути ацетат (в пересчете на ртуть) | — | 0,0003 | 1 |
| Ртути (I I) хлорид (в пересчете на ртуть) (сулема) | — | 0,0003 | 1 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца | — | 0,0003 | 1 |
| (в пересчете на свинец) |  |  |  |
| Свинец сернистый (в пересчете на свинец) | — | 0,0017 | 1 |
| Селена диоксид (в пересчете на селен) | 0,1 мкг/м3 | 0,05 мкг/м3 | 1 |
| Сероводород | 0,008 | — | 2 |
| Сероуглерод | 0,03 | 0,005 | 2 |
| Синтетические моющие средства типа | 0,04 | 0,01 | 2 |
| Сернистый ангидрид |  | 0.05 |  |
| Скипидар | 2 | 1 | 4 |
| Спирт амиловый | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Спирт бензиловый | 0,16 | — | 4 |
| Спирт бутиловый | 0,1 | 0,1 | 3 |
| Спирт 1,1-дигидроперфторамиловый | 0,3 | — | 3 |
| Спирт 1,1-дигидроперфторгептиловый | 0,1 | — | 3 |
| Спирт изобутиловый | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Спирт изооктиловый (2-этилгексанол) | 0,15 | 0,15 | 4 |
| Спирт изопропиловый | 0,6 | 0,6 | 3 |
| Спирт метиловый | 1 | 0,5 | 3 |
| Спирт пропиловый | 0,3 | 0,3 | 3 |
| Спирт этиловый | 5 | 5 | 4 |
| Стирол | 0,04 | 0,002 | 2 |
| Теллура диоксид (в пересчете на теллур) | — | 0,5 | 1 |
| Термостойкая прядильная эмульсия (Тепрэм) (контроль по сумме альдегиокисиэтилена), | 0,002 | — | 3 |
| Тетрагидрофуран | 0,2 | 0,2 | 4 |
| Тетрафторэтилен | 6 | 0,5 | 4 |
| 3-Тетрафторэтокси фенил мочевина (томилон, | 0,6 | 0,06 | 3 |
| тетрафлурон) |  |  |  |
| Тетрахлорпропен | 0,07 | 0,04 | 2 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 0,06 | — | 4 |
| Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 0,5 | 0,06 | 2 |
| Тетрациклин | 0,01 | 0,006 | 2 |
| 1,2,3-Тиадиазонил-5-N-фенил мочевина (дропп) | 0,5 | 0,2 | 4 |
| Тиофен (тиофуран) | 0,6 | — | 4 |
| Толуилендиизоцианат | 0,05 | 0,02 | 1 |
| Толуол | 0,6 | 0,6 | 3 |
| Трибромметан (бромформ) | — | 0,05 | 3 |
| S, S, S-Трибутилтритиофосфат (бутифос) | 0,01 | 0,01 | 2 |
| 1,1,5-Тригидрооктафторпентанол (ТС-н-2) | 1 | 0,05 | 4 |
| 1,1,3-Тригидротетрафторпропанол (ТС-н-1) | 1 | 0,05 | 4 |
| Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-) | 0,005 | 0,005 | 2 |
| N- (3-трифторметилфенил) –N' , N'-диметилмочевина | — | 0,05 | 3 |
| (которан) |  |  |  |
| Трихлорметан (хлороформ) | — | 0,03 | 2 |
| 1,2,3-Трнхлорпропан | — | 0,05 | 3 |
| Трихлорфторметан (фреон-11) | 100 | 10 | 4 |
| 1,1,1 -Трихлорэтан (метилхлороформ) | 2 | 0,2 | 4 |
| Трихлорэтилен | 4 | 1 | 3 |
| Триэтиламин | 0,14 | 0,14 | 3 |
| Углерод | 0,15 | 0,05 |  |
| Углерода оксид | 5 | 3 | 4 |
| Углерода тетрахлорид | 4 | 0,7 | 2 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Фенолы сланцевые | 0,007 | — | 3 |
| Феррит бариевый (в пересчете на Барий) | — | 0,004 | 3 |
| Феррит марганец-цинковый (в пересчете на марганец) | –– | 0,002 | 2 |
| Феррит никель-цинковый (в пересчете на цинк) | — | 0,003 | 2 |
| Флюс канифольный активированный (ФКТ) | 0,3 | 0,3 | 4 |
| Фтор | 0,15 |  |  |
| Фтористые соединения (в пересчете на фтор): |  |  |  |
| газообразные соединения (фтористый водород, тетрахлорид кремния) | 0,02 | 0,005 | 2 |
| хорошо растворимые неорганические фториды (фторид натрия, гексафторсиликат натрия) | 0,03 | 0,01 | 2 |
| плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия) | 0,2 | 0,03 | 2 |
| Фурфурол | 0,05 | 0,05 | 3 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| м-Хлоранилин | 0,01 | 0,01 | 1 |
| п-Хлоранилин | 0,04 | 0,01 | 2 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 | 3 |
| п-Хлорбензотрифторид | 0,1 | — | 3 |
| Хлорводород | 0,2 | 0,2 | 2 |
| Хлоропрен | 0,02 | 0,002 | 2 |
| Хлоротетрациклин (кормовой) | 0.05 | 0,05 | 2 |
| м-Хлорфенилизоцианат | 0,005 | 0,005 | 2 |
| п-Хлорфенилизоцианат | 0,0015 | 0,0015 | 2 |
| 2-Хлорциклогсксилтно-N-фталамид (хлор ЦТФ) | 3,5 | 0,35 | 4 |
| Хром шестивалентный [в пересчете на оксид хрома (IV)] | 0,0015 | 0,0015 | 1 |
| Циановодород | — | 0 | 1 |
| Циклогексан | 1,4 | 1,4 | 4 |
| Циклогексанол | 0,06 | 0,06 | 3 |
| Циклогексанон | 0,04 | — | 3 |
| Циклогексаноноксим | 0,1 | — | 3 |
| N-Циклогексилтиофталамид (ЦТФ) | 0,3 |  | 4 |
| Цинк хлористый | 1 |  |  |
| Цинка оксид (в пересчете на цинк) | — | 0,05 | 3 |
| Щелочь |  | 0,5 |  |
| Этил хлористый | — | 0,2 | 4 |
| Этилацетат | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Этилбензол | 0,02 | 0,02 | 3 |
| Этилен | 3 | 3 | 3 |
| Этилена окись | 0,3 | 0,03 | 3 |
| Этиленимин | 0,001 | 0,001 | 1 |
| Этиленсульфид | 0,5 | — | 1 |
| О-Этил-О-4- (метилтио) фенилпропилцитиофосфат (болстар) | 0,01 | –– | 3 |

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действий, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы).

Эффектом суммации обладают:

- ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;

- ацетон, фенол;

- ацетон и ацетофенон;

- ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол;

- ацетальдегид и винилацетат;

- аэрозоли оксид ванадия (V) и оксиды марганца;

- аэрозоли оксид ванадия (V) и оксиды серы;

- аэрозоли оксид ванадия (V) и оксид хрома;

- бензол и ацетофенон;

- валериановая, капроновая и масляная, кислоты;

- вольфрамовый и сернистый ангидриды;

- гексахлоран и фозалон;

- 2,3-дихлор и 1,4-нафтахинон;

- 1,2-дихлорпропан, 1,2,3-трихлорпропан и тетрахлорэтилен;

- изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола;

- изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол;

- метилдигидропиран и метилентетрагидропиран;

- триоксид димышьяка и свинца ацетат;

- триоксид димышьяка и германий;

- озон, диоксид азота и формальдегид;

- оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, гексан;

- пропионовая кислота и пропионовый альдегид;

- диоксид серы и аэрозоль серной кислоты;

- диоксид серы и никель металлический;

- диоксид серы и сероводород;

- диоксид серы и диоксид азота;

- диоксид серы, и оксид углерода, фенол и пыль конверторного производства;

- диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и фенол;

- диоксид серы и фенол;

- диоксид серы и фтороводород;

- оксид и диоксид серы, аммиак и оксид азота;

- сероводород и динил;

- сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная);

- углерода оксид и пыль цементного производства;

- уксусная кислота и уксусный ангидрид;

- фенол и ацетофенон;

- фурфурол, метиловый и этиловый спирты;

- циклогексан и бензол;

- этилен, пропилен, бутилен и амилен.

Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ (мг/л) в водных объектах.

(Извлечение из приложения 2 к «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и дополнительных перечней)

| Наименование ингредиента | Водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения |  | Водные объекты рыбохозяйственного назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## ЛПВ  | # ПДК | ## ЛПВ | ### ПДК |
| Алкилсульфонаты | Органолептический | 0,5 | — | — |
| Акриловая кислота | Санитарно-токсико логический - | 0,5 | — | — |
| Анизол | То же | 0,05 | — | — |
| Анилин | » | 0,1 | Токсикологический | 0,0001 |
| Аммиак | Общесанитарный | 2,0 | То же | 0,05 |
| Ацетон | То же | 0,05 | — | — |
| Ацетальдегид | Органолептический | 0,2 | — | — |
| Ацетофенон | Санитарно-токсико логический - | 0,1 | — | — |
| Бензол | То же | 0,5 | Токсикологический | 0,5 |
| Бериллий | » | 0,0002 | — | — |
| Бром | » | 0,2 | — | — |
| Барий | Органолептический | 4,0 | — | — |
| Бутиловый спирт | То же | 1,0 | Токсикологический | 0,03 |
| Ванадий | Санитарно-токсико логический - | 0,1 | — | — |
| Винил ацетат | То же | 0,2 | — | — |
| Гексахлоран | Органолептический | 0,02 | Токсикологический | Не доп. |
| Гексанат | Санитарно-токсико- | 5,0 | — | — |
|  | логический |  |  |  |
| Гексахлорбензол | То же | 0,05 | — | — |
| Висмут | » | 0,5 | — | — |
| Дихлордифенил- | » | 0,1 | Токсикологический | Недопустим |
| трихлорэтан (ДДТ) |  |  |  |  |
| Диметиламин | » | 0,1 | То же | 0,005 |
| Диметилсульфид | Органолептический | 0,04 | — | — |
| Дихлорэтан | То же | 2,0 | — | — |
| Диметилдихлор- | Органолептический | 1,0 | Токсикологический | Отсут- |
| винилфосфат |  |  |  | ствие |
| (ДДВФ) |  |  |  |  |
| Дихлорфенол | То же | 0,002 | — | — |
| Железо | » | 0,5 | — | — |
| Аммоний солевой | токс | 0,5 |  |  |
| Кадмий | Санитарно-токсико логический - | 0,01 | Токсикологический | 0,005 |
| Кобальт | То же | 1,0 | То же | 0,01 |
| Капролактам | Общесанитарный | 1,0 | — | — |
| Керосин | Органолептический | 0,1 | — | — |
| Карбофос Марганец Медь | То же | 0,03 0.01 1,0 | Токсикологический — | 0,05 — |
|  | » |  |  |  |
| Мышьяк | Санитарно-токсико- | 0,05 | Токсикологический - | 0,05 |
| Метанол | То же | 3,0 | То же | 0,1 |
| Метилацетат | Органолептический | 0,1 | — | — |
| Молибден | Общесанитарный | 0,5 | — | — |
| Метилмеркаптан | Органолептический | 0,0002 | — | — |
| Нитраты (по азоту) | Общесанитарный | 10,0 | — | 0,1 |
| Нафталин | — | — | Токсикологический - | 0,004 |
| Нефть много- сернистая | Органолептический | 0,1 | Рыбохозяйственный | 0,05 |
| Никель | Санитарно-токсико логический - | 0,1 | Токсикологический | 0,01 |
| Нитрат ион | Сан.-токс | 40,0 |  |  |
| Пиридин | То же | 0,2 | То же | 0,003 |
| Пропиловый спирт | Органолептический | 0,25 | — | — |
| Полихлорпинен | Санитарно-токсико- | 0,2 | Токсикологический | Отсут- |
|  | логический |  |  | ствие |
| Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта | То же | 1,0 | То же | 0,0005 |
| ОП-7 | Органолептический | 0,4 | » | 0,3 |
| Ртуть | Общесанитарный | 0,05 | — | — |
| Свинец | То же | 0,1 | Общесанитарный | 0,1 |
| Селен | Общесанитарный | 0,001 | — | — |
| Сульфат ион | Токс. | 3,5 г/л при 12-18% |  |  |
| Сурьма | То же | 0,05 | — | __ |
| Стирол | Органолептический | 0,1 | Общесанитарный | 0,1 |
| Силикат натрия | Санитарно-токсико- | 50,0 | — | — |
| по SiO2) | логический |  |  |  |
| Стронций | То же | 2,0 | — | — |
| Сероуглерод | Органолептический | 1,0 | Токсикологический | 1,0 |
| Сульфиды | Общесанитарный | Отсут. | — | — |
| Теллур | Санитарно-токсико- | 0,01 | — | — |
|  | логический |  |  |  |
| Фенол | Органолептический | 0,001 | Рыбохозяйственный | 0,001 |
| Формальдегид | Общесанитарный | 0,05 | — | — |
| Фреоны | Санитарно-токсико логический - | 10,0 | — | — |
| Фтор | То же | 1,5 | Токсикологический | 0,05 |
| Хлор активный | Общесанитарный | Отсут. | –– | — |
| Хром трехвалент. | Органолептический | 0.005 | Санитарно-токсико- | 0,001 |
| Хром шестивалент. |  | 0.02 | логический |  |
| Цианиды | Санитарно-токсико логический - | 1,0 | Токсикологический | 1,0 |
| Цинк | Общесанитарный | 1,0 | То же | 0,1 |

Примечание: Общий список ингредиентов, концентрации которых ограничиваются в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения, к настоящему времени составляет 640 наименований, а рыбохозяйственного назначения — 147 наименований.

Образец оформления титульного листа

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский федеральный университет»

Факультет машиноведения и мехатроники

Кафедра инженерной экологии

Контрольная работа

по дисциплине «Экология»

Выполнил:

студент гр. ______________

________________________

Проверил:

________________________

Красноярск 2019 г.

Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединении (металлов, их солей, пластмасс: биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа

При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа

 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности, отражающий приоритетность требований к качеству воды