Практическая работа №3  по разделу

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ.

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций – теория электропривода, раздел-переходные процессы , который выложен на портале.

- Каждому студенту необходимо  решить две  задачи (задачи для самостоятельного  решения), Параметры привода выбираются из таблицы, согласно номеру вашего варианта. Если у вас вариант 11, 21 то выполняете вариант №1.

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи. (10%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(90%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

- Таблица вариантов задач.

- Задачи для самостоятельного решения

- Имеется электропривод (см. рис. 1.1), содержащий электродвигатель (ЭД)

с моментом инерции ротора Jрд, редуктор (РД), имеющий передаточное отношение q и к.п.д. η, и рабочий орган (РО). Момент инерции вращающихся частей рабочего органа Jро. На вал рабочего органа действует статический реактивный момент (Мро).

Определить: какой потребуется момент двигателя для разгона рабочего органа до скорости ωро за время t0 с постоянным ускорением, и какую максимальную мощность при этом должен развить двигатель.

Исходные данные в табл. 1 (столбцы 1 – 4, 8 – 10).

Методические указания к задаче № 1

1. Приведенный статический момент

Mc=MPOq⋅η,

МРО – момент рабочего органа.

2. Скорость двигателя в конце разгона

ωд=ωPO⋅q.

3. Ускорение двигателя

εд=ωдt0.

4. Приведенный момент инерции

Jпр=JРД+JPOq2.

5. Момент на валу двигателя

M=Mc+Jпр⋅εд.

6. Мощность двигателя в конце разгона

Pmax=M⋅ωд.

2.  Имеется электропривод (см. рис. 1.2), содержащий электродвигатель (ЭД)  с моментом инерции ротора Jрд и редуктор (РД) с передаточным коэффициентом q и к.п.д. η. На выходном валу редуктора укреплен барабан (Б) диаметром Дб и моментом инерции Jро, на который намотан трос. К тросу подвешен груз массой m.

Определить: какой потребуется момент двигателя для того, чтобы поднять

груз, равномерно увеличивая скорость подъема, за время t0 на высоту h и мощность двигателя в конце подъема.

Исходные данные в табл. 1 (столбцы 3 – 5,7 – 9,10, 12).

Методические указания к задаче № 2

1. Ускорение при подъеме груза (поступательное движение)

a=2ht02.

2. Скорость груза в конце подъема

V=a⋅t0.

3. Скорость вращения барабана и двигателя в конце подъема

ωб=2VDб; ωд=ωб⋅q.

4. Приведенный статический момент

Mc=m⋅g⋅Dб2⋅q⋅η,

g – ускорение свободного падения, принять 10 м/с2.

5. Приведенный момент инерции

Jпр=JРД+JPOq2+m⋅Dб24q2.

6. Ускорение двигателя

ε=ωдt0.

7. Вращающий момент двигателя

M=Mc+Jпр⋅ε.

8. Мощность двигателя в конце подъема

Pmax=M⋅ωд.