Практическая работа №2

Тема. 4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций – теория электропривода, раздел  механика , который выложен на портале.

- Каждому студенту необходимо  решить две  задачи (задачи для самостоятельного  решения). Цифровые данные для условия каждой задачи выбираются из таблицы, согласно номеру вашего варианта. Номер варианта определяется номером в списке группы.

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи с номером варианта. (15%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(85%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

Задачи для самостоятельного решения.

- Известны каталожные данные двигателя постоянного тока независимого

возбуждения, представленные в табл. 2 , где обозначено:

Рн – номинальная мощность, Вт; nн – номинальная скорость; Iн – номинальный ток, А; Rя – активное сопротивление обмотки якоря, Ом. Построить естественную механическую и электромеханическую характеристики двигателя без учета механических потерь. Влиянием реакции якоря на момент двигателя можно пренебречь. Определить жесткость механической характеристики и электромагнитный к.п.д. двигателя в номинальном режиме. Кроме того, найти скорость, при которой в режиме рекуперативного торможения момент двигателя будет равен номинальному; а также величину добавочного сопротивления в цепи якоря, при которой момент двигателя в режиме динамического торможения и в режиме противовключения при номинальной скорости будет равен номинальному.

- Известны каталожные данные двигателя постоянного тока независимого возбуждения, представленные в табл. 2, где обозначено:  Рн – номинальная мощность, Вт; nн – номинальная скорость; Iн – номинальный ток, А; Rя – активное сопротивление обмотки якоря, Ом. Осуществляется регулирование момента двигателя путем изменения потока  возбуждения. Определить значение потока относительно номинального, при котором момент двигателя будет равен половине номинального при номинальной скорости, а также электромагнитный и полный к.п.д. двигателя в этой точке. Магнитную цепь считать линейной, но с насыщением при номинальном потоке, реакцию якоря не учитывать.

Таблица 2

Двигатели постоянного тока продолжительного режима

типа ПН, 220 В

| Вариант | Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | Iя.н, А | Сопротивление Цепи якоря до- бавочные полюсы, rя + rд.п, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПН-28,5 | 0,74 | 2100 | 4,7 | 6,20 |  |
|  | ПН-45 | 1,2 | 2100 | 7,1 | 3,07 |  |
|  | ПН-68 | 1,45 | 2100 | 8,5 | 2,49 |  |
|  | ПН-85 | 2,3 | 2100 | 13,7 | 1,24 |  |
|  | ПН-100 | 2,7 | 1800 | 17 | 1,94 |  |
|  | ПН-145 | 4,2 | 1800 | 24 | 1,71 |  |
|  | ПН-205 | 6,5 | 1650 | 37,5 | 0,58 |  |
|  | ПН-290 | 9,5 | 1650 | 53 | 0,35 |  |
|  | ПН-400 | 14,5 | 1500 | 78 | 0,23 |  |
|  | ПН-550 | 18,5 | 1500 | 93 | 0,18 |  |
|  | ПН-750 | 17,5 | 1200 | 94 | 0,19 |  |
|  | ПН-1000 | 24,0 | 1200 | 126 | 0,12 |  |
|  | ПН-1320 | 29,0 | 1200 | 153 | 0,085 |  |
|  | ПН-1750 | 33,0 | 1200 | 172 | 0,062 |  |
|  | ПН-28,5 | 0,44 | 2120 | 3,0 | 10,79 |  |
|  | ПН-85 | 1,25 | 2000 | 7,5 | 2,35 |  |
|  | ПН-205 | 4,5 | 1800 | 27 | 0,92 |  |
|  | ПН-290 | 5,5 | 1600 | 32 | 0,88 |  |
|  | ПН-400 | 9,0 | 1600 | 49 | 0,33 |  |
|  | ПН-550 | 12,0 | 1600 | 65 | 0,26 |  |