Министерство образования и науки Республики Бурятия

### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

### «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

охрана труда

методические указания и контрольные задания

для студентов-заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

специальность Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Улан-Удэ

Пояснительная записка

Современное общество характеризуется высоким уровнем использования технических средств, предназначенных для удовлетворения жизненных потребностей человека. Современные технические средства становятся все более энергонасыщенными и автоматизированными, однако по-прежнему ключевым элементом на производстве остается человек, призванный обслуживать, управлять, контролировать технические системы и технологические процессы.

Деятельность человека является основой его существования. На передовую деятельность на производстве, в быту приходится не менее 50% жизни человека.

В процессе трудовой деятельности человек подвергается наибольшей опасности. Трудовая деятельность на производстве -производственная деятельность - характеризуется наибольшим уровнем опасности, так как современное производство насыщено множеством разнообразных энергоемких технических средств.

Анализ производственных аварий, травм, несчастных случаев, профессиональных заболеваний показывает, что основной причиной является несоблюдение требований безопасности, незнание человеком техногенных опасностей и методов защиты от них, причем человеческий фактор во многих случаях является главенствующей причиной возникновения опасностей.

Охрана труда решает четыре основные задачи:

– идентификация опасных и вредных производственных факторов;

– разработка соответствующих мероприятий и средств защиты от опасных и вредных производственных факторов;

– разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда и управление охраной труда на предприятии;

– подготовка к действиям в условиях проявления опасности.

Тематический план

| Наименование разделов и тем | Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. практ. занятий |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение | 2 |  |
| Раздел I. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии |  |  |
| Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. Специфика охраны труда на автотранспортных предприятиях | 2 |  |
| Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии | 2 |  |
| Тема 1.3. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда на предприятии | 2 |  |
| Итого по разделу: | 6 |  |
| Раздел II. Опасные и вредные производственные факторы |  |  |
| Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация | 2 |  |
| Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей. Экобиозащитная техника | 2 |  |
| Итого по разделу: | 4 |  |
| Раздел III. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности |  |  |
| Тема 3.1. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности | 3 | 1 |
| Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта | 3 | 1 |
| Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта | 2 | 1 |
| Тема 3.4. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом | 2 |  |
| Тема 3.5. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей | 4 | 2 |
| Тема 3.6. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин | 2 |  |
| Тема 3.7. Электробезопасность автотранспортных предприятий | 2 | 1 |
| Тема 3.8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика | 2 | 1 |
| Итого по разделу: | 20 | 7 |
| Раздел IV. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта |  |  |
| Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды | 2 |  |
| Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств | 2 | 1 |
| Итого по разделу: | 4 | 1 |
| Всего по дисциплине | 36 | 8 |

Введение

Содержание учебного материала

Цель преподавания учебной дисциплины «Охрана труда». Задачи изучения дисциплины. Формы и методы работ. Общие требования к формируемым знаниям и умениям. Роль дисциплины в профессиональной подготовке специалистов.

Методические указания

Программа предмета «Охрана труда» предусматривает изучение основных положений трудового законодательства, требований техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды применительно к специфике автотранспортных предприятий. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – постоянной заботе о жизни и здоровье трудящихся, охране природы и окружающей среды, защите государственной собственности от уничтожения огнем.

Изучение предмета базируется на учебном материале предметов: «Техническое обслуживание автомобилей», «Ремонт автомобилей», «Правила и безопасность дорожного движения». Поэтому успешное изучение предмета «Охрана труда» требует знания основополагающих моментов (установок) вышеперечисленных предметов.

В результате изучения предмета учащийся должен уяснить возможность создания здоровых и безопасных условий труда на АТП, предупреждения производственного травматизма.

Исключительное внимание при изучении требований охраны труда следует уделить организаторской роли инженерно-технических работников в предупреждении производственного травматизма, которые должны правильно и быстро решать практические вопросы по определению степени опасности наблюдаемой, ситуации, сделать правильный прогноз по предполагаемому развитию данной ситуации и при необходимости внести соответствующие коррективы.

Литература

- Кузнецов Ю.И. Охрана труда на автотранспортных предприятиях. М., Транспорт, 1990.

- Кузнецов Ю.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. Справочник. М., Транспорт, 1986.

- Коган Э.И., Хайкин В.А. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1984.

- Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1985.

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте, М., Транспорт, от 13.12.1995, № 106.

- Девисилов В.А. Охрана труда. М, Форум-ИНФА-М., 2003.

- Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. М., ИД «Форум»-ИНФА-М, 2008.

- Денисенко Г.В. Охрана труда. М., Высшая школа, 1985.

- Иванов В.Н. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом.

- Кузнецов Ю.М. Средства индивидуальной защиты рабочих автотранспортных предприятий. М, Транспорт, 1987.

- Мошка В.П. Предупреждение производственных травм на автотранспортных предприятиях. М., Транспорт, 1988.

- Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих АТП. ТОИР-200-01-95; ТОИР-200-23-95, Департамент AT РФ, от 27.02.96.

РАЗДЕЛ I. ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. Специфика охраны труда на автотранспортных предприятиях

Студент должен:

знать:

- основополагающие документы по охране труда;

- отраслевые правила техники безопасности.

Содержание учебного материала

Вопросы охраны труда в конституции РФ. Трудовой кодекс РФ.

Основные нормативно-правовые акты по безопасности труда. Типовые правила внутреннего трудового распорядка.

Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте. Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте.

Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении условий труда.

Литература

Л-1, с.7-23; Л-2, с.5-12; Л-3, с.3-23; Л-4, с.3-24.

Методические указания

Изучая эту тему, необходимо уяснить, что охрана труда – это совокупность правовых норм, устанавливающих систему мероприятий, направленных на обеспечение безопасности условий труда.

Трудовое законодательство регламентирует основные и общие нормы ведения трудовых процессов. Определяются такие нормативы и положения, как плановое регулирование времени работы и отдыха, условия приема и увольнения с работы, порядок предоставления отпусков, права и обязанности рабочих, служащих и администрации предприятия.

Эти вопросы освещены в конституции РФ, кодексах законов о труде, правилах внутреннего трудового распорядка, для рабочих и служащих.

Необходимо представлять задачи и назначение системы стандартов безопасности труда.

Целью ССБТ является установление общих требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов, по общим требованиям безопасности, к производственным процессам, к средствам защиты работающих и методам оценки безопасности труда.

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии

Студент должен:

знать:

- систему управления охраной труда на предприятии;

- виды надзора и контроля за охраной труда на предприятии;

- ответственность за нарушение вопросов охраны труда;

- стимулирование за работу по охране труда.

Содержание учебного материала

Задачи и формы пропаганды охраны труда на автотранспортных предприятиях. Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Функции и задачи управления.

Права и обязанности работодателя и рабочих по охране труда.

Органы надзора и контроля за охраной труда на предприятии. Виды ответственности за нарушение охраны труда.

Литература

Л-1, с.24-40; Л-2, с. 13-28; Л-3, с.23-30; Л-4, с.24-33.

Методические указания

Организация безопасного и высокопроизводительного труда на производстве возложена на административно-технический персонал. Реализация законодательства и директивных указаний по охране труда входит в обязанность руководителя предприятия.

Функции управления охраной труда состоят из контроля за состоянием охраны труда, учета и анализа состояния охраны труда, планирования работ по охране труда, стимулирования высокого уровня охраны труда, воспитания и укрепления дисциплины.

Необходимо четко представлять обязанности должностных лиц по охране труда.

Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда осуществляется государственными, ведомственными и общественными органами, специально на то уполномоченными: Госпертехнадзор, Горэнергонадзор, Госсанэпиднадзор, Атомнадзор, Роспож-надзор, Рострудинспекция, ведомственный контроль, общественный контроль.

За нарушение законодательства по охране труда установлены дисциплинарная, административная, уголовная и материальная ответственности.

Тема 1.3. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда на предприятии

Студент должен:

знать:

- планирование вопросов охраны труда;

- учет затрат на мероприятия по улучшению условий труда.

Содержание учебного материала

Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

Методика учета затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на автомобильном транспорте.

Литература.

Л-1, с.30-32; Л-2, с-20-22.

Методические указания

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда включает в себя разработку планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью экономического и социального развития предприятия.

Мероприятия, предусмотренные планом, (который является важнейшим средством непосредственного участия рабочих и служащих в управлении производством), включаются в коллективные договора.

К коллективному договору в обязательном порядке прилагаются:

– соглашения по охране труда;

– наименования профессий и должностей, по которым получают бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

– перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день;

– перечень профессий и должностей с особо вредными условиями труда, работа в которых даст право на бесплатное лечебно-профилактическое питание;

– перечень профессий, по которым в дни работы устанавливается бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов.

Соглашение по охране труда содержит конкретные мероприятия по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на производстве, а также по общему улучшению условий труда.

РАЗДЕЛ II. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация

Студент должен:

знать:

- опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на работника.

Содержание учебного материала

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека.

Классификация и воздействие вредных веществ на человека.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Меры безопасности при работе с вредными веществами.

Литература

Л-3.с, 70-83; Л-4,с.134-147.

Методические указания

Для того, чтобы организовать защиту работающих от опасных и вредных производственных факторов – необходимо их знать. Они подразделяются по природе действия на физические, химические, биологические, психофизиологические.

Преимущественным путем поступления вредных веществ в организм человека в производственных условиях являются поступления с вдыхаемым воздухом.

Токсичность вредных веществ определяется его концентрацией в воздухе рабочей зоны. На содержание вредных веществ устанавливаются предельно допустимые концентрации (ПДКРЗ). Значение ПДКРЗ определены в нормативных документах – государственных стандартах (ГОСТ 12.1.005-88) и государственных нормативах (ГН 2.2.5.686-98). Задачей защиты человека от опасных вредных производственных факторов является снижение уровня вредных факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК).

Основным и наиболее перспективным методом защиты является совершенствование конструкций машин и технологических процессов.

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей. Экобиозащитная техника

Студент должен:

знать:

- организационные и инженерно-технические мероприятия по защите от опасностей;

- средства индивидуальной защиты, экобиозащитную технику.

Содержание учебного материала

Защита человека от физических негативных факторов (от вибрации, шума, постоянных электрических полей).

Защита человека от химических и биологических негативных факторов (от загрязнения воздушной среды, загрязнения водной среды).

Защита человека от опасности механического травмирования (методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента, обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования).

Защита человека от опасных факторов комплексного характера (пожарная защита, обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением).

Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников АТП. Экобиозащитная техника.

Литература

Л-8,с. 108-248.

Методические указания

Защита человека от физических негативных факторов осуществляется тремя основными методами: ограничением времени пребывания в зоне действия физического поля, удалением от источника поля и применением средств защиты, из которых наиболее распространены экраны, снижающие уровень физического поля.

Задачей защиты от химических и биологических негативных факторов является исключение или снижение до допустимых пределов попадания в организм человека вредных веществ и микроорганизмов, контакта с вредными или опасными биологическими объектами.

Вредные вещества и микроорганизмы могут попадать в организм человека со вдыхаемым воздухом, питьевой водой, пищей, проникать через кожу.

Для защиты воздушной среды от вредных выбросов и выделений, для обеспечения микроклимата на производственных участках необходимы эффективная вентиляция и отопление.

Для защиты от воздействия ОВПФ необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Необходимо знать порядок обеспечения работников автопредприятия средствами индивидуальной защиты.

РАЗДЕЛ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 3.1. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности

Студент должен:

знать:

- требования к территории, производственным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям;

уметь:

- производить расчеты освещения, вентиляции производственных помещений;

- определять содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- пользоваться приборами для контроля состояния воздушной среды.

Содержание учебного материала

Требования к территориям, местам хранения автомобилей, производственным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям.

Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение.

Методы расчета вентиляции и освещения производственных помещений на автотранспортных предприятиях.

Практическое занятие

Ознакомление с приборами и замер величин опасных и вредных производственных факторов. Сопоставление полученных данных с предельно допустимым значением.

Литература

Л-1, с.76-83; Л-2, с.47-60; Л-3, с.87-123; Л-4, с.61-92.

Методические указания

Территория предприятия и расположенные на ней здания, сооружения, площадки для хранения автомобилей должны удовлетворять требованиям санитарных, строительных и противопожарных норм, Правилам по охране труда на автомобильном транспорте.

Обязательным условием обеспечения требований техники безопасности, культуры производства является поддержание чистоты и порядка на всей территории.

Размещать подвижной состав на территории необходимо с учетом его состояния на стоянках: для исправного автомобильного подвижного состава и для подвижного состава, ожидающего ремонта.

К местом стоянок автомобилей должны быть проезды и проходы.

Санитарно-бытовые помещения для работников автомобильного транспорта предусмотрены в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Обязательным условием санитарно-бытовых требований является наличие оборудованных гардеробных.

Температура, влажность, скорость движения и давления воздуха относятся к метеорологическим условиям или к так называемому микроклимату.

Микроклимат в производственных помещениях зависит от погодных условий.

Одним из многочисленных факторов, которые ухудшают самочувствие и вызывают заболевание рабочих, является избыточное конвекционное и лучистое тепло.

С помощью вентиляции удается уменьшить запыленность воздуха и загрязнение его вредными газами и парами, снизить температуру и добиться такого положения, чтобы содержание в рабочей зоне производственного помещения токсических газов, паров, пыли и других аэрозолей не превышало предельно допустимых концентраций.

По способу воздухообмена вентиляция может быть естественной и механической. Она также подразделяется на местную, общеобменную и комбинированную.

Для поддержания в холодное время года нормальной температуры помещения оборудуют системами воздушного (паровоздушного или водовоздушного) отопления, а также центральным водяным или паровым отоплением.

Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении, возможность местного регулирования и полного выключения, быть удобной в эксплуатации, а также доступной для ремонта.

Рациональное освещение производственных помещений должно способствовать хорошей видимости на рабочих местах и объектах работы непосредственно на автомобиле, уменьшению утомляемости зрения рабочих автотранспортных предприятий.

Следует знать, на какие виды подразделяется естественное освещение в зависимости от конструктивных особенностей помещения (боковое, верхнее и комбинированное) и искусственное в зависимости от функционального назначения (рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и дежурное).

Необходимо знать методы расчета вентиляции и освещения производственных помещений автотранспортных предприятий.

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта

Студент должен:

знать:

– опасные причины производственного травматизма и профзаболеваний, методы анализа;

– мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний;

уметь:

- провести ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы причинно-следственной связи.

Содержание учебного материала

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Типичные несчастные случаи на АТП. Расследование и учет несчастных случаев. Методы анализа производственного травматизма. Схемы причинно-следственных связей несчастных случаев.

Обучение, инструктаж и проверка знаний у работников АТП по безопасности труда.

Практическое занятие

Провести ситуационный анализ несчастного случая и составить схему причинно-следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма:

- вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины;

- падение автомобиля с временной опоры;

- падение груза на работающего;

- самопроизвольное движение автомобиля.

Литература

Л-1, с. 60-75; Л-2, с.23-27; Л-3, с.53-69; Л-4, с.55-60.

Методические указания

Специфика работы автотранспортных предприятий и большое число несчастных случаев вызывают необходимость выявления основных причин травматизма. Причины производственного травматизма на предприятиях автотранспорта условно разделяют на технические, организационные, санитарно-гигиенические и психофизиологические.

Типичными ситуациями травматизма в настоящее время на предприятиях автомобильного транспорта являются:

- самопроизвольное опускание кузова самосвала;

- падение вывешенного автомобиля с временной опоры;

- падение груза на работающего;

- самопроизвольное движение автомобиля или прицепа при сцепке-расцепке;

- наезд транспортного средства на территории предприятия;

- наезд автомобиля на работника, оказывающего помощь водителю, «регулировщика»;

- трогание автомобиля с места, когда под ним работают люди;

- самопроизвольное движение автомобиля с включенным двигателем и передачей;

- вылетание стопорного кольца при накачке шин;

- пожары от воспламенения паров легковоспламеняющихся жидкостей;

- поражение работающих электрическим током;

- отравление водителей окисью углерода из отработавших газов;

- отравление или химический ожог работающего жидкостью.

Обучающийся должен усвоить следующие методы изучения и анализ производственного травматизма и заболеваемости: статистический, групповой, топографический, монографический.

Необходимо уметь каждому обучающемуся составлять причинно-следственную связь несчастного случая: предпосылка травмы; момент повышенной опасности: причина травмы; следствие; результат.

Предпосылка травмы – ошибка или нарушение, совершенное работающим до начало действия.

Момент повышенной опасности – ошибки или нарушения нет, но условия работы создают повышенную опасность.

Причина – ошибка или нарушение, совершенные работающим во время действия.

Следствие – ошибка и нарушение, совершенное работающим на последующей стадии развития ситуации, или опасное развитие ситуации.

Результат – характеристика травмы.

Значительная роль в обеспечении безопасного ведения работ и в профилактике производственного травматизма принадлежит обучению работающих технике безопасности.

Основным положением является то, рабочие (в том числе водители), ИТР и служащие могут быть допущены к самостоятельной работе только после прохождения инструктажа по технике безопасности. Согласно ГОСТу 12.0.004-90 предусмотрено проведение пяти видов инструктажей (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой).

Пропаганду охраны труда осуществляют с использованием печати, плакатов, радио, телевидения, кино, выставок, лекций и других средств.

На предприятиях необходимо обеспечивать оптимальный режим труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих. Эта задача решается в первую очередь для работающих с повышенными физическими и нервно-эмоциональными нагрузками в условиях монотонности и воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Эти факторы различны по своей природе, формам проявления, характеру действия на человека. Среди них особую группу представляют опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ). Их знание позволяет предупредить травматизм и заболевания, создать более благоприятные условия труда, обеспечив тем самым его безопасность.

Необходимо обеспечивать лечебно-профилактическое обслуживание работающих. Эта задача предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры работающих.

Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава автомобильного транспорта

Студент должен:

знать:

– ГОСТ Р 51709-2001 г. «Требования к техническому состоянию и оборудованию АТС»;

уметь:

- обследовать состояние и оборудование АТС;

- определить тормозной путь автомобиля и суммарный люфт рулевого управления, содержание окиси углерода, углеводородов и дымность в дизельных двигателях.

Содержание учебного материала

Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Рабочее место водителя.

Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, автобусов, автомобилей, выполняющих международные и междугородные перевозки, газобаллонных автомобилей.

Практическое занятие

Обследование технического состояния и оборудования подвижного состава. Определение тормозного пути автомобиля, суммарного люфта рулевого управления.

Литература

Л-1, с. 115-128; Л-2, с.120-136; Л-4, с.173-195.

Методические указания

Следует иметь в виду, что до 15% от общего количества дорожно-транспортных происшествий происходит по технической неисправности автотранспорта. Наиболее часто неисправности обнаруживаются в тормозной системе, рулевом управлении, в шинах, в освещении и сигнализации. Для уменьшения числа ДТП по причине технической неисправности автотранспорта необходимо строго следить за техническим состоянием подвижного состава и к эксплуатации допускать только те транспортные средства, которые укомплектованы в соответствии с ГОСТом и техническими условиями завода-изготовителя и техническое состояние которых обеспечивает безаварийную работу на линии.

Предупреждение появления технической неисправности является долгом каждого работника автотранспорта.

Чтобы правильно подойти к решению поставленных задач, необходимо тщательно изучить, что является основными оценочными параметрами технического состояния рулевого управления, переднего моста, тормозной системы, электрооборудования, опорно-сцепных приборов. Уясните, какие дополнительные требования предъявляются к оборудованию автомобилей для перевозки людей, техпомощи, автоцистерн, газобаллонных автомобилей. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности при эксплуатации таких автомобилей, которые выполняют междугородные и международные перевозки.

Тема 3.4. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом

Студент должен:

знать:

- ГОСТ 19433-81 «Грузы опасные. Классификация. Знакиопасности»; требования к подвижному составу; правила безопасности при перевозке опасных грузов;

уметь:

- определять категорию, группу и класс груза.

Содержание учебного материала

Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. ГОСТ 19433-81 г.

Требования к подвижному составу, перевозящему опасные грузы. Требования к выхлопной трубе, топливному баку, электрооборудованию и кузову. Требования к автоцистернам для перевозки сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования безопасности при перевозке различных видов опасных грузов. Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке опасных грузов.

Литература

Л-1, с. 128-136; Л-4, с.205-211.

Методические указания

В соответствии с Правилами по охране труда на автомобильном транспорте грузы, перевозимые на автомобилях, по массе подразделяются на 3 категории. По степени опасности погрузки, транспортировки и выгрузки грузы делятся на 4 группы. В свою очередь опасные грузы делятся на 9 классов с разбивкой на подклассы.

При изучении темы необходимо обратить внимание на то, что при перевозке опасных грузов подвижной состав должен отвечать всем требованиям техники безопасности при погрузке, выгрузке и, главное, транспортировке грузов.

Для каждого класса груза должен применяться соответствующий тип подвижного состава.

Горючие жидкости разрешается перевозить только в цистернах и других закрытых металлических емкостях.

Кузов автомобиля, предназначенного для перевозки баллонов со сжатым газом, должен быть оборудован стеллажами, обит войлоком, с выемками по размеру баллона.

Важным звеном организации перевозок опасных грузов является применение транспортных элементов системы информации об опасности. Основным назначением этих элементов является предупреждение водителей других транспортных средств о необходимости повышенного внимания при разъезде с автомобилями, перевозящими опасные грузы, и работников органов ГИБДД, осуществляющих контроль за техническим состоянием транспортных средств и соблюдением маршрута перевозки, о перемещении в их районе опасных грузов.

Тема 3.5. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей

Студент должен:

знать:

- организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей и правила безопасности при выполнении этих работ;

уметь:

- провести обследование рабочего места;

- составить ведомость соответствия требованиям техники безопасности.

Содержание учебного материала

Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования безопасности при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. Проверка технического состояния автомобилей и агрегатов. Требования безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных автомобилей.

Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, аккумуляторных, сборочных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, окрасочных, антикоррозийных и работ по обработке металла и дерева.

Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Практическое занятие

Обследование состояния рабочих мест, исправности инструмента и технического состояния оборудования, используемого для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Проведение выбраковки инструмента. Составление ведомости соответствия технического состояния обследованного оборудования требованиям по технике безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта санитарно-технического состояния производственного участка.

Разработка инструкций по охране труда работающих.

Литература

Л-1, с. 152-194; Л-2, с.149-157; Л-3, с.142-197; Л-4, с.243-262.

Методические указания

Материал данной темы достаточно полно изложен в рекомендуемой литературе. Изучить технику безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей следует в такой последовательности:

– требования к слесарному инструменту, применяемому при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава;

– требования к технологическому оборудованию;

– безопасные методы и приемы работы на рабочих местах производственных участков.

Студент должен хорошо усвоить, что нарушение правил техники безопасности при работе на оборудовании и механизмах, постов ТО и ТР может повлечь серьезные последствия.

После изучения материала темы необходимо посетить автотранспортные предприятия или станцию технического обслуживания автомобилей и ознакомиться с организацией работы по технике безопасности при ТО и ремонте автомобилей.

Тема 3.6. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин

Студент должен:

знать:

– правила эксплуатации грузоподъемных машин.

Содержание учебного материала

Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. Регистрация в органах Госпромавтонадзора. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин.

Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц. Периодичность проверки знаний.

Литература

Л-1, с. 138-146; Л-2, с.136-148; Л-3, с.130-140; Л-4, с.195-213.

Методические указания

Нарушение правил эксплуатации механизмов, подконтрольных Гостехнадзору, может вызвать производственные аварии, угрожающие не только обслуживающему персоналу, но и большому количеству других работников.

Высокая квалификация обслуживающего персонала, строгое выполнение правил технической эксплуатации и техники безопасности играют роль в деле устранения различных опасностей будущему технику.

Необходимы знания по использованию грузоподъемных механизмов и машин.

Они эксплуатируются на основании специальных правил, которые регламентируют их регистрацию, разрешение на работу, техническое освидетельствование, надзор и обслуживание, производство работ, виды и сроки испытания.

Студент должен знать, какие грузоподъемные механизмы и машины подлежат регистрации в органах Гостехнадзора, правила их регистрации, как получить разрешения на их эксплуатацию, знать периодичность освидетельствований, виды и сроки испытания.

Тема 3.7. Электробезопасность автотранспортных предприятий

Студент должен:

знать:

- ГОСТ 12.1.019-84 «Электробезопасность. Общие требования»; мероприятия по обеспечению электробезопасности;

уметь:

- определить, к какой степени опасности относится помещение и вместе с электриком замерить сопротивление.

Содержание учебного материала

Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроустановок и производственных помещений по степени электробезопасности. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых светильников. Защита от опасного воздействия статического электричества.

Практическое занятие

Определить, к какой степени опасности поражения электрическим током относится помещение производственного участка. С электриком, имеющим группу допуска III, осмотреть устройство заземления и измерить его сопротивление.

Литература

Л-1, с. 207-229; Л-2, с. 182-194; Л-4, с.209-220.

Методические указания

Широкое использование электроэнергии обязывает руководство предприятий уделять большое внимание борьбе с электротравматизмом. Большая опасность электрического тока для здоровья людей обусловлена тем, что ток не виден для человека и зачастую не воспринимается им как источник непосредственной опасности. Электротравматизм возникает в результате поражения электрическим током.

При изучении темы надо твердо усвоить роль и назначение технических средств, опасных и дополнительных индивидуальных защитных средств от поражения электрическим током, область применения при этом автоматических электронных устройств, применение безопасного напряжения, изоляции проводов, применение предохранителей как средств защиты.

Каждый человек должен уметь оказать первую помощь пострадавшим при поражении электрическим током.

Применяемый в предприятии ручной электроинструмент должен быть с пониженным напряжением (36 В), а если используется инструмент на 220 В, то при работе обязательно надо использовать защитные средства (заземление, резиновые перчатки, резиновый коврик).

Тема 3.8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика

Студент должен:

знать:

- причины пожаров;

- классификацию помещений по степени взрывопожарной безопасности;

уметь:

- определять предел огнестойкости;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Содержание учебного материала

Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов Государственного пожарного надзора и их права. Причины возникновения пожаров на АТП.

Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности. Предел огнестойкости и предел распространения огня. Классификация помещений АТП по взрывопожарной опасности.

Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Обучение вопросам пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и транспорта при пожаре.

Практическое занятие

Рассчитать количество первичных средств пожаротушения для АТП (цеха, участка). Отработать приемы тушения огня.

Литература

Л-1, с. 229-236; Л-2, с.228-234; Л-3, с.221-237; Л-4, с.310-343.

Методические указания

Пожары и связанные с загоранием взрывы наносят большой ущерб государственному, общественному и личному имуществу и сопровождаются тяжелыми несчастными случаями: ожогами, ранениями, поражениями током, отравлениями ядовитыми веществами и т.д.

При изучении данной темы необходимо усвоить основные причины возникновения пожаров и связанных с ними взрывов на предприятиях и знать, какие меры необходимы для их предупреждения. При этом следует исходить из того, что опасность пожара обуславливается наличием легковоспламеняющихся жидкостей , смазочных материалов. Необходимо иметь четкое представление о классификации помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Студент должен приобрести навыки проведения инструктажа с рабочими по пожарной безопасности, должен знать, какие организационные и технические мероприятия по противопожарной безопасности проводятся в автопредприятиях, назначение и способы применения средств и оборудования пожаротушения, характеристики противопожарного инвентаря для производственных помещений, огнестойкость зданий и сооружений, правила сбора и хранения использованной ветоши, способной к самовоспламенению, зависимость пожарной опасности различных производств от возгораемости строительных материалов.

Также необходимо знать основные обязанности членов пожарно-технической комиссии и уметь практически пользоваться при тушении огня различными огнетушителями, песком, кошмой, уметь оказать первую помощь пострадавшему от огня.

РАЗДЕЛ IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды

Студент должен:

знать:

– проблемы охраны окружающей среды; нормативные документы.

Содержание учебного материала

Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем. Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ.

Государственная система природоохранительного законодательства. Государственные стандарты в области охраны природы. Международное сотрудничество в области охраны природы.

Ответственность за загрязнение окружающей среды.

Литература.

Л-1, с. 258-263.

Методические указания

При изучении темы необходимо ясно представлять, какое значение имеет охрана природы на современном этапе.

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов - одна из важнейших экономических и социальных задач государства.

В современных условиях экологические (экология – это наука о взаимоотношении человека, животных, растений с окружающей средой) проблемы приобрели особую актуальность.

Необходимость охраны природы закреплена в конституции.

Студент должен знать, что в стране имеется система природоохранного законодательства, создана система государственных стандартов в области охраны природы. Стандарты устанавливают нормы, правила и методы рационального и экономичного расходования природных ресурсов и предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, а также требования к устройствам, сооружениям и аппаратам по контролю и защите окружающей среды от загрязнений, методы измерения загрязнения природной среды.

Для предупреждения правонарушений в области охраны окружающей среды законодательством предусмотрено привлечение к ответственности: дисциплинарной, административной, материальной, уголовной. К ответственности могут привлекаться предприятия, организации, учреждения, их должностные лица и граждане.

Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств

Студент должен:

знать:

- ГОСТ 17.2.2.03-87 г. с изменением 1999 г, ГОСТ Р 17.2.02.06-99 г.;

- ГОСТ 21393-75 г. с изменениями 1999 г. ГОСТ Р 51709-2001 г.;

уметь:

- провести контроль выхлопных газов на СО, СН и дымность и сравнить с предельно допустимыми значениями.

Содержание учебного материала

Снижение выброса вредных веществ в атмосферу. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов автомобилей.

Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов. Методы очистки и контроль качества сточных вод АТП. Снижение внешнего шума автомобилей.

Практическое занятие

Замер выброса вредных веществ в атмосферу автомобилем.

Литература

Л-1, с. 264-273.

Методические указания

Автомобильный транспорт наряду с промышленностью является главным источником значительного загрязнения биосферы и, в первую очередь, атмосферы.

В настоящее время автомобильный транспорт признан одним из важнейших факторов экологического риска, связанных с развитием современной цивилизации.

Наибольшее отрицательное воздействие автомобильный транспорт оказывает на городские экосистемы.

Среди различных направлений негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду наиболее важным является загрязнение атмосферы вредными выбросами.

В настоящее время работа по уменьшению загрязнения окружающей среды токсичными компонентами ведется по следующим направлениям:

– совершенствованию конструкций, рабочего процесса, технологии производства, регулированию автомобильных двигателей и их систем;

– замене традиционных двигателей малотоксичными силовыми установками.

Студентам необходимо знать нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновым двигателем, а также дымность отработавших газов в дизельных двигателях

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Перед выполнением контрольного задания внимательно прочитайте вопросы, изучите материал темы по литературе, рекомендуемой в Методических указаниях, подробно ознакомьтесь с правилами по охране труда на автомобильном транспорте.

При выполнении задания 4 необходимо пользоваться материалом Методических указаний и табличным материалом в Приложении № 1.

В задании 5 необходимо построить графики изучения производственного травматизма.

1. По коэффициенту частоты несчастных случаев. Коэффициент частоты определяется по формуле:

КЧ=N⋅100C,

где	N – число несчастных случаев за год;

С – среднесписочное количество работающих за год.

Определяется КЧ за каждый год, а затем строится график распределения КЧ по годам.

2. По коэффициенту тяжести:

КТ=ДN,

Где	Д – дни нетрудоспособности;

N – количество несчастных случаев.

Определяется КТ за каждый год, а затем строится график распределения КТ  по годам.

3. По годам.

Определяют по исходным данным, сколько произошло несчастных случаев в год и строят график распределения несчастных случаев по годам.

4. По периодам года. В исходных данных дана информация, в какой месяц произошел несчастный случай. График строится с указанием количества несчастных случаев по периодам года (осень-зима и весна-лето).

5. По периодам суток.

В исходных данных дана информация, в какое время суток произошел несчастный случай. График строится по часам суток.

6. По возрасту.

В исходных данных указан возраст всех пострадавших. График строится в зависимости от возраста пострадавших.

7. По профессии.

В графике указывается, сколько пострадавших одной профессии и сколько – другой.

8. По причинам возникновения.

В графике указывается, сколько несчастных случаев произошло по организационным и техническим причинам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Чтобы определить потребное количество окон в производственном помещении, необходимо выбрать тип естественного освещения с учетом расположения производственного помещения и его высоты. Учитывается, есть ли рядом другое здание, сооружение и не будет ли оно затемнять окна этого помещения. Боковое освещение (через окна в наружных стенках) следует рассчитать в том случае, когда помещение не будет затемняться рядом стоящими строениями или будет расположено в боковой части здания (например, кузнечно-рессорное отделение).

Суммарная площадь световых проемов при боковом освещении определяется по формуле:

Sб=Sn⋅lmin⋅ηо100⋅r1⋅τо⋅κ1,м2				 (1)

где:	Sб – суммарная площадь окон, м2;

lmin – нормированное минимальное значение (коэффициента естественной освещенности) при боковом освещении;

lср – нормированное среднее значение при комбинированном и верхнем освещении;

τо – общий коэффициент светопропускания;

r1 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении;

ηо – световая характеристика окна;

к1 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями.

Конструктивные размеры производственных помещений, необходимых для расчета:

После выбора естественного освещения и определения суммарной площади световых проемов необходимо для бокового освещения рассчитать высоту окон и их количество в помещении

hО = Н – (hпод +hнaд) 					 (2)

где	hпод = 0,8–1,2 м – расстояние от пола до подоконника;

hнaд = 0,3–0,5 м – размер надоконного пространства;

Н – высота здания.

Ширину и высоту окна выбирают в зависимости от конструктивных размеров помещения по ГОСТ 11214-65 (Приложение, табл.6).

Далее необходимо определить количество окон в помещении при боковом освещении:

nОК=SбFОК				 		 (3)

где	FОК – площадь одного окна.

FОК=hОК⋅вОК					  (4)

Рассмотрим решение задач данного типа.

З а д а ч а

Определить количество окон и их размеры в производственном помещении площадью 150 м2 (ширина – 10 м, длина – 15 м, высота – 4 м) со значительным выделением пыли, дыма, с вертикальным односторонним положением, при стальных двойных переплетах. Окраска помещения бледно-голубая. Помещение для проведения слесарно-механических работ.

Решение

1. Определить суммарную площадь световых проемов по формуле:

Sо=Sn⋅lmin⋅ηо100⋅r1⋅τо⋅κ1,м2

где:	lmin =1,2 (табл.1)

τо =0,3 (табл.2)

r1 = 4 (табл.3)

ηо = 25 (табл.4)

к1 =1,4 (табл.5)

Sб=150⋅1,2⋅25100⋅0,3⋅4⋅1,4=27,м2

2. Определяем высоту окна по формуле (2)

hОК = 4 – (1,0 + 0,4) = 4 – 1,4 =2,6 м.

По таблице 6 по параметру hОК = 2,6 м выбираем ширину и высоту окна:

высота hОК = 2415 мм,

ширина вОК = 1860 мм.

3. Определяем потребное количество окон:

nОК=SбFОК,

где	FОК – площадь одного окна.

FОК=hОК⋅вОК=1,860⋅2,415=4,4919м2

nОК=274,4919=6окон

Решения задач на определение искусственного освещения в производственных помещениях.

Расчет освещения включает в себя определение количества ламп общего освещения и их мощность. Большое значение на равномерность освещения оказывает расстояния между светильниками Z и высота их подвески h.

Для каждого вида светильников наивыгоднейшее соотношение Z/h выбираем по таблице (Таблица №7).

Зная высоту подвески светильников и наивыгоднейшее соотношение, можно определить расстояние между светильниками.

В дальнейшем, зная размеры помещения и расстояние между светильниками, можно определить количество светильников. Которое должно быть размещено в данном помещении.

При расчете следует иметь в виду, что первый ряд светильников должен располагаться от стены на расстоянии, равном 1/3 Z, если у стены находятся рабочие места, в остальных случаях – 1/2 Z.

Рассмотрим решение задач данного типа.

З а д а ч а.

Длина производственного участка l = 42 м, ширина в = 6 м, высота помещения Н = 3 м.

Отношение расстояния между светильниками Z и высотой их подвески h (Z/h = 1,8). Определить количество светильников типа «У» – универсал, необходимых для данного помещения.

Решение

1. Находим расстояние между центрами светильников:

Z = H ∙ 1,8 = 3 ∙ 1,8 = 5,4 м

2. Расстояние от стены до первого ряда светильников при наличии рабочих мест у стены принимаем:

а = 1/3 Z= 1/3 ∙ 5,4= 1,8 м

3. Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен (по ширине помещения):

с1 = в – 2а = 6 – 2 ∙ 1,8 = 2,4 м

4. Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

n1=c1Z−1;	n1=2,45,4−1<1,	n1=0

5. Рассчитываем общее количество рядов по ширине помещения:

nш = n1 +2 = 0 + 2 = 2 р

6. Находим расстояние между крайними рядами светильников:

с2 = l – 2а = 42 – 2 ∙ 1,8 = 38,4 м

7. Находим количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

n2=c2Z−1=38,45,4−1=6р

8. Определяем общее количество рядов светильников (по длине помещения):

nдл = n2 +2 = 6 + 2 = 8 р

9. Общее количество светильников:

nоб = nш ∙ nдл = 2 ∙ 8 = 16 свет.

Таблица 1

Нормированные значения коэффициента естественного освещения (КЕО)

| Помещения, посты и производственные участки | Характеристика зрительной работы | Разряд зритель- ной работы | Нормируемое значение КЕО (е) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при верхнем или верхнем боковом освещении | при боковом освещении |  |
|  |  |  |  | в зоне с устойчивым снежным покровом | на остальной территории |
| Мойки и уборки автомобилей | грубая | VI | 2,0 | 0,4 | 0,5 |
| ЕО автомобилей | общее наблюдение | VIII | 1,0 | 0,2 | 0,3 |
| ТО и ТР, деревообрабатывающий, обойный, шиномонтажный | малой точности | Vа | 3,0 | 0,8 | 1,0 |
| Ремонта электрооборудования, ремонта приборов питания, агрегатный, слесарно-механический | средней точности | IV а | 4,0 | 1,2 | 1,5 |
| Кузнечно-рессорный, сварочный, жестяницкий, арматурный, ремонта аккумуляторов, компрессорный | средней точности | IV б | 4,0 | 1,2 | 1,5 |

Таблица 2

Значение общего коэффициента светопропускания

| Характеристика помещения по условиям загрязнения воздуха | Положение остекления | Коэффициент светопропускания, τо |  |  |  |  |  | При стекло- железобетонном заполнении проемов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при деревянных и железобетонных переплетах |  |  | при стальных и алюминиевых переплетах |  |  |  |
|  |  | одинарных | двойных | сдвоенных | одинарных | двойных | сдвоенных |  |
| Г р у п п а А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения со значительными выделениями дыма, пыли и копоти | В | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| (предельно допустимая концентрация пыли и других аэрозолей 5 м/м3 (не более) | Н | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,2 |
| Г р у п п а Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения с незначительными выделениями пыли, дыма и копоти (концентрация менее 5 м/м3) | В | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,35 |
|  | Н | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,25 |

В – вертикальное положение остекления

Н – наклонное положение остекления.

Таблица 3

Значение коэффициента,

учитывающего влияние отраженного света при боковом освещении

| Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка, пола помещения, ρотр | Коэффициент, Ч1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | при одностороннем освещении | при двухстороннем освещении |
| 0,5 | 4 | 2,2 |
| 0,4 | 3 | 1,7 |
| 0,3 | 2 | 1,2 |

Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения определяется в зависимости от вида их цветной отделки:

0,5 – при белой, бледно-желтой, бледно-розовой, бледно-голубой;

0,4 – при желтой, голубой;

0,3 – при зеленой, розовой, темных тонах.

Таблица 4

Значение световой характеристики окна

| Отношение длины (вдоль стены с окнами) помещения l к его ширине в | Значение η при отношении ширины помещения в к возвышению h1 верхнего края окна над горизонтальной рабочей плоскостью |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 и более |  |  | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 3 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| 2 | 11,5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 1,5 | 13 | 11,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1 | 16 | 15 | 17 | 19 | 25 | 55 | 42 | 45 |
| 0,5 |  |  | 22 | 27 | 43 |  |  |  |

Таблица 5

Значение коэффициента К,

учитывающего затемнение окон противостоящими зданиями

| Расстояние А и Б, м | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент К | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |

Таблица 6

Ширина и высота окна по ГОСТ 11214-65

в зависимости от конструктивных размеров помещения

| Ширина, мм | 1395 | 1520 | 1860 | 2420 | 3020 | 4520 | 6000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, мм | 1215 | 1815 | 2415 | 3015 | 3615 | 4215 | 4815 | 5415 |

Таблица 7

Соотношение расстояния между светильниками и высотой их подвески Z/h

| Тип светильника | Z/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наивыгоднейшее | Предельно допустимое |
| Люминесцентные ОРД, ОДОР, ШЛД, ШОД с защитной решеткой | 1,1–1,3 | 1,4 |
| Глубокоизлучатель «эмалированный» | 1,6 | 1,3 |
| «Универсал» без стекла, с матовым стеклом | 1,8 | 2,5 |
| Люминесцентный ОД, ОДО без защитной решетки | 1,4 | 1,5 |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 1

- Ответить на вопросы

1.1. Опасные и вредные производственные факторы.

1.2. Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

1.3. Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов системы электрооборудования площадью 40 м2 (длина – 10 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по коэффициенту тяжести;

– по периодам суток.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 2

- Ответить на вопросы

1.1. Средства индивидуальной защиты.

1.2. Требования безопасности при перевозке различных видов опасных грузов.

1.3. Принцип действия порошкового огнетушителя (дайте схему).

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ТО и ТР автомобилей площадью 3000 м2 (длина – 100 м, ширина – 30 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по коэффициенту тяжести;

– по возрасту.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 3

- Ответить на вопросы

1.1. Устройство эффективной вентиляции.

1.2. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин.

1.3. Ответственность за загрязнение среды.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственниц помещении для ремонта аккумуляторных батарей площадью 75 м2 (длина – 15 м, ширина – 5 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту тяжести;

– по периодам суток;

– по возрасту.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 4

- Ответить на вопросы

1.1. Устройство эффективного отопления.

1.2. Требования к автоцистернам для перевозки сжиженных газов, легко-воспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3. Международное сотрудничество в области охраны природы.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в обойном помещении площадью 40 м2 (длина – 8 м, ширина – 5 м, высота – 2,5 м), со значительным выделением пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при одинарных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска помещения желтая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по коэффициенту тяжести;

– по периодам года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 5

- Ответить на вопросы

1.1. Требования к производственным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям.

1.2. Требования к выхлопной трубе, топливному баку, электрооборудованию и кузову.

1.3. Требования безопасности при выполнении работ по уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в кузовном цехе площадью 160 м2 (длина – 16 м, ширина – 10 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Пронести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по коэффициенту тяжести;

– по годам.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 6

- Ответить на вопросы

1.1. Обучение работников автопредприятий безопасности труда.

1.2. Требования безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных автомобилей.

1.3. Методы очистки и контроль качества сточных вод автопредприятия.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в моторном производственном помещении площадью 60 м2 (длина – 15м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при одинарных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по возрасту;

– по профессии.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 7

- Ответить на вопросы

1.1. Защита от источников тепловых излучений.

1.2. Правила безопасности при выполнении рессорных работ.

1.3. Принцип действия углекислого огнетушителя (дайте схему).

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в помещении для ЕО автомобилей площадью 1500 м2 (длина – 100 м, ширина – 15 м, высота – 5 м), с незначительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-желтая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по периодам суток;

– по профессии.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 8

- Ответить на вопросы

1.1. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих.

1.2. Требования к подвижному составу, перевозящему опасные грузы.

1.3. Значение и место ССБТ (Система стандартов безопасности труда) в улучшении условий труда.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для мойки и уборки автомобилей площадью 240 м2 (длина – 30 м, ширина – 8 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, дыма, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить трафики:

– по коэффициенту частоты;

– по периодам года;

– по профессии.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 9

- Ответить на вопросы

1.1. Задачи и формы пропаганды охраны труда.

1.2. Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин.

1.3. Устройство и принцип действия пенного огнетушителя (дайте схему).

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов системы питания площадью 60 м2 (длина – 15 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением дыма, с односторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по годам;

– по профессии.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 10

- Ответить на вопросы

1.1. Механизация производственных процессов.

1.2. Классификация электроустановок и производственных помещений по степени электробезопасности.

1.3. Первичные средства пожаротушения и их применение.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в кузнечно-рессорном цехе площадью 35 м2 (длина – 7 м, ширина – 5 м, высота – 3 м), со значительным выделением пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить трафики:

– по коэффициенту частоты;

– по годам;

– по периодам суток.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 11

- Ответить на вопросы

1.1. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

1.2. Правила безопасности при выполнении работ по обработке металла и дерева.

1.3. Причины возникновения пожаров на автопредприятиях.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в обойном помещении площадью 40 м2 (длина – 8 м, ширина – 2,5 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при одинарных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска помещения желтая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по годам;

– по периодам года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 12

- Ответить на вопросы

1.1. Типичные несчастные случаи на автопредприятиях.

1.2. Правила безопасности при выполнении шиномонтажных работ.

1.3. Функции органов Государственного пожарного надзора и их права.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для зон ТО и ТР автомобилей площадью 3600 м2 (длина – 90 м, ширина – 40 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по периодам суток;

– по коэффициенту тяжести.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 13

- Ответить па вопросы

1.1. Правила и обязанности должностных лиц по охране труда.

1.2. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автобусов.

1.3. Организация пожарной охраны.

- Задача

Определить количество оком и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для мойки и уборки автомобилей площадью 240 м2 (длина – 30 м, ширина – 8 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, дыма, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по периодам суток;

– по годам.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 14

- Ответить на вопросы

1.1. Методы анализа производственного травматизма.

1.2. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автомобилей, выполняющих международные и междугородные перевозки.

1.3. Предел огнестойкости и предел распространения огня.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для мойки и уборки автомобилей площадью 240 м2 (длина – 30 м, ширина – 8 м, высота – 4 м), с незначительным выделением пыли, дыма, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по периодам суток;

– по периодам года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 15

- Ответить на вопросы

1.1. Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.

1.2. Снижение выброса вредных веществ в атмосферу.

1.3. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и полуприцепов.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в произволе) венном помещении для ремонта электрооборудования площадью 60 м2 (длина – 15 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по коэффициенту тяжести;

– по профессии.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 16

- Ответить на вопросы

1.1. Система управления охраной труда на автомобильном транспорте.

1.2. Правила безопасности при выполнении кузнечных работ.

1.3. Ответственные лица за пожарную безопасность.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников тина ОД (люминесцентные, дневного света) в обойном помещении площадью 40 м2 (длина – 8 м, ширина – 5 м, высота – 2,5 м), со значительным выделением пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при одинарных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска помещения желтая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить трафики:

– по коэффициенту частоты;

– по возрасту;

– по годам.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 17

- Ответить на вопросы

1.1. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений.

1.2. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых автомобилей.

1.3. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов системы питания площадью 60 м2 (длина – 15 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением дыма, с односторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по возрасту;

– по периодам года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 18

- Ответить на вопросы

1.1. Основные законодательства о труде.

1.2. Правила безопасности при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей.

1.3. Показатели внешнего шума в соответствии с ГОСТ и направления по его снижению.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта аккумуляторов площадью 50 м2 (длина – 10 м, ширина – 5 м, высота – 3 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту частоты;

– по возрасту;

– по периодам суток.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 19

- Ответить на вопросы

1.1 Производственное освещение.

1.2. Правила безопасности при выполнении медницко-жестяницких работ.

1.3. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов автомобилей.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количестве светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для электрооборудования площадью 40 м2 (длина – 10 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту тяжести;

– по годам;

– по периодам года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.

Вариант № 20

- Ответить на вопросы

1.1. Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль за охраной труда в предприятии.

1.2. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

1.3. Задачи пожарной профилактики.

- Задача

Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов системы электрооборудования площадью 40 м2 (длина – 10 м, ширина – 4 м, высота – 4 м), со значительным выделением пыли, двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.

- Практическое задание

Провести анализ производственного травматизма и построить графики:

– по коэффициенту тяжести;

– по годам;

– по периодам суток.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1950 г. рождения получил множественные ожоги рук и отравление едким дымом в результате того, что перепутал полярности зарядного устройства и аккумулятора при зарядке. Произошло это 25 октября 2011 г. в 10-00 часов (больничный лист был выдан на 18 дней). На предприятии среднесписочное количество рабочих 1450 человек.

- На моторном участке слесарь 3-го разряда Ветров В.Л. 1956 г. рождения 15 декабря 2011 г. в 10 ч. 15 мин. получил травму ноги в результате падения двигателя из-за обрыва несоответствующего приспособления. Больничный лист был выдан на 15 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1450 человек.

- Слесарь 3-го разряда Медведев С.А. 1960 г. рождения 5 августа 2012 г. в 15 час.00 мин. подключил электротрансформатор. Произошло короткое замыкание, и воспламенилась замасленная спецодежда. В результате ожог второй степени. Больничный лист был выдан на 45 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1500 человек.

- При маневрировании на открытой стоянке водитель автобуса ПАЗ-3205 Краснов И.В. 1955 г. рождения 15 февраля 2012 г. в 16 часов был зажат между автомобилями, в результате получил серьезные телесные повреждения. Больничный лист выдан на 40 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

- На зоне ТО-2 при работах на подъемнике 20 июня 2012 г. в 9 часов забыли поставить упор, вследствие чего слесарь 4-го разряда Смирнов А.А. 1961 г. рождения получил черепно-мозговую травму в результате поломки подъемного оборудования. Больничный лист был выдан на 25 дней. На предприятии среднесписочное количество работающих 1530 человек.

На агрегатном участке рабочий 4-го разряда Иванов И.В. 1961 г. рождения получил травму при испытании гидравлического привода тормозов. Повредил руку. Произошло это 16 января 2013 г. в 14 час. 35 мин. На больничном листе слесарь находился 19 дней. На предприятии среднесписочное количество работников 1580 человек.