# 8.8.1. Получение теоретического профиля кулачка

# Построение представлено на рисунке 12. Все размеры чертежа должны соответствовать масштабу построения μl.   Удобно соотношение μl = μS, где μS – масштаб графика S = f(φ). Если это «не подходит» (из-за большого или малого размера hS графика S), принимать μl по общим основаниям, желательно согласованным со стандартом по масштабам.

# Из произвольно выбранного центра О вращения кулачка проводится окружность радиуса r0п , соответствующего принятому к исполнению минимальному радиусу профиля кулачка. В большинстве случаев можно брать r0 = rmin. При е ≠ 0 из центра О проводится вторая окружность радиусом еп .

# Проводится ось толкателя в исходном положении, отстоящая от центра О на величину е, что выполняется проведением касательной (обычно вертикально) к окружности радиуса еп (ориентация е должна соответствовать построению к определению rmin (часть 7.2, рисунок 7).

# При е=0 ось толкателя проходит через центр О. Точка пересечения оси толкателя с окружностью радиуса r п (А0) является начальной позицией центра ролика толкателя. От точки А0 на продолжении касательной – ось толкателя откладывается в масштабе μl полный ход толкателя Sп max (отрезок А0А8), на котором откладываются отрезки А0А1, А0А2 и т.д. При этом в случае μl ≠ μs нужно делать пересчет по формуле (35) с заменой μsr на μl, и вместо Sir понимать отрезки А0Аi (рисунок 12) или воспользоваться графическим приемом рисунка 8 с заменой отрезка Srmax на отрезок Sпmax (рисунок 12).

# Ряд последующих действий связан с обращением движения, так называемый метод обращения движения при проектировании кулачка.

# Метод обращения движения заключается в том, что всем звеньям механизма условно сообщается дополнительное движение со скоростью, равной скорости кулачка, но направленной в противоположную сторону. В результате сложения движений кулачок становится неподвижным звеном, т.е. превращается в неподвижную профильную направляющую, а толкатель и стойка условно получают подвижность и начинают перемещаться со скоростью кулачка в противоположном направлении.

# Порядок построений.

# Из  центра  О  проводиться  луч,  связывающий  его с произволь-