Задание на курсовую работу по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

на тему «Расчет линейной электрической цепи»

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют курсовую работу. Курсовая работа содержит задания по двум изучаемым темам: трехфазные электрические цепи, переходные процессы в линейных электрических цепях.

- Цель курсовой работы:

Углубление и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Теоретические основы электротехники». Формирование навыков расчета режима линейной электрической цепи.

Часть 1. Расчет трехфазных электрических цепей

Содержание задания.

Расчётный вариант выбирается в соответствие с буквенной литерой с помощью табл. 1. Таблица вариантов включает схемы пяти цепей с различными вариантами соединения источников и приёмников электрической энергии (генераторов и нагрузки). Условия задания: источники энергии, численные значения параметров и тип аварийной ситуации указаны в той же таблице. Аварийная коммутация конкретного варианта задаётся ключом, номер которого соответствует числу m.

В симметричной трёхфазной цепи, представляющей собой соединение генератора и приёмника возникает аварийная ситуация в виде короткого замыкания или обрыва провода, приводящая через определённое время к установившемуся несимметричному режиму. Для цепи, соответствующей конкретному варианту:

1. Рассчитать действующие и мгновенные значения фазных и линейных токов в нагрузке до и после аварийной коммутации.

2. Рассчитать действующие и мгновенные значения фазных и линейных напряжений на нагрузке до и после аварийной коммутации.

3. Построить в выбранных масштабах топографические диаграммы напряжений и векторные диаграммы токов на нагрузке до и после аварийной коммутации. Диаграммы напряжений и токов должны быть совмещены.

4. Сравнить активные и реактивные мощности потребления нагрузки до и после аварийной коммутации.

### Таблица 1

| Вари- ант | Схема и исходные данные |
| --- | --- |
| # А | r = 10 Ом , xC = 5 m Ом , Emг = 141 В . |
| # Б | r = 10 Ом , xC = 10 m Ом , xL = 20 m Ом , Emг = 282 В . |

| Вари- ант | Схема и исходные данные |
| --- | --- |
| # В | r = 10 Ом , xC = 5 m Ом , Emг = 282 В . |
| Г | r = 20 Ом , xC = 10 m Ом , xL = 20 m Ом , r 0 = 10 Ом , Emг = 141 В . |
| Д | r = 10 Ом , xC = 10 m Ом , xL = 20 m Ом , Emг = 141 В . |

Часть 2. Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях

Содержание задания.

Задание заключаются в определении токов ветвей, возникающих вследствие коммутации. Варианты выбирается в соответствие с буквенной литерой с помощью табл. 2, где кроме схемы и параметров, задан тип воздействий и конкретная коммутация.

1. Для цепи из табл. 2 найти токи всех ветвей и напряжение на реактивном элементе. Построить графики  i(t)  и  u(t)  во временном интервале от начала коммутации до установившегося режима.

2. Дать объяснение физическим процессам, имеющим место в цепи в результате коммутации.

Таблица 2

# Условия задачи

| Вари-ант | Схема и тип К.З. | Напряжения в нормальном режиме |
| --- | --- | --- |
| А |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 10m Ом, r2 = 10 (m + 2) Ом, L = n10-3 Гн. |
| Б |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 5m Ом, r2 = 10m Ом, C = n10-6 Ф. |
| В |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 50m Ом, r2 = 10m Ом, L = (n + 1) 10-3 Гн. |
| Г |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 10m Ом, r2 = 10 (m + 2) Ом, C = 0,5n 10-6 Ф. |
| Д |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 100 Ом, r2 = 50 (m + 1) Ом, L = n10-3 Гн. |

Рекомендуемая литература:

Апанасов В.В. Теоретические основы электротехники: сборник заданий / В.В. Апанасов, А.Р. Баланцев, В.М. Волков. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. – 196 с. Задания №5 и №10

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

Таблица 3 – Варианты задания группа

| ФИО студента | № варианта | Буквенная литера | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александр | 4 | Г | 1 | 4 |