- Исходные данные

Рис. 1 – Рычажный механизм

| Номер варианта | Рабочая нагрузка Fmax, кН | ω1, с-1 | Геометрические размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная масса звеньев mм, кг/м | Масса ползуна mB / mF кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lOA | lAB | lAC | lCD | lO1D | lO1E | lEF | a | b | с |  |  |
| 1 | 4 | 9 | 80 | 260 | 140 | 200 | 220 | 110 | 200 | 340 | 160 | 40 | 28 | 15 / 15 |

- Структурный анализ механизма

Структурный анализ необходим для выявления особенностей строения механизма, определения последовательности его кинематического и динамического анализа в курсовом проекте.

К задачам структурного анализа механизмов относятся:

- определение степени подвижности механизма;

- разбивка кинематической цепи механизма на структурные группы;

- определение формулы строения механизма.

  - Построение структурной схемы механизма

Рассмотрим заданный механизм. Кинематическая схема представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Структурная схема механизма

Механизм состоит из восьми звеньев: 0 – стойка; 1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – ползун; 4 – шатун; 5 – коромысло; 6 – шатун; 7 – ползун, и 10 кинематических пар: 1) шарнир О: стойка 0 + кривошип 1;

2) шарнир А: кривошип 1 + шатун 2;

3) шарнир В:  шатун 2 + ползун 3;

4) подвижная направляющая 3 + стойка 0;

5) шарнир С: шатун 2 + шатун 4;

6) шарнир D: шатун 4 + коромысло 5;

7) шарнир О1: коромысло 5 + стойка 0;

8) шарнир Е: коромысло 5 + шатун 6;

9) шарнир F: шатун 6 + подвижная направляющая 7;

10) подвижная направляющая 7 + стойка 0.

Семь звеньев подвижных, одно звено неподвижно.

Определение степени подвижности механизма

Подсчитываем степень подвижности механизма по формуле Чебышева

W = 3 · n - 2 · p5 - p4 									(2.1)

где n - число подвижных звеньев механизма;

p5 - число кинематических пар пятого класса;

p4 - число кинематических пар четвертого класса.

В данном механизме n = 7, p5 = 10. Кинематических пар четвертого класса нет, поэтому нет необходимости в построении заменяющего механизма.

Степень подвижности данного механизма

W = 3⋅ 7 - 2⋅ 10 = 1.

  - Разбивка кинематической цепи на структурные группы

Ведущее звено указано на рисунке 2.1 под цифрой 1. Оно должно быть одно, так как W = 1. Отсоединяем от исходного звена группу Ассура состоящую из 2 звеньев и наиболее удалённую от ведущего звена. В данном случае это будет группа Ассура состоящая из звеньев 6 и 7 (рисунок 2.2). Данная группа включает в себя две вращательные кинематические пары и одну поступательную, следовательно, это группа II-го класса, 2-го вида.

Рисунок 2.2 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 2-го вида

Определяем степень подвижности группы по формуле (2.1)

W = 3 ∙ 2 – 2 ∙ 3 = 0.

Из расчетов следует, что группа Ассура определена правильно. Она относится ко второму классу, второму порядку и второму виду.

Отсоединим ещё одну группу Ассура состоящую из звеньев 4 и 5 (рисунок 2.3). Данная группа образована тремя вращательными кинематическими парами, это группа II-го класса 1-го вида.

Рисунок 2.3 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 1-го вида

Отсоединим ещё одну группу Ассура состоящую из звеньев 2 и 3 (рисунок 2.4). Данная группа включает в себя две вращательные кинематические пары и одну поступательную, следовательно, это группа II-го класса, 2-го вида.

Рисунок 2.2 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 2-го вида

Рисунок 2.3 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 1-го вида

Рисунок 2.4 - Нулевой механизм

Оставшийся механизм называется нулевым (рисунок 2.4) или начальным механизмом, во всех выше указанных отдельных структурных группах степень подвижности W=0.

  - Определение формулы строения механизма

Оперируя теоретическими знаниями, записываем формулу строения механизма

I – II2 – II1 – II2.

Исследуемый механизм II-го класса. Таким образом, кинематический анализ будет начинаться с начального механизма образованного звеном 0 и 1, а заканчиваться группой, образованной звеньями 6 и 7.

- Кинематический анализ рычажного механизма

  - Построение плана положений рычажного механизма

Построим план положений рычажного механизма в положении середины рабочего хода.

Принимаем размер кривошипа 1 на чертеже равным 40 мм, т.е. OA = 40 мм.

Определяем масштабный коэффициент по формуле

μl=lОAОA, 											(3.1)

где lОА - истинный размер кривошипа 1.

Подставляя числовые значения, получаем

μl=0,0840=0,002ммм.

Определяем с учётом выбранного масштаба остальные размеры на чертеже, необходимые для построения плана положений (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Геометрические параметры исследуемого механизма

| Истинные размеры звеньев, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OА | AB | AC | CD | O1D | O1E | EF | a | b | с |
| 80 | 260 | 140 | 200 | 220 | 110 | 200 | 340 | 160 | 40 |
| Размеры звеньев на чертеже, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OА | AB | AC | CD | O1D | O1E | EF | a | b | с |
| 40 | 130 | 70 | 100 | 110 | 55 | 100 | 170 | 80 | 20 |

  - Построение плана скоростей

Построим планы скоростей для четырех положений. Рассмотрим более подробно построение плана скоростей для 1-го положения.

Построение плана скоростей начинаем от ведущего звена, закон движения которого задан.

Находим скорость точки А по формуле

VA = ω1·lOA,                                                                                          (3.2)

где ω1 – угловая скорость вращения начального звена радс (кривошипа 1),

VA=9·0,08=0,72 мс

Выбираем на свободном поле чертежа точку pV – полюс плана скоростей. В эту точку помещаем все точки, скорость которых равна нулю (О1, О2, D0).

Строим вектор скорости VA. Для этого из точки pV откладываем отрезок pvа=72 мм (⊥OA в направлении вращения звена 1). Определяем   масштабный коэффициент скорости по формуле

μV=vApva 											(3.3)

μV=0,7272=0,01мс·мм

Переходим к построению плана скоростей группы, состоящей из звеньев 2, 3 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

VB=VA+VBAVB=VB0+VBB0										(3.4)

где VB – скорость точки B;

VA – скорость точки A (ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pva);

VBA – скорость точки B звена 2 относительно точки A;

VB0 – скорость точки B0 стойки 0 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VBB0 – скорость точки B относительно точки B0 (направлена параллельно направляющей ползуна, BB0).

Точку c – конец вектора скорости точки C – находим по правилу подобия.

ac=ab·ACAB.

ac=0 70130=0 мм.

Переходим к построению плана группы, состоящей из звеньев 4 и 5 (группа II класса 1 вида). Составим систему векторных уравнений

VD=VC+VDCVD=VО1+VО1D 									(3.5)

где VD – скорость точки D звена 5;

VC – скорость точки C, ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pVc;

VDC – скорость точки D относительно точки C (направлена перпендикулярно звену CD).

VО1 – скорость точки О1 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VО1D – скорость точки D во вращательном движении звена 3 относительно точки О1 (направлена перпендикулярно линии О1D).

Точку e – конец вектора скорости точки E – находим по правилу подобия.

pve=pvdO1EO1D.

pve=71,7455110=35,87 мм.

Переходим к построению плана скоростей группы, состоящей из звеньев 6, 7 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

VF=VE+VFEVF=VF0+VFF0										(3.6)

где VF – скорость точки F;

VE – скорость точки E (ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pve);

VFE – скорость точки F звена 6 относительно точки E;

VF0 – скорость точки F0 стойки 0 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VFF0 – скорость точки F относительно точки F0 (направлена параллельно направляющей ползуна, FF0).

На этом заканчиваем построения плана скоростей механизма для 2-го положения.

Угловые скорости звеньев в данном положении могут быть найдены по формулам

ω2=VABlAB=ab·μvAB·μl; 									(3.7)

ω4=VCDlCD=cd·μvCD·μl; 									(3.8)

ω5=VO1DlO1D=pvd·μvO1D·μl; 									(3.9)

ω6=VEFlEF=ef·μvEF·μl; 									(3.10)

ω7 = 0, так как звено 7 совершает только возвратно-поступательное движение.

Подставив значения в уравнения, получим

ω2=VABlAB=0·0,010,26=0радс;

ω4=VCDlCD=2,66·0,010,2=0,133радс;

ω5=VO1DlO1D=71,74·0,010,22=3,26радс;

ω6=VEFlEF=1,41·0,010,2=0,07радс;

Определение скоростей для остальных положений выполняем аналогично.  Результаты вычислений приведены в таблице 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 – Результаты вычислений скоростей точек звеньев

|  | Размер на чертеже, мм |  |  |  | Действительный размер, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VA | 72 | 72 | 72 | 72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| VAB | 72 | 0 | 72 | 0 | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 |
| VB | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0,72 | 0 | 0,72 |
| VC | 33,23 | 72 | 33,23 | 72 | 0,332 | 0,720 | 0,332 | 0,720 |
| VCD | 31,16 | 2,66 | 37,44 | 10,7 | 0,312 | 0,027 | 0,374 | 0,107 |
| VD | 7,27 | 71,74 | 9,36 | 67,59 | 0,073 | 0,717 | 0,094 | 0,676 |
| VE | 3,63 | 35,87 | 4,67 | 33,79 | 0,036 | 0,359 | 0,047 | 0,338 |
| VEF | 1,47 | 1,41 | 1,66 | 5,02 | 0,015 | 0,014 | 0,017 | 0,050 |
| VF | 2,9 | 35,35 | 4,93 | 31,73 | 0,029 | 0,354 | 0,049 | 0,317 |
| VS2 | 38,18 | 72 | 36 | 72 | 0,382 | 0,720 | 0,360 | 0,720 |
| VS4 | 18,32 | 71,85 | 15,66 | 69,62 | 0,183 | 0,719 | 0,157 | 0,696 |
| VS5 | 1,82 | 17,93 | 2,34 | 16,9 | 0,018 | 0,179 | 0,023 | 0,169 |
| VS6 | 3,2 | 35,6 | 4,73 | 32,68 | 0,032 | 0,356 | 0,047 | 0,327 |

Таблица 3.3 – Результаты вычислений угловых скоростей точек звеньев

|  | Значение угловой скорости, рад/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ω2 | 2,769 | 0 | 2,769 | 0 |
| ω4 | 1,558 | 0,133 | 1,872 | 0,535 |
| ω5 | 0,330 | 3,261 | 0,425 | 3,072 |
| ω6 | 0,074 | 0,071 | 0,083 | 0,251 |

  - Построение плана ускорений

Построим планы ускорений для четырех положений. Рассмотрим более подробно построение плана ускорений для 1-го положения.

План ускорений строим в следующем порядке. Находим нормальное (оно же полное) ускорение точки A найдем по формуле

aA=ω12·lOA. 										(3.9)

aA=92·0,08=6,48мс2

Выбираем на свободном поле чертежа точку pa – полюс плана ускорений. В эту точку помещаем все точки, ускорение которых равно нулю (О, О1, D0, F0).

Строим вектор ускорения aA. Для этого из точки pa откладываем отрезок

paa = 64,8 мм (‖OA от точки A к точке O). Определяем масштабный коэффициент ускорения по формуле

μa=aApaa, 											(3.10)

μa=6,4864,8=0,1мс2·мм.

Переходим к построению плана ускорений группы 2, 3 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

aB=aA+aBAn+aBAτaB=aB0+aBB0r 									(3.11)

где aB – ускорение точки B;

aA – ускорение точки A (оно определяется по ранее построенному отрезку paa);

aBAn – нормальное ускорение точки B во вращательном движении звена 2 относительно точки A, по модулю равное aBAn=ω22·lBA (направлено параллельно линии BA от точки B к точке A);

aBAτ – относительное ускорение точки B в движении звена 2 относительно точки A (направлено перпендикулярно линии BA);

aB0  – ускорение точки B0, которая принадлежит стойке 0 и совмещена с точкой B (оно равно нулю);

aBB0r – относительное (релятивное) ускорение точки B относительно точки B0 (направлено параллельно BB0).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.11). Из точки b на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aBAn – его длина равна

aBAn=02·0,26=0мс2

aBAn=00,1=0 мм.

Далее строим план ускорений группы, состоящей из звеньев 4 и 5, (группа II класса 1 вида). Составим систему векторных уравнений:

aD=aC+aDCn+aDCτaD=aO1+aO1Dn+aO1Dτ 							(3.12)

где  aD – ускорение точки D звена 5;

aC – ускорение точки C, его вектор отложен на плане ускорений в виде отрезка pac;

aDCn – нормальное ускорение точки D во вращательном движении звена 4 относительно точки C, по модулю равное aDCn=ω42·lDC (направлено  параллельно линии DC от точки D  к точке C);

aDCτ – касательное ускорение точки D во вращательном движении звена 4 относительно точки C  (направлено перпендикулярно линии CD).

aO1 – ускорение точки O1 (оно равно нулю);

aO1Dn – нормальное ускорение точки D во вращательном движении звена 5 относительно точки O1, по модулю равное aO1Dn=ω52·lO1D (направлено  параллельно линии O1D от точки D  к точке O1);

aO1Dτ – касательное ускорение точки D во вращательном движении звена 5 относительно точки O5  (направлено перпендикулярно линии O1D).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.12). Из точки c на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aDCn – его длина равна

aDCn=0,1332·0,2=0,0035мс2

aDCn=0,00350,1=0,035 мм.

Из конца полученного вектора проводим направление ускорения aDCτ	– линию перпендикулярную DC.

Переходим к построению второго векторного уравнения системы (3.12).  Точка О1 находится в полюсе pa, поэтому от точки pa откладываем отрезок, изображающий нормальное ускорение aO1Dn, его длина равна

aO1Dn=3,262·0,22=2,34мс2

aO1Dn=2,340,1=23,4 мм.

Далее через конец полученного вектора проводим направление ускорения aO1Dτ – линию, перпендикулярную O1D до пересечения с ранее проведенной линией, соответствующей направлению ускорения aDCτ. Точка пересечения d представляет собой конец вектора ускорения aD . Конец вектора ускорения центра шарнира E (точку e) найдем по правилу подобия.

pae=padO1EO1D.

pae=25,355110=12,65 мм.

Переходим к построению плана ускорений группы 6, 7 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

aF=aE+aFEn+aFEτaF=aF0+aFF0r 									(3.13)

где aF – ускорение точки F;

aE – ускорение точки E (оно определяется по ранее построенному отрезку pae);

aFEn – нормальное ускорение точки F во вращательном движении звена 6 относительно точки E, по модулю равное aFEn=ω62·lFE (направлено параллельно линии FE от точки F к точке E);

aFEτ – относительное ускорение точки F в движении звена 6 относительно точки E (направлено перпендикулярно линии FE);

aF0  – ускорение точки F0, которая принадлежит стойке 0 и совмещена с точкой F (оно равно нулю);

aFF0r – относительное (релятивное) ускорение точки F относительно точки F0 (направлено параллельно FF0).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.13). Из точки e на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aFEn – его длина равна

aFEn=0,072·0,2=0,001мс2

aFEn=0,0010,1=0,01 мм.

Модуль ускорения aF0 равен нулю, поэтому направление ускорения aFF0r (линию, параллельную FF0) проводим из точки pa до пересечения с ранее проведенной линией, изображающей ускорение aFEτ. Точка пересечения f является концом вектора ускорения точки F, т.е. ускорения aF.

На этом заканчиваем построение плана ускорения механизма для 1-го положения.

Угловые ускорения звеньев в данном положении могут быть найдены по формулам

ε2=aABτlAB=aABτ·μaAB·μl; 									(3.14)

ε4=aCDτlCD=aCDτ·μaCD·μl; 									(3.15)

ε5=aO1DτlO1D=aO1Dτ·μaO1D·μl; 									(3.16)

ε6=aFEτlFE=aFEτ·μaFE·μl; 									(3.17)

ε7 =0, так как звено 5 совершает только возвратно-поступательное движение.

Подставив значения в уравнения, получим:

ε2=68,1·0,10,26=26,19радс2;

ε4=6,95·0,10,2=3,47радс2;

ε5=9,62·0,10,22=4,37радс2;

ε6=12,29·0,10,2=6,14радс2;

Таблица 3.4 – Результаты вычислений ускорений точек, угловых ускорений звеньев

| Положение | Размер на чертеже, мм |  |  |  | Действительный размер, м/с2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| aA | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 |
| aABn | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 1,994 | 0,000 | 1,994 | 0,000 |
| aABτ | 0,0 | 68,1 | 0,0 | 68,1 | 0,000 | 6,810 | 0,000 | 6,810 |
| aB | 44,8 | 21,0 | 84,7 | 21,0 | 4,484 | 2,095 | 8,472 | 2,095 |
| aC | 54,1 | 32,0 | 75,5 | 31,9 | 5,405 | 3,198 | 7,552 | 3,186 |
| aCDn | 4,9 | 0,0 | 7,0 | 0,6 | 0,485 | 0,004 | 0,701 | 0,057 |
| aO1Dn | 0,2 | 23,4 | 0,4 | 20,8 | 0,024 | 2,339 | 0,040 | 2,077 |
| aCDτ | 20,0 | 7,0 | 34,7 | 0,6 | 2,002 | 0,695 | 3,471 | 0,057 |
| aO1Dτ | 48,7 | 9,6 | 96,0 | 32,8 | 4,866 | 0,962 | 9,603 | 3,275 |
| aD | 48,7 | 25,3 | 96,0 | 38,8 | 4,866 | 2,530 | 9,600 | 3,878 |
| aE | 24,3 | 12,7 | 48,0 | 19,4 | 2,433 | 1,265 | 4,800 | 1,939 |
| aFEn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 |
| aFEτ | 9,7 | 12,3 | 16,9 | 8,5 | 0,973 | 1,229 | 1,693 | 0,847 |
| aF | 19,5 | 9,5 | 50,6 | 20,5 | 1,950 | 0,953 | 5,064 | 2,046 |
| aS2 | 54,8 | 34,1 | 74,8 | 34,1 | 5,482 | 3,405 | 7,476 | 3,405 |
| aS4 | 50,4 | 28,8 | 84,6 | 24,3 | 5,038 | 2,878 | 8,455 | 2,432 |
| aS5 | 12,2 | 6,3 | 24,0 | 9,7 | 1,216 | 0,632 | 2,400 | 0,969 |
| aS6 | 21,5 | 9,4 | 48,6 | 19,5 | 2,150 | 0,936 | 4,861 | 1,948 |
| ε2 | - | - | - | - | 0,000 | 26,192 | 0,000 | 26,192 |
| ε4 | - | - | - | - | 10,010 | 3,475 | 17,355 | 0,285 |
| ε5 | - | - | - | - | 22,118 | 4,373 | 43,650 | 14,886 |
| ε6 | - | - | - | - | 4,865 | 6,145 | 8,465 | 4,235 |

4. КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

При силовом расчете механизма используется метод кинетостатики, основанный на принципе Д’Аламбера. В соответствии с указанным принципом, в дополнение ко всем действующим на механизм внешним силам, необходимо приложить силы и моменты сил инерции звеньев, чтобы привести механизм в состояние равновесия. После приведения механизма в равновесие для расчетов применяются уравнения статики.

Задачами кинетостатического анализа являются:

- определение сил инерции звеньев и точек их приложения, моментов сил инерции звеньев;

- определение весов звеньев механизма;

- определение уравновешивающей силы.

Для определения уравновешивающей силы будем использовать метод планов сил и метод «жесткого рычага» Н.Е Жуковского.

  - Определение сил инерции звеньев и точек их приложения, моментов сил инерции звеньев

Рассмотрим 1-ое положение механизма.

Зная положения центров тяжести на планах ускорений, определим силы инерции звеньев по следующей формуле:

Fui=-mi·asi,

где m𝑖 =mM·li – масса i-го звена,  кг;

𝑎S𝑖 - ускорение центра масс i-го звена, м/с2.

Знак «-» указывает на то, что вектор силы инерции Fu𝑖 направлен противоположно вектору ускорения 𝑎s𝑖 .

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.

Момент силы инерции звеньев определим по формуле:

Mui=-ISi·εi,

где IS𝑖=mi·li212 –момент инерции i-го звена относительно оси, проходящей через центр масс, кг ∙ м2;

𝜀𝑖 – угловое ускорение i-го звена, рад/с2.

Знак «-» указывает на то, что момент силы инерции Ми𝑖 направлен противоположно угловому ускорению 𝜀𝑖 .

В положении 1 звено 7 совершает рабочий ход, а значит на него действует сила FСmax= 4 кН.

Определим веса звеньев механизма по формуле:

G𝑖 = m𝑖 𝑔,

где  m𝑖 – масса i-го звена, кг;

𝑔 – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Результаты расчетов, необходимые для кинетостатического анализа

| № звена | Масса звена m𝑖, кг | Момент инерции звена IS𝑖, кг∙м2 | Вес звена G𝑖 , Н | Вектор ускорения центра масс 𝑝𝑎𝑠𝑖, мм | Ускорение центра масс 𝑎𝑠𝑖, м/с2 | Сила инерции Fu𝑖 , Н | Момент сил инерции Мu𝑖, Н·м | Сила полезного сопротивления FC , Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,24 | 0,0012 | 21,97 | 32,4 | 3,24 | 7,26 | - | - |
| 2 | 7,28 | 0,0410 | 71,42 | 34,05 | 3,405 | 24,79 | 1,074 | - |
| 3 | 15 | - | 147,15 | 20,95 | 2,095 | 31,43 | - | - |
| 4 | 5,6 | 0,0187 | 54,94 | 28,63 | 2,863 | 16,03 | 0,065 | - |
| 5 | 9,24 | 0,0839 | 90,64 | 6,32 | 0,632 | 5,84 | 0,367 | - |
| 6 | 5,6 | 0,0187 | 54,94 | 9,36 | 0,936 | 5,24 | 0,115 | - |
| 7 | 15 | - | 147,15 | 9,53 | 0,953 | 14,30 | - | 4000 |

  - Определение уравновешивающей силы методом планов

Силовой расчет механизма методом планов сил сводится к определению уравновешивающей силы путем последовательного расчета реакций в кинематических парах механизма. Определение реакций в кинематических парах начинаем с анализа последней (считая от ведущего звена) присоединенной группы, затем последовательно переходим к следующей группе и заканчиваем силовой расчет анализом ведущего звена. Порядок силового расчета рассмотрим для 1-го положения механизма.

Решение данной задачи начинается с рассмотрения группы, состоящей из ползуна 7 и шатуна 6. Составляем общее уравнение равновесия всей группы, приравнивая к нулю векторную сумму всех сил, действующих на группу:

R07+G6+Fu6+G7+Fu7+FC+R56=0.

В данном уравнении неизвестны величина R07, величина и линия действия силы R56.

Сила R07 перпендикулярна к линии FF0 поступательной пары.

Чтобы определить реакцию R56, действующую в паре E, разложим ее на две составляющие:

R56=R56n+R56τ,

Величина силы R56τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 6 в точке F.

MF(F6)=-G6·hG6·μl+Fu6·hu6·μl+R56τ·EF·μl+Mu6=0

откуда

R56τ=G6·hG6·μl-Fu6·hu6·μl-Mu6EF·μl=54,94·46,84·0,002-5,24·15,01·0,002-0,115100·0,002=24,37 Н.

Для определения величин сил R56 и R07  строим план сил. Задаемся масштабом плана сил 𝜇= 15 Нмм и складываем векторы сил в порядке, указанном в уравнении. Результаты вычислений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R56 | 285,34 | 4280,1 |
| R07 | 111,5 | 1672,5 |
| R67 | 286,28 | 4294,2 |

Рассмотрим группу, состоящую из звеньев 5 и 4. На звенья этой группы действуют реакции R65 ,R05 и R24 .

R65+G5+Fu5+G4+Fu4+R24+R05=0.

Реакция R65 приложена в точке Е и равна по величине силе R56, но противоположно ей направлена. Реакция R05 проходит через центр шарнира О1, она неизвестна ни по величине, ни по направлению. Реакция R24 прикладывается в центре вращательной пары С.

Чтобы определить реакцию R24, действующую в паре С, разложим ее на две составляющие:

R24=R24n+R24τ,

Чтобы определить реакцию R05, действующую в паре О1, разложим ее на две составляющие:

R05=R05n+R05τ,

Величина силы R24τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 4 в точке D.

MD(F4)=G4·hG4·μl+Fu4·hu4·μl-R24τ·DC·μl-Mu4=0

откуда

R24τ=G4·hG4·μl+Fu4·hu4·μl-Mu4DC·μl=54,94·49,64·0,002+16,03·48,13·0,002-0,065100·0,002=34,66 Н.

Величина силы R05τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 5 в точке D.

MD(F5)=-G5·hG5·μl+Fu5·hu5·μl+R05τ·О2D·μl-R65·h65·μl-Mu5=0

откуда

R05τ=G5·hG5·μl-Fu5·hu5·μl+R65·h65·μl+Mu5О2D·μl=90,64·3,04·0,002-5,84·31,37·0,002+4280,1·152,71·0,002+0,367110·0,002=5944,45 Н.

Так как в уравнении равновесия звеньев 5 и 4 остались неизвестные только R05n и R24n то их можно найти построив план сил.

Строим план сил для диады 4-5. Масштабный коэффициент диады:                  μF=40Нмм;

Результаты расчетов представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R24 | 49,72 | 1988,8 |
| R05 | 152,31 | 6092,4 |
| R45 | 49,77 | 1990,8 |

Рассмотрим группу, состоящей из ползуна 3 и шатуна 2. Составляем общее уравнение равновесия всей группы, приравнивая к нулю векторную сумму всех сил, действующих на группу:

R03+G3+Fu3+G2+Fu2+R42+R12=0.

В данном уравнении неизвестны величина R03, величина и линия действия силы R12.

Сила R03 перпендикулярна к линии BB0 поступательной пары.

Чтобы определить реакцию R12, действующую в паре A, разложим ее на две составляющие:

R12=R12n+R12τ,

Величина силы R12τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 2 в точке B.

MB(F2)=G2·hG2·μl+Fu2·hu2·μl-R42·h42·μl+R12τ·AB·μl+Mu2=0

откуда

R12τ=-G2·hG2·μl-Fu2·hu2·μl+R42·h42·μl-Mu2AB·μl=-71,42·61,85·0,002-24,79·52,69·0,002+1988,8·23,93·0,002-1,074130·0,002=317,93 Н.

Для определения величин сил R12 и R03  строим план сил. Задаемся масштабом плана сил 𝜇= 20 Нмм и складываем векторы сил в порядке, указанном в уравнении. Результаты вычислений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R12 | 102,17 | 2043,4 |
| R03 | 13,49 | 269,8 |

Рассмотрим равновесие ведущего звена – кривошипа 1. Условие равновесия  для кривошипа запишется следующим образом:

R01+R21+G1+Fu1+Fy=0.

В данном уравнении неизвестна величина и линия действия силы Fу,  величина и линия действия силы  R01. Чтобы определить реакцию R01 в шарнире 𝑂1, разложим ее на две составляющие:

R01=R01n+R01τ.

Составим уравнение моментов всех сил, действующих на звено 1, относительно точки 𝐴.

MA(F1)=-R01τ·h01·μl+G1·hG1·μl=0,

R01τ=G1·hG1h01=21,97·040=0 Н.

Решаем графически уравнение, построив план сил. Масштабный коэффициент сил для данной группы

μF=20Нмм;

Результаты вычислений приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.5 – Результаты силового расчета ведущего звена

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R01n | 17,39 | 347,8 |
| Fy | 100,92 | 2018,4 |

  - Определение уравновешивающей силы методом «жесткого рычага» Н.Е. Жуковского

Определим с помощью метода Н.Е. Жуковского уравновешивающую силу для 1-го положения механизма. Для этого повернем план скоростей для исследуемого положения на 90° по часовой стрелке и будем рассматривать его как жесткую фигуру. На повернутый план скоростей в характерные точки переносим все заданные силы, действующие на механизм (за исключением реакций), включая силы инерции и уравновешивающую силу.

Моменты сил инерции представим в виде пар сил приложенных перпендикулярно к звеньям механизма.

Определим величину этих сил по формуле:

Fui'=Fui''=Muili,

Тогда для звеньев 2, 4, 5, 6 запишем:

Fu2'=Fu2''=Mu2lAB=1,0740,26=4,13 H,

Fu4'=Fu4''=Mu4lDC=0,0650,2=0,32 H,

Fu5'=Fu5''=Mu5lDE=0,3670,33=1,11 H,

Fu6'=Fu6''=Mu6lEF=0,1150,2=0,575 H,

Уравновешивающую силу Fу определяем из уравнения моментов всех сил, действующих на механизм, относительно полюса 𝑝𝑉  плана скоростей:

MpvF=0,

Fy·hFy-Fu2·hu2-Fu3·hu3+G4·hG4-Fu4·hu4-Fu4'·hu4'+F''u4·hu4+G5·hG5-Fu5·hu5-Fu5'·hu5'-F''u5·hu5''-G6·hG6-Fu6·hu6-Fu6'·hu6'+F''u6·hu6''-Fu7·hu7-FС·hС=0

Выразим из формулы Fу:

Fy=-1hFy(-Fu2·hu2-Fu3·hu3+G4·hG4-Fu4·hu4-Fu4'·hu4'+F''u4·hu4+G5·hG5-Fu5·hu5-Fu5'·hu5'-F''u5·hu5''-G6·hG6-Fu6·hu6-Fu6'·hu6'+F''u6·hu6''-Fu7·hu7-FС·hС)

Подставляя  числовые значения, получим:

Fy=-1144-24,79·44,3-31,43·144+54,94·2,64-16,03·52,13-0,32·16,51+0,32·11,18+90,64·1,32-5,84·13,64-1,11·143,48-1,11·71,74-54,94·1,32-5,24·55,34-0,575·55,34+0,575·27,54-14,3·70,71-4000·70,71=2019,06 H

  - Сравнение результатов кинетостатического анализа

Сравним значения уравновешивающей силы, полученные	по методу планов сил и методу «жесткого рычага» Н.Е. Жуковского.

Для этого вычислим величину относительной погрешности по формуле:

∆Fy=FyБ-FyЖFyБ·100%,

где FyБ –  значение  уравновешивающей  силы,  найденное  по  методу  планов  сил, Н;

FyЖ – значение  уравновешивающей силы,  найденное  по  методу «жесткого  рычага» Н.Е. Жуковского, Н.

Относительная величина расхождения не должна превышать 5 %. Результаты расчетов приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Таблица сравнения результатов силового анализа

| Величина | Метод сил | Методу Н.Е. Жуковского | ∆ , % |
| --- | --- | --- | --- |
| F𝑦 , Н | 2018,4 | 2019,06 | 0,032 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин: Учебник для вузов. – М.: Наука, 1975. – 640 с.

2 Дьячков, В.К. Машины непрерывного транспорта. Учебное пособие. – М.: МАШГИЗ, 1961. – 352 с.

3 Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины: Учебник для вузов / В.К. Дьячков. – М.: Машиностроение, 1968. – 504 с.

4 Кореняко, А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов машин. 1970. – 347 с.

5 Тимофеев, Г.А. Теория механизмов и машин 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров. 2012. – 351 с.

6 Белоконев, И.М. Теория механизмов и машин, 1989. – 370 с.