- Исходные данные

Рис. 1 – Рычажный механизм

| Номер варианта | Рабочая нагрузка Fmax, кН | ω1, с-1 | Геометрические размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная масса звеньев mм, кг/м | Масса ползуна mB / mF кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lOA | lAB | lAC | lCD | lO1D | lO1E | lEF | a | b | с |  |  |
| 2 | 7 | 8,4 | 100 | 300 | 125 | 250 | 125 | 110 | 310 | 340 | 160 | 35 | 28 | 25 / 15 |

- Структурный анализ механизма

Структурный анализ необходим для выявления особенностей строения механизма, определения последовательности его кинематического и динамического анализа в курсовом проекте.

К задачам структурного анализа механизмов относятся:

- определение степени подвижности механизма;

- разбивка кинематической цепи механизма на структурные группы;

- определение формулы строения механизма.

  - Построение структурной схемы механизма

Рассмотрим заданный механизм. Кинематическая схема представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Структурная схема механизма

Механизм состоит из восьми звеньев: 0 – стойка; 1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – ползун; 4 – шатун; 5 – коромысло; 6 – шатун; 7 – ползун, и 10 кинематических пар: 1) шарнир О: стойка 0 + кривошип 1;

2) шарнир А: кривошип 1 + шатун 2;

3) шарнир В:  шатун 2 + ползун 3;

4) подвижная направляющая 3 + стойка 0;

5) шарнир С: шатун 2 + шатун 4;

6) шарнир D: шатун 4 + коромысло 5;

7) шарнир О1: коромысло 5 + стойка 0;

8) шарнир Е: коромысло 5 + шатун 6;

9) шарнир F: шатун 6 + подвижная направляющая 7;

10) подвижная направляющая 7 + стойка 0.

Семь звеньев подвижных, одно звено неподвижно.

Определение степени подвижности механизма

Подсчитываем степень подвижности механизма по формуле Чебышева

W = 3 · n - 2 · p5 - p4 									(2.1)

где n - число подвижных звеньев механизма;

p5 - число кинематических пар пятого класса;

p4 - число кинематических пар четвертого класса.

В данном механизме n = 7, p5 = 10. Кинематических пар четвертого класса нет, поэтому нет необходимости в построении заменяющего механизма.

Степень подвижности данного механизма

W = 3⋅ 7 - 2⋅ 10 = 1.

  - Разбивка кинематической цепи на структурные группы

Ведущее звено указано на рисунке 2.1 под цифрой 1. Оно должно быть одно, так как W = 1. Отсоединяем от исходного звена группу Ассура состоящую из 2 звеньев и наиболее удалённую от ведущего звена. В данном случае это будет группа Ассура состоящая из звеньев 6 и 7 (рисунок 2.2). Данная группа включает в себя две вращательные кинематические пары и одну поступательную, следовательно, это группа II-го класса, 2-го вида.

Рисунок 2.2 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 2-го вида

Определяем степень подвижности группы по формуле (2.1)

W = 3 ∙ 2 – 2 ∙ 3 = 0.

Из расчетов следует, что группа Ассура определена правильно. Она относится ко второму классу, второму порядку и второму виду.

Отсоединим ещё одну группу Ассура состоящую из звеньев 4 и 5 (рисунок 2.3). Данная группа образована тремя вращательными кинематическими парами, это группа II-го класса 1-го вида.

Рисунок 2.3 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 1-го вида

Отсоединим ещё одну группу Ассура состоящую из звеньев 2 и 3 (рисунок 2.4). Данная группа включает в себя две вращательные кинематические пары и одну поступательную, следовательно, это группа II-го класса, 2-го вида.

Рисунок 2.2 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 2-го вида

Рисунок 2.3 – Структурная группа 2-го класса 2-го порядка 1-го вида

Рисунок 2.4 - Нулевой механизм

Оставшийся механизм называется нулевым (рисунок 2.4) или начальным механизмом, во всех выше указанных отдельных структурных группах степень подвижности W=0.

  - Определение формулы строения механизма

Оперируя теоретическими знаниями, записываем формулу строения механизма

I – II2 – II1 – II2.

Исследуемый механизм II-го класса. Таким образом, кинематический анализ будет начинаться с начального механизма образованного звеном 0 и 1, а заканчиваться группой, образованной звеньями 6 и 7.

- Кинематический анализ рычажного механизма

  - Построение плана положений рычажного механизма

Построим план положений рычажного механизма в положении середины рабочего хода.

Принимаем размер кривошипа 1 на чертеже равным 50 мм, т.е. OA = 50 мм.

Определяем масштабный коэффициент по формуле

μl=lОAОA, 											(3.1)

где lОА  - истинный размер кривошипа 1.

Подставляя числовые значения, получаем

μl=0,150=0,002ммм.

Определяем с учётом выбранного масштаба остальные размеры на чертеже, необходимые для построения плана положений (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Геометрические параметры исследуемого механизма

| Истинные размеры звеньев, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OА | AB | AC | CD | O1D | O1E | EF | a | b | с |
| 100 | 300 | 125 | 250 | 125 | 110 | 310 | 340 | 160 | 35 |
| Размеры звеньев на чертеже, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OА | AB | AC | CD | O1D | O1E | EF | a | b | с |
| 50 | 150 | 62,5 | 125 | 62,5 | 55 | 155 | 170 | 80 | 17,5 |

  - Построение плана скоростей

Построим планы скоростей для заданного положения. Рассмотрим более подробно построение плана скоростей.

Построение плана скоростей начинаем от ведущего звена, закон движения которого задан.

Находим скорость точки А по формуле

VA  = ω1·lOA,                                                                                          (3.2)

где  ω1  – угловая скорость вращения начального звена радс (кривошипа 1),

VA=8,4·0,1=0,84мс

Выбираем на свободном поле чертежа точку pV  – полюс плана скоростей. В эту точку помещаем все точки, скорость которых равна нулю (О1, О2, D0).

Строим  вектор  скорости  VA. Для этого из точки pV откладываем отрезок pvа=84 мм (⊥OA в направлении вращения звена 1). Определяем   масштабный коэффициент скорости по формуле

μV=vApva 											(3.3)

μV=0,8484=0,01мс·мм

Переходим к построению плана скоростей группы, состоящей из звеньев 2, 3 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

VB=VA+VBAVB=VB0+VBB0										(3.4)

где VB  – скорость точки B;

VA  – скорость точки A (ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pva);

VBA  – скорость точки B звена 2 относительно точки A;

VB0 – скорость точки B0 стойки 0 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VBB0  – скорость точки B относительно точки B0 (направлена параллельно направляющей ползуна, BB0).

Точку c – конец вектора скорости точки C – находим по правилу подобия.

ac=ab·ACAB.

ac=062,5150=0 мм.

Переходим к построению плана группы, состоящей из звеньев 4 и 5 (группа II класса 1 вида). Составим систему векторных уравнений

VD=VC+VDCVD=VО1+VО1D 									(3.5)

где VD  – скорость точки D  звена 5;

VC  – скорость точки C, ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pVc;

VDC – скорость точки D относительно точки C (направлена  перпендикулярно звену CD).

VО1 – скорость точки О1 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VО1D – скорость точки D во вращательном движении звена 3 относительно точки О1  (направлена перпендикулярно линии О1D).

Точку e – конец вектора скорости точки E – находим по правилу подобия.

pve=pvdO1EO1D.

pve=81,75562,5=71,9 мм.

Переходим к построению плана скоростей группы, состоящей из звеньев 6, 7 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

VF=VE+VFEVF=VF0+VFF0										(3.6)

где VF  – скорость точки F;

VE  – скорость точки E (ее вектор отложен на плане скоростей в виде отрезка pve);

VFE  – скорость точки F звена 6 относительно точки E;

VF0 – скорость точки F0 стойки 0 (ее модуль равен нулю, так как стойка 0 неподвижна);

VFF0  – скорость точки F относительно точки F0 (направлена параллельно направляющей ползуна, FF0).

На этом заканчиваем построения плана скоростей механизма для 2-го положения.

Угловые скорости звеньев в данном положении могут быть найдены по формулам

ω2=VABlAB=ab·μvAB·μl; 									(3.7)

ω4=VCDlCD=cd·μvCD·μl; 									(3.8)

ω5=VO1DlO1D=pvd·μvO1D·μl; 									(3.9)

ω6=VEFlEF=ef·μvEF·μl; 									(3.10)

ω7 = 0, так как звено 7 совершает только возвратно-поступательное движение.

Подставив значения в уравнения, получим

ω2=VABlAB=0·0,010,3=0радс;

ω4=VCDlCD=6,78·0,010,25=0,271радс;

ω5=VO1DlO1D=81,7·0,010,125=6,536радс;

ω6=VEFlEF=5,7·0,010,31=0,184радс;

Определение скоростей для остальных положений выполняем аналогично.  Результаты вычислений приведены в таблице 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 – Результаты вычислений скоростей точек звеньев

| Положение | Размер на чертеже, мм | Действительный размер, м/с |
| --- | --- | --- |
| VA | 84 | 0,84 |
| VAB | 0 | 0 |
| VB | 84 | 0,840 |
| VC | 84 | 0,840 |
| VCD | 6,78 | 0,068 |
| VD | 81,7 | 0,817 |
| VE | 71,9 | 0,719 |
| VEF | 5,7 | 0,057 |
| VF | 73,06 | 0,731 |
| VS1 | 42 | 0,420 |
| VS2 | 84 | 0,840 |
| VS4 | 82,79 | 0,828 |
| VS6 | 72,42 | 0,724 |

  - Построение плана ускорений

Построим планы ускорений для заданного положения. Рассмотрим более подробно построение плана ускорений.

План  ускорений строим  в следующем  порядке. Находим нормальное  (оно же полное) ускорение точки A найдем по формуле

aA=ω22·lOA. 										(3.9)

aA=8,42·0,1=7,056мс2

Выбираем на свободном поле чертежа точку pa  – полюс плана ускорений. В эту точку помещаем все точки, ускорение которых равно нулю (О, О1, D0, F0).

Строим вектор  ускорения aA. Для  этого  из  точки  pa откладываем отрезок

paa = 70,56 мм (‖OA  от точки A к точке O). Определяем масштабный коэффициент ускорения по формуле

μa=aApaa, 											(3.10)

μa=7,05670,56=0,1мс2·мм.

Переходим к построению плана ускорений группы 2, 3 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

aB=aA+aBAn+aBAτaB=aB0+aBB0r 									(3.11)

где aB  – ускорение точки B;

aA – ускорение точки A (оно определяется по ранее построенному отрезку paa);

aBAn – нормальное ускорение точки B во вращательном движении звена 2 относительно точки A, по модулю равное aBAn=ω22·lBA (направлено  параллельно линии BA от точки B  к точке A);

aBAτ – относительное ускорение точки B в движении звена 2  относительно точки A (направлено перпендикулярно линии BA);

aB0  – ускорение точки B0, которая принадлежит стойке 0 и совмещена с точкой B (оно равно нулю);

aBB0r – относительное (релятивное) ускорение точки B относительно точки  B0 (направлено параллельно BB0).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.11). Из точки b на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aBAn – его длина равна

aBAn=02·0,3=0мс2

aBAn=00,1=0 мм.

Конец вектора ускорения центра шарнира С (точку с) найдем по правилу подобия.

ac=abACAB.

ac=74,8462,5150=31,18 мм.

Далее строим план ускорений группы, состоящей из звеньев 4 и 5, (группа II класса 1 вида). Составим систему векторных уравнений:

aD=aC+aDCn+aDCτaD=aO1+aO1Dn+aO1Dτ 							(3.12)

где  aD – ускорение точки D звена 5;

aC – ускорение точки C, его вектор отложен на плане ускорений в виде отрезка pac;

aDCn – нормальное ускорение точки D во вращательном движении звена 4 относительно точки C, по модулю равное aDCn=ω42·lDC (направлено  параллельно линии DC от точки D  к точке C);

aDCτ – касательное ускорение точки D во вращательном движении звена 4 относительно точки C  (направлено перпендикулярно линии CD).

aO1 – ускорение точки O1 (оно равно нулю);

aO1Dn – нормальное ускорение точки D во вращательном движении звена 5 относительно точки O1, по модулю равное aO1Dn=ω52·lO1D (направлено  параллельно линии O1D от точки D  к точке O1);

aO1Dτ – касательное ускорение точки D во вращательном движении звена 5 относительно точки O5  (направлено перпендикулярно линии O1D).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.12). Из точки c на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aDCn – его длина равна

aDCn=0,2712·0,25=0,018мс2

aDCn=0,0180,1=0,18 мм.

Из конца полученного вектора проводим направление ускорения aDCτ	– линию перпендикулярную DC.

Переходим к построению второго векторного уравнения системы (3.12).  Точка О1 находится в полюсе pa, поэтому от точки pa откладываем отрезок, изображающий нормальное ускорение aO1Dn, его длина равна

aO1Dn=6,5362·0,125=5,34мс2

aO1Dn=5,340,1=53,4 мм.

Далее через конец полученного вектора проводим направление ускорения aO1Dτ – линию, перпендикулярную O1D до пересечения с ранее проведенной линией, соответствующей направлению ускорения aDCτ. Точка пересечения d представляет собой конец вектора ускорения aD . Конец вектора ускорения центра шарнира E (точку e) найдем по правилу подобия.

pae=padO1EO1D.

pae=54,215562,5=47,7 мм.

Переходим к построению плана ускорений группы 6, 7 (группа II класса 2 вида). Составим систему векторных уравнений

aF=aE+aFEn+aFEτaF=aF0+aFF0r 									(3.13)

где aF  – ускорение точки F;

aE – ускорение точки E (оно определяется по ранее построенному отрезку pae);

aFEn – нормальное ускорение точки F во вращательном движении звена 6 относительно точки E, по модулю равное aFEn=ω62·lFE (направлено  параллельно линии FE от точки F  к точке E);

aFEτ – относительное ускорение точки F в движении звена 6  относительно точки E (направлено перпендикулярно линии FE);

aF0  – ускорение точки F0, которая принадлежит стойке 0 и совмещена с точкой F (оно равно нулю);

aFF0r – относительное (релятивное) ускорение точки F относительно точки  F0 (направлено параллельно FF0).

Решаем графически первое векторное уравнение системы (3.13). Из точки e на плане ускорений откладываем отрезок, изображающий в выбранном масштабе aFEn – его длина равна

aFEn=0,1842·0,31=0,0105мс2

aFEn=0,01050,1=0,105 мм.

Модуль ускорения aF0 равен нулю, поэтому направление ускорения aFF0r (линию, параллельную FF0) проводим из точки pa до пересечения с ранее проведенной линией, изображающей ускорение aFEτ. Точка пересечения f является концом вектора ускорения точки F, т.е. ускорения aF.

На этом заканчиваем построение плана ускорения механизма для 2-го положения.

Угловые ускорения звеньев в данном положении могут быть найдены по формулам

ε2=aABτlAB=aABτ·μaAB·μl; 									(3.14)

ε4=aCDτlCD=aCDτ·μaCD·μl; 									(3.15)

ε5=aO1DτlO1D=aO1Dτ·μaO1D·μl; 									(3.16)

ε6=aFEτlFE=aFEτ·μaFE·μl; 									(3.17)

ε7 =0, так как звено 5 совершает только возвратно-поступательное движение.

Подставив значения в уравнения, получим:

ε2=74,84·0,10,3=24,94радс2;

ε4=13,805·0,10,25=5,52радс2;

ε5=9,36·0,10,125=7,49радс2;

ε6=48,91·0,10,31=15,78радс2;

Таблица 3.4 – Результаты вычислений ускорений точек, угловых ускорений звеньев

| Положение | Размер на чертеже, мм | Действительный размер, м/с2 |
| --- | --- | --- |
| aA | 70,56 | 7,056 |
| aABn | 0 | 0,000 |
| aABτ | 74,84 | 7,484 |
| aB | 24,96 | 2,496 |
| aC | 42,45 | 4,245 |
| aCDn | 0 | 0,000 |
| aO1Dn | 53,4 | 5,340 |
| aCDτ | 13,8 | 1,380 |
| aO1Dτ | 9,35 | 0,935 |
| aD | 54,21 | 5,421 |
| aE | 47,7 | 4,770 |
| aFEn | 0 | 0,000 |
| aFEτ | 48,92 | 4,892 |
| aF | 16,37 | 1,637 |
| aS1 | 35,28 | 3,528 |
| aS2 | 37,42 | 3,742 |
| aS4 | 48,2 | 4,820 |
| aS6 | 25,95 | 2,595 |

- КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

При силовом расчете механизма используется метод кинетостатики, основанный на принципе Д’Аламбера. В соответствии с указанным принципом, в дополнение ко всем действующим на механизм внешним силам, необходимо приложить силы и моменты сил инерции звеньев, чтобы привести механизм в состояние равновесия. После приведения механизма в равновесие для расчетов применяются уравнения статики.

Задачами кинетостатического анализа являются:

- определение сил инерции звеньев и точек их приложения, моментов сил инерции звеньев;

- определение весов звеньев механизма;

- определение уравновешивающей силы.

Для определения уравновешивающей силы будем использовать метод планов сил и метод «жесткого рычага» Н.Е Жуковского.

  - Определение сил инерции звеньев и точек их приложения, моментов сил инерции звеньев

Рассмотрим заданное положение механизма.

Зная положения центров тяжести на планах ускорений, определим силы инерции звеньев по следующей формуле:

Fui=-mi·asi,

где m𝑖 =mM·li – масса i-го звена,  кг;

𝑎S𝑖 - ускорение центра масс i-го звена, м/с2.

Знак «-» указывает на то, что вектор силы инерции Fu𝑖 направлен противоположно вектору ускорения 𝑎s𝑖 .

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.

Момент силы инерции звеньев определим по формуле:

Mui=-ISi·εi,

где IS𝑖=mi·li212 –момент инерции i-го звена относительно оси, проходящей через центр масс, кг ∙ м2;

𝜀𝑖 – угловое ускорение i-го звена, рад/с2.

Знак «-» указывает на то, что момент силы инерции Ми𝑖 направлен противоположно угловому ускорению 𝜀𝑖 .

В заданном положении звено 7 совершает рабочий ход, а значит на него действует сила FСmax= 7 кН.

Определим веса звеньев механизма по формуле:

G𝑖 = m𝑖 𝑔,

где  m𝑖 – масса i-го звена, кг;

𝑔 – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Результаты расчетов, необходимые для кинетостатического анализа

| № звена | Масса звена m𝑖, кг | Момент инерции звена IS𝑖, кг∙м2 | Вес звена G𝑖 , Н | Вектор ускорения центра масс 𝑝𝑎𝑠𝑖, мм | Ускорение центра масс 𝑎𝑠𝑖, м/с2 | Сила инерции Fu𝑖 , Н | Момент сил инерции Мu𝑖, Н·м | Сила полезного сопротивления FC , Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | 0,0023 | 27,47 | 35,28 | 3,528 | 9,88 | - | - |
| 2 | 8,4 | 0,0630 | 82,40 | 37,42 | 3,742 | 31,43 | 1,571 | - |
| 3 | 25 | - | 245,25 | 24,94 | 2,494 | 62,35 | - | - |
| 4 | 7 | 0,0365 | 68,67 | 48,2 | 4,82 | 33,74 | 0,201 | - |
| 5 | 6,58 | 0,0303 | 64,55 | 0 | 0 | 0 | 0,227 | - |
| 6 | 8,68 | 0,0695 | 85,15 | 25,95 | 2,595 | 22,52 | 1,097 | - |
| 7 | 15 | - | 147,15 | 16,37 | 1,637 | 24,56 | - | 7000 |

  - Определение уравновешивающей силы методом планов

Силовой расчет механизма методом планов сил сводится к определению уравновешивающей силы путем последовательного расчета реакций в кинематических парах механизма. Определение реакций в кинематических парах начинаем с анализа последней (считая от ведущего звена) присоединенной группы, затем последовательно переходим к следующей группе и заканчиваем силовой расчет анализом ведущего звена. Порядок силового расчета рассмотрим для заданного положения механизма.

Решение данной задачи начинается с рассмотрения группы, состоящей из ползуна 7 и шатуна 6. Составляем общее уравнение равновесия всей группы, приравнивая к нулю векторную сумму всех сил, действующих на группу:

R07+G6+Fu6+G7+Fu7+FC+R56=0.

В данном уравнении неизвестны величина R07 , величина и линия действия силы R56 .

Сила R07 перпендикулярна к линии FF0 поступательной пары.

Чтобы определить реакцию R56, действующую в паре E, разложим ее на две составляющие:

R56=R56n+R56τ,

Величина силы R56τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 6 в точке F.

MF(F6)=-G6·hG6·μl+Fu6·hu6·μl+R56τ·EF·μl+Mu6=0

откуда

R56τ=G6·hG6·μl-Fu6·hu6·μl-Mu6EF·μl=85,15·75,22·0,002-22,52·61,27·0,002-1,097155·0,002=28,88 Н.

Для определения величин сил R56 и R07  строим план сил. Задаемся масштабом плана сил 𝜇= 40 Нмм и складываем векторы сил в порядке, указанном в уравнении. Результаты вычислений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R56 | 181 | 7240 |
| R07 | 48,19 | 1927,6 |

Рассмотрим группу, состоящую из звеньев 5 и 4. На звенья этой группы действуют реакции R65 ,R05 и R24 .

R65+G5+Fu5+G4+Fu4+R24+R05=0.

Реакция R65 приложена в точке Е и равна по величине силе R56, но противоположно ей направлена. Реакция R05 проходит через центр шарнира О1, она неизвестна ни по величине, ни по направлению. Реакция R24 прикладывается в центре вращательной пары С.

Чтобы определить реакцию R24, действующую в паре С, разложим ее на две составляющие:

R24=R24n+R24τ,

Чтобы определить реакцию R05, действующую в паре О1, разложим ее на две составляющие:

R05=R05n+R05τ,

Величина силы R24τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 4 в точке D.

MD(F4)=G4·hG4·μl+Fu4·hu4·μl-R24τ·DC·μl-Mu4=0

откуда

R24τ=G4·hG4·μl+Fu4·hu4·μl-Mu4DC·μl=68,67·57,94·0,002+33,74·53,38·0,002-0,0201125·0,002=46,15 Н.

Величина силы R05τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 5 в точке D.

MD(F5)=G5·hG5·μl+R05τ·О1D·μl-R65·h65·μl-Mu5=0

откуда

R05τ=-G5·hG5·μl+R65·h65·μl+Mu5О1D·μl=-64,55·4,77·0,002+7240·115,96·0,002+0,22762,5·0,002=13429,69 Н.

Так как в уравнении равновесия звеньев 5 и 4 остались неизвестные только R05n и R24n то их можно найти построив план сил.

Строим план сил для диады 4-5. Масштабный коэффициент диады:                  μF=80Нмм;

Результаты расчетов представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R24 | 82,83 | 6626,4 |
| R05 | 172,14 | 13771,2 |

Рассмотрим группу, состоящей из ползуна 3 и шатуна 2. Составляем общее уравнение равновесия всей группы, приравнивая к нулю векторную сумму всех сил, действующих на группу:

R03+G3+Fu3+G2+Fu2+R42+R12=0.

В данном уравнении неизвестны величина R03 , величина и линия действия силы R12 .

Сила R03 перпендикулярна к линии BB0 поступательной пары.

Чтобы определить реакцию R12, действующую в паре A, разложим ее на две составляющие:

R12=R12n+R12τ,

Величина силы R12τ определяется из уравнения моментов всех сил действующих на звено 2 в точке B.

MB(F2)=G2·hG2·μl+Fu2·hu2·μl+R42·h42·μl-R12τ·AB·μl+Mu2=0

откуда

R12τ=G2·hG2·μl+Fu2·hu2·μl+R42·h42·μl+Mu2AB·μl=82,4·70,71·0,002+31,43·58,33·0,002+6626,4·4,49·0,002+1,571150·0,002=254,65 Н.

Для определения величин сил R12 и R03  строим план сил. Задаемся масштабом плана сил 𝜇= 40 Нмм и складываем векторы сил в порядке, указанном в уравнении. Результаты вычислений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты силового расчета группы, состоящей из звеньев 4, 5

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R12 | 231,18 | 9247,2 |
| R03 | 10,94 | 437,6 |

Рассмотрим равновесие ведущего звена – кривошипа 1. Условие равновесия  для кривошипа запишется следующим образом:

R01+R21+Fy=0.

В данном уравнении неизвестна величина и линия действия силы Fу,  величина и линия действия силы  R01. Чтобы определить реакцию R01 в шарнире 𝑂1, разложим ее на две составляющие:

R01=R01n+R01τ.

Составим уравнение моментов всех сил, действующих на звено 1, относительно точки 𝐴.

MA(F1)=-R01τ·h01·μl=0,

R01τ=0 Н.

Решаем графически уравнение, построив план сил. Масштабный коэффициент сил для данной группы

μF=40Нмм;

Результаты вычислений приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.5 – Результаты силового расчета ведущего звена

| Обозначение силы | Длина вектора, мм | Величина силы, Н |
| --- | --- | --- |
| R01n | 83,03 | 3321,2 |
| Fy | 215,76 | 8630,4 |

  - Определение уравновешивающей силы методом «жесткого рычага» Н.Е. Жуковского

Определим с помощью метода Н.Е. Жуковского уравновешивающую силу для заданного положения механизма. Для этого повернем план скоростей для исследуемого положения на 90° по часовой стрелке и будем рассматривать его как жесткую фигуру. На повернутый план скоростей в характерные точки переносим все заданные силы, действующие на механизм (за исключением реакций), включая силы инерции и уравновешивающую силу.

Моменты сил инерции представим в виде пар сил приложенных перпендикулярно к звеньям механизма.

Определим величину этих сил по формуле:

Fui'=Fui''=Muili,

Тогда для звеньев 2, 4, 5, 6 запишем:

Fu2'=Fu2''=Mu2lAB=1,5710,3=5,23 H,

Fu4'=Fu4''=Mu4lDC=0,2010,25=0,8 H,

Fu5'=Fu5''=Mu5lO1E=0,2270,11=2,06 H,

Fu6'=Fu6''=Mu6lEF=1,0970,31=3,54 H,

Уравновешивающую силу Fу определяем из уравнения моментов всех сил, действующих на механизм, относительно полюса 𝑝𝑉 плана скоростей:

MpvF=0,

Fy·hFy-Fu2·hu2-Fu3·hu3-G4·hG4-Fu4·hu4-Fu4'·hu4'+F''u4·hu4-Fu5'·hu5'+G6·hG6+Fu6·hu6-Fu6'·hu6'+F''u6·hu6''-Fu7·hu7-FС·hС=0

Выразим из формулы Fу:

Fy=-1hFy(-Fu2·hu2-Fu3·hu3-G4·hG4-Fu4·hu4-Fu4'·hu4'+F''u4·hu4-Fu5'·hu5'+G6·hG6+Fu6·hu6-Fu6'·hu6'+F''u6·hu6''-Fu7·hu7-FС·hС)

Подставляя  числовые значения, получим:

Fy=-184-31,43·28-62,35·84-68,67·3,14-33,74·16,5-0,8·31,48+0,8·24,7-2,06·71,9+85,15·2,76+22,52·31,76-3,54·11,89+3,54·17,59-24,56·73,06-7000·73,06=8682 H

  - Сравнение результатов кинетостатического анализа

Сравним значения уравновешивающей силы, полученные	по методу планов сил и методу «жесткого рычага» Н.Е. Жуковского.

Для этого вычислим величину относительной погрешности по формуле:

∆Fy=FyБ-FyЖFyБ·100%,

где FyБ –  значение  уравновешивающей  силы,  найденное  по  методу  планов  сил, Н;

FyЖ – значение  уравновешивающей силы,  найденное  по  методу «жесткого  рычага» Н.Е. Жуковского, Н.

Относительная величина расхождения не должна превышать 5 %. Результаты расчетов приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Таблица сравнения результатов силового анализа

| Величина | Метод сил | Методу Н.Е. Жуковского | ∆ , % |
| --- | --- | --- | --- |
| F𝑦 , Н | 8630,4 | 8682 | 0,59 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин: Учебник для вузов. – М.: Наука, 1975. – 640 с.

2 Дьячков, В.К. Машины непрерывного транспорта. Учебное пособие. – М.: МАШГИЗ, 1961. – 352 с.

3 Спиваковский, А.О. Транспортирующие машины: Учебник для вузов / В.К. Дьячков. – М.: Машиностроение, 1968. – 504 с.

4 Кореняко, А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов машин. 1970. – 347 с.

5 Тимофеев, Г.А. Теория механизмов и машин 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров. 2012. – 351 с.

6 Белоконев, И.М. Теория механизмов и машин, 1989. – 370 с.