Литература

Практические задачи по безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие. / [Н. В. Блажко, В. А. Буканин, О. В. Демидович, А. Е. Зенков, А. Н. Иванов, В. Н. Павлов, С. В. Петухова, А. О. Трусов.] – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2013. – 80 c.

Акустическая безопасность: Учеб. пособие /  Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2004. – 84 c.

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав. / [В. Н. Павлов, В. А. Буканин, А. Е. Зенков, А. А. Ковбасин, А. О. Трусов] – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 336 с.

Буканин В. А., Ковбасин А. А., Павлов В. Н.,  Трусов А. О. Технические средства обеспечения электробезопасности: Учеб. пособие – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2007. – 84 c.

Буканин В. А., Ковбасин А. А., Павлов В. Н.,  Трусов А. О. Организационные методы обеспечения электробезопасности: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2009. – 84 c.

Буканин В. А. , Павлов В. Н. , Товбин Г. М. , Трусов А. О. . Эргономика – человеческий фактор: Учеб. пособие /  Под ред. В. Н. Павлова СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2003. - 80 с.

Буканин, В. А., Павлов, В. Н., Трусов, А. О. Безопасные и эффективные системы освещения. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002 г. – 88 с.

Буканин В. А., Павлов В. Н., Трусов А. О. Химическая и радиационная безопасность: Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 2012. 48 c.

Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник / Н. И. Иванов. – М.: Логос, 2010. – 424 c.

Электромагнитная безопасность человека: Учеб. пособие / В. А. Буканин, А. А. Ковбасин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2006. – 120.

Пожарная безопасность: эл. учеб. пособие. / Под  ред.  В. Н.  Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЭТИ», 2012. 85 c.

Химическая и радиационная безопасность: электронное учеб. пособие. / Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЭТИ». 2012. 48 c.

Буканин, В. А., Павлов, В. Н., Трусов, А. О. Безопасные и эффективные системы освещения: эл. учеб. пособие. / Под ред. В. Н. Павлова. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013 г. – 88 с.

В. А. Буканин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов. Эргономика – человеческий фактор: эл. учеб.  пособие. /  Под ред. В. Н. Павлова СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2013. – 80 с.

Вариант О.

Вариант задания на самостоятельную проработку для практических занятий по дисциплине БЖД.

| Фамилия И. О. | Номер студенческого билета |
| --- | --- |
| 14 | 14 |

1.14. На занулённый корпус электроприёмника, подключённого к системе TN-С, произошло замыкание одной из фаз. Сопротивление нулевого защитного провода от источника питания до электроприёмника, расположенного на расстоянии до него, равном 100 м, RN = 0,4 Ом; сопротивление фазного провода RфA = 0,2 Ом; переходное сопротивление между фазным проводом и корпусом приёмника Rпер= 10 Ом; сопротивление заземления нейтрали R0 = 4 Ом. Определите ток Ih, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к корпусу неисправного приёмника и исправного занулённого электроприёмника, находящегося на расстоянии 50 м от источника питания и повреждённого приёмника. Сопротивление бетонного пола, на котором стоит человек, Rдоп = 0,5 кОм, Rh = 1 кОм. Фазное напряжение Uф = 220 В.

2.14. Мощность излучения сетевой карты Wi-Fi частотой 2,4 ГГц в ноутбуке дома P = 10 дБм, коэффициент усиления в вашу сторону Kу = 5 дБи. Вы решили использовать защитную одежду, имеющую эффективность экранирования Ээ = 10 дБ. Какое время можно работать за ноутбуком?

3.14. Энергоаудит, проведённый в административном здании, показал, что используемые для освещения бухгалтера две красивые люстры по три лампы накаливания мощностью 60 Вт не обеспечивают требуемых норм по освещённости при работе с ЭВМ. Используемый светильник местного освещения позволяет увеличить освещённость до 1200 лк, однако создаёт пульсации, коэффициент которых составляет 34 %. Проведите расчёт и примите решение о приобретении новых экономичных ламп взамен ламп накаливания, если помещение имеет размеры 5×5 м2. Высота помещения составляет 3 м. Светоотдача ламп накаливания составляет 13 лм/Вт, а компактных люминесцентных ламп – 65 лм/Вт. При расчёте примите, что стены и потолок имеют коэффициенты отражения светового потока 0,8, а пол – 0,3. Выберите мощность компактных люминесцентных ламп и оцените годовую экономию их использования при среднем времени работы 1320 ч/год.

4.14. Для оценки шума, создаваемого транспортом, измерение проводят на расстоянии 7,5 м от середины первой полосы движения. Измеренный эквивалентный уровень звука составил 80 дБА. Определите ожидаемый эквивалентный уровень звука на расстоянии 15 и 30 м от дороги непосредственно в 2 м от ограждающей конструкции дома с учётом его полного отражения от дома и того, что источник шума не точечный, а линейный (шум зависит не от квадрата расстояния, а от расстояния). Потерями звуковой энергии в воздухе можно пренебречь.

5.14. Оцените условия труда работника по факторам среды. Вариант задания А–Б–В–Г–Д из табл. 5.1 следующий 8 – 1 – 1 – 2 – 2. Примите, что условия труда по другим факторам среды соответствуют классу 2.

Таблица 5.1

| Пози-ция | Параметр | Значение позиции | Значение параметра, задаваемые условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Характер работы | 1 | Экономист |  |  |
|  |  | 2 | Бухгалтер |  |  |
|  |  | 3 | Директор фирмы |  |  |
|  |  | 4 | Системный администратор ЭВМ |  |  |
|  |  | 5 | Программист Бухгалтерии 1С |  |  |
|  |  | 6 | Рабочий по упаковке штучного товара |  |  |
|  |  | 7 | Продавец сотовых телефонов |  |  |
|  |  | 8 | Научный работник |  |  |
|  |  | 9 | Ювелир (работа с объектами <0,5 мм) |  |  |
| Б | Освещение |  | КЕО | Е, лк | КП, % |
|  |  | 1 | 0,05 | 320 | 18 |
|  |  | 2 | 0,5 | 180 | 12 |
|  |  | 3 | 1,5 | 400 | 24 |
|  |  | 4 | 0,9 | 120 | 18 |
|  |  | 5 | 0,65 | 320 | 13 |
|  |  | 6 | 0,25 | 320 | 8 |
| В | Шум |  | L, дБА |  |  |
|  |  | 1 | 43 |  |  |
|  |  | 2 | 34 |  |  |
|  |  | 3 | 50 |  |  |
|  |  | 4 | 64 |  |  |
|  |  | 5 | 71 |  |  |
|  |  | 6 | 55 |  |  |
| Г | Электромагнитные поля |  | ЕI/ЕII, В/м | BI/BII, нТл | Р, Вт/м2 |
|  |  | 1 | 2/0,2 | 2000/0,2 | 0,1 |
|  |  | 2 | 20/0,4 | 70/14 | 0,01 |
|  |  | 3 | 200/0,9 | 700/0,9 | 0,02 |
|  |  | 4 | 530/10,2 | 30/10 | 0,03 |
|  |  | 5 | 36/10,2 | 360/10 | 3 |
|  |  | 6 | 49/20,2 | 49/20 | 4,5 |
|  |  | 7 | 230/5,2 | 230/5 | 1 |
|  |  | 8 | 120/9,2 | 120/9 | 0,15 |
|  |  | 9 | 19/30,2 | 19/30 | 0,25 |
|  |  | 10 | 80/60,2 | 80/60 | 0,06 |
| Окончание табл. 5.1 |  |  |  |  |  |
| Пози-ция | Параметр | Значение позиции | Значение параметра, задаваемые условия |  |  |
| Д | Микроклимат |  | t, С | Влажность, % | v, м/с |
|  |  | 1 | 20 | 33 | 0,01 |
|  |  | 2 | 18 | 46 | 0,02 |
|  |  | 3 | 23 | 57 | 0,03 |
|  |  | 4 | 19 | 68 | 0,04 |
|  |  | 5 | 25 | 34 | 0,01 |
|  |  | 6 | 19 | 46 | 0,02 |
|  |  | 7 | 23 | 48 | 0,1 |
|  |  | 8 | 22 | 53 | 0,5 |
|  |  | 9 | 15 | 37 | 0,09 |
|  |  | 10 | 21 | 49 | 0,2 |

Наметьте конкретные мероприятия (организационные, технические, финансово-экономические) с определением необходимых затрат в денежном выражении, экономической эффективности по созданию допустимых условий труда работника и по времени устранения неблагоприятных факторов среды и процесса труда.

6.14. Организуйте эргономически правильное рабочее место программиста с проектом размещения ЭВМ и периферийного оборудования, основной и дополнительной систем освещения.

7.14. При замыкании фазы на землю в этом месте возникает нагрев окружающих горючих материалов. Определите вероятность возникновения пожара, если известно, что он может произойти при рассеиваемой мощности 30 Вт. При расчёте принять, что замыкание произошло в сети с глухозаземлённой нейтралью, имеющей фазное напряжение 220 В, сопротивление рабочего заземления 4 Ом, а сопротивление в месте замыкания равно 100 Ом.

8.14. На химически опасном объекте, расположенном на некотором расстоянии от университета, произошла авария ёмкости с химически опасным веществом. Определите степень и разряд химической опасности объекта; радиус первичного очага поражения; глубину распространения облака с пороговой концентрацией; площади очага поражения и заражения по следу; ширину и высоту подъёма ядовитого облака; время, за которое опасные вещества достигнут объекта и совершат поражающее действие. Оцените возможное число жертв студентов и сотрудников университета. Исходя из характера отравляющего вещества, выберите средства индивидуальной защиты и наиболее целесообразные действия по защите людей. Исходные данные для заданий формируются в виде набора букв и чисел, соответствующих позиции и её значениям, приведённым в табл. 8.2. (вариант 5-1-3-1-1-1-1-1-1-1-3-3)

Таблица 8.2

| Позиция | Значение позиции | Параметр | Значение параметра или задаваемое условие |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1а 1б 2 3 4 5 6 7 8 | Наименование химически опасного вещества | Аммиак (под давлением) Аммиак (изотермическое хранение) Хлор Фосген Синильная кислота Сероводород Диоксид азота Хлорпикрин По выбору преподавателя |
| Б | 1 2 3 4 5 6 7 | Масса, т | 1 5 10 25 50 100 500 |
| В | 1 2 3 | Условие хранения | Наземное (необвалованная ёмкость) То же (обвалованная ёмкость) Подземный склад |
| Г | 1 2 3 4 | Время суток | Утро День Вечер Ночь |
| Д | 1 2 3 | Атмосферные условия | Ясно Полуясно Пасмурно |
|  |  | 70 |  |
| Е | 1 2 3 4 5 6 7 | Скорость ветра, м/с | Менее 0.5 1 2 3 4 5 8 |
| Ж | 1 2 3 | Температура воздуха, °С | 20 0 20 |
| З | 1 2 | Местность | Открытая Закрытая (город) |
| И | 1 2 | Условия защиты людей | Открытая местность Здание или укрытие |
| К | 1 2 3 4 5 | Обеспеченность людей противогазами, % | 0 20 40 50 100 |
| Л | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до объекта, км | 1 3 5 10 |
| М | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до реки, км | 1 2 4 10 |

Примечание. Задание на расчёт формируется из всех букв таблицы, например А2Б2В1Г3Д2Е1З2И1К2Л2М4.

70

9.14. Заполните акт о несчастном случае (падение работника на льду во дворе Вашей организации, закончившееся переломом) на производстве по форме Н-1, выступая попеременно всеми сторонами расследования несчастного случая.