Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет»

Кафедра Электротехника и электрооборудования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К контрольно-курсовой работе по дисциплине

«Микропроцессорные системы управления электротехническимим объектами»

Студент

Группа

Руководитель работы

Чумаков А.В.

Тула	2023

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет»

Кафедра Электротехника и электрооборудования

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНО-КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент:

Вариант №

1. Тема: проектирование микропроцессорного (МП) контроллера электропривода постоянного тока (ЭП ПГ)

2. Исходные данные:

Процессорный модуль

1 Центральный процессор – КР580 ВМ80

2 Буфер ША – ИР15

3 Буфер ШД – ВК28

4 Организация микросхем ОЗУ – 2 Кб х 8

5 Объем ОЗУ – 4 Кб

6 Организация микросхем ПЗУ – 1 Кб x 8

7 Объем ПЗУ – 4 Кб

Модуль ВУ

1 Начальный адрес портов — 03

2 Регистр ЦАП — ИР15

З Регистр АЦП — ИР22

4 Регистр вектора прерывания – ИР22

5 Вектор прерывания — 4

6 Триггер «Сбой» — ТМ8

7 Триггер «Готовность» — ТМ2

Программное обеспечение

1 Алгоритм работы ЭП, постоянного тока

2 Уровень управляющего напряжения — –1,79 В

3 Время задержки — 0,91 с

Задание  получил: 		«_____»_______________2020 г.

Срок представления задания:			«_____»_______________2020 г.

Руководитель __________ Чумаков А.В. 	«_____»_______________2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Принцип работы ЭП ПТ и общие требования	5

2. Разработка блока центрального процессора (ЦП)	7

3. Разработка блока запоминающих устройств (ЗУ)	9

4. Разработка интерфейсного модуля	12

4.1. Разработка адресного дешифратора	13

4.2 Разработка регистра вектора прерывания	15

5.  Разработка программного обеспечения	16

5.1.  Разработка подпрограммы пуска ЭД	16

5.2. Разработка подпрограммы обслуживания прерывания	16

5.3. Расчет цифрового эквивалента	17

5.4. Разработка подпрограммы задержки	17

6. Расчет источника питания	22

6.1. Расчет стабилизатора	22

6.2. Расчет выпрямителя	24

6.3. Расчет трансформатора питания	26

Заключение	28

Список использованных источников	29

Приложение. Схема электрическая принципиальная	30

Введение

Широкое внедрение в промышленность роботов и гибких производств потребовало существенного расширения и повышения эффективности системы подготовки и переподготовки специалистов в этой области. Создание систем управления роботами и гибкими автоматизированными производствами базируется на средствах вычислительной техники,  в первую очередь на больших интегральных схемах и микропроцессорных вычислительных машинах микроЭВМ. Поэтому одним из направлений подготовки специалистов по системам управления роботами является изучение принципов работы и методов проектирования устройств управления, построенных на базе выпускаемых промышленностью микропроцессорных наборов и микроЭВМ.

Успехи в области микроэлектроники открывают новые возможности для автоматизации производственных процессов, машин, оборудования и приборов на базе микропроцессоров (МП). Микропроцессоры представляют собой устройства обработки цифровой информации,  конструктивно выполненные в виде больших интегральных схем (БИС).

В основу курсового проекта положено проектирование систем на базе одной серии БИС — БИС КР580. Этот выбор обусловлен следующими причинами:

1. Микропроцессорный комплект БИС КР580 является комплектом общего назначения и используется в управляющей, информационной, измерительной,  связной, медицинской,  бытовой и другой аппаратуре самого различного применения.

2. Комплект БИС серии КР580 представляет собой один из первых отечественных микропроцессорных комплектов. К настоящему времени уже накоплен достаточный опыт построения аппаратуры на его основе. Объем производства МП и микроЭВМ постоянно возрастает,  улучшаются их  технические характеристики и  снижается стоимость. Благодаря реализованной в них возможности программного управления они обладают свойствами универсальных устройств цифрового управления. Это способствует массовому применению МП и микроЭВМ в народном хозяйстве для цифровой обработки данных и управления различными объектами и процессами.

1. Принцип работы ЭП ПТ и общие требования

В комплект ЭП ПТ входит тахогенератор ТГ, который закреплен на валу ЭД. Выходное напряжение ТГ, которое пропорционально частоте вращения вала ЭД, используется для ее контроля.

Для управления ЭП ПТ применяются МП контроллеры, которые должны в зависимости от требуемой частоты вращения задавать управляющее напряжение  Uупр и контролировать фактическую ее величину по уровню постоянного напряжения, снимаемого с тахогенератора Uтг (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 — Структура электропривода постоянного тока с микропроцессорным управлением

В состав МП контроллера входят два модуля: процессорный и  интерфейсный. Процессорный модуль осуществляет отработку управляющих программ для реализации алгоритма управления ЭП ПГ. Интерфейсный модуль обеспечивает связь процессорного модуля с электроприводом: преобразование цифровых сигналов в аналоговых и наоборот, промежуточное хранение данных и фиксацию управляющих сигналов.

Проектируемый МП контроллер должен обеспечить следующий алгоритм работы ЭП ПТ.

Перед пуском ЭД т.е. перед подачей Uупр, МП контроллер проверяет наличие сигнала «Готовность», поступающего с электропривода (наличие питающего напряжения, снятие различных блокировок и т.д.). При отсутствии данного сигнала МП контроллер не производит пуск ЭД и должен выдать сигнал "Сбой" на световой индикатор. Если сигнал «Готовность» присутствует, то процессорный модуль МП контроллера выдает в интерфейсный модуль цифровой эквивалент Uупр, который цифро-аналоговым преобразователем преобразуется в аналоговую величину.

После подачи Uупр на электродвигатель ИП контроллер осуществляет программным способом определенную по времени задержку, необходимую для разгона ЭД до заданной частоты вращения, а затем вводит цифровой эквивалент напряжения ТГ. Преобразование аналоговой величины Uтг в цифровую осуществляется в интерфейсном модуле аналого-цифровым  преобразователем.

После ввода Uтг МП контроллер приступает к сравниванию ее величины  с yровнем Uупр. Если уровень Uтг соответствует Uупр.то пуск произошел в нормальном режиме.

Если соответствия нет, то имеет место нештатная ситуация, например, перегрузка ЭД. В этом случае МП контроллер выдает нулевой уровень Uупр (останов ЭД) и сигнал «Сбой», который индицируется светодиодом в интерфейсном модуле.

При пуске ЭД могут возникнуть различные аварийные ситуации.

При наличии сигнала «Авария» МП контроллер должен прервать подпрограмму пуска, остановить ЭД и выдать сигнал "Сбой".

2. Разработка блока центрального процессора (ЦП)

Структурная схема блока ЦП представлена на рисунке 2.1. В его состав кроме ЦП и системного генератора СГ (на рис. не показан) входят:

- однонаправленный буфер шины адреса (БШA);

- двунаправленный буфер шины данных (БШД) ;

- регистр RG словосостояния ЦП;

- логическая схема формирования шины управления (ШУ);

Включение БША должно быть таким, чтобы все 16 разрядов ША передавались с его входа на выход.

Так как ШД двунаправленная, то направлением передачи информации через ВИД необходимо управлять. Это осуществляет сигнал «Приём» (ПМ). При уровне лог.1 сигналы с ШД через БШД должны передаваться в ЦП, а при лог. 0 — из ЦП в ШД.

В начале каждого машинного цикла микропроцессора на ШД выдается восьмиразрядное слово состояния ЦП, отдельные разряды которого используются для формирования сигналов ШУ.

Рисунок 2.1 — Структурная система блока ЦП с применением системного контролера

Слово состояния ЦП определяет действия выполняемые микропроцессором в данном машинном цикле чтение/запись ЗУ, чтение/ запись внешних устройств (ВУ) и т.д. Слово состояния фиксируется в регистре RG по сигналу «Строб состояния» (СС) от системного генератора и хранится в нем до окончания машинного цикла.

Логическая схема служит для формирования следующих управляющих сигналов ШУ:

- ЧтКП - чтение контроллера прерывания;

- ЗпП - запись в память;

- ЗпВУ - запись во внешнее устройство;

- ЧтВУ - чтение с внешнего устройства;

- ЧтП - чтение из памяти.

Сигналы ПМ и ВД («Выдача») в логической схеме используются для стробирования управляющих сигналов.

Схема подключения СГ к ЦП стандартная и приведена в приложении. Кварцевый резонатор BQ 1 обеспечивает возбуждение генератора. Интегрирующая цепочка RC служит для первоначального сброса СГ и ЦП при включении питания, а кнопка SB1 — для принудительного сброса. На входе "Готовность" IT присутствует уровень лог. 1, т.к. предполагается, что быстродействие ЗУ и ВУ соизмеримо с быстродействием ЦП.

Согласно техническому заданию, буферизация шины адреса осуществляется с помощью микросхем ИР15. Однако эта микросхема является синхронным регистром, в то время как буфер шины адреса представляет собой простой шинный формирователь, задача которого — передача адресного сигнала на системную шину без каких-либо изменений. Чтобы синхронный регистр работал в режиме, приближённом к шинному формирователю, необходимо на его вход синхронизации подать сигнал большой частоты, значительно превышающей частоту тактирования микропроцессора. Например, это может быть основная частота генератора тактовых сигналов (18 МГц). При этом на системной шине возникают задержки сигнала, которые могут достигать одного периода тактового сигнала, т.е. 55 нс.

Поскольку этот режим работы шины адреса не является штатным и может привести к непредсказуемым последствиям для работы микропроцессорной системы, буферизацию шины адреса следует осуществлять штатным образом — с помощью шинного формирователя или регистра-защёлки, работающего в режиме шинного формирователя. В данном случае используем специально предназначенный для применения с процессором К580 регистр-защёлку ИР82.

3. Разработка блока запоминающих устройств (ЗУ)

Согласно техническому заданию, требуется  спроектировать блок ЗУ со следующими параметрами:

- объем ОЗУ – 4 Кб

- организация микросхем ОЗУ – 2 Кб х 8

- объем ПЗУ – 4 Кб

- организация микросхем ПЗУ – 1 Кб х 8

Как видно из задания, наименьший фрагмент памяти, подлежащий адресации, занимает адресное пространство 1 К, что составляет 1/64 адресного пространства микропроцессора. Назовём 1К-фрагмент адресного пространства страницей. Поскольку 64 = 26, то каждая страница адресуется шестью старшими линиями шины адреса. При этом память занимает 8 страниц по 1К, то есть три старшие линии адреса (A15…A13) адресуют память в целом, а следующие три (А12…А10) — отдельные страницы внутри памяти.

Микросхемы ПЗУ имеют объём 1К, то есть каждая из них занимает одну страницу и адресуется комбинацией из 6 страших бит адреса, микросхемы ОЗУ имеют объём 2К, то есть каждая занимает две страницы адресного пространства.

Структура адресного пространства показана в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Структура адресного пространства

| A15 A14 A13 | A12 A11 A10 | Диапазон адресов | № стр. | № ИС | ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000 | 0000 — 03FF | 1 | 1 | ПЗУ |
|  | 001 | 0400 — 07FF | 2 | 2 |  |
|  | 010 | 0800 — 0BFF | 3 | 3 |  |
|  | 011 | 0C00 — 0FFF | 4 | 4 |  |
|  | 100 | 1000 — 13FF | 5 | 5 | ОЗУ |
|  | 101 | 1400 — 17FF | 6 |  |  |
|  | 110 | 1800 — 1BFF | 7 | 6 |  |
|  | 111 | 0C00 — 1FFF | 8 |  |  |
| 001…111 | — | 2000 — FFFF | — | — | Свободно |

Для организации дешифратора адреса воспользуемся микросхемой дешифратора 3 × 8, например, К1533ИД7 (рисунок 3.1).

DC

DD1 К1533ИД7

A0

A1

A2

2

3

4

5

6

1

0

1

2

3

4

5

6

7

E1

E2

E3

11

7

9

10

12

13

15

14

A15

A14

A12

A11

A10

1

Сигналы

выбора

страницы

(8 страниц по 1К)

A13

Рисунок 3.1 — Фрагментация адресного пространства с помощью дешифратора К1533ИД7

Как видно из рисунка 3.1 — микросхема активна, когда на входы E1…E3 подаётся комбинация сигналов 001, а это происходит, когда на линиях адреса А15…A13 присутствует комбинация 000. Сигналы A12…A10, подаваемые на адресные входы А2…А0 дешифратора, определяют, какой из восьми сигналов выбора страницы будет активен.

Заметим, что из трёх входов разрешения микросхемы ИД7 два инверсные (Е1, Е2), то есть для активизации микросхемы на них нужно подать сигналы логического нуля, и один вход — прямой (Е3). Чтобы дешифратор срабатывал по адресу А15…A13 = 000, сигнал А13 на вход Е3 подаётся через инвертор.

Поскольку каждая микросхема памяти занимает две страницы, она должна срабатывать при выборе любой из двух страниц. Это можно обеспечить, объединив сигналы выбора двух соответствующих страниц с помощью двухвходового элемента И.

Полная схема дешифратора адреса памяти показана на рисунке 3.2.

Сигналы выбора страниц подаются на входы «Выбор кристалла» (CS) соответствующих микросхем памяти.

DC

DD6 К1533ИД7

A0

A1

A2

2

3

4

5

6

1

0

1

2

3

4

5

6

7

E1

E2

E3

11

7

9

10

12

13

15

14

~A13

A15

A14

A12

A11

A10

&

1

2

3

DD8.1

DD7 К1554ЛН1

DD8 К1554ЛИ1

Системная шина

Дешифратор

адреса

&

4

5

6

DD8.2

CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2

DD7.1

~A13

A13

К входам CS микросхемам ПЗУ

(4 × 1 кбайт)

К входам CS микросхемам OЗУ

(2 × 2 кбайт)

Рисунок 3.2 — Схема дешифратора адреса памяти

4. Разработка интерфейсного модуля

В состав интерфейсного модуля (рисунок 4.1) входят следующие блоки:

- адресный дешифратор (ДШ);

- регистр цифро-аналогового преобразователя (RG ЦАП);

- регистр аналого-цифрового преобразователя (RG АЦП);

- регистр вектора прерывания (RG ВП);

- триггер «Сбой»  (Тг СБ);

- триггер «Готовность» (Тг ГОТ);

- буфер-формирователь (BF);

- блоки оптронной развязки (БОР).

Рисунок 4.1— Схема интерфейсного модуля

Адресный дешифратор производит выбор порта (регистра или триггера) с которым производится обмен информацией, путем дешифрации его адреса поступившего с ША. По сигналу, поступающему с ДШ, производится либо синхронизация вводимой информации в порт, либо вывод выходов порта из высокоимпедасного состояния при чтении содержимого портов.

Регистр ЦАП служит для хранения цифрового эквивалента управляющего напряжения для его последующего преобразования в аналоговую величину в цифро-аналоговом преобразователе.

Регистр АЦП служит для приема и хранения цифрового эквивалента напряжения тахогенератора Uтг, после его преобразования в АЦП.

Регистр вектора прерывания хранит код команды RST. По сигналу ЧтКП выходы регистра должны выводится из высокоимпедансного состояния, что обеспечивает выдачу хранимого кода на ШД.

Информационный вход триггера СБ подключается к одному из разрядов ЩД. Синхронизация записи в триггер осуществляется сигналом с ДШ. При подключении светодиода к выходу триггера следует учитывать, что излучение светодиода происходит только при наличии разности потенциалов (1 и 0) на его выводах при прямом включении диода.

Запись информации в триггер ГОТ осуществляется внешними сигналами (информационным и синхронизирующим), поступающими с электропривода. Для того, чтобы не блокировать один из разрядов ШД состоянием триггера (0 или 1) выход триггера подключается к одному из разрядов ШД через буфер-формирователь (ВF) имеющий третье состояние. Вывод буфера из этого состояния ( подключение триггера с ШД ) осуществляется сигналом с ДШ.

4.1. Разработка адресного дешифратора

Начальный адрес портов интерфейсного модуля —  03. Этот адрес присвоим регистру ЦАП. Остальные порты будут располагаться по последовательным адресам от 04 до 07.

Стркутура  адресного пространства портов показана в таблице 4.2.

Таким образом, для адресации портов целесообразно использовать дешифратор 3 × 8, например, К1533ИД7. Дешифратор активизируется при A7…A3 = 00000, для чего на его входы разрешения подаются сигналы активного уровня. Восемь выходов дешифратора могут использоваться для выбора соответствующего порта. Из них первые три выхода не используются, так как порты с адресами 00–02 в системе отсутствуют, а остальные пять выходов даресуют соответствующие порты. Схема дешифратора адреса порта показана на рисунке 4.1.

Таблица 4.1 — Структура адресного пространства портов

| A7 A6 A5 A4 A3 | A2 A1 A0 | Адрес | Микросхема | Операция | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 | 000 | 00 | — |  | — |
|  | 001 | 01 | — |  | — |
|  | 010 | 02 | — |  | — |
|  | 011 | 03 | ИР15 | Вывод | Регистр ЦАП |
|  | 100 | 04 | ИР22 | Ввод | Регистр АЦП |
|  | 101 | 05 | ИР22 | Ввод | Регистр вектора прерывания |
|  | 110 | 06 | ТМ8 | Вывод | Триггер «Сбой» |
|  | 111 | 07 | ТМ2 | Ввод | Триггер «Готовность» |
| 00001…11111 | ××× | 08..FF | — |  | — |

DC

DD6 К1533ИД7

A0

A1

A2

2

3

4

5

6

1

0

1

2

3

4

5

6

7

E1

E2

E3

11

7

9

10

12

13

15

14

A3

A4

A2

A1

A0

Системная шина

PS1

PS2

PS3

PS4

3

1

4

DD7.2

К входам выбора соответствующего порта

(5 портов)

PS5

1

12

13

11

DD8.4

1

9

10

8

DD8.3

A5

A6

A7

DD7 К1533ЛН1

DD8 К1533ЛЛ1

Рисунок 4.1 — Схема дешифратора адреса порта

4.2 Разработка регистра вектора прерывания

Структура команды RST, код которой хранит RG ВП, показана на рисунке  4.2, где xxx - двоичный код вектора прерывания.

| Разряды ШД | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код команды | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 4.2 — Структура команды RST

Четвёртый вектор прерывания имеет код 100, соответственно, код команды RST4 — 11100111. При пятом векторе прерывания его код 101, код команды RST — 11101111. Этот код должен считываться с шины данных по сигналу «Чтение кода прерывания» (INTA). Схема регистра вектора прерывания показана на рисунке 4.3.

RG

2

DD12 К1533ИР22

D7

D6

D5

D4

3

4

7

8

D3

D2

D1

D0

13

14

17

18

12

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Q0

5

6

9

15

16

19

EZ

PE

1

11

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

INTA

«1»

«1»

«1»

«1»

«1»

«1»

«0»

«0»

«1»

Системная шина

«0»

«1»

+5 В

R3 1к

Рисунок 4.3 — Схема регистра чтения кода прерывания

5.  Разработка программного обеспечения

Разработка программного обеспечения включает в себя разработку подпрограммы пуска ЭД, подпрограммы обслуживания прерывания и распределение памяти.

5.1.  Разработка подпрограммы пуска ЭД

Блок-схема подпрограммы пуска ЭД, реализующая алгоритм, представлена на рисунке 5.1.

В начале подпрограммы необходимо разрешить микропроцессору обслуживание прерывания и установить указатель стека на выбранный адрес ОЗУ.

При программировании операции ввода состояния триггера ГТ необходимо предварительно установить соответствие между состоянием триггера (лог. 1 или 0) и состоянием электропривода («Готов или не готов»).

В блоке 3 производится анализ состояния того разряда ШД, к которому подключен триггер ГT.

В регистр ЦАП выводится цифровой эквивалент управляющего напряжения. Поэтому перед программированием этой операции необходимо вычислить по заданному Uупр его цифровой аналог (см. ниже) .

Задержка времени для разгона ЭД может быть реализована в виде подпрограммы или без нее. Предварительно необходимо по заданному времени задержки произвести соответствующие вычисления (см. ниже).

В блоках 6 и 7 производится ввод цифрового эквивалента напряжения тахогенератора и его сравнение с цифровым эквивалентом управляющего напряжения. При несоответствии производится вывод в RG ЦАП кода 00 (блок 8), а в триггер СБ - сигнала "Сбой". Вывод в триггер необходимо организовать таким образом, чтобы разряд ШД, к которому подключен триггер, при вводе принял состояние, при котором светодиод должен излучать. Передача лог. 1 или 0 по этому разряду определяется схемой подключения светодиода к триггеру.

5.2. Разработка подпрограммы обслуживания прерывания

Подпрограмма начинает работу при поступлении сигнала "Авария" на вход микропроцессора «Запрос прерывания» (ЗПР). В состав подпрограммы входят три блока, выполняющиеся последовательно друг за другом.

Первый блок осуществляет запрет прерывания и запись в стек содержимого регистров МП.

Второй блок обнуляет регистр ЦАП и выдает сигнал "Сбой".

Третий блок осуществляет вызов из стека содержимого регистров МП, разрешение прерывания и переход на конец подпрограммы пуска.

5.3. Расчет цифрового эквивалента

Расчет сводится к преобразованию заданного управляющего напряжения из десятичной формы в шестнадцатеричную. Причем старший разряд кодирует направление вращения: 0 — прямое вращение, 1 — обратное.

Задано Uупр = –1,79 В. Так как в ЦАП цифровой код преобразуется в аналоговую величину с определенной дискретностью (0,05 В), то первоначально вычисляется количество дискрет для представления аналоговой величины заданного уровня. Считаем, что код 0000 00002 соответствует минимальному значению напряжения 255×0,05= –12,75 В, а код 1111 11112 — нулевому значению. Тогда напряжению –1,79 В будет соответствовать код

K=U-UминΔU=-1,79-(-12,75)0,05=21910=DB16=1101 10112.

5.4. Разработка подпрограммы задержки

Подпрограмма задержки реализуется путем организации циклического процесса из N циклов. Если известно время выполнения i-той команды ti, в цикле и количество таких команд K в цикле, то время задержки составит:

,

;

Находим кодовое значение для времени задержки:

N=0,9110-5=91 00010=1 63 7816.

Рисунок 5.1 — Блок-схема подпрограммы «Пуск ЭД»

Таблица 5.1 —  Программа, осуществляющая пуска ЭД

| Метка | Команда | Операнд | Комментарий | Адрес в программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа пуска ЭД |  |  |  |  |
|  | EI |  | Разрешение прерывания |  |
|  | LXI | 1FFF | Установка указателя стека на последний адрес ОЗУ |  |
|  | IN | 07 | Ввод состояния триггера «Готовность» |  |
|  | ANI | 01 | Выделение разряда |  |
|  | CPI | 01 | Сравнение состояния ЭП |  |
|  | JNZ | M4 | Анализ состояния ЭП |  |
|  | MVI A | DB | Ввод в аккумулятор А цифрового кода U |  |
|  | OUT | AD | Вывод содержимого аккумулятора в RG ЦАП |  |
|  | MVI B | 78 | Задание задержки во времени |  |
| M3: | MVI D | 63 |  |  |
| M2: | MVI H | 1 |  |  |
| M1: | DCR H |  | Уменьшение состояния регистра H на 1 | 1F14 |
|  | JNZ | M1 | Проверка установки кода 00(h) |  |
|  | DCR D | D | Уменьшение состояния регистра D на 1 |  |
|  | JNZ | M2 | Проверка установки кода 00(h) | 1F12 |
|  | DCR B | B | Уменьшение состояния регистра B на 1 |  |
|  | JNZ | M3 | Проверка установки кода 00(h) | 1F10 |
|  | IN | 03 | Ввод содержимого RG АЦП в аккумулятор А |  |
|  | CPI | 6A | Сравнение цифрового эквивалента UЗ и UТГ |  |
|  | JZ | M4 | Анализ выполнения условия UЗ и UТГ | 1F2B |
|  | MVI A | AD | Обнуление аккумулятора А |  |
|  | OUT | 04 | Вывод содержимого аккумулятора в RG ЦАП |  |
| M4: | OUT | 06 | Подача сигнала «Сбой» |  |
| M5: | RET |  | Возврат в основную программу | 1F2D |

Таблица 5.1 (продолжение)

| Программа обслуживания прерывания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DI |  | Запрещение прерывания |
|  | PUSH B |  | Запись в стек содержимого регистров микропроцессора |
|  | PUSH D |  |  |
|  | PUSH A |  |  |
|  | MVI A | 00 | Обнуление аккумулятора А |
|  | OUT | 04 | Обнуление RG ЦАП |
|  | OUT | 06 | Вывод сигнала «Сбой» |
|  | POP H |  | Вызов из стека содержимого регистров микропроцессора |
|  | POP D |  |  |
|  | POP B |  |  |
|  | EI |  | Разрешение прерывания |
|  | JMP | M5 | Переход к концу программы |

Приведем результат выполнения программы (рисунки 5.2, 5.3).

Рисунок 5.2 — Результат выполнения программы

Рисунок 5.3 — Структурная схема МПС и результат выполнения программы

Получаем сигнал «Готовность», следовательно, пуск двигателя проходит в штатном режиме при вводе необходимых данных, без ввода этих значений получаем сигнал «Сбой».

6. Расчет источника питания

Источник питания рассчитывается только по каналу + 5 В, т.к. именно поэтому каналу микроконтроллер потребляет основную мощность.

Первоначально определяется суммарная потребляемая мощность всеми применяемыми в контроллере микросхемами. Исходя из потребляемой мощности, определяется ток нагрузки Iн при заданном напряжении нагрузки Uн = 5 В.

6.1. Расчет стабилизатора

Схема стабилизатора показана на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 — Схема стабилизатора напряжения.

Расчет позволит выбрать все элементы стабилизатора, исходя из заданного выходного напряжения Uн и максимального тока нагрузки Iн.

Расчет стабилизатора ведут в следующем порядке:

1. Определяют необходимое для работы стабилизатора входное напряжение (Uвып) при заданном выходном (UН):

;

UВЫП=5+3=8 В,

где цифра 3, характеризующая минимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, взята в расчете на использование как кремниевых, так и германиевых транзисторов. Если стабилизатор будет подключаться к готовому или уже рассчитанному выпрямителю, в дальнейших расчетах необходимо использовать реальное значение выпрямленного напряжения.

2. Рассчитывают максимально рассеиваемую транзистором мощность:

,

.

3. Выбирают регулирующий транзистор.

Его предельно допустимая рассеиваемая мощность должна быть больше значения PMAX, предельно допустимое напряжение между эмиттером и коллектором — больше UВЫП, а максимально допустимый ток коллектора - больше IН.

Выбираем транзистор КТ 805 Б.

4. Определяем максимальный ток базы регулирующего транзистора:

,

где h21Эмин — минимальный коэффициент передачи тока, выбранного (по справочнику) транзистора.

.

5. Подбираем подходящий стабилитрон.

Его напряжение стабилизации должно быть равно выходному напряжению стабилизатора, а значение максимального тока стабилизации превышать максимальный   ток базы IБ max.

Выбираем стабилитрон Д 815 А.

6. Определяем сопротивление резистора R1:

,

где R1 — сопротивление резистора, Ом;

UСТ — напряжение стабилизации стабилитрона, В;

IБ max — вычисленное значение максимального тока базы транзистора, мА;

IСТ мин — минимальный ток стабилизации для данного стабилитрона, указанный в справочнике (обычно 3...5 мА).

R1 = (8 – 5,6) / (0,10353 + 0,05) = 15,632 Ом.

7. Определяем мощность рассеяния резистора R1:

,

.

Может случиться, что маломощный стабилитрон не подойдет по максимальному току стабилизации и придется выбирать стабилитрон значительно большей мощности — такое случается при больших токах потребления и использовании транзистора с малым коэффициентом h21Э.

В таком случае целесообразно ввести в стабилизатор дополнительный транзистор V3 малой мощности (рисунок 6,2), который позволит снизить максимальный ток нагрузки для стабилитрона (а значит, и ток стабилизации) примерно в h21Э раз и применить, соответственно, маломощный стабилитрон.

Рисунок 6.2 — Схема стабилизатора с дополнительным регулирующим транзистором

6.2. Расчет выпрямителя

Рассчитать выпрямитель — значит правильно выбрать выпрямительные фильтры диода и конденсатор, а также определить необходимое переменное напряжение, снимаемое для выпрямления со вторичной обмотки сетевого трансформатора.

Исходными данными для расчета выпрямителя (рисунок 6.3) служат: требуемое выпрямленное напряжение (UВЫП) и потребляемый максимальный ток (IН) .

Рисунок 6.3 — Схема двухполупериодного выпрямителя с фильтрующим конденсатором

Расчет ведут в следующем порядке:

1. Определяем переменное напряжение, которое должно быть на вторичной обмотке сетевого трансформатора.

,

где UВЫП — постоянное выпрямленное напряжение, В;

В — коэффициент, зависящий от тока нагрузки, который определяют по таблице справочника.

U2 = 1,8 ∙ 8 = 14,4 B.

2. По току нагрузки определяем максимальный ток, текущий через каждый диод выпрямительного моста:

,

где    IД — ток через диод, А;

IН — максимальный ток нагрузки, А;

С — коэффициент, зависящий от тока нагрузки (определяют по таблице справочника).

IД = 0,5 ∙ 1,7 ∙ 1,553 = 1,32 A.

3. Подсчитываем обратное напряжение, которое будет приложено к каждому диоду выпрямителя:

,

где UОБР — обратное напряжение, В;

UВЫП — напряжение на нагрузке, В;

.

4. Выбираем диоды, у которых значения выпрямленного тока и допустимого обратного напряжения равны или превышают расчетные.

Выбираем диод Д 244 Б.

5. Определяем емкость конденсатора фильтра:

,

где CФ  — емкость конденсатора фильтра, мкФ;

IН  — максимальный ток нагрузки, А;

UВЫП — напряжение на нагрузке, В;

КП — коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения),

KП = 10 – 1,

СФ = 3200 ∙ 1,553 / 8 ∙ 10 - 1 = 6212 мкФ.

Если выходное напряжение выпрямителя будет дополнительно стабилизироваться транзисторным стабилизатором напряжения, то расчетная емкость конденсатора фильтра может быть уменьшена в 5...10 раз.

6.3. Расчет трансформатора питания

Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (IН), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.

1. Определяем значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:

,

где I2 — ток через обмотку 2 трансформатора, А;

IН — максимальный ток нагрузки, А.

I2 = 1,5 ∙ 1,553 = 2,33 B.

2. Определяем мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора:

,

где P2 — максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт;

U2 — напряжение на вторичной обмотке, В;

I2 — максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.

P2 = 14,4 ∙ 2,33 = 33,55 Вт.

3. Определяем мощность трансформатора:

,

где РТР  — мощность трансформатора, Вт;

P2 — максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт.

РТР = 1,25 ∙ 33,55 = 41,94 Вт.

Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, a затем мощность самого трансформатора.

4. Определяем значение тока, текущего в первичной обмотке:

,

где I1 — ток через обмотку 1, А;

РТР — рассчитанная мощность трансформатора, Вт;

U1 — напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение).

I1 = 41,94 / 220 = 0,196 A.

5. Определяем необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:

,

где   S — сечение сердечника магнитопровода, см2;

PТР — мощность трансформатора, Вт.

S = 1,3 ∙ 6,32 = 8,42 см2.

6. Определяем число витков первичной (сетевой) обмотки:

,

где W1 — число витков обмотки;

U1 — напряжение на первичной обмотке, В;

S — сечение сердечника магнитопровода, см2.

W1 = 50 ∙ 220 / 8,42 = 1306,41.

7. Подсчитываем число витков вторичной обмотки:

,

где W2 — число витков вторичной обмотки;

U2 — напряжение на вторичной обмотке, В;

S —- сечение сердечника магнитопровода, см2.

W2 = 55 ∙ 14,4 / 8,42 = 94,06.

8. Определяем диаметры проводов обмоток трансформатора:

,

где d — диаметр провода, мм;

I — ток через обмотку,  А.

,

.

Заключение

В данной работе была разработана микропроцессорная система управления электродвигателем постоянного тока. Система обеспечивает контроль  скорости вращения выходного вала управляемого электродвигателя. Данный комплекс можно использовать в станкостроении и машиностроении для управления приводами различных механизмов.

При выполнение данного курсовой работы был выполнен ряд задач, позволивших получить практические навыки в следующих областях:

-   разработка схем микропроцессорной техники;

- проработка рядов вопросов, связанных с прикладным программным обеспечением микропроцессорных систем;

-  составление и расчет принципиальных электрических схем цифровой и аналоговой техники.

Список использованных источников

1.  Алексеенко А.Г., Галицин А.А., Иванников А.Д. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах. - М.: Радио и связь, 1984.

2.  Балашов Е.П., Пузанков Д.В. Микропроцессоры и микропроцессорные системы: Учебн. пособие для вузов.  - М.: Радио и связь, 1981.

3.  Гушников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - Л.: Энергоатомиздат, 1988.

4.  Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно измерительной аппаратуре. - Л.: Энергоатомиздат,1986.

5.  Каган Б.М., Стамин В. В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. - М.: Энергоатомиздат,1987.

6.  Калабеков Б. А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов: Учебн. пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1988.

7.  Микро ЭВМ: В 8 кн.: Практ. пособие / Под ред. Л.Н. Прохина. Кн.З. Семейство ЭВМ "Электроника К1" / А.В.Кобылинский, А.В.Горячев, Н.Г.Сабодаш, В.В.Проценко. -  М.: Выс. школа, 1988.

8.  Микропроцессоры и микро ЭВМ в системах автоматического управления: Справочник С.Т.Хвощ, Н.Н.Варлинский, Е.А.Попов; Под общ. ред. С.Т.Хвоща. - Л.: Машиностроение, 1987.

9.  Огнев И.В., Шамаев Ю.М. Проектирование запоминающих устройств. - М.: Выси. школа, 1979.

10.  Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник З.В.Баранов, Н.В.Бекин, А.Ю.Гордонов и др.; Под общ. ред. А.Ю.Гордоноваи Ю.Н.Дьякова. - М.: Радио и связь, 1986.

11. Щелкунов Н.Н., Дианов А.П. Микропроцессорные средства системы. - М.: Радио и связь, 1989.

Приложение. Схема электрическая принципиальная