Элементная база 2. Группа 2192 2023/24 учебный год

Попутников Алексей Николаевич

Вариант 14

Задание 1.

Дано: u=Umsinwt,

углы управления α1=45 град; α2=135 град

Найти:

На какое максимальное напряжение должен быть рассчитан диод или тиристор и на какой средний ток?

Построить график: u(t), i(t)

Решение:

1 При положительном напряжении на входе схемы до момента появления напряжения управления на VS1 (α1=45 град) тиристоры VS1 и VS2 выключены (закрыты) и имеют бесконечное сопротивление.

Общее сопротивление схемы бесконечно.

График изменения тока во времени строится по формуле i(t)=0.

С момента появления напряжения управления на VS1 до момента появления напряжения управления на VS2 (α2=135 град) тиристор VS1 открыт, а VS2 закрыт.

Общее сопротивление схемы равно 2R.

График изменения тока во времени строится по формуле i(t)= u(t)/2R.

С момента появления напряжения управления на VS2 (α1=135 град) оба тиристора открыты.

Общее сопротивление схемы равно R.

График изменения тока во времени строится по формуле i(t)= u(t)/R.

2 При отрицательном напряжении на входе схемы оба тиристора закрыты и имеют бесконечное сопротивление.

Общее сопротивление схемы равно R.

График изменения тока во времени строится по формуле i(t)=u(t)/R.

Расчеты максимального напряжения и среднего тока:

Для VD:

Считаем, что угол задержки тиристоров равен 0 градусов.

Ток, проходящий через VD: IVD = Um/R, тогда Umax VD = IVD * R = Um

Среднее значение тока: IVD СР = Um/πR

Для VS1:

Ток, проходящий через VS1: IVS1 = Um/R, тогда Umax VS1 = IVS1 * R = Um

Среднее значение тока: IVS1 СР = Um/πR

Для VS2:

Ток, проходящий через VS2: IVS2 = Um/R, тогда Umax VS2 = IVS2 * R = Um

Среднее значение тока: IVS2 СР = Um/πR

U(wt)

wt

3π/4

π/4

I=U/R

I=U/R

I=U/2R

I=0

wt

I(wt)

π/2

2π

π

Задание 2.

Дано: u=Umsinwt, Um=300 В, R=100 Ом, С= 1000 мкФ

Найти:

На какое максимальное напряжение должен быть рассчитан диод или тиристор и на какой средний ток?

Построить график: u(t), i(t), ud(t).

Решение:

Максимальное напряжение, на которое должен быть рассчитан диод:

UVD max = 2Um = 600 B.

Средний ток, на который должен быт рассчитан диод:

IVD ср = 0,5IН , где IН – ток, протекающий через нагрузку

IН = UН/RН =  Um/RН = 300/100 = 3A

IVD ср = 1,5А.

UВХ

I (t)

I = UD/R

UD

UD=300B