|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» | Методические указания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Б1.О.22 Теоретические основы электротехники |

# Кафедра электрических машин и электрооборудования

Б1.О.22 Теоретические основы электротехники

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

- Уфа 2023

- УДК 621.3.024/025:378.147

- ББК  22.33:78.58

Рекомендовано к изданию методической комиссией энергетического факультета «___» _________ 2023 г. (протокол № ___).

- Составители:  канд. техн. наук, доцент Нугуманов Р.Р.

Рецензент: доцент кафедры теплоэнергетики и физики канд.техн.наук, доцент Юхин Д.П.

Ответственный за выпуск: и. о. зав.кафедрой электрических машин и электрооборудования канд. техн. наук, доцент Акчурин С.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 Цель работы | 4 |
| --- | --- |
| 2 Общие сведения | 4 |
| 3 Вопросы для повторения к расчету линейной электрической цепи постоянного тока | 4 |
| 4 Задание на расчетно-графическую работу | 5 |
| 5 Указания к выполнению расчетно-графической работы | 6 |
| 6 Индивидуальные задания | 8 |
| Библиографический список | 10 |

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1 Цель работы

Освоение различных методов расчета линейных электрических цепей постоянного тока.

2 Общие сведения

В процессе выполнения расчетно-графической работы обучающиеся должны приобрести навыки расчета линейных электрических цепей, содержащих как источники тока, так и источники ЭДС различными методами. Расчет линейных цепей постоянного тока ведется методом контурных токов и методом узловых потенциалов. Исходные параметры цепи, ее электрическая схема задаются в индивидуальных заданиях.

При выполнении расчетно-графической работы следует пользоваться общепринятыми обозначениями, расшифровывая их при первом применении. Решение должно сопровождаться краткими, но четкими пояснениями. Текст, формулы и числовые выкладки должны быть написаны четко и аккуратно. Все единицы измерения должны соответствовать Международной системе единиц СИ. Схемы, графики и векторные диаграммы должны вычерчиваться с соблюдением масштаба и ГОСТов.

При решении задачи не следует изменять однажды принятые направления токов, напряжений, нумерацию узлов и т.д. При решении одной и той же задачи различными методами за рассчитываемой величиной следует сохранить первоначально принятое обозначение.

3 Вопросы для повторения к расчету

линейной электрической цепи постоянного тока

Линейные электрические цепи постоянного тока: основные понятия и определения. Идеализированные элементы, их математическое моделирование, свойства и характеристики. Топологические понятия схемы электрической цепи. Методы расчета электрических цепей. Законы электрических цепей. Методы контурных токов и узловых потенциалов. Метод двух узлов. Принципы наложения, взаимности и основанные на них методы расчета цепей. Теорема о компенсации. Метод пропорциональных величин. Баланс мощностей в электрической цепи.

4 Задание на расчетно-графическую работу

4.1 Дана исходная электрическая схема (рисунок 1).

R2

E2

E3

Jk3

Jk1

E1

E4

R1

E5

R4

R3

Jk2

E6

R6

R5

Рисунок 1 Исходная электрическая схема

4.2 По индивидуальному заданию составить свою расчетную схему. Вариант индивидуального задания определяется порядковым номером обучающегося в списке группы или назначается преподавателем. Например, индивидуальное задание дано в виде таблицы:

Таблица 1 Исходные данные для расчета электрической цепи

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Jk1, А | Jk2, А | Jk3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 78 | 12 | 40 | 65 | 77 | 100 | - | 70 | - | - | - | 2 | - | - |

Соответствующая индивидуальному заданию расчетная схема имеет вид (рисунок 2).

R1

R4

E3

Jk1

R5

R2

E1

R3

R6

Рисунок 2  Пример расчетной электрической схемы

4.3  В соответствии с составленной расчетной схемой и индивидуальным заданием выполнить следующие расчеты:

4.3.1 На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений.

4.3.2  Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.

4.3.3 Определить токи в ветвях методом узловых потенциалов.

4.3.4 Для сравнения результаты расчетов, проведенных двумя методами, свести в одну таблицу.

4.3.5  Составить баланс мощностей.

5 Указания к выполнению расчетно-графической работы

5.1 Для определения токов в ветвях необходимо произвольно выбрать направления и отметить на расчетной схеме. Для удобства расчетов рекомендуется заменить источник тока эквивалентным ему источником ЭДС, включенном в ветвь, параллельную источнику тока.

5.2 Составление в общем виде системы уравнений для расчета токов в ветвях на основании законов Кирхгофа необходимо начать с определения числа узлов в схеме. Число уравнений по первому закону Кирхгофа равно числу узлов без 1. В приведенном примере расчетная схема содержит 4 узла, соответственно число уравнений равно 3.

Число уравнений по второму закону Кирхгофа равно числу независимых контуров в расчетной схеме. В приведенной расчетной схеме 3 независимых контура, соответственно по второму закону Кирхгофа необходимо составить 3 уравнения.

5.3 Для определения токов в ветвях методом контурных токов для независимых контуров составляются уравнения по второму закону Кирхгофа для контурных токов. Направления контурных токов выбираются произвольно, по часовой или против часовой стрелки. Решение полученной системы уравнений может быть произведено любым известным математическим способом (метод Крамера, или метод Гаусса). По найденным контурным токам определяются действительные токи в ветвях.

5.4 Определение токов в ветвях методом узловых потенциалов (напряжений) начинается с выбора узла, потенциал которого принимается равным нулю. Для остальных узлов расчетной схемы составляется система уравнений по первому закону Кирхгофа, включающих в себя потенциалы узлов и проводимости ветвей. Решение полученной системы уравнений может быть произведено любым известным математическим способом (метод Крамера, или метод Гаусса). По найденным потенциалам узлов определяются действительные токи в ветвях.

Для сравнения результаты расчетов двумя методами сводятся в одну таблицу. Погрешность вычислений не должна превышать 5%.

5.5 Составить баланс мощностей. Баланс мощностей служит проверкой правильности расчетов токов в ветвях электрической схемы. Суммарная мощность всех источников энергии с расчетной схеме должна равняться суммарной мощности, потребляемой в приемниках. Погрешность вычислений не должна превышать 1-3%.

6 Индивидуальные задания

| № варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Jk1, А | Jk2, А | Jk3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79 | 56 | 38 | 11 | 14 | 26 | 37 | - | - | 42 | - | - | 5 | - | 2,9 |
| 2 | 16 | 91 | 92 | 70 | 83 | 60 | - | - | 30 | - | 69 | - | 2,6 | - | - |
| 3 | 99 | 71 | 93 | 86 | 37 | 49 | - | 102 | - | 117 | - | - | - | 7 | - |
| 4 | 38 | 34 | 22 | 15 | 20 | 61 | 64 | - | 57 | - | 107 | - | 1,8 | - | 4,5 |
| 5 | 47 | 68 | 50 | 98 | 39 | 89 | - | 15 | - | 115 | - | 145 | 6 | - | - |
| 6 | 56 | 90 | 83 | 77 | 45 | 31 | - | 34 | - | 7 | - | 54 | - | - | 8 |
| 7 | 81 | 88 | 30 | 81 | 83 | 92 | 111 | - | - | 83 | - | - | 2 | 1 | - |
| 8 | 26 | 76 | 30 | 89 | 46 | 97 | - | 37 | 71 | - | 27 | - | 5,2 | - | - |
| 9 | 45 | 17 | 70 | 15 | 14 | 22 | 116 | - | 67 | 115 | 45 | - | - | 9 | - |
| 10 | 88 | 28 | 24 | 21 | 35 | 63 | 66 | - | 92 | - | - | 37 | 3,8 | - | - |
| 11 | 61 | 49 | 22 | 54 | 80 | 74 | 29 | - | - | 101 | - | 107 | 2,4 | - | - |
| 12 | 64 | 59 | 69 | 65 | 47 | 49 | - | 67 | - | 64 | - | 121 | 9 | - | - |
| 13 | 27 | 14 | 29 | 30 | 89 | 28 | 95 | - | - | 11 | - | - | - | - | 0,2 |
| 14 | 70 | 12 | 26 | 90 | 80 | 73 | 31 | - | 50 | - | - | 43 | - | 3,7 | - |
| 15 | 94 | 64 | 36 | 89 | 41 | 58 | - | 130 | - | 85 | - | 69 | 7 | 7 | - |
| 16 | 57 | 77 | 63 | 27 | 11 | 43 | 32 | - | 18 | - | 104 | - | - | 6,4 | - |
| 17 | 33 | 21 | 78 | 79 | 35 | 89 | - | 134 | - | 142 | - | 28 | - | 3,7 | - |
| 18 | 88 | 26 | 98 | 97 | 55 | 62 | 108 | - | 84 | - | - | - | 2,1 | - | 5 |
| 19 | 20 | 93 | 15 | 13 | 62 | 73 | - | 9 | 102 | - | 31 | - | - | 3,3 | - |
| 20 | 65 | 67 | 48 | 51 | 57 | 25 | 48 | - | - | 90 | - | 107 | 4,9 | - | - |
| 21 | 60 | 68 | 35 | 54 | 34 | 26 | 142 | - | 41 | - | 4 | - | - | - | 9,2 |
| 22 | 59 | 87 | 13 | 36 | 20 | 83 | - | 32 | 100 | - | 3 | - | 5 | - | 3,5 |
| 23 | 40 | 13 | 79 | 86 | 42 | 54 | 9 | - | 36 | - | 15 | - | 7,2 | - | - |
| 24 | 31 | 56 | 51 | 29 | 95 | 59 | - | 25 | 28 | - | 120 | - | - | - | 9,5 |
| 25 | 41 | 24 | 27 | 72 | 52 | 43 | - | 96 | 41 | - | - | 3,5 | - | - | 7,5 |
| 26 | 71 | 91 | 13 | 84 | 43 | 60 | 57 | - | - | - | 103 | - | 6,6 | - | - |
| № варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Jk1, А | Jk2, А | Jk3, А |
| 27 | 68 | 36 | 70 | 83 | 40 | 74 | - | 88 | - | 110 | - | - | 9,9 | - | - |
| 28 | 22 | 14 | 86 | 55 | 64 | 55 | 2 | - | 96 | - | - | - | - | - | 5,8 |
| 29 | 18 | 24 | 59 | 63 | 78 | 17 | - | 61 | - | 90 | - | - | - | - | 7,6 |
| 30 | 41 | 87 | 31 | 57 | 63 | 80 | 9 | - | 43 | - | - | 106 | 1,2 | 0,4 | 3 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

а) основная литература:

- Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учеб. пособие / Г. И. Атабеков. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2009. – 592 с.

- Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуч. по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнологии", "Электроэнергетика", "Приборостроение" : допущено М-вом образования РФ / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 701 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/20907.pdf

б) дополнительная литература:

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник - Москва: Высш. шк.: Академия, 2001.- 496 с.

- Касаткин, А.С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебник для студ. неэлектротехнических спец. вузов: рек. М-вом образования РФ / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - Москва: Издательский центр «Академия», 2008. - 540 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/18254.djvu