МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКЦИИ”

Методические указания предназначены для студентов обучающихся по направлению 09.03.02. В данных методических указаниях рассматриваются и изучаются в процессе выполнения лабораторных работ вопросы моделирования компонентов РЭС в среде MULTISIM, вопросы определения и оптимизации параметров и характеристик радиоэлектронных устройств и исследования их на моделях. Данные указания содержат теоретический минимум (в виде приложений) и исходные задания для выполнения лабораторных работ.

Пример титульного листа отчета:

Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет по контрольной работе  по дисциплине «Измерение параметров и оценка качества мультимедиа продукции»

Кафедра САПР

Выполнил …………………….

Проверил Оболонин И.А.

2022 г.

Лабораторная работа 1

«ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЯ»

Цель работы: приобретение навыков определения параметров и характеристик усилителя при моделировании в среде MULTISIM.

Подготовка к работе: изучить лекцию «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ».

Порядок выполнения:

– открыть программную среду MULTISIM и составить схему рис.1;

Рис.1- Схема усилителя

- подключить приборы, необходимые для определения параметров и характеристик усилителя (вольтметры на входе и выходе и измеритель нелинейных искажений на выходе усилителя, ПЛОТТЕР БОДЕ) (рис.2);

Рис.2

– снять и построить амплитудную характеристику, изменяя Uвх от 0 до 10 мВ через 0,2 мВ;

– определить номинальное входное напряжение (в точке появления искажений, см. рис.3);

– снять и построить  амплитудно – частотную (АЧХ) характеристику (при Uвх = 1/2 Uвх ном на частотах от 30 Гц до 30 кГц) ;

– определить коэффициент усиления по напряжению на частоте 1 кГц;

–  определить коэффициенты частотных искажений (Мн и Мв) на частотах 500 Гц и 45 кГц;

– увеличить емкости С1 и С5 в 2 раза и вновь определить коэффициенты частотных искажений (Мн и Мв) на тех же частотах, что и в предыдущем пункте (объяснить изменения);

– измерить величину нелинейных искажений на выходе усилителя при значениях напряжения генератора (1 мВ) и при 10 мВ.

Содержание отчета:

– скриншоты схем рис.1 и 2;

– амплитудная  и амплитудно – частотная (АЧХ) характеристики;

– значения номинального входного напряжения и коэффициента усиления по напряжению на частоте 1 кГц;

– значения Мн и Мв при исходных и увеличенных значениях емкостей;

– значения величин нелинейных искажений на выходе усилителя при значениях напряжения генератора 1 мВ и 10 мВ.

ПОЯСНЕНИЯ

Рис.3

Коэффициент частотных искажений определяется (в дБ) как разница между максимальным коэффициентом усиления Mmax и коэффициентом усиления на заданной частоте:

Мн = Mmax – М на f=500 Гц,

Мв = Мmin – М на f =45 кГц

ПРИМЕР (показания приборов при Uвх 5 мВ и f 1 кГц

Рис.4

О ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ

Схема апериодического усилителя (упрощенная без цепей питания)

А

Рис.5

На рисунке 2 приведена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

такого усилителя.

АЧХ – это зависимость модуля комплексного коэффициента усиления K(f) от 
частоты f входного сигнала (рис. 6).

Рис.6

- Рабочий диапазон частот (полоса пропускания) – полоса частот от нижней fН до 
верхней f, в пределах которой К(f) не выходит за пределы заданных допусков. Часто рабо-
чий диапазон частот определяют на уровне, меньшем максимального на 3 дБ, при этом КU 
уменьшается на границах этого диапазона в 2 раз.

- Коэффициенты частотных искажений. Частотные искажения обусловлены откло-
нением частотных характеристик от идеальных 
и приводят к искажениям формы сигналов. Коэффициенты частотных искажений МН, МВ

показывают уменьшение модуля коэффициента усиления относительно его среднего значения в 
области низких и высоких частот:

МН = К0 / КН;   МВ = К0 / КВ,

МН, дБ = 20lg(К0 / КН);     МВ, дБ = 20lg(К0 /В),

где К0, КН, КВ – коэффициенты (модули) усиления на средних, низких и высоких частотах.

К0 обычно определяют для частоты  f0.

Иянием на

Частотные искажения вызваны влиянием на K(f) реактивных элементов схемы – конденсаторов (емкостей), сопротивления которых зависят от частоты сигнала.

Xc = 1/j ω c,

где  ω -угловая частота в рад/с.  ω = 2πf, f – частота в Гц. Из формулы для Хс видно, что с ростом частоты сигнала сопротивление емкости уменьшается и наоборот.

На рис.1 С1 и С3 разделительные емкости, предназначенные для отделения источника сигнала (С1) и нагрузки от усилителя по постоянному току (С не пропускает постоянный ток).

С2 и С5 входная и выходная емкости усилительного элемента, а С4 – емкость нагрузки.

С1 и С3 вносят частотные искажения на нижних частотах, т.к. с понижением f их сопротивление увеличивается и входной ток усилителя уменьшается. Следовательно уменьшается коэффициент усиления. С повышением f их сопротивление уменьшается и они не влияют на входнной ток, а значит и на K(f).

Емкости С4, С1 и С3 вносят частотные искажения на верхних частотах, т.к. с ростом f их сопротивления уменьшаются и токи через них растут, а полезные токи (входной усилительного элемента, его выходной ток и ток в нагрузке) уменьшаются. Следовательно K(f) уменьшается.

Контрольные вопросы

- Причина возникновения нелинейных искажений в усилителе.

- Причины возникновения частотных искажений в усилителе на НЧ.

- Причины возникновения частотных искажений в усилителе на ВЧ.

- Назначение С1 и С2 в схеме усилителя.

- Как по амплитудной характеристике определить динамический диапазон усилителя?

- Как и почему изменяется АЧХ усилителя при увеличении С1?

- Как и почему изменяется АЧХ усилителя при увеличении С5?

Лабораторная работа № 2

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО – СЕЛЕКТИВНЫХ ЦЕПЕЙ»

Цель работы: исследование параметров и характеристик фильтров и резонансного усилителя при моделировании в программной среде MULTISIM.

Подготовка к работе: изучить приложение к данной работе.

Задания к работе

- Собрать в программной среде MULTISIM схему фильтра нижних частот (ФНЧ) (рис.1).

Рисунок 1 – Схема ФНЧ

Подключить приборы для исследования  параметров и характеристик (рис.2). С выхода генератора подать импульсный сигнал с частотой 10 кГц и амплитудой 10 мВ. Снять амлитудночастотную характеристику (скриншот) и определить:

– граничную частоту полосы пропускания на уровне – 1 дБ;

– граничную частоту полосы непропускания на уровне – 15 дБ.

Зафиксировать осциллограммы на входе и выходе ФНЧ (скриншоты).

Подключить к выходу анализатор спектра и зафиксировать спектр.

Рисунок 2 – Схема подключения приборов

На рис.3 показаны параметры шкал приборов.

Рисунок 3 – Параметры шкал приборов

- Собрать в программной среде MULTISIM схему фильтра верхних частот (ФВЧ) (рис.4).

Рисунок 4 – Схема ФВЧ

Подключить приборы для исследования  параметров и характеристик (рис.5). С выхода генератора подать импульсный сигнал с частотой 10 кГц и амплитудой 10 мВ. Снять амлитудночастотную характеристику (скриншот) и определить:

– граничную частоту полосы пропускания на уровне – 1 дБ;

– граничную частоту полосы непропускания на уровне – 14 дБ.

Зафиксировать осциллограммы на входе и выходе ФНЧ (скриншоты).

Подключить к выходу анализатор спектра и зафиксировать спектр.

Рисунок 5 – Схема подключения приборов

На рис.6 показаны параметры шкал приборов.

Рисунок 6 – Параметры шкал приборов

- Собрать в программной среде MULTISIM схему резонансного усилителя (рис.7).

Подать на вход усилителя синусоидальный сигнал амплитудой 10 мВ и частотой 7 кГц (рис. 8). Снять АЧХ усилителя и осциллограмму на выходе (скриншоты) при разомкнутых ключах и при каждом из замкнутых. Рассчитать добротность АЧХ для 3-х случаев, полосу пропускания рассчитывать при уменьшении АЧХ на 7 дБ по сравнению с максимальным значением (на резонансной частоте) . Подать на вход усилителя синусоидальный сигнал амплитудой 10 мВ и частотой 3 кГц и зафиксировать осциллограмму на выходе усилителя.

Рисунок 7 – Схема резонансного усилителя

Рисунок 8 – Параметры шкал приборов

Содержание отчета

- Скриншоты АЧХ.

- Скриншоты осциллограмм.

- Значения рассчитанных добротностей.

- Выводы.

Контрольные вопросы

1. Что такое электрический фильтр?

2. Что такое коэффициент передачи фильтра?

3. Как определить частоту среза фильтра?

4. Нарисуйте АЧХ фильтра НЧ. 6)

5. Нарисуйте АЧХ фильтра ВЧ.

6. Нарисуйте АЧХ полосового фильтра.

7. Чем резонансный усилитель отличается от апериодического?

8. Как изменится АЧХ фильтра НЧ при увеличении его порядка?

9. Как изменится АЧХ фильтра ВЧ при увеличении его порядка?

10. Понятие добротности колебательного контура и от чего она зависит?

11. Как рассчитать  добротность колебательного контура по его АЧХ?

12. Как изменяется резонансная кривая, если добротность контура
увеличивается?

Приложения

П1 Сведения об электрических фильтрах

Что такое фильтр в более общем смысле слова? Ведь мы часто сталкиваемся с этим понятиям в нашей жизни. У многих из Вас дома стоят фильтры для отчистки воды. Тем, кто разбирается в конструкции автомобилей, знакомы такие фильтры как: воздушный фильтр, который оберегает машины от пыли; топливный фильтр, который защищает двигатель от вредных частиц, часто встречающихся в некачественной солярке или бензине; салонный фильтр, предохраняющий салона автомобиля от неприятных запахов и частиц пыли, масляный фильтр, который используются для очищения масла в моторе от не желаемых частиц пыли. Когда дело касается компьютеров, мы так же часто сталкиваемся с фильтрами. Это могут быть фильтры в программе Photoshop, которые позволяют изменять изображения. Фильтры поисковых сайтов. Компьютерные программы, выделяющие только нужные пользователю данные. Далее можно выделить световые фильтры, газовые фильтры, электрофильтры и многие другие. Если все это свести воедино, то в общем можно сказать, что фильтр – это понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами. На наших занятиях мы будем вести разговор о фильтрах, которые применяются в электронике, находящие применение в обработке сигналов. Поэтому запишем определение:

Фильтр – это линейная электрическая цепь, обладающая свойством избирательного пропускания сигналов разных частот.

Говоря линейная, мы подразумеваем, что подача на ее вход синусоидального сигнала не приводит к искажению его формы на выходе. Про избирательное пропускание сигналов разных частот, я полагаю понятно, что фильтры нижних частот (ФНЧ) пропускают нижние частоты, фильтры верхних частот (ФВЧ) – верхние, полосовые фильтры пропускают сигналы, лежащие в некоторой полосе частот и т.д.

Линейные фильтры могут быть однозначно описаны с помощью их АЧХ и ФЧХ.

Процессы в фильтрах легко описываются линейными дифференциальными уравнениями или их системами, причем	 именно порядок системы уравнений и принимается за порядок фильтра. Впрочем, есть и более простой вариант – на практике, когда не до уравнений (тем более дифференциальных), нужно помнить, что порядок, как правило, равен числу индуктивностей и емкостей, из которых сделан фильтр, вместе взятых.

На АЧХ фильтров мы можем выделить полосу пропускания, полосу непропускания (полоса задержания) и переходную область (рис.П1.1). Вне полосы пропускания фильтр вносит затухание, причем далеко от частоты среза это затухание определяется простой зависимостью и равняется 6*N децибел на октаву (интервал, в котором соотношение частот между звуками составляет 1 к 2), где N – порядок фильтра. Поясню на примере. Рассмотрим ФНЧ пятого порядка с частотой среза 1 кГц. Для двух частот F1 и F2. если они достаточно далеко отстоят от частоты среза и отличаются в 2 раза, то затухания, вносимые фильтром на этих частотах, будут отличаться в 6*5=30 дБ. Вот и весь расчет.

Недалеко от частоты среза характер поведения АЧХ зависит не только от порядка, но и от типа фильтра. Тип фильтра – более сложное понятие, чем порядок. Как фильтр, так и соответствующее дифференциальное уравнение, характеризуется полиномом, так и называемым – характеристическим. Его коэффициенты зависят от номиналов электрических компонентов фильтра. Полиномы бывают разные – Бесселя, Баттерворта, Чебышева, Золотарева – Кауэра и др., по имени исследовавших их еще задолго до появления фильтров математиков.

Рассмотрим более подробно, что же такое порядок фильтра. Порядок фильтра – это число, показывающее наивысшую степень математического полинома, который аппроксимирует частотную характеристику этого фильтра. Термин «порядок фильтра» всего-навсего определяет конечную крутизну среза его АЧХ за пределами полосы пропускания (рисунок). Одному порядку фильтра соответствует конечная крутизна среза в 6 дБ/октава. Т.е. если у вас фильтр, скажем, третьего порядка – то его конечная крутизна среза будет 6x3=18 дБ/октава. Если четвертого – то 24 дБ/октава, и так далее.

Рисунок П1.1 – АЧХ ФНЧ

Полоса пропускания рассматриваемого ФНЧ (Low-pass фильтра) – это полоса частот от самых низших (как бы от «нулевой частоты») до той частоты, на которой коэффициент передачи фильтра уменьшится на 3 дБ. Эта вторая частота (f0) называется частотой среза фильтра. Так уж договорились «электронщики всего мира», по умолчанию для удобства и взаимопонимания определять граничные частоты по уровню «-3 дБ». В случае если по каким-либо причинам бывает необходимо указать граничные частоты по другому уровню, то это всегда должно оговариваться. Если же особо не оговорено, то частота среза всегда определяется сказанным выше образом. После нее коэффициент передачи фильтра более-менее равномерно уменьшается (спадает) со скоростью (крутизной), определяемой порядком фильтра.

Фильтры высоких порядков (как правило, выше второго) наиболее часто создаются путем каскадного (последовательного) соединения фильтров более низких порядков.

Для сравнения различных типов фильтров между собой на следующих рисунках приведены АЧХ фильтров Бесселя, Баттерворта и Чебышева. Эти характеристики были рассчитаны для фильтров 4-го порядка с частотой среза в 1 кГц. В данном случае фильтры 4-го порядка созданы как обычно, путем последовательного соединения двух фильтровых звеньев второго порядка.

Рисунок П1.2 – АЧХ и ФЧХ ФНЧ

Фильтры Бесселя отличаются минимальной крутизной вблизи среза. То есть, формально, отфильтровывают «лишние» частоты довольно лениво. Зато ФЧХ таких фильтров наиболее гладка, и характеристика группового времени запаздывания (ГВЗ) от частоты имеет минимальный перепад, что свидетельствует о возможности минимального искажения формы несинусоидальных процессов.

Очевидно, что фильтр Бесселя, с точки зрения его фильтрующих свойств – выглядит наихудшим, а Чебышева – наилучшим. Но надо ведь не только хорошо отфильтровать ненужное, но и максимально хорошо передать нужное. Вот с точки зрения именно передачи нужных сигналов – ситуация, что называется, «с точностью до наоборот».

Фильтр Баттерворта предпочтительнее фильтра Бесселя с точки зрения фильтрации, но и ФЧХ с ГВЗ имеет похуже. Другими словами: чем лучше фильтруем, тем хуже звучим. Одна беда – фильтровать все же приходится!

АЧХ составляющих фильтры звеньев в фильтре Бесселя максимально гладкая, без выбросов. В фильтре же Чебышева имеется весьма значительный пик на АЧХ одного из звеньев.

На первый взгляд, казалось бы – ну, и что тут такого? Подумаешь, выброс! Суммарная-то АЧХ, вроде, вполне приемлемая? Если бы так... Дело в том, что из-за этого пика на АЧХ при подаче на вход данного звена импульсного сигнала, или просто любого сигнала с крутым фронтом – схема начнет «звенеть», т.е. в момент появления указанного фронта она будет сама генерировать постепенно затухающий сигнал с частотой, соответствующей положению этого пика на АЧХ звена. А ведь в исходном-то сигнале его нет!

Да и просто, при подаче сигнала большой амплитуды, совпавшего по частоте с частотой этого пика, фильтр может элементарно перегрузиться и внести в сигнал тривиальнейшие искажения. Кроме этого, суммарная АЧХ фильтра Чебышева чисто принципиально всегда имеет неустранимые неравномерности (так называемые «пульсации») в полосе пропускания. Они, конечно, могут быть несколько меньшими, чем в этом примере, но сути дела это не меняет.

Фильтр же Баттерворта среди рассмотренных, наиболее распространенных в звукотехнике типов фильтров, занимает некоторое промежуточное положение. Он имеет (при «прочих равных») достаточно плоскую, без выбросов и пульсаций, АЧХ в полосе пропускания и вполне удовлетворительную крутизну среза АЧХ за пределами этой полосы. Благодаря этим своим свойствам он и получил наибольшее распространение в звуковой аппаратуре среди всех рассмотренных выше типов фильтров.

На следующем рисунке показаны фазо-частотные характеристики, т.е. зависимость вносимого фильтрами фазового сдвига от частоты (ФЧХ) для рассматриваемых нами фильтров.

Здесь видно, что ФЧХ фильтра Бесселя – самая ровная, Баттерворта –несколько менее ровная, но тем не менее сохраняющая монотонность (т.е. без изломов), Чебышевская же – и существенно неровная, и немонотонная, имеет довольно резкие изломы. Таким образом, если внимательно рассмотреть совокупность всех иллюстраций по фильтрам, то последует вывод, что фильтр с самой гладкой АЧХ – имеет и самую ровную ФЧХ, а с самой неравномерной АЧХ – будет иметь и самую плохую ФЧХ. Естественно, что это распространяется на все вообще, относящееся к фильтрам. Т.е. чем выше порядок фильтра, чем лучше его фильтрующие свойства (крутизна среза АЧХ) – тем хуже будет его ФЧХ.

Возникает вопрос, к чему приводит неровная ФЧХ? Дело в том, что ФЧХ устройства самым непосредственным образом отображает его способность передавать форму сигналов – без изменения, с приемлемыми небольшими изменениями, или же вообще – исказив ее до полной неузнаваемости. Ведь если какая-либо цепь имеет нелинейную ФЧХ, то это значит, что различные частотные составляющие сигнала изменяются (сдвигаются) по фазе по-разному, и как следствие – изменяется сама форма этого сигнала. А в последнее время и в литературе, и в практике звукотехники все большее внимание уделяется как раз вопросам максимально точной передачи именно формы исходных сигналов – а, значит, и линейности ФЧХ. Заметим здесь, что речь идет именно о линейности ФЧХ, а не о том, чтобы она была плоской, как в случае АЧХ. Если ФЧХ – наклонная линия, но линейная, т.е. прямая – то это означает, что весь сигнал всего-навсего задерживается на какой-то интервал времени, а это уже не имеет непосредственной связи с возможными его искажениями.

Таким образом, различные типы фильтров – будут давать и различные результаты при их применении. И при выборе фильтра для своего конкретного применения нам необходимо в первую очередь решить, что именно будет главным? Если необходимо максимально хорошо передать сам сигнал, а качество собственно фильтрации – вторично, то необходим фильтр Бесселя. (Эта ситуация возникает, например, при конструировании акустических колонок. Ведь НЧ-излучатель по своей сути – это именно ФВЧ (Low-cut фильтр)). Если же важнейшим является именно качество фильтрации, а качество передачи самого сигнала особой роли не играет – то лучше применить фильтр Чебышева, и желательно более высокого порядка. Например – на радио, при выдаче в эфир сигнала с телефонной линии.

Классификация фильтров по виду частотных характеристик.

Диапазон частот, в котором затухание фильтра минимально (для идеального фильтра равно нулю), называется полосой пропускания. Обычно это диапазон частот, занимаемый преимущественно полезным сигналом.

Диапазон частот, в котором затухание фильтра максимально (для идеального фильтра равно бесконечности), называется полосой подавления (задерживания). Обычно это диапазон частот, занимаемый преимущественно помехой.

Диапазон частот, лежащий между полосой пропускания и полосой подавления, называют переходной полосой (областью);

В зависимости от взаимного расположения полос подавления и пропускания различают следующие типы фильтров:

1 Фильтр нижних частот (ФНЧ) – фильтр с полосой пропускания от 0 до частоты ωс и с полосой подавления от ωс до бесконечности (ωс<ωs).

2. Фильтр верхних частот (ФВЧ) – фильтр с полосой пропускания от частоты ωс до бесконечности и с полосой подавления от 0 до ωс (ωс >ωs).

3. Полосовой фильтр (ПФ) – обе границы полосы пропускания представляют собой ненулевые частоты ωсн, ωсв, а с каждой из сторон от полосы пропускания имеется по одной полосе подавления (от 0 до ωsh и от ωsh до ∞).

4. Режекторный (заграждающий) фильтр (РФ) – фильтр с двумя полосами пропускания (от 0 до ωсн и от ωсв до ∞) и одной полосой подавления.

5. Гребенчатый фильтр (ГФ) – фильтр с несколькими полосами подавления и несколькими полосам пропускания.

6. Все пропускающий фильтр постоянного затухания (ФПЗ) – фильтр с единичной (постоянной) передачей для всех частот (т. е. с полосой пропусками от 0 до ∞); используется для обеспечения требуемой фазовой коррекции и фазового сдвига.

Требования к амплитудно-частотной характеристике фильтра в первую очередь включают параметры полосы подавления, полосы пропускания и переходной полосы.

В идеальном случае затухание фильтра должно быть равным нулю в полосе пропускания и стремиться к бесконечности в полосе подавления. В теории цепей доказывается, что фильтры с прямоугольной АЧХ физически нереализуемы. Поэтому первая задача построения фильтра - аппроксимация идеальной прямоугольной характеристики функцией цепи, удовлетворяющей условиям физической реализуемости.

Говоря о классификации фильтров, стоит отметить, что фильтры подразделяются на пассивные и активные.

Пассивные фильтры представляют собой устройства, которые реализованы на основе резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, т.е. на основе пассивных компонентов. На низких частотах массогабаритные характеристики катушек индуктивности становятся неудовлетворительными и имеют значительное отклонение рабочих характеристик от идеальных. В активных фильтрах, как правило, отсутствуют катушки индуктивности. В таких фильтрах применяются резисторы, конденсаторы и один или несколько активных элементов, таких как транзисторы, операционные усилители. Правда, надо отметить, что применение активных компонентов увеличивает шумы устройства. Однако в настоящее время разработаны операционные усилители с очень низким уровнем шума. К таким относится, например, AD797.

П 2 Резонансные усилители

Резонансным усилителем высокой частоты называют усилительный каскад на электронной лампе, биполярном транзисторе или резонансного усилителя приведен транзисторе, нагрузкой которого является резонансная система (наиболее часто - параллельный контур) и который служит для усиления высокочастотных колебаний.

Так как усиление каскада определяется величиной сопротивления нагрузки, а оно максимально на резонансной частоте, то и коэффициент усиления каскада на резонансной частоте оказывается максимальным. На всех других частотах полное сопротивление нагрузки имеет небольшое значение, поэтому и усиление каскада на этих частотах невелико. Для настройки каскада по частоте используется, как правило, изменение емкости конденсатора колебательного контура при постоянной индуктивности. Пример схемы резонансного усилителя приведен на рисунке П 2.1.

Рисунок П 2.1 - Схема резонансного усилителя

Колебательный контур

Колеба́тельный ко́нтур (КК), замкнутая электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности и конденсатор, в которой возбуждаются собственные колебания с частотой, определяемой параметрами цепи. Схема простейшего КК приведена на рис. П 2.2, а реального на рис. П 2.3

Рисунок П 2.2 – Схема простейшего КК

Рисунок П 2.3 – Схема реального КК

Где

R — это сопротивление потерь контура, Ом

L — индуктивность, Генри

С — емкость, Фарад

Реактивное сопротивление катушки выражается по формуле

а конденсатора по формуле

Если плавно увеличивать частоту, то можно понять из формул, что в самом начале при плавном увеличении частоты конденсатор будет оказывать бОльшее сопротивление, чем катушка индуктивности. На какой-то частоте реактивные сопротивления катушки XL и конденсатора XC уравняются. Если далее увеличивать частоту, то уже катушка уже будет оказывать большее сопротивление, чем конденсатор.

## Резонанс параллельного колебательного контура

Очень интересное свойство параллельного колебательного контура заключается в том, что при ХL = ХС   у нас колебательный контур войдет в резонанс. При резонансе колебательный контур начнет оказывать большее сопротивление переменному электрическому току. Еще часто это сопротивление называют резонансным сопротивлением контура и оно выражается формулой:

где

Rрез  — это сопротивление контура на резонансной частоте

L — собственно сама индуктивность катушки

C — собственно сама емкость конденсатора

R — сопротивление потерь катушки

## Формула резонанса

Для параллельного колебательного контура также работает формула Томсона для резонансной частоты как и для последовательного колебательного контура:

где

F — это резонансная частота контура, Герцы

L — индуктивность катушки, Генри

С — емкость конденсатора, Фарады

## Добротность параллельного колебательного контура

Кстати, этот контурный ток будет намного больше, чем ток, который проходит через контур. И знаете во сколько раз? Правильно, в Q раз.  Q — это и есть добротность! В параллельном колебательном контуре она показывает во сколько раз сила  тока в контуре  Iкон  больше сила тока в общей цепи Iрез

Или формулой:

Если сюда еще прилепить сопротивление потерь, то формула примет вот такой вид:

где

Q — добротность

R — сопротивление потерь на катушке, Ом

С — емкость, Ф

L — индуктивность, Гн

Добро́тность — параметр колебательной системы, определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан. Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.

На рис. П 2.4 приведена АЧХ колебательного контура для 3-х значений добротности.

Рисунок П 2.4 – Резонансные кривые колебательного контура при добротностях Q1>Q2>Q3.

По резонансной кривой колебательного контура добротность можно определить как отношение резонансной частоты f0 к ширене полосы пропускания на заданном уровне (обычно 0,707 от максимального значения) рис.П 2.5.

Рисунок П 2.5 – Резонансная кривая

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЦП И ЦАП В СРЕДЕ MULTISIM.

Цель работы: освоение принципов АЦП при помощи программы моделирования MultiSim

Задание: Изучить теорию построения ЦАП и АЦП. Исследовать работу схем ЦАП и АЦП при помощи программы моделирования MultiSim.

Подготовка к работе:

- изучить материалы лекции « Цифровое представление аналоговых сигналов;

- изучить материалы приложения к данной работе.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются распространенным узлом электронных устройств в связи с повсеместным использованием персональных компьютеров и других устройств с встроенными микропроцессорами и микроконтроллерами.

Естественно, что специалист в области проектирования, эксплуатации и ремонта электронных устройств должен иметь представление о принципах построения АЦП. Поэтому изучение АЦП должно быть обязательным компонентом соответствующих дисциплин.

Не умаляя значимости практических занятий с реальными электронными элементами, следует заметить, что моделирование электронных схем имеет свои достоинства. Например, можно оперативно изменить конфигурацию схемы, тип элементов и численные параметры.

Порядок выполнения работы

В Multisim есть две модели АЦП: 16-разрядный ADC16 и 8-разрядный ADC. Алгоритм преобразования, реализованный в этих моделях, не описывается. Единственным параметром, доступным для пользования, является время преобразования, которое фиксировано и равно 1 мкс. Тем не менее, эти модели могут быть использованы в тех случаях, когда алгоритм преобразования АЦП не играет существенной роли.

Первым этапом аналого –цифрового преобразования является дискретизация (представление аналогового сигнала последовательностью его отсчетов в дискретные моменты времени). Для рассмотрения этого процесса следует собрать схему рис.1.

Рисунок 1 – Схема АИМ (амплитудно – импульсного модулятора)

На Y вход перемножителя (MULTIPLIER) следует подать с выхода функционального генератора гармонический сигнал с частотой 3 кГц и амплитудой 10 мВ. На X  вход перемножителя последовательно подавать от источника синхросигналов частоты 6, 10 и 100 кГц и длительностью 1 %.. Зафиксировать осциллограммы на входе и выходе перемножителя (скриншоты). Выводы по анализу осциллограмм привести в отчете.

Схема включения 8-разрядного АЦП и ЦАП показана на рис. 2. Сигнал пуска поступает на вход SOC в виде прямоугольного импульса положительной

| полярности. Сигнал готовности формируется на выходе | через 1 мкс. |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Схема включения 8-разрядного АЦП – ЦАП

Схемы АЦП (ADC) и ЦАП (DAC) находятся в программе по иконке “ аналогово – цифровые компоненты” семейства ADC – DAC.

Установить параметры функционального генератора: частота – 0,1 кГц, аплитуда – 10 В, длительность – 50 %.

Генератор тактовых импульсов (задает частоту дискретизации) и в процессе выполненния работы будет задавать 3 значения частоты – 0,2 кГц, 2 кГц и 10 кГц; амплитуда – 10 В и длительность – 1 %.

Последовательно подавая с функционального генератора гармоническое колебание, треугольные и прямоугольные импульсы на вход АЦП, получить осциллограммы (с помощью 2-х канального осциллографа) на входе АЦП и выходе ЦАП и зафиксировать скриншоты для 3-х значений частоты дискретизации – 0,2 кГц, 2 кГц и 10 кГц. Пример скриншота приведен на рис.3. Провести анализ полученных результатов путем сопоставления осциллограмм.

Рисунок 3 – Скриншот осциллограмм

Содержание отчета
1. Название и цель работы.
2. Перечень элементов, использованных в схеме, с их краткими ха-
рактеристиками.
3. Скриншоты схем рис.1 и 2.

4.Скриншоты для каждого случая (12 скриншотов)

5. Выводы по работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Человек в окружающем мире имеет дело с аналоговыми величинами – это все физические величины, с которыми он встречается в жизни. Температура окружающего воздуха, напряжение или ток в электрических цепях, траектория движения, описанная математически, напряженность магнитного или электрического поля, уровень звука, воспринимаемого человеком – все это аналоговые величины. Компьютер, без которого не обходятся никакие вычисления, работает с цифровыми данными.

Преобразование аналоговой информации в цифровую форму производят с помощью АЦП (Analog-to-digital converter – ADC, аналого-цифровой преобразователь). В цифровом виде информацию можно обрабатывать компьютером, осуществлять передачу данных на большие расстояния.

ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь, Digital Analog Converter – DAC) – устройство, выполняющее функцию обратную АЦП, осуществляет преобразование цифровых данных в аналоговые. Аналоговые сигналы используются в любых системах управления, поэтому такие преобразования необходимы для управления любыми процессами при помощи компьютера.

ЦАП и АЦП можно рассматривать как особые кодирующие и декодирующие устройства. Входным сигналом ЦАП является двоичное число, которое может быть представлено в виде параллельного или последовательного N-разрядного двоичного кода. Выходной сигнал ЦАП – аналоговое напряжение или ток. Входным сигналом АЦП является аналоговый сигнал, обычно напряжение, выходной сигнал - N-разрядной двоичный код.

ЦАП и АЦП, выпускаются в виде БИС, которые широко используются при проектировании вычислительных систем, в робототехнике, в системах отображения информации, в системах цифровой связи, в измерительных приборах, системах синтеза аналоговых сигналов и т.д. Фактически ЦАП и ЦАП выполняют функции сопряжения цифровых и аналоговых устройств.

Сочетание ЦАП и АЦП позволяет осуществлять цифровую обработку аналоговой величины, предварительно преобразованной в цифровую форму, и последующее преобразование к исходному аналоговому виду.

Принцип работы ЦАП

ЦАП можно представить как цифровой управляемый потенциометр, который создает на выходе аналоговый сигнал (напряжение или ток). Выходное напряжение или ток зависят от значения опорного напряжения, задающего полную шкалу выходного сигнала. ЦАП преобразует число, заданное двоичным кодом, в напряжение или ток, пропорциональные значению цифрового кода (рис.4). В АЦП цифровое значение аналоговой величины на выходе также зависит от отношения преобразуемого входного сигнала к опорному сигналу, соответствующему полной шкале. Принцип работы ЦАП состоит в суммировании аналоговых сигналов, пропорциональных весам разрядов входного цифрового кода, с коэффициентами, равными нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода.

Рисунок 4 –Преобразование двоичного кода в аналоговый выход

Принцип работы ЦАП состоит в суммировании аналоговых сигналов, пропорциональных весам разрядов входного цифрового кода, с коэффициентами, равными нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода.

ЦАП преобразует цифровой двоичный код Q4Q3Q2Q1 в аналоговую величину. Каждый разряд двоичного кода имеет определенный вес. Вес i-го разряда вдвое больше, чем вес (i-1)-го. Работу ЦАП можно описать следующей формулой:

Uвых=U1(1Q1 +2Q2 + 4Q3 +8Q4+…),

где U1 - напряжение, соответствующее весу младшего разряда, Qi - значение i -го разряда двоичного кода, принимающее значение «0» или «1».

Например, числу 1001 соответствует

Uвых= U1х(1х1+0х2+0х4+1х8)=9хU1,

А числу 1100

Uвых= U1(0х1+0х2+1х4+1х8)=12хU1.

Упрощенная схема реализации ЦАП представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Упрощенная схема реализации ЦАП (принцип работы цифро-аналогового преобразователя)

Сопротивления подобраны таким образом, что R>>Rн. Эквивалентное сопротивление обведенного пунктиром двухполюсника Rэкв и сопротивление нагрузки Rн образуют делитель напряжения Uвых= E x Rн/(Rн+ Rэкв).

Проводимость двухполюсника 1 / Rэк равна сумме проводимостей ветвей (при Qi= «1» – ветвь включена, при Qi= «0» – отключена):

1 / Rэкв = Q1 / 8R + Q2 / 4R + Q3 / 2R + Q4 / R,

Отсюда для выходного напряжения можно записать:

Uвых = (Е х 8Rн / R) х ( 1Q1 +2 Q2 +4 Q34 +8 Q4 )

Минимальное значение выходного напряжения U1 = 8Е Rн/R. Выбором U1 можно установить требуемый масштаб аналоговой величины.Аналогово-цифровые преобразователи. АЦП выполняют преобразование входного напряжения или тока в двоичный цифровой код (рис.6)

Рисунок 6 – Преобразование аналогового сигнала в цифровой код

Преобразование аналогового сигнала в цифровой состоит из двух этапов: дискретизации по времени и квантования по амплитуде. Дискретизация по времени означает, что сигнал представляется рядом своих отсчетов, взятых через равные промежутки времени. Например, когда мы говорим, что частота дискретизации 44,1 кГц, то это значит, что сигнал измеряется 44100 раз в течение секунды.

По теореме Найквиста аналоговый (непрерывный по времени) сигнал, занимающий полосу частот от 0 Гц до F Гц, можно абсолютно точно восстановить по его отсчетам, если частота дискретизации вдвое больше максимальной частоты (т.е. равна 2F).

По амплитуде в процессе аналого-цифрового преобразования непрерывный аналоговый сигнал представляется (кодируется) в виде ряда дискретных значений, называемых уровнями квантования. Если шаг квантования, т.е. расстояние между любыми двумя соседними уровнями, является постоянным, то используется линейное квантование, если в зависимости от уровня сигнала шаг квантования меняется – нелинейное квантование. Аналоговый сигнал в диапазоне своего изменения может принимать бессчетное множество значений, число уровней квантования всегда конечно; поэтому процесс аналого-цифрового преобразования сопровождается появлением неустранимой ошибки квантования. Единственным способом ее уменьшения является уменьшение шага квантования и, соответственно, увеличение количества уровней квантования и числа разрядов выходного двоичного кода.

Существуют различные типы АЦП. Рассмотрим АЦП последовательного приближения и АЦП параллельного типа.

Структурная схема АЦП последовательного приближения,включающая в себя ЦАП приведена на рисунке 7.

Схема работает следующим образом. Входной аналоговый сигнал Uвх перед началом преобразования запоминается схемой выборки – хранения ВХ.

Далее схема управления с помощью сдвигового регистра последовательно во времени переводит в положение «1» каждый триггер Ti, начиная со старшего разряда, устанавливая, тем самым, последовательно в «1» соответствующий разряд ЦАП.

Рисунок 7 – Схема АЦП последовательного приближения

Напряжение U1 (или ток) с выхода ЦАП сравнивается с входным аналоговым сигналом U0 с помощью компаратора КП. Если U0 > U1, на выходе компаратора сохраняется низкий уровень и в триггере сохраняется единица, при U0 < U1 срабатывает компаратор и переводит триггер в положение 0. После окончания цикла на выходах триггеров получается двоичный код, соответствующий (при идеальных элементах) U0 с точностью до половины младшего разряда.

Погрешность АЦП последовательного приближения определяется неточностью ЦАП, зоной нечувствительности и смещением нуля компаратора, а также погрешностью схемы выборки – хранения.

Поскольку в такой схеме ошибка в каком-либо разряде в дальнейшем не корректируется, необходимо, чтобы время на “взвешивание” каждого разряда было достаточно для затухания переходных процессов в схеме.

Общее время преобразования: tпр = tвх + n x (tзк+tу+tц)+tcб,

где tвх – время, необходимое для фиксации Uвх схемой ВХ; n – число разрядов; tзк – время задержки, вносимое компаратором; tу – время установления U1 на входе ЦАП; tц – время задержки цифровых элементов в схеме управления и срабатывания триггера соответствующего разряда; tсб – время, необходимое для сброса ЦАП в исходное состояние, включая время, необходимое для синхронизации с началом такта. Наибольшую долю времени при преобразовании вносит tу. При 12 – разрядном АЦП и использовании ЦАП с tу=100 нс время tпр близко к 1,5 мкс. В АЦП параллельного типа можно получить значительное уменьшение tпр.

АЦП параллельного типа. Структурная схема АЦП параллельного типа на три разряда приведена на рис. 8. Здесь входная аналоговая величина Uвх сравнивается с помощью компараторов (DA) с эталонными уровнями. Для получения напряжений, равных уровням квантования, в схеме использован делитель напряжения на одинаковых резисторах, подключенный к выходу источника эталонного напряжения UREF.

Если напряжение на входе преобразователя меньше всех напряжений, подаваемых на опорные входы компараторов, то на всех выходах формируются нулевые уровни сигналов. Код на выходе линейки компараторов будет равен 0000000. Постепенно повышая уровень входного сигнала можно превысить напряжение на опорном входе нижнего компаратора. В этом случае на его выходе сформируется уровень логической единицы. Код на выходе линейки компараторов примет значение 0000001. При дальнейшем увеличении уровня сигнала на входе АЦП код будет принимать значения 0000011, 0000111, и так далее. Максимальное значение кода 1111111 будет выдано на выходе аналого-цифрового преобразователя при превышении входным сигналом значения сигнала на опорном входе самого верхнего компаратора.

Итак, мы достигли напряжения полной шкалы аналого-цифрового преобразователя. Однако код, получаемый на выходе линейки компараторов, не является двоичным, поэтому для его приведения к двоичному виду потребуется специальная цифровая схема — преобразователь кодов.

Рисунок 8 –  Схема АЦП параллельного типа

Формирование в АЦП выходного кода одновременно по всем разрядам предполагает получение максимально возможного быстродействия. Время преобразования определяется только структурой преобразователя кода и собственным быстродействием используемой элементной базы.

Погрешность АЦП определяется неточностью и нестабильностью эталонного напряжения, резистивного делителя и погрешностями компараторов.

Время преобразования складывается из следующих составляющих:

tпр = tвх + tзк + a tл,сi,

где tл,сi – Время задержки логических схем; k – число последовательно включенных логических схем.

Повышение точности работы АЦП параллельного преобразования всегда связано со значительными аппаратными затратами. Так, для построения 8-разрядного АЦП необходимо 255 компараторов.

Реальное время преобразования в АЦП параллельного типа достигает 10 ... 20 нс. Обозначение АЦП в программном пакете MultiSim показано на рис. 9

Рисунок 9 – Назначение выводов

VIN- вход для источника преобразуемого сигнала;

VREF+, VREF- – входы для источника опорного 
напряжения;

SOC- вход синхронизации;

OE- разрешение на выдачу двоичной комбинации на 
выходы D0...D7;

EOC- сигнал готовности данных.

ЦАП в MultiSim

Для исследования работы цифроаналогового преобразователя в программе MultiSim выберем готовый ЦАП (рис.10)

Рисунок 10 –  Выбор ЦАП

Соберем схему для исследования в программе MultiSim (рис.11).

Рисунок 11 – Схема исследования ЦАП

Двоичный код на входе ЦАП задает счетчик синхроимпульсов. Цифровые значения последовательно нарастают на выходе счетчика. На выходе ЦАП фиксируется линейно нарастающее напряжение.

Для исследования АЦП выберем микросхему (рис.12).

Рисунок 12 – Выбор АЦП

Соберем схему для исследования (рис.13)

Рисунок 13 – Схема исследования АЦП

Источник постоянного напряжения V1 задает смещение так, чтобы изменения входного переменного напряжения, задаваемые источником V2, находились в области положительных значений. Генератор XPG1 задает частоту, с которой отсчеты аналогового сигнала будут поступать на вход АЦП. Источник V3 задает опорное напряжение VREF+. Входной аналоговый сигнал подается на осциллограф XSG1 и отображается в виде синусоиды.

Генерируемые двоичные коды отображаются на экране логического анализатора.

Преобразуем полученные двоичные коды в сигнал на выходе ЦАП. Для этого в схему введен цифроаналоговый преобразователь. Теперь можно оценить качество оцифровки аналогового сигнала и обратного преобразования. Восстановленный после оцифровки аналоговый сигнал подадим на второй канал осциллографа для сравнения (ступенчатая кривая).

Основные параметры АЦП
К основным параметрам АЦП относят число разрядов выходного
кода, диапазон изменения входного напряжения uвх.max, абсолютную
разрешающую способность, абсолютную погрешность преобразова-
ния, максимальную частоту преобразования, время преобразования
входного сигнала.
Число разрядов выходного кода к отображает исходную аналого-
вую величину, которая формируется на выходе АЦП. При использова-
нии двоичного кода к = log 2N, где N  максимальное число кодовых
комбинаций (уровней квантования) на выходе АЦП (0, 1, ... N–1).
Диапазон изменения входного напряжения  uвх.max. Отметим,
что АЦП может обрабатывать входную информацию в виде однопо-
лярного аналогового напряжения с пределами 0, ..., uвх.max и двуполяр-
ного  uвх.max /2.
Абсолютная разрешающая способность – среднее значение
минимального изменения входного сигнала uвх, обусловливающего
увеличение или уменьшение выходного кода на единицу. Разрешаю-
щая способность определяется разрядностью выходного кода и диа-
пазоном входного напряжения.
Абсолютная погрешность преобразования  i, в конечной
точке шкалы есть отклонение реального максимального значения
входного сигнала uвх.max от максимального значения идеальной харак-
теристики L АЦП (рис. 14). Обычно I измеряется в ЗМР – значении
младшего разряда.
Абсолютная погрешность преобразования АЦП
Максимальная частота преобразования (десятки и сотни ки-
логерц) – максимальное значение частоты входного сигнала.
Время преобразования входного сигнала tnp.max  (1/2)
t.

Рисунок 14 – Схема включения виртуального АЦП

Заметим, что для преобразования разнополярного входного напряжения может быть включен второй источник опорного напряжения Vref-.

Рассмотрим модель АЦП последовательного счета, который был практически первой практической реализацией принципа аналого-цифрового преобразования (рис. 15).

Рисунок 15 – Модель АЦП последовательного счета

Основные функциональные узлы данного АЦП: двоичный счетчик U3, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) U1, компаратор U2 и логический элемент U4A (ИЛИ-НЕ). Принцип преобразования не требует особых пояснений. Генератор XFG1 формирует тактовые импульсы, генератор XFG2 вырабатывает импульсы запуска. Входное напряжение преобразуется во временной интервал, который заполняется импульсами с образцовой частотой.

Вольтметр XMM1 позволяет проверить соответствие между величиной входного напряжения и выходным кодом (индикатор LED1).

Рассмотрим еще один вид АЦП, в котором реализован принцип непрерывного слежения за величиной входного напряжения. Модель такого АЦП показана на рис.16 .

Основные функциональные узлы следящего АЦП: реверсивные двоичные счетчики U2 и U3, ЦАП U4 и компаратор U1.

Принцип действия следящего АЦП состоит в том, что компаратор постоянно анализирует знак разности между входным и образцовым напряжениями. Последнее формируется с помощью ЦАП. В зависимости от выходного сигнала компаратора счетчики работают либо в режиме суммирования входных импульсов, либо в режиме вычитания. Тактовые импульсы для счетчиков поступают от источника V1.

В некоторых случаях использования следящих АЦП позволяет улучшить динамические характеристики систем автоматического регулирования.

На рис. 17. показаны осциллограммы входного напряжения и выходного сигнала ЦАП, когда входное напряжение изменяется скачкообразно.

Рисунки 16,17 – Осциллограммы сигналов в следящем АЦП

Специфичным видом АЦП являются так называемые преобразователи "напряжение-частота" (ПНЧ). Обычно входное напряжение в подобных АЦП преобразуется в сигнал прямоугольной формы, частота которого прямо пропорциональна величине напряжения.