Литература

Практические задачи по безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие. / [Н. В. Блажко, В. А. Буканин, О. В. Демидович, А. Е. Зенков, А. Н. Иванов, В. Н. Павлов, С. В. Петухова, А. О. Трусов.] – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2013. – 80 c.

Акустическая безопасность: Учеб. пособие /  Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2004. – 84 c.

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав. / [В. Н. Павлов, В. А. Буканин, А. Е. Зенков, А. А. Ковбасин, А. О. Трусов] – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 336 с.

Буканин В. А., Ковбасин А. А., Павлов В. Н.,  Трусов А. О. Технические средства обеспечения электробезопасности: Учеб. пособие – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2007. – 84 c.

Буканин В. А., Ковбасин А. А., Павлов В. Н.,  Трусов А. О. Организационные методы обеспечения электробезопасности: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2009. – 84 c.

Буканин В. А. , Павлов В. Н. , Товбин Г. М. , Трусов А. О. . Эргономика – человеческий фактор: Учеб. пособие /  Под ред. В. Н. Павлова СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2003. - 80 с.

Буканин, В. А., Павлов, В. Н., Трусов, А. О. Безопасные и эффективные системы освещения. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002 г. – 88 с.

Буканин В. А., Павлов В. Н., Трусов А. О. Химическая и радиационная безопасность: Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 2012. 48 c.

Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник / Н. И. Иванов. – М.: Логос, 2010. – 424 c.

Электромагнитная безопасность человека: Учеб. пособие / В. А. Буканин, А. А. Ковбасин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2006. – 120.

Пожарная безопасность: эл. учеб. пособие. / Под  ред.  В. Н.  Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЭТИ», 2012. 85 c.

Химическая и радиационная безопасность: электронное учеб. пособие. / Под ред. В. Н. Павлова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЭТИ». 2012. 48 c.

Буканин, В. А., Павлов, В. Н., Трусов, А. О. Безопасные и эффективные системы освещения: эл. учеб. пособие. / Под ред. В. Н. Павлова. – СПб.: изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013 г. – 88 с.

В. А. Буканин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов. Эргономика – человеческий фактор: эл. учеб.  пособие. /  Под ред. В. Н. Павлова СПб.: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2013. – 80 с.

Вариант М.

Вариант задания на самостоятельную проработку для практических занятий по дисциплине БЖД.

| Фамилия И. О. | Номер студенческого билета |
| --- | --- |
| 12 | 12 |

1.12. Определите напряжение и ток, протекающий через тело человека, при однофазном непрямом прикосновении (касании корпуса электроприёмника) в трёхфазной сети с изолированной нейтралью. Параметры для расчёта следующие: Uф = 220 В, f = 50 Гц, Cф = 1 мкФ, Rф = 100 кОм, Rдоп = 1 кОм,  Rh = 1 кОм. Корпус заземлён и имеет сопротивление защитного заземления Rзаз = 10 Ом. Оцените риск поражения человека электрическим током и допустимость длительного прикосновения к повреждённому корпусу электроприёмника.

2.12. На крыше жилого здания установлена радиопередающая антенна. Частота излучения составляет 450 МГц. Мощность излучения Р = 100 Вт. Источник излучения ненаправленный (точечный). Высота самой антенны 3 м. Рассчитав плотность потока мощности, определите, вредно ли жить на последнем этаже такого здания, если высота этажа составляет 2,5 м (чердак отсутствует), а перекрытие крыши ослабляет мощность излучения сигнала в три раза.

3.12. Энергоаудит, проведённый в административном здании, показал, что используемые для освещения бухгалтера две красивые люстры по три лампы накаливания мощностью 60 Вт не обеспечивают требуемых норм по освещённости при работе с ЭВМ. Используемый светильник местного освещения позволяет увеличить освещённость до 1200 лк, однако создаёт пульсации, коэффициент которых составляет 34 %. Проведите расчёт и примите решение о приобретении новых экономичных ламп взамен ламп накаливания, если помещение имеет размеры 5×5 м2. Высота помещения составляет 3 м. Светоотдача ламп накаливания составляет 13 лм/Вт, а компактных люминесцентных ламп – 65 лм/Вт. При расчёте примите, что стены и потолок имеют коэффициенты отражения светового потока 0,8, а пол – 0,3. Выберите мощность компактных люминесцентных ламп и оцените годовую экономию их использования при среднем времени работы 1320 ч/год.

4.12. В свободном звуковом поле находится точечный источник шума. На расстоянии 10 м от него измеренный уровень звука составляет 56 дБА. Какой уровень звука будет на расстоянии 20 м от него?

5.12. Оцените общие условия труда, если все факторы среды соответствуют нормативным значениям, а из 23 факторов напряжённости труда шесть показателей отнесены к классам 3.1 или 3.2 (например, содержание работы связано с единоличным руководством в сложных ситуациях; длительность сосредоточенного наблюдения составляет более 75 % времени смены; несение ответственности за функциональное качество основной работы, но работа влечёт за собой исправления ошибок за счёт дополнительных усилий всего коллектива; монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса составляет 95 % от времени смены) и др.), а остальные показатели имеют оценку классов 1 и/или 2.

6.12. Помещение, где должны быть расположены пять компьютеров, имеет размеры 64 м2. Окно по короткой стороне помещения выходит на юг. Дверь расположена в середине длинной стороны помещения. Требуется предложить вариант расположения рабочих мест, удовлетворяющий требованиям СанПиН.

7.12. Определите категорию по пожарной опасности помещения склада площадью 1000 м2, в котором находятся 12 т древесины. Теплота сгорания древесины равна 13,9 МДж/кг.

8.12. На химически опасном объекте, расположенном на некотором расстоянии от университета, произошла авария ёмкости с химически опасным веществом. Определите степень и разряд химической опасности объекта; радиус первичного очага поражения; глубину распространения облака с пороговой концентрацией; площади очага поражения и заражения по следу; ширину и высоту подъёма ядовитого облака; время, за которое опасные вещества достигнут объекта и совершат поражающее действие. Оцените возможное число жертв студентов и сотрудников университета. Исходя из характера отравляющего вещества, выберите средства индивидуальной защиты и наиболее целесообразные действия по защите людей. Исходные данные для заданий формируются в виде набора букв и чисел, соответствующих позиции и её значениям, приведённым в табл. 8.2. (вариант 7-6-3-4-1-1-1-1-1-1-4-4)

Таблица 8.2

| Позиция | Значение позиции | Параметр | Значение параметра или задаваемое условие |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1а 1б 2 3 4 5 6 7 8 | Наименование химически опасного вещества | Аммиак (под давлением) Аммиак (изотермическое хранение) Хлор Фосген Синильная кислота Сероводород Диоксид азота Хлорпикрин По выбору преподавателя |
| Б | 1 2 3 4 5 6 7 | Масса, т | 1 5 10 25 50 100 500 |
| В | 1 2 3 | Условие хранения | Наземное (необвалованная ёмкость) То же (обвалованная ёмкость) Подземный склад |
| Г | 1 2 3 4 | Время суток | Утро День Вечер Ночь |
| Д | 1 2 3 | Атмосферные условия | Ясно Полуясно Пасмурно |
|  |  | 70 |  |
| Е | 1 2 3 4 5 6 7 | Скорость ветра, м/с | Менее 0.5 1 2 3 4 5 8 |
| Ж | 1 2 3 | Температура воздуха, °С | 20 0 20 |
| З | 1 2 | Местность | Открытая Закрытая (город) |
| И | 1 2 | Условия защиты людей | Открытая местность Здание или укрытие |
| К | 1 2 3 4 5 | Обеспеченность людей противогазами, % | 0 20 40 50 100 |
| Л | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до объекта, км | 1 3 5 10 |
| М | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до реки, км | 1 2 4 10 |

Примечание. Задание на расчёт формируется из всех букв таблицы, например А2Б2В1Г3Д2Е1З2И1К2Л2М4.

70

9.12. Заполните акт о несчастном случае (падение работника на льду во дворе Вашей организации, закончившееся переломом) на производстве по форме Н-1, выступая попеременно всеми сторонами расследования несчастного случая.