МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра энергетики и технологии металлов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

# Задания для выполнения

# контрольной работы № 2

с методическими указаниями

для студентов заочного обучения

направления 13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника»

Курган 2015

Кафедра:      «Энергетика и технология металлов»

Дисциплина: «Теоретические основы электротехники»

(направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Составил:      доцент,  канд. техн. наук Мошкин В.И.

Составлено на основе переработанных контрольных заданий по курсу ТОЭ для специальностей 210700,  100400,  180700 / Сост. Р.Я. Сулейманов – Екатеринбург: УРГУПС, 1999. – 21 с.

Утверждены на заседании кафедры  «29»  мая 2015 г.,  протокол № 10.

Рекомендованы редакционно-издательским советом университета

«     »                                 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ

Во второй контрольной работе студенты решают три задачи:

1.  Расчет четырехполюсника на переменном токе.

2. Расчет цепи несинусоидального тока.

3. Расчет переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами при постоянном ЭДС источника питания.

Контрольные задания имеют 100 вариантов. Исходные расчетные данные к задачам определяются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки) студента: по предпоследней цифре выбирают номер схемы, по последней - номер строки в таблице данных. Например, для шифра 320801 выбирается схема - 10, строка таблицы - 1.

Решению контрольной работы обязательно должно предшествовать изучение теоретического материала в соответствии с утвержденной программой курса. Основные определения и правила необходимо твердо заучивать. В ходе изучения материала следует решать задачи из списка рекомендованной литературы. Это поможет запомнить методы решения и расчетные формулы. Диаграммы желательно размещать на листе формата основного текста (например, А4).

Задача 1

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ПАССИВНОГО ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

Содержание работы

Для четырехполюсника, соответствующего номеру варианта, выполнить следующее:

1. Определить сопротивление холостого хода Zxx и короткого замыкания Zкз.

2. По найденным сопротивлениям определить коэффициенты четырехполюсника в форме А (А, B, С, D). Проверить соотношение между ними (AD-BC=1).

3. Определить напряжение U2, токи I1 и I2, мощности P1 и P2, КПД   η четырехполюсника при значениях напряжения U1 и активном сопротивлении нагрузки RH, подключенном к выходным зажимам.

4.Определить характеристическое сопротивление ZC и коэффициент передачи γ.

Исходные данные приведены в табл.1, схемы на рис.1.

# Таблица  1 Исходные данные четырехполюсника

| № | U1 ,В | R1 , Ом | XL1, Ом | R2, Ом | XC2,Ом | RH,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 13 | 6 | 15 | 30 | 20 |
| 2 | 220 | 6 | 9 | 16 | 18 | 22 |
| 3 | 127 | 12 | 14 | 22 | 18 | 15 |
| 4 | 220 | 14 | 8 | 18 | 20 | 25 |
| 5 | 380 | 10 | 18 | 10 | 30 | 40 |
| 6 | 250 | 12 | 6 | 18 | 14 | 45 |
| 7 | 220 | 6 | 12 | 11 | 25 | 20 |
| 8 | 250 | 10 | 15 | 14 | 18 | 14 |
| 9 | 127 | 8 | 5 | 16 | 20 | 35 |
| 10 | 380 | 15 | 7 | 18 | 14 | 10 |

Рис. 1. Схемы к задаче 1

Окончание рис.1. Схемы к задаче 1

Задача 2

8

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ

Содержание работы

Для электрической цепи, соответствующей номеру варианта, выполнить следующее:

1. Разложить периодическую несинусоидальную ЭДС e=fωt, заданную в виде графика, в ряд Фурье, ограничившись первыми тремя гармониками. Написать уравнение мгновенного значения ЭДС eωt

2. Определить действующее значение несинусоидальной ЭДС.

3. Вычислить токи гармоник на неразветвленном участке цепи и записать закон изменения суммарного тока.

4. Построить в масштабе гармоники входного напряжения и их графическую сумму, а также заданную кривую (в одних осях).

5. Построить в масштабе графики гармоник входного тока и их графическую сумму.

6. Определить активную, реактивную и полную мощности, а также коэффициент мощности и коэффициент искажения.

Исходные данные приведены в табл.5, схемы на рис. 3.

R1

L

e

C

L

e

R1

1

2

C

R1

Рис. 2. Схемы к задаче2

Окончание рис.2. Схемы к задаче 2

10

Таблица 2 Исходные данные к задаче 2

| № | Форма кривой (Табл.4) | Еm , B | ω, рад/с | R1 , Ом | R2 , Ом | L, мГн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 150 | 5000 | 25 | 45 | 15 | 15 |
| 2 | 2 | 120 | 1000 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 3 | 3 | 80 | 5000 | 20 | 100 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 100 | 1000 | 40 | 55 | 20 | 5 |
| 5 | 1 | 150 | 5000 | 50 | 50 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 60 | 1000 | 120 | 65 | 30 | 2 |
| 7 | 3 | 120 | 10000 | 60 | 60 | 25 | 20 |
| 8 | 4 | 50 | 5000 | 20 | 25 | 35 | 25 |
| 9 | 1 | 100 | 1000 | 35 | 20 | 5 | 30 |
| 10 | 2 | 160 | 1000 | 15 | 30 | 4 | 40 |

Примечание: α = π/3, k = 0,5

Таблица 3 Разложение периодической функции в ряд Фурье

|  | Форма кривой ЭДС f(ωt) | Разложение в ряд Фурье |
| --- | --- | --- |
| 1 | Am π ωt 2π α α | fωt=(4Amαπ)(sinαsinωt++19sin3αsin3ωt++125sin5αsin5ωt…) |
| 2 | 2π Am π f(ωt) ωt | fωt=(8Amπ2)(sinωt−−19sin3ωt++125sin5ωt−−149sin7ωt…) |
| 3 | 2π ωt Am π f(ωt) | fωt=(4Amπ)(sinωt−−13sin3ωt++15sin5ωt−−17sin7ωt…) |
| 4 | kπ ωt Am f(ωt) 2π | fωt=(4Amπ)(sin(kπ2)cosωt++13sin(3kπ2)cos3ωt++15sin(5kπ2)sin5ωt…) |

Задача 3

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИПАРАМЕТРАМИ ПРИ

ПОСТОЯННОЙ ЭДС ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

В электрической цепи (рис. 3) в результате коммутации возникает переходный процесс. Параметры цепи для каждого варианта приведены в табл. 4, постоянная ЭДС источника Е=110 В.

Определить закон изменения во времени тока катушки и напряжение на конденсаторе и построить их графики в одних осях.

Примечание. Студенты направления 13.03.02  решают задачу №3 классическим и операторным методами. Для построения графиков вычисляют 10-12 значений токов и напряжений в промежутке времени от t = 0 до t = 4τ. Результаты вычислений оформить в виде таблицы.

R

L

C

iL

E

8

R

C

iR

E

L

R

7

R

L

C

iL

E

5

R

L

C

iR

E

R

6

R

iL

E

R

C

L

3

R

C

iR

E

L

4

R

L

C

iR

E

2

R

iL

L

C

R

E

1

Рис. 3.

R

L

C

iL

E

9

R

iR

L

C

R

E

R

10

Окончание рис. 3.

Таблица 4

| Номер строки | R, Ом | L, Гн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 10 8 6 15 48 8 5 10 15 10 | 0,1 0,02 0,06 0,025 0,06 0,05 0,1 0,08 0,1 0,05 | 100 31,3 83,3 80 200 100 120 100 40 50 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ 1

Исследование режима работы сложной электрической цепи часто сводится к установлению связи между токами и напряжениями только на отдельных участках, но при учёте всех ее параметров. При этом вся схема представляется в виде многополюсника или, в частности, в виде четырёхполюсника с двумя входными и двумя выходными зажимами.

Для исследования режимов работы четырехполюсников при их каскадном соединении пользуются уравнениями в А-форме:

U=AU2+BI2,

I1=CU2+DI2,

где А, В, С, D - комплексные коэффициенты четырехполюсника. Они связаны между собой соотношением

AD-BC=1.

Коэффициенты четырехполюсника могут быть определены из опытов холостого хода и короткого замыкания или из сопротивлений холостого хода (ZXX) и короткого замыкания (ZКЗ).

A=ZXX(ZXX−ZКЗ),

18

B=A⋅ZКЗ,  C=AZXX,  D=A.

Сопротивления холостого хода и короткого замыкания можно определить по параметрам четырехполюсника путем эквивалентных преобразований, записав их предварительно в комплексной форме.

1        Z1                 Z1          2     1                   Z1                 2

Z0                                  Z0                  Z0

1’				 2’    1’	            	                     2’

а)				б)

Рис.10

По рис.10, а:ZXX=Z1+Z0,  ZКЗ=Z1+Z1⋅Z0(Z1+Z0)

По рис.10, б:

ZXX=Z0Z0+Z1Z1+Z0+Z0, ZКЗ=Z1Z0Z1+Z0

У каждого четырёхполюсника есть так называемое характеристическое сопротивление ZC. При подключении нагрузки с таким сопротивлением на выход его входное сопротивление равно характеристическому, а нагрузка считается согласованной. При этом

ZC=BC.

Кроме того, имеется коэффициент передачи

g=α+jβ=ln(A+BC),

где  α – коэффициент затухания (Нп),  β – коэффициент фазы (рад).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ 2

Расчёт цепей несинусоидального тока производится с использованием метода наложения. Это означает, что ток в каждой ветви рассчитывается от каждой гармоники в отдельности вне зависимости от других гармоник. Источники ЭДС представляются состоящими из отдельных последовательно соединённых генераторов, соответствующих каждой гармонике.

Для расчёта токов необходимо записать исходные данные в комплексной форме отдельно для каждой гармоники с учётом того, что индуктивное и ёмкостное сопротивления зависят от частоты (ХL(1)=ωL, XL(3)=3ωL и т.д.). Результирующие токи записываются также в виде суммы гармоник. При построении волновой диаграммы входного тока следует сначала построить синусоиды гармоник, а затем их графическую сумму. Следует иметь ввиду, что начальные фазы откладываются для каждой гармоники в своём масштабе. Например, если масштаб первой гармоники mωt=2градмм, то для третьей - m3ωt=6градмм, а для пятой - m5ωt=10градмм и т.д.

20

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАЧЕ 3

Переходные процессы возникают в электрических цепях при переходе от одного установившегося режима работы к другому установившемуся режиму. Смена режимов происходит в результате коммутаций (включение, выключение, переключение, изменение параметров цепи и т.п.). Классический метод расчета переходных процессов сводится к следующему:

1. На схеме цепи после коммутации указывают положительные направления токов в ветвях. Затем на основании законов Кирхгофа составляют систему уравнений для мгновенных значений токов и напряжений переходного режима. Так как напряжение на резисторе uR=Ri, на индуктивной катушке uL=Ldidt и на конденсаторе uC=1Cidt+uC(0), то по законам Кирхгофа будет составлена система интегрально-дифференциальных уравнений заданной цепи.

2. Полученную систему уравнений решают относительно искомой функции (тока или напряжения). В результате получают неоднородное линейное дифференциальное уравнение, порядок которого равен числу независимых источников накопления энергии. В случае двух независимых источников накопления энергии линейное дифференциальное уравнение имеет вид:

ad2idt+bdidt+ci=f(u),

где a, b, c – коэффициенты, зависящие от параметров цепи; f(u) – неоднородный член уравнения, зависящий от величины и формы приложенного к цепи напряжения.

3. Решают неоднородное линейное дифференциальное уравнение, в результате чего находят искомый ток или напряжение переходного процесса.

Согласно классическому методу решение дифференциального уравнения складывается из общего решения однородной части этого уравнения (правая часть равна нулю) и частного решения неоднородного уравнения, определяемого видом функции f(u).

Частное решение выражает принужденный режим, задаваемый источниками энергии, а общее решение – свободный режим. Таким образом, ток переходного процесса i=iпр+iсв, а напряжение u=uпр+uсв. Принужденные составляющие токов совпадают с установившимися значениями этих величин после окончания переходных процессов и определяются при помощи методов, изученных в первой части курса ТОЭ.

Характер переходного процесса зависит от параметров цепи и определяется корнями характеристического уравнения:

ap2+bp+c=0

Если корни вещественные, отрицательные и разные (p1<0, p2<0), то режим будет апериодическим, свободная составляющая тока запишется в виде:

iсв=A1ep1t+A2ep2t.

Если корни комплексные и сопряженные (p1=−δ+jω1;

p2=−δ−jω1), то в цепи будет колебательный режим, свободная составляющая тока

iсв=Ae−δtsinω't+γ,

где ω'=ωо2−δ2 - круговая частота свободных затухающих колебаний, рад/с; ωо – круговая частота собственных (резонансных) колебаний, рад/с.

При наличии равных отрицательных корней (p1= p2=p<0) возникает критический режим, при котором iсв=A1+A2tept.

Для определения постоянных интегрирования А, А1, А2, γ необходимо определить ток и его производную в момент коммутации (t=0). Для этого сначала определяют начальные значения тока на участках цепи с индуктивной катушкой и напряжения  на участках с конденсатором путем расчета цепи до коммутации и использования законов коммутации. Подставляя эти значения в исходные дифференциальные уравнения и полагая t=0, определяют начальные значения токов в остальных ветвях.

Производная от тока через катушку находится непосредственно из уравнения, написанного для контура, в который входит ветвь с катушкой. Производные от токов в других ветвях схемы определяются из уравнения, в котором нет ветви с катушкой, после его дифференцирования и перехода к t=0, причем напряжение на конденсаторе нужно писать в форме интеграла:

uC=1Cidt+uc(0),

где ис(0) – независимое начальное условие,

что дает

ducdtt=0=ic0C,

где ic(0) –  зависимое начальное условие; ducdtt=0 - значение производной при t=0.

В некоторых случаях нужно использовать и первый закон Кирхгофа для производных от токов:

di1dt=di2dt+di3dt

Характеристическое уравнение проще находить из входного сопротивления схемы в операторной форме.

Операторный метод расчета переходных процессов заключается в том, что функция f(t) [обычно ток  iL(t) или напряжение uc(t)] вещественного переменного t (времени), называемая оригиналом, заменяется соответствующей функцией F(p) комплексно переменного p, называемой изображением. Указанные функции связаны соотношением

F(p)=0∞f(t)e−ptdt, называемым прямым преобразованием Лапласа.

Сокращенно

F(p) = f(t).

При переходе к изображениям дифференциальные и интегральные уравнения преобразуются в алгебраические, что упрощает расчет.

Постоянное напряжение U будет записываться в операторной форме как  U/ p:

U=U(p)=Up.

Изображение гармонического напряжения u(ωt)=Umsin(ωt+ψ) будет

u(ωt)=U(p)=Umpsinψ+ωcosψp2+ω2.

Пользуясь комплексными числами, гармоническое напряжение

u=Umsin(ωt+ψ)

можно представить как мнимую часть комплекса Um.

Um=Umej(ωt+ψ),

то есть

u=ImUm⋅ej(ωt+ψ).

В этом случае изображение гармонического напряжения значительно упрощается и имеет вид

u(ωt).=U(p)=Um⋅ejψp−jω=Umр−jω.

Операторные сопротивления цепей записываются так же, как и сопротивления для тех же цепей в комплексной форме, в которых jω заменено на p. Так, для цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов R, L и C, операторное сопротивление Z(p):

Z(p)=R+pL+1p⋅C.

Напряжения на резисторе, катушке и конденсаторе в операторной форме:

UR(p)=RI(p);UL(p)=pLI(p)−LiL(0);UC(p)=1pCI(p)+uC(0)p,

где iL(0) и uC(0) - начальные значения тока в катушке и напряжения на конденсаторе (независимые начальные условия).

Уравнения для изображения тока и напряжения любой цепи могут быть получены по законам Ома и Кирхгофа, написанных для операторных схем замещения. Полученную систему уравнений в операторной форме решают относительно изображения искомого тока или напряжения. В общем случае выражение для тока в любой ветви в операторной форме имеет вид:

I(p)=F1(p)F2(p),

где F1(p)и F2(p) - алгебраические многочлены, степени которых соответственно равны m и n, причем m<n.

Переход от изображения к оригиналу осуществляется при помощи теоремы разложения:

i(t)=K=1nF1(pK)F2'(pK)⋅epKt,

где pK- корни уравнения F2(pK)=0; n – число корней; F1(pK)- значение функции F1(p) при p=pK; F2'(pK)- значение производной функции F2(pK) при p=pK.

Теорема разложения в представленном выше виде действительна только для не кратных корней. В случае, когда знаменатель F2(pK) имеет кратные корни (p1 кратности m1, p2 кратности m2, pn кратности mn), оригинал вычисляется по формуле:

F1(p)F2(p)=K=1n1(mK−1)!dmK−1d⋅pmK−1F1(p)⋅eptF2(p)(p−pK)mKp=pK,

но проще – по таблицам изображений.

Выражение, стоящее в знаменателе квадратной скобки, надо сначала сократить на (p−pK)mK и лишь после этого дифференцировать.

Для случаев подключения источника постоянного или гармонического напряжения к пассивной цепи с входным операторным сопротивлением Z(p) на основании теоремы разложения получены простые расчетные формулы, называемые формулами включения.

При включении на постоянное напряжение ток в цепи при нулевых н.у.

i(t)=UZ(0)+K=1nUpKZ'(pK)⋅epKt

где pK - корни уравнения Z(p)=0.

При включении цепи на синусоидальное напряжение при нулевых н.у.

u=Umsin(ω t+ψ)

величина тока

i(t)=ImUm⋅ej(ω t+ψ)Z(jω)+K=1nUm⋅ejψ(pK−jω)Z'(pK)⋅epK⋅t,

где Um - амплитуда приложенного напряжения; ψ – начальная фаза приложенного напряжения; Z(jω) - комплексное сопротивление цепи; Z'(pK) - производная операторного сопротивления при  p=pK.

Знак Im означает, что от полученного комплексного выражения берется коэффициент при мнимой части.

Пример .

В электрической цепи (рис. 3) сопротивления резисторов  R0=R=50 Ом, индуктивность катушки L=0,25 Гн, ёмкость конденсатора С=50 мкФ. Постоянное напряжение источника U=100В. Определить закон изменения переходного тока на неразветвлённом участке цепи и построить его график. Задачу решить классическим и операторным методами.

i1

R

SB

R0

U                                                C

L

i2           i3

Рис.5

# Решение классическим методом

- Расчёт режима до коммутации (контакты разомкнуты). Токи в ветвях цепи:

i10=i20=UR0+R=1A;i30=0,

напряжение на конденсаторе uc0=0.

По первому закону коммутации i20=i2по второму закону коммутации uc0=uc

- Расчёт принуждённого режима после коммутации (контакты замкнуты).

Токи в ветвях цепи:

i1ПР=i2ПР=UR=2A;i3ПР=0.

- Расчёт искомого тока и его производной для момента коммутации (t=0).

По законам Кирхгофа составляем уравнения для цепи после коммутации:

i1=i2+i3;                                              (1)

U=Ri1+Ldi2dt;                                           (2)

U=Ri1+1Ci3dt+uc(0).                                      (3)

Используя уравнение (3) для момента t=0 с учётом того, что uc(0)=0, найдём: i1(0)=UR=2A. Из уравнения (1) при t=0 вычислим i3(0)=i1(0)-i2(0)=2-1=1A.

Найдём производную искомого тока. Для этого продифференцируем уравнение (3):

0=Rdi1dt+i3C.

Откуда

di1dt=−i3RC.

Следовательно,

di1dtt=0=−i3(0)RC=−400Ac.

- Определение корней характеристического уравнения. Для этого входное сопротивление для цепи (рис. 5) после коммутации в операторной форме приравняем нулю:

Zp=R+Lp1CpLp+1Cp=R+LpLCp2+1=RLCp2+R+LpLCp2+1=0.

Характеристическое уравнение RLCp2+Lp+R=0, или

p2+1RC⋅p+1LC=0

имеет два корня:

p1,2=−12RC±12RC2−1LC.

После подстановки численных значений заданных величин получим:

p1=-200+j200, с-1;  p2=-200-j200, с-1.

Так как корни характеристического уравнения получились сопряжёнными комплексными числами, то переходный процесс в электрической цепи будет иметь колебательный характер.

- Определение постоянных интегрирования и закона изменения во времени искомого тока.

Переходный ток на неразветвлённом участке цепи

i1=i1ПР+i1СВ=i1ПР+Ae−btsinω't+γ,

а его производная

di1dt=−δAe−δtsinω't+γ+Aω'e−δtcosω't+γ.

Находим значения тока и его производной для момента времени t=0:

i1(0)=i1ПР(0)+Asinγ;di1dt|t=0=−δAsinγ+Aω'cosγ.

После подстановки численных значений получим систему двух уравнений

2=2+Asinγ;−400=−200Asinγ+A200cosγ.

Решая ее, получим А=-2, γ=0. Следовательно, искомый ток

i1=2-2e-200tsin200tA.

Для  построения  графика  i1(t) вычислим  мгновенные  значения тока  для различных моментов времени, начиная от нуля, через каждую миллисекунду в пределах одного периода, который равен Т'=2π/ω'=2 π /200=0,0314с≈30мс. Результаты расчёта сведем в табл.3. График тока i1(t) построен на рис.6.

## Таблица 3

| t,с·10-3 | 200t, рад | e-200t | 200t, град | sin 200t | i1=2-2e-200tsin200t, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 | 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 6,0 | 1 0,819 0,670 0,549 0,449 0,368 0,301 0,247 0,202 0,165 0,135 0,111 0,091 0,074 0,061 0,050 0,041 0,033 0,027 0,022 0,018 0,0 | 0 1,47 22,93 34,40 45,86 57,33 68,80 80,27 91,74 103,21 114,66 126,13 137,60 149,07 160,54 171,99 183,44 194,91 206,38 217,85 229,32 | 0 0,199 0,388 0,564 0,717 0,843 0,933 0,986 1,000 0,973 0,909 0,807 0,680 0,517 0,334 0,139 0,061 0,56 0,444 0,613 0,759 | 2 1,675 1,481 1,381 1,357 1,380 1,439 1,513 1,596 1,679 1,755 1,821 1,877 1,924 1,960 1,987 2,005 2,016 2,024 2,027 2,028 |

i1, A

2

1,5

1

0,5

0  1  2 3  4  5 6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 мс  t,

Рис.6

# Решение операторным методом

Начальные условия переходного процесса в электрической цепи определены в первом пункте предыдущего расчёта: i2(0)=1A, uc(0)=0. С учётом этого составим операторную схему замещения цепи (рис.7) и напишем для неё уравнения по законам Кирхгофа:

I1(p)

R

Uр              Li2(0)

uC(0)р

I2(p)        Lр

I3(p)

Рис.7

I1(p)=I2(p)+I3(p);

RI1(p)+LpI2(p)=Up+Li2(0);RI1(p)+1CpI3(p)=Up.

Решив эту систему относительно тока I1(p), получим:

I1(p)=LCUp2+Li2(0)p+ULCRp3+Lp2+Rp.

После подстановки числовых значений получим:

I1(p)=2p2+400p+160000p3+400p2+80000p=F1(p)F2(p).

Для нахождения оригинала определим корни знаменателя, для чего приравняем его нулю:

p3+400p2+80000p=0;

p1=0; p2=-200+j200; p3=-200-j200, с-1.

Так как знаменатель имеет три корня, то сумма в формуле разложения состоит из трёх слагаемых:

i1(t)=F1(p1)F2'(p1)ep1t+F1(p2)F2'(p2)ep2t+F1(p3)F2'(p3)ep3t.

Найдём числители слагаемых:

F1(p1)=16⋅104;F1(p2)=8−j8104;F1(p3)=8−j8104.

Производная знаменателя

F2'(p)=3p2+800p+80000.

Подставим вместо p соответствующие корни и получим знаменатели слагаемых:

F2'(p1)=80000;F2'(p2)=−8−j8104F2'(p3)=(−8+j8)104.

Полученные значения подставим в формулу теоремы разложения:

i1(t)=16⋅1048⋅104e0⋅t+8−j8104−8−j8104e−200+j200t++8+j8104−8+j8104e−200−j200t=2−e−200t[ej(200t−90o)++e−j(200t−90o)]А.

Избавляясь от комплексной формы, получим; А:

i1(t)=2−2e−200tsin200t.

Список источников

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 9-е изд. - М.: Высш. шк.,  1996. – 638 с.

2. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергия , 1975. – 752 с.

3. Шебес М.Р. Теория линейных цепей в упражнениях и задачах. –  М.: Высш. шк.,  1973. –  655 с.

4. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. – 4-е изд. –  М.: Высш.шк., 1990. –  544 с.

5. Теоретические основы электротехники: В 3 ч. Ч.1. Атабеков Г.И. Линейные электрические цепи: Учебн. – 5-е изд. –  М.: Энергия,  1978. – 592 с.

6. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2 т.: Учебн. Том 1. – 3-е изд. –  Л.: Энергоиздат, 1981. –  536 с.

7. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей: Учебн. пособие. – М.: Высш. шк.,1980. – 271 с.

8. Сборник задач по теоретическим основам электротехники /Л.А. Бессонов и др. –  М.: Высш. шк., 1988. –  534 с.

9. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники  /Под ред. П.А. Ионкина. –  М.: Энергоиздат, 1982. –  567с.

10. https://toehelp.ru/