Задача 1

Расчет трехфазных цепей с симметричной нагрузкой при соединении звездой

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные звездой и имеющие сопротивления ZA−≠ZB−≠ZC− (рисунок 3, таблица 1).

Определить:

1. Фазные токи и ток в нейтральном проводе, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

2. Решить предыдущую задачу для случая обрыва нейтрального провода. Определить узловое напряжение, напряжение в фазах приемников, фазные токи, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Таблица 1. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZА, Ом | ZВ, Ом | ZС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 450 | 100 | j100 | 100 |

Задача 2

Расчет трехфазных цепей с симметричной нагрузкой при соединении треугольником

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные треугольником и имеющие сопротивления ZAB−≠ZBC−≠ZCA−(рисунок 4, таблица 2).

Определить фазные и линейные токи, мощности P, Q, S на каждом приемнике и всей цепи. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Рисунок 4

Таблица 2. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZАВ, Ом | ZВС, Ом | ZСА, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 450 | 100 | j100 | 100 |

Задача 3

Расчет трехфазных цепей с несимметричной нагрузкой при соединении звездой

1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность S.

Задание 3 для кэл-202 (сз)

| вариант | RB, Ом | RС, Ом | LA, мГн | CB, мкФ | UH, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20 | 15 | 25 | 200 | 380 |

Задача 4

Расчет трехфазных цепей с несимметричной нагрузкой при соединении треугольником

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

Задание 4 для кэл-202 (сз)

| вариант | RBС, Ом | RСА, Ом | LВС, мГн | CАB, мкФ | UH, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20 | 15 | 45 | 400 | 380 |

Задача 5

Расчет переходных процессов в электрических цепях классическим и операторным методами

Контрольная работа по задаче №5 должна содержать теорию о переходных процессах в электрических цепях и решение примерной задачи по варианту

Исходные данные для задания №5

| 9. | Классический метод расчёта: общий анализ цепи с R и С |
| --- | --- |

ПРИМЕР

ЗАДАНИЕ 1

Исходные данные

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные звездой и имеющие сопротивления ZA−≠ZB−≠ZC−.

Таблица 3.1. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZА, Ом | ZВ, Ом | ZС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 660 | 5+j12 | 12-j5 | j10 |

А

N

В

С

ZA=5+j12 Ом

ZВ=12-j5 Ом

ZС=j10 Ом

Рисунок 3.1 –  Расчетная схема

Определить:

1. Фазные токи и ток в нейтральном проводе, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

2. Решить предыдущую задачу для случая обрыва нейтрального провода. Определить узловое напряжение, напряжение в фазах приемников, фазные токи, мощности, поглощаемые каждым приемником и всей цепью. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Решение

1. Сопротивления линейных проводов и обмоток генератора считаем равными нулю.

1) Определим проводимости ветвей между узловыми точками NN’.

YA−=1ZA−=15+j12=113ej67=0,085e−j67=0,033−j0,078(См)YВ−=1ZВ−=112−j5=113e−j22,5=0,085ej22,5=0,078+j0,033(См)YС−=1ZС−=1j10=110ej90=0,1e−j90=−j0,1(См)YN−=1ZN−=10=∞

2) Представим векторы эдс источника комплексными числами, направив ЕА по действительной оси:

UФ=UЛ3=6603=380(В)ЕА−=380еj0(В)ЕB−=380е−j120=−193,6−j327(В)ЕC−=380е−j240=380еj120=−193,6+j327(В)

3) Узловое напряжение:

UN−=EA−⋅YA−+EB−⋅YB−+EC−⋅YC−YA−+YB−+YC−+YN−=380ej0⋅0,085e−j67+380e−j120⋅0,085ej22,5+380ej120⋅0,1e−j900,085e−j67+0,085ej22,5+0,1e−j90+∞=число∞=0(В)

4) Фазные напряжения приемника:

UA−=EA−−UN−=380−0=380ej0(B)UB−=EB−−UN−=−196,3−j327−0=−196,3−j327=380e−j120(B)UC−=EC−−UN−=−196,3+j327−0=−196,3+j327=380ej120(B)

5) Токи в фазах и нулевом проводе:

IA−=UA−⋅YA−=380ej0⋅0,085e−j67=32,3e−j67=12,4−j29,8(A)IB−=UB−⋅YB−=380e−j120⋅0,085ej22,5=32,3e−j97,5=−4,5−j32(A)IC−=UC−⋅YC−=380ej120⋅0,1e−j90=38ej30=33+j19(A)IN−=IA−+IB−+IC−=12,4−j29,8−4,5−j32+33+j19=40,9−j42,8=59e−j46(A)

6) Определим полную мощность:

SA−=UA−⋅IA−=380ej0⋅32,3e−j67=12274e−j67=4727,2−j11327,2(ВА)SB−=UB−⋅IB−=380e−j120⋅32,3e−j97,5=12274e−j217,5=12274ej162,5=−9588,5+j7662,3(ВА)SC−=UC−⋅IC−=380ej120⋅38ej30=14440ej150=−12602,3+j7049,5(ВА)S−=SA−+SB−+SC−=4727,2−j11327,2−9588,5+j7662,3−12602,3+j7049,5=−17463,6+j3384,6(ВА)

Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок  3.2).

UА

UВ

UС

+j

-j

+

-

380

327

-327

-196.3

Рисунок 3.2 – Диаграмма напряжений

Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок  3.3).

IА

IВ

IN

+j

+

-

33

19

-32

-42,8

IС

40,9

-4,5

12,4

-j

Рисунок 3.3 – Диаграмма токов

2. Решим предыдущую задачу при отсутствии нулевого провода (ZN−=∞).

1) Узловое напряжение:

UN−=EA−⋅YA−+EB−⋅YB−+EC−⋅YC−YA−+YB−+YC−=380ej0⋅0,085e−j67+380e−j120⋅0,085ej22,5+380ej120⋅0,1e−j900,085e−j67+0,085ej22,5+0,1e−j90=32,3e−j67+32,3e−j97,5+38ej300,111−j0,145=40,9−j42,80,111−j0,145=59e−j460,183e−j52=322,4ej6=320,6+j34(В)

2) Фазные напряжения приемника

UA−=EA−−UN−=380−320,6−j34=59,4−j34=68,4e−j30(B)UB−=EB−−UN−=−196,3−j327−320,6−j34=−516,9−j361=630,5ej215(B)UC−=EC−−UN−=−196,3+j327−320,6−j34=−516,9+j293=594e−j30(B)

3) Токи в фазах и нулевом проводе:

IA−=UA−⋅YA−=68,4e−j30⋅0,085e−j67=5,8e−j97=−1,8−j5,5(A)IB−=UB−⋅YB−=630,5ej215⋅0,085ej22,5=53,6ej237,5=−28,5−j45,5(A)IC−=UC−⋅YC−=594e−j30⋅0,1e−j90=59,4e−j120=30,3+j51(A)IN−=IA−+IB−+IC−=0(A)

Равенство нулю суммы линейных токов является общим свойством трехфазных трехпроводных цепей при соединении звездой и треугольником при симметричной и несимметричной нагрузках.

4) Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок 3.4).

UА

UВ

UС

+j

-j

+

-

320,6

293

-361

-516,9

UN

59,4

34

Рисунок 3.4 – Диаграмма напряжений

Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок 3.5).

IА

IВ

+j

+

-

30,3

51

-45,5

IС

-28,5

-5,5

-j

-1,8

Рисунок 3.5 – Диаграмма токов

- Определим полную мощность:

SA−=UA−⋅IA−=68,4e−j30⋅5,8ej97=396,72ej67=152,8+j366(ВА)SB−=UB−⋅IB−=630,5ej215⋅53,6e−j237,5=33794,8e−j22,5=31195,9−j12996,3(ВА)

SC−=UC−⋅IC−=594e−j30⋅59,4ej120=35283,6ej90=j35283,6(ВА)S−=SA−+SB−+SC−=31350+j22653(ВА)

ЗАДАНИЕ 2.

Исходные данные

К трехфазной сети с симметричной системой линейных и фазных напряжений подключены приемники энергии, соединенные треугольником и имеющие сопротивления ZAB−≠ZBC−≠ZCA−

Таблица 3.2. – Исходные данные

| № вар | U, В | ZАВ, Ом | ZВС, Ом | ZСА, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | 12+j5 | 5+j12 | 13 |

А

В

С

ZАВ=12+j5 Ом

ZВС=5+j12 Ом

ZАВ=13 Ом

Рисунок 3.6 –  Расчетная схема

Определить фазные и линейные токи, мощности P, Q, S на каждом приемнике и всей цепи. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на комплексной плоскости.

Решение

Если сопротивления линейных проводов и обмоток генератора считать равными нулю, то представим вектора эдс источника комплексными числами, направив ЕА по действительной оси.

1) Фазные напряжения приемника равны соответствующим эдс:

UАB−=130еj0(В)UBC−=130е−j120=−66,2−j111,9(В)UCA−=130е−j240=130еj120=−66,2+j111,9(В)

2) Фазные токи в приемниках:

IAB−=UAB−ZAB−=130ej013ej22,5=10e−j22,5=9,2−j3,9(A)IBC−=UBC−ZBC−=130e−j12013ej67=10e−j187=−9,9+j1,4(A)ICA−=UCA−ZCA−=130ej12013=10ej120=−5+j8,6(A)

3) Линейные токи в приемниках:

IA−=IAB−−ICA−=9,2−j3,9+5−j8,6=14,2−j12,5(A)IB−=IBC−−IAB−=−9,9+j1,4−9,2+j3,9=−19,1+j5,3(A)Ic−=ICA−−IDC−=−5+j8,6+9,9−j1,4=4,9+j7,2(A)IA−+IB−+IC−=0

4) Мощности фаз:

SAB−=UAB−⋅IAB−=130⋅(14,2−j12,5)=1846−j1625(ВА)SBC−=UBC−⋅IBC−=(−66,2−j111,9)⋅(−19,1+j5,3)=1857,5−j5270,5(ВА)SCA−=UCA−⋅ICA−=(−66,2+j111,9)⋅(4,9+j7,2)=−1130+j71,7(ВА)S−=SA−+SB−+SC−=2573,5+j6823,8(ВА)

5) Построим векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости (рисунок 3.7).

UА

UВ

UС

-j

-

111,9

-111,9

-66,2

130

+

+j

Рисунок 3.7 – Диаграмма напряжений

6) Построим векторную диаграмму токов на комплексной плоскости (рисунок 3.8).

IАВ

IВС

+j

+

-

9,2

8,6

-12,5

IА

-9,9

-3,9

-j

-7,2

IСА

IВ

IС

5,3

Рисунок 3.8 – Диаграмма токов

Порядок выполнения расчета Задание 3

1. Начертить исходную схему

2. Определить фазные напряжения:

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение:

3. Определить сопротивление индуктивного элемента LA:

4. Определить сопротивление емкостного элемента СВ:

5. Определить полное сопротивление в фазе В:

6. Найти фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи:

- Определить активную мощность фаз:

8. Определить реактивную мощность  фаз:

9. Полная мощность трехфазной цепи равна:

Порядок выполнения расчета Задание 4

В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

1. При соединении потребителей треугольником выполняется соотношение:

2. Определить сопротивление емкостного элемента в фазе АВ:

3. Определить сопротивление индуктивного элемента в фазе ВС:

4. Определить полное сопротивление фазы ВС:

5. Определить фазные токи:

6. Определить активную мощность фаз:

7. Определить реактивную мощность фаз:

8. Определить полную мощность трехфазной цепи: