Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Игнатов А.Н., Фадеева Н.Е., Савиных В.Л.

ЭЛЕКТРОНИКА

Учебное пособие

Новосибирск

2019

УДК 621.383 (075.32)

ББК З856Я73

Игнатов А.Н., Фадеева Н.Е., Савиных В.Л.

И 26 	  Электроника: Учебное пособие /Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск: Изд-во СибГУТИ, 2019. – с.: ил.

Электроника: учебное пособие/   А.Н.  Игнатов, Н.Е. Фадеева, В.Л. Савиных, В.Я.

Изложены физические основы полупроводниковых электронных приборов. Рассмотрены основные типы радиокомпонентов, элементы и узлы аналоговых и цифровых микроэлектронных устройств и систем, интегральные схемы высоких степеней интеграции.

Пособие ориентировано       на студентов всех форм обучения технических специальностей вузов телекоммуникаций и информатики, а также родственных вузов, изучающих дисциплины «Электроника», «Приборы СВЧ и оптического диапазона», «Квантовая и оптическая электроника», «Микроэлектроника СВЧ», «Наноэлектроника», «Оптоэлектроника и нанофотоника».

Рецензенты:

И.А. ДЕРЕБЕЗОВ – кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института физики  полупроводников им. А.В. Ржанова  СО РАН (г. Новосибирск)

Оглавление

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ	7

1.1. Классификация аналоговых устройств	7

1.2. Усилители	7

1.3. Биполярный транзистор в усилительном режиме	10

1.4. Полевой транзистор в усилительном режиме	17

1.5. Интегральные операционные усилители	21

1.6. Обратная связь в усилителях	29

1.7. Функциональные узлы на основе ОУ	31

1.8. Электронные регуляторы и аналоговые ключи	42

1.9. Импульсные устройства	43

2. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ	57

2.1. Общие сведения	57

2.2. Основы алгебры логики	58

2.3. Параметры цифровых интегральных микросхем	62

2.4. Электронные ключи на транзисторах	65

2.5. Базовые логические элементы	72

2.6. Комбинационные устройства	91

2.7. Триггеры	97

2.8. Счетчики	104

2.9. Регистры	112

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ВЫСОКИХ СТЕПЕНЕЙ ИНТЕГРАЦИИ	118

3.1. Состояние и перспективы развития элементной базы электроники	118

3.2. Упрощенные структуры микропроцессоров	120

3.3. Структура микроЭВМ	123

3.4. Виды запоминающих устройств	124

3.5. Оперативные запоминающие устройства	126

3.6. Постоянные запоминающие устройства	128

3.7. Репрограммируемые постоянные запоминающие	129

устройства	129

3.8. Флеш-память	132

3.9. Кэш-память	135

3.10. Базовые матричные кристаллы	136

3.11. Программируемые логические интегральные схемы	142

3.12. Цифровые и аналоговые мультиплексоры	145

4. МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ	147

4.1. Классификация преобразователей	147

4.2. Аналоговые перемножители сигналов	148

4.3. Микроэлектронные компараторы	152

4.4. Микроэлектронные выпрямители и стабилизаторы напряжения	158

4.5. Цифро – аналоговые преобразователи	160

4.6. Аналогово – цифровые преобразователи	161

4.7. Нелинейные устройства	163

4.8. Преобразователи на основе интегральных	168

микросхем ФАПЧ	168

Список цитированной литературы	173

Приложение A	174

Приложение Б	179

Предисловие

В курсах классической электроники основное внимание уделяется биполярным и полевым транзисторам и функциональным узлам на их основе. Поэтому в данном пособии авторы сочли необходимым рассмотрение физических основ электроники, радиокомпонентов, элементов и узлов аналоговых и цифровых устройств (главы 1–4).

В настоящее время уровень развития телекоммуникационных и информационных систем однозначно зависит от степени внедрения в них изделий микроэлектроники и наноэлектроники.

За сорок пять лет развития микроэлектроники разработана широкая номенклатура интегральных микросхем. Для специалистов в области проектирования и эксплуатации телекоммуникационных и информационных систем (ТК и ИС) важны знания о возможностях современной микроэлектронной элементной базы. Поэтому в настоящее пособие включены материалы по изучению свойств и применений аналоговых и цифровых интегральных микросхем (главы 5 и 6).

С 2000 года начался переход от микроэлектроники к наноэлектронике. Уменьшение топологических норм транзисторных структур до 100 нм и ниже обусловлено непрерывным прогрессом в совершенствовании технологии изготовления микросхем.

За последние годы в наноэлектронике достигнуты значительные практические результаты. Созданы высокоэффективные лазеры и светоизлучающие диоды на основе гетероструктур, высокочувствительные фотоприемники на квантовых ямах, сверхвысокочастотные транзисторы, различного рода сенсоры и др., являющиеся базовыми элементами для современных ТК и ИС. Налажен серийный выпуск микросхем ультра большой и гигантской степеней интеграции (УБИС и ГИС). В этой связи рассмотрению возможностей нанотехнологий и наноэлектроники в данном пособии уделяется существенное внимание. Материалы глав 7−9 носит обзорный характер. Здесь обобщены результаты, опубликованные в открытой печати, в частности, в книгах, изданных под редакцией А.Л. Асеева [9], В.П. Драгунова, И.Г. Неизвестного, В.А. Гридчина [4], Ю.А. Чаплыгина [11], Ч. Пула и Ф. Оуэнса [14], Н. Кобаяси [8], М.К. Рока [10], И.П. Суздалева [15], А.И. Гусева [23], Э.Г. Ракова [24], К.А. Валиева и А.А. Конина [35], Г.П. Бермана, Г.Д. Дулена, Р. Майньери и В.И. Цифриновича [36] и др.

Перспективным направлением микроэлектроники и наноэлектроники является функциональная электроника, использующая при создании устройств и систем объемные эффекты в твердом теле, и новые физические явления. Введению в функциональную электронику посвящена глава 10.

Огромное разнообразие типов электронных изделий обуславливает важность рассмотрения вопросов стандартизации и надежности. Этому посвящена глава 11.

Распределение авторского участия при написании пособия сложилось следующим образом. Глава 1 написана А.Н. Игнатовым; глава 2 написана совместно А.Н. Игнатовым, Н.Е. Фадеевой и В.Л. Савиных; главы 3 и 4 написаны совместно А.Н. Игнатовым, В.Л. Савиных; главы 5, 6, 8 написаны А.Н. Игнатовым; главы 7 и 9 написана совместно А.Н. Игнатовым и Н.Е. Фадеевой; глава 10 написана А.Н.Игнатовым;

Авторы выражают благодарность А.С. Игнатовой, О.С. Матвеевой, С.В. Полянскому, В.А Петухову., Д.Ц. Жамбаловой, А.И. Жидкой, Е.Н. Купиной, И.Ю. Егорову, Смоленцевой Л.М.,  Черепановой Д.А., Копыловой П.В. и др. за помощь в подготовке книги к изданию.

Пособие  рассчитано на студентов технических специальностей вузов телекоммуникаций и информатики. Оно будет также полезным студентам родственных вузов и учащимся колледжей электронного и радиотехнического профилей.

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ

1.1. Классификация аналоговых устройств

Аналоговыми называются устройства, у которых сигналы являются непрерывными функциями времени. К основным классам аналоговых устройств относятся: усилители, генераторы, фильтры, электронные регуляторы, аналоговые перемножители напряжений, преобразователи, вторичные источники питания.

В зависимости от конкретной области применения аналоговые устройства подразделяются на измерительные, телевизионные, радиоприемные, телефонные, радиовещательные и др. Дополнительными признаками для классификации являются диапазон рабочих частот и потребляемая мощность. В зависимости от массы и объема аналоговые устройства подразделяются на носимые, бортовые и стационарные. В зависимости от используемой элементной базы аналоговые устройства подразделяются на электровакуумные, транзисторные и интегральные. Наиболее перспективными являются интегральные аналоговые устройства, обладающие высокой надежностью, экономичностью, малой массой и объемом.

1.2. Усилители

Важным назначением электронных приборов является усиление электрических сигналов. Устройства для решения этой задачи называются усилителями.

Структурная схема усилителя имеет вид в соответствии с рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структурная схема усилителя

Устройство содержит входное устройство (Вх. У) для передачи сигнала от источника сигнала (Ист. С) к входу первого каскада (предварительного усилителя). Его применяют, когда непосредственное подключение источника сигнала к входу усилителя невозможно или нецелесообразно. Обычно входное устройство выполняется в виде трансформатора или RC-цепочки, предотвращающих прохождение постоянной составляющей тока от источника к усилителю, или наоборот.

Предварительный усилитель (Предв. У) состоит из одного или нескольких каскадов усиления. Он служит для усиления входного сигнала до величины, достаточной для работы усилителя мощности. Наиболее часто в качестве предварительных усилителей используют усилители напряжения на транзисторах. Усилитель мощности (УМ) служит для отдачи в нагрузку необходимой мощности сигнала. В зависимости от отдаваемой мощности он содержит один или несколько каскадов усиления. Выходное устройство (Вых. У) используется для передачи усиленного сигнала из выходной цепи усилителя мощности в нагрузку (Н). Оно применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение нагрузки к усилителю мощности невозможно или нецелесообразно. Роль выходного устройства могут выполнять разделительный конденсатор или трансформатор, не пропускающие постоянную составляющую тока с выхода усилителя в нагрузку. При использовании трансформатора добиваются согласования сопротивления выхода усилителя и нагрузки с целью достижения максимальных значений КПД и малых нелинейных искажений. В усилителях на основе интегральных схем избегают применения трансформаторов вследствие их больших габаритных размеров и технологических трудностей изготовления.

Источник питания (ИП) обеспечивает питание активных элементов усилителя.

Основными признаками для классификации усилителей являются диапазон рабочих частот и параметры, характеризующие его усилительные способности: напряжение, ток, мощность на выходе. Важнейшими техническими показателями усилителя являются: коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, диапазон усиливаемых частот, динамический диапазон, нелинейные, частотные и фазовые искажения. Усилители мощности характеризуются выходной мощностью и КПД.

Для реализации высоких значений коэффициента усиления используют последовательное включение нескольких каскадов. Для многокаскадных усилителей (содержащих n каскадов) общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов

К = К1 К2 ... Кn.	                                               (1.1)

Первый каскад определяет входное сопротивление усилителя RВХ

RВХ = UBХ / IВХ.                                                      (1.2)

Если этот каскад работает при слабых входных сигналах, то к нему предъявляются жесткие требования по уровню собственных шумов.

Выходной каскад усилителя обычно является усилителем мощности. Он характеризуется выходным сопротивлением

RВЫХ =(EВЫХ - UBЫХ) / IВЫХ.                                           (1.3)

где EВЫХ – напряжение на выходе усилителя без нагрузки, UВЫХ и IВЫХ  –значения выходного напряжения и тока соответственно на нагрузке.

Важным показателем является полезная мощность РПОЛ в нагрузке  RH

PПОЛ = U2ВЫХ / RН = I2ВЫХ RH,                                       (1.4)

Коэффициент полезного действия η, % определяется отношением полезной мощности в нагрузке РПОЛ к мощности, потребляемой усилителем от всех источников питания РПОТ, %

.	                                           (1.5)

При больших амплитудах сигналов из-за нелинейности характеристик усилительных элементов возникают нелинейные искажения. Поэтому в практике используют понятие номинальной выходной мощности – максимальной мощности при искажениях, не превышающих допустимое значение. Степень нелинейных искажений усилителя оценивают величиной коэффициента гармоник КГ, %

,                                 (1.6)

где U2, U3, Un – действующие значения напряжений гармоник, возникших                в результате нелинейного усиления; U1 – действующее напряжение первой гармоники.

Общая величина коэффициента гармоник КГ ОБЩ многокаскадного усилителя зависит от нелинейных искажений, вносимых отдельными каскадами, и определяется по формуле

.                                (1.7)

В электросвязи нелинейность усилителей принято оценивать затуханием нелинейности А в децибелах:

.                               (1.8)

Наличие в усилителях реактивных элементов (емкостей и индуктивностей) приводит к возникновению частотных искажений и не позволяет получить постоянный коэффициент усиления в широкой полосе частот. Примерный вид АЧХ усилителя имеет вид в соответствии с рис. 1.2, а.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1.2. Характеристики усилителя: а) АЧХ; б) ФЧХ; в) амплитудная |  |  |

Степень искажений на отдельных частотах оценивается коэффициентом частотных искажений М, равным отношению коэффициента усиления К0 на средней частоте f0 к коэффициенту усиления Кf на данной частоте f:

М = К0/Кf.	                                                (1.9)

Обычно наибольшие частотные искажения возникают на границах диапазона рабочих частот: нижней fН и верхней fВ. Коэффициенты частотных искажений в этом случае МН = К0/КН, МB = К0/КВ. Коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов частотных искажений отдельных каскадов:

М(РАЗ) = М1М2...Мn.                                         (1.10)

Обычно коэффициент частотных искажений выражают в децибелах:

М(дБ) = 20lgМ(раз) = М1(дБ) + М2(дБ) + ... +Мn(дБ).                      (1.11)

Частотные искажения в усилителе сопровождаются появлением сдвига фаз между входным и выходным напряжениями, что приводит к фазовым искажениям. Фазовые искажения, вносимые усилителем, оцениваются по его ФЧХ (рисунок 1.2, б). Фазовые искажения в усилителе отсутствуют, когда фазовый сдвиг линейно зависит от частоты.

Идеальная АЧХ представляет собой прямую, параллельную оси частот (штриховая линия на АЧХ рис. 1.2, а).

Идеальная ФЧХ – прямая, начинающаяся из начала координат (штриховая линия на рис. 1.2, б). Идеальная амплитудная характеристика усилителя показана штриховой линией на амплитудной характеристике (рис. 1.2, в). В реальных усилителях наблюдаются отклонения от идеальной характеристики при слабых и больших входных сигналах. В первом случае это объясняется наличием собственных шумов усилителя, во втором – ограниченностью линейного участка характеристик усилительных каскадов (обычно последнего).

1.3. Биполярный транзистор в усилительном режиме

Процесс усиления сигнала удобно рассмотреть на примере простейшего усилителя на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ (рис. 1.3). При работе  транзистора в различных радиотехнических устройствах в его входную цепь поступает сигнал, например, переменное напряжение. Под действием входного переменного напряжения изменяются входной  и выходной токи транзистора. Для выделения напряжения полезного сигнала в коллекторную цепь транзистора включается элемент нагрузки. В простейшем случае  нагрузкой может служить резистор RК. На резисторе  нагрузки за счет прохождения  выходного тока выделяется, кроме постоянного, переменное напряжение. Амплитуда этого напряжения зависит от амплитуды переменной составляющей выходного тока и сопротивления резистора RК  и может быть значительно больше входного напряжения.

В цепь базы включены источник напряжения смещения UСМ, которое  обеспечивает положение  рабочей точки. Источник UБm- источник сигнала. Коллекторная цепь состоит из резистора RК и источника питания UП. В качестве выходного сигнала используется переменное напряжение, выделяемое на резисторе нагрузки RК (на коллекторе транзистора).

Работа такого усилителя поясняется временными диаграммами токов и напряжений, изображенными на рис. 1.3 б-д).

Рис. 1.3.  а)  Упрощенная схема усилителя на БТ,  б-д) временные диаграммы усилителя.

При UБm = 0 постоянные токи базы и коллектора будут определяться токами в рабочей точке (IБ 0, IК 0) и напряжением на коллекторе UК0= UП - IК 0  RК

Во время положительного полупериода  входного напряжения (рис. 1.3, б) прямое напряжение эмиттерного перехода увеличивается, что вызывает рост тока базы и соответственно тока коллектора (рис. 1.3, в, г) и уменьшение напряжения UКЭ за счет увеличения падения напряжения на сопротивлении коллектора (рис. 1.3, д). Если работа происходит на линейных участках характеристик транзистора, то формы переменных составляющих токов базы и коллектора совпадают с формой входного напряжения, а переменное напряжение на коллекторе, обусловленное переменной составляющей коллекторного тока, оказывается инвертируемым относительно входного. При соответствующем выборе сопротивления нагрузки RК амплитуда переменного  напряжения на выходе такого усилителя UКm=IКm∙RК может значительно превышать амплитуду входного напряжения. В этом случае происходит усиление сигнала.

Коэффициент передачи усилителя по напряжению определяется, как

Имея систему h-параметров БТ (1) и (2) и зависимость коллекторного напряжения от его тока и сопротивления нагрузки (3)

Знак минус в уравнении (1.14) означает то, что ток коллектора IК и напряжение UКЭ имеют противоположную полярность.

Из уравнений (1.12) и (1.14) получаем

(1.15)

Учитывая, что IК /IБ=h21Э  получим

И так как

Получаем                                                                             (1.16)

Знак минус в уравнении (1.16) означает то, что напряжение на коллекторе UКЭ имеет противоположную полярность по отношению к напряжению UБЭ.

h-параметры для определения КU должны соответствовать рабочей точке на характеристиках транзистора.

Рабочая точка на выходных характеристиках БТ определяется следующим образом.

Напряжение питания усилителя распределяется на БТ и сопротивлении нагрузки RК.

(1.17)

Отсюда                                                                           (1.18)

Рабочую точку можно найти из решения системы уравнений

Однако аналитически это сложная процедура.

Графическое решение уравнений выглядит следующим образом (рис. 1.4,б).

Уравнение (1.19) – это выходные характеристики БТ. Уравнение (1.20) – прямая, пересекающая оси координат: ось абсцисс в точке UКЭ=UП, ось ординат IК= UП/RК    Имеет название – нагрузочная прямая.

На входных характеристиках (рис. 1.4, а) рабочая точка соответствует напряжению смещения  (точка 3).

На выходных характеристиках положение рабочей точки (РТ) определяется пересечением нагрузочной прямой с соответствующей характеристикой тока базы (при заданном напряжении смещения UСМ это точка 3.  При изменения напряжения смещения рабочая точка так же смещается точки 1, 2 и т.д.)  Если соответствующая характеристика отсутствует, её надо достроить.

а)                                                                     б)

Рис.1.4. К определению рабочей точки: а) на входной характеристике, б) на выходных характеристиках

Очевидно, что максимальное напряжение сигнала на выходе усилителя с малыми искажениями получится, когда напряжение UКЭ равно половине напряжения питания (рабочая точка 6 на рис. 1.5).  Если рабочая точка смещена (точка 1 на рис. 1.5), то положительный полупериод сигнала на выходе усилителя будет ограничен или без ограничения значительно меньшей амплитуды.  Этот режим  можно рекомендовать для усиления сигналов с малой амплитудой, т.к. при этом усилитель потребляет меньший ток коллектора.

Рис 1.5. Смещение рабочей точки относительно оптимального положения

Выше рассмотренная схема неудобна в реализации, т.к. требует два источника питания (UП и UСМ). На рис. 1.6  приведена реальная схема усилителя на БТ. Здесь резистор RБ задает ток базы, т.е. рабочую точку. Его величина равна

Т.к. обычно UП >>UБЭ, то RБ≈UП/IБ.

Конденсаторы С1 и С2 – разделительные.  С1 не пропускает постоянную составляющую от источника сигнала и, таким образом, ток базы и рабочая точка БТ определяется только постоянным током, протекающим через RБ.  С2 не пропускает постоянную составляющую тока через сопротивление внешней нагрузки RН.

Рис. 1.6. Реальная схема усилителя

При подключении нагрузочного резистора RН  	при определении КU в формулу  (1.16) вместо RК надо подставить эквивалентное сопротивление нагрузки RНЭ, которое состоит из параллельного включения RК  и RН.

Очевидно, что реактивные элементы и транзистор влияют на АЧХ усилителя.

Эквивалентная схема входной цепи представлена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Эквивалентная схема входной цепи

Т.к.  RБ в сотни раз превосходит величину h11Э, то сопротивлением этого резистора можно пренебречь. И тогда модуль коэффициента передачи входной цепи на нижних частотах будет составлять

(1.21)

Отсюда видно, что разделительная ёмкость влияет на нижних частотах.  С понижением частоты коэффициент передачи снижается. С увеличением ёмкости характеристика сдвигается влево (кривые 1 и 2 на рис. 1.8).

Относительный коэффициент передачи YНЧ

(1.22)

Часто используется обратная величина   , которая называется коэффициентом частотных искажений.

Рис. 1.8.  АЧХ усилителя

При заданных искажениях на низких частотах  YНЧ можно определить величину разделительной ёмкости

(1.23)

(1.24)

Очевидно, что и разделительная ёмкость С2 так же будет влиять на нижних частотах. Только h11Э надо заменить сопротивлением нагрузки, выходное сопротивление источника будет равно выходному сопротивлению усилителя RИ≈RК.

На верхних частотах при активной нагрузке в основном влияют частотные параметры транзистора (кривая 4). Ёмкость нагрузки СН также ограничивает полосу пропускания в области верхних частот (кривая 3).

Тогда коэффициент передачи на верхних частотах при условии, что предельная частота транзистора больше, чем верхняя частота полосы пропускания ωh21Э>>ωВ,  можно вычислить по формуле

(1.25)

Для ограничения полосы пропускания в области верхних частот можно поставить корректирующую ёмкость СК параллельно резистору RК или RН.

Если необходимо подобрать корректирующую ёмкость СК при заданной величине YВЧ, то её величина определяется по формуле

(1.26)

1.4. Полевой транзистор в усилительном режиме

Принцип работы усилителя на ПТ можно пояснить с помощью упрощенной принципиальной схемы, изображенной на рис.  1.9, а. Во входную цепь (затвор ПТ) включены источник сигнала  UЗm и источник смещения  UСМ, который определяет рабочую точку на характеристиках транзистора. В цепь стока включены источник питания UП и сопротивление нагрузки RС.

а)                                           б)

Рис. 1.9. Принципиальные схемы усилителя на ПТ:

а) упрощенная, б) реальная

Работа такого усилителя поясняется временными диаграммами токов и напряжений, изображенными на рис. 1.10 а-в.

Рис. 1.10. К пояснению принципа работы усилителя на ПТ

При UЗm =0 постоянный ток стока IСО будет определяться напряжением на затворе UЗИ=UСМ и напряжением на стоке UС0= UП – IС 0  RС.

Во время положительного полупериода  входного напряжения UЗm (рис. 1.10, а) напряжение на затворе увеличивается, что вызывает рост тока стока (рис. 1.10, б) и уменьшение напряжения UСИ за счет увеличения падения напряжения на сопротивлении RС (рис. 1.10, в). При этом переменное напряжение на выходе, обусловленное переменной составляющей тока стока, оказывается инвертируемым относительно входного.

Коэффициент передачи усилителя по напряжению определяется следующим образом

Напряжение сигнала на стоке равно

Откуда ток равен .  Подставляя в уравнение

(1.27)

Получаем                                                                   (1.28)

Учитывая, что часто выполняется условие Ri >> RC   получаем

(1.29)

Знак минус означает, что сигнал на выходе инвертирован относительно входного.

Параметры: крутизны S и внутреннего сопротивления Ri,  для определения КU должен соответствовать рабочей точке на характеристиках транзистора.

Рабочая точка на выходных характеристиках ПТ определяется следующим образом.

Напряжение питания усилителя распределяется на ПТ и сопротивлении нагрузки RC.

Отсюда                                                                     (1.30)

Рабочую точку можно найти из решения системы уравнений

Однако аналитически это сложная процедура.

Графическое решение уравнений выглядит следующим образом (рис. 1.11)

Уравнение (1.31) – это выходные характеристики ПТ. Уравнение (1.32) – прямая, пересекающая оси координат: ось абсцисс в точке UСИ=UП, ось ординат IС= UП/RС    (на рис. 1.11   UП=10 В, UП/RС=5 мА).

в)                                                                 б)

Рис. 1.11. К определению рабочей точки усилителя

Положение рабочей точки определяется пересечением нагрузочной прямой с соответствующей характеристикой напряжения на затворе (при напряжении на затворе UЗИ=0 В это точка 1, при UЗИ= - 0,5 В – точка 2 и т.д.)

Выше рассмотренная схема сложна в реализации, т.к. требует два источника питания (UП и UСМ). На рис. 1.10, б) приведена реальная схема усилителя на ПТ.

Резистор в цепи истока RИ  задает смещение, т.е. рабочую точку. Падение напряжения на нём приложено к участку затвор-исток.  Величина RИ  равна

.

RЗ сопротивление утечки тока затвора.  Т.к. ток затвора составляет наноамперы, то сопротивление этого резистора составляет сотни килоом.

С1  разделительная ёмкость, служит для исключения постоянной составляющей от источника сигнала и влияет на АЧХ в области нижних частот.

СИ  ёмкость, шунтирующая RИ для исключения отрицательной обратной связи по сигналу.  Определим её влияние на АЧХ. Для этого определим сначала влияние  RИ на коэффициент передачи усилителя.

(1.33)

Заменив RИ на комплексное сопротивление параллельно включенных RИ  и СИ получим модуль коэффициента передачи равен

(1.34)

Из этой формулы видно, что с понижение частоты коэффициент передачи стремится к значению коэффициента передачи при отсутствии шунтирующей ёмкости СИ (формула 1.33). С увеличением частоты коэффициент передачи принимает значение определяемой формулой (1.29).

Коэффициент частотных искажений равен

(1.35)

Отсюда можно найти ёмкость СИ при заданном коэффициенте частотных искажений на определенной частоте ωН.

(1.36)

АЧХ представляющая влияние ёмкости СИ представлена на рис. 1.12.

Рис. 1.12.  Влияние СИ  на АЧХ

1.5. Интегральные операционные усилители

Операционным усилителем (ОУ) называют высококачественный интегральный усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и однотактным выходом, предназначенным для работы в схемах с обратной связью. Название усилителя связано с первоначальным применением – выполнением различных математических операций с аналоговыми сигналами (суммирование, вычитание, логарифмирование, интегрирование, дифференцирование и др.). В настоящее время ОУ выполняют более ста функций в разнообразных устройствах. Они применяются для усиления, ограничения, перемножения, частотной фильтрации, генерирования сигналов в аналоговых и цифровых устройствах.

Условное графическое обозначение ОУ приведено на рис. 1.13, где наряду с инверсным (Вх 1) и прямым (Вх 2) входами и выходом используются также цепи частотной коррекции, и балансировки (FC, NC), и два источника питания: U1, у которого минус соединен с общим проводом, и U2, у которого на общем проводе плюс. Использование двух источников питания позволяет получить двухполярный сигнал на выходе.

а)                                              б)

Рис. 1.13. Условные обозначения ОУ: а) полное; б) упрощенное

Упрощенное обозначение ОУ приведено на рис. 1.13, б) без выводов для подключения источников питания и внешних элементов. Основные параметры ОУ приведены в табл. 1.1.

Табл. 1.1. Основные параметры ОУ

| Параметр | Идеальный ОУ | Реальный ОУ |
| --- | --- | --- |
| КU |  | (10–1000)∙103 |
| RВХ, кОм |  | 10–103 (БТ), 103–1012 (ПТ) |
| RВЫХ, Ом | 0 | 1–1000 |
| f1, МГц |  | 0,1–100 |
| KОС СФ, дБ |  | 40–110 |

В данной таблице: КU  – коэффициент усиления ОУ КU = UВЫХ  (UВХ2 – UВХ1), RВХ – входное сопротивление (БТ – входной каскад выполнен на биполярных транзисторах, ПТ – на полевых транзисторах), RВЫХ  – выходное сопротивление, f1 – частота единичного усиления, т.е. частота, на которой коэффициент усиления снижается до единицы,  KОС СФ – коэффициент ослабления синфазного сигнала   KОС СФ = КU КU СФ; КU СФ =UВЫХ UВХ СФ; UВХ СФ = UВХ1 = UВХ2.

Характеристика прямой передачи приведена на рис. 1.14, а. Пунктиром показаны идеализированные характеристики. Однако реальные характеристики отличаются тем, что на выходе при отсутствии входного сигнала имеется некоторое напряжение разбаланса (положительное или отрицательное, как показано на рисунке)  из-за неидеальности элементов схемы.

Напряжение смещения UСМ – напряжение, которое необходимо приложить на входе, чтобы на выходе получить нулевое напряжение. В современных усилителях предусмотрены специальные выводы (NC) для балансировки (получения напряжения равного нулю на выходе).

а)                                                   б)

Рис. 1.14. Характеристики ОУ: а) прямой передачи:

1 – по инверсному входу, 2 – по прямому; б) АЧХ

Пример АЧХ приведен на рис. 1.14, б. Частота, на которой коэффициент усиления снижается до единицы, и есть частота единичного усиления f1. Частота, при которой КU снижается в , называется предельной fПР. В области от   3 fПР до f1 действует соотношение КU(f)f  f1.

Структура ОУ

Современные ОУ, структура которых показана в соответствии с рис. 1.15, имеют, как правило, четыре элемента. Входной дифференциальный усилитель (ДУ), назначение которого выделить и  усилить разностный сигнал. Промежуточный усилитель (ПУ), который в основном усиливает напряжение. В случае ОУ с низким коэффициентом усиления ПУ может отсутствовать. В ОУ с большим коэффициентом усиления напряжения в качестве ПУ могут использоваться так же дифференциальные каскады, но с однотактным выходом.  Схема сдвига уровня (ССУ) осуществляет установку на выходе нулевого потенциала, так как на выходе ПУ, как правило, напряжение отличается от нуля. Эмиттерный повторитель (ЭП) обеспечивает малое выходное сопротивление. Между каскадами существует непосредственная связь (без разделительных конденсаторов).

Рис. 1.15. Структура ОУ

Дифференциальный усилитель

Дифференциальный усилитель (ДУ) предназначен для усиления разности двух входных напряжений UВЫХ ДУ = КU ДУ(UВХ2 – UВХ1). В идеальных ДУ выходное напряжение пропорционально только разности входных напряжений и не зависит от их абсолютной величины.

Схема ДУ на биполярных транзисторах и принцип работы поясняется в соответствии с рис. 1.16.

Если на вход 1 подать гармонический сигнал, а вход 2 соединить с общим проводом, то ток коллектора первого транзистора iК1 будет изменяться в соответствии с входным сигналом. При положительном полупериоде сигнала на входе, ток коллектора VT1 увеличивается, падение напряжения на резисторе R1 также увеличивается, и напряжение на коллекторе транзистора VT1 (на выходе 1) уменьшится. Таким образом, выход 1 по отношению ко входу 1, является инверсным. Если теперь напряжение подавать на вход 2, то при положительном полупериоде сигнала на входе ток коллектора iК2 также будет увеличиваться, но на эту же величину снизится ток iК1 (в цепи эмиттеров стоит источник тока),  и напряжение на выходе 1 будет увеличиваться, т.е. вход 2 по отношению выхода 1 является прямым.

Коэффициент усиления дифференциального усилителя в первом случае равен

KU ДУ  = UВЫХ 1 / UВХ 1,                                                                      (1.37)

UВЫХ 1 = iК1R1,                                                  (1.38)

iК1 = h21Э IБ1.                                                                                  (1.39)

Входное напряжение распределяется на двух эмиттерных p–n переходах

UВХ 1 = (IБ1h11Э + IЭ2 h11Б),                                        (1.40)

IЭ2 = (h21Э + 1)IБ1 ,                                                (1.41)

h11Б = h11 / (h21Э+1).                                                (1.42)

Подставляя (1.38), (1.39), (1.40), (1.41) и (1.42) в (1.37) получим

KU ДУ  = h21ЭR1 /2h11Э.                                           (1.43)

Входное сопротивление

RВХ = UВХ 1/ IБ1 = 2h11 Э.                                         (1.44)

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1.16. Дифференциальный усилитель и принцип его работы: а) схема; б) принцип работы по инверсному входу; в) принцип работы по прямому входу |  |  |

Таким образом, для получения большого входного сопротивления необходимо работать при малых токах базы, но при этом значительно снижается коэффициент передачи по току h21Э а следовательно, и КU ДУ.

В ДУ, выполненных таким образом, коэффициент усиления KUДУ составляет от 10 до 20, а входное сопротивление десятки килоом, что далеко от идеала.

Составной транзистор

Биполярный составной транзистор (схема Дарлингтона) состоит из двух транзисторов, включенных в соответствии с рис. 1.17.

Ток коллектора составного транзистора состоит из:

IК = IК1 + IК2;

IК1 = h21Э(1)IБ1, IК2 = h21Э(2)IБ2 = h21Э(2)IЭ1 = h21Э(2) IБ1(1+ h21Э(1)).

Индекс в скобках указывает номер транзистора. Тогда коэффициент передачи по току составного транзистора будет равен

h21Э = IК/ IБ = h21Э(1) + h21Э(1) h21Э(2) + h21Э(2)   h21Э(1) h21Э(2);                      (1.45)

А входное сопротивление:

h11Э = h11Э(1) + (1+ h21Э(1)) h11Э(2)  или h11Э   h21Э(1) h11Э(2).                         (1.46)

Таким образом,  входное сопротивление и коэффициент передачи по току составного транзистора увеличиваются примерно в h21Э(1) раз. Заменяя в ДУ, приведенным в соответствии с рис. 1.16,  транзисторы VT1 и VT2 на составные, получим значительное увеличение входного сопротивления ДУ (сотни килоом), однако коэффициент усиления почти не изменится.

Рис. 1.17. Составной транзистор

Дальнейшее увеличение входного сопротивления ДУ можно получить, используя полевые транзисторы, а для увеличения KU в качестве R1  применяют динамическую нагрузку. Роль динамических нагрузок в ОУ выполняют источники тока на основе БТ и ПТ в соответствии с рис. 1.18.

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1.18. Разновидности динамических нагрузок: а) источник тока на БТ; б) источник тока на ПТ; в) отражатель тока первого типа; г) отражатель тока второго типа |  |  |  |

Здесь высокие динамические сопротивления достигаются благодаря использованию свойств ООС по току. Динамическое сопротивление генератора тока на основе БТ вычисляют по формуле

.                                  (1.47)

Динамическое сопротивление генератора тока на основе ПТ вычисляют по формуле

rД  = RСИ (1 + SПТ R1),    		                       (1.48)

где RСИ – динамическое сопротивление ПТ без ООС (сопротивление участка сток-исток по переменному току); SПТ  – крутизна ПТ в рабочей точке.

Значение динамических сопротивлений rД, реализуемых в соответствии с  рис. 1.18, на один-два порядка превосходят значения сопротивлений резисторов нагрузки в ДУ, используемых в схеме в соответствии с рис. 1.16, а. Для реализации очень больших значений rД необходимы высокоомные резисторы во входных цепях генераторов тока. Однако это нежелательно, из-за существенного падения на них напряжения постоянного тока. Избежать применения резисторов и реализовать динамические сопротивления позволяют отражатели тока первого и второго типов, приведенные в соответствии с рис. 1.18, в, г. Здесь выходные токи I2, с приемлемой для практики точностью, повторяют входные токи I1. Такие узлы иногда называют «зеркалом» тока первого и второго типов соответственно.

Для отражателя тока I типа  справедливо выражение

I2 = I11 – 2∙( h221 Э + h21 Э + 2)],                                (1.49)

для отражателя второго типа выходной ток с высокой точностью повторяет входной ток:

I2 = I11 – 2∙( h222 Э + h222 Э + 2)].                     	(1.50)

Источник тока

Неизменное значение постоянного тока I0, независимое от параметров цепи (нагрузки), может обеспечить только идеальный источник тока с бесконечно большим динамическим сопротивлением, ВАХ которого параллельна оси напряжения в соответствии с рис. 1.19, а. ВАХ реального источника тока приближается к ВАХ идеального генератора только в некотором интервале значения напряжения. При этом его динамическое сопротивление хотя и очень большое, но не бесконечно большое.

Необходимо отметить, что выходная характеристика биполярного транзистора в схеме с ОБ близка к ВАХ идеального генератора тока. Следовательно, транзистор, включенный по схеме с общей базой, практически может выполнять функцию генератора тока. Схема с ОЭ несколько уступает схеме с ОБ.

Однако на практике используется не один, а два и более транзисторов в соответствии с рис. 1.19, б, которые обеспечивают не только получение большого динамического сопротивления, но и слабую зависимость самого тока генератора от нестабильности напряжения источников питания и температурной нестабильности элементов схемы.

а)                                                    б)

Рис. 1.19. Схема с общим эмиттером:

| а) ВАХ источника тока; | б) Источник тока |
| --- | --- |

Схема сдвига уровня

Отказ от разделительных конденсаторов при соединении отдельных каскадов ИС требует применения элементов, обеспечивающих согласование выхода предыдущего каскада со входом следующего каскада по величине (уровню) постоянного потенциала для сохранения работоспособности ИС.

Включение резисторных делителей для понижения потенциала приводит к  снижению коэффициента передачи сигнала, так что этот способ в ОУ на ИС не находит практического применения.

Простейшая схема сдвига уровня (ССУ) выполнена в соответствии с  рис. 1.20, а. Она представляет собой эмиттерный повторитель на транзисторе VT1, принцип работы и параметры которого будут рассмотрены ниже. Эмиттерная цепь состоит из резистора R1 и источника стабильного тока, обеспечивающего постоянство тока I0. В качестве источника тока используются схемы, рассмотренные выше. Уровень постоянной составляющей напряжения на выходе сдвинут на величину U = I0R1 + UБЭ1 по сравнению с ее значением на входе.

Каскад ослабляет переменный сигнал незначительно, так как динамическое (выходное) сопротивление источника тока значительно больше сопротивления R1. Тем не менее, следует заметить, что сопротивление R1 из условий согласования приходится выбирать достаточно большим, поэтому выходное сопротивление каскада, равное R1, оказывается значительным и при работе на низкоомную нагрузку будет проявляться ослабление переменного сигнала. Для борьбы с этим явлением в схему на выходе вводится дополнительный эмиттерный повторитель, исключающий влияние низкоомной нагрузки.

а)                                          б)                                            в)

Рис. 1.20. Схемы сдвига уровня и эмиттерный повторитель: а) ССУ без термостабилизации; б) ССУ с термостабилизацией; в) эмиттерный  повторитель

Температурную стабильность можно увеличить  также включением в цепь эмиттера одного или нескольких диодов в соответствии с  рис. 1.20, б. Для более точного согласования включается резистор R1. Очевидно, что  U = UБЭ + 2∙UД + R1∙I0. В качестве диодов используются интегральные транзисторы в диодном включении. Варьированием величин I0 и R1 можно получить любое значение сдвига уровня.

Эмиттерный повторитель

Схема эмиттерного повторителя (ЭП) выполнена в соответствии с рис. 1.20, в. Коэффициент передачи ЭП равен КU ЭП = UВЫХ/UВХ. Выходное напряжение UВЫХ = IЭR1 = IБ(h21Э + 1)R1. Входное напряжение равно

UВХ = UБЭ + UВЫХ = IБh11Э+ IБ(h21Э + 1) R1. Получаем

(1.51)

Входное сопротивление ЭП получают, если UВХ поделить на IВХ = IБ. Тогда RВХ = h11Э + (h21Э + 1) R1  (h21Э + 1) R1. Выходное сопротивление ЭП равно

(1.52)

где RИСТ – сопротивление источника сигнала, стоящего перед ЭП. Если перед ЭП стоит ССУ, то RИСТ = R1.

Таким образом, коэффициент передачи ЭП немного меньше единицы, но он обладает высоким входным и малым выходным сопротивлениями.

1.6. Обратная связь в усилителях

На практике ОУ обычно используют с цепями обратной связи (ОС). Под ОС понимают полную или частичную передачу сигнала с выхода усилителя на его вход в соответствии с рис. 1.21. Если сигнал ОС суммируется с входным сигналом – положительная ОС (ПОС), если вычитается из входного сигнала – отрицательная ОС (ООС).

В качестве цепей ОС используются пассивные цепи, коэффициенты преобразования и частотные характеристики которых существенно влияют на свойства усилителя.

Рис. 1.21. ОС в усилители

ООС широко используют в усилителях на основе ОУ.

В зависимости от способа получения сигнала ОС различают: ОС по напряжению, по току и комбинированную. В зависимости от способа введения сигнала ОС во входную цепь различают: последовательную, параллельную и комбинированную. Последовательную ООС по напряжению и параллельную по току выполняют в соответствии с рис. 1.22.

Для количественной оценки ОС используют коэффициент β, который показывает, какая часть выходного сигнала поступает на вход усилителя.

Обратная связь оказывает влияние на все основные характеристики усилителя.

Коэффициент передачи усилителя, охваченного ООС, составит

КU ОС = UВЫХ /UВХ,

где UВХ  = U1ВХ  + β∙UВЫХ, U1ВХ  – напряжение непосредственно на входе усилителя.

Учитывая, что коэффициент передачи усилителя без ОС равен

КU  = UВЫХ/U1ВХ,  получим

.                                          (1.53)

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1.22. Виды ОС: а) последовательная ООС по напряжению; б) параллельная ООС по току

Величина А = (1+ β∙КU) называется глубиной ОС.

Входное сопротивление для усилителя с последовательной ООС определится как

RВХ ОС = UВХ /IВХ = (U’ВХ + β∙UВЫХ)/IВХ = (U’ВХ + β∙КU ∙U’ВХ)/IВХ.

Учитывая, что U’ВХ = IВХ∙RВХ , где RВХ  – входное сопротивление усилителя без ОС,  получим

RВХ ОС = RВХ ∙(1+ β∙КU).                                              (1.54)

Входное сопротивление для усилителя с параллельной ООС

RВХ ОС = RВХ  /(1+ β∙КU).                                              (1.55)

Выходное сопротивление для усилителя с ООС по напряжению

RВЫХ ОС = RВЫХ  /(1+ β∙КU),                                           (1.56)

где RВЫХ ОС  – выходное сопротивление усилителя без ОС.

Выходное сопротивление для усилителя с ООС по току

RВЫХ ОС = RВЫХ  ∙(1+ β∙КU).                                           (1.57)

Важными преимуществами ОУ с ООС являются: уменьшение в А раз частотных (в соответствии с рис. 1.23) и нелинейных искажений, вносимых усилителем. Указанные свойства определяют широкое применение ОУ с ООС.

Если подавать UОС в фазе с напряжением генератора входного сигнала UВХ   (т.е. подключать выход четырехполюсника КОС к неинвертирующему входу), то ОУ оказывается охваченным ПОС. В формуле для расчета KU ОС это отражается  изменением знака у KU ОС:

КU ПОС  = КU /(1 – β∙КU).			         (1.58)

Рис. 1.23. АЧХ усилителя без ООС и с ООС

Из этой формулы видно, что ПОС способствует увеличению коэффициента усиления ОУ по сравнению с КU. Однако введение ПОС в усилителе сопровождается ухудшением стабильности (устойчивости) его режима, увеличением частотных и нелинейных искажений, уменьшением динамического диапазона уровней усиливаемых сигналов. Поэтому ПОС в усилителях используется редко.

При глубокой ПОС, если β∙КU > 1, происходит самовозбуждение ОУ. Это явление, как полезное, широко используется в автогенераторах.

1.7. Функциональные узлы на основе ОУ

При использовании высококачественных ОУ свойства функциональных узлов зависят от параметров внешних цепей, подключенных к ОУ, и практически не зависят от параметров самого ОУ.

Инвертирующий усилитель на ОУ

Инвертирующий усилитель на ОУ выполнен в соответствии с рис. 1.24, а. В данной схеме используется отрицательная обратная связь, т.е. сигнал с выхода через R2 подается на инверсный вход.

Используя законы Кирхгофа, запишем

UВХ  = R1 I1 + U1  ,                                                                             (1.59)

U1 = R2I2+ UВЫХ ,                                                  (1.60)

UВЫХ  = –KUU1.                                                       (1.61)

Выражая U1 из (1.61), подставляем в (1.59) и (1.60) и, учитывая, что входное сопротивление ОУ много больше, чем  R1 и R2, а отсюда также I1 = I2, получим

UВЫХ (1+ (1+ R2 /R1)/KU) = –(R2 /R1)UВХ .                        (1.62)

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1.24. Масштабные усилители: а) инвертирующий усилитель; б) неинвертирующий усилитель |  |

Поскольку (1 + R2 /R1)/KU  1, получим

KU ОС    – R2 /R1.                                                  (1.63)

Отношение сопротивлений задает коэффициент усиления (масштаб). Поэтому такой усилитель получил название инвертирующего масштабного усилителя.

Входное сопротивление определим как RВХ = UВХ/IВХ. Поскольку IВХ = I1, получим RВХ  = R1 + R2/(KU + 1). Пренебрегая вторым слагаемым, получим

RВХ ОС  R1.                                                (1.64)

Аналогично  получим

RВЫХ ОС = RВЫХ  /(1+ KU / KU ОС).                                  (1.65)

АЧХ инвертирующего усилителя имеет вид в соответствии с рис. 1.25. Если выполняется условие KU  KU ОС, получаем f1  fВ KU ОС.

Рис. 1.25. АЧХ масштабного усилителя

Неинвертирующий усилитель

Схема неинвертирующего усилителя выполнена в соответствии с рис.    1.24, б. В этом случае составим следующие уравнения, учитывая, что I1 = I2,

U1 = UВЫХ R1/(R2 + R1),                                         (1.66)

UВЫХ  = КU (UВХ  – U1).                                            (1.67)

Из (1.67), выразив U1 и подставив в (1.66), получим

UВЫХ (1+ (1+ R2 /R1)/KU) = (1 + R2 /R1)UВХ.                          (1.68)

И окончательно               UВЫХ   (1+ R2 /R1)UВХ,

KU ОС  1+R2 /R1,                                             (1.69)

RВХ ОС  RВХ(1+ KU/ KU ОС).                                      (1.70)

RВЫХ ОС  и АЧХ такие же, как у инвертирующего усилителя.

Сумматор

Принципиальная схема сумматора представлена на рис. 1.26, а. Составим уравнения для этой схемы.

UВХ1 = R1 I1 + U1 ,                                            (1.71)

UВХ2 = R2 I2+ U1,                                             (1.72)

U1 = R3I3 + UВЫХ ,                                                                     (1.73)

I1 + I2 = I3,,                                                    (1.74)

UВЫХ = KU(U2 – U1).                                           (1.75)

Решая их относительно UВХ1, UВХ2 и UВЫХ, получим

UВЫХ (1+ (1+ R3 /R12)/KU) = –(R3 /R1)UВХ1 – (R3 /R2) UВХ2,        (1.76)

где R12 = R1∙R2/( R1+ R2).

И окончательно:

UВЫХ   –((R3 /R1 UВХ1+ (R3 /R2))UВХ2.                              (1.77)

Вычитатель

Принципиальная схема вычитателя имеет вид в соответствии с рис. 1.26, б.

Составляя уравнения и решая их, получим:

UВЫХ   (R4/(R2 + R4)(R3 /R2+ 1)UВХ1 – (R3 /R1))UВХ1 .                            (1.78)

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1.26. Сумматор и вычитатель на основе ОУ: а) сумматор; б) вычитатель |  |

Интегратор

Интегратор  выполняется в соответствии с рис. 1.27, а.

Используя (1.62), запишем в операторной форме

UВЫХ(р) = UВХ(р)∙Z2(р)/R1 = UВХ(р)/(р∙C2∙R1).                      (1.79)

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1.27. Интегратор и дифференциатор: а) интегратор; б) дифференциатор

Используя свойство линейного преобразования Лапласа, запишем выражение в виде

.                                      (1.80)

Дифференциатор

Дифференциатор выполняется в соответствии с рис. 1.27, б.

Используя (1.62) запишем в операторной форме:

UВЫХ(р) = UВХ(р)∙R2/Z1(р) = UВХ(р)∙(р∙C2/R1)

Переходя к оригиналу, получим

.                                 (1.81)

Линейный детектор

Детектор выполняется в соответствии с рис. 1.28, а.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1.28. Линейный детектор: а) схема детектора; б) принцип работы |  |

Там же приведены осциллограммы, поясняющие принцип его работы. При положительном полупериоде входного напряжения на выходе будет отрицательное напряжение, и диод VD в этом случае  включен в прямом направлении. Коэффициент передачи устройства составит К+ = rД ПР/R1.

Поскольку rД ПР << R1, то К+ ≈ 0. При отрицательном полупериоде входного напряжения диод включен в обратном направлении и К¯ ≈ R2/R1, так как        rД ОБР >> R2. Т.е. в этом случае устройство работает как обычный усилитель и, таким образом, в нем отсутствуют нелинейные искажения, что присуще детекторам на диодах.

Активные фильтры

В электронике широкое применение находят устройства частотной селекции сигналов, пропускающие сигналы в заданной полосе частот. В некоторых случаях используются устройства, не пропускающие сигналы в заданной полосе частот, получившие название режекторных. Здесь рассматриваются вопросы практической реализации активных фильтров на перспективной элементной базе – интегральных микросхемах. Интегральные схемы, специально разработанные для построения устройств частотной селекции фильтров, имеют в обозначении буквы СС.

Перспективными базовыми узлами для построения фильтров являются операционные усилители. Фильтры, сочетающие использование RC-цепей и усилительных приборов, получили название активных. Обобщенная макромодель фильтра имеет вид в соответствии с рис. 1.29.

Вид АЧХ определяет частотно-селективная цепь, масштаб характеристики (коэффициент передачи в заданной полосе частот) обеспечивает усилитель с ООС. В некоторых фильтрах удается совместить частотно-селективную цепь с цепью ООС. Другими словами, использовать для реализации фильтра частотно-зависимую ООС.

Рис. 1.29. Обобщенная модель активного фильтра

Возможности реализации фильтров на интегральных схемах удобно иллюстрировать на примерах использования ОУ. Данные о базовых функциональных узлах фильтров на основе ОУ и вид их АЧХ сведены в табл. 1.2.

В рассматриваемых фильтрах используются такие достоинства ОУ, как высокое входное и низкое выходное сопротивления. Это представляет разработчику широкие возможности в выборе элементов, определяющих вид АЧХ, например, в активных RC-фильтрах использовать дешевые высокоомные резисторы, дешевые и высокостабильные конденсаторы малой емкости.

Другими достоинствами ОУ, используемыми в фильтрах, являются два входа и возможность использования ООС и ПОС. Как видно из табл. 1.2, ООС используется во всех базовых функциональных узлах фильтра.

Она обеспечивает стабильность режима работы ОУ и очень низкое выходное сопротивление каждого фильтра. Положительная обратная связь используется для повышения добротности фильтра.

Табл. 1.2. Виды применения ООС

| Тип фильтра | Схема базового узла | Вид ФВЧ АЧХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фильтр нижних частот |  |  |
| Фильтр верхних частот |  |  |
| Узкополосный LC-фильтр |  |  |
| Узкополосный RС-фильтр |  |  |
| Режекторный фильтр |  |  |

Так, в узкополосном LC-фильтре использование ПОС эквивалентно внесению в контур отрицательного сопротивления потерь. Таким образом, появляется возможность увеличения добротности контура выше значений, определяемых конструктивными особенностями контура. Глубина ПОС регулируется потенциометром R3 и ограничивается резистором R2, чтобы не произошло самовозбуждение устройства.

Активные фильтры нижних и верхних частот используют по два RС-звена, и поэтому относятся к фильтрам второго порядка. Рабочая полоса ограничивается частотой среза, на которой коэффициент передачи уменьшается на 3 дБ. Для повышения затухания вне рабочей полосы частот используют последовательное соединение однотипных базовых узлов. Для построения полосовых фильтров используют последовательное соединение разнотипных базовых узлов.

Узкополосный LC-фильтр представляет, по сути, разновидность инвертирующего масштабного усилителя с частотно-зависимой ООС. При отсутствии ПОС (R3 = 0) на частоте резонанса контур представляет собой высокоомное активное сопротивление, и коэффициент передачи фильтра может быть рассчитан по формуле

.        (1.82)

При введении ПОС увеличивается значение КU0 и сужается полоса пропускания фильтра:

2f = КU0/Q.                             		(1.83)

Избежать применения индуктивности в узкополосном фильтре (что особенно желательно в низкочастотных устройствах) позволяет использование двойного Т-образного моста. При точном подборе одноименных элементов моста в соотношениях, указанных на схеме узла с RC-фильтром в таблице 3.2, ослабление, обеспечиваемое мостом на частоте квазирезонанса fC = 1/(2RC), стремится к бесконечности, а фазовый сдвиг выходного напряжения по отношению ко входному стремится к нулю. Следовательно, по основным свойствам двойной Т-образный мост напоминает параллельный колебательный контур. Добротность такой частотно-селективной цепи можно уменьшить, подключив к ней резистор R. Выбором сопротивления R1 можно добиться требуемой полосы пропускания фильтра. Указанные свойства двойного Т-образного моста используются в режекторном фильтре (см. табл. 1.2). На частоте режекции мост представляет собой очень большое сопротивление, и, следовательно, фильтр эффективно ослабляет эту частоту. Операционный усилитель выполняет здесь функцию высококачественного буферного усилителя, способствующего получению высокой добротности фильтра. В фильтре используется 100% ООС по напряжению. Поэтому максимальный коэффициент передачи вне полосы режекции не превышает единицы. Глубокая ООС обеспечивает высокую стабильность режима работы фильтра.

Управляемые активные фильтры

В современных радиотехнических устройствах наблюдается тенденция широкого использования ИМС на основе полевых транзисторов (ПТ) для микромощных устройств, так как они потребляют значительно меньшую мощность  в цепях смещения. Интерес представляет режим управляемого сопротивления при отсутствии источников питания стоковых цепей. Как известно, при малых напряжениях на стоке дифференциальное сопротивление сток-исток постоянно, и прибор можно представить в виде линейного резистора, сопротивление которого зависит от потенциала затвора.

Применение полевых транзисторов дает возможность конструировать активные фильтры с регулируемой частотой среза, резонанса, добротности.

Принципиальная схема фильтра нижних частот второго порядка с регулируемой частотой среза приведена на рис. 1.30.

В схеме резисторы заменены согласованными полевыми транзисторами с управляющим p–n-переходом. Частота среза такого фильтра определяется по формуле

.                                   (1.84)

Рис. 1.30. Активный НЧ-фильтр с регулируемой частотой среза

Управлять частотой среза, не изменяя затухания, можно одновременным изменением сопротивлений сток-исток ПТ1 и ПТ2 так, чтобы RСИ1 = RСИ2 . Из выражения (1.84) видно, что fСР линейно зависит от управляющего напряжения на затворе.

Принципиальная схема режекторного фильтра  приведена на рис. 1.31. В схеме используется двойной Т-образный мост. Параллельное соединение ПТ3 и ПТ4 обеспечивает вдвое меньшее сопротивление «сток-исток» ПТ1 и ПТ2, что необходимо для выполнения условия работы этого фильтра.

Изменяя сопротивления каналов одновременно у всех транзисторов, можно регулировать квазирезонансную частоту. На частоте режекции мост представляет собой очень большое сопротивление, и, следовательно, фильтр эффективно ослабляет сигнал на этой частоте.

Рис. 1.31. Режекторный фильтр

На рис. 1.32 изображена схема полосового высокодобротного фильтра. Если изменять сопротивления каналов транзисторов VT1 и VT2, то можно регулировать резонансную частоту, которая определяется по формуле

.                                   (1.85)

Рис. 1.32. Полосовой высокодобротный фильтр

При необходимости управлять добротностью активных фильтров можно заменить сопротивления R2  и R5   полевыми транзисторами. Добротность регулируется изменением коэффициента усиления операционного усилителя, что достигается регулировкой  глубины обратной связи.

Автогенераторы синусоидальных колебаний

Автогенераторами называются устройства для генерации электрических колебаний требуемой формы, частоты и мощности за счет использования энергии источников питания. Они находят широкое применение в радиопередающих, радиоприемных и телевизионных устройствах, в измерительной технике, в системах многоканальной связи и др.

Как видно, автогенераторы реализуются на усилителях, охваченных цепями ПОС и ООС. В качестве цепей, задающих частоту генерации, используют частотно-селективные цепи (LC-контуры, RС-цепи и кварцы). Элементы, задающие частоту генерации, включаются в цепь либо ООС, либо ПОС.

В зависимости от формы генерируемых колебаний различают автогенераторы синусоидальных (гармонических) и импульсных сигналов. Ниже рассматриваются основные типы автогенераторов синусоидальных сигналов, реализованные на основе ОУ.

На рис. 1.33, а приведена схема LC-автогенератора. По виду она напоминает схему узкополосного LC-фильтра, однако здесь используется более глубокая ПОС. Баланс фаз обеспечивается наличием в устройстве положительной обратной связи, обеспечиваемой подключением резисторов R2, R3 между выходом и неинвертирующим входом ОУ. Баланс амплитуд достигается правильным выбором сопротивлений резисторов R2, R3, чтобы выполнялось условие

.                                     (1.86)

Здесь под КU подразумевается масштабный коэффициент усиления

КU = RЭ/R1, 	                                         (1.87)

где RЭ – сопротивление контура на частоте резонанса. Частота генерации определяется элементами LC-контура и рассчитывается по известной формуле

.

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1.33. Генераторы на основе ОУ |  |  |  |

Для анализа свойств описанного генератора можно воспользоваться соотношениями, представив ОУ высококачественным эквивалентом транзистора с коэффициентом усиления КU и дифференциальной крутизной SОУ.

Избежать применения индуктивностей, что важно в низкочастотных автогенераторах, позволяет применение селективных RС-цепей. Наибольшее применение в RС-автогенераторах получила так называемая полосовая фазирующая цепь, включенная между выходом и неинвертирующим входом ОУ. На частоте генерации ослабление, вносимое этой цепью A0  3,3, а фазовый сдвиг 0 = 0. Поэтому используемый способ подключения фазирующей цепи к ОУ обеспечивает выполнение баланса фаз.

Для выполнения условия баланса амплитуд усилитель должен скомпенсировать затухание, вносимое фазирующей цепью на частоте генерации. Это просто достичь выбором элементов цепи ООС (резисторов R1 и R2) при условии R2/(R1 + R2) = KOOC = A0. Нетрудно также обеспечить неравенство KOOC >> A0, что означает выполнение условия генерации одновременно для многих частот. В этом случае вместо генерации колебаний синусоидальной формы генерируется колебание сложной формы, близкое к прямоугольной. Для обеспечения высокой точности равенства KООС >> А0 схему генератора усложняют узлом автоматической регулировки усиления ОУ.

Если вместо резисторов R фазирующей RС-цепи использовать управляемые напряжением сопротивления, то реализуется генератор с электронной перестройкой частоты. Схема RС-автогенератора с электронной перестройкой частоты приведена на рис. 1.33, в. Здесь в качестве управляемых сопротивлений используется сдвоенный ПТ, у которого проводимость канала GK   является линейной функцией управляющего напряжения:

.                    (1.88)

Подставляя это выражение в формулу для расчета частоты генерации, получаем:

.         (1.89)

При изменении постоянного управляющего напряжения происходит электронная перестройка частоты. Если в качестве управляющего напряжения использовать низкочастотное колебание, то по закону изменения амплитуды этого колебания будет изменяться частота автогенератора, т.е. будет осуществляться частотная модуляция.

Для получения высокой стабильности частоты автогенераторов к элементам LC-контуров и RС-цепей предъявляются жесткие требования, как по точности выбора элементов, так и по их температурной стабильности. Нестабильность частоты, достигаемая в обычных LC-генераторах, составляет от 10–3 до  10–4 °С, RC-генераторов – примерно на порядок ниже.

Гораздо лучшие показатели стабильности частоты обеспечивают кварцевые генераторы. Схема кварцевого генератора приведена на рис. 1.33, г. Здесь кварц используется в качестве эквивалентной индуктивности. Он образует с емкостью конденсатора С последовательный колебательный контур, имеющий на частоте резонанса минимальное сопротивление. Следовательно, на этой частоте ПОС достигает максимума, и возникает генерация. Для стабилизации режима усилитель охвачен глубокой ООС по постоянному напряжению. Для облегчения выполнения условия баланса амплитуд ООС на частоте генерации устраняется правильным выбором емкости конденсатора С1. Для этого необходимо выполнение условия XC1 = 1/(2f0Cl) << R. В термостатированных кварцевых генераторах достигается нестабильность частоты порядка 10–8 °С.

1.8. Электронные регуляторы и аналоговые ключи

В электронных устройствах часто возникает необходимость в регулировках коэффициента передачи, АЧХ и других параметров и характеристик. В качестве регулируемых элементов широкое применение находят полупроводниковые приборы: диоды, биполярные и полевые транзисторы, а также интегральные микросхемы. Схемы функциональных базовых узлов электронных регуляторов приведены на рис. 1.34.

В схеме рис. 1.34, а диоды VD1 и VD2 используются в качестве сопротивлений, управляемых прямым током. Этому устройству свойственны существенные недостатки: отсутствие развязки цепей управления и сигнала; значительная мощность, потребляемая цепью управления; существенные нелинейные искажения при малых коэффициентах передачи.

Регулятор на БТ, изображенный на рис. 1.34, б, по свойствам напоминает регулятор на диодах. Это объясняется тем, что, по сути, у транзистора переход база-эмиттер выполняет функцию диода VD1, а переход база-коллектор – функцию диода VD2.

а)                                      б)                                 в)                     г)

Рис. 1.34. Электронные регуляторы

Лучшими свойствами обладает регулятор на основе ПТ, изображенный на рис. 1.34, в. Здесь ПТ используется в качестве управляемого сопротивления. Цепь управления практически не потребляет мощность, так как транзистор обладает чрезвычайно большим сопротивлением по управляющему входу. Регулятор характеризуется хорошей развязкой цепей сигнала и управления. В цепи сигнала нет p–n переходов, а имеется омическое сопротивление, управляемое напряжением. Устройство способно регулировать сигналы с широким динамическим диапазоном и с меньшими нелинейными искажениями, чем рассмотренные выше регуляторы.

Перспективным узлом для регуляторов являются интегральные схемы аналоговых перемножителей напряжения (рис. 1.34, г): реализующих передаточную функцию:

UBЫХ  = K∙UВХ1∙UВХ2,                                                      (1.90)

где К – коэффициент передачи перемножителя. При использовании перемножителей в качестве регуляторов, один из входов, например UВХ1, является управляющим, а второй UВХ2, используется для подачи входного сигнала. Изменяя напряжение на управляющем входе, регулируют выходное напряжение UВЫХ, а, следовательно, и коэффициент передачи устройства. Современные перемножители имеют сложные технические решения, благодаря которым способны регулировать напряжения с амплитудой, достигающей 10 В с погрешностью, не превышающей 1%.

Рассмотренные регуляторы могут выполнять функции аналоговых ключей. При этом ключи рассматриваются как частные случаи регуляторов, работающих в двух режимах. В одном из них к управляющим входам прикладывается отпирающее напряжение. Коэффициент передачи принимает максимальное значение КU  = 1, и ключ пропускает аналоговый сигнал на выход. В другом – к управляющим входам прикладывается большое запирающее напряжение. Устройство имеет минимальный коэффициент передачи (КU   0) и лишь малая доля входного сигнала из-за наличия в выходной цепи сопротивлений утечки, проходной и монтажных емкостей проходит на выход. Этот режим соответствует выключенному состоянию ключа.

1.9. Импульсные устройства

1.9.1. Общие сведения

Наряду с аналоговыми устройствами, в которых сигналы представляют собой непрерывные функции времени, широко распространены импульсные устройства, у которых сигналы являются дискретными функциями (кратковременное воздействие сигнала чередуется с паузой).

Импульсные устройства удобно классифицировать по форме используемых сигналов. В соответствии с рис. 1.35 формы основных типов импульсов имеют вид: прямоугольный, пилообразный, экспоненциальный, колоколообразный, ступенчатый, трапецеидальный, а также последовательность периодических импульсных и высокочастотных колебаний, называемых радиоимпульсами.

Рис. 1.35. Формы импульсов

Для усиления сигналов импульсной формы требуются широкополосные усилители (обозначаемые УК), повторители напряжения (УЕ) и специальные импульсные усилители (УИ).

Группа импульсных устройств, работающих с одиночными прямоугольными импульсами или с последовательностями прямоугольных импульсов, выделилась (в силу большой значимости в современной электронике) в самостоятельный класс цифровых устройств.

Импульсные устройства, как правило, используют ключевой режим работы транзисторов, в отличие от активного режима, используемого в аналоговых устройствах. Импульсный режим работы имеет ряд преимуществ перед активным режимом, что обеспечивает следующие достоинства импульсных устройств:

- в импульсном режиме достигается большая мощность во время действия импульсов при малом значении средней мощности устройства. Поэтому импульсные устройства обладают меньшими массой и габаритными размерами;

- при использовании импульсного режима может быть расширен температурный интервал работы полупроводниковых приборов и снижены требования к разбросу их параметров. Первое объясняется уменьшением энергии, выделяемой в полупроводниковых элементах устройства, второе – использованием ключевого режима. Разброс параметров может привести к некоторому искажению формы импульсов, однако это не является существенным, если в данном случае не искажается информация, заключенная в определенном сочетании импульсов. Указанная особенность объясняет повышенную помехоустойчивость импульсной электронной аппаратуры;

- для реализации импульсных устройств любой сложности требуются однотипные элементы, легко выполняемые методами интегральной технологии.

В аналоговых устройствах нередко используется режим малого сигнала, а устройства, в которых применяется такой режим работы, являются линейными. В линейных устройствах амплитуды переменных составляющих напряжений и токов существенно меньше значений постоянного тока и постоянного напряжения, используемых для установки режима транзисторов. При этом параметры усилительных приборов считают неизменными, так как используются линейные участки ВАХ.

На практике находят применение и устройства, работающие в режиме больших сигналов. В этих устройствах используется практически вся область ВАХ электронных приборов. При этом параметры приборов не остаются постоянными, а меняются в значительных пределах. Устройства, работающие в режиме больших сигналов, являются нелинейными. Простейшими, уже знакомыми примерами нелинейных устройств являются усилители мощности при больших амплитудах входного напряжения, а также электронные ключи цифровых сигналов.

Основными типами нелинейных устройств являются: ограничители, выпрямители, детекторы – устройства для выделения требуемого сигнала из сигнала более сложной формы, умножители частоты, преобразователи частоты, модуляторы.

Особую группу составляют устройства, у которых в процессе работы параметры меняются не только в зависимости от электрического режима, но и от времени. Такие устройства получили название нелинейно-параметрических.

К нелинейно-параметрическим относят устройства, использующие нелинейно-параметрические резисторы, емкости и индуктивности.

Общей отличительной особенностью нелинейных устройств является резкое отличие спектра выходного сигнала от спектра входного сигнала. Эта особенность позволяет решать задачи умножения, преобразования, модуляции и детектирования сигналов.

### 1.9.2. Импульсные усилители

Для усиления сигналов импульсной или сложной формы необходимы усилители, способные работать в широкой полосе частот (от единиц Герц до многих мегагерц). Анализ таких усилителей проводят в предположении, что на их входы подаются идеальные импульсы прямоугольной формы. Импульсный сигнал прямоугольной формы характеризуется широким спектром гармонических составляющих. Передний и задний фронты импульса определяются высокочастотной частью спектра, а вершина импульса – его низкочастотной частью. Следовательно, для малоискаженной передачи фронтов импульса необходимы усилители с хорошими высокочастотными свойствами (большими значениями верхней рабочей частоты), а для малоискаженной передачи плоской вершины требуются усилители с малыми значениями нижней частоты (в идеальном случае fн = 0, что характерно для усилителей постоянного тока).

Табл. 1.3. Импульсные усилители

| Вариант | Принципиальная схема | Эквивалентная схема | Вид АЧХ |
| --- | --- | --- | --- |
| а) б) |  |  |  |

Для построения импульсных усилителей необходимы широкополосные каскады усиления. Показателем качества широкополосного каскада усиления является его площадь усиления

SУС = К0 ·fВ ГР,                                                 (1.91)

где	К0 – коэффициент усиления на средних частотах;

fВ ГР – верхняя граничная частота.

Для построения широкополосных усилителей используются усилительные приборы с максимальным отношением крутизны к емкости, нагружающей каскад С0, что следует из выражения: SУС = S/(2C0).

До разработки интегральных усилителей импульсные усилители выполнялись на основе каскадного соединения резисторных каскадов усиления, обладающих хорошими частотной, фазовой и переходной характеристиками. Дополнительно, для расширения полосы усиливаемых частот в резистивных каскадах использовались цепи коррекции. Данные о резистивных каскадах с низкочастотной и высокочастотной коррекциями приведены в таблице 1.3 (варианты а и б соответственно).

Низкочастотная коррекция осуществляется цепочкой СФRФ, включенной в выходную цепь каскада. Такая схема коррекции удобна тем, что цепочка СФRФ одновременно выполняет роль развязывающего фильтра, защищающего каскад от паразитной обратной связи через общий источник питания. Как видно из эквивалентной схемы, приведенной в табл. 1.3 (вариант а), эквивалентное сопротивление нагрузки RЭ образовано параллельным соединением внутреннего сопротивления транзистора RI, сопротивления внешней нагрузки RН и выходной цепи, образованной резистором RС и цепочкой СФRФ. Емкость СФ берут такой, чтобы на средних и верхних частотах ее сопротивление было мало по сравнению с сопротивлением RС. При понижении частоты полное сопротивление цепочки СФRФ увеличивается и, следовательно, возрастает и эквивалентное сопротивление нагрузки каскада. Это приводит к увеличению коэффициента усиления каскада в области низких частот: КИ = SПТ RЭ. Таким образом, будет скомпенсировано снижение усиления на низких частотах из-за влияния емкости конденсатора межкаскадной связи. При соответствующем выборе элементов СФRФ схема низкочастотной коррекции позволяет расширить полосу пропускания каскада в области низких частот от 3 до 5 раз.

Эффективность действия низкочастотной коррекции повышается с уменьшением отношения сопротивлений RС/RФ, а также с увеличением коэффициента низкочастотной коррекции КНЧ = СФRС/(СRН). Характеристика с наиболее широкой полосой усиливаемых частот, но без подъема, соответствует при       RС/RФ = 0,5 коэффициенту КНЧ = 1,4.

Два способа высокочастотной коррекции позволяет реализовать схема, приведенная в табл. 1.3 (вариант б). Первый способ осуществляется включением корректирующей индуктивности L последовательно с резистором RС. Как видно из эквивалентной схемы, эта индуктивность образует с эквивалентной емкостью С0, нагружающей каскад, параллельный колебательный контур. Индуктивность катушки L выбирается малой, поэтому ее влияние сказывается только в области верхних частот. Вид частотной характеристики зависит от выбора коэффициента высокочастотной коррекции KВЧ = L/C0R2С. Эффективность высокочастотной коррекции возрастает с увеличением коэффициента КВЧ При КВЧ = 0,414 наблюдается подъем в области верхних частот.

Второй способ высокочастотной коррекции реализуется при соответствующем выборе элементов цепи истока: емкости конденсатора СИ и сопротивления резистора RИ. Включение резистора RИ в цепь истока транзистора приводит к возникновению в каскаде последовательной ООС, уменьшающей усиление в широкой полосе частот. Включение конденсатора малой емкости СИ параллельно RИ приводит к ослаблению глубины ООС лишь на верхних частотах. Это увеличивает усиление каскада на верхних частотах, компенсируя его уменьшение от влияния емкости С0, нагружающей каскад. Использование высокочастотной коррекции позволяет увеличить площадь усиления каскада от 1,5 до 2 раз.

а)                                                                   б)

Рис. 1.36. Усилитель с распределенным усилением: а) схема; б) АЧХ

При необходимости создания мощных усилителей импульсных сигналов применяют специальные технические решения. Параллельное соединение усилительных приборов не решает задачи, так как несмотря на рост эквивалентной крутизны наблюдается и соответствующее увеличение эквивалентной емкости С0, что заставляет снижать RН. Избежать отмеченного недостатка удается в усилителе с распределенным усилением в соответствии с  рис. 1.36, использующем режим бегущей волны. В таком усилителе общая крутизна используемых транзисторов равна сумме крутизны отдельных транзисторов: SЭ = п·SПТ.

Емкости в цепях стоков СС и затворов CЗ образованы междуэлектродными и монтажными емкостями. Суммирования одноименных емкостей не происходит, что достигается включением разделительных индуктивностей LС и LЗ. По сути, во входной и выходной цепях образуются две искусственные линии бегущей волны, что обеспечивается равенством волнового сопротивления входной линии З сопротивлению источника сигнала RГ, а волнового сопротивления выходной линии С сопротивлению нагрузки RН. Для того чтобы не было отражений от концов входной и выходной линий, их нагружают активными резисторами RС = С, RЗ = З.

Индуктивность звеньев линий LС и LЗ выбирают таким образом, чтобы скорость распространения сигнала в режиме бегущей волны по обеим линиям была одинаковой. Это обеспечивается при LСCС = LЗCЗ. В этих условиях напряжение сигнала, распространяющегося по выходной линии вправо, суммируется с напряжениями сигнала, поступающего от следующих транзисторов, и на нагрузке RН в конце выходной линии создается усиленное напряжение сигнала:

UВЫХ = nSп тUВХс /2,                                           (1.92)

где n – число транзисторов усилителя.

Из-за сложения токов сигнала отдельных транзисторов в нагрузке выделяется требуемая мощность усиливаемого сигнала. В рассмотренном усилителе отношение SПТ/С0 и площадь усиления оказываются в n раз больше, чем каждого используемого в усилителе транзистора. Описанное техническое решение позволяет создавать импульсные усилители с рабочей полосой частот в сотни мегагерц.

Импульсные усилители с полосой пропускания от единиц до десятков МГц в настоящее время изготавливаются в виде интегральных схем, выполненных по схемам усилителей постоянного тока с использованием СВЧ транзисторов, имеющих максимальные отношения крутизны SПТ к междуэлектродным емкостям.

### 1.9.3. Генераторы прямоугольных импульсов

Для получения импульсов прямоугольной формы применяются устройства, принцип работы которых основан на использовании электронных усилителей с ПОС. К этим устройствам относятся так называемые релаксационные генераторы – мультивибраторы и блокинг-генераторы.

Генераторы релаксационных колебаний используются в качестве запускающих и переключающих элементов, для деления частоты, в качестве времязадающих элементов, для получения развертки электронного луча в электронно-лучевых трубках. Эти генераторы могут работать в одном из следующих режимов: ждущем, автоколебательном, синхронизации и деления частоты.

В ждущем режиме генератор имеет состояния устойчивого равновесия и квазиравновесия. Переход из первого состояния во второе происходит под воздействием внешнего запускающего импульса, а обратный переход – самопроизвольно по истечении некоторого времени, определяемого параметрами устройства. Таким образом, в ждущем режиме генерируется один импульс с определенными параметрами при воздействии запускающего импульса. Основными требованиями к таким генераторам являются стабильность длительности формируемого импульса и устойчивость его исходного состояния.

В режиме автоколебаний у генератора нет состояния устойчивого равновесия, имеются два состояния квазиравновесия. Генератор переходит из одного состояния квазиравновесия в другое без внешних воздействий, генерируя импульсы, параметры которых зависят от параметров устройства. 	Основным требованием, предъявляемым к релаксационным генераторам в автоколебательном режиме, является стабильность частоты автоколебаний.

В режиме синхронизации частота повторения импульсов определяется частотой внешнего синхронизирующего напряжения. Частота повторения генерируемых импульсов равна или кратна частоте синхронизирующего напряжения.

Мультивибраторы на транзисторах

Мультивибратором называется релаксационный автогенератор, представляющий собой двухкаскадный RС-усилитель с емкостной ПОС между каскадами. Мультивибраторы могут быть реализованы на основе транзисторных ключей, операционных усилителей и интегральных логических схем.

Автоколебательные мультивибраторы используются в качестве генераторов прямоугольных импульсов с заданной длительностью и частотой повторения в тех случаях, когда нет жестких требований к стабильности этих параметров. Такие мультивибраторы не имеют длительно устойчивых состояний равновесия.

Простейшая схема автоколебательного мультивибратора выполнена в соответствии с рис. 1.37, где также показаны временные диаграммы напряжений на базах и коллекторах обоих транзисторов. Схема имеет перекрестные коллекторно-базовые связи транзисторных каскадов, осуществляемые через емкости конденсаторов C1 и С2.

В момент времени t = 0 напряжение на конденсаторе С1 и на базе транзистора VT1 равно нулю. Так как напряжение па конденсаторе С2 равно UП, напряжение на базе транзистора VT2 будет равно +UП, а в связи с тем, что UС1 = 0, напряжение на коллекторе VT2 будет равно нулю. В схеме начнется заряд емкости конденсатора C1 со скоростью, определяемой постоянной времени                  3 = RК2С1, и перезаряд емкости конденсатора С2 со скоростью, определяемой постоянной времени р = RБ2С2. При этом напряжение на коллекторе и на базе транзистора VT2 будет стремиться к UП.

В момент t = t1 напряжение UБ2 станет равным нулю, транзистор VT2 откроется, а VТ1 окажется закрытым. В результате этого напряжения на базе первого транзистора и коллектора второго транзистора скачком изменятся на величину +UП. В схеме начнется заряд емкости конденсатора С2 и перезаряд емкости конденсатора С1. В момент t = t2, когда напряжение на базе первого транзистора станет равным нулю, произойдет новый переброс ключей и т.д.

Длительность импульса на коллекторе VТ1 соответствует времени пребывания транзистора в закрытом состоянии и определяется временем разряда емкости конденсатора С1: р = RБ1·С1·ln2  0,7·RБ1·С1.

Период колебаний Т = 0,7(RБ1C1 + RБ2С2). Длительность фронта выходного импульса равна времени заряда емкости конденсатора С1 через RК2: tф = 3з  = 3·RК2·С.

а)                                                                                    б)

Рис. 1.37. Автоколебательный мультивибратор:

а) схема, б) эпюры напряжений

Автоколебательный мультивибратор на ОУ

Принципиальная схема мультивибратора и принцип его работы приведены на рис. 1.38. Пусть в начальный момент времени t0 на выходе ОУ произошел скачок напряжения из отрицательного в положительнее. При этом конденсатор С будет заряжаться, стремясь к максимальному напряжению на выходе ОУ. Как только напряжение на нем достигнет пороговой величины U+ПОР, которое определяется как U+ПОР = UВХ2 = UВЫХ∙R1/(R1 + R2), происходит переключение мультивибратора в исходное состояние (отрицательное напряжение на выходе). Длительность импульса Т определится как Т = RC∙ln(1+ 2∙R2/R1).

| Рис. 1.38. Мультивибратор на ОУ |  |
| --- | --- |
| а) принципиальная схема | б) временные диаграммы |

Таким образом, схема генерирует импульсы со скважностью, равной двум.

Для изменения длительности одного из полупериодов (например, отрицательного) можно зашунтировать резистор R цепью, состоящей из последовательно соединенных резистора R’ и диода VD (показанных на схеме пунктиром). При этом время заряда конденсатора С отрицательным напряжением через параллельно включенные резисторы R и R’ будет меньше, чем положительным напряжением через один резистор R.

Блокинг-генераторы

Блокинг-генератором называется однокаскадный релаксационный генератор с сильной ПОС, осуществляемой импульсными трансформаторами (обычно с ферромагнитными сердечниками, обладающими малыми паразитными параметрами).

Достоинствами блокинг-генераторов являются: относительная простота схемы, способность формировать мощные импульсы, близкие по форме к прямоугольным, возможность подключения нагрузки через трансформатор. Блокинг-генераторы применяются в качестве источников коротких импульсов с крутыми фронтами, повторяющихся с относительно большой скважностью, а также в качестве преобразователей постоянного напряжения низкого уровня в напряжение более высокого уровня.

Важнейшими параметрами блокинг-генераторов являются: длительность формируемых импульсов и их стабильность, предельная частота срабатываний.

Блокинг-генераторы, как правило, строятся на дискретных компонентах. Стабильность частоты электрических колебаний на выходе блокинг-генератора невысока, поэтому блокинг-генераторы чаще используются в ждущем режиме.

В соответствии с рис. 1.39 выполнена схема блокинг-генератора на транзисторе, работающая в ждущем режиме, и диаграммы напряжений. Обмотки WК и WБ включены так (начала обмоток отмечены точками), чтобы обратная связь была положительной. Нагрузка RН подключена с помощью дополнительной обмотки WН = KТРWК и включается для ограничения коллекторного тока на уровне, не превосходящем допустимый для данного транзистора.

Рис. 1.39. Блокинг-генератор

Исходное состояние

В исходном состоянии транзистор закрыт, напряжение смещения UБ выбрано запирающим. При этом напряжение на базе закрытого транзистора       UБЭ = UБ, напряжение на коллекторе транзистора UKЭ = –UK, напряжение на обмотках WK, Wh равны нулю, ток намагничивания и магнитный поток в сердечнике также равны нулю. Исходное состояние является состоянием устойчивого равновесия.

Запуск и опрокидывание

Блокинг-генератор запускается введением в цепь базы отпирающего импульса тока (рис. 1.39). При открытии транзистора восстанавливается действие ПОС и возникает лавинообразный (регенеративный) процесс роста коллекторного и базового iК токов транзистора. Рост скорости изменения коллекторного тока iК приводит к росту абсолютного значения напряжения и2 (на базовой обмотке WБ), имеющего отрицательную полярность, последнее приводит к росту iБ и iК.

Если коэффициент петлевого усиления K0 больше единицы, то рост токов iК, iБ и напряжений u1, u2 на обмотках трансформатора носит лавинообразный характер. Регенеративный процесс изменения токов и напряжений длится до тех пор, пока действует положительная обратная связь, и выполняется условие       K0 > 1. Нарушение этого условия наступает при переходе транзистора в режим насыщения в результате роста базового напряжения |uБ| = |u2| и спада коллекторного напряжения |uК| = |UП – иг| (из-за роста |ul|). В результате опрокидывания напряжение и1 возрастает практически до UП, а |uК| уменьшается практически до нуля.

Формирование импульса

Вершина импульса формируется в интервале работы транзистора в режиме насыщения. Будем считать, что заряд в базе практически не меняется в режиме насыщения. После опрокидывания к обмоткам трансформатора приложены напряжения |u1| = UП. |u2| = KТРUП и в соответствии с законом электромагнитной индукции магнитный поток и ток намагничивания должны возрастать во времени. Увеличение тока намагничивания приводит к увеличению коллекторного тока iК, который, в свою очередь, обусловливает рост уровня граничного заряда в базе транзистора. Этот процесс приводит к тому, что транзистор в некоторый момент времени переходит из режима насыщения в активный. В этот момент завершается формирование вершины импульса.

Обратное опрокидывание и восстановление исходного состояния

В момент перехода транзистора в активный режим восстанавливается действие ПОС, и возникает регенеративный процесс обратного опрокидывания, аналогичный процессу при запуске блокинг-генератора. Происходит рассасывание граничного заряда через коллекторный переход, и транзистор закрывается.

За время обратного опрокидывания ток намагничивания трансформатора не успевает существенно измениться, и к моменту закрывания транзистора в магнитном поле трансформатора запасена определенная энергия. Восстановление исходного состояния связано с рассеянием этой энергии – спадом тока намагничивания в контуре LКRНЭ (КНЭ = RН/КТР2). В режиме восстановления транзистор закрыт (iК =  0).

Этот процесс может быть колебательным и апериодическим и завершается сравнительно быстро. Чтобы обеспечить апериодический режим, трансформатор шунтируют цепочкой RШ, VD, которая влияет только на форму обратного выброса и уменьшает его амплитуду.

Для получения автоколебательного режима в блокинг-генераторе необходимо включить в цепь базы конденсатор С, и выбрать напряжение смещения UБ отрицательной полярности для транзистора р-п-р-типа и положительной – для транзистора n–p–n-типа. При этом устойчивое исходное состояние невозможно, если выполняется условие возникновения регенеративного процесса.

### 1.9.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения

Генераторами линейно изменяющегося напряжения называют устройства, напряжение на выходе которых имеет линейно нарастающий, линейно падающий участок, или треугольную форму в соответствии с рис. 1.40,а где также показана функциональная схема генератора.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1.40. Генератор линейно изменяющегося напряжения:

а) напряжение на выходе; б) функциональная схема

Практически все современные генераторы линейно изменяющегося напряжения основаны на использовании заряда или разряда емкости конденсатора во время рабочего хода с последующим восстановлением исходного состояния во время обратного хода.

Как известно, напряжение на емкости иС связано с током соотношением     uC = . Для того чтобы нарастание напряжения на емкости было линейным, необходимо выполнить условие duС/dt = const. Поскольку duC/dt = iC/C, для создания линейно нарастающего напряжения нужно, чтобы зарядный ток емкости был постоянен.

Для получения периодической последовательности импульсов линейно изменяющегося напряжения требуется периодически заряжать емкость конденсатора. Таким образом, функциональная схема генератора линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) должна иметь вид, показанный на рис. 1.41. Она состоит из двух основных частей: токостабилизирующего и ключевого устройств (Z1 и Z2).

В генераторе линейно растущего напряжения зарядным двухполюсником Z1 является устройство, обеспечивающее по возможности постоянный ток заряда емкости конденсатора (стабилизатор тока), а разрядным Z2 – управляемый ключ, который размыкается на время рабочего хода и замыкается во время паузы между рабочими ходами.

В ГЛИН разрядный двухполюсник представляет собой стабилизатор тока, обычно управляемый, т.е. подключаемый к конденсатору во время рабочего хода. Зарядным двухполюсником здесь обычно является сопротивление резистора, постоянно подключенного к конденсатору.

Пилообразное напряжение используется в ряде импульсных устройств, например в схемах точного измерения времени, радиолокационных индикаторах, телевизионных ЭЛТ для получения временной развертки луча, а также для преобразования напряжения во временной интервал.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1.41. Генератор линейно изменяющегося напряжения: а) принципиальная схема с транзисторным ключом; б) диаграммы напряжения

Основными параметрами, характеризующими линейно изменяющееся напряжение (ток), являются период Т, длительность рабочего хода tРАБ, длительности обратного хода tОБР, амплитуда Um(Im), коэффициент нелинейности

kН = (VMAX – VMIN)/|VMIN|,                           (1.93)

где 	V = du/dt|t=tРАБ – скорость изменения напряжения во время рабочего хода;

VMAX, VMIN – соответственно максимальное и минимальное значения скорости. Так как обычно скорость нарастания напряжения изменяется монотонно, то коэффициент нелинейности можно определить из выражения

kН  =  (|VНАЧ| – |VКОН|)/|VНАЧ| = |V/VНАЧ|,                          (1.94)

где 	VНАЧ, VКОН – соответственно значения скорости в начале и конце рабочего хода.

В качестве ключевых устройств в ГЛИН используют обычные электронные ключи. Токостабилизирующие устройства более разнообразны. В зависимости от типа токостабилизирующего устройства схемы ГЛИН делятся на три вида: с простой интегрирующей цепью, с токостабилизирующим двухполюсником, с компенсационными схемами. Генераторы указанных разновидностей могут быть автоколебательными и ждущими.

В ГЛИН с простой интегрирующей цепочкой постоянная времени цепи заряда  >> РАБ, т.е. используется только начальный участок зарядной экспоненты, поэтому ток iC успевает лишь незначительно измениться относительно своего начального значения и приближенно может считаться постоянным. Основным недостатком таких ГЛИН является малый коэффициент использования напряжения питания (Um/UП).

Принципиальная схема простейшего ГЛИН с транзисторным ключом и соответствующие диаграммы напряжения выполнены в соответствии с рис. 1.41, а. В исходном состоянии при t < t1 (рис. 1.41, б) транзистор насыщен и ток базы       IБ  UП/RБ. Формирование рабочего хода происходит в интервале tРАБ, когда транзистор закрыт входным отрицательным импульсом. Конденсатор C заряжается от источника коллекторного питания через резистор RК по закону                      и = UП(1 – е/t), где   = C·RК. В конце рабочего хода (момент t2) напряжение на выходе равно Um. При случайном обрыве в цепи конденсатора или увеличении длительности запускающего импульса возможен пробой транзистора (обычно Uп >> Um). Для предотвращения пробоя включается фиксирующий диод VD. При напряжении и > UФ(Um < UФ < UК ДОП) открывается диод и фиксируется коллекторное напряжение на уровне UФ (при и < UФ диод закрыт).

Обратный ход формируется после прекращения действия входного импульса (t > t2). Транзистор открывается. Конденсатор разряжается через выходное сопротивление открытого транзистора.

Более совершенными являются ГЛИН с токостабилизирующими двухполюсниками, которые позволяют получить напряжения с большей линейностью при коэффициенте использования питающего напряжения, близком к единице.

В качестве токостабилизирующего двухполюсника часто используется транзистор. Как известно, при постоянном токе базы коллекторный ток транзистора мало меняется при изменении напряжения коллектора в широких пределах. Это свойство транзисторов используется для стабилизации разрядного или зарядного тока в ГЛИН.

2. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

2.1. Общие сведения

Цифровыми называются  устройства,  в которых обрабатываемая информация имеет вид электрических сигналов с ограниченным множеством дискретных значений. В настоящее время в цифровых системах наибольшее распространение получили цифровые устройства, работающие с двоичным кодированием информации. Электрические сигналы в таких системах обычно имеют вид прямоугольных импульсов, характеризуемых двумя значениями уровней, высоким и низким.

Teopетической основой проектирования цифровых систем является алгебра логики или булева алгебра (по имени ее основоположника Д. Буля). В алгебре логики переменные величины и функции oт них могут принимать только два значения 0 и 1 и  называются логическими переменными и логическими функциями. Устройства, реализующие логические функции, называются логическими  или  цифровыми.

Цифровые устройства имеют принципиальные схемотехнические отличия от аналоговых устройств, обусловленные следующими факторами: менее жесткими требованиями к точности, стабильности параметров и характеристик элементов; возможностью синтеза систем любой сложности с помощью ограниченного  набора базовых логических элементов и элементов памяти; возможностью сопряжения функциональных узлов без специальных согласующих элементов (благодаря использованию гальванической связи между функциональными узлами); простотой расширения функциональных возможностей путем набора требуемых сочетаний интегральных микросхем.

Различают два основных класса цифровых устройств: комбинационные устройства и последовательные автоматы. В комбинационных устройствах определенному сочетанию входных сигналов (набору) соответствует определенный выходной сигал. Они, как правило, не обладают памятью. В последовательных автоматах такая однозначность отсутствует. В них выходной сигнал зависит от совокупности входных сигналов, как в текущий, так и в предыдущие моменты времени. Эти автоматы обладают памятью.

В комбинационных устройствах наиболее широкое применение находят такие цифровые устройства, как дешифраторы, преобразователи кодов,  сумматоры и др. В последовательных автоматах широко используются цифровые устройства с двумя устойчивыми состояниями — триггеры. На их основе строят регистры, счетчики, схемы памяти.

По способу соединений элементов цифровые устройства делятся на два типа: на устройства со статическими (потенциальными) связями между элементами и устройствами с динамическими (импульсными и импульсно-потенциальными) связями между элементами. Учитывая широкое распространение в интегральной схемотехнике элементов с потенциальными связями, в дальнейшем будем ориентироваться только на элементы этого класса.

2.2. Основы алгебры логики

Основные определения

В комбинационном устройстве связь между входными Х1, Х2,… Хn и выходными У1, У2, …, Уn  сигналами цифрового устройства может быть задана функциями вида

(2.1)

Особенность входных сигналов (независимых переменных) и выходных сигналов (функций) заключается в том, что они могут принимать только два значения: 1 или 0. Такие функции называются логическими, или переключательными, или булевыми.

Раздел математики, который изучает логические функции, называется алгеброй логики.

Наиболее часто логическая функция задается с помощью таблицы. В строках таблицы записываются все возможные наборы значений аргументов и указываются значения логической функции, которые они принимают на каждом наборе. Эту таблицу принято называть таблицей истинности. Для m переменных может быть 2m различных наборов. Пример логической функции трех аргументов Х1, Х2 ,Х3  приведен в табл. 2.1.

Табл. 2.1. Пример логической функции

| Номер набора | Х3 | Х2 | Х1 | У | Номер набора | Х3 | Х2 | Х1 | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Если рассматривать наборы Х3, Х 2, Х1 как двоичные числа, то удобно ввести десятичную нумерацию наборов. Например, набор Х3 = 1, Х2 =1, X1 = 0  имеет номер 6.

Вместо таблицы истинности иногда логическую функцию удобно задавать словесным описанием. Например, функция У, заданная табл. 2.1, может быть словесно определена так: У = 1 только в том случае, если не менее двух аргументов принимают значение 1.

Основные логические функции и реализующие их логические элементы.

Логическое сложение (дизъюнкция). Логическая функция У является логической суммой (дизъюнкцией) переменных У = f(Х1, Х2, ..., Хn), если она равна 1 в тех наборах, на которых хотя бы одна независимая переменная равна 1, и равна 0 в остальных наборах. Пример функции У, являющейся логической суммой двух переменных Х1 и Х2, приведен в табл. 2.2.

#### Табл.  2.2. Таблица истинности                    Табл. 2.3. Таблица истинности

элемента ИЛИ                                               элемента И

| Номер набора | Х2 | Х1 | У |  | Номер набора | Х2 | Х1 | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |

Логическое сложение двух переменных принято обозначать следующим образом: У = Х1  Х2, а логическое сложение n переменных

У = Х1 Х2 … Хn	                          (2.2)

Схема, с помощью которой из входных переменных Х1, Х2, ..., Хn образуется их логическая сумма, называется логическим элементом ИЛИ. УГО этого элемента при двух входных переменных в соответствии с рис. 4.l, а.

Логическое умножение (конъюнкция). Логическая функция У является логическим произведением (конъюнкцией) переменных  Х1, Х2, ...,  Хn, если она равна 1 только в тех наборах, на которых все переменные одновременно равны 1. Пример функции У, являющейся логическим произведением двух переменных Х1 и Х2, приведен в табл. 4.3.

Логическое умножение двух переменных будем обозначать так же, как обозначают обычное алгебраическое умножение У = Х1Х2. Для n переменных можно записать

У = Х1 Х2…Хn                                         (2.3)

| а) | б) | В) | г) | д) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.1. УГО логических схем: а) ИЛИ; б) И; в) НЕ; г) ИЛИ-НЕ; д) И-НЕ |  |  |  |  |

Схема, с помощью которой из входных переменных Х1, Х2, ..., Хn образуется их логическое произведение У, называется логическим элементом И. УГО этого элемента при двух входных переменных в соответствии с рис. 2.1,б.

Логическое отрицание (инверсия). Логическая функция У является логическим отрицанием переменной Х, если ее значение противоположно значению переменной Х, т.е. если Х = 0, то У = 1 и наоборот. Логическое отрицание принято обозначать .  Схема, с помощью которой реализуется логическое отрицание, называется логическим элементом НЕ. УГО этого элемента в соответствии с  рис. 2.1,в.

При построении современных цифровых устройств нашли широкое применение некоторые логические функции, являющиеся простыми комбинациями рассмотренных.

##### Логическое сложение с отрицанием (стрелка Пирса). Логическая функция у является логической суммой с отрицанием независимых переменных Х1, Х2, ..., Хn, если она равна 0 на тех наборах, на которых хотя бы одна переменная равна 1. Пример указанной функции при двух переменных приведен в табл. 2.4.

#### Табл. 2.4. Таблица истинности                   Табл. 2.5. Таблица истинности

элемента ИЛИ-НЕ                                          элемента И-НЕ

| Номер набора | Х2 | Х1 | У |  | Номер набора | Х2 | Х1 | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 0 |

Логическое сложение с отрицанием обозначается . Иногда в литературе пользуются обозначением У = Х1 + Х2. В дальнейшем будем использовать первое обозначение. Для функции n переменных можно записать

.                                     (2.4)

Схема, реализующая функцию «логическое сложение с отрицанием», называется логическим элементом ИЛИ-НЕ (элементом Пирса). УГО элемента при двух переменных в соответствии с рис. 2.1, г.

Логическое умножение с отрицанием (штрих Шеффера). Логическая функция У является логическим произведением с отрицанием независимых переменных Х1, Х2, ..., Хn, если она равна 1 только на тех наборах, на которых хотя бы одна переменная равна 0. Пример функции У, являющейся логическим произведением с отрицанием двух переменных, приведен в табл. 2.5.

Логическое умножение с отрицанием для двух переменных будем обозначать . Иногда в литературе встречается обозначение . Для реализации функции «логическое умножение с отрицанием» используется логический элемент,  называемый элементом И-НЕ (элементом Шеффера). Его УГО в соответствии с рис. 2.1, д.

Основные законы и соотношения алгебры логики

При проектировании цифровых устройств часто требуется преобразовать структурные формулы. Для этой цели используются соотношения, вытекающие из законов алгебры логики.

(2.5)

С помощью таблиц 2.4–2.5 легко могут быть проверены свойства логического сложения, умножения и инверсии

Основные законы соответственно для логического сложения    и умножения имеют нижеприведенный вид:

Переместительный закон

Х  У = У   Х,   Х ^ У = У ^ Х.                          	(2.6)

Сочетательный закон

(X  Y)  Z = X  (Y  Z),   (X Y) Z = X (Y Z).	              (2.7)

Распределительный закон

Z(X  Y) = X ^ Z  Y ^ Z,   (Z  X)(Z  Y) = Z  (X ^ Y).              (2.8)

Закон  двойственности (Правило де Моргана)

(2.9)

На основании правила де Моргана логическое сложение может быть заменено умножением и, наоборот, при соответствующем инвертировании переменных и всей логической функции. На практике часто пользуются другой интерпретацией указанного правила: функции логического сложения и умножения реализуются одним и тем же логическим элементом, который в зависимости от кодировки сигналов на его входе и выходе может выполнять или функцию И, или функцию ИЛИ.

Все законы алгебры логики легко проверяются подстановкой возможных комбинаций значений 0 и 1 в левую и правую части.

Для преобразования структурных формул применяется ряд тождеств, важнейшие из которых определяют правила поглощения

X  X ^Y = X,    X(X  Y) = X	  (2.10)

и  склеивания

X ^Y  = X,    (X  Y) (X  ) = X.                   (2.11)

Приведем еще несколько полезных соотношений:

X   = X  Y                                       (2.12)

X Y =(X  Y),	(2.13)

X Z =(X v Z).	(2.14)

Соотношения (2.10)–(2.14) могут быть доказаны с помощь (2.5)–(2.9).

2.3. Параметры цифровых интегральных микросхем

Элементы, используемые для обработки цифровых сигналов, называют логическими элементами. Различают логические элементы, работающие в положительной и отрицательной логиках. К положительной логике относятся логические элементы, работающие с цифровыми сигналами, у которых максимальный потенциальный уровень соответствует логической 1, а минимальный потенциальный уровень логическому 0 (рис. 4.2). К отрицательной логике относят элементы, у которых максимальный потенциальный  уровень соответствует логическому 0, а минимальный потенциальный уровень - логической 1.

Современные логические элементы и цифровые устройства выполняютcя на основе интегральных микросхем и обычно используют положительную логику.

Параметры, соответствующие размерности напряжения:

– напряжение питания UП;

– напряжение, соответствующее логическому «0»;

– напряжение, соответствующее логической «1»;

– логический перепад напряжений U = U1 – U0.

При позитивной логике низкий уровень напряжение U0 соответствует логическому 0, а высокий уровень U1 – логической 1 в соответствии с рис. 4.2.

Рис. 2.2. К определению параметров, имеющих размерность напряжения

Параметры, имеющие размерность тока:

– I0ВХ    –  входной ток, соответствующий логическому 0 на входе;

– I1ВХ    –  входной ток, соответствующий логической 1 на входе;

– I0ВЫХ  –  допустимый выходной ток, соответствующий логическому 0 на

выходе;

– I1ВЫХ  – допустимый выходной ток, соответствующий логической 1 на

выходе;

– I0ПОТР – ток, потребляемый микросхемой, соответствующий  логическому

0 на выходе;

– I1ПОТР – ток, потребляемый микросхемой, соответствующий логической 1

на выходе.

Токи, втекающие в микросхему, считаются положительными в соответствии с рис. 2.3, вытекающие – отрицательные.

Рис. 2.3. К определению параметров, имеющих размерность тока

Мощности потребления микросхемой при нулевом и единичном состоянии на выходе и средняя мощность потребления.

, ,

Время задержки распространения из 0 в 1 – t01ЗД Р   и время задержки распространения из 1 в 0 – t10ЗД Р определяются в соответствии с рис. 2.4.

Рис. 2.4. К определению параметров, имеющих размерность времени

А также среднее время задержки распространения .

Помехоустойчивость

Типичные характеристики прямой передачи имеют вид в соответствии с рис. 2.5. Характеристики имеют три явно выраженных участка: Ι – соответствующий состоянию логической единицы на выходе UВЫХ = U1,  II – соответствующий состоянию логического нуля UВЫХ = U0 и III – промежуточное состояние. Значение входного напряжения UВХ, соответствующие границам участков, называются порогами переключения U10П и U01П, область III между порогами – зоной неопределенности. Если на входах элементов установлены логические уровни U0 и U1, то при поступлении положительной помехи

,                                             (2.15)

для инвертирующего элемента или

,                                             (2.16)

для неинвертирующего элемента и отрицательной помехи

,                                             (2.17)

,                                             (2.18)

соответственно, происходит переключение, не предусмотренное нормальным логическим функционированием. В схеме происходит сбой, т.е. ложное изменение информации на выходе: 0 вместо 1 или наоборот.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2.5. Характеристики прямой передачи

и определение помехоустойчивости:

а) инвертирующий элемент; б) неинвертирующий элемент

Максимально допустимая величина помехи, не вызывающая сбоя в цифровой схеме, называется помехоустойчивостью и определяется выражениями (2.15)–(2.18). Чтобы одновременно получить достаточно высокие значения  и , следует использовать такие схемы, в которых средний порог переключения располагается приблизительно посередине между U0 и U1, а также зона неопределенности III должна быть минимальная.

Энергия переключения используется при сравнении различных типов ИМС ЕП = РПОТР СР  tЗД Р СР.

Характеристики ЦИМС:

- входная характеристика IВХ = f(UВХ);

- характеристика прямой передачи UВЫХ  = f(UВХ);

- выходная характеристика IВЫХ = f(UВХ).

Характеристики будут приведены при рассмотрении конкретных ЦИМС.

2.4. Электронные ключи на транзисторах

Транзисторы широко используются в электронных устройствах в качестве ключа, функцией которого является замыкание и размыкание электрической цепи. Имея малое сопротивление во включенном состоянии и большое – в выключенном, транзистор достаточно полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ключевым элементам.

Электронный ключ можно рассматривать как устройство, в котором реализуется два состояния логической переменной (0 и 1).

Транзисторные ключи служат для коммутации цепей нагрузки под воздействием внешних сигналов. Состояние «включено (замкнуто)» должно характеризоваться минимально возможным падением напряжения на ключе, а состояние «выключено (разомкнуто)» – минимально возможным током через ключ в непроводящем состоянии.

Электронный ключ на биполярном транзисторе

Схема ключа на биполярном транзисторе показана на рис. 2.6. Во входной цепи действуют источник смещения UСМ, создающий обратное напряжение на эмиттерном переходе, источник управляющих импульсов прямого напряжения UВХ и ограничительный резистор RБ. Резистор в цепи базы RБ служит для выбора необходимого тока базы. Обычно RБ  h11Э. В коллекторную цепь включены сопротивление нагрузки RК и источник питания UП.

Рис. 2.6. Электронный ключ на биполярном транзисторе.

Резистор RК является внутренней нагрузкой ключа, резистор RН является внешней нагрузкой ключа. Величина внешней нагрузки в реальных условиях может меняться в широких пределах. При RH = ∞ ключ работает в режиме холостого хода. Показанные на схеме пунктиром конденсаторы СВХ и СВЫХх являются паразитными и определяются в основном барьерными емкостями эмиттерного и коллекторного переходов транзистора, а также монтажными емкостями и емкостной составляющей нагрузки.

Данная схема отличается малой мощностью, затрачиваемой на yправление состояниями ключа, и малым падением напряжения на ключе во включенном состоянии. Различают статический (по постоянному току) и динамический режимы работы ключа.

Статический режим

Основная характеристика ключа – передаточная (рис. 2.5, а). Она представляет зависимость выходного напряжения ключа UВЫХ  от входного UВХ,  причем масштабы осей принимаются одинаковыми.

В статическом режиме транзистор может быть либо закрыт (режим отсечки), либо открыт (режим насыщения). Транзистор закрыт, когда на входе ключа напряжение меньше порогового напряжения логического нуля . Его определяют как наибольшее напряжение, при котором транзистор еще закрыт. Для кремниевого биполярного транзистора оно составляет около 0,4–0,5 В, для германиевого – около 0,2 В. Рабочая точка на нагрузочной прямой (рис. 2.8) находится в состоянии отсечки (точка О). В цепи коллектора протекает неуправляемый ток коллекторного перехода IКЭ0 (он обычно очень мал).

Напряжение между коллектором и эмиттером, равное выходному напряжению, в закрытом состоянии ключа UКЭЗ близко к напряжению источника питания и является напряжением логической единицы U1

.

| Рис. 2.7. Зависимость токов БТ от напряжения UБЭ | Рис. 2.8. К пояснению принципа работы электронного ключа |
| --- | --- |

При подаче на вход транзистора импульсов прямого тока iБ = (UВХ – UСМ)/RБ = IБН транзистор открывается, рабочая точка перемещается в точку Н (режим насыщения) и напряжение на коллекторе падает до значения UКЭН = UП – IКНRК. При дальнейшем увеличении тока базы ток коллектора не увеличивается (рис. 2.7 и 2.8), напряжение на коллекторе не изменяется и соответствует логическому нулю UКЭН = U0.

Динамический режим

При практическом использовании транзистора большое значение имеет скорость переключения, обуславливающая быстродействие аппаратуры. Скорость переключения определяется процессами накопления и рассасывания неравновесного заряда в базе и коллекторе транзистора, эмиттерном и коллекторном переходах.

В эмиттерном и коллекторном переходах находятся нескомпенсированные заряды  неподвижных ионизированных атомов примеси – доноров и акцепторов; неравновесный заряд в базе в режиме отсечки можно считать равным нулю.

При переходе к режиму насыщения эмиттерный переход открывается, толщина перехода и его нескомпенсированный заряд уменьшаются, происходит как бы разряд емкости эмиттерного перехода. Вследствие понижения напряжения на коллекторе уменьшается его толщина и заряд в нем, т.е. происходит разряд емкости коллекторного перехода, открывается коллекторный переход, и в области базы за счет инжекции электронов из эмиттерной и коллекторной областей накапливается большой неравновесный заряд насыщения. В транзисторах с малой концентрацией примеси в коллекторе носители заряда инжектируют и  в область коллектора, где также накапливается неравновесный заряд.

Графики напряжений и токов транзистора при переключении даны на рис. 2.9, а. На базу транзистора подается прямоугольный импульс напряжения         UВХ  – UСМ   (рис. 2.9, а).

Рис. 2.9.  Переходные процессы при переключении БТ

При прямоугольной форме импульса входного напряжения  импульс выходного тока iК (рис. 2.9, б) появляется с задержкой tЗ, которая определяется главным образом скоростью нарастания напряжения эмиттерного перехода, зависящей от величин емкости перехода и прямого тока базы, т.е. скоростью разряда эмиттерного перехода.

После того как транзистор перейдет из режима отсечки в активный режим, коллекторный ток начинает постепенно нарастать, достигая установившегося значения. Это время tН определяется скоростью накопления неравновесного заряда в базе и скоростью разряда емкости коллектора. Таким образом, полное время включения транзистора состоит из времени задержки и времени нарастания:  .

Практически оно может иметь величину от нескольких наносекунд до нескольких микросекунд в зависимости от параметров и структуры транзистора.

После подачи в цепь базы запирающего напряжения выходной коллекторный ток прекращается не сразу. На протяжении некоторого времени рассасывания  tР  он практически сохраняет свою величину, так как концентрация носителей заряда в базе у коллекторного перехода еще остается выше равновесной и происходит экстракция электронов из базы в коллектор.

Лишь после того как неравновесный заряд у коллекторного перехода рассосется за счет ухода электронов из базы и рекомбинации, ток коллектора начинает постепенно спадать, достигая время спада tС установившегося  значения IKЭ0. В течение этого времени продолжается рассасывание неравновесного заряда базы и происходит перезаряд емкости коллекторного перехода. Заметим, что эмиттерный переход при этом может закрыться  раньше или позже  коллекторного в зависимости от скорости рассасывания неравновесного заряда, сосредоточенного поблизости от него.

Процесс накопления и рассасывания неравновесного заряда qБ при  переключении  транзистора поясняется на рис. 2.9, в. Накопление неравновесного заряда в базе начинается  спустя время задержки tЗ, и заряд за время нарастания tН достигает значения qБ = QАКТ. Далее вследствие падения коллекторного напряжения до величины UКН  UБЭ коллекторный переход открывается и начинает инжектировать неравновесные носители заряда в базу. Заряд базы  снова возрастает, достигая к концу входного импульса значения qБ = QНАС. После переключения напряжения эмиттерного перехода на обратное происходит рассасывание  неравновесного заряда базы, за время tР + tС он достигает нулевого значения.

Очевидно, что для реализации высокого быстродействия в качестве ключевых транзисторов необходимо использовать специальные транзисторы: с малыми междуэлектродными емкостями; малой толщиной базы и, следовательно, малым сопротивлением базовой области; неравномерным распределением примесей в базе с целью создания дополнительного ускоряющего поля для быстрейшего рассасывания  неосновных носителей. Современные дрейфовые транзисторы позволяют получить времена нарастания и спада порядка единиц наносекунд.

Одним из способов повышения быстродействия ключа является использование дополнительного источника смещения UСМ, но это усложняет аппаратуру.

Электронные ключи на полевых транзисторах

Схема простейшего ключа с резистивной нагрузкой на основе ПТ приведена на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Электронный ключ на полевом транзисторе

В качестве ключевого элемента используется МДП ПТ с индуцированным каналом n-типа.

Такой ключ имеет очевидные преимущества перед рассмотренным выше ключом на БТ:

– нет необходимости в источнике запирающего напряжения на входе транзистора;

– ключ потребляет крайне малую мощность от источника управляющего сигнала, так как транзистор обладает большим входным сопротивлением;

– полярность управляющего напряжения такая же, как и полярность коммутируемого напряжения, что позволяет осуществлять гальваническое соединение нескольких однотипных ключей между собой.

UЗИ4

UЗИ3

UЗИ2

UЗИ1

а)                                                                     б)

Рис. 2.11. К пояснению принципа работы электронного

ключа на полевом транзисторе: а) характеристика прямой передачи;

б) выходная характеристика

Принцип действия любого ключа на основе ПТ базируется на использовании основных носителей заряда. Поэтому в этих ключах нет явлений, связанных с накоплением и рассасыванием неосновных носителей заряда. Здесь переходные процессы обусловлены лишь наличием у транзисторов междуэлектродных емкостей, как и в случае электронных ламп.

Ключи на ПТ, как и ключи на БТ, в статическом режиме характеризуются в закрытом состоянии (ключ разомкнут) остаточным током IС ОСТ и высоким напряжением UП = U1.  В открытом состоянии (ключ замкнут) низким остаточным напряжением, которое принимается за логический ноль U0. Нагрузочная характеристика для n-канальных ПТ имеет вид, как показано на рис. 2.11, б.

Для запирания ключа на затвор транзистора подают напряжение, меньшее, чем пороговое напряжение UЗИ = U0 < UЗИ ПОР. В этом случае ток через транзистор практически не протекает (величина IС ОСТ не более 10–9 А). Выходное напряжение UВЫХ = UП = U1. Рабочей точкой транзистора является точка А на рис. 2.11, б.

Для отпирания ключа на затвор ПТ подают напряжение U1 больше, чем   UЗИ ПОР, в результате чего транзистор переходит в открытое состояние. Рабочая точка Б в соответствии с рис. 2.11, б задается пересечением нагрузочной прямой с выходной статической характеристикой ПТ при UЗИ = U1.  Рабочий ток в точке Б (ток насыщения) определяется внешними элементами схемы

.

В микроэлектронном исполнении транзисторный ключ на ПТ занимает сравнительно большую площадь на топологии ИМС из-за наличия резистора. Использование в качестве нагрузки ПТ упрощает процесс изготовления  и повышает степень интеграции схемы. Такая схема будет рассмотрена ниже.

Быстродействие ключей на ПТ обусловлено главным образом временем зарядки и разрядки различных паразитных емкостей типа емкости затвор-канал, проходной емкости затвор-исток, барьерной емкости стокового p–n-перехода, паразитной емкости монтажных соединений относительно подложки (для ИМС это есть емкость металлической или поликремниевой разводки) и т.д.

На рис. 2.10 сумма всех этих паразитных емкостей обозначена эквивалентной нагрузочной емкостью CН. В реальных ключах ее величина не превышает единиц пикофарад.

Переходные процессы в цифровом ключе на ПТ с резистивной нагрузкой при подаче на вход отпирающего прямоугольного импульса поясняются временными диаграммами, приведенными на рис. 2.12.

Эти процессы имеют очень сложный характер при открытии и закрытии ПТ. В исходном состоянии (в момент времени t = 0) выходная нагрузочная емкость СН  заряжена до напряжения UП. При подаче управляющего напряжения UВХ транзистор открывается и через его канал происходит разряд выходной емкости. На первом этапе формируется проводящий канал. Время формирования канала линейно зависит от сопротивления источника управляющего напряжения. Если ключ управляется идеальным источником напряжения (RГ  0), то временем задержки можно пренебречь.

На следующем этапе транзистор работает в крутой (омической) области характеристик. Рабочая точка перемещается в положение Б и транзистор представляет собой малое омическое сопротивление. Следовательно, время выключения можно определить по известной формуле tВКЛ  2,3∙Ri СН.

###### Рис. 2.12. Переходные процессы в ключе на ПТ

Для уменьшения времени включения необходимо выбирать транзисторы с большими значениями крутизны S и малыми пороговыми напряжениями UПОР. Такие транзисторы имеют малое сопротивление Ri в омической области.

В процессе выключения ПТ происходит заряд емкости СН  через резистор нагрузки RС от источника UП. На этом этапе ключ моделируется элементарной RС-цепью. Время выключения определяется по формуле tВЫКЛ  2,3∙RССН.

Время выключения рассмотренного ключа обычно существенно больше времени включения, так как сопротивление RС обычно значительно больше, чем сопротивление  транзистора (RС > Ri).

В практических случаях следует учитывать, что быстродействие ключа существенно зависит от элементов управляющей цепи. В частности, при высокоомном сопротивлении источника сигнала цепи затвора ключ будет иметь время включения и выключения, в основном зависящее от сопротивления и эквивалентной емкости входной цепи затвора СЗИ Э: tВКЛ  tВЫКЛ  2,3∙СЗИ Э RЗ.

Таким образом, высокого быстродействия ключей на полевых транзисторах можно добиться при использовании низкоомных источников напряжения сигнала, а также транзисторов с малыми междуэлектродными емкостями, малыми сопротивлениями канала в открытом состоянии и при работе на низкоомные нагрузки. Однако следует иметь в виду, что уменьшение сопротивления нагрузки сопровождается ростом остаточного напряжения U0 и тока стока, что нежелательно, так как приводит к уменьшению логического перепада уровней и снижению помехоустойчивости ключа и ростом РПОТР.

2.5. Базовые логические элементы

В зависимости от типа применяемых элементов и особенностей схемотехники различают следующие базовые логические элементы семейства ЦИМС: ТЛНС – транзисторная логика  с непосредственной (гальванической) связью; РТЛ – резисторно-транзисторная логика; РЕТЛ – резисторно-емкостная логика; ДТЛ – диодно-транзисторная логика; ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика; И2Л – интегральная инжекционная логика; ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика; МДП – логические схемы на основе МДП транзисторов; КМДП – логические схемы на основе комплементарных МДП транзисторов. Чтобы правильно выбрать тип ЦИМС, необходимо представлять внутреннюю структуру базовых логических элементов, знать функциональные возможности и основные параметры логических элементов разных семейств.

Исторически первым было семейство ЦИМС типа ТЛНС. Базовый элемент имеет техническое решение в соответствии с рис. 2.13, а. Следует учитывать, что нагрузками логических элементов являются входные цепи аналогичных элементов. Серьезный недостаток ТЛНС – неравномерное распределение тока между базами нагрузочных транзисторов. Такая неравномерность связана с различием входных характеристик транзисторов, обусловленным не технологическим разбросом (который в ИС мал), а неизбежным различием  коллекторных токов  насыщенных транзисторов.

а)                                                             б)

Рис. 2.13. Базовые логические элементы:

а) ТЛНС; б) РТЛ

Токи насыщения существенно зависят от числа транзисторов базового элемента, находящихся в открытом состоянии. При подключении  нескольких нагрузок  к базовому элементу  снижается логический перепад выходных уровней и, следовательно, допустимое значение статических помех.

В семействе РТЛ используются технические решения, аналогичные ТЛНС, но для  выравнивания  входных характеристик транзисторов в цепях  баз включены резисторы с сопротивлениями  несколько сот Ом (рис. 2.13, б).  При этом возросли уровень логической «1», логический перепад уровней и допустимое напряжение статической помехи, но снизилось быстродействие. Сопротивления в цепи базы и входные емкости образуют интегрирующие цепи, из-за которых возрастает  длительность фронта выходного импульса.

Для того чтобы избежать указанного недостатка в семействе РЕТЛ, явившемся развитием РТЛ, резисторы в цепях базы шунтированы конденсаторами небольшой емкости. В момент переключения предыдущего элемента эти конденсаторы шунтируют резисторы, тем самым снижая длительность фронта.

В ИС резисторы и особенно конденсаторы занимают большую площадь. Поэтому элементы семейства РТЛ и РЕТЛ оказались неперспективными и в настоящее время практически не используются. Семейство ТЛНС явилось прототипом весьма  перспективного варианта логических элементов семейства И2Л, рассматриваемого ниже.

В зависимости от типа применяемых элементов и особенностей схемотехники  в настоящее время используются следующие семейства ЦИМС: диодно-транзисторная логика, транзисторно-транзисторная логика, транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки, эмиттерно-связанная логика, логика на комплементарных МДП-транзисторах, интегральная-инжекционная логика.

Диодно-транзисторная логика (ДТЛ)

Схема базового элемента диодно-транзисторной логики  имеет вид в соответствии с рис. 2.14. Число входов можно увеличить, подключая диоды параллельно VD1 и VD2, но в этом  случае усложнится анализ схемы.

Предположим, что напряжение питания UП = 5 В. Тогда, если БТ закрыт (ток через него отсутствует),  напряжение на выходе будет равно 5 В, что соответствует логической «1» (U1 = 5 B). Если БТ находится в режиме насыщения, то на его выходе будет напряжение примерно равное 0,1 В, это соответствует логическому «0» (U0 = 0,1 B). Принцип работы схемы поясняется с помощью табл. 2.6. Если на оба входа подано напряжение  U0 = 0,1 В (рис. 2.15), тогда напряжение в точке А будет равно UА = 0,8 В. Оно состоит из входного напряжения U0  и падения напряжения на диоде, которое равно около 0,7 В.

Характеристика диода, выполненного на основе кремния, имеет вид в соответствии с рис. 2.15, из которого видно, что при различных токах I1, I2, I3 падение напряжения на диоде составляет примерно 0,7 В.

Рис. 2.14. Схема базового элемента ДТЛ

Табл. 2.6.  К принципу работы базового элемента ДТЛ

| Вх 1 | Вх 2 | UВХ 1, В | UВХ 2, В | UА, В | UБ, В | БТ | UВЫХ, В | Вых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,27 | Закр | 5,0 | 1 |
| 0 | 1 | 0,1 | 5,0 | 0,8 | 0,27 | Закр | 5,0 | 1 |
| 1 | 0 | 5,0 | 0,1 | 0,8 | 0,27 | Закр | 5,0 | 1 |
| 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 0,70 | Откр | 0,1 | 0 |

| Рис. 2.15. Характеристика кремниевого диода | Рис. 2.16. К пояснению принципа работы базового элемента ДТЛ |
| --- | --- |

Предполагая, что все три p–n-перехода (диодов VD3, VD4  и эмиттерный переход (ЭП) транзистора) одинаковы, в соответствии с рис. 2.16 получаем, что напряжение на базе транзистора (точка Б) составляет  UБ = UА/3  0,27 В. Входная характеристика транзистора соответствует характеристики p–n-перехода (рис. 2.15), и, следовательно, ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю, транзистор закрыт.  Напряжение на выходе будет около 5 В.  Это напряжение соответствует логической «1» (первая строка таблицы). Падением напряжения на резисторе R3 за счет тока IКЭ0 можно пренебречь.

При подаче на вход 1 логической  «1» диод VD1 будет включен в обратном направлении, ток от источника питания будет проходить через диод VD2, и напряжение в точке А будет по-прежнему равно 0,8 В. Как и в предыдущем случае транзистор будет закрыт и напряжение на выходе будет соответствовать логической «1» (вторая и аналогично третья строки табл. 2.6).

При подаче на оба входа логической «1» диоды  VD1 и VD2 будут включены в обратном направлении,  через них будет протекать обратный ток. Основной ток в этом случае протекает через VD3, VD4 и эмиттерный переход транзистора.  На каждом из p–n-переходов падает напряжение 0,7 В (UА = 2,1 В). Резистор R1 выбирается таким образом, чтобы транзистор находился в режиме насыщения и тогда напряжение на его коллекторе будет примерно 0,1 В, что соответствует логическому «0» (четвертая строка табл. 2.6).

Сравнивая два первых и последний столбцы таблицы, видим, что данная схема выполняет логическую операцию И-НЕ.

Необходимым элементом схемы является резистор R2, который в закрытом состоянии транзистора увеличивает ток через диоды VD3 и VD4, увеличивая на них падение напряжения и тем самым, снижая напряжение на базе транзистора. Это приводит к надежному запиранию транзистора. При подключении к нему отдельного источника смещения увеличивается быстродействие и порог запирания схемы.

Схема для снятия входной характеристики IВХ = F(UВХ) и характеристики прямой передачи UВЫХ = F(UВХ) выполняется в соответствии с рис. 2.17.

Рис. 2.17. Схема для снятия входной и передаточной характеристик  базового элемента ДТЛ

Входная характеристика и характеристика прямой передачи имеют вид, как показано на  рис. 2.18.

При  нулевом напряжении на входе через диод VD1 протекает ток            IВХ = (UП – UА)/R1 (поскольку он вытекает, то он отрицательный). Транзистор закрыт, ток коллектора отсутствует, и на выходе напряжение равно напряжению источника питания. При увеличении входного напряжения  диод VD1 закрывается, и входной ток уменьшается.  При напряжении равном примерно 1,8 В ток начинает протекать по цепи VD3, VD4 и эмиттерный переход транзистора (ток через эти переходы начинает протекать, когда напряжение на каждом их них достигнет 0,6 В (см. ВАХ диода из кремния). Через диод VD1 в этом случае начинает протекать обратный ток. Ток базы транзистора равен IБ = (EПИТ –UА)/R1. Транзистор в этом случае переходит в режим насыщения, и напряжение на выходе снижается до уровня 0,1 В.

а)                                                                   б)

Рис. 2.18. Характеристики базового элемента ДТЛ:

а) входная; б) прямой передачи

Схема для снятия выходной характеристики выполняется в соответствии с рис. 2.19. Выходные характеристики имеют вид в соответствии с рис. 4.20, снимаются в двух вариантах: на вход ИМС подается напряжение логического «0» (можно подать 0 В)  и напряжение, соответствующее логической  «1» (5 В). В первом варианте транзистор закрыт и при напряжении, которое подается на выход ИМС с потенциометра, равное  0 В,  ток будет равен ЕПИТR3, ток вытекает, поэтому он отрицательный. При подаче напряжения равного 5 В выходной ток будет равен 0.

Рис. 2.19. Схема для снятия выходной характеристики

Рис. 2.20. Выходная характеристика базового элемента ДТЛ

Во втором варианте, хотя транзистор открыт, он шунтируется миллиамперметром, и ток также будет равен ЕПИТR3. При увеличении напряжения, когда оно сравняется с напряжение насыщения транзистора (0,1 В), ток будет равен 0. При дальнейшем увеличении выходная характеристика ИМС будет повторять выходную характеристику транзистора. (Она показана пунктиром, так как мощность рассеивания на коллекторе превышает допустимую).

Транзисторно – транзисторная логика (ТТЛ)

Структура диодов VD1–VD3 схемы ДТЛ имеет вид в соответствии с рис. 2.21, а. В интегральном исполнении области р можно объединить, и тогда получится структура, изображенная на рис.2.21,б. Эта структура представляет собой транзистор с двумя эмиттерами (двухэмиттерный транзистор).

а)                                                  б)

Рис. 2.21. Структуры диодов и многоэмиттерного транзистора:

а) диоды; б) многоэмиттерный транзистор

Если в предыдущей схеме ДТЛ диоды VD1, VD2 и VD3 заменить на двухэмиттерный транзистор, то получится транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) в соответствии с рис. 2.22.

В качестве VT1 можно использовать транзистор с большим числом эмиттеров, схема в этом случае будет иметь соответствующее число входов.

Принцип работы, таблица истинности и характеристики ТТЛ такие же, как у ДТЛ.

Недостаток предыдущих схем заключается в следующем. Представим транзистор VT2 в виде ключа с сопротивлением RТ в соответствии с рис. 2.23, а.

В исходном состоянии (на входе схемы логический «0») транзистор закрыт (ключ разомкнут), на выходе напряжение равно напряжению питания UП. При подаче на вход логической «1» ключ замыкается. В этом случае емкость нагрузки СН разряжается через малое сопротивление ключа RT, и время включения будет составлять t10. При подаче на вход логического «0» ключ вновь размыкается и, в этом случае, емкость СН будет заряжаться через сопротивление R3, которое намного больше, чем RT, и время выключения будет t01 t10,  из-за этого быстродействие схемы будет низким.

Рис. 2.22. Принципиальная схема элемента ТТЛ

Кроме того, между точкой А и общим проводом находятся два                    p–n-перехода, следовательно, на эмиттерном переходе при подаче на вход логического «0» напряжение будет составлять 0,4 В, и для того, чтобы открыть транзистор надо приложить меньшее напряжение, т.е. помехоустойчивость схемы снижается.

а)                                                         б)

Рис. 2.23.  К пояснению быстродействия элемента ТТЛ:

а) эквивалентная схема элемента ТТЛ; б) время задержки при включении  и выключении транзистора

Задача состоит в том, чтобы снизить  t01 (t01   t10) и повысить помехоустойчивость.

ТТЛ со сложным инвертором

Типовая схема ИМС со сложным инвертором выполняется в соответствии с рис.  2.24.  Принцип работы базового элемента ТТЛ поясним с помощью таблицы 2.7.

Табл. 2.7. Принцип работы базового элемента ТТЛ

| Х | VT2 | UА, В | UБ, В | VT4 | VT5 | UВЫХ | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | закр | 5,0 | 0 | откр | закр | 3,8 | 1 |
| 1 | откр | 0,8 | 0,7 | закр | откр | 0,1 | 0 |

Рис. 2.24.  Принципиальная схема ТТЛ со сложным инвертором

Если в точке Х (Х=Х1Х2) низкий потенциал (на входе присутствует хотя бы один логический «0»), то транзистор VT2 закрыт и ток через него отсутствует.

В этом случае потенциал в точке А будет около  5 В, а в точке Б UБ 0 В (токами  IКЭ0   и  I Б4  пренебрегаем). Транзистор VT4 будет открыт, а транзистор VT5 будет закрыт. Следовательно, на выходе будет высокий потенциал, что соответствует  логической «1».

Если в точке Х будет высокий потенциал (на входах логические «1»), то транзистор VT2 находится в режиме насыщения, через него протекает ток. В точке Б напряжение будет равно UБ= 0,7 В (падение напряжения на открытом эмиттерном переходе VT5), а в точке А UА= 0,8 В (добавляется 0,1 В, которое на коллекторе VT5). В этом случае транзистор VT5 открыт, а транзистор VT4 закрыт. Причина того, транзистор VT4 закрыт, следующая. Между точкой А и выходом напряжение равно примерно 0,7 В (0,1 В падает на VT5). Это напряжение распределяется между двумя p–n-переходами (эмиттерный переход VT4 и диод VD3).  Считая, что переходы одинаковы, получаем на  эмиттерном переходе VT4 напряжение равно 0,35 В. А этого недостаточно, чтобы открыть транзистор VT4. Следовательно, на выходе будет логический «0».

Так как емкость нагрузки будет заряжаться и разряжаться через малое сопротивление транзисторов, то время включения t10 и выключения t01 будут приблизительно одинаковы (резистор R5 имеет малую величину 20-50 Ом и служит для ограничения тока в момент переключения).

Диоды VD1 и VD2  служат для исключения переходных процессов на входе. Элементы  R3, R4 и VT3 служат для получения более крутой характеристики прямой передачи (в момент перехода с уровня логической «1» в логический «0») и термостабилизации.

Входная характеристика такая же, как у ДТЛ. Характеристика прямой передачи отличается от характеристики ДТЛ тем, что уровень логического нуля составляет около 4 В.

Выходная характеристика имеет вид в соответствии с рисунком 2.25. При подаче на вход U1ВХ открыт транзистор VT5, и при увеличении напряжения на выходе, т.е. на его коллекторе, характеристика совпадает с выходной характеристикой транзистора. Выходную характеристику при U0ВХ лучше рассматривать при снижении напряжения на выходе. При снижении напряжения от 5 В до 3,8 В открываются оба p–n-перехода (эмиттерный переход VT4 и диод VD3) и при дальнейшем снижении напряжения ток возрастает из-за увеличения тока базы транзистора  VT4.

Рис. 2.25.  Выходная характеристика базового элемента ТТЛ

В таблице 2.8 приведены параметры трех серий микросхем ТТЛ: 134 – маломощной, 130 – быстродействующей и 155 – типовой.

Табл. 2.8. Параметры некоторых серий ТТЛ

| Параметр | Значение параметра для серий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 134 | 130 | 155 |
| I0ВХ, мА | -0,18 | -2,3 | -1,6 |
| I1ВХ, мА | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
| U0, В | 0,35 | 0,35 | 0,4 |

Продолжение табл. 2.8.

| Параметр | Значение параметра для серий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 134 |  | 134 |
| U1, В | 2,30 | 2,4 | 2,4 |
| t10 ЗД Р, нс | 200 | 10 | 19 |
| t01 ЗД Р, нс | 200 | 10 | 22 |
| PПОТР СР, мВт | 2,0 | 44 | 20 |
| EП , пДж | 400 | 450 | 410 |

Эти микросхемы отличаются потребляемой мощностью и быстродействием. Но энергия переключения у них примерно одинакова, так как у них единое схемотехническое решение.

ТТЛ с открытым коллекторным выходом

Схему с открытым коллекторным выходом используют для подключения нестандартной нагрузки (светодиодов, реле, нагрузки с повышенным напряжением питания, и т.д.). Схема имеет вид в соответствии с рисунком 2.26, а, где также приведено включение двух элементов И-НЕ на общую нагрузку (монтажное ИЛИ). В некоторых схемах UП2  может достигать 30 В. Отличием от базового элемента является то, что в ней отсутствуют элементы VT4, VD3 и R5.

Для УГО элемента И-НЕ с открытым коллекторным выходом добавляется символ  .

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2.26. Схемы с открытым коллекторным выходом:

| а) Схема принципиальная; | б) Монтажное ИЛИ |
| --- | --- |

ТТЛ с тремя состояниями на выходе

Принцип работы схем с тремя состояниями на выходе поясняется рисунком 2.27. Если верхний ключ замкнут, а нижний разомкнут, то на выходе будет логическая «1». Если наоборот – логический «0». А если оба ключа разомкнуты (как показано на рисунке 2.27), то это и будет третье состояние на выходе, т.е. выходное сопротивление равно бесконечности.

а)                                                  б)

Рис. 2.27. Элемент с тремя состояниями выхода :

а) к пояснению принципа работы;       б) УГО

Такие схемы позволяют соединять их выходы параллельно и работать на общую шину. Одна из схем работает в обычном режиме (на ее выходе «0»  или «1»), все остальные должны находиться в третьем состоянии. В УГО элемента с тремя состояниями на выходе добавляется символ . Принципиальная схема такого элемента имеет вид в соответствии с  рисунком 2.28.

Рис. 2.28. Принципиальная схема элемента с тремя  состояниями

на  выходе

Принцип работы схемы следующий. Если на вход 3с подать высокий потенциал (логическая «1»), то третий эмиттерный переход VT1 и диод VD4 включены в обратном направлении, они не влияют на работу схемы и она работает в обычном режиме выполняя операцию 2И-НЕ. При подаче на вход 3с низкого потенциала (логический «0»), третий эмиттерный переход и диод VD4 открыты. Транзистор VT2 закрыт, в точке Б напряжение UБ=0, транзистор VT5 закрыт. В точке А напряжение будет составлять 0,8 В. Оно складывается из входного напряжения, равного 0,1 В и падения напряжения на диоде VD4, равного 0,7 В. Как было рассмотрено выше, транзистор VT4 будет закрыт (т.е. оба ключа разомкнуты), и схема находится в третьем состоянии.

Транзисторно-транзисторная логика Шоттки (ТТЛШ)

В предыдущих схемах открытые транзисторы находятся в режиме насыщения и во время перехода в закрытое состояние добавляется время рассасывания неосновных носителей заряда в базе. Для того чтобы исключить время рассасывания необходимо не допускать режима насыщения (не открывать коллекторный переход). Этого можно достичь, включив между коллектором и базой транзистора диод Шоттки, в соответствии с рисунком 2.29, а. ВАХ диода Шоттки и кремниевого pn-перехода приведены на рис. 2.29,б. При подаче на базу транзистора напряжения 0,7 В (чтобы открыть транзистор) на диоде Шоттки будет падать от 0,2 до 0,3 В и на коллекторе транзистора будет напряжение от 0,4 до 0,5 В, что недостаточно для открывания коллекторного перехода. Транзистор с диодом Шоттки в ИМС конструктивно совмещены,  обозначаются в литературе в соответствии с рисунком 2.29, в и  называются транзистором Шоттки. Схемы транзисторно-танзисторной логики Шоттки (ТТЛШ) аналогичны схемам ТТЛ.

а)                                          б)                                          в)

Рис. 2.29. К пояснению работы элемента ТТЛШ: а) БТ с диодом Шоттки;    б) ВАХ диода Шоттки; в) транзистор  Шоттки и кремниевого p–n-перехода

Параметры микросхем ТТЛШ  приведены в таблице 2.9.

Табл. 2.9. Параметры ТТЛШ

| Наименование параметров | Значение параметров для серий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 531 | 555 | 1530 | 1533 | 1531 |
| I0ВХ, мА | -2,0 | -0,4 | -2,4 | -0,2 | -0,6 |
| I1ВХ, мА | 0,05 | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 |
| U0, В | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| U1, В | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| t10 ЗД Р, нс | 4,5 | 20,0 | 2,5 | 4,0 | 3,8 |
| t01 ЗД Р, нс | 5,0 | 20,0 | 2,5 | 4,0 | 3,9 |
| PПОТР СР, мВт | 32,5 | 7,5 | 19,0 | 10,0 | 4,0 |
| EП, пДж | 154 | 150 | 47,5 | 40 | 15 |

Серии 531 и 555 имеют схемотехническое решение, как в микросхемах ТТЛ. Из их сравнения видим, что они отличаются по потребляемой мощности и быстродействию, но энергия переключения примерно одинакова.

Модернизированные схемы 1530 и 1533 тоже имеют единое схемотехническое решение, но  отличаются по потребляемой мощности и быстродействию, их энергия переключения примерно одинакова и значительно меньше, чем у предыдущих серий. У последней усовершенствованной серии 1531 энергия переключения еще снижена.

Таким образом, по мере совершенствования технологии и схемотех- нических решений микросхемы становятся более быстродействующими и экономичными.

Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ)

Упрощенная схема базового элемента имеет вид в соответствии с рисунком 2.30.

Как видно из схемы VT1, VT2 и VT3 образуют дифференциальный усилитель, который используется в качестве переключателя тока основных транзисторов VT1 либо VT2 и вспомогательного VT3. Причем для переключения токов достаточна небольшая разность входных напряжений (примерно ±100 мВ). Нагрузочные сопротивления R1 и R3 выбираются низкоомными, чтобы предотвратить насыщение открытого транзистора.

Принцип работы элемента следующий. На базу транзистора VT3 подается постоянное опорное напряжение U0  (U0 <U0 < U1). Если оба входные напряжения имеют низкий уровень U0, то транзисторы VT1 и VT2 закрыты. В этом случае ток эмиттера транзистора VT3, протекающий по R2, создает на нем падение напряжения, которое является запирающим для транзисторов  VT1 и VT2. Поэтому на первом выходе будет высокий уровень напряжения U1, а на выходе 2 напряжение низкого уровня U0.

Рис. 2.30.  Упрощенная схема элемента ЭСЛ

Если хотя бы на одном из входов будет высокий потенциал U1, тогда открыт один из транзисторов VT1 или VT2, напряжение на R2 вызовет запирание транзистора VT3,  на выходе 1 будет низкий потенциал U0, а на выходе 2 высокий – U1. Таким образом, элемент выполняет операции: по выходу 1 - ИЛИ-НЕ, по выходу 2 – ИЛИ.

Элементы семейства ЭСЛ потребляют значительную мощность от источника питания, однако обеспечивают наименьшее время переключения по сравнению с другими типами логических элементов. Среднее время задержки для них лежит в пределах десятых долей или единиц наносекунд.

В реальных схемах на выходах элементов ЭСЛ используют эмиттерные повторители, что улучшает их нагрузочную способность.

МДП логика

МДП-ИМС широко распространены в вычислительных устройствах, работающих на относительно низких тактовых частотах. В качестве активных элементов обычно применяют МДП–транзисторы с индуцированными каналами, так как в этом случае не требуются дополнительные источники смещения для запирания транзисторов. Нагрузкой в таких схемах чаще всего служат МДП-транзисторы с индуцированным каналом, характеристики которых являются нелинейными или квазилинейными в зависимости от схемы включения. При подключении затвора нагрузочного транзистора к источнику питания стоков его сопротивление оказывается нелинейным. Квазилинейный характер сопротивления нагрузки получается при подключении затвора к отдельному источнику смещения с повышенным напряжением.

Применение в качестве нагрузочных резисторов МДП-транзисторов позволяет отказаться от высокоомных резисторов, занимающих на подложке большие площади, и упрощает технологию изготовления микросхем.

а)                                                             б)

Рис. 2.31. Инверторы на МДП-транзисторах: а) с нелинейной нагрузкой;

б) с квазилинейной нагрузкой

На рисунке 2.31 представлены схемы инверторов с различными видами включения нагрузочного транзистора. В процессе работы инвертор может находиться в трех различных состояниях: выключенном, включенном и переключения. В выключенном состоянии ключевой транзистор закрыт, и выходное напряжение инвертора соответствует уровню логической единицы. Во включенном состоянии ключевой транзистор открыт, и выходное напряжение соответствует уровню логического нуля. Следует отметить, что уровни логических единицы и нуля отличаются от соответствующих уровней схем на биполярных транзисторах. Уровень логической единицы составляет 10 и более вольт, а уровень логического нуля в пределах 1-2 вольта.

Инвертор реализует простейшую логическую функцию инверсии НЕ. При построении многовходовых логических МДП ИМС на транзисторах с каналами одного типа проводимости, реализующих сложные логические функции, к каждому входу должен быть подключен транзистор, выполняющий роль ключевого элемента. Ключевые транзисторы могут соединяться при этом параллельно или последовательно. Схемы, реализующие операции ИЛИ-НЕ и И-НЕ приведены на рисунке 2.32. При параллельном включении транзисторов ограничение их количества обусловлено снижением уровня логической единицы на выходе схемы за счет падения напряжения на нагрузке от суммарного тока утечки всех ключевых транзисторов. Число параллельно включенных транзисторов может достигать 10 и более.

а)                                                   б)

Рис. 2.32. Принципиальные схемы базовых элементов на МДП ПТ:            а) ИЛИ-НЕ; б) И-НЕ

При последовательном соединении протекание тока может происходить только в том случае, если будут открыты все последовательно включенные транзисторы. Количество последовательно соединенных транзисторов обычно составляет не более четырех, так как при большем числе транзисторов повышается уровень логического нуля на выходе вследствие возрастания суммарного сопротивления открытых транзисторов.

Схемы, реализующие более сложные логические операции, приведены на рисунке 2.33. Первая из них реализует функцию, вторая   .

а)                                                   б)

Рис. 2.33.  Схемы многовходовых ИМС:

а)   ;             б)

Комплементарная МДП логика (КМДП)

Комплементарная МДП (КМДП) логика включает в себя пары p- и  n-канальных полевых транзисторов с индуцированным каналом. Простейшая схема, выполняющая операцию НЕ, имеет вид в соответствии с рисунком

2.34, а.

Принцип  работы поясняется в таблице 2.10.

Табл. 2.10. Принцип работы элемента НЕ

| Вх | UВХ, В | VT1 | VT2 | IС | UВЫХ, В | Вых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Откр | Закр | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 10 | Закр | Откр | 0 | 0 | 0 |

Напряжение питания таких схем равно UП = 10 В. Как будет показано ниже напряжение U0 = 0 В, а  U1 = 10 В. Пороговое напряжение, подаваемое на затвор, у таких транзисторов составляет около UЗИ ПОРОГ  4 В. Тогда при подаче на вход напряжения логического «0» (первая строка таблицы) транзистор VT2 будет закрыт, а транзистор VT1 будет открыт. Так как напряжение между его затвором и истоком, который соединен с подложкой, равно UЗИ = -10 В, а пороговое напряжение для р-канального транзистора составляет UЗИ ПОРОГ -4 В.

Поскольку транзистор VT2 закрыт, ток стока IС=0. Напряжение на выходе составит UВЫХ= 10 В и, следовательно, это соответствует логической «1». При подаче на вход логической «1» U1=10 В (вторая строка таблицы) транзистор VT1 будет закрыт,  поскольку напряжение между его затвором и истоком составляет UЗИ=0 В, а транзистор VT2 будет открыт.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2.34.  Принципиальные схемы базовых элементов КМДП

| а) НЕ | б) И-НЕ |
| --- | --- |

Так как транзистор VT1 закрыт, ток стока также будет равен IС = 0. Напряжение на выходе составит UВЫХ = 0 В и, следовательно, это соответствует логическому  «0». Таким образом, в статическом состоянии ток через схему отсутствует, за исключением тока утечки, который составляет единицы мкА.

Рассмотрим схему И-НЕ, имеющую вид в соответствии с  рисунком 2.34, б. Принцип  работы  поясняется с помощью таблицы 2.11.

Табл. 2.11. Принцип работы элемента И-НЕ

| Вх1 | Вх2 | UВХ1, В | UВХ2, В | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | I | UВЫХ, В | Вых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Откр | Откр | Закр | Закр | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Закр | Откр | Откр | Закр | 0 | 10 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Откр | Закр | Закр | Откр | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 1 | 10 | 10 | Закр | Закр | Откр | Откр | 0 | 0 | 0 |

При подаче на оба входа логического «0», как было рассмотрено выше, транзисторы VT1 и VT2 открыты, а транзисторы VT3 и VT4 закрыты. На выходе будет высокий потенциал, и ток через схему отсутствует (первая строка таблицы  2.11).

При подаче на вход хотя бы одной логической «1» один из транзисторов VT3 или VT4 открывается, а один из транзисторов VT1 или VT2 закрывается. Поскольку один из транзисторов закрыт VT3 или VT4, то ток через схему отсутствует,  а на выходе будет высокий потенциал, т.е. логическая «1» (вторая и третья строки таблицы).

При подаче на оба входа логических «1» оба транзистора VT3 и VT4 открыты, а транзисторы VT1 и VT2 закрыты. На выходе будет логический «0», и ток через транзисторы по-прежнему отсутствует (четвертая строка таблицы 2.11).  В статическом режиме ток потребления IПОТР = 0.

Схема ИЛИ-НЕ имеет вид в соответствии с  рисунком 2.35, а ее принцип работы поясняется с помощью  таблицы 2.12.

Табл. 2.12. Принцип работы элемента ИЛИ-НЕ

| Вх 1 | Вх 2 | UВХ1,В | UВХ2,В | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | I | UВЫХ, В | Вых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Откр | Откр | Закр | Закр | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 10 | 0 | Закр | Откр | Откр | Закр | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 10 | Откр | Закр | Закр | Откр | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 10 | 10 | Закр | Закр | Откр | Откр | 0 | 0 | 0 |

В этом случае, в отличие от предыдущего, при подаче на один из входов логической «1» (вторая и третья строчки таблицы 2.12) на выходе будет логический «0», так как один из транзисторов VT1 и VT2 закрыт, а один из транзисторов VT3 или  VT4 открыт, т.е. на выходе будет нулевой потенциал.

Характеристики КМДП

Характеристика прямой передачи имеют вид в соответствии с рисунком 2.36. При подаче низкого потенциала на вход, как было показано выше, на выходе будет высокий потенциал (логическая «0»). Увеличивая напряжения на входе (при достижении порогового напряжения) открываются транзисторы VT3 и VT4 и начинают закрываться транзисторы VT1 и  VT2, напряжение на выходе падает до нуля. Аналогично можно и объяснить характеристику тока потребления от входного напряжения, т.е. при напряжении от 3 до 7 вольт все транзисторы «приоткрыты», и в этом случае через схему протекает ток.

| Рис. 2.35. Принципиальная схема базового элемента ИЛИ-НЕ | Рис. 2.36. Характеристика прямой передачи и тока потребления |
| --- | --- |

Это приводит к тому, что при увеличении частоты переключения средний ток, потребляемый схемой, увеличивается в соответствии с рисунком 2.37, и на высоких частотах он может сравняться с током потребления ТТЛ и ТТЛШ.

Параметры некоторых серий микросхем КМДП приведены в таблице 2.13. Средний ток потребления от источника питания IПОТР СР приведен в статическом режиме. Из таблицы  видно, что с совершенствованием технологии растут энергетические показатели.

Рис. 2.37. Зависимость тока потребления от скорости переключения

элемента КМДП

Табл. 2.13. Энергетические показатели микросхем КМДП

| Наименование параметров | Значение параметров для серий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 561 | 564 | 1564 | 1554 |
| UП, В | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| IПОТР СР, мкА | 4,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 |
| tЗД Р СР, нс | 110,0 | 110,0 | 18,0 | 8,0 |
| EП, пДж | 4,4 | 1,65 | 0,1125 | 0,04 |

Интегральная инжекционная логика (И2Л)

Элементы интегральной инжекционной логики  появились позднее и очень перспективны для интегрального исполнения. Схема базового элемента, выполняющего операцию И-НЕ, имеет вид в соответствии с рисунком 2.38.

Рис. 2.38.  Базовый элемент И2Л

Принцип действия аналогичен принципу действия элемента ДТЛ. Здесь базовый ток выходного транзистора VT2 обеспечивается транзистором VT1, работающим в режиме источника тока, а обычные диоды заменены диодами Шоттки. Особенностью элементов семейства И2Л является широкое использование многоколлекторных транзисторов.

Комбинация p–n–p и n–p–n транзисторов, реализуемая с помощью специального технологического процесса, занимает на кристалле очень малую площадь.

Ток, инжектируемый транзистором VT1, может меняться в широких пределах применительно к различным потребностям. Чем больше его величина, тем меньше среднее время задержки.

2.6. Комбинационные устройства

Микросхемы, выпускаемые промышленностью, содержат не только микросхемы, выполняющие простейшие логические операции И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др., но и микросхемы, выполняющие более сложные логические операции: дешифраторы, демультиплексоры и мультиплексоры, сумматоры и т.д.

Дешифраторы

Полным дешифратором называется комбинационная схема (КС), имеющая n входов и 2n выходов. В полном дешифраторе каждой комбинации значений входных сигналов соответствует сигнал, равный 1, только на одном из выходов. Структурная схема дешифратора, имеющего два входа Х0 и Х1 и четыре выхода У0 –У3 (дешифратор 2x4) имеет вид в соответствии с рисунком 2.39, а.

а)                                                б)

Рис. 2.39. Структурные схемы дешифратора и демультиплексора:

а) дешифратор; б) демультиплексор

Таблица истинности приведена ниже. Комбинации значений входных сигналов Х1 и Х0 соответствует сигнал, равный 1 только на выходе, номер которого, указанный в четырех правых столбцах, совпадает с двоичным числом на входе.

Табл. 2.14. Таблица истинности дешифратора

| Х1 | Х0 | У3 | У2 | У1 | У0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Дешифраторы могут быть неполными, реализующими N < 2n выходов. Такие дешифраторы используются, например, для преобразования двоично-десятичного кода в код, предназначенный для управления десятичным индикатором (дешифраторы 4x10). Дешифраторы являются преобразователями кодов, выполняющих преобразование двоичного и двоично-десятичного кодов в унитарный код. Унитарный код двоичного n-разрядного числа представляется 2n разрядами, только один из разрядов которого равен 1.

Шифраторы выполняют функцию, обратную дешифраторам, т. е. преобразуют унитарный код в двоичный или двоично-десятичный.

На основе полных дешифраторов строятся дешифраторы-мультиплексоры, т. е. используется дополнительный вход G, сигнал с которого подается на все ЛЭ И полного дешифратора в соответствии с рисунком 2.39, б. Этот сигнал G появляется на том из выходов, код которого установлен на адресных входах Х.

Мультиплексоры

Мультиплексором называется КС, имеющая n информационных входов D и один выход У, где m - число адресных входов Х. Принципиальная схема четырехканального мультиплексора, имеющего два адресных входа Х0 и Х1 и четыре информационных входа D0 –D3,  имеет вид в соответствии с рис. 2.40.

Рис. 2.40. Структурная схема мультиплексора

Каждому адресу Х c номером i соответствует свой информационный вход Di, сигнал с которого при данном адресе проходит на выход. Основным назначением мультиплексора является коммутация  входных сигналов на один  выход У. В настоящее время промышленностью выпускаются серии микросхем, в состав которых входят мультиплексоры, имеющие число адресных входов m = 2, 3 и 4. Причем при числе адресных входов m = 2 выпускаются сдвоенные четырехканальные мультиплексоры, число входных информационных сигналов которых равно 4 + 4 = 8.

Исключающие ИЛИ

В сумматорах, в схемах сравнения, определения четности и нечетности  и т.д. используется схема исключающее ИЛИ либо она же «сумматор по модулю два». Приведем ее определение и основные свойства. Эта операция обозначается символом  .  У=Х1Х2=

Таблица истинности, один из способов реализации этой функции на элементах И-НЕ, а также УГО приведены на рисунке   2.41.

а)                                            б)                                         в)

Рис. 2.41. К работе элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ:

а) таблица истинности;  б) структурная схема;  в) УГО

Сумматоры

Способы выполнения арифметических операций сложения и вычитания с помощью КС будем рассматривать только для целых двоичных чисел, что значительно облегчает изложение методики их синтеза. Целые положительные n-разрядные двоичные числа будем обозначать через Xn  и Yn , вход переноса Рn.

Операция сложения положительных двоичных чисел определяется правилами двоичной арифметики. Принцип работы одноразрядного двоичного сумматора приведен в таблице 2.15.

Табл. 2.15. Принцип работы одноразрядного двоичного сумматора

| Xn | Yn | Pn | Sn | Pn+1 | Xn | Yn | Pn | Sn | Pn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение суммы S равно 1, если нечетное число величин Xn ,  Yn и Pn равно 1. Значение выхода переноса Pn+1 в (n+1)-й разряд равно 1, если две или три величины из Xn ,  Yn и Pn  равны 1.

Понятно, что значение переноса в первый разряд всегда равно 0.  В общем случае необходимо производить сложение и вычитание как положительных, так и отрицательных чисел. Это основывается на правилах двоичной арифметики.

Один из вариантов одноразрядного двоичного сумматора имеет структурную схему в соответствии с рисунком 2.42.

Рис. 2.42. Структурная схема одноразрядного сумматора

Обычно в одном корпусе микросхемы объединены четыре полных одноразрядных сумматора.  Такой четырехразрядный сумматор приведен на рисунке 2.43, а. Сигнал переноса последовательно передается с выхода предыдущего разряда на вход переноса следующего разряда, что увеличивает время выполнения операции. Особенно это будет заметно при выполнении операций с многоразрядными числами, например шестнадцатиразрядными. Чтобы уменьшить время выполнения операции  сложения многоразрядных чисел, используют схемы параллельного переноса. При этом сигналы переноса во всех разрядах одновременно вычисляются по значениям переменных в данном разряде.

а)                                                         б)

Рис. 2.43. Сумматоры: а) четырехразрядный сумматор; б) цифровой компаратор

Цифровые компараторы

Это устройство  выдает результат сравнения n-разрядных двоичных или двоично-десятичных чисел. Цифровой компаратор можно построить на основе сумматора, подавая на один суммирующий вход прямой код числа А, на другой – инверсный код числа В (рисунок  2.43, б). На численном примере легко убедиться, что при А=В в четырех младших разрядах сумматора формируются логические единицы, а при А>В единица формируется на выходе переноса.

Компаратор, определяющий равнозначность кодов А и В, можно выполнить по схеме, приведенной на рисунке 2.44. При совпадении кодов во всех разрядах формируются логические нули на выходах элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и логический элемент ИЛИ-НЕ формирует на выходе логическую 1. Другой вариант использует логический элемент И.

а)                                             б)

Рис. 2.44. Схемы равнозначности кодов:

а) с использованием схемы ИЛИ-НЕ; б) с использованием схемы И

Схемы определения четности и нечетности

Контроль четности и нечетности используется для обнаружения однократных ошибок при приеме информации по каналам связи. На передающей стороне к n-разрядному слову добавляется разряд с таким значением, чтобы сумма единиц была бы четной. На приемной стороне производится контроль на четность. Если число единиц в принятом слове нечетно, фиксируется ошибка в принятом сообщении.

Рис. 2.45. Схема определения четности восьмиразрядного кода

Для контроля восьмиразрядного слова используется схема, приведенная на рисунке 2.45. Если в принятом слове число единиц четно, то на выходе последней логической схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ формируется логический 0. В противном случае формируется 1 и запрещается прием сообщения.

2.7. Триггеры

RS-триггер

RS-триггер с раздельной установкой состояний логического нуля и единицы. Он имеет два информационных входа R и S и  два выхода  и , соответственно прямой и инверсный. По входу S триггер устанавливается в состояние  = 1,   (= 0), а по входу R – в состояние = 0, (= 1).

Структурная схема на элементах ИЛИ-НЕ имеет вид в соответствии с рисунком 2.46, а.

Условное графическое обозначение приведено на рисунке 2.46, б.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2.46. RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ |  |
| а) структурная схема | б) УГО |

Принцип его работы поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.47 и таблицей 2.16. За активный уровень, который изменяет состояние триггера, принимают высокий уровень, равный 1. Уровни, подачи которых на один из входов не приводят к изменению логического уровня на выходе элемента, называют пассивными. Уровни   и   обозначают логические уровни на выходах триггера до  подачи информации на его входы,  а   и обозначают логические уровни на выходах триггера  после подачи информации на его входы. Для триггера с прямыми входами при подаче на вход комбинации сигналов S = 1, R = 0 на выходе получим  = 1 и (= 0). Такой режим называют режимом записи логической единицы.

Если с входа S снять единичный сигнал, т.е. установить на входе S нулевой сигнал, то состояние триггера не изменится. Режим S = 0, R = 0 называют режимом хранения информации, т.к. информация на выходе остается неизменной.

Рис. 2.47. К пояснению принципа работы RS-триггера

При подаче входных сигналов S = 0, R = 1 произойдет переключение триггера, а на выходе будет =0 и =1. Такой режим называют режимом записи логического нуля (режим сброса). При S = R = 1 состояние триггера будет неопределенным, т.к. во время действия  информационных сигналов логические  уровни  на  выходах триггера одинаковые = = 0, а после окончания их действия триггер может равновероятно принять любое из двух устойчивых состояний.

Табл. 2.16. Таблица истинности RS – триггера

| Входы |  | Состояние на выходах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R |  |  |
| 0 | 0 | Режим хранения хранения |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Запрещенная комбинация |  |

Другая ситуация складывается  при использовании логических схем И – НЕ в соответствии с рисунком 2.48.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2.48. RS –триггер на элементах И-НЕ |  |
| а) структурная схема | б) УГО |

Здесь  для переключения триггера используются импульсы перепада из единицы в ноль в соответствии с рисунком 2.49.

Рис. 2.49. К пояснению принципа работы RS –триггера на элементах И-НЕ

Синхронный RS –триггер

Синхронный RS –триггер (рисунок 2.50) может изменять свое состояние только с приходом тактового импульса на вход С.

Рис. 2.50. Синхронный RS- триггер

Принцип работы поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.51. При совпадении логических единиц на входах S  и C на выходе DD1 логический 0, который переводит триггер в единичное состояние Q=1. При совпадении единичных уровней на входах R и C триггер сбрасывается в нулевое состояние.

Рис. 2.51.  К пояснению принципа работы синхронного RS-триггера

D-триггер

D-триггером называется триггер с одним информационным входом, работающим так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на входе D до переключения, т.е. Qn+1 =Dn. Основное назначение D-триггеров – задержка поданного на вход D, т.е. входной сигнал синхронизирован с тактовыми импульсами.  Он имеет информационный вход D (вход данных) и вход тактовых импульсов или вход синхронизации С.

Структурная схема D – триггера имеет вид в соответствии с рисунком

2.52, а.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2.52. D-триггер |  |
| а) структурная схема | б) УГО |

Принцип работы поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.53.

Рис.  2.53.  К пояснению принципа работы D-триггера

Здесь после второго тактового импульса, когда на входе D сигнал равен 1, на выходе Q появляется единичное состояние, а после пятого тактового импульса, когда на входе D появляется низкий потенциал и шестой тактовый импульс переводит триггер в нулевое состояние.

Чтобы триггер переключился правильно, уровень на входе D следует зафиксировать заранее, перед приходом тактового перепада.

Вход синхронизации С может быть статическим (потенциальным), как рассмотрено выше  и динамическим.

У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала С соответствует 1, т.е. он может изменить свое состояние, если сигнал на входе D также изменит свое состояние. В триггерах с динамическим входом С информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С. Структура одного из таких триггеров на элементах И-НЕ имеет вид в соответствии с рисунком 2.54, а.

На структурной схеме приняты следующие обозначения входов триггера:

-– раздельный вход установки триггера в единичное состояние по прямому выходу Q (Set установка);

- – раздельный вход сброса триггера в нулевое состояние по
прямому выходу Q (Reset — сброс);

- D – информационный вход (Data input). На него подается информация, предназначенная для записи в триггер;

-  – вход синхронизации (Clock input). Символ    в соответствии с рисунком 2.47 указывает на то, что триггер меняет свое состояние при переходе входного сигнала из 1 в 0.

Входы  и  – асинхронные, потому что они работают (устанавливают состояние триггера) независимо от сигнала на тактовом входе; активный уровень для них – низкий. Сигнал от входа D передается на выходы  и  по отрицательному перепаду импульса на тактовом входе .

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2.54. D – триггер |  |
| а) структурная схема | б) условное обозначение |

Асинхронная установка нужного сочетания уровней на выходах получится, когда на входы  и  поданы взаимно противоположные логические сигналы. В это время входы   и D отключены.

Если на входы  и  триггера одновременно подаются напряжения низкого уровня, состояние выходов  и  окажется неопределенным. Загрузить в триггер 1 или 0 можно по входу D синхронно с тактовым импульсом, если на входы  и  подать напряжения высокого уровня.

Т – триггер

Т – триггер меняет свое состояние каждый раз при подаче тактового импульса в соответствии с рисунком 2.55, б. Такой триггер можно получить из D – триггера, если подать сигнал с выхода  на вход D (рис. 2.55,а).

Если эти соединения выполнить внутри микросхемы, то условное графическое обозначение такого Т – триггера, который меняет свое состояние  по положительному фронту, имеет вид в соответствии с рисунком 2.55, в. Входы S и R служат для установки триггера в единичное или нулевое состояния.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2.55. Т – триггер |  |  |
| а) D – триггер в качестве Т – триггера | б) к пояснению принципа работы | в) УГО |

JK – триггер

JK-триггеры подразделяются на универсальные и комбинированные.

Универсальность JK-триггера состоит в том, что он может выполнить функции Т- и D- триггеров.

Комбинированный   JK-триггер (рис. 2.56, а) отличается  от универсального наличием дополнительных асинхронных входов S и R для предварительной установки триггера в определенное состояние (логические 1 или 0). Принцип работы JK-триггера поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.56, б.

Сигнал на входах   и  производят установку 0 или 1 на выходе Q независимо от прихода тактовых импульсов. Тактовый импульс С осуществляет установку 0 или 1 по входам J  и K (тактовые импульсы 4 и 5). Если на оба входа J  и K   установить высокий потенциал  (логическую 1), то триггер работает как Т-триггер в режиме деления на 2 (тактовые импульсы 7-13).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2.56. JK-триггер |  |
| а) условное обозначение | б) к пояснению принципа работы JK – триггера |

2.8. Счетчики

Цифровым счетчиком импульсов называют последовательное цифровое устройство, которое осуществляет счет поступающих на его вход импульсов. Результат счета формируется счетчиком в заданном коде и может храниться требуемое время.

Основным параметром счетчика является модуль счета КС – максимальное число импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком. После поступления КС импульсов счетчик должен возвратиться в исходное состояние. Значение КС равно числу устойчивых состояний счетчика. Счетчик, содержащий  m разрядов (триггеров), может иметь 2m устойчивых состояний, поэтому его модуль счета  КС  2m. (Количество поступивших на счетный вход импульсов представляется на выходе счетчика в виде двоичного числа). Обычно счетчики имеют дополнительные входы установки S, позволяющие предварительно установить на выходе счетчика заданное число, или входы сброса R, сигнал на которых переводит счетчик в исходное состояние.

Частота импульсов на выходе последнего разряда счетчика в КС  раз меньше частоты импульсов, поступивших на вход. Поэтому счетчики используются в качестве делителей частоты, обеспечивающих на выходе в КС  раз меньшую частоту сигнала, чем на входе.

Счетчики можно классифицировать по нескольким признакам. В зависимости от направления счета различаются суммирующие (с прямым счетом), вычитающие (с обратным счетом) и реверсивные (с прямым и обратным счетом). По способу организации схемы переноса различаются счетчики с последовательным, параллельным и параллельно-последовательным переносом. В зависимости от наличия синхронизации различаются синхронные и асинхронные счетчики.

Счетчики строят на Т-триггерах  с применением при необходимости логических элементов в цепях межразрядных и обратных логических связей. Так же можно применять D-триггеры и  JK-триггеры двухступенчатой структуры или с динамическим управлением.

Суммирующие счетчики

Рассмотрим пример реализации трехразрядного суммирующего счетчика на динамических D-триггерах с последовательным переносом  в соответствии с рисунком 2.57.

Рис. 2.57. Суммирующий счетчик

Порядок смены состояний счетчика задан таблицей 2.17, а осциллограммы, поясняющие принцип работы, имеют вид в соответствии с рисунком 2.58.

В качестве исходного принято состояние, которое определяется нулевым уровнем на выходах всех триггеров, т.е. Q1=Q2=Q3=0. С приходом очередного счетного импульса к содержимому счетчика прибавляется единица. При этом увеличивается на единицу номер состояния.

Табл. 2.17. Таблица состояний суммирующего счетчика

| Номер состояния | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |

Изменение состояния каждого последующего разряда происходит при изменении состояния предыдущего разряда от 1 к 0. Это означает, что всякий раз, когда данный триггер в счетчике переходит из состояния 1 в состояние 0, на его выходе должен формироваться сигнал переноса, изменяющий состояние следующего триггера. Если же данный триггер переходит из 0 в 1, то сигнала переноса на его выходе не должно быть.

Рис. 2.58. К пояснению принципа работы суммирующего счетчика

Из таблицы 2.17  и осциллограмм  следует, что триггер первого, самого младшего разряда должен менять свое состояние каждый раз с приходом очередного счетного импульса, а триггер каждого последующего разряда вдвое реже триггера предыдущего разряда.

Счетные импульсы должны быть поданы на вход триггера самого младшего разряда. Счетчики, построенные таким образом, получили название счетчиков с последовательным переносом.

Для установки исходного состояния счетчика служит шина «Уст 0», которой объединены R-входы всех триггеров. Нулевое состояние триггеров устанавливается подаваемым по этой шине положительного импульса соответствующего логической 1.

Вычитающие счетчики

Вычитающий счетчик с последовательным переносом имеет обратный порядок смены состояний: с приходом очередного счетного импульса, содержащееся в счетчике число уменьшается на единицу. Порядок смены состояний такого счетчика задан таблицей 2.18.

Табл. 2.18. Таблица состояний вычитающего счетчика

| Номер состояния | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 6 5 4 3 2 1 0 7 | 1 1 1 1 0 0 0 0 1 | 1 1 0 0 1 1 0 0 1 | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 |

Особенностью вычитающего счетчика, отличающая его от суммирующего, является то, что триггер каждого последующего разряда изменяет свое состояние при изменении уровня на выходе триггера предыдущего разряда от 0 к 1, т.е. при сигнале займа. Строится вычитающий счетчик так же, как суммирующий, но с тем отличием, что со входом каждого последующего триггера соединяется  выход Q предыдущего триггера.

Из временных диаграмм, приведенных на рис. 2.52, видно, что в наихудшем случае новое состояние счетчика устанавливается с задержкой, равной утроенной задержке переключения одного триггера  t. Это вызвано последовательным распространением сигнала переноса через все разряды счетчика. Поэтому состояние триггера меняется в ответ на изменение состояния соседнего триггера, а не в ответ на воздействие сигнала внешней синхронизации. Такие счетчики называются асинхронными.

Таким образом, в счетчике с последовательным переносом неэффективно используется быстродействие триггеров, особенно при большом числе разрядов. На рисунке 2.59 приведен пример, когда на схему И подаются сигналы с выходов   и Q2. За счет задержки сигнала Q2 появляется помеха на выходе схемы И.

Рис. 2.59. К пояснению возникновения помехи за счет

задержки срабатывания триггера 2

Для повышения быстродействия счетчиков применяют различные способы ускорения переноса.

Один из широко применяемых способов ускорения переноса основан на введении логических элементов, с помощью которых достигается возможность одновременного (параллельного) формирования сигналов переноса для всех разрядов, так называемые синхронные счетчики. Для реализации этого способа можно  применить JK-триггеры в соответствии с рисунком 2.60. На тактовые С-входы всех триггеров одновременно подаются счетные импульсы, а на JK-входы каждого триггера поступает сигнал переноса, формируемый логической схемой И в виде уровня 1.

Рис. 2.60. Синхронный счетчик

Триггеры, на JK-входах которых имеется сигнал переноса, одновременно изменяют свое состояние с приходом очередного счетного импульса. На JK-входы следует подавать 1. Второй триггер опрокидывается счетным импульсом при наличии 1 на выходе первого триггера, а третий триггер опрокидывается при наличии 1 на входах двух предыдущих триггеров, и так далее. Следовательно, для формирования сигнала переноса в каждый разряд счетчика необходимо включать элемент И и соединить его входы с прямыми выходами всех предыдущих разрядов, а выход – с JK-входами триггера данного разряда.

Быстродействие этого счетчика выше, чем счетчика с последовательным переносом, поскольку оно равно быстродействию одного разряда. Это является важным достоинством счетчиков с параллельным переносом, обеспечившим им широкое применение. Недостаток – необходимость включения в схему логических элементов с разным, причем нарастающим от разряда к разряду, числом входов. Это нарушает регулярность структуры счетчика и ограничивает возможность наращивания его схемы.

Вычитающий счетчик с параллельным переносом строится так же, как и суммирующий, но сигналы переноса снимаются с инверсных, относительно используемых в суммирующем счетчике, выходов триггеров.

Реверсивные счетчики

Реверсивный счетчик, объединяющий возможности суммирующего и вычитающего, строятся таким же образом, чтобы обеспечить управление направлением счета с помощью сигналов на сложение +1 и вычитание -1, поэтому его схема содержит дополнительную комбинационную часть, выполняющую указанную функцию.

Реверсивные счетчики можно построить на основе Т – триггеров в соответствии с рисунком 2.61.

Рис. 2.61. Реверсивный счетчик с логическими элементами И-ИЛИ

Счетные импульсы поступают на С-вход триггера через логические элементы только в том случае, если они открыты единичными сигналами с выходов предыдущих разрядов.

В счетчике для счетных импульсов предусмотрены два входа. Если счетчик должен работать в режиме прямого счета, импульсы следует подавать на вход «+1», в режиме обратного счета – на вход «-1».

Нередко счетчики с параллельным переносом, выпускаемые в виде микросхем, имеют помимо основных выходов – дополнительные, как это показано на рисунке 2.61. На одном из выходов, обозначенном «>15», сигнал 1 появляется при заполнении счетчика единицами, т.е. когда он перешел в состояние с номером 15. Следовательно, на этом выходе формируется сигнал переноса в следующий счетчик. На другом выходе «<0», сигнал появляется при заполнении счетчика нулями и является сигналом займа в следующий счетчик в режиме вычитания.

При использовании реверсивного счетчика  с одним источником импульсов необходимо предусмотреть устройство коммутации, чтобы он работал как суммирующий «+1», либо как вычитающий «-1». Вариант такого счетчика приведен в соответствии с рисунком 2.62.

Рис. 2.62. Реверсивный счетчик с логическими элементами

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ

При подаче на вход элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ нулевого потенциала на его выходе сигнал будет повторять информацию с выхода Q. Счетчик будет работать в режиме вычитания. Если подавать положительный сигнал, тогда  счетные импульсы будут проходить  через элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ с инверсией, и счетчик будет работать в режиме суммирования.

Комбинированный, т.е. параллельно-последовательный перенос применяется при построении многоразрядных счетчиков, которые должны иметь высокое быстродействие. Функциональная схема такого счетчика выполнена в соответствии с рисунком 2.63.

Рис. 2.63. Счетчик с параллельно-последовательным переносом

Такой многоразрядный счетчик  состоит из группы счетчиков с меньшим числом разрядов, внутри каждого из которых организуется параллельный перенос, а между счетчиками – последовательный.

Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета

В общем случае для построения счетчиков по произвольному модулю КС в схему соответствующего двоичного счетчика вводится обратная связь для исключения лишних состояний. Двоичный суммирующий или вычитающий счетчик переключается до установки некоторого значения КС. Это состояние выявляется специальной схемой, на выходе которой формируется сигнал установки счетчика в нулевое состояние. Схемы счетчика по модулю КС наиболее просты при использовании двоичных счетчиков с последовательным переносом.  Схема  счетчика с делением на 5, построенная таким способом имеет вид в соответствии с рисунком 2.64.

Рис. 2.64. Счетчик на 5

Дешифратором на 5 служит логический элемент И. Дешифруемая комбинация 101 отражает состояние счетчика с номером 5. Работа счетчика-делителя поясняется диаграммами в соответствии с рисунком с рисунком 2.65.

Рис. 2.65. К пояснению работы счетчика на 5

Пусть в исходном состоянии все триггеры находятся в 0. Под действием счетных импульсов счетчик меняет свое состояние от нулевого до пятого. Логическая схема И при состоянии счетчика 101 вырабатывает сигнал с нулевым уровнем на выходе, которым все разряды счетчика до прихода шестого счетного импульса переводятся в нулевое состояние. Так, после пяти входных импульсов счетчик сбрасывает накопленный результат, возвращаясь в исходное положение. Однако в таких счетчиках при большом количестве разрядов накапливается задержка, которая на выходе дешифратора вызовет помеху, и появятся ложные срабатывания.

Счетчик-делитель может быть построен и без дополнительных логических элементов (вентилей).

Безвентильные счетчики-делители строятся в соответствии со следующими правилами:

- заданный коэффициент счета Кс разлагается на сомножители:

Кс=2с[2b(2a+1)+1], где a, b, c – целые числа 1, 2, 3, … ;

-для реализации функциональной схемы выбирают JK-триггеры как  наиболее удобные.

Функциональная схема счетчика представляется совокупностью схем счетчиков с коэффициентами счета – сомножителями К10=К2*К5, где К2=2, К5=5, и добавочных JK-триггеров для увеличения на единицу коэффициента счета.

Внутри каждого из счетчиков JK-триггеры соединяют по схеме с последовательным переносом для режима вычитания.

Каждый добавочный JK-триггер подключают к соответствующему счетчику по следующей схеме: J-вход соединяют с прямым выходом последнего разряда счетчика, С-вход с С-выходом первого разряда счетчика, инверсный выход – с J-входом первого разряда счетчика, К-вход с источником напряжения с уровнем логической единицы.

Выходной сигнал снимают с выхода счетчика с коэффициентом 2а.

Рассмотрим несколько примеров построения безвентильных счетчиков-делителей. Счетчик-делитель на 3 выполнен в соответствии с рисунком 2.66.

Коэффициент счета разлагается на сумму (2+1). Для его реализации требуется два JK-триггера.

Рис. 2.66. Счетчик делитель на 3

Счетчик-делитель на 5 выполнен в соответствии с рисунком 2.67. Разложение данного коэффициента счета можно представить в виде (22+1). Для реализации такого счетчика-делителя необходимо три JK-триггера.

Два первых триггера соединяют в схему вычитающего последовательного счетчика, а третий триггер является добавочным для увеличения на единицу коэффициента счета.

Рис. 2.67. Счетчик делитель на 5

Счетчики широко используются в устройствах управления цифровых систем для подсчета числа выполненных операций, в связной и контрольно-измерительной аппаратуре, для определения числа поступивших сигналов и уменьшения их частоты.

2.9. Регистры

Типы регистров

Регистром называется устройство, состоящее из нескольких триггеров и предназначенное для выполнения операций приема, хранения и передачи информации. Наиболее распространены статические регистры. Каждому разряду слова, записанного в такой регистр, соответствует свой разряд регистра, выполненный на основе статического триггера. Разряды регистра нумеруются в порядке нумерации разрядов в слове. Из регистров слова обычно поступают на комбинационные логические схемы, где над ними производят логические операции. Результат операции, представляемый одним или несколькими словами, заносится в регистры результата.

Регистры делятся на параллельные, последовательные и параллельно-последовательные. Параллельный статический регистр представляет собой совокупность D-триггеров в соответствии с рисунком 2.68, имеющих общие сигналы управления и синхронизации и индивидуальные информационные входы для приема разрядов записываемого в регистр слова.

Рис. 2.68. Структурная схема параллельного регистра

Каждый разряд регистра в общем случае может иметь несколько информационных входов соответственно числу источников информации, подключаемых к входу регистра. Процессы записи и считывания информации в параллельных регистрах обычно разделены во времени, что позволяет использовать в разрядах регистра примитивные триггерные схемы.

Параллельные регистры могут строиться как по асинхронному, так и по синхронному принципу. В последнем случае тактирующие импульсы стробируют управляющие сигналы. Это позволяет повысить помехоустойчивость устройства, устраняя влияние ложных импульсов, возникающих в процессе формирования управляющих сигналов. Параллельные регистры предназначены для записи и хранения чисел в двоичном параллельном коде.

Последовательный регистр характеризуется последовательной записью слова, начиная с младшего или старшего разряда. Структурная схема последовательного регистра для сдвига от  младшего разряда к  старшему имеет вид в соответствии с рисунком 2.69.

Рис. 2.69. Структурная схема регистра сдвига

Последовательные регистры обеспечивают последовательную запись кода двоичного числа. Для этого на информационные входы регистра последовательно подаются значения двоичных разрядов числа. Сдвигающие импульсы передают записанную информацию от разряда к разряду.

Рассмотрим в качестве примера порядок записи числа 001. Запись числа производится в соответствии с временными диаграммами, приведенными на рисунке 2.70. При подаче напряжения высокого уровня на вход D триггера 1 он подготовлен к срабатыванию, и после первого тактового импульса Т он перейдет в состояние логической единицы.

Перед вторым тактовым импульсом на вход D триггера 1 подается напряжение низкого уровня, а на вход D триггера 2 – напряжение высокого уровня. После второго тактового импульса состояние триггеров станет 010. Третий тактовый импульс обеспечит перемещение логической единицы в триггер 3. Триггеры 1 и 2 будут в состоянии логического ноля. Запись числа закончена.

Поскольку каждый тактовый импульс сдвигает код числа в регистре на один разряд, то для записи N-разрядного кода требуется N тактовых импульсов.

Рис. 2.70. К пояснению принципа работы регистра сдвига

Сдвигающий регистр может использоваться как преобразователь параллельного кода в последовательный. В этом случае триггеры в исходном состоянии устанавливаются в положение, соответствующее параллельному коду. Последовательным выводом числа из регистра получают последовательный код. Обратное преобразование возможно путем снятия параллельного кода с выходов триггеров после ввода в регистр последовательного кода.

Если сдвиг осуществляется, как в сторону старших разрядов, так и в сторону младших, такие регистры называются реверсивными. Для включения режимов сдвига влево или вправо служат дополнительные логические схемы.

Параллельно-последовательный регистр имеет входы и выходы как для параллельной, так и последовательной формы приема и передачи слова. На основе таких регистров осуществляются операции преобразования последовательного кода в параллельный и наоборот.

На практике широкое распространение получили универсальные регистры, позволяющие реализовать все типы регистров. Универсальные регистры выпускаются в виде серийных микросхем и входят в состав практически всех серий ЦИМС. Возможности   таких регистров можно рассмотреть на примере четырехразрядного универсального регистра К555ИР11, УГО которого имеет вид в соответствии с рисунком 2.71.

Рис. 2.71. УГО     регистра

Регистр К155ИР11 может выполнять целый ряд   функций, поскольку снабжен  несколькими входами выбора режимов:   S0,  S1,  DR,  DL.  Если   на   входы  выбора S0 и S1   поданы напряжения низкого уровня, код регистра сохраняется.

При напряжениях высокого уровня на этих входах универсального регистра данные от параллельных входов D0-D3 будут загружены в регистр и появятся на выходах Q0-Q3 в момент последующего положительного перепада тактового импульса.

При напряжении низкого уровня на входе S1 и высокого на S0 код поступающий на вход последовательных данных DR сдвигается по регистру вправо (от Q0 к Q3). При обратном соотношении уровней на входах S1 и S0 код принимается последовательным входом DL и затем при каждом положительном перепаде тактовых импульсов сдвигается влево, т.е. от Q3 к Q0.

Поскольку режимы хранения, загрузки и сдвига синхронные, следует фиксировать момент вводных команд управления режимами. Если на вход R подается напряжение низкого уровня, происходит сброс данных, и на входах Q0-Q3 появляется напряжение низкого уровня.

Функциональные устройства на основе регистров

Схема делителя частоты на  4 имеет вид в соответствии с рисунком 2.72.

Рис. 2.72. Структурная схема делителя на 4

Принцип работы поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.73.

Рис. 2.73. К пояснению принципа работы делителя на 4

В исходном состоянии на выходах всех триггеров находится единица. Тогда на выходе схемы И-НЕ будет низкий потенциал, логический ноль, который тактовым импульсом записывается в первую ячейку регистра. На выходе схемы И-НЕ появляется единица, которая последующим тактовым импульсом записывается в первую ячейку регистра, а ноль из первой ячейки переходит во вторую ячейку. Так будет происходить, пока снова во всех ячейках не появится единица. Особенностью таких делителей является то, что имеем три последовательности со сдвигом на один такт.

Уменьшая количество обратных связей можно получить делители на 5 и 6.  А увеличивая число триггеров в регистре можно получить любой коэффициент деления.

Структурная схема генератора псевдослучайной последовательности имеет вид в соответствии с рисунком 2.74, а принцип его работы поясняется диаграммами в соответствии с рисунком 2.75.

Рис. 2.74.  Структурная схема генератора ПСП

Рис. 2.75. К пояснению принципа работы генератора ПСП

В исходном состоянии во всех ячейках регистра записана единица. На выходе схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ–ИЛИ будет логический ноль, который первым тактовым импульсом записывается в первую ячейку регистра, но на выходе  схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ–ИЛИ по-прежнему будет логический ноль. И только после второго тактового импульса, когда на логическую схему подаются ноль и единица в первую ячейку регистра записывается единица. Исходная комбинация повторяется через семь тактов. Таким образом, длина псевдослучайной последовательности составляет m=2n–1 тактов, где n – количество ячеек регистра.

Особенностью данной схемы является то, что для генерации последовательности необходимо, что бы хотя бы в одной ячейке регистра была записана единица. Для этого в схему добавляется логическое устройство, которое при нулевом состоянии регистра записывает в него первоначальную комбинацию.

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ВЫСОКИХ СТЕПЕНЕЙ ИНТЕГРАЦИИ

3.1. Состояние и перспективы развития элементной базы электроники

Развитие элементной базы последние пять десятилетий происходит в соответствии с законом Мура. Согласно этого закона, число элементов современных ИМС увеличивается вдвое через каждые два года. Замечена тенденция увеличения на порядок сложности электронной аппаратуры каждые десять лет. Современные комплексы электронной аппаратуры насчитывают 106-1012 элементов. Для обеспечения их надежной работы в течение длительного времени требуется непрерывное совершенствование элементной базы, что проявляется использованием потенциальных возможностей микроэлектроники, а с 2003 года – переходом к наноэлектронике.

Время безотказной работы ТБ электронной аппаратуры ориентировочно можно определить по формуле:

,					(3.1)

nЭ – число элементов;

λЭ – интенсивность отказа элемента;

nС – количество соединений;

λС – интенсивность отказа соединения;

РОТК – вероятность отказа.

Из приведенной формулы видно, что выполнение сложной электронной аппаратуры на основе дискретных приборов и простых ИМС нецелесообразно. Из-за обилия соединений время безотказной работы, в этом случае, будет недопустимо мало. Таким образом, для разработки современной аппаратуры необходимы комплектующие изделия, отличающиеся при большой сложности высокой надежностью и ограниченным числом внешних выводов. Такими изделиями являются большие и сверхбольшие ИМС (БИС и СБИС).

В учебной литературе семидесятых годов прошлого века к БИС относили микросхемы с числом элементов превышающим 100. В девяностых годах прошлого века к БИС относили ИМС с числом элементов более 1000. Микросхемы с числом элементов более 10 000 элементов относят к сверхбольшим (СБИС).

В настоящее время налажено производство ИМС ультравысокой степени интеграции (УБИС) с числом элементов – десятки миллионов. Разрабатываются гигантские ИМС (ГИС) с числом элементов, приближающимся к миллиарду. Число внешних выводов УБИС и ГИС составляет сотни-тысячи.

По виду обрабатываемой информации БИС и СБИС подразделяют на аналоговые и цифровые. Среди аналоговых БИС наиболее широкое применение находят аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), многоканальные коммутаторы, аналоговые мультиплексоры, программируемые линейные ИМС.

Среди цифровых ИМС наибольшее применение находят однокристальные микроЭВМ, микропроцессоры, сигнальные процессоры, запоминающие устройства, программируемые логические матрицы и др.

В зависимости от технологии изготовления БИС и ИМС подразделяют на полупроводниковые и гибридные. Полупроводниковые ИМС являются самыми перспективными, так как позволяют добиться лучших показателей по степени интеграции элементов и наименьшей удельной стоимости элемента. Повышение степени интеграции обеспечивается двумя путями: увеличением плотности упаковки элементов или увеличением размера кристалла. При разработке ИМС с высокой степенью интеграции возникает проблема теплоотвода.

Повышение степени интеграции, достигаемое увеличением плотности компоновки, т.е. сближением элементов на кристалле, сопровождается возрастанием удельной мощности, рассеиваемой на единице площади. В кремниевых ИМС допустимая удельная мощность на кристалле не превышает 5 Вт/см2. Значит, допустимая мощность для кристалла площадью 4 мм2 составляет не более 200 мВт. Очевидно, из-за проблем с теплоотводом в СБИС, УБИС и ГИС нецелесообразно использование биполярных транзисторов, использующих механизм токового управления. Для указанных ИМС перспективными являются приборы с потенциальным механизмом управления, а именно, полевые транзисторы. Самыми перспективными и распространенными являются комплементарные МДП-транзисторы (КМДП), работающие в режиме управляемого сопротивления. Например, доля микросхем памяти на основе КМДП транзисторов в 2003 году составила 97%.

Основная область применения БИС и СБИС – это компьютерная техника. К настоящему времени известны пять поколений компьютеров. Каждому поколению свойственна своя технология производства.

С каждым новым поколением компьютеров увеличиваются их операционные ресурсы, производительность, надежность, уменьшается потребляемая мощность, масса и габариты, совершенствуется языки программирования, упрощается взаимодействие пользователя с ЭВМ.

В сороковые годы прошлого столетия были разработаны аналоговые компьютеры первого поколения. Они выполнялись на электровакуумных приборах, имели быстродействие порядка 10 тыс. операций в секунду, язык программирования – машинный код (названия ЭВМ: МЭСМ, Киев, Урал 1, Минск 1).

Компьютеры второго поколения появились в середине пятидесятых годов и выполнялись на биполярных транзисторах, обладали быстродействием 1 млн оп/с, язык программирования – ассемблер. К компьютерам второго поколения относятся Мир, Днепр.

В середине шестидесятых годов для компьютеров была создана микроэлектронная элементная база. Компьютеры выполнялись на основе ИМС малой и средней степеней интеграции, быстродействие таких ЭВМ достигало 10 млн оп/с, язык программирования – процедурные языки высокого уровня. Были созданы универсальные ЭВМ единой серии от ЕС 1010 до ЕС 1066, мини- и микрокомпьютеры от СМ1 до СМ4, Электроника 6О.

С середины семидесятых годов создаются компьютеры четвертого поколения, элементной базой которых являются большие и сверх большие интегральные схемы, быстродействие компьютеров четвертого поколения составляет 100-1000 млн оп/с, языки программирования – непроцедурные языки высокого уровня.

В настоящие время начаты разработки и производство компьютеров пятого поколения. Элементной базой этих компьютеров является наноэлектроника и оптоэлектроника. Быстродействие лучших компьютеров пятого поколения превышает 1012 оп/с, средства обмена с пользованием устройства голосовой связи, язык программирования - новые непроцедурные языки высокого уровня.

Следующими поколениями компьютеров, вероятно, будут квантовые и биологические ЭВМ.

3.2. Упрощенные структуры микропроцессоров

Упрощенная структурная схема МП выполнена в соответствии с рисунком 3.1, а. Микропроцессор содержит арифметико-логическое устройство АЛУ, запоминающие устройства ЗУ для оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ) хранения информации, устройство управления, осуществляющее прием, расшифровку команд и задающее последовательность их выполнения, а также устройства ввода-вывода (УВВ) информации, с помощью которого вводятся исходные и выводятся полученные в результате работы МП данные.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис 3.1. Структуры микропроцессоров: а) упрощенная структурная схема МП; б) обобщенная структурная схема МП |  |

В настоящее время освоено производство высокопроизводительных 64-разрядных микропроцессоров. В 2003 году начался массовый выпуск микропроцессоров Itanium 2. Этот микропроцессор производится по 0,13 мкм КМОП технологии, работает на тактовой частоте 1,5 ГГц. При размере кристалла 464 мм2, микропроцессор Itanium 2 содержит 221 млн транзисторов.

Обобщенная структурная схема МП выполнена в соответствии с рисунком 3.1, б.

Арифметическо-логическое устройство АЛУ совершает различные арифметические и логические операции над числами и адресами, представленными в двоичном коде. Состав операций, выполняемых АЛУ, определен списком инструкций (набором команд). В набор команд входят, как правило, арифметические и логические сложения и умножения, сдвига, сравнения и т. п. Арифметические операции выполняются в соответствии с правилами алгебры Буля.

В состав АЛУ входят сумматор, сдвигатели, регистры и другие элементы.

Устройство управления (УУ) управляет работой АЛУ и всех других блоков МП. В УУ поступают команды из блока памяти. Здесь они преобразуются в двоичные сигналы управления для выполнения данной команды. Работа УУ синхронизируется таймером, распределяющим процесс выполнения команды во времени. Команда представляет собой двоичное слово из 8, 16, 24 разрядов и более (до 64), часть которых представляет код операции, а остальные распределены между адресами данных (операндов) в памяти. Команда с 16-разрядной адресной частью позволяет обращаться к 216–1=65535 ячейкам памяти. Такое обращение к памяти называется прямой адресацией.

Однако чаще применяется косвенная адресация, которая необходима, когда разрядность адресной части меньше, чем требуется. В этом случае адресация проводится в два этапа. На первом этапе по адресу, содержащемуся в команде, выбирается ячейка, содержащая адрес другой ячейки, из которой на втором этапе выбирается операнд. При косвенном методе адресации команда должна содержать один разряд признака операнда, состояние которого определяет, что выбирается на данном этапе: адрес операнда или сам операнд. Конечно, косвенный способ адресации медленнее прямого. Он позволяет, за счет наращивания объема памяти адресов, обращаться к числу операндов в 2n раза (где n-разрядность адресной части команды) большему, чем при прямом способе.

Управляющее устройство любую операцию, согласно коду, заданному командным словом, распределяет на последовательность фаз (фазы адресации и фазы выполнения), называемую циклом. Из-за ограниченной разрядности МП, действия над операндами большой разрядности могут выполняться за два и более циклов. Очевидно, что это в 2 и более раз снижает быстродействие МП. Отсюда следует интересный и практически важный вывод: быстродействие МП находится в обратной зависимости от точности, однозначно определяемой разрядностью операндов.

Микропроцессор содержит блок регистров (Р). Рабочие регистры МП физически представляют собой одинаковые ячейки памяти, служащие для сверхоперативного хранения текущей информации (СОЗУ). По выполняемым функциям блок регистров содержит группы, связанные с определенными элементами структуры МП.

Два регистра операндов (РО), в течение выполнения операции в АЛУ, хранят два двоичных числа. По окончании операции в первом регистре число заменяется результатом, т.е. как бы накапливается (отсюда и название регистра «аккумулятор»). Содержимое второго регистра операндов заменяется в следующей операции другим операндом, в то время, как содержимое аккумулятора может быть сохранено по ряду специальных команд.

Регистр команд (РК) хранит в течение выполнения операции несколько разрядов командного слова, представляющих собой код этой операции. Адресная часть командного слова содержится в регистре адреса (РА).

После реализации какой-либо операции, разрядность результата может оказаться больше разрядности каждого из операндов, что регистрируется состоянием специального флагового регистра (ФР), иногда называемого триггером переполнения. В процессе отладки составленной программы программист должен следить за состоянием флагового регистра и, в случае необходимости, устранять возникшее переполнение.

Очень важными в системе команд МП являются команды переходов к выполнению заданного участка программы по определенным признакам и условиям, так называемые команды условных переходов. Наличие таких команд определяет уровень «интеллектуальности» МП, так как характеризует его способность принимать альтернативные решения и выбирать различные пути, в зависимости от возникающих в ходе решения условий. Для определения таких условий служит специальный регистр состояний (РС), фиксирующий состояние МП в каждый момент выполнения программы и посылающий в УУ сигнал перехода к команде, адрес которой содержится в специальном регистре, называемом счетчиком команд (СК). Команды в памяти записываются в определенной программной последовательности по адресам, образующим натуральный ряд. Адрес следующей команды отличается от адреса предыдущей на единицу. Поэтому при реализации непрерывной последовательности команд, адрес следующей команды получается путем прибавления к содержимому СК единицы, т.е. образуется в результате счета. Назначение СК – нахождение необходимых адресов команд, причем, при наличии в программе команд перехода, очередная команда может не иметь следующего адреса. В таком случае, в СК записывается адресная часть команды перехода.

Регистры общего назначения (РОН) используются для хранения промежуточных результатов, адресов и команд, возникающих в ходе выполнения программы и могут связываться по общим шинам с другими рабочими регистрами, а также со счетчиками команд и блоком ввода-вывода информации. В МП обычно содержится от 10 до 16 РОН разрядностью от 2 до 8 бит каждый. Количество РОН косвенно характеризует вычислительные возможности МП.

Особый интерес представляет наличие у многих моделей МП группы регистров, имеющих магазинную или стековую организацию – так называемые стеки. Стек позволяет без обмена с памятью организовать правильную последовательность выполнения различных последовательностей арифметических действий. Операнд или другая информация может посылаться в стек без указания адреса, поскольку каждое помещаемое в него слово занимает сначала первый регистр, затем «проталкивается» последующими словами каждый раз на регистр глубже. Вывод информации происходит в обратном порядке, начиная с первого регистра, в котором хранится слово, посланное в стек последним. При этом последние регистры очищаются.

Блоки АЛУ, УУ, Р образуют центральный процессор (ЦП), входящий в состав любой ЭВМ (см. рисунок 3.2). В состав МП может входить таймер (Т), использующий навесной времязадающий конденсатор или кварцевый резонатор. Таймер – сердце МП, поскольку его работа определяет динамику всех информационных, адресных и управляющих сигналов и синхронизирует работу УУ, а через него и других элементов структуры. Частота синхронизации, называемая тактовой, выбирается максимальной и ограничивается только задержками прохождения сигналов, определяемыми, в основном, технологией изготовления БИС. Скорость выполнения микропроцессором программы прямо пропорциональна тактовой частоте.

В составе МП может быть устройство ввода-вывода для обмена информацией между МП и другими устройствами.

Сигналы трех видов – информационные, адресные и управляющие – могут передаваться по одной, двум или трем шинам. Шина представляет собой группу линий связи, число которых определяет разрядность одновременно передаваемой по шине двоичной информации.

Число линий информационной шины (ИШ) определяет объем информации, получаемой или передаваемой МП за одно обращение к памяти, к устройству ввода или вывода. Простые МП имеет 8-шинную информационную магистраль. Это позволяет за один раз принять восемь двоичных единиц информации (1 байт). Один байт информации может содержать один из 256 возможных символов алфавита источника информации или один из 256 возможных кодов операций.

Существуют МП, содержащие 16, 32 и 64 шины в информационной магистрали.

Число линий в шине управления (УШ) зависит от порядка взаимодействия между МП, ЗУ, внешними УВВ информации. Обычно шины управления содержат от 8 до 32 линий.

3.3. Структура микроЭВМ

Важным итогом развития программируемых БИС явилась разработка микроЭВМ. Если микроЭВМ создается на одной интегральной микросхеме, то она называется однокристальной. Упрощенная структурная схема микроЭВМ имеет вид в соответствии с рисунком 3.2.

Рис 3.2. Упрощенная структурная схема микроЭВМ

Как видно, она содержит центральный процессор ЦП (имеющий устройство, аналогичное рассмотренному выше МП), ПЗУ, ОЗУ и устройства ввода и вывода информации. Устройство ввода содержит селектор адреса и так называемые порты ввода для считывания информации с гибкого диска, АЦП, телетайпа, перфоленты. Устройство вывода также содержит селектор адреса и порты вывода информации (дисплей, печатающее устройство, устройство вывода информации на перфоленту, ЦАП).

Данные, поступающие от устройства ввода, передаются на адресную магистраль обычно в виде 8-разрядных параллельных или последовательных кодовых сигналов через порт ввода. Селектор адреса определяет порт ввода, который передает данные на информационную магистраль в некоторый момент времени. Основная память состоит из ПЗУ и ОЗУ. Постоянное ЗУ используется как память программы, которую разработчик микроЭВМ заранее запрограммировал, в соответствии с требованием пользователя. Для различных программ используют различные части ПЗУ.

Памятью данных в микроЭВМ является ОЗУ. Информация, хранящаяся в ОЗУ, стирается, когда отключается напряжение питания. Данные, поступающие в ОЗУ, обрабатываются в ЦП, в соответствии с программой, хранящейся в ПЗУ. Результаты операций в ЦП хранятся в специальном накопителе информации, называемом аккумулятором или ОЗУ. Они могут быть выведены по команде через один из портов вывода на устройства вывода, подсоединенные к этому порту. Требуемый порт вывода выбирается с помощью схемы селекции адреса.

3.4. Виды запоминающих устройств

Важнейшими блоками цифровой аппаратуры являются запоминающие устройства, которые подразделяются на внешние и внутренние.

Внешние запоминающие устройства многие годы выполнялись на магнитных лентах и магнитных дисках. Они обеспечивают неограниченно длительное сохранение информации при отсутствии питания, а также практически любую необходимую емкость памяти. В настоящее время широко используются внешние запоминающие устройства на основе лазерных компакт-дисков, УБИС и ГИС на основе ячеек памяти с МДП-транзисторами.

Внутренние запоминающие устройства являются неотъемлемой частью цифровой аппаратуры. Раньше они выполнялись на основе ферритовых материалов с прямоугольной петлей гистерезиса. В связи с развитием микро- и наноэлектроники, современные внутренние запоминающие устройства обычно выполняются по полупроводниковой технологии.

К устройствам памяти относятся следующие виды запоминающих устройств:

1. Оперативные запоминающие  устройства (ОЗУ, RAM – Random Access Memory), выполняющие запись и хранение произвольной двоичной информации. В цифровых системах ОЗУ хранят массивы обрабатываемых данных и программы, определяющие процесс текущей обработки информации. Большинство современных ОЗУ не обладают энергонезависимостью (память не сохраняется при отключении питания).

2. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ, ROM – Read Only Memory), служащие для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе работы системы. Например, используемые в процессе работы стандартные подпрограммы и микропрограммы, табличные значения различных функций, константы и др. Запись в ПЗУ производится заводом-изготовителем. Основной режим работы ПЗУ – память только для чтения.

3. Программируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ, PROM, EPROM – OTP – содержимое записывается однократно: One Time Programmable), являются разновидностью ПЗУ, отличающиеся возможностью однократной записи информации по заданию заказчика.

4. Репрограммируемые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием (РПЗУ с УФ, EPROM – Erasable Programmable ROM). В них предусмотрена многократная электрическая запись информации и, при необходимости, стирание информации ультрафиолетовыми лучами.

5. Репрограммируемые ПЗУ с электрическим стиранием информации (РПЗУ – ЭС, EEPROM). В них возможна многократная электрическая запись и электрическое стирание информации. Ячейки памяти (ЯП) выполняются на основе МНОП-транзисторов или транзисторов с плавающим затвором.

6. Репрограммируемые ПЗУ для устройств ФЛЭШ-памяти (Flash Memory). Это изделия бурноразвивающегося направления в разработках УБИС и ГИС, по сути – разновидность репрограммируемых ПЗУ типа EEPROM.

7. Кэш-память – это устройства для запоминания копий информации, необходимой для обмена между отдельными блоками цифровой системы.

К устройствам постоянной памяти (ПЗУ, ППЗУ, РПЗУ) предъявляется требование сохранности информации при отключении питания.

Основными параметрами ЗУ являются: информационная емкость в битах, минимальный период обращения, минимально допустимый интервал между началом одного цикла и началом второго, максимальная частота обращения – величина, обратная минимальному периоду обращения, удельная мощность – общая мощность, потребляемая в режиме хранения, отнесенная к 1 биту, удельная стоимость одного бита информации – общая стоимость кристалла, поделенная на информационную емкость.

3.5. Оперативные запоминающие устройства

Типовая структура БИС ОЗУ выполнена в соответствии с рисунком 3.3.

| Рис 3.3. Типовая структура БИС ОЗУ |  |
| --- | --- |
| а) | б) |
| Рис. 3.4. Матрицы ячеек памяти: а) двухкординатная; б) с пословной выборкой |  |

Основным узлом является матрица ячеек памяти (МЯП), состоящая из n строк с т запоминающими ячейками (образующими разрядное слово) в каждой строке. Информационная емкость БИС памяти определяется по формуле N=nm бит.

Входы и выходы ячеек памяти подключаются к адресным шинам (АШ) и разрядным шинам (РШ). При записи и считывании осуществляется обращение (выборка) к одной или одновременно к нескольким ячейкам памяти. В первом случае используются двухкоординатные матрицы в соответствии с риcунком 3.4, а, во втором случае – матрицы с пословной выборкой (рисунок 3.4, б).

Дешифратор адресных сигналов (ДАС) при подаче соответствующих адресных сигналов осуществляет выбор требуемых ячеек памяти. С помощью РШ осуществляется связь МЯП с буферными усилителями записи (БУЗ) и считывания (БУС) информации. Схема управления записью (СУЗ) определяет режим работы БИС (запись, считывание, хранение информации). Схема выбора кристалла (СВК) разрешает выполнение операций записи-считывания данной микросхеме. Сигнал выборки кристалла обеспечивает выбор требуемой БИС памяти в ЗУ, состоящем из нескольких БИС.

Подача управляющего сигнала на вход СУЗ при наличии сигнала выборки кристалла на входе (СВК) осуществляет операцию записи. Сигнал на информационном входе БУЗ (1 или 0) определяет записываемую в ячейку памяти информацию. Выходной информационный сигнал снимается с БУС и имеет уровни, согласующиеся с серийными ЦИС.

Большие интегральные схемы ОЗУ строятся на основе простейших элементов ТТЛ, ТТЛШ, МДП, КМДП, И2Л, ЭСЛ, модифицированных с учетом специфики конкретных изделий. В динамических ячейках памяти чаще всего используются накопительные емкости, а в качестве ключевых элементов – МДП-транзисторы.

Выбор элементной базы определяется требованиями к информационной емкости и быстродействию БИС памяти. Наибольшей емкости достигают при использовании логических элементов, занимающих малую площадь на кристалле: и2л, МДП, динамических ЗЯ. Высоким быстродействием обладают БИС с логическими элементами, имеющими малые перепады логических уровней (ЭСЛ, И2Л), а также логические элементы ТТЛШ.

В девяностых годах прошлого столетия были разработаны семейства КМДП ИМС, по совокупности параметров превосходящие другие ИМС. Обладая лучшими показателями экономичности и помехоустойчивости, они имеют сверхвысокое быстродействие. Так например КМДП ИМС серий К1554 и К 1564 имеют tЗ СР от 3 до 10 нс.

Частотные области применения БИС, использующих различные базовые технические решения, приведены в соответствии с рисунком 3.5.

Рис. 3.5. Максимальные частоты переключения БИС различных типов

Благодаря развитию технологии и схемотехники, быстродействие элементов непрерывно возрастает, поэтому границы раздела указанных областей с течением времени сдвигаются в область больших рабочих частот.

3.6. Постоянные запоминающие устройства

Схема ПЗУ аналогична схеме ОЗУ, приведенной на рисунке 3.6. Отличия состоят лишь в следующем:

ПЗУ используются только для считывания информации:

- в ПЗУ осуществляется выборка нескольких разрядов одного адреса одновременно (4, 8, 16 разрядов);

- информация, записанная в ПЗУ, не может меняться, и в режиме выборки происходит только ее считывание.

Большие интегральные схемы ПЗУ подразделяются на программируемые изготовителем (с помощью специальных фотошаблонов) и программируемые заказчиком (электрически).

|  | R1 R2 + - U П 1 0 АШ РШ1 РШ2 VT 2 VT 1 |
| --- | --- |
| а) | б) |
| АШ РШ2 РШ1 -UП 0 1 |  |
| в) |  |
| Рис 3.6. Ячейки памяти ПЗУ: а) с использованием диодов; б) с использованием БТ; в) с использованием ПТ |  |

В ПЗУ используется матричная структура: строки образуются адресными шинами АШ, а столбцы – разрядными РШ. Каждая АШ хранит определенный код: заданную совокупность логических 1 и 0. Ячейки памяти имеют виды в соответствии с рисунком 3.6. Однократная запись кода осуществляется с помощью диодов (рисунок 3.6, а), которые присоединены между АШ и теми РШ, на которых при считывании должна быть логическая 1. Обычно заказчику поставляют ПЗУ с матрицей, во всех узлах которой имеются диоды.

Суть однократного электрического программирования ППЗУ заключается в том, что пользователь (с помощью специального устройства-программатора) пережигает выводы – перемычки тех диодов, которые находятся в местах расположения логических 0. Пережигание выводов осуществляется путем пропускания через соответствующий диод тока, превышающего допустимое значение.

Диодные ПЗУ отличаются простотой, но имеют существенный недостаток: потребляют значительную мощность. Чтобы облегчить работу дешифратора, вместо диодов используют биполярные и полевые транзисторы (рисунок 3.6, б и в).

При использовании биполярных транзисторов, АШ обеспечивает протекание базового тока, который в βБТ+1 раз меньше эмиттерного, питающего РШ. Следовательно, существенно уменьшается необходимая мощность дешифратора.

Еще больший выигрыш обеспечивает применение МДП-транзисторов, так как цепь затвора практически не потребляет мощности. Здесь используется не пережигание выводов, а отсутствие металлизации затвора у транзисторов, обеспечивающих считывание логических 0 в разрядной шине.

3.7. Репрограммируемые постоянные запоминающие

устройства

Репрограммируемые ПЗУ являются наиболее универсальными устройствами памяти. Структурная схема РПЗУ аналогична схеме ОЗУ (рисунок 3.4). Важной отличительной особенностью РПЗУ является использование в МЯП транзистора специальной конструкции со структурой «металл-нитрид-окисел – полупроводник» (МНОП). Принцип действия такой ячейки памяти основан на обратимом изменении порогового напряжения МНОП транзистора. Например, если сделать UЗИ ПОР >UАШ, то транзистор не будет отпираться адресными импульсами (т.е. не участвует в работе). В то же время другие МНОП транзисторы, у которых UЗИ ПОР<UАШ будут функционировать как обычные МДПТ.

Структура МНОП транзистора с индуцированным каналом р-типа имеет вид в соответствии с рисунком 3.7, а.

Здесь диэлектрик состоит из двух слоев: нитрида кремния (Si3N4) и окисла кремния (SiO2). Пороговое напряжение можно менять, подавая на затвор короткие (порядка 100 мкс) импульсы напряжения разной полярности, с большой амплитудой от 30 до 50 В. При подаче импульса +30 В устанавливается пороговое напряжение UЗИ ПОР  5 В. Это напряжение сохраняется, если использовать транзистор при напряжениях на затворе UЗИ=±10В. В таком режиме МНОП-транзистор работает как обычный МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис 3.7. Устройство ячеек памяти РПЗУ: а) на основе МНОП-транзистора; б) на основе транзистора с плавающим затвором |  |

При подаче импульса –30 В пороговое напряжение принимает значение UЗИ ПОР ~20 В. При этом сигналы на входе транзистора UЗИ ± 10 В не могут вывести транзистор из закрытого состояния. Это явление используется в РПЗУ.

В основе работы МНОП-транзисторов лежит накопление заряда на границе нитридного и оксидного слоев. Это накопление есть результат неодинаковых токов проводимости в слоях. При большом отрицательном напряжении UЗИ на границе накапливается положительный заряд. Это равносильно введению доноров в диэлектрик и сопровождается увеличением отрицательного порогового напряжения. При большом положительном напряжении UЗИ на границе накапливается отрицательный заряд. Это приводит к уменьшению отрицательного порогового напряжения. При малых напряжениях UЗИ, токи в диэлектрических слоях уменьшаются на 1015 порядков, поэтому накопленный заряд сохраняется в течение тысяч часов, а, следовательно, сохраняется и пороговое напряжение.

При использовании ультрафиолетового стирания удается существенно упростить схему РПЗУ. Обобщенная структурная схема РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием выполнена в соответствии с рисунком 3.8 и содержит кроме МЯП дешифратор адресных сигналов (ДАС), устройство выбора кристалла (УВК) и буферный усилитель (БУ) для считывания информации.

По приведенной структурной схеме выполнена, в частности, БИС РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием типа К573РФ1 емкостью 8192 бита.

Известны и другие возможности построения ячеек памяти для РПЗУ на основе МДП-транзисторов

На рисунке 3.7, б приведено устройство транзистора с плавающим затвором. Особенностью такого транзистора является наличие в подзатворном диэлектрике замкнутой проводящей области, в которую может быть введен электрический заряд. Транзистор, использующий эффект лавинной инжекции заряда, получил название ЛИЗМОП.

Рис 3.8. Структура РПЗУ

Возможности ввода и удаления заряда реализуется и другими механизмами. В частности, за счет туннелирования электронов через тонкие слои диэлектрика. Такие транзисторы получили название FLOTOX – Floating-gate Tunneling и ETOX – Extermely Thin Oxide.

Плавающий затвор может быть единственным или вторым (как показано на рисунке 3.7, б) затвором транзистора. Транзисторы только с одним плавающим затвором используется в ПЗУ разных видов: типа EPROM, а транзисторы с двойным затвором используются в ПЗУ разных видов: типа EPROM и типа EEPROM.

Принцип действия транзистора с двойным затвором аналогичен принципу работы МНОП-транзистора. При программировании, в область между управляющим затвором и каналом вводят заряд, влияющий на величину порогового напряжения. Однако в этом приборе область введения заряда представляет собой не границу раздела двух разнородных слоев диэлектрика, а окруженную со всех сторон диэлектриком проводящую область из поликремния. В эту область, как в ловушку, можно ввести заряд, способный сохраняться в ней в течение очень длительного времени.

При подаче на управляющий затвор и сток ЛИЗМОП-транзистора положительных напряжений относительно большой величины, в обратно смещенных p–n-переходах возникает лавинный пробой, область которого насыщается свободными электронами. Часть электронов, имеющих энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера диэлектрической области, проникает в плавающий затвор.

Снятие высокого программирующего напряжения восстанавливает непроводящее состояние диэлектрических областей транзистора и запирает электроны в плавающем затворе, где они могут находиться десятки лет.

Заряженный электронами плавающий затвор увеличивает пороговое напряжение транзистора настолько, что в диапазоне рабочих напряжений проводящий канал в транзисторе не создается. При отсутствии заряда в плавающем затворе транзистор работает в обычном режиме.

Стирание информации в транзисторах с плавающим затвором может производиться двумя способами – ультрафиолетовым облучением или электрическими сигналами.

В первом случае ультрафиолетовые лучи вызывают в областях транзистора фототоки и тепловые токи, что делает области прибора проводящими и позволяет заряду покинуть плавающий затвор.

В транзисторах типа FLOTOX используются тонкие слои подзатворных диэлектриков (10 нм и менее). При приложении к тонкому слою диэлектрика напряжений порядка 10 В, электроны проходят через диэлектрик в том или ином направлении, в зависимости от знака напряжения, по механизму туннелирования Фаулера-Нордхайма.

3.8. Флеш-память

### 3.8.1. Виды флеш-памяти

Термин flash, по одной из версий, связан с характерной особенностью этой памяти – возможностью одновременного стирания всего его объема. Согласно этой версии, еще до появления флэш-памяти при хранении секретных данных использовались устройства, которые при попытках несанкционированного доступа к ним автоматически стирали хранимую информацию и назывались устройствами типа Flash (вспышка, мгновение). Это название перешло и к памяти, обладающей свойством быстрого стирания всего массива данных одним сигналом.

Флэш-память (Flash Memory) по основным принципам работы подобна ЗУ с программированием плавающих затворов. Флэш-память использует ячейки памяти (ЯП) на транзисторах ЛИЗМОП с электрическим стиранием и записью информации (EEPROM).

В схемах флэш-памяти, как и в схемах EEPROM, данные стираются электрическими сигналами, но не предусмотрено стирание отдельных слоев. Стирание осуществляется либо для всей памяти одновременно, либо для достаточно больших блоков, что позволяет исключить схемы управления записью/стиранием с разрешающей способностью до каждого слова (байта) и тем самым упростить схемы ЗУ, т.е. способствует достижению высокого уровня интеграции и быстродействия при снижении стоимости.

Файловая флэш-память (Flash-File Memory)  ориентированна на замену жестких магнитных дисков. Запоминающие устройства флэш-памяти имеют в сотни раз меньшую потребляемую мощность, обладают высокой механической прочностью и надежностью, а также на несколько порядков большим быстродействием при чтении данных.

Микросхемы флэш-памяти для замены жестких магнитных дисков имеют развитые средства перезаписи информации структуры.

Основной структуры флэш-памяти является накопитель, содержащий матрицу ячеек памяти (ЯП). В схемотехнике накопителей основные направления развития связаны с использованием ячеек ИЛИ-НЕ (NOR) и ячеек И-НЕ (NAND). Схемы таких ячеек показаны на рисунке 3.9, а и б. В отличие от ЯП на обычных транзисторах, в них используются транзисторы с плавающим затвором.

В ячейке ИЛИ-НЕ (рисунок 3.9, а) транзисторы соединены параллельно и для формирования нулевого значения функции Y достаточно включения хотя бы одного транзистора. При работе такой ячейки, в матрице ЗУ все транзисторы, кроме адресованного, находятся в запертом состоянии, так что выходной сигнал определяется исключительно выбранным транзистором, если в его плавающем затворе имеется заряд, то транзистор под действием сигнала выборки не открывается, и на выходе схемы будет высокое напряжение.

| Рис. 3.9. Схемы ячеек памяти на основе элементов: а) ИЛИ-НЕ; б) И-НЕ |  |
| --- | --- |

При отсутствии заряда в плавающем затворе, сигнал выборки откроет опрашиваемый транзистор, и выходное напряжение схемы окажется низким.

Ячейки памяти на основе транзисторов с плавающим затвором используются в ФЛЭШ памяти различных видов.

Основные виды ФЛЭШ памяти:

- файловая флэш-память (Flash File) – симметричная архитектура, массив элементов памяти ЭП разбит на блоки одинакового размера;

- флэш-память с несимметричной архитектурой (Boot Вlock);

- флэш-память с возможностью стирания только всего массива ЯП (Bulk Еrase);

- флэш-память с возможностью записи информации при различных напряжениях программирования (Start Voltage);

- флэш-память с использованием новых ЯП с четырьмя состояниями, которые хранят по два бита (Strata Flash).

### 3.8.2. Флеш-память с многоуровневым хранением заряда

В 1997 году фирма Intel разработала флэш-память типа Strata Flesh с ЗЯ, хранящими два бита информации. Это обеспечивается тем, что в плавающем затворе транзистора фиксируется не только наличие или отсутствие заряда, но и определяется его величина, которая может иметь несколько значений. Различая четыре уровня, можно хранить в одной ячейке два бита. Хранение двух битов добились практически в тех же запоминающих элементах, которые раньше хранили один бит, преодолев трудности ужесточения допусков на величины зарядов, вводимых в плавающий затвор. Многоуровневые ячейки получили название Multilevel Cells (MLC).

Запоминающие ячейки MLC памяти Strata Flash программируются введением в плавающий затвор одного из четырех возможных значений количеств заряда, каждое из которых соответствует паре двоичных цифр 11, 10, 01, 00. В зависимости от заряда, запоминающий транзистор приобретает одно из четырех пороговых напряжений. При считывании информации, к затвору прикладывается напряжение считывания. Ток запоминающего транзистора зависит от порогового напряжения. Определяя ток, можно выявить состояние плавающего затвора.

### 3.8.3. Флеш-память с зеркальным битом

В 2001 году фирма AMD предложила архитектуру флэш-памяти, названную схемой с зеркальным битом (Mirror Bit). В этих схемах, как и в ячейках с четырьмя уровнями хранимого заряда, можно удвоить емкость памяти, по сравнению со стандартными вариантами, но достигается это иным путем.

В одном запоминающем элементе хранятся два бита данных в виде индивидуальных зарядов, размещенных в разных местах подзатворного слоя одного и того же транзистора. Здесь используется пространственное разделение двух зарядов, каждый из которых отображает свой бит хранимой информации (рисунок 3.10).

Рис. 3.10. Структура запоминающего элемента с зеркальным битом.

Транзистор ЗЯ в схемах с зеркальным битом отличается от обычного полной идентичностью областей истока и стока. В обычных транзисторах исток и сток легируются различно, здесь они не отличаются друг от друга. Сама запоминающая область сформирована так, чтобы группы электронов могли независимо храниться в обеих сторонах. При этом транзистор проявляет себя как два элемента памяти.

Поскольку многоуровневое хранение заряда в ячейке не используется, то проблема жестких допусков на величину вводимого заряда снимается, а это позволяет проводить процессы чтения, стирания и записи интенсивно, с сохранением высокой скорости. По сравнению с вариантом многоуровнего хранения заряда, повышается и надежность сохранения данных, поскольку при многоуровневым хранении допустимые потери заряда, естественно, значительно меньше, чем при двухуровневом.

3.9. Кэш-память

Кэш-память запоминает копии информации, передаваемой между устройствами (прежде всего между процессорам и памятью). Она имеет небольшую емкость, в сравнении с основной памятью, и более высокое быстродействие (реализуется на транзисторных элементах памяти).

При чтении данных сначала выполняется обращение к кэш-памяти (рисунок 3.11). Если в кэш имеется копия данных адресованной ячейки основной памяти, то кэш вырабатывает сигнал Hit (попадание) и выдает данные на общую шину данных. В противном случае, сигнал Hit не вырабатывается и выполняется чтение из основной памяти и одновременное помещение считанных данных в кэш.

Рис.3.11. Структура кэшированной памяти

Эффективность кэширования обуславливается тем, что большинство прикладных программ удовлетворяют принципу локальности или, иначе говоря, имеют гнездовой характер обращений, при котором адреса последовательных обращений к памяти образуют, как правило, компактную группу. Поэтому после первого обращения к относительно медленной основной памяти повторные обращения (уже к кэшу) требуют меньше времени. К тому же, при использовании процессором кэш-памяти, основная память освобождается, и могут выполнятся регенерация данных в динамическом ЗУ или использование памяти другими устройствами.

Объем кэш-памяти много меньше емкости основной памяти, и любая единица информации, помещаемая в кэш, должна сопровождаться дополнительными данными (тегом), определяющими, копией содержания какой ячейки основной памяти она является.

3.10. Базовые матричные кристаллы

Как отмечалось в п. 3.1, для разработки сложных комплексов аппаратуры необходимы комплектующие изделия, отличающиеся высокой степенью интеграции элементов и высокой надежностью.

Учитывая огромное разнообразие электронной аппаратуры ТК и ИС, перспективным для ее разработки являются базовые матричные кристаллы (БМК).

Основная идея разработки БМК заключается в следующем. В кристалле ограниченной площади (например, 55 мм2) создают набор нескоммутированных между собой функциональных модулей. По заказу потребителя производят необходимые соединения модулей между собой, изменяя конфигурацию коммутационных слоев, изготавливают различные по функциональному назначению матричные СБИС. На каждый БМК оформляется библиотека стандартных модулей, где содержится информация обо всех типах базовых технических решений, предусмотренных в нем. Изделия на основе БМК выпускают более 100 зарубежных и отечественных фирм. Большую группу БМК составляют так называемые программируемые логические матрицы. Основными функциональными модулями в них являются транзисторные группы, получившие название логических ячеек или вентилей. Например, отечественная универсальная логическая матрица на основе кристалла И87 содержит 665 вентилей. Кроме них в СБИС предусмотрены 64 элемента «вход-выход», 12 мощных буферных элементов, 16 элементов задержки. Логические ячейки образуют матрицы, состоящие из 35 строк и 19 столбцов. Площадь, занимаемая одной ячейкой, не превышает 0,02 мм2.

Каждая логическая ячейка состоит из двух n-МДП- и двух p-МДП-транзисторов, как показано на рисунке 3.12, а. Конструкция вентиля выполнена так, чтобы, используя минимальное количество вентилей, можно было реализовать самые сложные элементы библиотеки, например, двухступенчатые триггеры.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рис. 3.12. Базовые элементы универсальной логической матрицы на основе кристалла И87: а) логическая ячейка; б) элемент «Вход-Выход»; в) мощный буферный элемент; г) элемент задержки |  |

Элементы «вход-выход» (рисунок 3.12, б) размещены на периферии базового кристалла и, в зависимости от разводки коммутационных слоев, выполняют функции входного и выходного инверторов, выходного повторителя с тремя состояниями, двунаправленного ключа. Резистор и два диода используются для защиты транзисторов от избыточного статического электричества. Мощные буферные элементы (рисунок 3.12, в) размещены между четверками элементов «вход-выход» и могут включаться вместо них для повышения нагрузочной способности выходного каскада, обеспечивая ток до 5 мА.

Элементы задержки (рисунок 3.12, г) расположены в углах кристалла, по 4 в каждом. Время задержки распространения сигнала составляет 100 нс. Между периферийными элементами и матрицей логических вентилей сформирована полоса коммутационных перемычек для соединения логических вентилей, как между собой, так и с элементами, расположенными на периферии базового кристалла. На кристалле также расположены тестовые структуры, предназначенные для экспресс-контроля качества технологического процесса и работоспособности кристалла. Выше был рассмотрен пример выполнения БМК по КМДП-технологии.

Для синтеза быстродействующей цифровой аппаратуры широкое распространение получили БМК, изготовленные по ЭСЛ-технологии. Для аппаратуры с большими управляющими токами разработаны БМК по И2Л-технологии. Тенденции современной микроэлектроники направлены, в основном, на увеличение степени интеграции, повышение быстродействия и снижение потребляемой мощности. Совокупности этих тенденций лучшим образом отвечают разработки БМК по технологии «кремний на сапфире» (КНС). Известны решения, позволившие на площади кристалла не более 50 мм2 разместить 5 тысяч логических ячеек. При использовании технологии КНС, обеспечивается минимальное расстояние между активными элементами. При такой технологии отсутствуют паразитные связи, обусловленные емкостями р-n-переходов и влиянием диффузионных областей. Возможность коммутации с помощью двух независимых слоев разводки на основе металлов или их соединений позволяет использовать максимальное число вентилей.

Результаты исследований экспериментальных образцов ИМС показали, что можно достичь токов утечки менее 10-7 А для схем, емкостью 2000 инверторов при 5 В, получить задержку 100 пс на вентиль при 6 В и обеспечить произведение задержки на мощность 0,1 пДж. При создании ИМС со сверхвысокой степенью интеграции наиболее перспективной является технология КМДП КНС.

Прогресс в данном направлении влечет за собой развитие элементной базы. Разработаны специальные ячейки А и В и регулярные структуры (матрицы) на 900 ячеек А и 1800 ячеек В для оперативного изготовления микросхем. Ячейки А и В подобны. Минимальные топологические размеры ячеек А равны 4 мкм, ячеек В - 2 мкм. Размер ячейки А равен 70x319 мкм2, ячейки В - 46x213мкм2. Каждая ячейка содержит 10 поликремниевых перемычек, площадь под 10 металлических шин, 2 р-канальных и 2 n-канальных МДП-транзистора и может трансформироваться в 2 инвертора, одну 2-входовую схему ИЛИ-НЕ и И-НЕ. Более сложные схемы формируются комбинацией ячеек. Кроме ячеек, каждый кристалл содержит 100 интерфейсных схем для связи с КМОП, ТТЛ и ЭСЛ ИМС.

Примером изделия, выполненного по технологии КМДП КНС, являются ИМС типа 1528ХМ1. Кристалл БМК типа 1528ХМ1 содержит 720 вентилей, каждый из которых образован двумя р-МДП и двумя n-МДП-транзисторами. В качестве переменных слоев в БМК используются контактные окна и алюминий. Кристалл имеет площадь 5x5 мм2 и характеризуется следующими электрическими показателями: ток потребления - около 100 мкА, входные токи низкого и высокого уровня - менее 0,1 мкА, напряжение низкого уровня - не более 0,2 В, напряжение высокого уровня - не менее 4,7 В.

а)

б)

Рис. 3.13. Компаратор:

а) обозначение; б) принципиальная схема

Для специалистов в области связи интерес представляют разработки на основе БМК не только цифровой, но и аналоговой аппаратуры. Промышленностью освоен выпуск БМК И174, изготавливаемый на монолитном кремнии и содержащий 2500 вентилей на основе пар МДП-транзисторов. В составе библиотеки БМК И174 предусмотрены элементы, реализующие как логические, так и аналоговые функции. Изделие предназначено для проектирования матричных БИС и содержит основные элементы, необходимые для построения БИС практически любого класса. Библиотека включает в себя следующие данные по каждому элементу: условно-графические обозначения, таблицы истинности, временные диаграммы, основные значения динамических параметров, принципиальные схемы, реальное топологическое изображение, условное топологическое изображение. Документация оформлена с соблюдением ГОСТ 2.743-82, ГОСТ 19480-74, ОСТ 11.073 915-80, ОСТ 11.348.903-79. Библиотека содержит информацию о 42 элементах, которые могут быть выполнены на базе ячеек БМК типа И174. Среди них имеются ключ, компаратор (рисунок 3.13), источник опорного напряжения (рисунок 3.14) и операционный усилитель (рисунок 3.15).

По перспективной технологии КМДП КНС разработан БМК типа И176. Размер кристалла – 8,98,9 мм2. Изделие содержит 2822 повторяющиеся ячейки. Каждая ячейка состоит из восьми транзисторов (четырех р-канальных и четырех n-канальных).

Изделие типа И176 относится к классу микросхем матриц универсального применения, так как содержит поля базовых ячеек, коммутации и элементов ввода-вывода.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 3.14. Источник опорного напряжения: а) обозначение; б) принципиальная схема |  |

Рис. 3.15. Обозначение операционного усилителя

Рис 3.16. Принципиальная схема операционного усилителя

Создание специализированных матричных БИС на основе БМК заключается в размещении на поле БМК элементов библиотеки функциональных ячеек, работоспособность и параметры которых гарантируются разработчиком-изготовителем БМК, трассировке межсоединений между элементами и организацией вывода информации из микросхемы.

БМК И176 имеет следующую топологическую структуру: в центре кристалла располагается поле базовых ячеек, между рядами ячеек располагается внутреннее поле коммутации; по периферии поля базовых ячеек располагается периферийное поле коммутации; между периферийным полем коммутации и краями кристалла располагаются элементы ввода-вывода и площадки питания (UCC) и земли (USS или GND).

Поля коммутации свободны от активных элементов (транзисторов, диодов) и предназначены для организации в их пределах межсоединений между размещенными элементами схемы. Для увеличения комутационных возможностей в полях коммутации размещены перемычки из n+-кремния. Библиотека изделия содержит информацию о более 30 реализуемых функциональных элементах, включая триггеры, полусумматор и сумматор.

В качестве примера использования БМК на рисунке 3.17. приведена схема Т-образного аналогового ключа на основе элемента «двунаправленный ключ».

Рис. 3.17. Схема Т-образного аналогового ключа на основе элементов «двунаправленный» ключ БМК

Здесь, с целью увеличения затухания ключа в состоянии «выключено», в параллельное плечо включены два базовых элемента. При работе на нагрузку с сопротивлением 10 кОм, ключ обеспечивает переходное затухание не менее 80 дБ, в состоянии «включено» граничная частота составляет 4,4 МГц. Используя принцип синтеза электронных полей, на основе БМК, можно реализовывать сложные коммутационные системы.

3.11. Программируемые логические интегральные схемы

В последние годы ряд фирм занимается исследованиями возможностей синтеза высококачественных программируемых аналоговых матриц (ПАМ) на основе биполярных и полевых транзисторов.

Стремительное развитие цифровой техники сопровождается разработкой и внедрением стандартных и нестандартных СБИС.

Возникшее противоречие нашло разрешение на путях разработки БИС/СБИС с программируемой и репрограммируемой структурой.

Первыми представителями указанного направления явились программируемые логические матрицы ПЛМ (PLA,-Programmable Logic Array), программируемая матричная логика ПМЛ (PAL, Programmable Array Logic) и базовые матричные кристаллы БМК, называемые также вентильными матрицами ВМ (GA, Gate Array).

Микросхемы типов PLA и PAL в английской терминологии объединяются термином SPLD, Simple Programmable Logic Devices (простые программируемые логические устройства) или, короче, PLD (Programmable Logic Devices).

Появление ПЛМ, ПМЛ и БМК ознаменовало собою начало важнейшего направления развития цифровой элементной базы. Разработка БИС/СБИС с программируемой и репрограммируемой структурой оказалась чрезвычайно перспективным направлением и привела к созданию новых эффективных средств создания цифровых устройств и систем, таких как CPLD (Complex PLD), FPGA (Field Programmable GA), SDPC (System On Programmable Chip).

Основой ПЛМ служат последовательно включенные программируемые матрицы элементов И и ИЛИ (рисунок 3.18, а). В ПЛМ входят также блоки входных и выходных буферных каскадов (БВх и БВых).

а)

б)

Рис. 3.18. Фрагмент ПЛМ с программируемыми элементами типа EEPROM: а) базовая структура ПЛМ; б) схема ПЛМ на вентильном уровне

Заметим, что трактовка ПЛМ и ПМЛ как сочетания матриц И и ИЛИ обязана своим происхождением раннему этапу их развития. Позднее в структурах ПЛМ и ПМЛ стали встречаться матрицы других логических элементов, причем возникло несколько вариантов. Однако, каноническое представление ПЛМ и ПМЛ, в показанном на рисунке 3.18 виде, остается самым удобным, поскольку схемы, реализованные в булевском базисе, наиболее наглядны и легко понимаются. Общность изложения при этом не страдает, т.к., в конечном счете, функциональные возможности разных схемных вариантов оказываются идентичными.

Входные буферы, если не выполняют более сложных действий, преобразуют однофазные входные сигналы в парафазные и формируют сигналы необходимой мощности для питания матрицы элементов И. Выходные буферы обеспечивают необходимую нагрузочную способность выходов, разрешают или запрещают выход ПЛМ на внешние шины с помощью сигнала ОЕ, а нередко выполняют и более сложные действия.

Основными параметрами ПЛМ являются число входов m, число термов l и число выходов n.

Схема ПЛМ на вентильном уровне показана на рисунке 3.18, б. Крестики в пересечениях горизонтальных и вертикальных линий обозначают программируемые точки связей (ПТС). В зависимости от характера применяемых элементов связи возможны две ситуации с программированием ПТС. В первой запрограммированная ПЛМ имеет соединения во всех пересечениях, а при ее программировании часть соединений удаляется. Как видно из схемы, в этом случае в исходном состоянии все термы и функции, независимо от входных переменных, имеют нулевые значения. Во второй ситуации все соединения отсутствуют, входные сигналы в схему не поступают, и значения термов и функций определяются внутренними цепями ПЛМ, как правило, они единичны. После программирования формируются необходимые термы, из которых и составляются требуемые функции.

Переменные x1 – xm подаются через БВх на входы элементов И (конъюнкторов), и в матрице И образуются l термов. Под термом здесь понимается конъюнкция, связывающая входные переменные, представленные в прямой или инверсной форме. Число формируемых термов равно числу конъюнкторов или, что то же самое, числу выходов матрицы И. Термы подаются далее на входы матрицы ИЛИ, т.е. на входы дизъюнкторов, формирующих выходные функции. Число дизъюнкторов равно числу вырабатываемых функций n.

Таким образом, ПЛМ реализует дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ) воспроизводимых функций, т.е. представляет их в виде логической суммы логических произведений (это один из вариантов двухуровневой логики). ПЛМ способна реализовать систему n логических функций от m аргументов, содержащую не более l термов.

Воспроизводимые функции – комбинации из любого числа термов, формируемых матрицей И. Какие именно термы будут выработаны и какие комбинации этих термов составят выходные функции, определяется программированием ПЛМ.

Только нулевые значения всех рабочих входов, т.е. запертые состояния всех транзисторов, позволят выходному напряжению повысится до уровня логической единицы. Идентичные ячейки ИЛИ-НЕ используются и в первой, и во второй матрицах.

Примерами стандартных СБИС являются микропроцессоры и ИМС памяти.

Стандартные СБИС лидируют по уровню интеграции, так как высокая стоимость проектирования оптимизированных по плотности кристаллов, достигающая миллиардов рублей, оказывается в данном случае приемлемой, поскольку раскладывается на большое число производимых микросхем.

Нестандартные ИМС используются для управления блоками систем, обеспечения их взаимодействия и т.д.

Заказать для систем специализированные СБИС затруднительно, так как это связано с очень большими затратами средств и времени на проектирование.

Рис. 3.19. Схемотехника ПЛМ, реализованная на МОП-транзисторах

3.12. Цифровые и аналоговые мультиплексоры

В микропроцессорных системах, АЦП, ЦАП, а также в системах электронной коммутации, широкое применение находят мультиплексоры: многоканальные коммутаторы (имеющие 4, 8, 16, 32, 64 входа и 1-2 выхода) с цифровым устройством управления. Простейшие мультиплексоры цифровых и аналоговых сигналов показаны на рисунке 3.20, а и б соответственно.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 3.20. Простейшие цифровые мультиплексоры: а) цифровой; б) аналоговый |  |

Цифровой мультиплексор (рисунок 3.20, а) позволяет осуществлять последовательный или произвольный опрос логических состояний источников сигналов Х0, Х1, Х2, Х3 и передачу результата опроса на выход Y. В зависимости от логических уровней адресных сигналов А0, А1, устройство управления обеспечивает соединение выхода мультиплексора с одним из информационных входов, реализуя алгоритм: Y=10 Х0+10 Х1+10 Х2+10 Х3.

Следует отметить, что логическое произведение адресных сигналов равно 1 только для того информационного входа, индекс которого совпадает с требуемым адресом. Например, если А1=1 и А2=0 то выход Y подключается к информационному входу Х2:Y = 0·1·Х0 + 0·0·Х1 + 1·1·Х2 + 1·0·Х3.

По указанному принципу строятся мультиплексоры на любое требуемое число информационных входов. Некоторые типы цифровых мультиплексоров допускают коммутацию и аналоговых информационных сигналов.

Однако лучшими показателями обладают аналоговые мультиплексоры, содержащие матрицу высококачественных аналоговых ключей (AK1...AK4), работающих на выходной буферный усилитель, цифровое УУ. Соединение узлов между собой иллюстрирует рисунок 3.20, б.

Примером БИС аналогового мультиплексора является микросхема типа К591КН1, выполненная на основе МДП-транзисторов. Она обеспечивает коммутацию 16 аналоговых источников информации на один выход, позволяя производить, как адресацию, так и последовательную выборку каналов. При разработке БИС аналоговых мультиплексоров учитывают необходимость их совместимости с системой команд микропроцессоров.

Аналоговые мультиплексоры являются весьма перспективными изделиями для электронных коммутационных полей и многоканальных электронных коммутаторов связи, радиовещания и телевидения.

4. МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

4.1. Классификация преобразователей

По функциональному признаку интегральные преобразователи подразделяются на следующие виды: частоты (ПС), фазы (ПФ), длительности (ПД), напряжения (ПН), мощности (ПМ), уровня (ПУ), код-аналог (ПА), аналог-код (ПВ), код-код (ПР) и прочие (ПП). Отдельный вид преобразователей, обозначаемых буквами ЕМ, входит в состав ИМС вторичных источников питания. Функции преобразования формы сигналов выполняют ИМС выпрямителей (ЕВ), амплитудных детекторов (ДА). К вторичным источникам питания относятся также ИМС стабилизаторов напряжения (ЕН) и тока (ЕТ).

Перспективными узлами для аппаратуры связи и радиовещания являются ИМС аналоговых перемножителей  сигналов (АПС), в частности четырехквадрантные перемножители 525ПС1, 525ПС2 и 525ПС3. На их основе выполняются смесители частот, умножители и делители частот, детекторы и модуляторы сигналов, устройства АРУ, экспандеры и компрессоры динамического диапазона уровней. Промышленностью выпускаются двойные балансные смесители К174ПС1 и К174ПС2, работающие на частотах до 200 и 300 МГц соответственно. Аналоговое деление частоты позволяет производить ИМС серии 175ПК1, деление частоты с программируемым коэффициентом деления – ИМС типа КР1005ПИ1. Для управления частотой синтезатора разработана ИМС типа КР1015ХК2, для управления частотой настройки ТВ-приемника – ИМС типа КР1015ХК3.

Функция преобразования частоты в радиоприемных устройствах реализуется некоторыми многофункциональными аналоговыми ИМС. Например, ИМС типа К174ХА2 кроме усиления ВЧ-сигналов реализует преобразование и усиление сигнала.

Аналогичные функции и демодуляцию сигналов позволяет выполнить ИМС однокристального супергетеродинного приемника К174ХА10. С целью сокращения технологически неудобных элементов – катушек индуктивности – в радиоприемных устройствах применяют узлы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Принцип ФАПЧ реализуется при использовании многофункциональной ИМС типа К174ХА12. Микросхема содержит два фазовых детектора, фильтр нижних частот, генератор, управляемый напряжением, и усилитель постоянного тока. Высококачественный стереодекодер без применения индуктивностей, использующий принцип ФАПЧ, реализуется на ИМС К174ХА14.

С целью сокращения технологически неудобных элементов катушек индуктивности в радиоприемных устройствах применяют узлы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму разработаны специализированные ОУ с дифференциальным входом, имеющие одиночный и парафазный – цифровой выход. Эти ИМС называются компараторами и обозначаются (СА). Синтез цифровой аппаратуры связи, блоков сопряжения с ЭВМ аналоговых источников и потребителей  информации осуществляется с помощью многоразрядных ИМС ЦАП и АЦП. Для цифровых систем связи разработана ИМС речевого кодека АДИКМ-32 Кбит/с типа КН1806. В аппаратуре цифровых систем передачи городских и сельских телефонных сетей целесообразно использовать ИМС типа И174-Б-004, выполняющую функцию универсального кодека АДИКМ-32/16Кбит/с, являющегося транскодером сигналов ИКМ-64 Кбит/с. На основе ИМС типа И174-02 реализуется четырехпроводный линейный интерфейс, а на ИМС типа И174-003 – станционный интерфейс: устройство управления телефонным концентратором. Интегральные микросхемы для цифровой аппаратуры относятся к классу СБИС и содержат от 3,6 до 10 тысяч транзисторов.

Разнообразные преобразователи могут быть реализованы на основе интегральных ОУ. Эти возможности, а также свойства и особенности применения специализированных ИМС преобразователей рассматриваются ниже.

4.2. Аналоговые перемножители сигналов

Аналоговыми перемножителями называются устройства, входное напряжение которых (UZ) пропорционально произведению входных (UX, UY). Перемножитель, обеспечивающий произведение с правильным алгебраическим знаком, называется четырехквадратным. Известны разнообразные одно- и двухквадратные перемножители на основе элементов с управляемым сопротивлением, переменной крутизной, использованием логарифматорови антилогарифматоров. Широкий динамический диапазон перемножаемых напряжений при малой погрешности обеспечивают логарифмические преобразователи. Структурная схема логарифмического преобразователя приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Структурная схема логарифмического преобразователя

Здесь ИМС DA1, DA2 производят логарифмирование входных напряжений, а ИМС DA3 используется в качестве сумматора, на выходе которого напряжение равно

.                                (4.1)

С помощью ИМС DA4 производят антилогарифмирование

.                                     (4.2)

Таким образом, выходное напряжение оказывается пропорциональным произведению входных напряжений. Коэффициенты пропорциональности К1, К2, К3 определяются резистивными элементами, включенными в цепи ООС, используемых ИМС.

Известны разнообразные одно- и двухквадрантные АПС на основе элементов с управляемым сопротивлением, переменной крутизной, использованием логарифматоров и антилогарифматоров.

Например, дифференциальный каскад, изображенный на рис. 4.2, можно использовать в качестве перемножителя, если на дифференциальный вход подать напряжение UВХ1, а на базу источника тока подать UВХ2. Под воздействием  UВХ2 меняется коэффициент передачи дифференциального каскада, на базы которого подается первое перемножаемое напряжение UВХ1. Выходное напряжение UВЫХ снимается между коллекторами транзисторов VT1 и VT2.

Рис. 4.2. Перемножитель на основе дифференциального каскада

Недостатком рассмотренного простейшего перемножителя на одиночном дифференциальном каскаде является весьма малый динамический диапазон входных сигналов, в котором обеспечивается приемлемая точность перемножения и присутствие на выходе напряжения UВХ1.

Принцип логарифмирования и антилогарифмирования используется и в наиболее распространенном способе построения четырехквадрантных перемножителей – с нормировкой токов, которые обладают наилучшей совокупностью таких параметров, как линейность, широкополосность, температурная стабильность. Обычно они имеют дифференциальные входы, что расширяет их функциональные возможности. Интегральные перемножители с нормировкой токов выполняются по полупроводниковой технологии.

Упрощенная принципиальная схема ИМС перемножителя с нормировкой тока типа 525ПС1 приведена на рис. 4.4. Устройство содержит сложный дифференциальный каскад на транзисторах VT7,...,VT10. Перекрестные связи коллекторов этих транзисторов обеспечивают инверсию сигналов, необходимую для четырехквадрантного умножения. Входные каскады на транзисторах VTЗ,...,VT6 и VT11,...,VT4 преобразуют входные напряжения UХ и UY в токи. С помощью транзисторов VT1 и VT2 в диодном включении происходит логарифмирование токового сигнала по входу Y. Антилогарифмирование сигнала Y и умножение его с сигналом X осуществляются усилителем на транзисторах VT7,..., VT10.

В рассматриваемом устройстве связь между входными и выходными сигналами может быть представлена в виде отношения токов. Выходной ток перемножителя, как показано в [41], определяется соотношением

,				   (4.3)

где IX – ток, протекающий через резистор Rx ; IPX рабочие токи в канале X, указанные на рис. 4.4; IY – ток, протекающий через резистор RY. Выходное напряжение, снимаемое с одного из сопротивлений нагрузки, равно

Рис. 4.3. Упрощенная принципиальная схема ИМС перемножителя с нормировкой тока типа 525ПС1

, 			 (4.4)

где масштабный коэффициент ; IPY  – рабочие токи в канале Y, указанные на рис. 4.4. Все приведенные на рис. 4.4 резисторы, кроме R1 и R2, являются внешними. Их выбор зависит от конкретных требований к разработке. Например, при умножении входных сигналов с амплитудой ±10 В выбирают      К = 0,1.

Для получения на выходе перемножителя нулевого напряжения при равных нулю входных напряжениях предусмотрена подстройка с помощью потенциометров R4 и R5. Если перемножитель работает только при одной полярности одного из входных сигналов, то он называется смещенным. Для превращения четерхквадрантного перемножителя в смещенный достаточно на один из входов подать такое постоянное напряжение, при котором сигналы на этом входе всегда оказываются меньшими напряжения смещения.

Основные применения перемножителей приведены в табл. 4.1. Здесь вариант а показывает включение перемножителя при умножении постоянных напряжению любой полярности.

Вариант б реализует возможности использования перемножителя в качестве удвоителя частоты. Вариант в показывает, что при включении перемножителя в цепь ООС усилителя, реализуется делитель частоты на два или извлекатель квадратного корня. Вариант г реализует аналоговый делитель напряжения в виде отношения напряжения двух входных сигналов. Варианты д и е показывают возможности использования перемножителя в качестве балансного и амплитудного модуляторов. Для восстановления модулирующего сигнала U из модулированного выходного напряжения можно использовать демодулятор, представленный вариантом ж.

4.3. Микроэлектронные компараторы

Компараторы по техническим решениям являются специализированными ОУ. По функциональному признаку они занимают промежуточное положение между аналоговыми и цифровыми устройствами. Компараторы можно рассмотреть как простейшие АЦП. Они имеют два аналоговых входа, один или два цифровых выхода. Наличие у компараторов двух входов позволяет использовать их в качестве устройств, осуществляющих сравнение измеряемого напряжения (UВХ) с опорным напряжением (UОП). Алгоритм работы компаратора описывается выражениями

UВЫХ = U1, если UВХ < UОП ,

UВЫХ = U0, если UВХ > UОП .

Табл. 4.1. Основные применения перемножителей

| Вариант | Функция | Схема включения | Расчетная формула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а) | Перемножитель напряжений |  |  |
| б) | Удвоитель частоты |  |  |
| в) | Делитель частоты |  |  |

Продолжение табл. 4.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| г) | Делитель напряжения |  |  |
| д) | Балансный модулятор |  |  |

Окончание табл. 4.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| е) | Амплитудный модулятор |  |  |
| ж) | Балансный демодулятор |  |  |

Перемножители являются перспективной элементной базой для аппаратуры радиовещания. Включение перемножителя в цепь ООС усилителя, как показано на рис. 4.4, а, позволяет реализовать компрессор-сжиматель динамического диапазона уровней. Включение перемножителя на входе усилителя, как показано на рис. 4.4, б реализует экспандер-растяжитель динамического диапазона уровней.

| а) Компрессор | б) Экспандер на основе перемножителя |
| --- | --- |
| в) Высококачественный детектор среднеквадратических значений |  |
| Рис. 4.4. Варианты включения перемножителей |  |

Использование перемножителей в качестве квадратора и извлекателя квадратного корня (рис. 4.4, в) позволяет реализовать основной блок измерителей шумов радиовещательных трактов – высококачественный детектор среднеквадратических значений.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 4.5. Компараторы и их передаточная характеристика:

а) типовое включение; б) передаточная характеристика в типовом включении; в) включение с цепью ПОС; г) передаточные характеристики с участками гистерезиса

Простая схема представлена на рис. 4.5, а, а его передаточная характеристика на рис. 4.5, б.

Опорное напряжение представляет собой неизменное по величине напряжение. Входное напряжение изменяется во времени. При достижении входным напряжением уровня опорного напряжения UОП происходит изменение полярности напряжения на выходе от значения U1 до значения U2.

Широкое применение находит компаратор на основе ОУ с положительной обратной связью, схема показана на рис. 4.5, в. Здесь ПОС осуществляется с помощью резисторов R1 и R2. Такой компаратор получил название триггера Шмитта. Как видно на рис. 4.6, г компаратор обладает гистерезисом, что объясняется наличием цепи ПОС. Переключение схемы в состояние U2 происходит при достижение входным напряжением уровня UСР, а возвращение в исходное состояние UВЫХ = U1 – при снижении входного напряжения до напряжения отпускания UОПТ.

Значения входных пороговых  напряжений определяются по формулам

,        .                          (4.5)

Определим ширину зоны гистерезиса

.                           (4.6)

Важнейшим показателем компараторов является их быстродействие, оцениваемое задержкой срабатывания и временем нарастания выходного напряжения. Задержка срабатывания оценивается задержкой выходного импульса.

Основная область применения компараторов – пороговые устройства. Компараторов находят также применение в автогенераторах, пиковых детекторах, в устройствах считывания сигналов магнитной и полупроводниковой памяти.

4.4. Микроэлектронные выпрямители и стабилизаторы напряжения

Выпрямителями называют устройства для преобразования переменного напряжения в постоянное. Для выпрямления напряжения используют приборы с односторонней проводимостью, например полупроводниковые. Но, как видно из ВАХ диода, при малых сигналах обладает неприемлемо большой нелинейностью. Избежать этого недостатка позволяет использование ОУ совместно с диодами в цепи ООС, рис. 4.6, а, б.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 4.6. Стабилизаторы напряжения: а) структурная схема; б) параметрический стабилизатор; в) высококачественный стабилизатор; г) стабилизатор с высокой загрузочной способностью

Использование ОУ позволяет осуществить выпрямление и детектирование сигналов амплитудой от нескольких милливольт до единиц вольт с высокой точностью. Передаточная характеристика рассматриваемых устройств напоминает ВАХ  идеального диода, поэтому это устройство часто называют «идеальными диодами».

Табл. 4.2. Микроэлектронные выпрямители

Структурная схема стабилизатора напряжения может быть представлена четырехполюсником, изображенным на рис. 4.6, а. К стабилитронам напряжения предъявляются следующие основные требования: обеспечивать высокие значения коэффициента стабилизации напряжения

;                                           (4.7)

иметь низкое динамическое выходное сопротивление ;

обеспечивать высокий КПД  .

В обычном параметрическом стабилизаторе на кремневом диоде в режиме обратимого электрического пробоя рис. 4.6, б не удается выполнить совокупность указанных требований.

Коэффициент стабилизации напряжения такого стабилизатора равен

.                                        (4.8)

Чтобы реализовать высокие значения КСТ, необходимо обеспечить малое динамическое сопротивление стабилизатора  rД, а это возможно при высокоомной нагрузке и низкоомном сопротивлении ограничительного резистора R.

Эти условия можно создать, использовав в схеме стабилизатора ОУ         (рис. 4.6, в). Здесь ОУ используется в качестве буферного усилителя. Высокое входное сопротивление обеспечивает идеальные условия  для работы стабилитрона.

Недостатком стабилизатора напряжения на основе ОУ является сравнительно   небольшой ток, который он может отдать в нагрузку. Избежать этого недостатка можно усилением тока ОУ с помощью внешних транзисторов, в режиме повторителей напряжения. Такой способ реализуется схемой, изображенной на рис. 4.6.

4.5. Цифро – аналоговые преобразователи

Назначение ЦАП — преобразование двоичного цифрового сигнала в эквивалентное аналоговое напряжение. Такое преобразование можно произвести с помощью резистивных цепей, показанных на рис. 4.7.

|  | а) |
| --- | --- |
|  | б) |

Рис. 4.7. Упрощенные схемы ЦАП: а) с двоично-весовыми резисторами; б) с резисторами R, R/2

В ЦАП с двоично-весовыми резисторами (рис. 4.7, а) требуется меньшее число резисторов, однако при этом необходим целый ряд номиналов прецизионных сопротивлений. Аналоговое выходное напряжение UАН ЦАП определяется как функция двухуровневых входных напряжений:

.                                          (2.9)

На цифровых входах UA, UB, UC, ... напряжение может принимать лишь два фиксированных значения, например либо 0, либо 1. Для ЦАП, в котором используются резисторы R и R/2, требуется больше резисторов (рисунок 4.7, б), но только с двумя номиналами. Аналоговое напряжение на выходе такого ЦАП определяется по формуле

,                                     (4.10)

где n – число разрядов ЦАП; m – коэффициент, зависящий от числа разрядов ЦАП.

Для обеспечения высокой точности работы резистивные цепи ЦАП должны работать на высокоомную нагрузку. Чтобы согласовать резистивные цепи с низкоомной нагрузкой, используют буферные усилители на основе операционных усилителей, показанные на рис. 4.7, а, б.

4.6. Аналогово – цифровые преобразователи

Назначение АЦП – преобразование аналогового напряжения в его цифровой эквивалент. Как правило, АЦП имеют более сложную схему, чем ЦАП, причем ЦАП часто является узлом АЦП. Обобщенная структурная схема АЦП с ЦАП в цепи обратной связи показана на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Обобщенная структурная схема АЦП с ЦАП в цепи обратной связи

Выполненные по такой схеме АЦП находят широкое применение благодаря хорошим показателям по точности, быстродействию при сравнительной простоте и низкой стоимости.

В состав АЦП входят n-разрядный триггерный регистр результатов преобразования DD1 – DDn, управляющий разрядами ЦАП; компаратор, связанный с устройством управления УУ и содержащий генератор тактовой частоты. Реализуя в УУ различные алгоритмы работы АЦП, получают различные характеристики преобразователя.

Используя рис. 4.8, рассмотрим принцип действия АЦП, предполагая, что в качестве триггерного регистра используется реверсивный счетчик. Реверсивный счетчик имеет цифровой выход, напряжение на котором возрастает от каждого тактового импульса, когда на входе счетчика «Прямой счет» высокий уровень напряжения, а на входе «Обратный счет» – низкий. И наоборот, напряжение на цифровом выходе при каждом тактовом импульсе уменьшается, когда на входе «Прямой счет» низкий, а на входе «Обратный счет» – высокий уровень напряжения.

Важнейшим узлом АЦП является компаратор (К), имеющий два аналоговых входа UЦАП и UАН и цифровой выход, подключенный через УУ к реверсивному счетчику. Если напряжение на выходе компаратора имеет высокий уровень, уровень на входе счетчика «Прямой счет» также будет высоким. И наоборот, когда выходное напряжение компаратора имеет низкий уровень, низким будет также и уровень на входе «Прямой счет».

Таким образом, в зависимости от того, высокий или низкий уровень на выходе компаратора, реверсивный счетчик считает соответственно в прямом или обратном направлении. В первом случае на входе UЦАП компаратора наблюдается ступенчато-нарастающее напряжение, а во втором – ступенчато-спадающее.

Поскольку компаратор работает без обратной связи, уровень его выходного напряжения делается высоким, когда напряжение на его входе UАН станет немного отрицательнее, чем на входе UЦАП. И наоборот, уровень его выходного напряжения становится низким, как только напряжение на входе UАН станет немного положительнее напряжения на входе UЦАП.

На вход UЦАП компаратора поступает выходное напряжение ЦАП, которое сравнивается с аналоговым входным напряжением, поступающим на вход UАН.

Если аналоговое напряжение UАН превышает напряжение, снимаемое с выхода ЦАП, реверсивный счетчик считает в прямом направлении, ступенями наращивая напряжение на входе UЦАП до значения напряжения на входе UАН. Если же UАН < UЦАП или становится таковым в процессе счета, напряжение на выходе компаратора имеет низкий уровень, и счетчик считает в обратном направлении, вновь приводя UЦАП к UАН. Таким образом, система имеет обратную связь, которая поддерживает выходное напряжение ЦАП приблизительно равным напряжению UАН. Следовательно, выход реверсивного счетчика всегда представляет собой цифровой эквивалент аналогового входного напряжения. С выхода реверсивного счетчика считывается цифровой эквивалент аналогового входного сигнала АЦП.

4.7. Нелинейные устройства

### 4.7.1. Диодные ограничители

Амплитудным ограничителем называют устройство, напряжение на выходе которого повторяет форму входного напряжения, если последнее не выходит за уровни ограничения, и почти не изменяется, если входное напряжение превышает эти уровни.

К основным параметрам ограничителя относятся коэффициенты передачи (отношение приращений выходного напряжения к входному) в области ограничения КОГР и в области пропускания КПР.

Основными требованиями к ограничителю являются: высокая стабильность положения точек излома его характеристики, высокая точность ограничения (т.е. высокое постоянство выходного напряжения в области ограничения), высокая линейность схемы в области пропускания (вне области ограничения).

Ограничители используют: для формирования импульсов с постоянной амплитудой; выравнивания вершины импульсов, получивших какие-либо искажения при передаче через цепи; получения напряжения, по форме близкого к прямоугольному, из синусоидального напряжения. Ограничители позволяют осуществлять выделение (селекцию) импульсов по амплитуде.

Различают ограничители по максимуму (ограничение сверху), у которых напряжение на выходе uВЫХ остается практически на постоянном уровне, когда входное напряжение uВХ превышает некоторое пороговое значение UП1; ограничители по минимуму (ограничение снизу), у которых uВЫХ остается на постоянном уровне, когда uВХ принимает значение ниже порогового UП2, и двухсторонние ограничители, у которых выходное напряжение остается на постоянном уровне, если uВХ выходит за пределы пороговых уровней UП1 и UП2 : UП2  uВХ  UПl.

Роль нелинейного элемента в ограничителях выполняют диодные и транзисторные ключи на дискретных или на интегральных компонентах (при использовании транзисторных ключей наряду с ограничением можно получить и усиление сигналов). В простейшем случае ключ-двухполюсник (например, ключ на диоде). В зависимости от способа включения ключа различают последовательные и параллельные схемы ограничителей. Последовательная схема работает в режиме ограничения, когда ключ разомкнут, а параллельная — когда ключ замкнут. Уровень и порог ограничения могут быть заданы с помощью дополнительных источников напряжения, включаемых в схему.

Схема двухстороннего амплитудного ограничителя представлена на рис. 4.9, а его работа поясняется рис. 4.10. Здесь UО1 и UО2 — уровни ограничения сверху и снизу.

Двусторонние диодные ограничители получают путем сочетания двух односторонних ограничителей (последовательных или параллельных).

Рис. 4.9. Схема двустороннего диодного ограничителя

Рис. 4.10. Амплитудная характеристика ограничителя

Напряжения источников питания UО1 и UО2 задают уровни ограничения (см. рисунок 4.9), a RО – резистор, определяющий четкость ограничения (без этого резистора в данном устройстве ограничения не будет, так как даже при открытом диоде все напряжение uВХ будет передаваться на выход).

Коэффициент передачи в режиме пропускания (при условии, что среднее значение обратного сопротивления диода RОБР удовлетворяет неравенству        RОБР  RН) рассчитывается по формуле КПР = RН/(RН + R0). В режиме ограничения (когда один из диодов открыт) значение сопротивления диода RПР обычно значительно меньше значения сопротивления резистора R0 (R0 выбирается из условия:          R0 >> RПР), поэтому коэффициент передачи КОГР = RПР/(RПР + R0).

Если выполняется условие RПР << R0 << RН << RОБР, то КПР  1, КОГР  0; уровни ограничения (и пороги ограничения) определяются опорными напряжениями UО1 и UО2.

При положительной полярности входного сигнала и выполнении неравенства uВХ > UО1 диод VD2 закрыт, а диод VD1 открыт. Напряжение на выходе схемы при выполнении условия RПР  << R0  << RН << RОБР:

uВЫХ  = uАК  + UО1,

где uАК – напряжение на открытом диоде VD1, так как обычно uАК << UО1, то      uВЫХ << UО1 (на рис. 4.10 интервал времени от t1 до t2). При отрицательной полярности входного сигнала и выполнения неравенства uВХ  < UО2 диод VDl закрыт, поскольку напряжение на его аноде меньше напряжения на катоде. При этом диод VD2 открыт и напряжение на выходе зафиксировано на уровне uВЫХ = UО2 + uАК  UО2 (на рис. 4.10 интервал времени от t3 до t4). При UО2 < uВЫХ < UО1 закрыты оба диода, и входной сигнал передается на нагрузку RН.

Усилители-ограничители

Транзисторный ключ, а также транзисторные логические элементы могут использоваться в качестве ограничителей, имеющих два порога ограничения. Первый порог (ограничение снизу) определяется уровнем входного напряжения UВХ MAX, при котором транзистор закрыт, а второй (ограничение сверху) – уровнем UВХ MIN, при котором транзистор открыт. Усилитель-ограничитель в режиме двустороннего ограничения часто применяется для формирования из синусоидального напряжения импульсов с крутыми фронтами.

### 4.7.2. Управляемые пороговые устройства и ограничители

Пороговые устройства

Включение диодного моста в цепь ООС ОУ позволяет реализовать высокоточное пороговое устройство. Схема устройства приведена в строке а, табл. 4.3. При малых входных сигналах ОУ не обладает свойством усиления напряжения, так как инвертирующий вход и выход ОУ зашунтирован малым сопротивлением диодов моста. При определенном значении напряжения входного сигнала диодный мост закрывается. В этом случае ОУ имеет максимальный коэффициент усиления по напряжению, и на выходе устанавливается напряжение +UП или – UП в зависимости от полярности входного напряжения. Условия закрывания диодного моста определяются выбором управляющих напряжений +UУПР1 и – UУПР2. Очевидно, изменяя условия закрывания моста, можно менять пороги срабатывания устройства (U1 и U2). Формулы для расчета U1 и U2 в зависимости от значений управляющих напряжений приведены в табл. 4.3, вариант а.

Важными достоинствами рассмотренного устройства являются возможность установки требуемого порога срабатывания и высокая точность работы устройства. Следует отметить существенное отличие свойств рассмотренного устройства от пороговых устройств с цепями ПОС, обладающих разными порогами срабатывания и возврата в исходное состояние (т.е. гистерезисом). В рассмотренном устройстве вместо ПОС используется ООС, при этом пороги срабатывания (при uВХ  UПОР) и возврата в исходное состояние (при uВХ    UПОР) соответствуют с высокой точностью одному и тому же значению напряжения (UПОР = U1 при положительных uВХ либо UПОР = U2 при отрицательных uВХ).

Другим достоинством рассмотренного устройства является возможность независимой установки порогов срабатывания U1 и U2 путем соответствующего выбора управляющих напряжений UУПР 1 и UУПР 2.

Табл. 4.3. Пороговое устройство (а) и управляемый ограничитель уровней (б)

| Вари-ант | Принципиальная схема | Вид амплитудной характеристики | Расчетные соотношения |
| --- | --- | --- | --- |
| а) |  |  |  |
| б) |  |  |  |

Управляемый ограничитель уровней

Если рассмотренное выше устройство усложнить добавлением параметрического стабилизатора напряжения (табл. 4.3, вариант б), то получится новое устройство, способное выполнять функции высокоточного управляемого ограничителя уровней. Рассмотрим принцип действия устройства.

В исходном состоянии диоды моста VD1 … VD4 открыты за счет прямых управляющих напряжений +UУПР 1, –UУПР 2. Инвертирующий вход и выход ОУ зашунтированы малым сопротивлением диодов моста, и поэтому ОУ не усиливает напряжение входного сигнала.

При малых входных напряжениях ОУ в работе не участвует. Входное напряжение фактически прикладывается к делителю, состоящему из сопротивлений резистора R3 и нагрузки RН. Часть напряжения входного сигнала выделяется на сопротивлении нагрузки RН. При определенном входном напряжении происходит закрывание диодов моста. Коэффициент усиления напряжения ОУ принимает максимальное значение. Напряжение на выходе ОУ приобретает максимальное положительное или отрицательное значение (+UП или –UП в зависимости от полярности напряжения входного сигнала). При этом происходит электрический пробой одного из стабилитронов (VD6 при напряжении на выходе ОУ +UП,            VD5  – при  –UП).

Дальнейшему увеличению напряжения на выходе с ростом uВХ препятствует стабилитрон, находящийся в состоянии обратимого электрического пробоя.

Задавая определенные значения управляющих напряжений + UУПР 1 и –UУПР 2, задают требуемый режим работы моста и, следовательно, условия перехода ОУ в режим усиления напряжения, вызывающего пробой одного из стабилитронов. Таким образом, в конечном счете с помощью управляющих напряжений + UУПР 1 и      –UУПР 2 устанавливается требуемый уровень напряжения ограничения.

Особенностью устройства является возможность независимой установки уровней ограничения U1 и U2, которые можно рассчитать по формулам, приведенным в табл. 4.3.

### 4.7.3. Логарифматор и антилогарифматор

Включение диода VD в цепь ООС (табл. 4.4, вариант а) позволяет реализовать логарифматор; включение диода последовательно со входом (табл. 4.4, вариант б) обеспечивает реализацию антилогарифматора.

Табл. 4.4. Логарифматор (а), антилогарифматор (б) на ОУ

| Вариант | Принципиальная схема | Вид амплитудной характеристики | Расчетные соотношения |
| --- | --- | --- | --- |
| а) |  |  |  |
| б) |  |  |  |

В практических случаях роль диодов выполняют p–n-переходы транзисторов. Для логарифмического усилителя справедливо следующее выражение для выходного напряжения [42]

,

где , где  – температурный потенциал, IК0 – тепловой ток p–n-перехода.

Рассмотрим случай, когда в качестве диода в цепи отрицательной обратной связи ОУ используется эмиттерный переход, а коллектор соединен с базой транзистора.

Точность логарифмирования в этом случае существенно зависит от коэффициента передачи h21Э базового тока транзистора. Так как h21Э уменьшается при малых токах порядка 10–9А, диапазон логарифмирования входных токов ограничен и составляет примерно 7 декад.

Ток в цепи ООС рассчитывается по формуле

.

Напряжение на выходе в этом случае равно

.

Различные варианты логарифмов с использованием диодных включений биполярных транзисторов рассматриваются в [42].

4.8. Преобразователи на основе интегральных

микросхем ФАПЧ

Интегральные микросхемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) являются изделиями универсального применения. Они могут использоваться для демодуляции AM- и ЧМ-сигналов, синтеза частот, кодирования и декодирования сигналов с частотной манипуляцией, синхронизации при передаче данных, селективного усиления высокочастотных сигналов, преобразования напряжения в частоту и других функций. Упрощенная структурная схема устройства с ФАПЧ приведена на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Структурная схема устройства с ФАПЧ

Устройство содержит фазовый детектор (ФД), фильтр нижних частот (ФНЧ) и генератор управления напряжением (ГУН). Здесь входным и выходным информационными сигналами являются частоты переменного тока. Как и в любом контуре автоматического регулирования, выходной сигнал UВЫХ1 изменяется в направлении уменьшения сигнала ошибки, который выделяется на выходе ФНЧ (UВЫХ2). Сигналом ошибки является частота. Поэтому рассматриваемый контур регулирования изменяет частоту ошибки в направлении достижения нулевой частоты. Для выполнения этого условия частота сигнала обратной связи должна быть равна входной частоте.

Рассмотрим принцип работы устройства с ФАПЧ. Если UВХ = 0, то ГУН работает на частоте свободных колебаний f0, так как управляющее напряжение на выходе ФНЧ равно нулю. Если на вход устройства подключен внешний генератор с частотой fС и разностная частота находится вне полосы ФНЧ, ГУН будет продолжать работать на частоте свободных колебаний f0. Однако, если изменять частоту fС в сторону сближения с частотой f0, то как только разностная частота попадет в полосу пропускания ФНЧ, на его выходе начинает возрастать уровень сигнала и будет осуществляться модуляция частоты ГУН относительно частоты f0.

При определенной частоте fС, близкой к f0, частота ГУН скачкообразно изменяется и принимает значение, равное частоте внешнего генератора. Этот случай соответствует «захвату» частоты ГУН частотой внешнего генератора. Полоса захвата (Δf3 = f MAX…f MIN) зависит от величины возможных изменений напряжения на выходе ФНЧ. Если fC выйдет за пределы частот fMAX…fMIN, то ГУН скачкообразно вернется к частоте f0. Для первоначального захвата частоты необходимо, чтобы fC была ближе к f0, чем частоты fMAX, fMIN. Другими словами, полоса, соответствующая первоначальному захвату, уже, чем полоса, в которой удерживается сигнал в «захвате», получившая название полосы слежения. Обе указанные полосы могут регулироваться   независимо путем изменения постоянных времени RС-цепей устройства ФАПЧ. Следовательно, если внешний генератор, подключенный ко входу устройства, изображенного на рис. 4.11, модулируется по частоте, то низкочастотный сигнал будет воспроизведен на выходе ФНЧ UВЫХ2. Таким образом, устройство ФАПЧ можно использовать как ЧМ-детектор.

Широкой областью применения устройства ФАПЧ являются приемники ЧМ-сигналов. Устройство ФАПЧ, выдающее сигнал на промежуточной частоте, равной f0, заменяет один или несколько каскадов промежуточной частоты (ПЧ) и ЧМ-детектор. В телевизионных приемниках устройства ФАПЧ могут использоваться в тракте ПЧ, детекторах, разделителях синхроимпульсов. Здесь они с успехом заменяют частотно-селективные LC-цепи.

Функциональная схема ИМС типа K174XA12, реализующая принцип ФАПЧ, приведена на рис. 4.12, a.

В схеме используются два фазовых детектора ФД1 и ФД2, основу которых составляют аналоговые перемножители. Выходной сигнал ФД1 пропорционален произведению входного ВЧ ЧМ-сигнала и сигнала, поступающего с генератора, управляемого напряжением ГУН. Второй детектор ФД2 используется для демодуляции АМ-сигналов.

|  | а) |
| --- | --- |
|  | б) |

Рис. 4.12. Функциональная схема (а) и схема включения (б) ИМС К174ХА12

Генератор ГУН выполнен по схеме автоколебательного мультивибратора, эмиттеры транзисторов которого связаны между собой внешним времязадающим конденсатором, подключенным к выводам 2 и 3. Изменяя емкость внешнего конденсатора в пределах от 10 до 109 пФ, можно устанавливать частоту собственных колебаний ГУН в диапазоне от 107 до 1 Гц. Электронная подстройка частоты генератора в пределах ±30% осуществляется подачей управляющего тока от 0 до 10 мА на вывод 6. Фильтр нижних частот ФНЧ обеспечивает необходимую полосу захвата путем подключения внешних элементов к выводам 14 и 15.

Выходное напряжение с амплитудой не менее 20 мВ формируется усилителем постоянного тока УПТ. Назначение всех выводов ИМС поясняет рис. 4.12, б. Устройство ФАПЧ на основе элементов цифровой техники реализует ИМС типа К564ГГ1. Как видно из функциональной схемы, приведенной на рис. 4.13, а, ИМС типа К564ГГ1 содержит ГУН, два фазовых компаратора ФК1 и ФК2. Первый компаратор реализует операцию исключающее ИЛИ, а второй – функцию четырехтриггерного ЗУ. В ИМС также используется усилитель-формирователь входного сигнала (УФ), выходной истоковый повторитель (ИП) и стабилизатор напряжения (СН). В качестве элемента стабилизации напряжения используется стабилитрон с напряжением пробоя 5,2 В.

|  | а) |
| --- | --- |
|  | б) |

Рис. 4.13. Функциональная схема (а) и схема включения (б) ИМС К564ГГ1

Основным узлом ИМС является ГУН, обеспечивающий линейность преобразования напряжение-частота не хуже 1%. Для установки собственных колебаний подключают три внешних элемента – конденсатор С и резисторы R1 и R2, к выводам, указанным на рис. 4.13, б. На вход ГУН (вывод 9) подается напряжение ошибки от внешнего ФНЧ. Фильтр сглаживает импульсный сигнал, генерируемый ФК1 или ФК2.

Управляющий сигнал ГУН выделяется на выходе ИП, для нормальной работы которого в цепь истока включают резистор с сопротивлением не менее 10 кОм.

Входной цифровой сигнал UС вводится в петлю ФАПЧ от входа UBX1 через усилитель УФ и поступает на сигнальные входы компараторов ФК1 и ФК2. На вторые входы компараторов подается выходной меандр свободной частоты ГУН. Отфильтрованное ФНЧ напряжение поступает на вход ГУН в такой фазе, чтобы частота ГУН приближалась к частоте сигнала fС.

После переходного процесса автоподстройки частоты устанавливается режим автоподстройки фазы. Петля ФАПЧ с высокой точностью уравнивает фазы сигнала и выходного напряжения ГУН. Полезными выходными сигналами ИМС являются как напряжение с выхода ИП, так и выходная частота fРУН Напряжение с выхода ИП используется для демодулирования ЧМ-сигнала, а частота fРУН – для синтеза частот. Для синтеза частот, кратных входной частоте сигнала fС, выход ГУН присоединяют ко входам ФК через внешний цифровой делитель частоты в N раз. Тогда выходная частота ГУН будет в N раз выше, чем основная. У схемы ГУН предусмотрен вход разрешения Е, которое обеспечивается подачей напряжения низкого уровня. Частота свободных колебаний ГУН может быть задана в пределах от 1 Гц до 1,5 МГц выбором элементов С, R1, R2.

Список цитированной литературы

1. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники. - М.: Высшая школа, 1989. - 528с.

2. Валенко В.С. Полупроводниковые приборы и основы схемотехники электронных устройств. - М.: Издательский дом Додэка - XXI, 2001. - 368с.

3. Гусев А.И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 410с.

4. Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники. - Новосибирск, 2004г. – 494с.

5. Дьяконов В.П., Маскимчук А.А., Ремнев А.М., Смердов В.Ю. Энциклопедия устройств на полевых транзисторах. - М.: СОЛОН - Р, 2002. - 512с.

6. Игнатов А.Н., Калинин С.В., Савиных В.Л. Основы электроники. - Новосибирск, 2005. – 323с.

7. Игнатов А.Н. Микроэлектронные устройства связи и радиовещания. - Томск: Радио и связь. 1990. - 400с.

12. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника. СПб.: Питер, 2003. - 512с.

13. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций.- СПб.: Корона принт, 2004. - 416с.

14. Пул Ч., Оуэнс ф. Нанотехнологии. - М.: Техносфера, 2004. - 328с.

16. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: - СПб.: БВХ - Петербург. 2005. - 800с.

17. Щука А.А. Электроника - СПб.: БВХ - Петербург, 2006. - 800с.

19. Игнатов А.Н. Полевые транзисторы и их применение. - М.: Радио и связь, 1984. - 216с.

Физматлит, 2005. – 416с.

2006. – 110с.

27. Современная электроника. 2007, №7, с. 24-29

- Алексеенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.Н. Применение прецизионных аналоговых микросхем. – М.: Радио и связь, 1985. – 256с.

Приложение A

(обязательное)

Перечень принятых обозначений

I – ток

IПР, IОБР – прямой  и обратный ток соответственно

IРАБ – ток в рабочей точке

IСТ – ток стабилизации

Im–амплитудное значение тока

IДР, IДИФ – дрейфовый и диффузионный токи соответственно

IОБЩ – общий ток в полупроводнике

IДР n, IДР p – электронная и дырочная составляющие дрейфового тока соответственно

IДИФn , IДИФp – электронная и дырочная составляющие диффузионного тока соответственно

In, Ip – электронный и дырочный ток соответственно

IС – ток стока полевого транзистора

IЗ – ток затвора

IЭ , IБ , IК , –ток эмиттера, базы и коллектора соответственно

IКБО  – обратный ток коллекторного перехода

IКЭО  – обратный коллекторный ток в схеме с общим эмиттером

IК MAX  – максимально допустимый выходной ток биполярного транзистора

IС MAX  – максимально допустимый выходной ток полевого транзистора

IВХ , IВЫХ – входной и выходной токи соответственно

J – плотность тока

Jn , Jр – плотность электронной и дырочной составляющих тока соответственно

q – заряд электрона

n – концентрация носителей заряда, количество, квантовое число

n0 – равновесная концентрация электронов

ni – собственная концентрация электронов

nn ,nр –концентрация электронов в полупроводнике электронного и дырочного типов соответственно

р – концентрация дырок

р0 – равновесная концентрация дырок

рi – равновесная концентрация дырок

рn , рр концентрация дырок в полупроводнике электронного и дырочного типов соответственно

μ – подвижность носителей заряда

μn , μр – подвижность электронов и дырок соответственно

μПТ – коэффициент усиления полевого транзистора

V – скорость движения зарядов

Vср – средняя скорость движения зарядов

S – площадь; крутизна передаточной характеристики

S0 – крутизна   передаточной   характеристики  полевого   транзистора   при UЗИ=0

E – напряженность электрического поля

Еg – ширина запрещенной зоны

Ее – энергетический уровень электрона

ЕF – уровень Ферми

ЕС – дно зоны проводимости – минимальное значение энергии свободного электрона

ЕV – потолок валентной зоны – максимальное значение энергии валентного электрона

ЕАК n, ЕАК р – энергия ионизации (активации) донорной и акцепторной примесей соответственно

ЕВНУТР, ЕВНЕШ – внутренне и внешнее электрические поля соответственно

ЕКВ – энергия кванта

σ – удельная электропроводность

σn , σp – удельная электропроводность полупроводника n-типа и р-типа соответственно

σi – удельная электропроводность собственного полупроводника

ρ – удельное сопротивление

Nc(T), Nν(T) – эффективные плотности состояний на краях зон проводимости (дно) и валентной (потолок) соответственно

Т – абсолютная температура

k – постоянная Больцмана

GГЕН – скорость тепловой генерации

RРЕК – скорость тепловой рекомбинации

γР – вероятность генерации одной пары электрон-дырка в единичном объеме за одну секунду

γЭ – коэффициент инжекции эмиттера

Р(…) – вероятность

ND , NА – концентрация нейтральных атомов примесей полупроводника электронного  и дырочного типов соответственно

ND+, NА- – концентрация ионизованных атомов донорной и акцепторной примесей соответственно

D – коэффициент диффузии

Dn , Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок соответственно

DИ – коэффициент прохождения

φТ – тепловой потенциал

Δn , Δp – избыточная концентрация электронов и дырок соответственно

Gn  , Rn – тепловая скорость генерации электронов и дырок соответственно

τ – время жизни носителей заряда, постоянная времени

τn , τp – время жизни электронов и дырок соответственно

τОБ, τПОВ – объемное и поверхностное время жизни электронов и дырок соответственно

τТ – тепловая постоянная времени структуры диода

L - индуктивность

Ln , Lp - диффузионная длина электронов и дырок соответственно

ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума

ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала

U – напряжение

UК – контактная разность потенциалов

UПР, UОБР – прямое и обратное напряжение соответственно

UБ – напряжение потенциального барьера

UГ – напряжение генератора

UR – напряжение на нагрузке

UРАБ – напряжение в рабочей точке

UВХ , UВЫХ – входное и выходное напряжения соответственно

UСТ – напряжение стабилизации

UП – напряжение питания

UПРОБ – пробивное напряжение

UН – номинальное напряжение

UЗИ – напряжение затвор – исток полевого транзистора

UСИ – напряжение сток – исток полевого транзистора

UЗИ ОТС  – напряжение отсечки полевого транзистора

UПОР – пороговое напряжение

UБЭ –напряжение база – эмиттер

UКЭ –напряжение коллектор – эмиттер

UКЭ MAX – максимально допустимое напряжение между выходными электродами для биполярного транзистора

UСИ MAX – максимально допустимое напряжение между выходными электродами для полевого транзистора

UОСТ – остаточное напряжение

d0 – толщина р-n-перехода

d – толщина резкого р-n-перехода, толщина i – слоя p-i-n-диода

dn, dp – глубина проникновения ОПЗ в n- и р-области соответственно

Rp–n – сопротивление р-n-перехода

C – емкость

СВХ, СВЫХ – входная и выходная емкости соответственно

СЭКВ – эквивалентная емкость

СБ, СДИФ – барьерная и диффузионная емкость соответственно

СН –емкость нагрузки

СМ –емкость монтажа

СVD –емкость варикапа

СТ –теплоемкость структуры

СЗС –проходная емкость полевого транзистора

СЗИ –входная емкость полевого транзистора

ССИ –выходная емкость полевого транзистора

QБ , QДИФ – объемный и диффузионный заряд равновесных носителей соответственно

Q – добротность

QНАК –накопленный заряд

QК – коэффициент качества

R – сопротивление

RОГР – ограничительное сопротивление

RН  – сопротивление нагрузки

RТ  – тепловое сопротивление

RС – сопротивление стока полевого транзистора

RИ –сопротивление истока полевого транзистора

Ri – выходное сопротивление транзистора

Riн – динамическое сопротивление полевого транзистора

RВХ , RВЫХ – входное и выходное сопротивления соответственно

RЭ – эквивалентное сопротивление

rД – динамическое сопротивление

f – частота

fКР – критическая частота

ω – круговая частота

Р – мощность

РРАС.MAX – максимальная рассеиваемая мощность

РК MAXx – максимально допустимая мощность, рассеиваемая выходным электродом биполярного транзистора

РС MAX – максимально допустимая мощность, рассеиваемая выходным электродом полевого транзистора

РПОЛ – полезная мощность

РПОТ – потребляемая мощность

z0 – волновое сопротивление линии передачи

t – время

tВКЛ, t01 – время включения

tЗ СР – среднее время задержки

tВЫКЛ, t10 – время выключения

tЗ , tФ – время задержки и длительность фронта соответственно

tР , tС – время рассасывания и время спада соответственно

К – качество p-i-n-диода; коэффициент усиления, коэффициент передачи

КПТ – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции и свойств материала полевого транзистора

КПТ ВСТР – КПТ транзистора со встроенным каналом

КПТ ИНД – КПТ транзистора с индуцированным каналом

КI , КU , КР – коэффициент усиления по току, напряжению и мощности соответственно

КШ – коэффициент шума

КГ – коэффициент гармоник

КЧ – коэффициент частотных искажений

КОС – коэффициент ослабления

КСТ – коэффициент стабилизации

КНЧ, КВЧ  – коэффициент низкочастотной и высокочастотной коррекций соответственно

ζЗ , ζП  – потери запирания и пропускания соответственно

r+ , r- – активное сопротивление при прямом и обратном смещении соответственно

L – длина

B – ширина

H – толщина

h - постоянная Планка

G – выходная активная проводимость канала

Y11 , Y12 , Y21 , Y22 – входная проводимость, проводимость обратной связи, проводимость прямой передачи, выходная проводимость полевого транзистора соответсвенно

ν – частота излучения лучистой энергии

νБ – коэффициент переноса носителей в базе

α – коэффициент передачи тока эмиттера

β – коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером

h11 , h12 , h21 , h22 – входное сопротивление, коэффициент обратной связи по напряжению, коэффициент передачи тока, выходная проводимость в режиме малого сигнала соответственно (h-параметры)

h11Э , h12Э , h21Э , h22Э – h-параметры в схеме с общим эмиттером

с – скорость света

λ – длина волны

η – коэффициент полезного действия

А – затухание нелинейности

D – динамический диапазон усилителя

tИ – длительность импульса

– зависимый источник тока

– независимый источник напряжения

– зависимый источник напряжения

– независимый источник тока

Приложение Б

(обязательное)

Перечень принятых сокращений

ЗП – зона проводимости

ЗЗ – запрещенная зона

ВЗ – валентная зона

ФСУ – фундаментальная система уравнений

ОПЗ – область пространственного заряда

ВАХ – вольт-амперная характеристика

СВЧ – сверхвысокая частота

УГО – условное графическое обозначение

ДНЗ – диод с накопленным зарядом

ЛПД – лавинно-пролетный диод

ПТ – полевой транзистор

БТ – биполярный транзистор

ПТУП – полевой транзистор с управляемым переходом

МОПТ – транзистор со структурой металл-окисел-полупроводник

МДПТ – транзистор со структурой металл-диэлектрик-полупроводник

VМДПТ – транзистор с вертикальной структурой металл-диэлектрик-полупроводник

МДП-структура – структура металл-диэлектрик-полупроводник

МНОП-транзистор – транзистор со структурой металл-нитрид-окисел-полупроводник

ИТУН – источник тока управляемый напряжением

ИТУТ – источник тока управляемый током

ИМС – интегральная микросхема

ЦИМС – цифровая интегральная микросхема

БИС – большая интегральная микросхема

ОБ – общая база

ОЭ – общий эмиттер

ЭДС – электродвижущая сила

SIT – транзистор со статической индукцией

IGВТ (БТИЗ) –биполярный транзистор с изолированным затвором

УМ – усилитель мощности

Предв.У – предварительный усилитель

Вых.У – выходной усилитель

ПУ – промежуточный усилитель

ДУ – дифференциальный усилитель

Н – нагрузка

КПД – коэффициент полезного действия

ИП – источник питания

ОС – обратная связь

ООС – отрицательная обратная связь

ПОС – положительная обратная связь

ОУ – операционный усилитель

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика

ССУ – схема сдвига уровня

ЭП – эмиттерный повторитель

ТЛНС – транзисторная логика с непосредственной связью

РТЛ – резисторно-транзисторная логика

РЕТЛ –  резисторно-емкостная логика

ДТЛ – диодно-транзисторная логика

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика

ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика

КМДП – комплементарная МДП логика

И2Л – интегральная инжекционная логика

ТТЛШ – транзисторная логика Шоттки

КС – комбинированная схема

ПС – преобразователи частоты

ПФ – преобразователи фазы

ПД – преобразователи длительности

ПН – преобразователи напряжения

ПМ – преобразователи мощности

ПУ – преобразователи уровня

ПА – преобразователи код-аналог

ПВ – преобразователи аналог-код

ПР – преобразователи код-код

ПП – преобразователи прочие

АРУ – автоматическая регулировка усиления

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь

УУ – устройство управления

ГЛИН – генератор линейно изменяющегося напряжения

МП – микропроцессор

МПК – микропроцессорный комплект

АЛУ – арифметически-логическое устройство

ЗУ – запоминающее устройство

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство

ПЗУ – постоянное запоминающее устройств

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройств

РПЗУ – репрограммируемое постоянное запоминающее устройств

СОЗУ – сверхоперативное запоминающее устройство

УВВ – устройство ввода-вывода

БР – блок регистров

РО – регистр операндов

РК – регистр команд

ФР – фазовый регистр

РА – регистр адреса

РС – регистр состояний

СК –  счетчик команд

РОН – регистр общего назначения

ЦП – центральный процессор

Т – таймер

ЭВМ – электронная вычислительная машина

ИШ – информационная шина

УШ – шина управления

РШ – разрядная шина

АШ – адресная шина

МЯП – матрица ячеек памяти

ДАС – дешифратор адресных состояний

БУЗ – буферный усилитель записи

СУЗ – схема управления записью

БМС – буферный усилитель считывания

СВК – схема выбора кристалла

БУ – буферный усилитель

К – компаратор

РАН –  Российская Академия Наук

ФТИ – Физико-технический институт

СТМ – сканирующий туннельный микроскоп

АСМ– сканирующий атомно-силовой микроскоп

МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

ТМБ – транзистор с металлической базой

ТПБ – транзистор с проницаемой базой

ПТОС – полевой транзистор с отрицательным сопротивлением

ЭЛТ – электронно-лучевая трубка

УБИС – ультрабольшая интегральная схема

ПЗС – прибор с зарядовой связью

ФПЗС – фоточувствительный прибор с зарядовой связью