Лабораторная работа № 2

Команды загрузки регистров. Команды пересылки

Теоретические сведения

В микропроцессоре Intel 8080 для программирования доступны следующие регистры:

• 16-разрядный счетчик команд (PC) содержит адрес команды, которая подлежит выполнению;

• 16-разрядный регистр указатель стека (SP), определяет адрес специализированной области ОЗУ-стека;

• 8-разрядный регистр-накопитель (А), используется для хранения и накопления результата в арифметических, логических операциях, а также в операциях ввода-вывода и сдвига. Кроме того, он может быть использован в качестве регистра общего назначения для хранения данных;

• шесть 8 -разрядных регистров общего назначения (РОН): B, C, D, E, H, L;

• 8-разрядный регистр признаков PSW (F) содержит биты условий: С - перенос, АС - вспомогательный перенос, S - знак, Z - ноль, P - четность. Данные биты устанавливаются в зависимости от результата операции при выполнении арифметических, логических команд, команд сдвига и сравнения. Распределение условий в байте признаков показано в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Распределение битов в байте состояния

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Z | 0 | АС | 0 | Р | 1 | С |

Регистры общего назначения могут использоваться для манипуляции 16-разрядными данными. Для этого регистры объединяются в пары следующим образом: BC, DE, HL, где соответственно, первый регистр используется для хранения старшего байта (например, В), а второй - для хранения младшего байта (С), а также PSW (А + С) слово состояния программы.

Программа работы

1. Команды загрузки регистров общего назначения

Общий вид команды:	MVI R, d8,

где R - идентификатор регистра: А, В, С, D, E, Н, L, a d8 — непосредственный операнд (байтовое число).

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h, последовательность команд, представленных в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Программа загрузки внутренних регистров микропроцессора

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MVI A,00 | 3E 00 | загрузка регистра A00h |
| 0002 | MVI B,01 | 06 01 | загрузка регистра B01h |
| 0004 | MVI C,02 | 0E02 | загрузка регистра C02h |
| 0006 | MVI D,03 | 16 03 | загрузка регистра D03h |
| 0008 | MVI E,04 | 1E 04 | загрузка регистра Е04h |
| 000А | MVI H,05 | 26 05 | загрузка регистра Н05h |
| 000С | MVI L,06 | 2E 06 | загрузка регистра L06h |

Выполнить эту последовательность команд в пошаговом режиме и пронаблюдать, как изменяется содержимое регистров общего назначения A, В, С, D, E, Н, L. Значения регистров должны быть следующими:

А = 00h; В = 01h; С = 02h; D = 03h; Е = 04h; Н = 05h; L = 06h.

2. Команды загрузки регистров 16-разрядными данными

Общий вид команды:      LXI  R,<dh dl>

где      R — идентификатор пары регистров: В, D, H;

dh - старший байт 16-разрядного операнда;

dl - младший байт 16-разрядного операнда.

Пример: Записать в память, начиная с адреса 0000h, последовательность команд, представленных в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Программа загрузки регистровых пар

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXI В, 3132h | 01 32 31 | Загрузка регистровой пары BC числом 3132h. Младший байт данных загружается в регистр C а старший байт - в регистр В. |
| 0003 | LXI D, 3334h | 11 34 33 | Загрузка регистровой пары DE числом 3334h. Младший байт данных загружается в регистр E, а старший байт - в регистр D. |
| 0006 | LXI H, 3536h | 21 36 35 | Загрузка регистровой пары HL числом 3536h. Младший байт данных загружается в регистр L, а старший байт - в регистр Н. |

Примечание: в памяти располагается сначала младший байт операнда, затем - старший.

Выполнить выше описанную последовательность команд в пошаговом режиме и пронаблюдать, как изменяется содержимое регистров B, С, D, Е, Н, L. Значения регистров должны быть следующими:

В=31h; С=32h; D=33h; E=34h; H=35h; L=36h.

3. Команды загрузки регистра указателя стека.

Команда непосредственной загрузки регистра указатель стека имеет вид:

LXI SP,<dh dl>,

где       dh - старший байт 16-разрядного операнда:

dl- младший байт 16-разрядного операнда.

Пример: Записать в память, начиная с адреса 0000h последовательность команд, представленных в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Программа загрузки указателя стека

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXI SP,0B01h | 31 01 0B | загрузка указателя стека: SP0B01h |
| 0003 | LXI SP,0100h | 31 00 01 | загрузка указателя стека: SP0100h |

Выполнить эту последовательность команд в пошаговом режиме и просмотрите содержание регистра указателя стека после каждого шага выполнения программы.

После первого шага, т.е. после выполнения микропроцессором первой команды, содержимое регистра указателя стека должно быть равным SP=0B01h.

После второго шага, т.е. после выполнения микропроцессором второй команды, содержимое регистра указателя стека должно быть равным SP=0100h.

Команда косвенной загрузки регистра указатель стека имеет вид: SPHL

По этой команде в указатель стека загружается содержимое регистровой пары HL. Поэтому, чтобы в указатель стека загрузить, например, число 0210h его предварительно надо загрузить в регистровую пару HL.

Пример: Записать в память, начиная с адреса 0000h последовательность команд, представленных в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Программа косвенной загрузки указателя стека

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXI Н,0210h | 21 10 02 | загрузка HL0210h |
| 0003 | SPHL | F9 | загрузка SPHL |

Выполнить эту последовательность команд в пошаговом режиме и просмотрите содержание регистра указателя стека после выполнения программы. После выполнения содержимое регистра указателя стека должно быть равным SP=0210h.

4. Команды пересылки.

Общий вид команды:      MOV R1,R2

где       R1 - идентификатор регистра получателя: А, В, С, D, E, H, L;

R2 - идентификатор регистра источника:  А, В, С, D, E, H, L.

Пример: Записать в память, начиная с адреса 0000h, последовательность команд, представленных в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Программа пересылки данных между регистрами

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MVI A,FFh | 3E FF | загрузка регистра AFFh |
| 0002 | MOV B,A | 47 | пересылка BA |
| 0003 | MOV C,B | 4S | пересылка CB |
| 0004 | MOV D,С | 51 | пересылка DC |
| 0005 | MOV E,D | 5А | пересылка ЕD |
| 0006 | MOV H,Е | 63 | пересылка НЕ |
| 0007 | MOV L,H | 6С | пересылка LH |

Выполнить эту последовательность команд в пошаговом режиме и пронаблюдать, как изменяется содержимое регистров A, B, С, D, Е, Н, L. Значения регистров должны быть следующими:

А=FFh; В=FFh; С=FFh; D=FFh; E=FFh; H=FFh; L=FFh.

5. Команда загрузки счетчика команд.

Общий вид команды:      PCHL

По этой команде в счетчик команд записывается содержимое пары регистров HL. Т.о. для того, чтобы загрузить в счетчик команд адрес 0100h, необходимо сначала это число загрузить в регистровую пару HL.

Пример: Записать в память по адресу 0000h. последовательность команд, представленных в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Программа косвенной загрузки программного счетчика

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXIH, 0l00h | 21 00 01 | HL0l00h |
| 0003 | PCHL | Е9 | PCHL |

Выполнить эту последовательность команд в пошаговом режиме и пронаблюдайте, как изменяется содержимое регистров Н, L и программного счетчика PC.

Контрольные задания

1. Написать и выполнить программу загрузки регистров в соответствии с табл. 3.10.

Таблица 3.10

Варианты заданий загрузки регистров

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B: FOh | B:01h | B:AEh | B:21h | B:23h | B:BBh |
|  | C: 33h | C:35h | C:FBh | C:16h | C:45h | C:CCh |
|  | D: EEh | D:EAh | D:35h | D:E1h | D:10h | D:D1h |
|  | E: AAh | E:A1h | E:26h | E:D5h | E:62h | E:EEh |
|  | H: 00h | H:A1h | H:16h | H:01h | H:A5h | H:AAh |
|  | L: 19h | L:18h | L:AAh | L:20h | L:97h | L:FFh |
|  | A: FFh | A:F5h | A:FEh | A:25h | A:F1h | A:43h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | B:23h | B:23h | B:0Eh | B:11h | B:23h | B:8Bh |
|  | C:45h | C:45h | С:0Bh | C:66h | C:33h | C:1Ch |
|  | D:10h | D:1Ah | D:05h | D:11h | D:15h | D:11h |
|  | E:62h | E:A1h | E:36h | E:55h | E:1Dh | E:E3h |
|  | H:A5h | H:1Bh | H:06h | Н:00h | H:D1h | H:A5h |
|  | L:97h | L:19h | L:0Ah | L:22h | L:2Dh | L:F5h |
|  | A:95h | A:53h | A:0Eh | A:66h | A:F3h | A:44h |

Проверить правильность выполнения программы.

2. Написать и выполнить программу загрузки регистровых пар в соответствии с табл. 3.11.

Таблица 3.11

Варианты заданий загрузки регистровых пар

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BCFFFFh | BC00FFh | BC0000h |
|  | DE0123h | DE0124h | DE0F0Fh |
|  | HL55AAh | HL5555h | HL1579h |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
|  | BC0E0Eh | BC1100h | BCDDDDh |
|  | DEE0E0h | DE4545h | DEABCDh |
|  | HL000Eh | HL536Ah | HLDCBAh |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
|  | BC13EFh | BC1234h | BCFEDCh |
|  | DEA734h | DE5678h | DEBA98h |
|  | HLlFA9h | HL9ABCh | HL7654h |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
|  | BC3210h | BC2468h | BC0000h |
|  | DE35DFh | DEACE2h | DE1111h |
|  | HL5555h | HL468Ah | HL2222h |

Проверить правильность работы программы.

3. Написать и выполнить программы загрузки регистра указателя стека, в соответствии с табл. 3.12. с использованием команд непосредственной и косвенной загрузки.

Таблица 3.12

Варианты заданий загрузки регистра указателя стека

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SP0100h | SP0101h | SP0802h |
|  | SP0200h | SP0202h | SP08I2h |
|  | SP0300h | SP0203h | SP0822h |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
|  | SP0200h | SP0800h | SP0702h |
|  | SP0201h | SP0900h | SP0802h |
|  | SP0202h | SP0000h | SP0902h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
|  | SP0200h | SP000Ah | SP0110h |
|  | SP0222h | SP000Bh | SP0120h |
|  | SP0333h | SP0A0Bh | SP0130h |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
|  | SP0800h | SP0110h | SP0115h |
|  | SP0825h | SP0111h | SP0178h |
|  | SP0850h | SP0800h | SP0564h |

Проверить правильность работы программы.

4. Написать и выполнить программу пересылки, в соответствии с табл. 3.13. предварительно загрузив регистры.

Таблица 3.13

Варианты задании пересылки данных

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВА (значением 00h) | DH(значением 01h) | ВC (значением 10h) |
|  | CL (значением 0Eh) | ЕC (значением 02h) | СА (значением 20h) |
|  | НB (значением 0Fh) | BL (значением 03h) | АB (значением 30h) |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
|  | LH (значением 0Fh) | НА (значением FFh) | СB (значением 15h) |
|  | СА (значением 0Eh) | ЕА (значением EEh) | СН (значением 25h) |
|  | DE (значением 0Bh) | ВC (значением D1h) | AL (значением 35h) |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
|  | АН (значением 22h) | ВC (значением 00h) | ВC (значением 15h) |
|  | СB (значением 11h) | DE (значением 0Eh) | СА (значением 20h) |
|  | DL (значением 10h) | HL (значением 0Fh) | АB (значением 2Ah) |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
|  | НА (значением 00h) | ВА (значением AAh) | АН (значением 21h) |
|  | ЕА (значением 01h) | CL (значением 0Ah) | СB (значением 22h) |
|  | ВC (значением 05h) | НB (значением 00h) | DL (значением 23h) |

Проверить правильность выполнения программы.

5. Написать и выполнить программу перехода с адреса 0000h на адреса в соответствии с табл. 3.14.

Таблица 3.14

Варианты задании перехода на адрес

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0100h | 0050h | 0080h |
|  | 0200h | 0060h | 0090h |
|  | 0300h | 0070h | 0100h |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
|  | 0100h | 0800h | 0900h |
|  | 0200h | 0200h | 0200h |
|  | 0800h | 0100h | 0100h/ |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
|  | 0100h | 02001h | 0100h |
|  | 0200h | 0250h | 0200h |
|  | 0800h | 0700h | 0150h |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
|  | 0110h | 0100h | 0050h |
|  | 0210h | 0150h | 0100h |
|  | 0250h | 0700h | 0150h |

Проверить правильность выполнения программы.