Лабораторная работа № 5

Логические команды

Теоретические сведения

Для реализации логических операций в системе команд микропроцессора К580ВМ80А предусмотрены следующие логические команды: логическое сложение, логическое умножение, исключающее ИЛИ, инверсия.

Все логические команды выполняются побитно с 8-разрядными операндами. При этом один из операндов размещается в регистре -накопителе, аккумуляторе, а второй - либо в одном из регистров общего назначения, либо в ячейке памяти или задается во втором байте команды. Результат выполнения команды записывается в аккумулятор. При этом бит переноса - сбрасывается в 0, а остальные биты устанавливаются в соответствии с результатом выполнения команды.

Команды логического сложения реализуют логическую операцию «ИЛИ». Результат равен 1, если хотя бы один из соответствующих битов равен 1, и равен 0. если оба равны 0. Например

10101001 00110010=10111011,

где  . обозначение операции «ИЛИ».

Команды логического умножения реализуют логическую операцию «И». Результат равен 1. если оба бита равны 1, и равен 0, если хотя бы один из них равен 0. Например

10101001  00110010 = 00100000

где - обозначение операции «И».

Команды «ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ» реализуют логическую операцию сложения по модулю два. Результат равен 1, если соответствующие биты противоположны <1 и 0>, и равен 0, если они одинаковы. Например

10101001  000110010 = 10011011

где  - обозначение операции «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ».

Команда инверсии реализует операцию «ОТРИЦАНИЕ» содержимого аккумулятора. Например

10101001 = 01010110.

Программа работы

1. Команды логического сложения

ORA R с регистром А, В, С, D, E, H, L;

ORA M, ячейкой памяти, адрес ячейки памяти HL;

ORI d8 с непосредственным операндом.

Пример. Запишите в память, начиная с адреса 0000h коды программы (табл. 3.63), реализующей выражение AA  C  M  80h

Таблица 3.63

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ORA С | В1 | АА  С |
| 0001 | LXI H, 0100h | 21 00 01 | HL0100h |
| 0004 | ORA M | В6 | АА  М |
| 0005 | ORI 80h | F9 80 | АА  80h |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.65

Таблица 3.64

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 01h | 0Bh | 0Ch | 0Dh | 0Eh | 0Fh |
| С | 12h | 01h | 0Ah | 10h | 10h | 11h |
| М= 0100h | 25h | F0h | 10h | 00h | 02h | 00h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 02h | 10h | 10h | 22h | AAh | 99h |
| С | 11h | 05h | 01h | 10h | 00h | 10h |
| М= 0100h | 22h | 10h | 10h | 55h | 02h | 01h |

Запишите в память, начиная с адреса 0000h. коды программы, реализующей выражения (табл. 3.65) HLBC  DE

Таблица 3.65

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV A, С | 79 | Пересылка АС |
| 0001 | ORA E | В3 | АA  Е |
| 0002 | MOV L, А | 6F | Пересылка LА, младшего байта результата. |
| 0003 | MOV A, В | 78 | Пересылка АВ |
| 0004 | ORA D | В2 | A  A  D |
| 0005 | MOV H, А | 67 | Пересылка НА, старшего байта результата. |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.66

Таблица 3.66

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 0111h | 0B22h | 0C00h | 0F0Dh | 0E00h | 0F10h |
| DE | 1200h | 0100h | 0A00h | 1011h | 100h | 1100h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВС | 02AAh | 1001h | 1011h | 2200h | AA01h | 9925h |
| DE | 1100h | 05EAh | 0122h | 1033h | 0010h | 1011h |

2. Команды логического умножения.

ANA R с регистром А, В, С, D, E, H, L:

ANA M с ячейкой памяти, адрес ячейки памяти HL

ANI d8 с непосредственным операндом.

Пример. Запишите в память, начиная с адреса 0000h коды программы, реализующей выражение (табл. 3.67)

AA  C  M  7Fh

Таблица 3.67

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ANA С | А2 | AA  D |
| 0001 | LXI H,0100h | 21 00 01 | HL0100h |
| 0004 | ANA M | А6 | АА  М |
| 0005 | ANI 7Fh | E6 7F | АА  7Fh |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.68

Таблица 3.68

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 01h | 0Bh | 0Ch | 0Dh | 0Eh | 0Fh |
| С | 12h | 01h | 0Ah | 10h | 10h | 11h |
| М= 0100h | 25h | F0h | 10h | 00h | 02h | 00h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 02h | 10h | 10h | 22h | AAh | 99h |
| С | 11h | 05h | 01h | 10h | 00h | 10h |
| М = 0100h | 22h | 10h | 10h | 55h | 02h | 01h |

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h. коды программы, реализующей выражения (табл. 3.69) HLBCDE

Таблица 3.69

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV A, С | 79 | Пересылка АС |
| 0001 | ANA E | A3 | АА  Е |
| 0002 | MOV L, А | 6F | Пересылка LА младшего байта результата |
| 0003 | MOV A, D | 7А | Пересылка AD |
| 0004 | ANA В | А0 | АA  В |
| 0005 | MOV H, А | 67 | Пересылка НА. старшего байта результата. |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.70

Таблица 3.70

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 0111h | 0B22h | 0C00h | 0F0Dh | 0E00h | 0F10h |
| DE | 1200h | 0100h | 0A0h | 1011h | 1001h | 1100h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВС | 02AAh | 1001h | 1011h | 2200h | AA01h | 9925h |
| DE | 1100h | 05EAh | 0122h | 1033h | 0010h | 1011h |

3. Команды «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ».

XRA R с регистром A, В, С, D, E, H, L,

XRA М с ячейкой памяти, адрес ячейки памяти HL

XRI d8 с непосредственным операндом.

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h коды программы, реализующей выражение (табл. 3.71)

AА  С  М  ААh

Таблица 3.71

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | XRA A | AF | ААА, А=0 |
| 0001 | XRA E | АВ | AАЕ |
| 0002 | LXI H, 900h | 21 00 09 | HL0100h |
| 0005 | XRA M | АЕ | ААМ |
| 0006 | XRI 7Fh | ЕЕ АА | AAAAh |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.72

Таблица 3.72

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 01h | 0Bh | 0Ch | 0Dh | 0Eh | 0Fh |
| С | 12h | 01h | 0Ah | 10h | 10h | 11h |
| М =0100h | 25h | F0h | 10h | 00h | 02h | 00h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 02h | 10h | 10h | 22h | AAh | 99h |
| С | 11h | 05h | 01h | 10h | 00h | 10h |
| М = 0100h | 22h | 10h | 10h | 55h | 02h | 01h |

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h. коды программы, реализующей выражения (табл. 3.73)

HL(A  B)  DE (HL  С)

Таблица 3.73

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ORA B | В0 | АА  В |
| 0001 | ANA E | A3 | АА  Е |
| 0002 | MOV A, С | 79 | Пересылка А С |
| 0003 | XRA L | А | АА  L |
| 0004 | XRA E | АВ | ААЕ |
| 0005 | MOV L, А | 6F | Пересылка ZА, младшего байта результата |
| 0006 | MOV А,H | 1С | Пересылка АН, старшего байта результата |
| 0007 | XRA D | АА | AAD |
| 0008 | MOV H,A | 67 | Пересылка HA, старшего байта результата |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.74

Таблица 3.74

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 05h | 73h | 21h | DEh | 15h | D5h |
| В | 66h | 2Fh | EBh | 32h | 31h | 05h |
| DE | 6712h | 36CDh | BAFFh | F235h | F235h | F235h |
| HL исх. | 3355h | 7921h | 68ACh | DBF1h | DB1Eh | D2FEh |
| С | A2h | 36h | 78h | C5h | 1Dh | 0Dh |

4. Команда ИНВЕРСИЯ.

СМА инверсия аккумулятора.

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h коды программы, реализующей выражение (табл. 3.75)

А NOT В AND NOT С

Таблица 3.75

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV A, В | 78 | Пересылка АВ |
| 0001 | СМА | 2F | ANOTA |
| 0002 | MOV B, А | 47 | Пересылка ВА |
| 0003 | MOV A, С | 79 | Пересылка А С |
| 0004 | СМА | 2F | ANOTA |
| 0005 | ANA В | АО | АА  В |
| 0006 | СМА | 2F | ANOTA |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.76

Таблица 3.76

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 00h | FFh | 25h | 39h | ABh | EDh |
| С | FFh | 02h | 56h | 21h | 13h | C3h |
| А | FFh | FFh | 77h | 39h | BBh | FFh |

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h, коды программы, реализующей выражения (табл. 3.77) M3NOT (NOT M1  NOT M2)

Адреса ячеек памяти M1-900h, M2-901h, M3-9002h.

Таблица 3.77

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | LXI H, 900h | 21 00 09 | HL900h адрес М |
| 003 | MOV A, М | 7Е | АМ1 |
| 004 | СМА | 2F | АNOT M1 |
| 005 | MOV C,A | 4F | Пересылка Спромежуточного результата |
| 006 | INX H | 23 | HLHL+1. адрес М2 |
| 007 | MOV A, M | 7Е | АМ2 |
| 008 | СМА | 2F | ANOT M2 |
| 009 | ORA C | В1 | АА  С |
| 00А | СМА | 2F | ANOT A |
| 00В | INX H | 23 | HLHL+1, адрес МЗ |
| 00C | MOV M, A | 77 | MA |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.78.

Таблица 3.78

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 37h | 43h | 09h | 78h | 78h | 78h |
| М2 | 29h | 5Eh | F6h | 95h | 95h | 95h |
| МЗ | 21h | 42h | 94h | 10h | 10h | 10h |

Контрольные задания

1. Напишите и выполните программы реализации выражения (табл. 3.79).

HLB  C  DE  8800h

Таблица 3.79

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистры | С | В | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | 00h | 10h | 11h | F0h |
| Вариант 2 | Регистры | C | В | D | E |
|  | Данные | 01h | 11h | A2h | 00h |
| Вариант 3 | Регистры | С | B | D | E |
|  | Данные | 00h | 11h | 0Bh | 0Ah |
| Вариант 4 | Регистры | С | В | D | E |
|  | Данные | 05h | 06h | 11h | A0h |
| Вариант 5 | Регистры | С | В | D | E |
|  | Данные | A0h | 0Ah | 00h | 11h |
| Вариант 6 | Регистры | С | В | D | E |
|  | Данные | 05h | 19h | 00h | 12h |

2. Напишите и выполните программу реализации выражения (табл. 3.80)

(М3)=(М1)  (M2)

Адреса ячеек памяти соответственно равны

Ml=0100h

M2=0101h

M3=0102h

Таблица 3.80

Варианты заданий

| Вариант 1 |  | Ячейки |  | M1 |  | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Данные |  | 0Fh |  | E0h |
| Вариант 2 |  | Ячейки |  | M1 |  | M2 |
|  |  | Данные |  | 11h |  | 01h |
| Вариант 3 |  | Ячейки |  | M1 |  | M2 |
|  |  | Данные |  | AAh |  | 55h |
| Вариант 4 |  | Ячейки |  | M1 |  | M2 |
|  |  | Данные |  | 01h |  | 10h |
| Вариант 5 |  | Ячейки |  | M1 |  | M2 |
|  |  | Данные |  | 01h |  | F0h |
| Вариант 6 | Ячейки |  | M1 |  | М2 |  |
|  | Данные |  | 0Bh |  | B1h |  |

3. Напишите и выполните программы реализации выражения (табл. 3.81)

HL (HLBCDE)  03FFh

Таблица 3.81

Варианты задании

| Вариант 1 | Регистры | ВС | HL | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | 00FFh | 0010h | 1000h |
| Вариант 2 | Регистры | ВС | HL | DE |
|  | Данные | 0101h | 2125h | 2211h |
| Вариант 3 | Регистры | ВС | HL | DE |
|  | Данные | 2233h | 4400h | 1000h |
| Вариант 4 | Регистры | ВС | HL | DE |
|  | Данные | 0010h | 5000h | 300Fh |
| Вариант 5 | Регистры | ВС | HL | DE |
|  | Данные | 0F0Fh | 0FA0h | 0001h |
| Вариант 6 | Регистры | ВС | HL | DE |
|  | Данные | 0F0Bh | 1000h | 22FFh |

4. Напишите и выполните программу реализации выражения (табл. 3.82)

(М2)А  (M1)  C D

Адреса ячеек памяти M1=0100h, M2=0101h.

Таблица 3.82

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистры | А | M1 | С | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | 00h | 10h | FFh | OAh |
| Вариант 2 | Регистры | А | M1 | С | D |
|  | Данные | FFh | 05h | 15h | 20h |
| Вариант 3 | Регистры | А | M1 | С | D |
|  | Данные | 0Eh | 12h | 22h | 55h |
| Вариант 4 | Регистры | А | M1 | С | D |
|  | Данные | A1h | 1Ah | 11h | BBh |
| Вариант 5 | Регистры | А | M1 | С | D |
|  | Данные | EEh | 11h | BBh | 22h |
| Вариант 6 | Регистры | А | M1 | С | D |
|  | Данные | 0Fh | 77h | EEh | B1h |

5. Напишите и выполните программу реализации выражения (табл. 3.83)

HL  D  E  H  B  C  0Fh

Таблица 3.83

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистры | HL | DE | ВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | 0000h | 5610h | FF48h |
| Вариант 2 | Регистры | HL | DE | ВС |
|  | Данные | FF00h | 0235h | 1B35h |
| Вариант 3 | Регистры | HL | DE | ВС |
|  | Данные | 1001h | F00Fh | 0CBAh |
| Вариант 4 | Регистры | HL | DE | ВС |
|  | Данные | E3E0h | 15B1h | B32Bh |
| Вариант 5 | Регистры | HL | DE | ВС |
|  | Данные | 2377h | EDAEh | B341h |
| Вариант 6 | Регистры | HL | DE | ВС |
|  | Данные | 0BC5h | 1125b | 2020h |

6. Напишите и выполните программу реализации выражения (табл. 3.84).

ММ  AAh  Н  В  E

Таблица 3.84

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистры | М | Н | В | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | ЕЕh | B1h | EEh | B1h |
| Вариант 2 | Регистры | М | H | В | Е |
|  | Данные | FFh | 05h | FFh | 0Аh |
| Вариант 3 | Регистры | М | Н | В | Е |
|  | Данные | 10h | FFh | 77h | EEh |
| Вариант 4 | Регистры | М | Н | В | Е |
|  | Данные | EEh | EEh | 11h | B1h |
| Вариант 5 | Регистры | М | Н | В | Е |
|  | Данные | 05h | Blh | FFh | 0Ah |
| Вариант 6 | Регистры | М | Н | В | Е |
|  | Данные | FFh | 05h | 15h | 20h |

7. Напишите и выполните реализации выражения (таблица 3.85).

HLNOT DE  NOT ВС  NOT C  NOT В

Таблица 3.85

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистры | D | В | С | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | FFh | 0Ch | 33h | 10h |
| Вариант 2 | Регистры | D | В | с | E |
|  | Данные | EEh | 23h | 32h | F3h |
| Вариант 3 | Регистры | D | В | С | E |
|  | Данные | ACh | 26h | B2h | 41h |
| Вариант 4 | Регистры | D | В | С | E |
|  | Данные | 12h | 73h | 00h | 16h |
| Вариант 5 | Регистры | D | В | С | E |
|  | Данные | 1Ah | A4h | 53h | AEh |
| Вариант 6 | Регистры | D | В | С | E |
|  | Данные | F4h | C1h | 22h | EEh |

8. Напишите и выполните реализации выражения (табл. 3.86).

M6NOT M1  М2  NOT M3  NOT M4  M5

Адреса ячеек памяти

M1=900h                M4=903h

M2=901h                M5=904h

M3=902h                M6=905h

Таблица 3.86

Варианты заданий

| Вариант 1 | Регистр | M1 | М2 | М3 | М4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные | FFh | AAh | A4h | 00h | 74h |
| Вариант 2 | Регистр | M1 | M2 | M3 | M4 | MS |
|  | Данные | 00h | BEh | 4Bh | 56h | 00h |
| Вариант 3 | Регистр | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|  | Данные | 05h | 26h | 33h | ACh | FFh |
| Вариант 4 | Регистр | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|  | Данные | 34h | BBh | 51h | C4h | A7h |
| Вариант 5 | Регистр | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|  | Данные | 56h | FAh | 43h | DCh | 00h |
| Вариант 6 | Регистр | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|  | Данные | C3h | FFh | 15h | ADh | CCh |