Лабораторная работа № 4 Арифметические команды

Теоретические сведения

В микропроцессоре Intel 8080 предусмотрены следующие команды двоичной арифметики: сложение 8-разрядных чисел; сложение 16-разрядных чисел; вычитание 4-разрядных чисел; инкремент; декремент.

Все арифметические операции с 8-разрядными операндами предполагают, что один из операторов размещается в регистре аккумуляторе, а другой либо в регистре, либо в памяти (при этом адрес ячейки задается в регистровой паре HL),либо является непосредственным числом, заданным в самой команде. Вычитания производятся всегда из регистра аккумулятора. Результат арифметической операции записывается в аккумуляторе. Кроме того, по результату арифметических операций сложения и вычитания устанавливаются биты признаков С — переноса, Z - нуля, S - знака, P — четности, АС - вспомогательного переноса.

Команды сложения 16-разрядных чисел, так называемой удвоенной точности, предусматривают, что один из операндов находится в регистровой паре HL, а второй - либо в DE, либо в ВС. Результат записывается в HL. Кроме того, по результату операции устанавливается либо сбрасывается бит переноса - С.

Команды инкремента увеличивают содержимое регистров, ячейки памяти по адресу в HL и регистровых пар на 1. Команда инкремент регистра и памяти изменяет биты признаков Z, S, P, АС. Инкремент регистровых пар не затрагивает биты признаков.

Команды декремента уменьшают содержимое регистров, ячейки памяти по адреса в HL и регистровых пар на 1. Затрагиваемые биты признаков аналогичны команде инкремент.

Программа работы

1. Команды сложения 8-разрядных чисел.

ADD R сложение аккумулятора с содержимым одного из регистров B, C, D, E, H, L.

ADD M сложение аккумулятора с содержимым ячейки памяти (адрес в HL).

ADI d8 сложение аккумулятора с непосредственным числом d8.

ADC R сложение аккумулятора с содержимым одного из регистров и бита переноса C.

ADC M сложение аккумулятора с содержимым ячейки памяти (адрес HL) и бита переноса C.

ACI d8 сложение аккумулятора с непосредственным числом d8 и бита переноса C.

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h. коды программы (табл. 3.31), реализующей A=A+B+(M)+1

Таблица 3.31

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADD В | 80 | АA+B |
| 0001 | LXI H, 0100h | 21 00 01 | Загрузка HL0100h |
| 0004 | ADD M | 86 | АA+(М) |
| 0005 | ADI 1 | C6 01 | АA+1 |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.32 и проверьте полученные результаты.

Таблица 3.32

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 00h | 00h | 00h | F0h | FFh | 55h |
| В | 00h | 02h | 10h | 0Eh | 00h | AAh |
| М | 00h | 03h | 45h | 00h | 00h | FFh |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | 00h | 0Ah | AAh | 0Fh | F0h | 66h |
| В | 05h | 02h | 11h | 0Eh | 01h | 0Ah |
| М | 10h | 13h | 45h | 15h | 09h | 11h |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h. коды программы сложения 16-разрядных чисел, используя команды 8-разрядного сложения (табл. 3.33) (HL)=(DE)+(BC)

Таблица 3.33

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV A, С | 79 |  |
| 0001 | ADD E | 83 | Сложение младших байтов, установка бита переноса, если переполнение |
| 0002 | MOV L, А | 6F | Младший байт результата в регистр L |
| 0003 | MOV A, В | 78 |  |
| 0004 | ADC D | 8А | Сложение старших байтов с учетом переноса |
| 0005 | MOV H, А | 67 | Старший байт результата в регистр H |

Выполните программ, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.34. Проверьте результат.

Таблица 3.34

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 0001h | 02C5h | F000h | 8137h | 809Fh | FFFFh |
| DE | 00FEh | 03Flh | 0FFFh | 72D9h | 8121h | 0000h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВС | 0005h | 01C0h | F100h | 1234h | 819Fh | 00FFh |
| DE | 00F0h | 02Clh | 0FF0h | 70D0h | 8122h | 0001h |

2. Команды вычитания 8-разрядных чисел.

SUB R вычитание из аккумулятора содержимого одного из регистров В, С, D, Е, Н, L;

SUB M вычитание из аккумулятора содержимого ячейки памяти (адрес в HL);

SUI d8 вычитание из аккумулятора непосредственного числа d8;

SBB R вычитание из аккумулятора содержимого одного из регистров В, С, D, Е, H, L минус бит переноса С;

SBB M вычитание из аккумулятора содержимого ячейки памяти (адрес в HL) минус бит переноса С;

SBI d8 вычитание из аккумулятора непосредственного числа d8 минус бит переноса С.

Пример. Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h, коды программы (табл. 3.35), реализующей функцию (А)=(А)-(В)-(М)-1

Таблица 3.35

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | SUB В | 90 | (А)=(А)-(В) |
| 0001 | LXI H, 0100h | 21 00 01 | Загрузка HL=0100h адрес М |
| 0004 | SUB М | 96 | (А)=(А)-(М) |
| 0005 | SBI 1 | DE 01 | (А)=(А)-1 |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.36. Проверьте полученные результаты.

Таблица 3.36

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | FFh | 00h | 01h | 25h | 00h | 05h |
| В | 01h | FFh | 01h | 20h | 00h | 06h |
| M | 01h | 00h | 00h | 04h | 10h | FFh |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | F0h | 03h | 11h | 15h | 03h | 15h |
| В | 01h | F0h | 13h | 10h | 01h | 06h |
| М | 02h | 11h | 02h | 04h | 02h | F0h |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h коды программы вычитания 16-разрядных чисел (табл. 3.37) (HL)=(DE)-(BC)

Таблица 3.37

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV A, Е | 7В |  |
| 0001 | SUB С | 91 | Вычитание младших байтов (А)=(A)-(С) |
| 0002 | MOV L, А | 6F | Если A<C, то перенос=1 |
| 0003 | MOV A, D | 7А |  |
| 0004 | SBB В | 98 | Вычитание старших байтов с учетом переноса (D)-(B)-C |
| 0005 | MOV H, А | 67 |  |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.38. Проверьте полученный результат.

Таблица 3.38

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 0001h | 02C5h | F000h | 8137h | 809Fh | FFFFh |
| DE | 00FEh | 03Flh | 0FFFh | 72D9h | 8121h | 0000h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВС | 0005h | 01C0h | F100h | 1234h | 819Fh | 00FFh |
| DE | 00F0h | 02C1h | 0FF0h | 70D0h | 8122h | 0001h |

3. Команды сложения с удвоенной точностью.

DAD H сложение (HL)=(HL)+(HL)

DAD В сложение (HL)=(HL)+(BC)

DAD D сложение (HL)=(HL)+(DE)

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h, коды программы (табл. 3.39), реализующей (HL)=(BC)+(DE)

Таблица 3.39

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV H, В | 60 | Пересылка (Н) (В) |
| 0001 | MOV L, С | 69 | Пересылка (L) (C) |
| 0002 | DAD D | 19 | (HL)=(HL)+(DE) |

Выполните программу, предварительно задавая исходные значения в соответствии с табл. 3.40. Проверьте результаты.

Таблица 3.40

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 0000h | 7FFFh | 8000h | 55AAh | ECB9h | FFFFh |
| DE | 7FFFh | 8000h | 8000h | AA55h | 1347h | 8000h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВС | 0100h | 7000h | 1000h | 11AAh | ECBDh | F00Fh |
| DE | 7FF0h | 8010h | AA00h | 0055h | 0001h | 8011h |

4. Команды инкремента.

INR R увеличение на 1 содержимого регистра А, В, С, D, E, H, L;

INR M увеличение на 1 содержимого ячейки памяти, адрес в HL;

INX R увеличение на 1 содержимого регистровой пары ВС, DE, HL, SP (указателя стека). В команде указывается идентификатор старшего регистра, например, INX В.

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h код команды

Таблица 3.41

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | INR R | -- | (R)=(R)+1 |

Выполните данную команду для следующих регистров и исходных значении и проверьте полученные результаты (табл. 3.42).

Таблица 3.42

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | А | В | С | D | E | H |
| Исх. зн. | 01h | 05h | 07 h | 10h | 12h | 13h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R | L | А | В | D | E | H |
| Исх. зн. | 1Ah | 1Dh | 50h | CAh | 0Bh | ABh |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h, коды команд (табл. 3.43).

Таблица 3.43

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXI H, 0100h | 21 00 01 | Загрузить HL=0100h, адрес М |
| 0003 | INR М | 34 | (М)=(М)+1 |

Выполните данную последовательность команд, для следующих исходных значений содержимого ячейки памяти (табл. 3.44) и проверьте полученные результаты.

Таблица 3.44

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. зн. | 11h | 05h | 07h | 1Ch | 12h | 19h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Исх. зн. | 1Ah | 10h | 51h | C0h | 0Bh | A0h |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h код команды.

Таблица 3.45

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | INX R | — | (R)=(R)+1 |

Выполните данную команду для следующих пар регистров и исходных значений и проверьте полученные результаты (табл. 3.46).

Таблица 3.46

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | ВС | DE | HL | ВС | DE | HL |
| Исх. зн. | 010Fh | 05ААh | 070Вh | 0FFFh | FA12h | AF13h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R | ВС | DE | HL | ВС | DE | HL |
| Исх. зн. | 1AFDh | 1D35h | 5123h | СА00h | 0B0Fh | АВ01h |

5. Команда декремента.

DCR R уменьшение на 1 содержимого регистра А, В, С, D, E, H, L;

DCR М уменьшение на 1 содержимого ячейки памяти, адрес в HL;

DCX R уменьшение на 1 содержимого регистровой пары ВС, DE, HL, SP (указателя стека). В команде указывается идентификатор старшего регистра, например. DCX В.

Пример: Запишите в память, начиная с адреса 0000h код команды

Таблица 3.47

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | DCR R | — | (R)=(R)-1 |

Выполните данную команду, для следующих регистров и исходных значений и проверьте полученные результаты (табл. 3.48).

Таблица 3.48

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | А | В | С | D | Е | H |
| Исх. зн. | 11h | 05h | 0Аh | 10h | 12h | 10h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R | L | А | В | D | Е | H |
| Исх. зн. | 01h | 10h | 5Fh | 0Аh | 1Bh | 00h |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h код команды

Таблица 3.49

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | LXI H, 0100h | 21 00 01 | Загрузить HL=0100h, адрес М |
| 0003 | DCR М | 35 | (М)=(М)-1 |

Выполните данную последовательность команд, для следующих исходных значений содержимого ячейки памяти (табл. 3.50) и проверьте полученные результаты.

Таблица 3.50

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. зн. | F1h | 05h | 01h | 21h | 11h | 19h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Исх. зн. | F0h | FFh | 25h | C0h | 00h | 0Fh |

Пример: Запишите в памяти, начиная с адреса 0000h код команды

Таблица 3.51.

Пример кода программы

| Адрес | Команда | Машинный код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | DCX R | 2В | (R)=(R)-1 |

Выполните данную команду, для следующих пар регистров и исходных значений и проверьте полученные результаты (табл. 3.52).

Таблица 3.52

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | ВС | DE | HL | ВС | DE | HL |
| Исх. зн. | 010Fh | 05AAh | 0700h | 0F00h | FA12h | AF1Fh |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R | ВС | DE | HL | ВС | DE | HL |
| Исх. зн. | 1AF0h | 1D35h | 5100h | CA01h | 0B0Ah | AB0Ah |

Контрольные задания

1. Напишите и выполните команду реализующую (C)=(D)+(E), в соответствии с табл. 3.53.

Таблица 3.53

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 10h | FFh | C7h | 19h | AAh | E5h |
| Е | 80h | 01h | 08h | 49h | 55h | F0h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | 70h | 0Fh | C5h | 12h | 0Ah | EEh |
| Е | 81h | 11h | 88h | 46h | 50h | F0h |

2. Напишите и выполните программу сложения содержимого двух ячеек памяти (содержимое ячеек необходимо заполнить вручную)

(М1)=(М2)+(М3)

Адрес M1=0100h

Адрес M2=0101h

Адрес M3=0102h

Таблица 3.54

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М2 | 00h | FEh | D5h | 22h | 61h | 19h |
| М3 | F0h | 02h | C2h | BBh | 95h | 33h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| М2 | 11h | F0h | DDh | 23h | 66h | 18h |
| М3 | F1h | 12h | 02h | B1h | 09h | 3Ah |

3. Напишите и выполните программу сложения (HL)=(BC)+(E)+4E5Fh и заполните таблицу

Таблица 3.55

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 00h | FEh | D5h | 22h | 61h | 19h |
| ВС | 0AFFh | 00FEh | 0123h | 0A15h | 2122h | 2223h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е | 11h | F0h | DDh | 23h | 66h | 18h |
| BC | 0AF0h | A100h | 9123h | 0615h | 2100h | 0E23h |

4. Напи|шите и выполните программу реализующую (C)=(D)-(E)-10h

Таблица 3.56

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 01h | DAh | F0h | 85h | 9Fh | FFh |
| Е | FEh | 10h | 0Fh | 72h | 81h | 0Ah |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | 16h | 0Ch | 39h | 75h | F0h | FFh |
| Е | 98h | 10h | 01h | 01h | 16h | DDh |

5. Напишите и выполните программу вычитания содержимого двух ячеек памяти (содержимое ячеек необходимо заполнить вручную)

(М1)=(М2)-(М3)

Адрес Ml=0100h;

Адрес M2=0101h;

Адрес M3=0102h

Таблица 3.57

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М2 | 00 h | 0Fh | D5h | 22h | 61h | 19h |
| М3 | F0h | 02h | C2h | B0h | 91h | 3Ah |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| М2 | 11h | F0h | D0h | 21h | 66h | 18h |
| М3 | FFh | 12h | 02h | B1h | 19h | 36h |

6. Напишите и выполните программу вычитания (HL)=(BC)-(E)-0FFFh.

Таблица 3.58

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 00h | Fhh | 15h | 23h | 62h | 18h |
| ВС | 0AFhh | 01F1h | 5123h | 1A14h | 2112h | 2222h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е | 11h | F1h | 15h | 26h | 67h | 00h |
| ВС | 0A12h | 0101h | 5123h | 1A15h | 2113h | 2332h |

7. Напишите и выполните программу заполнения массива по заданному индексу элемента массива в соответствии с таблицей.

Таблица 3.59

Варианты заданий

| Вариант | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый элемент массива | 0100h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 00h | 03h | 06h | 11h | 18h | 1Fh |
| Содержимое элемента массива | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
| Вариант | 2 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива | 0200h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 00h | 03h | 07h | 10h | 12h | 15h |
| Содержимое элемента массива | 01h | 11h | 02h | AAh | B4h | 15h |
| Вариант | 3 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива | 0300h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 01h | 05h | 06h | 12h | 1Ah | 1Bh |
| Содержимое элемента массива | 00h | 22h | 33h | 44h | 04h | 55h |
| Вариант | 4 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива | 0150h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 02h | 07h | 0Ah | 0Bh | 12h | Bh |
| Содержимое элемента массива | 05h | 07h | 12h | Bh | 42h | 55h |
| Вариант | 5 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива | 0050h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 00h | 01h | 03h | 05h | 07h | 09h |
| Содержимое элемента массива | 05h | 17h | F1h | BAh | ABh | Bh |
| Вариант | 6 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива | 0100h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 0Ah |
| Содержимое элемента массива | A0h | A1h | A2h | A2h | A3h | AFh |

8. Напишите и выполните программу перезаписи содержимого массива 1, заданного в задании 4.3.7. в массив 2 в соответствии таблицей.

Таблица 3.60

Варианты заданий

| Вариант | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый элемент массива 2 | 0200h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 02h | 04h | 06h | 08h | 0Ah | 0Сh |
| Вариант | 2 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива 2 | 0100h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 02h | 04h | 07h | 08h | 0Ah | 0Bh |
| Вариант | 3 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива 2 | 0200h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h |
| Вариант | 4 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива 2 | 0300h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 00h | 01h | 03h | 07h | 09h | 0Bh |
| Вариант | 5 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива 2 | 0150h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 01h | 02h | 06h | 07h | 09h | 0Ah |
| Вариант | 6 |  |  |  |  |  |
| Базовый элемент массива 2 | 0200h |  |  |  |  |  |
| Номер элемента 2 | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h |

9. Напишите и выполните программу заполнения массива памяти данными, используя команды инкремент пары регистров и регистра.

Таблица 3.61

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Массив | 0050h - 0054h | 0060h – 0064h | 0070h – 0074h |
| Данные | 00h - 04h | 10h-14h | 11h-15h |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
| Массив | 0080h – 0084h | 0090h – 0094h | 0100h-0104h |
| Данные | 00h – 04h | 0Ah - 0Eh | 20h – 24h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
| Массив | 0200h – 0204h | 0210h-0214h | 00220h – 0224h |
| Данные | 50h – 54h | 1Ah - 1Eh | 00h – 04h |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
| Массив | 0230h - 0234h | 0240h – 0244h | 0250h – 0254h |
| Данные | 0Bh - 0Fh | 1Bh - IFh | 05h – 09h |

10. Напишите и выполните программу заполнения массива памяти данными, используя команды декремент пары регистров и регистра.

Таблица 3.62

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Массив | 0054h – 0050h | 0064h – 0060h | 0074h – 0070h |
| Данные | 05h – 01h | 16h - 12h | 19h - 15h |
| Вариант | 4 | 5 | 6 |
| Массив | 0084h - 0000h | 0094h – 0090h | 0104h-0100h |
| Данные | 03h -FFh | 0Eh - 0Ah | 25h – 21h |
| Вариант | 7 | 8 | 9 |
| Массив | 0204h – 0200h | 0214h-0210h | 00224h – 0220h |
| Данные | 54h – 50h | 1Eh - 1Ah | 09h – 05h |
| Вариант | 10 | 11 | 12 |
| Массив | 0234h – 0230h | 0244h – 0240h | 0254h – 0250h |
| Данные | 0Fh - 0Bh | 1Fh - 1Bh | 0Ah – 06h |