Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Омский государственный технический университет»

Факультет транспорта, нефти и газа

Кафедра «Машиноведение»

Домашнее задание

По дисциплине «Прикладная механика»

На тему «Кинематический расчёт сложного зубчатого механизма»

Вариант №12-В

Выполнил: студент группы НД-222

Лехнович Михаил

Проверил: асс. Гавриленко С.В.

Омск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные3

1 Определение недостающих чисел зубьев колёс3

2 Кинематический расчёт механизма аналитическим методом4

2.1 Разделение сложного механизма на простые 5

2.2 Анализ механизма с неподвижными осями6

2.3 Анализ механизма с подвижными осями6

2.4 Анализ сложного механизма 8

3 Кинематический расчёт механизма графическим методом 9

3.1 Построение кинематической схемы механизма в масштабе 9

3.2 Построение плана скоростей11

3.3 Построение плана оборотов13

3.4 Вычисление числа оборотов вала B14

4 Сравнительная оценка результатов расчёта14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ14

Исходные данные

| nа [об/мин] | m [мм] | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 10 | 11 | 42 | 10 | ? | 84 | 22 | 12 | ? |

Схема механизма

1 Определение недостающих чисел зубьев колёс

Недостающие числа зубьев колёс определим из условия соосности эпициклического механизма. Это условие указывает на то, что оба центральных зубчатых колеса и водило должны иметь общую геометрическую ось вращения, благодаря чему обеспечивается зацепление сателлитов с центральными колесами.

В данном варианте не хватает данных о числах зубьев z4и z8 четвёртого и восьмого колеса соответственно.

Опираясь на схему механизма, на типовые схемы механизмов и приложенные к ним условия соосности, запишем их:

Для блока колёс 1-2-3-4 условие соосности имеет вид:

z1+z2=z3+z4, откуда имеем:

z4=z1+z2-z3=11+42-10=43.

Для блока колёс 5-6-7-8 условие соосности имеет вид:

z8-z7=z5-z6, откуда имеем:

z8=z7+z5-z6=12+84-22=74.

Дополним таблицу с исходными данными полученными значениями

| nа [об/мин] | m [мм] | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 10 | 11 | 42 | 10 | 43 | 84 | 22 | 12 | 74 |

2 Кинематический расчёт механизма аналитическим методом

Необходимо, зная частоту вращения nA входного вала A, определить частоту вращения nB выходного вала B.

При решении этой задачи будем учитывать, что в зубчатых колёсах существуют такие окружности, которые при передаче движения перекатываются друг по другу без скольжения. Эти окружности называются центроидами. В эвольвентном зацеплении эти окружности называются начальными. Понятие начальной окружности характерно только для движущихся в зацеплении зубчатых колёс и не может быть применено к отдельно взятому колесу.

Так как в качестве характеристике колёс даны количество их зубьев, то можно перейти к геометрическим характеристикам колёс через выражение: dn=mn∙zn, где:

dn – диаметр делительной окружности n-го зубчатого колеса;

mn –  модуль n-го колеса;

zn – число зубьев n-го колеса.

Стоит отметить, что у большинства зубчатых колёс диаметры начальной и делительной окружностей совпадают. Тогда, исходя из того, что вектор и модуль линейных скоростей колёс в точке касания начальных (в нашем случае делительных) окружностей совпадают (это и есть отсутствие проскальзывания), запишем:

Vc1= ω1∙d12= ω1m1z12 (1)

Vc2= ω2∙d22= ω2m2z22 (2)

Vc1=Vc2

Где Vci – линейная скорость i-го колеса в точке контакта (пусть это будет точка c), ωi – угловая скорость соответствующего колеса. Учитывая, что модули колёс, находящихся в зацеплении, равны (так как в данном механизме каждое колесо находится в зацеплении с каким либо, то модуль всех колёс, очевидно, одинаков, и далее будет записываться просто m) и приравнивая правые части уравнений (1) и (2), получаем:

ω1z1= ω2z2 (3)

Полученное отношение характерно для всех зубчатых колёс, находящихся во внутреннем зацеплении (их угловые скорости направлены одинаково). В случае внешнего зацепления появится знак «-», который показывает разнонаправленность угловых скоростей колёс.

2.1 Разделение сложного механизма на простые

Разделим исходный механизм на более простые части. Первая часть – часть механизма с неподвижными осями, а именно колёса 8, 7, 6, 5. Вторая часть – эпициклическая, а именно колёса 1, 2, 3, 4. Оси колёс 1 и 4 неподвижны, а оси колёс 2 и 3 подвижны. Заметим, что колёса 4 и 5 жёстко закреплены друг с другом и лежат на одной оси. Позже это поможет связать решения двух простых механизмов и прийти к ответу.

2.2 Анализ механизма с неподвижными осями

1. Рассмотрим внутреннее зацепление колёс 7 и 8. Используя уравнение (3), запишем:

ω7z7= ω8z8, или:

ω7= ω8∙z8z7 (4)

2. Аналогично для внутреннего зацепления колёс 5 и 6:

ω5= ω6∙z6z5 (5)

Но так как колёса 7 и 6 находятся на одном валу, то их угловые скорости равны: ω7= ω6. С учётом этого, можно переписать уравнение (5) как:

ω5= ω7∙z6z5

Подставив в полученное выражение уравнение (4), окончательно получим:

ω5= ω8∙z8z6z7z5 (6)

2.3 Анализ механизма с подвижными осями

Для анализа механизма с подвижными осями используем метод Виллиса, который заключается в том, что что относительное движение звеньев не изменится, если всему механизму, включая стойку, мысленно сообщается дополнительное вращение вокруг его геометрической оси с угловой скоростью, равной и противоположно направленной угловой скорости ωH водила. В результате сложения действительного и дополнительного движений водило останавливается и механизм преобразуется в условный механизм с неподвижными осями колес, угловые скорости которых отличаются от исходных на величину -ωH.

Как уже отмечалось выше, в выделенном механизме подвижными являются оси колёс 2 и 3. Водило для них - тело колеса 8 (это видно из схемы механизма), следовательно, справедливо следующее выражение: ωH=ω8. Согласно методу Виллиса сообщаем всем звеньям механизма дополнительную угловую скорость, равную -ω8. Занесём полученные угловые скорости в таблицу:

| № Звена | Угловая скорость звена рассматриваемого механизма | Угловая скорость звена преобразованного механизма |
| --- | --- | --- |
| 1 | ω1 | ω1-ω8 |
| 2 | ω2 | ω2-ω8 |
| 3 | ω3 | ω3-ω8 |
| 4 | ω4 | ω4-ω8 |

1. Рассмотрим внешнее зацепление колёс 1 и 2. Согласно уравнению (3):

ω2-ω8z2=-ω1-ω8z1, или:

ω2-ω8=-ω1-ω8z1z2 (7)

Знак минус говорит о том, угловые скорости колёс направлены в разные стороны.

2. Рассмотрим внешнее зацепление колёс 3 и 4:

ω3-ω8z3=-ω4-ω8z4, или:

ω3-ω8=-ω4-ω8z4z3 (8)

Учитывая, что колёса 2 и 3 находятся на одной оси и жёстко связаны: ω3= ω2, перепишем уравнение (8):

ω2-ω8=-ω4-ω8z4z3 (9)

Подставляя в уравнение (9) уравнение (7), получаем:

-ω1-ω8z1z2=-ω4-ω8z4z3, или:

ω1-ω8= ω4-ω8z4z2z3z1 (10)

2.4 Анализ сложного механизма

3. Так как колёса 4 и 5 находятся на одной оси и жёстко связаны, то   ω5=ω4. Учитывая это и подставляя уравнение (6) в уравнение (10), получаем:

ω1-ω8=  ω8∙z8z6z7z5-ω8z4z2z3z1=ω8z8z6z7z5-1z4z2z3z1

Выражая из полученного уравнения ω1, получаем:

ω1=ω8z8z6z7z5-1z4z2z3z1+1

Учитывая, что колесо 1 находится на валу A (ω1= ωA), а колесо 8 на валу B (ω8= ωB), получаем:

ωA=ωBz8z6z7z5-1z4z2z3z1+1 (11)

Уравнение (11) связывает угловые скорости валов A и B, которые прямо пропорциональны (ω=2πn) частоте оборотов соответствующих валов. С учётом этого, уравнение (11) примет следующий вид:

nA=nBz8z6z7z5-1z4z2z3z1+1 (12)

Посчитаем множитель при частоте вращения nB,  для этого подставим известные значения чисел зубьев колёс:

nA=nB74∙2212∙84-143∙4210∙11+1=11,098∙nB (13)

Выражая из уравнения (13) nB и подставляя значение nA получим:

nB= nA11,098=90,106 [об/мин]

3 Кинематический расчёт механизма графическим методом

Принцип графического метода расчёта так же использует тот факт, что начальные окружности колес, образующих зацепление, являются центроидами, т. е. окружные скорости зубьев этих колес в точке касания начальных окружностей, называемой полюсом зацепления, равны по величине и совпадают по направлению. Также стоит учитывать при вращении зубчатого с угловой скоростью ω вокруг неподвижной оси скорость υ любой его точки линейно зависит от ее расстояния r до оси вращения, то есть υ= ω∙r. Эти свойства будут использоваться при построении плана скоростей.

3.1 Построение кинематической схемы механизма в масштабе

Перед построением схемы в масштабе необходимо знать геометрические размеры всех колёс механизма. Принципиальное значение имеет размер делительной (начальной) окружности колеса, тогда как его габаритные размеры не имеют значения при построении плана скоростей.

Вычислим размеры делительных окружностей всех колёс, используя формулу dn=mn∙zn, предложенную в пункте 2:

d1=m∙z1=10∙11=110 [мм];

d2=m∙z2=10∙42=420 [мм];

d3=m∙z3=10∙10=100 [мм];

d4=m∙z4=10∙43=430 [мм];

d5=m∙z5=10∙84=840 [мм];

d6=m∙z6=10∙22=220 [мм];

d7=m∙z7=10∙11=120 [мм];

d8=m∙z8=10∙74=740 [мм].

Зная размеры делительных окружностей колёс, вычертим схему механизма в масштабе μl= 10025=4 [мммм] и отметим характерные точки:

O8 - ось колеса 8;

O1,4,5 - ось колёс 1,4 и 5;

O2,3 - ось колёс 2 и 3;

O6,7 - ось колёс 6 и 7;

a – точка касания колёс 1 и 2;

b – точка касания колёс 3 и 4;

c – точка касания колёс 7 и 8;

d – точка касания колёс 5 и 6.

3.2 Построение плана скоростей

Для построения плана скоростей справа от кинематической схемы откладываем оси координат l и υ. На размерную ось l проецируем все характерные точки, обозначенные на кинематической схеме. Примем в качестве ведущего звена колесо 8, тело которого является водилом в эпициклической части механизма. В связи с этим линейную скорость точки c, связанной с колесом 8 будем считать известной и выразим отрезком ccʹ произвольной длины (например 50 мм). Отрезок ccʹ направлен перпендикулярно размерной оси l. Так как колесо 8 вращается вокруг неподвижной оси O8, точка O8 соединяется с точкой cʹ. Прямая O8cʹ определяет закон распределения скоростей точек колеса 8, в том числе точки O2,3. Для этого из точки O2,3 проводится перпендикуляр к размерной оси l до пересечения с прямой O8cʹ в точке O2,3́. Отрезок O2,3O2,3́ отражает скорость подвижной оси  O2,3. Точка c является общей для колёс 7 и 8. Колесо 7 вращается вокруг неподвижной оси O6,7. Соединяя точку O6,7 с точкой cʹ получаем прямую O6,7cʹ, отражающую закон распределения скоростей в колесе 7. Так как колесо 7 находится на одной оси и жёстко связано с колесом 6, то продолжая линию O6,7cʹ до пересечения с перпендикуляром к размерной оси l в точке d, получаем точку dʹ. Отрезок ddʹ характеризует скорость колеса 6 в точке d. Точка d является общей для колёс 5 и 6. Колесо 5 вращается вокруг неподвижной оси O1,4,5, поэтому соединяем точку O1,4,5 и dʹ. Прямая O1,4,5dʹ отражает закон распределения скоростей всех точек колеса 5. Так как колесо 4 лежит на одной оси и жестко связано к колесом 5, то прямая O1,4,5dʹ также отражает распределение скоростей в колесе 4, в том числе в точке b. Проводя в точке b перпендикуляр к размерной оси l до пересечения с прямой O1,4,5dʹ, получаем точку bʹ. Отрезок bbʹ показывает скорость колеса 4 в точке b. Точка b является общей для колёс 3 и 4. Колесо 3 вращается вокруг подвижной оси O2,3, поэтому соединяем точки O2,3́ и bʹ. Прямая O2,3́bʹ отражает закон распределения скоростей в колесе 3. Так как колесо 2 находится на одной оси и жёстко связано с колесом 3, то прямая O2,3́bʹ так же отражает закон распределения скоростей в колесе 2. Поэтому продолжаем прямую O2,3́bʹ до пересечения с перпендикуляром к размерной оси l в точке a и получаем точку aʹ. Отрезок aaʹ определяет скорость колеса 2 в точке a. Так как точка a является общей для колёс 1 и 2, а колесо 1 вращается вокруг неподвижной оси O1,4,5, то соединяем точки O1,4,5 и aʹ. Прямая O1,4,5aʹ отражает закон распределения скоростей в колесе 1.

Как отмечалось выше, справедливо следующее выражение:

υ= ω∙r

Зная линейную скорость колеса в характерной точке (точке касания делительных окружностей) можно найти его угловую скорость:

ω= 2υdn

Диаметр делительной окружности можно выразить через модуль колеса и число зубьев:

dn=m∙zn, тогда:

ω= 2υm∙zn (14)

Угловая скорость зависит от числа оборотов следующим образом:

ω=2πn

Так как число оборотов задано не в единицах СИ (об/с), а в об/мин, то правую часть уравнения следует разделить на 60:

ω= πn30 (15)

Объединяя уравнения (14) и (15) и решая их относительно υ, получаем:

υ= πnm∙zn60 (16)

Так как известна частота вала nA, то используя уравнение (16), найдём линейную скорость колеса 1 (находящегося на валу A) в точке a:

υa= πnAm∙z160= π∙1000∙0,01∙1160 ≈5,76 [м/с]

Теперь, когда скорость колеса 1 в точке a известна, можно вычислить масштабный коэффициент. Для этого измерим отрезок aaʹ и разделим полученную скорость на его длину. Длина отрезка aaʹ ≈82,49 [мм]. Тогда масштабный клэффициент:

μυ= υaaaʹ= 5,7682,49≈0,0698 [мсмм]

3.3 Построение плана оборотов

Для вычисления числа оборотов вала B построим план чисел оборотов. Для его построения под картиной скоростей на произвольном расстоянии проводится числовая ось. Точка её пересечения с размерной осью обозначена буквой t. От точки t на числовой оси откладывается отрезок произвольной длины (пусть длина отрезка составляет 100 мм) ta, который изображает число оборотов вала A. Так как число оборотов вала A известно из условия, то можно определить масштабный коэффициент по формуле:

μn= nAta= 1000100=10 [обминмм]

Где nA – число оборотов вала A; ta – длина отрезка ta.

Из точки a на числовой оси параллельно O1,4,5aʹ проводится луч до пересечения с размерной осью в точке p - полюсом. Из точки p проводим параллельно O1,4,5dʹ до пересечения с числовой осью и получаем точку d. Отрезок td отражает число оборотов колёс 4 и 5. Аналогично поступаем прямыми O8cʹ  и O6,7cʹ и получаем на числовой оси точки b и c соответственно. Отрезок tc отражает число оборотов колёс 6 и 7. Отрезок tb отражает число оборотов вала B.

3.4 Вычисление числа оборотов вала B

Используя план оборотов, можно посчитать число оборотов вала B. Для этого измерим длину отрезка tb и умножим её на масштабный коэффициент:

nB=tb∙μn=9,0102∙10=90,102 [об/мин]

4 Сравнительная оценка результатов расчёта.

Найдём относительную погрешность результатов расчёта, считая результат, полученный графическим методом, истинным:

δ= nBграф-nBанnBан∙100%= 90,102-90,10690,106∙100%≈0,004%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был произведён кинематический анализ сложного зубчатого механизма аналитическим и графическим путём. Получены следующие значения: nBан=90,106 [об/мин], nBграф=90,102 [об/мин]. Для графического метода была построена кинематическая схема механизма в масштабе.

Сравнительная оценка результатов расчёта показала, что относительная погрешность лежит в пределах 0%≤δ≤5%, следовательно, результаты расчёта можно считать достоверными.