Общая энергетика

задание заочникам

группы БЭЭ (з, зу, д)

Вариант выбирается по последним двум цифрам зачетки.

Контрольная работа оформляется в электронном виде (на почту nikulin-s-s@mail.ru )  или в рукописном виде (приносится на кафедру ЭПТ в  104А)

Содержание дисциплины кратко приведено в книге:

Быстрицкий - Основы энергетики 2012.pdf

https://studfile.net/preview/3016367/

Примеры решения задач:

https://x-term.ru/primer/tech_termodinam

Примечание ссылка типа [11, табл.18, стр.267] указывает на книгу в списке рекомендуемой литературы на последней странице. Жирным текстом выделены необходимые для решения задач книги. В них есть примеры решения задач.

Задача 1. Определить параметры воздуха в начале и конце политропного процесса с показателем n, если известно, что начальное состояние определялось параметрами р и t, а в конечном состоянии температура газа стала t2. При этом масса газа, участвующего в процессе, равна m. Определить также изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии и теплоту процесса. Зависимость теплоемкости от температуры принять линейной. Коэффициента интерполяционных формул для расчета средней теплоемкости взять из [9, табл. 5, стр.44-45]. Исходные данные для решения задачи принять из табл.2. Изобразить процесс в произвольном масштабе в координатах p-v и T-s.

Таблица 1

| Предпоследняя цифра шифра | Показатель политропы процесса, n | t1, оС | t2, оС | Последняя цифра шифра | P1, МПа | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | n=k=1,41 | 350 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2,5 | 21 |

Задача 2. В резервуаре, имеющем объем V, находится газ при давлении по манометру р1 и температуре t1. После того, как из резервуара была выпущена часть газа, показание манометра стало р2, а температура газа изменилась до t2. Определить массу выпущенного газа и плотность оставшегося в резервуаре газа, если давление окружающей среды B=0,1 МПа. Исходные данные указаны в табл. 2.

Таблица 2

| Предпоследняя цифра шифра | Газ | p1, МПа | t1, oC | V, м3 | Последняя цифра шифра | р2, МПа | t2, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Этилен | 5,5 | 50 | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2,70 | 51 |

Задача 3. По трубкам масляного радиатора, имеющим внутренний диаметр d1 и длину l течет масло марки МС-20. Средняя температура на внутренней стеноке трубки равна tc, средняя температура масла по длине равна tж. Определить коэффициент теплоотдачи от масла к стенкам трубки , общее количество отдаваемого тепла, если известно, что радиатор содержит n параллельно включенных трубок, а общий расход масла равен M. Исходные данные для решения задачи выбрать из табл. 3, а физические свойства масла МС-20 из [11, табл.18, стр.267].

Таблица 3

| Предпоследняя цифра шифра | d1, мм | tc, oC | tж, oC | Последняя цифра шифра | l, м | n, шт. | М, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 35 | 85 | 20,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2,7 | 230 | 2,1 |

Задача 4. Через плоскую стенку толщиной , длиной l и площадью F (или через цилиндрическую стенку с наружным диаметром d2, толщиной  и длиной l) передается тепловой поток при стационарном режиме. Коэффициент теплопроводности стенки , температура поверхности стенки: с одной стороны tc1, с другой стороны – tc2. Определить поверхностную плотность теплового потока q для плоской стенки или линейную плотность теплового потока ql для цилиндрической стенки и мощность теплового потока Q через стенку. Изобразить схематично график распределения температур по толщине стенки. Исходные данные указаны в табл. 4.

Таблица 4

| Предпоследняя цифра шифра | стенка | ,мм | l, м | F, м2 | Последняя цифра шифра | d2, мм | , Вт/ (мК) | t1, oC | t2, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | плоская | 7 | 6 | 9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 219 | 0,3 | 39 | -9 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М., 1980. 469 с.

2. Кушнарев В.И.,  Лебедев В.И., Павленко В.А. Техническая Термодинамика и теплопередача. М., 1986. 464 с.

3. Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. М., 1966. 344 с.

4. Теплотехника. / Под ред. А.П.Баскакова. М., 1982. 264 с.

5. Теплотехника. / Под ред. В.И.Крутова. М., 1986. 432 с.

6. Лариков Н.Н. Теплотехника. М., 1985. 432 с.

7. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача М., 1991. 482 с.

8. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.Л. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л., 1976. 552 с.

9. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. М., 1973. 344 с.

10. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена./ Под ред. В.И.Крутова. М., 1986. 243 с.

11. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М., 1980. 288 с.