Лабораторная работа 2

Мультиплексоры и демультиплексоры

- Подготовка к работе

По указанной литературе и Приложению к данным методическим указаниям  изучить, принцип действия мультиплексоров и демультиплексоров, порядок работы с генератором слов и логическим анализатором пакета Electronics Wokbench, ответить на контрольные вопросы.

- Контрольные вопросы

  - Чем отличается демультиплексор от дешифратора?

  - Как демультиплексор превратить в дешифратор?

  - Сколько выходов может иметь демультиплексор, если число адресных входов равно m?

  - Что называется мультиплексором?

  - Что называется демультиплексором?

  - Как пользоваться логическим преобразователем EWB?

  - Как с помощью мультиплексора создать КЦУ, у которого число входов на единицу больше числа адресных входов?

  - Приведите условное графическое обозначение мультиплексора.

  - Приведите условное графическое обозначение демультиплексора.

  - Каким выражением описывается мультиплексор?

  - Нарисуйте схему простейшего мультиплексора.

  - Нарисуйте схему простейшего демультиплексора.

  - Нарисуйте временные диаграммы для мультиплексора с двумя адресными входами.

  - Нарисуйте временные диаграммы для демультиплексора с тремя адресными входами.

  - Почему мультиплексор называют универсальным комбинационным цифровым устройством?

  - Какие программы можно использовать для моделирования цифровых устройств?

- Задания на выполнение лабораторной работы

  - Задание 1. Исследование мультиплексора

Собрать схему, показанную на рисунке 4.1.  Зарисовать временные диаграммы. Входные сигналы задать в соответствии с таблицей 4.1.

Входные сигналы логической единицы и нуля следует формировать с помощью соответственно источника напряжения 5В и заземления.

.

Рис. 4.1.

Таблица 4.1.

|  | Входные сигналы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| Нечетные | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Четные | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

  - Задание 2. Исследование демультиплексора

Собрать схему, показанную на рисунке 4.2.

Адресные сигналы задать в соответствии с таблицей 4.2. Задание выполнить дважды: первый раз сформировать информационный сигнал G = 0, второй раз G = 1. Нужные информационные сигналы устанавливаются ключом Q.

Результаты занести в таблицу 4.2.

Исследование демультиплексора следует производить в пошаговом режиме. Для этого используется кнопка STEP генератора слов.

Рис. 4.2.

Таблица 4.2.

| Адрес |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Задание 3. Исследование двухканального мультиплексора

Собрать схему, показанную на рисунке 4.3.

С помощью логического преобразователя (конвертора) получить таблицу истинности мультиплексора 2:1. Полученную таблицу зарисовать в отчет, объяснить полученный результат.

На схеме входные шины (Data Input) обозначены символами DI1  и DI2, выходная шина (Data Output) – DO, адресный вход – буквой А.

Рис. 4.3.

- Методические указания

Мультиплексор – электронный коммутатор, который поочередно подключает несколько информационных входов к единственному выходу. Выбор нужного входа осуществляется с помощью адресных входов.

Три адресных входа мультиплексора 8:1 в задании 1 обозначены символами A, B, C. Информационные входы обозначены символами D0, D1,…, D7. Выход обозначен буквой Y,  а инверсный выход – буквой W. Подача на вход G логического нуля разрешает работу мультиплексора, а – логической единицы запрещает работу.

Демультиплексор выполняет обратную по отношению к мультиплексору функцию: подключает единственный информационный вход G к восьми выходам (под управлением адресных сигналов A, B, C).

Заметим, что младшим адресным разрядом является шина А (задание 2).

Генератор слов должен последовательно формировать управляющие сигналы 000, 001,…, 111.

Одной из интересных возможностей логического преобразователя является его способность автоматически формировать таблицу истинности для заданного цифрового устройства. Порядок работы с устройством описан в Приложении 1.