Федеральное государственное

образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

###### А.М. Сажнев

Л.Г. Рогулина

##### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ   УСТРОЙСТВ

##### И СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Методические указания и варианты контрольных заданий

Новосибирск

2013

УДК 621.314.2

Для  дисциплин, связанных с электропитанием радиоэлектронной аппаратуры приводятся варианты заданий  и методические указания по выполнению контрольной работы «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Излагаются алгоритмы расчёта отдельных блоков источников электропитания, приводятся таблицы расчётных соотношений и необходимые справочные данные материалов и радиокомпонентов. Методические указания могут быть использованы студентами всех форм обучения  СибГУТИ.

Составители:  к.т.н.  доц. Сажнёв А.М

к.т.н. доц.  Рогулина  Л.Г

Кафедра  беспроводных информационных систем и сетей (БИСС)

Илл. 14 ,  табл. 19 , список лит. - 8 назв.

Рецензент    д.т.н., проф. Сединин В.И.

Для специальностей  210400 , 210700 и 211000

Утверждено редакционно-издательским советом ФГОБУ ВПО СибГУТИ в качестве методических указаний

© Сибирский государственный

университет телекоммуникций

и информатики ,  2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

- Задание  и  общие правила  оформления контрольной  работы  . . . . . . . 4

- Методические  указания по выполнению контрольной работы . . . . . . . 6

2.1.Структурная схема источника электропитания . . . . . . . . . . . . .. . . .  6

2.2.Основные схемы преобразователей напряжения. . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.Основные схемы сетевых выпрямителей . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   13

2.4. Порядок расчёта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . 15

2.4.1. Исходные данные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  15

2.4.2. Алгоритм выбора схемы преобразователя . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.3. Выбор и расчёт трансформатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4.4. Порядок расчёта элементов силовой

части преобразователя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4.5. Расчёт сетевого выпрямителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

2.5. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .  … … 30 Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

# ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является закрепление студентами теоретических знаний, полученных при изучении основных разделов курса «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций».

При выполнении контрольной работы студент должен: обосновать выбор одной из  наиболее широко применяемых на практике схем высокочастотных регулируемых транзисторных преобразователей и провести расчёт элементов силовой части выбранной схемы преобразователя.

Выполнение контрольного задания предусматривает большой объём работы со справочной литературой по современным радиокомпонентам.

Задание предусматривает сто вариантов. Номер варианта задачи, выполняемой студентом, должен соответствовать двум последним цифрам номера зачётной книжки.

Контрольная работа с заданием, решённым не по своему варианту, не проверяется преподавателем и возвращается студенту без зачёта.

- ЗАДАНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Исходные данные к расчёту выбираются из табл. 1 и 2 в соответствии с номером зачётной  книжки.

Контрольная работа выполняется на листах бумаги формата А4 или в обычной ученической тетради. Она должна быть аккуратно оформлена, разборчиво написана на одной стороне каждого листа или только на правой странице развернутой тетради.  На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 3…4 см. Левая страница должна быть оставлена чистой, так как она предназначена для внесения студентами исправлений и дополнений по результатам рецензии. Все страницы нумеруются.

Первый лист – титульный (обложка тетради) на него следует наклеить заполненный адресный бланк.

## Таблица 1

### Варианты задания

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение фазы питающей сети Uф, В | 220 | 127 | 110 | 36 | 220 | 127 | 110 | 36 | 220 | 127 |
| Частота тока питающей сети fc, Гц | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| Число фаз сети, m | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Пульсность сетевого выпрямителя p | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Относительное изменение напряжения пи- тающей сети: в сторону увеличения а макс в сторону уменьшения а мин | 0,2 0,2 | 0,1 0,15 | 0,2 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,2 | 0,1 0,2 | 0,15 0,1 | 0,2 0,2 | 0,1 0,15 | 0,2 0,2 |
| Частота преобразования fn, кГц | 20 | 40 | 50 | 60 | 25 | 40 | 20 | 40 | 25 | 60 |
| Диапазон рабочих температур, ˚ С | -10… +50 | -20… +40 | -10… +30 | -30… +40 | -20… +40 | -5… +50 | -20… +20 | -10… +40 | -20… +50 | -10… +60 |

## Таблица 2

### Варианты задания

| Последняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 12 | 5,0 | 27,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 27,0 |
| I0 макс., А | 6,0 | 10,0 | 6 | 5 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
| I0 мин., А | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,6 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении питающей сети δ, % | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Амплитуда пульсации выходного напряжения Uвых. m , В | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,27 |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ОФОРМЛЕНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- записать исходные данные к расчёту;

- обосновать выбор схемы, которая будет рассчитываться, и кратко описать её работу;

- расчётные формулы должны быть приведены в общем виде и с подставленными в системе СИ численными значениями величин;

- принципиальные схемы и графики должны соответствовать требованиям ЕСКД (чертежи могут быть выполнены карандашом);

- все рисунки, графики, чертежи и таблицы должны быть пронумерованы;

- в конце контрольной работы приведите перечень элементов схемы, выполненный в соответствии с требованиями ЕСКД;

- в конце работы приведите список литературы;

- работа должна быть подписана и указана дата.

Допускается выполнение контрольной работы с помощью средств вычислительной техники.

Получив контрольную работу с рецензией преподавателя, студент должен ознакомиться со всеми замечаниями, исправить отмеченные ошибки и письменно ответить на все поставленные преподавателем вопросы.

В том случае, если контрольная работа выполнена неудовлетворительно и возвращена студенту, необходимо внести в неё исправления или выполнить задание заново в соответствии с указаниями преподавателя, после чего её следует снова выслать для повторной проверки вместе с незачтённой ранее работой.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

  - СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Широкое внедрение микросхем в электронной аппаратуре диктует необходимость улучшения массо-объёмных показателей стабилизирующих источников вторичного электропитания, что достигается применением импульсных способов регулирования и отказом от низкочастотных трансформаторов. В литературе подобные источники  получили название “выпрямители  с бестрансформаторным входом” - ВБВ [1, 2, 5].

#### Наиболее часто ВБВ выполняются по структурной схеме, показанной  на рис. 1.

# Рис. 1. Структурная схема ВБВ:

|  | В1– входной сетевой выпрямитель напряжения; Ф1 – входной сглаживающий фильтр (ФНЧ); К – конвертор (DC/DC преобразователь); СУ– схема управления; U 0 – выходное напряжение преобразователя; U вх. – входное напряжение преобразователя. |
| --- | --- |

В таких устройствах первым элементом является так называемый сетевой выпрямитель, преобразующий электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию постоянного тока. В качестве сетевого выпрямителя В1 для однофазной и трёхфазной сетей используются выпрямители с ёмкостным сглаживающим фильтром. Расчёт схемы сетевого выпрямителя осуществляется после расчёта преобразователя. Преобразователь (конвертор) преобразует напряжение постоянного тока U вх в напряжение постоянного тока другого уровня - U 0.  Конвертор  строится, в основном, на базе регулируемых  транзисторных преобразователей. Транзисторы в преобразователях работают в режиме переключения так, что большую часть периода преобразования они находятся в режиме отсечки или насыщения. Этим объясняются высокие энергетические показатели источников с импульсным регулированием. Повышение частоты преобразования позволяет уменьшить объём и массу электромагнитных элементов и конденсаторов, и тем самым, улучшить удельные массо-объёмные показатели вторичного источника.

В стабилизирующих источниках, как правило, применяют широтно-импульсный (ШИМ) способ регулирования, при котором период коммутации постоянен, а время нахождения транзистора в области насыщения (отсечки) изменяется.

Схема управления содержит следящий делитель с коэффициентом передачи Kд ≤ 1, усилитель сигнала ошибки (Kу >>1) и широтно-импульсный модулятор (Kшим >>1). Произведение  Kд· Kу·Kшим  называют петлевым коэффициентом усиления, который определяет нестабильность выходного напряжения Uо (абсолютную - Δ Uо, или относительную - δ = Δ Uо/ Uо):

δ=ΔUвхUвх1+KД⋅KуKшим.

2.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

В системах электропитания устройств связи и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА),  в основном, применяются однотактные и двухтактные преобразователи напряжения с гальванической развязкой между источниками энергии и нагрузкой.

В отечественной практике из однотактных преобразователей используются следующие типы:

- однотактный преобразователь с прямым включением диода, в котором энергия источника передаётся в нагрузку на интервале включенного (открытого) состояния регулирующего транзистора (на прямом такте);

- однотактный преобразователь с обратным включением диода, в котором энергия источника передаётся в нагрузку во время выключенного (закрытого) состояния регулирующего транзистора (на обратном такте);

- однотактный преобразователь с разделительными конденсаторами (так называемый преобразователь Кука);

- двухтактный полумостовой преобразователь.

На рис. 2,а показана классическая схема однотактного преобразователя с прямым включением выпрямительного диода, а на рис. 2,б- эпюры, поясняющие ее работу.

При открытом транзисторе VT1 напряжение  Uвх оказывается приложенным к первичной обмотке трансформатора W1. Диод VD1 – открыт и энергия источника питания передаётся в нагрузку. На интервале  закрытого состояния транзистора ток нагрузки поддерживается энер-

Рис. 2.  Схема однотактного преобразователя

##### с прямым включением выпрямительного диода

гией, запасённой дросселем и конденсатором, а энергия, накопленная в магнитопроводе, с помощью обмотки Wp через диод VDp  отдаётся в источник питания. Поскольку в установившемся режиме работы преобразователя энергия, запасённая трансформатором на интервале открытого состояния транзистора, должна быть полностью возвращена в источник питания, то максимальное значение относительной длительности открытого состояния транзистора  γмакс=tиT  (где T,tи- период работы и длительность открытого состояния транзистора) зависит от соотношения чисел витков обмоток W1  и Wр .

Чем шире пределы регулирования, тем больше значение макс и тем меньше должно быть число витков размагничивающей обмотки Wp. Уменьшение числа витков размагничивающей обмотки приводит к увеличению напряжения на закрытом транзисторе преобразователя:   Uкэмакс=Uвхмакс(1+W1Wp). Так, при  макс=0,5 напряжение на закрытом транзисторе идеального преобразователя превышает входное напряжение в два раза, а при макс=0,9 – в десять раз. Регулировочная характеристика идеального преобразователя носит линейный характер:

Uо=γ  ⋅n21  ⋅  Uвх ,                                                (1)

где n21=W2W1 - коэффициент трансформации.

Выражение (1) справедливо при условии непрерывности тока дросселя, которое имеет место, если индуктивность дросселя фильтра выше некоторой критической величины   L>Lкр.

При заданной мощности в нагрузке Рвых импульсные токи через транзистор VT1 и диоды преобразователя в режиме прерывистых токов больше, чем в режиме непрерывных токов. Поэтому в маломощных источниках (до 400 Вт) режим непрерывных токов предпочтительнее.

При высоких уровнях входного напряжения Uвх ≥ 250 В может применяться полумостовая схема прямоходного однотактного преобразователя  (рис. 3). В этой схеме транзисторы VT1 и VT2 управляются синхронно. Диоды VDp1 и VDp2 обеспечивают рекуперацию энергии, запасённую трансформатором Т1. Достоинством схемы рис. 3 является меньшее напряжение на закрытых транзисторах VT1  и VT2, которое не превышает величины Uвх.

###### Рис. 3.  Схема однотактного прямоходового преобразователя

с пониженным напряжением на транзисторах

На рис. 4,а приведена классическая схема однотактного преобразователя с обратным включением выпрямительного диода, а на рис. 4б, эпюры, поясняющие её работу.

В схеме рис. 4 при отпирании транзистора VT1 напряжение питания прикладывается к первичной обмотке W1 трансформатора Т1. Полярность напряжения на вторичной обмотке такова, что диод VD1 закрыт. На этом интервале происходит накопление энергии в трансформаторе. При запирании транзистора VT1 изменяется полярность напряжения на обмотках трансформатора, открывается диод VD1 и энергия, накопленная трансформатором, передаётся в нагрузку. Регулировочная характеристика идеального преобразователя нелинейна и имеет вид

Uо=γ⋅n21⋅Uвх1−γ.                                  (2)

Рис. 4.  Схема однотактного преобразователя

с обратным включением выпрямительного диода

Основное достоинство схемы рис. 4 - наличие одного моточного элемента (трансформатора Т1), что является в ряде случаев определяющим при выборе  малогабаритного, маломощного и  экономичного источника электропитания.

При высоких уровнях входного напряжения может применяться полумостовая схема обратноходового однотактного преобразователя (рис. 5). В этой схеме напряжение на закрытых транзисторах VT1 и VT2 не превышает Uвх.

С ростом выходной мощности габариты ёмкостного фильтра Сн обратноходовых преобразователей (рис. 4, 5) резко  возрастают, что вызывает необходимость применения LC-фильтра.

# Рис. 5. Схема однотактного обратноходового преобразователя

с пониженным напряжением на транзисторах

Достаточно широкое применение в последнее время находит схема преобразователя с разделительными конденсаторами (схема Кука), показанная на рис. 6.

# Рис. 6. Однотактный преобразователь с симметричным

перемагничиваением сердечника трансформатора

В этой схеме при открытом транзисторе VT1 дроссель L1 подключен к источнику питания, а напряжение на первичной обмотке трансформатора W1 равно напряжению на конденсаторе C1. Диод VD1 закрыт и к обмотке дросселя L2 приложено напряжение вторичной обмотки трансформатора. Дроссели L1  и L2 на этом интервале времени запасают энергию. При запирании транзистора VT1 энергия, накопленная дросселем L1, идет на заряд конденсаторов С1, С2 и перемагничивание трансформатора Т1. Энергия, накопленная дросселем L2, передается через диод VD1 в нагрузку. Отличительной особенностью данной схемы является перемагничивание трансформатора по  симметричному циклу петли гистерезиса. Это позволяет уменьшить габариты трансформатора по сравнению с другими рассмотренными типами однотактных преобразователей. Синфазность изменения ЭДС обмоток трансформатора и дросселей позволяет объединить эти элементы в один конструктивный узел.

В тех случаях, когда требуется построить источник при Uвх > 300 В, целесообразно применять двухтактный полумостовой преобразователь, выполненный по схеме рис. 7. В этой схеме на базы транзисторов VT1 и VT2 от схемы управления (СУ) поступают управляющие импульсы определённой длительности tи. Во время открытого состояния одного из транзисторов к первичной обмотке W1 трансформатора Т1 прикладывается напряжение, равное половине Uвх. При этом к закрытому транзистору прикладывается напряжение, равное Uвх.

Достоинством полумостовой схемы преобразователя является отсутствие постоянного подмагничивания трансформатора.

# Рис. 7.  Двухтактный полумостовой преобразователь

На выходе трансформатора Т1 (рис.7) в большинстве случаев включают выпрямитель, выполненный либо по мостовой, либо по двухполупериодной схеме (со средней точкой). Поэтому на вход LC-фильтра с выхода выпрямителя за один период работы преобразователя поступают два прямоугольных однополярных импульса, что и определяет особенности его расчёта.

2.3. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СЕТЕВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Назначение сетевого выпрямителя для ВБВ   во-первых, преобразование рода тока – из переменного в постоянный и, во-вторых, сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. В качестве сглаживающих фильтров обычно используют ёмкостные, низкочастотные фильтры. Наиболее часто сетевые выпрямители выполняют по схемам, приведенным на  рис. 8.

Рис. 8.  Схемы выпрямителей с ёмкостными сглаживающими фильтрами

#### На рис. 9 показаны временные диаграммы, поясняющие работу двухполупериодной однофазной схемы (рис. 8,а) на ёмкостную нагрузку.

# Рис. 9.  Эпюры работы однофазного мостового выпрямителя

### на нагрузку ёмкостного характера

#### Здесь 2θ угол отсечки тока вентиля. Очевидно,что с уменьшением пульсации напряжения на конденсаторе  ΔUc=Ucmax−Ucmin,  уменьшается и  угол θ, а среднее значение напряжения

Uвх≃(Ucmax+Ucmin)2

стремится к амплитуде напряжения      Udm=Uc⋅2.

Величина ёмкости Сф определяется исходя из уровня пульсаций по приближённой формуле

Cф=Uвх⋅Iвх2πp−arccos(1−kа)πfсUdm2⋅kа(2−kа),

где   Iвх- среднее значение тока, потребляемого от сетевого выпрямите-

ля;

fc - частота питающей сети;

p - число фаз выпрямления (пульсность);

kа=1−UcminUcmax  - абсолютный коэффициент пульсаций

напряжения на конденсаторе.

Для расчётов задаются kа=0,1…0,05. Эти пульсации будут отработаны цепью обратной связи преобразователя и не должны быть большими, чтобы не уменьшать диапазон регулирования по другим дестабилизирующим воздействиям.

При малом внутреннем сопротивлении сети наличие конденсатора в схеме выпрямителя вызывает в момент включения резкий бросок тока заряда icmax (см. рису. 9), который может в десятки раз превышать установившееся значение и привести к выходу из строя выпрямительных диодов. Для ограничения этого тока в схему вводят  резистор Rогр.

Сопротивление резистора определяют для наихудшего случая, когда напряжение сети максимально и ограничивают icmax на уровне нескольких десятков ампер. Этот ток является ударным током для диодов и его величина должна соответствовать перегрузочной способности диодов при работе на ёмкость.

Реально Rогр составляет от 3 до 50  Ом для ВБВ с выходной мощностью 20…200 Вт. При этом средняя мощность, рассеиваемая на резисторе, невелика и лежит в пределах долей-единиц ватт. Импульсная же мощность достигает десятков ватт. Поэтому во многих случаях используют проволочные резисторы  или металлопленочные (ОМЛТ, С2-23, С2-33 и пр.), но со значительным запасом по мощности. При выходной  мощности  300 Вт и более следует предусматривать автоматическое замыкание Rогр  после включения контактами реле или тиристором [5].

2.4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА

2.4.1. Исходные данные

Исходными данными для выбора и расчёта схемы являются:

- номинальное значение сетевого напряжения Uф, В;

- относительное отклонение напряжения питающей сети:

      - в сторону повышения амакс

      - в сторону понижения амин ;

- номинальное значение выходного напряжения U0, В;

- амплитуда пульсации выходного напряжения Uвых.m, В;

- макс. и мин. значения тока нагрузки I0.макс, I0.мин.,  А;

- частота преобразования fn;

- диапазон температур окружающей среды ˚C;

- максимальная выходная мощность преобразователя P0=U0·I0 макс.

2.4.2. Алгоритм выбора схемы преобразователя

- Определяем максимальную выходную мощность преобразователя P0 = U0·I0 макс.

- Определяем номинальное Uвх. максимальное и минимальное значения входного напряжения преобразователя:

Uвхмакс=2⋅UC1+амакс+ka2,Uвхмин=2⋅UC1−амин−ka2,

Uвх=2⋅Uc1−ka2,

где: k а = (0,05…0,1) – абсолютный коэффициент пульсаций                                        на выходе сетевого выпрямителя (см. рис. 9);

Uc=Uф (при р = 2,3), Uc=3⋅Uф (при р = 6).

- По известным значениям P0 и Uвх  с помощью графика рис. 10 выбираем схему преобразователя с учётом рекомендаций, приведенных в разд. 2.2.

Области, обозначенные ИЛИ соответствуют равноценному применению обоих типов преобразователей.

Рис. 10.  График областей предпочтительного применения

различных типов преобразователей

- Для схем рис.  4-6  задаёмся  максимальным значением γмакс = 0,5. Для схемы рис. 7  задаемся γмакс = 2 · tu / T= 0,85… 0,9. Для схем рис. 2,3  γмакс = 0,7.

5. С помощью выражений табл. 3 определяем амплитудные значения ЭДС первичной U1m и вторичной U2m обмоток трансформатора преобразователя в функции напряжения первичной сети Uвх и мощности нагрузки P0 (для преобразователя по схеме  рис. 7 при двухполупериодной схеме выпрямления определяется амплитудное значение ЭДС вторичной полуобмотки).

При этом задаём:

Uкэ нас.= (1…2,5) В – напряжение на силовом транзисторе в режиме насыщения; Uпр.VD = Uпр.VD1 = Uпр.VD2 = (0,6…1) В – падение напряжения на диоде в открытом состоянии;

U1  0,02Uвх. – падение напряжения на активном сопротивлении первичной W1  обмотки трансформатора;

U2 = 0,02U0 – падение напряжения на активном сопротивлении вторичной W2 обмотки трансформатора;

UL= (0,02…0,05)U0 = UL2; UL1 = (0,02…0,05)Uвх – падение напряжения на активном сопротивлении дросселя L, L1, L2;

Uc1=0,1Uвх – величина изменения напряжения на конденсаторе С1 (для схемы рис. 7) на частоте преобразования.

6. Определяем требуемый коэффициент трансформации n21 трансформатора:

n21 = U2m/U1m.

7. С помощью выражений табл. 3 для выбранной схемы преобразователя определяем γмин. Если полученное значение γмин  0,15, устройство реализуемо. В противном случае следует выбрать другую схему преобразователя, обладающую более широкими пределами регулирования (например, схему рис. 2 или рис. 6) и повторить расчёт.

8. Определяем критическую индуктивность дросселя  Lкр в схемах рис. 2 и 3 и рис. 7, критическую индуктивность Lкр1  и  Lкр2   в схеме рис. 6, а также критическую индуктивность Lw1кр  в схеме рис. 4 и 5. Принимаем:

L = Lкр;       L1=Lкр1;        L2=Lкр2;       Lw1=Lw1кр

## Таблица 3

| №№ п/п | Параметр | Выходной выпрямитель |  |  |  | Схемы рис. 2,3 |  | Схемы рис. 4,5 |  | Схема рис.6 |  |  |  |  | Схема рис. 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - |  |  |  | U0/(Uвх n21) |  | U0/( n21 Uвх+ U0) |  |  |  |  |  |  | 2 U0/ (n21 Uвх) |  |
| 2 | мин | - |  |  |  | U0/(Uвх макс n21) |  | U0/( n21 Uвх макс+ U0) |  |  |  |  |  |  | 2 U0/ (n21 Uвх макс) |  |
| 3 | I1 | Однополупериодный |  |  |  | n21I0 макс γмакс |  | n21I0 максγмакс(1-γмакс) |  | n21⋅I0макс⋅γмакс+γмакс2(1−γмакс) |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Мостовой и двухполупериодный |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | n21I0 максγмакс |  |
| 4 | I2 | Однополупериодный |  |  |  | I0 макс γмакс |  | I0 макс 1−γмин |  | I0максγмакс+γмакс2(1−γмакс) |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Мостовой |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | I0 макс γмакс |  |
|  |  | Двухполупериодный |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 0,5I 0 макс1+γмакс |  |
| ## Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Параметр | Выходной выпрямитель |  | Схемы рис. 2,3 |  |  |  |  | Схемы рис. 4,5 |  |  | Схема рис.6 |  | Схема рис. 7 |  |  |
| 5 | U1m | Однополупериодный |  | Uвхмин–Uкэнас- U1 |  |  |  |  | Uвх мин -Uкэнас - U1 |  |  | Uвх мин –Uкэнас - U1 - UL1 |  |  |  |  |
|  |  | Моствой и двухполупериодный |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 0,5Uвхмин - UC1 - Uкэнас - U1 |  |  |
| 6 | U2m | Однополупериодный |  | (U0+UпрVD1+ΔUL+ΔU2)γмакс |  |  |  |  | (U0+UпрVD1+ΔU2)(1-γмакс)γмакс |  |  | (U0+UпрVD1+ΔU2)(1-γмакс)γмакс |  | - |  |  |
|  |  | Мостовой |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | U0+2UпрVD+ΔUL+ΔU2γмакс |  |  |
|  |  | Двухполупериодный |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | U0+UпрVD+ΔUL+ΔU2γмакс |  |  |
| 7 | SстSо | Однополупериодный |  | 2U1m⋅γмаксI1fn⋅j⋅Kок⋅ΔB |  |  |  |  | 4U0⋅LW1⋅I1⋅I0максКок⋅j⋅η⋅Uвхмин⋅ΔB |  |  | 2U1mγмаксI1КокjfnΔB |  | - |  |  |
|  |  | Мостовой |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 2U1mγмаксI1КокjfnΔB |  |  |
|  |  | Двухполупериодный |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | U2m⋅I2⋅γмакс(1+2η)2η⋅fn⋅ΔB⋅j⋅Kок |  |  |
| Окончание таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Параметр |  | Выходной выпрямитель |  | Схемы рис. 2,3 |  | Схемы рис. 4,5 |  |  |  | Схема рис.6 |  | Схема рис. 7 |  |  |  |
| 8 | n21 |  | - |  | U2m/U1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W1 |  | - |  | максU1m/(SстBfn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | W2 |  | - |  | W1n21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | q1 |  | - |  | I1/j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | q2 |  | - |  | I2/j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lкр |  | - |  | U0(1−γмин)2⋅fn⋅Iомин |  | - |  |  |  | - |  | U0 (1-мин) / (2fnI0 мин) |  |  |  |
| 14 | Lкр1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Uвх(1-мин)/ (2n21fnI0 мин) |  | - |  |  |  |
| 15 | Lкр2 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | U0 (1-мин) / (2fnI0 мин) |  | - |  |  |  |
| 16 | LW1кр |  |  |  | - |  | Uвх2макс/ (2 fn n21 I0 мин) |  |  |  | - |  | - |  |  |  |

9. Определяем значение γ. Полученные при выборе преобразователя данные, необходимые для дальнейших расчетов схемы, заносятся в таб. 4.

## Таблица 4

# Результаты расчётов

| γ | γ мин | γ макс | n21 | U1m, В | U2m, В | L, Гн | Для схемы рис. 6 |  | Lw1, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L1, Гн | L2, Гн |  |

2.4.3. Выбор и расчёт трансформатора

Трансформатор является одним из основных элементов преобразователя, во многом определяющим его энергетические и массо-объёмные показатели. Принципиально трансформаторы преобразователей могут быть выполнены на любом магнитопроводе. Однако следует иметь в виду,  что магнитопровод трансформатора  для преобразователя по схемам рис. 4 и 5 должен иметь немагнитный зазор или выполняться из материала не насыщающегося при относительно больших значениях напряженности магнитного поля (например, магнитодиэлектрика). Однако промышленность выпускает магнитодиэлектрики пока ещё,  в ограниченном количестве. Поэтому трансформаторы таких преобразователей целесообразно выполнять на составных магнитопроводах. Для трансформаторов же других преобразователей могут с успехом использоваться как составные, так и замкнутые магнитопроводы. На частоте преобразования fn= (25…100) кГц сердечники трансформаторов выполняются из феррита. Из составных  магнитопроводов  наибольшее применение находят броневые сердечники. Основные характеристики некоторых типов магнипроводов приведены в приложении:  табл.  П1.1- для  броневых , а табл. П1.2 - для тороидальных магнитопроводов [5].

Расчёт трансформатора осуществляется по выражениям, приведенным в  табл. 3.

Порядок расчёта трансформатора

1. Определяем действующее значение токов первичной I1 и вторичной I2                  обмоток трансформатора.

Для преобразователя, выполненного по схеме рис. 7, при двухполупериодной схеме выпрямления определяется действующее значение тока каждой из вторичных полуобмоток.

2. По выражению, приведенному в табл. 3, определяем произведение поперечного сечения стержня на поперечное сечение окна   Sст  Sок.

При этом задаёмся:

- коэффициентом заполнения  окна магнитопровода обмоткой Кок = 0,25…0,35;

- приращением магнитной индукции  В на частоте преобразования. Значение  В для схем рисунков 3…6 приведены  (для наиболее часто применяемых материалов М2000НМ-1, 2500НМС-1) в табл. 5;

-  - коэффициент полезного действия преобразователя в пределах 0,6…0,8 (меньшее значение КПД соответствует более низкому выходному напряжению U0=5 В);

- плотностью тока j в обмотках трансформатора  по табл. 6. При выходе за пределы таблицы плотность тока принимается равной граничным значениям.

Таблица 5

Индукция в сердечнике

| Схема |  | рис. 2и 3 | рис. 4и 5 | рис. 6 | рис. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приращение маг- нитной индукции В, Тл | При fn = 25 кГц | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
|  | При fn = 50 кГц | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 6

Плотность тока

| fП/PГ, Гц/Вт | 2 | 10 | 60 | 100 | 200 | 500 | 1000 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j, А/м2 | 2,5х10+6 | 3,5х10+6 | 4,5х10+6 | 5х10+6 | 5,4х10+6 | 5,7х10+6 | 6х10+6 |

Для преобразователей рис. 2 - 6 габаритная мощность трансформатора равна:

PГ = U2m  I2 макс (1+)/(2) .

Для схемы рис. 7 с двухполупериодным выпрямителем:

PГ=(2η+2)⋅U2m⋅I2γмакс(2η)

3. По известному произведению Sст  Sок с помощью табл. П1.1, П1.2 приложения 1 или по справочнику [5], выбираем тип магнитопровода и уточняем его параметры.

4. Определяем число витков первичной W1 и вторичной W2 обмоток трансформатора.

5. Определяем поперечное сечение провода первичной q1 и вторичной q2 обмоток трансформатора.

По табл. П2.1 приложения 2 выбираем  обмоточный медный  провод, имеющий ближайшее большее значение поперечного сечения (по меди). Производим пересчёт поперечного сечения провода с учетом изоляции (q'1; q'2). При небольших токах (до 3…5 А) и напряжении обмоток до 500 В рекомендуется применять провод марки ПЭТВ, свыше 500 В – марки ПЭВ-2; при токах более 5 А следует выбирать провода с комбинированной или двойной хлопчатобумажной изоляцией типа ПЭЛШО или ПБД.

Обмоточные провода обозначаются следующим  образом: сначала буквами указываются марка провода, определяющая тип изоляции (материал, толщину, термостойкость, пробивное напряжение), а далее цифрами указывается диаметр провода без изоляции в миллиметрах (чистый диаметр проводника), например, ПЭВ-2- 0.12 или ПЭЛШО - 0.08.

ПЭВ-2 – провод эмалированный с двухслойной изоляцией на основе синтетических лаков;

ПЭТВ – провод эмалированный термостойкий с лаковой изоляцией;

ПНЭТ–имид – рекомендуется для работы при температурах до 240°С, имеет   биметаллическую жилу (медь-никель) и изоляционную плёнку на основе  полиамидного лака;

ПСК, ПСДК – провод со стекловолокнистой изоляцией и лаковой пропиткой;

ПЭЛШО      – провод медный, изолированный эмалью и одним слоем из натурального шёлка.

- По известным значениям  q'1;  q'2;  W1;  W2;  Sок  необходимо проверить условие размещения обмотки в окне магнитопровода

(q'1 W1 + q'2 W2) / Sок  Kок .

Если данное условие не выполняется, то следует взять больший типоразмер магнитопровода трансформатора и произвести повторный расчёт.

7. Для схем рис. 4 и 5 находим суммарную величину немагнитного зазора  l3 :

 l3 = W12  0  Sст / Lw1 ,

где 0 = 410-7 Гн/м. – магнитная постоянная.

Основные расчётные соотношения элементов силовой части преобразователей приведены в табл. 7.

Таблица 7

Расчетные соотношения

| № п/п | Параметр | Схемы рис. 2, 3 | Схемы рис. 4, 5 | Схема рис. 6 | Схема рис. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IL | U0(1–мин)/ (Lfn) | U0(1–мин)/ (fnn212 Lw1) | – | U0(1–мин)/ (Lfn) |
| 2 | IL1 | – | – | мин Uвх. макс/ (fnL1) | – |
| 3 | IL2 | – | – | U0(1–мин)/(fnL2) | – |
| 4 | CН | U0(1–мин)/ (16fn2LUвых.m) | максI0 макс/ (2Uвых.m fn) | U0(1–мин)/ (16fn2L2 Uвых.m) | U0(1–мин)/ (16fn2LUвых.m) |
| 5 | С1 | – | – | Uвх.I0 максмаксn21/ (fnUвх.минUc1) | С1 =С 2 =0,2Iк1 макс / ( fn UC) |
| 6 | С2 | – | – | I0 максмакс/ (fn Uc2) |  |
| 7 | Iк1 макс | n21(I0 макс+ IL/2) / | n21[I0макс/ (1–макс)+ +IL1/2]/  | U0I0макс / (Uвх.мин)+IL1/2++(I0макс+IL2/2)n21 | (I0макс+IL/2)· n21/. Здесь: Iк1 макс = Iк2 макс |
| 8 | Uкэ1 макс | Uвх.макс(1+ W1/Wp), где: W1/Wp= =макс/(1–макс) | Uвх. макс+ +U0/n21 | Uвх. макс/(1–мин) | Uвх. макс |
| 9 | IVD1 макс | I0 макс+IL/2 | I0макс/ (1–макс)+ +IL/2 | (U0I0.макс/ (Uвх.мин)+IL1/2)/ n21+I0 макс+IL2/2 | – |
| 10 | UVD1макс | Uвх. максn21 | U0/мин | Uвх. максn21/ (1–мин) | – |
| 11 | PVD1 | UпрI0макс/(1– мин) + +fnUVD1 максIVD1макс0,01/fпред |  | IVD1Uпр(1–мин)+ + fnUVD1макс ·IVD1макс0,01/fпред | – |

2.4.4. Порядок расчёта элементов

силовой части преобразователя

1. Исходя из заданного значения амплитуды пульсации выходного напряжения Uвых.m , определяем требуемое значение  ёмкости конденсатора Сн.

Выбираем тип и номинал  конденсатора  по таблицам  П3.1- П3.4.  При этом, выбирать конденсатор следует  так, чтобы ёмкость была больше или равна расчётному значению, номинальное напряжение Uраб. больше или равно 1,5 U0, а допустимая величина пульсации на частоте преобразования (для схемы рис. 7 на двойной частоте преобразования) больше Uвых. m . В противном случае следует выбирать Сн на большее рабочее напряжение, либо переходить к другому типу конденсатора.

Для конденсаторов  ECR (табл. П3.1.) указан допустимый пульсирующий ток частоты 120 Гц -     I (120Гц), который можно пересчитать в пульсирующий ток заданной частоты преобразования и температуры (рис. П3.1)

If  = If120 * K * n

и найти допустимое  напряжение  пульсаций для данного конденсатора:

Uf = If /(2·fп· Сн).

Очевидно, что для выбранного типа конденсатора Uf  должно быть больше или равно Uвых. m. Конденсаторы можно включать параллельно, поскольку конденсаторы меньшей ёмкости допускают большие пульсации напряжения .

Для конденсаторов К50-53 (табл. П3.2) указан допустимый пульсирующий ток частоты 100 Герц -  I(100Гц), который можно пересчитать в пульсирующий ток заданной частоты преобразования  (рис. П3.2)

If  = If100 * K

и найти допустимое  напряжение  пульсаций для данного конденсатора:

Uf = If /(2·fп· Сн).

Очевидно, что для выбранного типа конденсатора Uf  должно быть больше или равно Uвых. m. Конденсаторы можно включать параллельно, поскольку конденсаторы меньшей ёмкости допускают большие пульсации напряжения.

Для конденсаторов К50-68 (табл. П3.3) указывается амплитуда переменной составляющей напряжения пульсаций, но её зависимость от частоты (рис.  П3.3) и температуры( рис. П3.4)  отличается от рассмотренных ранее  и находится  по формуле     Uf  = Uf50 * K * n.

Очевидно, что для выбранного типа конденсатора Uf  должно быть больше или равно Uвых. m. Конденсаторы можно включать параллельно, поскольку конденсаторы меньшей ёмкости допускают большие пульсации напряжения.

Конденсаторы К73-50 могут работать на переменном токе, не критичны к пульсациям, но имеют существенную массу и объём, что следует учитывать при  выборе  типа конденсатора.

Для схемы рис. 6 при определении значения ёмкостей конденсаторов С1 и С2 следует задаться значениями Uc1 и Uc2(Uc10,1Uвх; Uc20,1U0). Затем по таблицам  П3.1 - П3.4. или по справочнику [4,5,6 ] выбираем с учётом вышеизложенных рекомендаций  конденсаторы, при этом следует иметь в виду, что Uc1 раб  1,5 Uвх. макс.;  Uc2 раб  1,5 U0.

2. Определяем приращение тока дросселя (для схемы рис. 6 IL1,  IL2).

3. По ранее выбранному значению КПД преобразователя определяем значение максимального тока коллектора (стока) Iк1 макс транзистора VT1 (транзисторов VT1, VT2,  для схемы рис. 7).

4. По выражениям табл. 7 определяем максимальное значение напряжения на закрытом транзисторе Uкэ1 макс. Для схемы рис. 2 величина

W1 / Wp находится из соотношения W1 / Wp = макс / (1-макс).

5. По вычисленным значениям Iк1 макс, Uкэ1 макс и заданной частоте преобразования fn из табл. П4.1 выбираем полевой транзистор [5].

При выборе транзистора  необходимо, чтобы

UСИ  1,2 U кэ1 макс;       Ic макс > Iк1 макс.

Для выбранного типа  транзистора определяем сопротивление сток-исток в открытом состоянии (R си откр).

6.  Убеждаемся в возможности использования выбранного транзистора по мощности, которая определяется выражением

Рст макс = I2с макс Rси отр .

Используя данные таблицы П4.1 (Рмакс) проверяем возможность использования по мощности выбранного типа транзистора из условия Рмакс > Р ст макс.

7. На основании выражений таблиц 7 и 8 определяем параметры диодов VD1, VD2: среднее и максимальное значения тока диодов IVD1 макс, IVD2  макс, максимальное обратное напряжение на диодах UVD1 макс, UVD2 макс. Из табл. П5.1 или справочника [7] выбираем тип диодов VD1, VD2. Находим мощность, рассеиваемую на диодах -  PVD1,  PVD2.

8. Исходя из заданного значения нестабильности выходного напряжения , определяем требуемый коэффициент передачи в контуре регулирования:

KOC=KДKУKШИМ=Uвхмакс−UвхминUвхδ−1.

| Таблица 8 Расчёт выпрямителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Выходной Выпрямитель | Схемы рис. 2 и 3 |  | Схемы рис. 4 и 5 | Схема рис. 6 | Схема рис. 7 |
| 1 | IVD2макс = = IVDB макс | Однополупериодный | I0 макс+IL/2 |  | – | – | – |
|  |  | Мостовой и двухполупериодный | – |  | – | – | I0 макс+ IL/2 |
| 2 | UVD2макс= = UVDB макс | Однополупериодный | Uвх. макс · ·W2/Wp |  | – | – | – |
|  |  | Мостовой | – |  | – | – | U0 /мин |
|  |  | Двухполупериодый | – |  | – | – | 2U0 /мин |
| 3 | IПР. CР = = IПР.VDB | Однополупериодный | I0 макс/2 |  | I0 макс/2 | – | – |
|  |  | Мостовой и двухполупериодный | – |  | – | – | I0 макс/2 |
| 4 | PVD2 = = PVDB | Однополупериодный | UпрI0 максмакс+ + fnUVD2 максIVD2макс ·0,01/fпред |  |  | – | – |
|  |  | Мостовой и двухполупериодный |  | – |  | – | UпрIпр.ср.+ +fnUVD2макс· ·IVD2макс0,01/ fпред |

2.4.5. Расчёт сетевого выпрямителя

- На основании своего варианта задания выбираем схему сетевого выпрямителя (см. рис. 8).

- Находим среднее значение тока, потребляемого от сетевого выпрямителя

Iвх = n21I0 максмакс .

- По формулам табл. 9 определяем требуемые параметры вентилей

Iв ср, Uобр и , fд.

### Таблица 9

Основные формулы для расчета выпрямителей

с ёмкостным характером нагрузки

| Схема выпрямления | Средний выпрямленный ток диода Iв ср | Импульсное обратное напряжение диода Uобр и | Рабочая частота диода fд |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 8, а | Iвх/2 | Uвх max | 2fc |
| Рис. 8, б | Iвх/3 | 2Uвх max | 3fc |
| Рис. 8, в | Iвх/3 | Uвх max | 6fc |

Из справочника или по табл. П5.10 выбираем диоды для сетевого выпрямителя по условиям:

Iпр ср  Iв ср

Uобр макс  Uобр и

fпред  fд.

- Для выбранного типа диода выписываем максимальное значение тока при работе на ёмкость (Iпр. уд.) и рассчитываем минимальную величину резистора Rогр:

Rогр≥UвхмаксIпр.уд..

По табл. 10 или справочной литературе [7] выбираем тип и номинал резистора для Rогр. При этом во избежание резкого снижения КПД устройства  должно выполняться условие:

В случае его невыполнения необходимо выбрать диод с большим ударным током.

Рабочее напряжение резистора зависит от мощности, так для  резисторов  типа С2-33 мощностью 0,25  Вт максимальное рабочее напряжение – 250В; 0,5 Вт – 350 В; 1 Вт – 500В; 2 Вт – 750 В. Это следует учитывать при выборе резистора.

## Таблица 10

#### Ряд номиналов сопротивлений резисторов (Е24)

| R, % | Rном , Ом (кОм; МОм; Гом); х 10; х 100 |
| --- | --- |
| 5 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 |

Пример записи резистора  мощностью один ватт :

Резистор С2-33-1-8,2 Ом ± 5%.

- По формуле из раздела 2.3, приняв kа =0,1…0,05 находим величину ёмкости сглаживающего фильтра Сф.

- По справочнику [4,5,6]  или таблицам П3.1 - П3.4  выбираем тип и номинал конденсатора , удовлетворяющий требованиям:

Сном   Сф

U ном  kз Uвх макс,

# где kз = 1,2…1,3 – коэффициент запаса по напряжению.

При выборе конденсатора следует учитывать диапазон рабочих температур, а также тот факт, что конденсатор Сф будет разряжаться короткими импульсами тока с частотой fn. Собственная внутренняя индуктивность конденсатора должна быть минимальной, поэтому параллельно электролитическому конденсатору Сф подключают конденсатор малой ёмкости (0,5…0,01) мкф керамический, пленочный или бумажный.

Выбранный  конденсатор следует проверить на допустимый уровень пульсаций ( U~=kа*Udm/2  ) на частоте  pfc  и при необходимости либо взять конденсатор с более высоким рабочим напряжением, либо соединить параллельно несколько конденсаторов меньшей ёмкости, которые допускают более высокий уровень пульсаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составляем принципиальную схему рассчитанного устройства и перечень элементов согласно требованиям ЕСКД.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сажнев А.М.  Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных систем: учеб. пособие  / А. М. Сажнев,  Л.Г. Рогулина. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011.- 220 с.( Серия “ Учебники НГТУ” ).

- Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное пособие для вузов /  В.М. Бушуев и др.  – М.: Горячая линия-телеком, 2009. – 384 с.

- Сажнев А.М. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Сборник примеров и задач: учебное пособие/ А. М. Сажнев,  Л.Г. Рогулина.- Новосибирск: ФГОБУ ВПО СибГУТИ, 2012. – 266 с.

- Конденсаторы    www.symmetron.ru.

- Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчёт. Учебное пособие/ Е.Н. Гейтенко. – М., 2008. – 448с.

- Конденсаторы  электролитические   www.elecond.ru

- Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы. Справочник. – “СОЛОН”, “МИКРОТЕХ”, 1996 г. – 176 c.: ил.

- Колканов М.Ф. Электропитание устройств и систем связи. Контрольные задания и методические указания к их выполнению/ М.Ф. Колканов, Л.Ф. Захаров, И.С.Бувина.-М.: МЭИС, 1992г.- 44с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложениe 1

Магнитопроводы

для силовых трансформаторов ВБВ

Таблица П 1.1  − Параметры броневых ферритовых магнитопроводов

| Тип магнитопровода | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Sст Sок, см4 | Марка феррита | Sст, см2 | Lср, мм | Масса магнитопровода, Мф, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | l0 | l | B | H | h |  |  |  |  |  |
| Ш 5х5 | 20 | 5 | 13 | 5 | 10 | 6,5 | 0,13 | 2000НМ1 | 0,3 | 43 | 3,7х2 |
| Ш 6х6 | 24 | 6 | 16 | 6 | 12 | 8 | 0,29 | 2000НМ1 | 0,42 | 53 | 6,22х2 |
| Ш 7х7 | 30 | 7 | 19 | 7 | 15 | 9,5 | 0,56 | 3000НМС | 0,62 | 63 | 11,75х2 |
| Ш 8х8 | 32 | 8 | 23 | 8 | 16 | 11,5 | 1,2 | 2500НМС1 | 0,69 | 75 | 13,6х2 |
| Ш 10х10 | 36 | 10 | 26 | 10 | 18 | 13 | 2,08 | 2000НМ1 | 1,0 | 84 | 22,2х2 |
| Ш 12х15 | 42 | 12 | 30 | 15 | 21 | 15 | 4,86 | 3000НМС | 1,8 | 97 | 46х2 |
| Ш 16х20 | 54 | 16 | 38 | 20 | 27 | 19 | 13,37 | 3000НМС 2500НМС2 | 3,2 | 123 | 104х2 |
| Ш 20х28 | 65 | 20 | 44 | 28 | 32 | 22 | 29,6 | 2000НМ1 | 5,7 | 144 | 223х2 |

Таблица П 1.2  Параметры тороидальных ферритовых магнитопроводов

| Типоразмер магнитопро-вода | Размеры , мм a b d D |  |  |  | Средняя длина магнитной силовой линии, l c, см | SоSc, см4 | Масса магнито-провода G, г | Площадь окна магнито-провода S0, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 5х2х1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | 1,1 | 0,0007 | 0,14 | 0,031 |
| К 5х3х1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 1,26 | 0,001 | 0,12 | 0,07 |
| К7х4х1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 | 1,73 | 0,0028 | 0,24 | 0,125 |
| К7х4х2 | 1,5 | 2 | 4 | 7 | 1,73 | 0,0038 | 0,32 | 0,125 |
| К 20х6х2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2,51 | 0,012 | 0,59 | 0,282 |
| К10х6х3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2,51 | 0,017 | 1,86 | 0,282 |
| К10х6х4,5 | 2 | 4,5 | 6 | 10 | 2,51 | 0,025 | 1,3 | 0,282 |
| К12х5х5,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 12 | 2,67 | 0,038 | 2,83 | 0,196 |
| К12х8х3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3,14 | 0,03 | 1,12 | 0,502 |
| К16х8х6 | 4 | 6 | 8 | 16 | 3,77 | 0,12 | 4,9 | 0,501 |
| К16х10х4,5 | 3 | 4,5 | 10 | 16 | 4,08 | 0,105 | 3,1 | 0,785 |
| К20х10х5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4,71 | 0,196 | 6,4 | 0,785 |
| К20х10х6 | 5 | 6 | 10 | 20 | 5,03 | 0,271 | 6,7 | 1,13 |
| К28х16х9 | 6 | 9 | 16 | 28 | 6,91 | 1,085 | 20 | 2,01 |
| К32х16х8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 7,54 | 1,286 | 26 | 2,01 |
| К32х20х9 | 6 | 9 | 20 | 32 | 8,17 | 1,696 | 25 | 3,14 |
| К40х25х7,5 | 7,5 | 7,5 | 25 | 40 | 10,2 | 2,759 | 32 | 4,91 |
| К40х25х11 | 7,5 | 11 | 25 | 40 | 10,2 | 4,05 | 46 | 4,91 |
| К45х28х8 | 8,5 | 8 | 28 | 45 | 11,47 | 4,182 | 43 | 6,15 |
| К45х28х12 | 8,5 | 12 | 28 | 45 | 11,47 | 6,273 | 62 | 6,15 |

Приложениe 2

Обмоточные провода

Таблица П 2.1  Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения

| Диаметр по меди, [мм] | Площадь сечения меди, [мм2] | Диаметр с изоляцией, [мм] |  |  |  | Погонное сопротивление, (Ом/м) |  | Диаметр по меди, [мм] | Площадь сечения меди, [мм2] | Диаметр с изоляцией, [мм] |  |  |  | Погонное сопротивление, (Ом/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭВ-2 ПЭТВ | ПНЭТ – имид | ПСК, ПСДК | ПЭЛШО |  |  |  |  | ПЭВ-2 ПЭТВ | ПНЭТ – имид | ПСК, ПСДК | ПЭЛШО |  |
| 0.05 | 0.00196 | 0.08 | - | - | 0.14 | 9.169 |  | 0.64 | 0.3217 | 0.72 | 0.69 | 0.90 | 0.77 | 0.0538 |
| 0.06 | 0.00283 | 0.09 | - | - | 0.15 | 6.367 |  | 0.67 | 0.3526 | 0.75 | 0.72 | 0.93 | 0.80 | 0.0488 |
| 0.07 | 0.00385 | 0.10 | - | - | 0.16 | 4.677 |  | 0.69 | 0.3739 | 0.77 | 0.74 | 0.95 | 0.82 | 0.0461 |
| 0.08 | 0.00503 | 0.11 | - | - | 0.17 | 3.580 |  | 0.72 | 0.4072 | 0.80 | 0.77 | 0.99 | 0.87 | 0.0423 |
| 0.09 | 0.00636 | 0.12 | - | - | 0.18 | 2.829 |  | 0.74 | 0.4301 | 0.83 | 0.80 | 1.01 | 0.89 | 0.0400 |
| 0.10 | 0.00785 | 0.13 | 0.125 | - | 0.19 | 2.291 |  | 0.77 | 0.4657 | 0.86 | 0.83 | 1.04 | 0.92 | 0.0370 |
| 0.11 | 0.00950 | 0.14 | 0.135 | - | 0.20 | 1.895 |  | 0.80 | 0.5027 | 0.89 | 0.86 | 1.07 | 0.35 | 0.0342 |
| 0.12 | 0.01131 | 0.15 | 0.145 | - | 0.21 | 1.591 |  | 0.83 | 0.5411 | 0.92 | 0.89 | 1.10 | 0.98 | 0.0318 |
| 0.13 | 0.01327 | 0.16 | 0.155 | - | 0.22 | 1.356 |  | 0.86 | 0.5809 | 0.95 | 0.92 | 1.13 | 1.01 | 0.0297 |
| 0.14 | 0.01539 | 0.17 | 0.165 | - | 0.23 | 1.169 |  | 0.90 | 0.6362 | 0.99 | 0.96 | 1.17 | 1.05 | 0.0270 |
| 0.15 | 0.01767 | 0.19 | 0.180 | - | 0.24 | 1.018 |  | 0.93 | 0.6793 | 1.02 | 0.99 | 1.20 | 1.08 | 0.0253 |
| 0.16 | 0.02011 | 0.20 | 0.190 | - | 0.25 | 0.895 |  | 0.96 | 0.7238 | 1.05 | 1.02 | 1.23 | 1.11 | 0.0238 |
| 0.17 | 0.02270 | 0.21 | 0.20 | - | 0.26 | 0.793 |  | 1.00 | 0.7854 | 1.11 | 1.06 | 1.29 | 1.16 | 0.0219 |
| 0.18 | 0.02545 | 0.22 | 0.21 | - | 0.27 | 0.707 |  | 1.04 | 0.8495 | 1.15 | 1.12 | 1.33 | 1.20 | 0.0202 |
| 0.19 | 0.02835 | 0.23 | 0.22 | - | 0.28 | 0.635 |  | 1.08 | 0.9161 | 1.19 | 1.16 | 1.37 | 1.24 | 0.0188 |
| 0.20 | 0.03142 | 0.24 | 0.23 | - | 0.30 | 0.572 |  | 1.12 | 0.9852 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.28 | 0.0175 |
| 0.21 | 0.03464 | 0.25 | 0.24 | - | 0.31 | 0.520 |  | 1.16 | 1.0568 | 1.27 | 1.24 | 1.45 | 1.32 | 0.0163 |
| 0.23 | 0.04155 | 0.28 | 0.27 | - | 0.33 | 0.433 |  | 1.20 | 1.1310 | 1.31 | 1.28 | 1.49 | 1.36 | 0.0152 |
| 0.25 | 0.04909 | 0.30 | 0.29 | - | 0.35 | 0.366 |  | 1.25 | 1.2272 | 1.36 | 1.33 | 1.54 | 1.41 | 0.0140 |
| 0.27 | 0.05726 | 0.32 | 0.31 | - | 0.39 | 0.315 |  | 1.30 | 1.3270 | 1.41 | 1.38 | 1.59 | 1.46 | 0.0132 |
| 0.29 | 0.06605 | 0.34 | 0.33 | - | 0.41 | 0.296 |  | 1.35 | 1.4314 | 1.46 | - | 1.64 | 1.5 | 0.0123 |
| 0.31 | 0.07548 | 0.36 | 0.35 | 0.55 | 0.43 | 0.239 |  | 1.40 | 1.5394 | 1.51 | - | 1.69 | 1.56 | 0.0113 |
| 0.33 | 0.08553 | 0.38 | 0.37 | 0.57 | 0.45 | 0.210 |  | 1.45 | 1.6513 | 1.56 | - | 1.74 | 1.61 | 0.0106 |
| 0.35 | 0.09621 | 0.41 | 0.39 | 0.59 | 0.47 | 0.187 |  | 1.50 | 1.7672 | 1.61 | - | 1.79 | 1.68 | 0.00993 |
| 0.38 | 0.1134 | 0.44 | 0.42 | 0.62 | 0.50 | 0.152 |  | 1.56 | 1.9113 | 1.67 | - | 1.85 | 1.74 | 0.00917 |
| 0.41 | 0.1320 | 0.47 | 0.45 | 0.65 | 0.53 | 0.130 |  | 1.62 | 2.0612 | 1.73 | - | 1.91 | - | 0.00850 |
| 0.44 | 0.1521 | 0.50 | 0.48 | 0.68 | 0.57 | 0.113 |  | 1.68 | 2.217 | 1.79 | - | 1.98 | - | 0.00791 |
| 0.47 | 0.1735 | 0.53 | 0.51 | 0.71 | 0.60 | 0.0993 |  | 1.74 | 2.378 | 1.85 | - | 2.04 | - | 0.00737 |
| 0.49 | 0.1886 | 0.55 | 0.53 | 0.73 | 0.62 | 0.0914 |  | 1.81 | 2.573 | 1.93 | - | 2.11 | - | 0.00681 |
| 0.51 | 0.2043 | 0.58 | 0.56 | 0.77 | 0.64 | 0.0840 |  | 1.88 | 2.776 | 2.00 | - | 2.18 | - | 0.00631 |
| 0.53 | 0.2206 | 0.60 | 0.58 | 0.79 | 0.66 | 0.0781 |  | 1.95 | 2.987 | 2.07 | - | 2.25 | - | 0.00587 |
| 0.55 | 0.2376 | 0.62 | 0.60 | 0.81 | 0.68 | 0.0725 |  | 2.02 | 3.205 | 2.14 | - | 2.32 | - | 0.00547 |
| 0.57 | 0.2552 | 0.64 | 0.62 | 0.83 | 0.70 | 0.0675 |  | 2.10 | 3.464 | 2.23 | - | 2.40 | - | 0.00506 |
| 0.59 | 0.2734 | 0.66 | 0.64 | 0.85 | 0.72 | 0.0630 |  | 2.26 | 4.012 | 2.39 | - | 2.62 | - | 0.00437 |
| 0.62 | 0.3019 | 0.69 | 0.67 | 0.88 | 0.75 | 0.0571 |  | 2.44 | 4.676 | 2.57 | - | 2.80 | - | 0.00375 |

Приложениe 3

Конденсаторы

Таблица  П 3.1  Конденсаторы  электролитические серии ECR

Максимальные   токи  пульсаций  при    ,   120 Гц

| Ном. ёмкость, мкф | If120 , мА для номинального напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,3 | 16 | 25 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| 2,2 |  |  |  | 25 | 28 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 | 39 | 39 |
| 3,3 |  |  |  | 35 | 35 | 40 | 36 | 36 | 43 | 53 | 53 | 55 |
| 4,7 |  |  |  | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 63 | 69 | 75 |
| 10 |  | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 83 | 83 | 90 | 115 | 115 | 120 |
| 22 |  | 75 | 90 | 100 | 115 | 135 | 135 | 135 | 160 | 180 | 200 | 205 |
| 33 |  | 85 | 95 | 125 | 140 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 210 | 210 |
| 47 |  | 130 | 130 | 150 | 190 | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 300 |
| 100 | 130 | 185 | 190 | 250 | 300 | 400 | 300 | 330 | 310 | 360 |  |  |
| 220 | 240 | 320 | 320 | 440 | 490 | 710 | 720 | 750 |  |  |  |  |
| 330 | 300 | 360 | 420 | 520 | 680 | 860 | 800 |  |  |  |  |  |
| 470 | 380 | 470 | 520 | 740 | 880 | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 580 | 710 | 830 | 1350 | 1550 | 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 900 | 1150 | 1300 | 1700 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 | 1050 | 1400 | 1650 | 2200 | 2360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700 | 1350 | 1700 | 2050 | 2500 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6800 | 1600 | 2150 | 2550 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 2000 | 2700 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

При другой температуре окружающей среды и на  другой частоте в качестве максимально допустимого тока пульсаций применяется ток, умноженный на коэффициенты согласно выражению    If  = If120 * K * n

Рис. П 3.1.  Зависимости коэффициентов  К  и  n

Конденсаторы  Тайваньской компании “Hitano” серии ECR  предназначены для  замены конденсаторов К50-35.

Допустимые отклонения ёмкости       ±20%

Диапазон рабочих температур                 - 40…+105С

Обозначение:    Конденсатор     ECR – 250 В – 220мкф

Таблица П 3.2  Конденсаторы алюминиевые оксидно-электролитические

К 50-53

| Ном. ёмкость, мкф | If100 , мА для номинального напряжения, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| 2,2 |  |  |  |  |  | 8 | 14 |
| 3,3 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 4,7 |  |  |  |  |  | 17 | 25 |
| 10 |  |  |  |  | 24 | 31 | 48 |
| 22 |  |  | 29 | 38 | 45 | 62 | 85 |
| 33 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 47 | 18 | 45 | 53 | 63 | 84 | 104 | 151 |
| 100 | 35 | 80 | 91 | 112 | 143 | 182 | 274 |
| 220 | 71 | 147 | 162 | 190 | 253 | 326 |  |
| 470 | 144 | 246 | 286 | 335 | 448 | 592 |  |
| 1000 | 269 | 433 | 500 | 596 | 805 | 1120 |  |
| 2200 | 475 | 767 | 921 | 1134 | 1400 |  |  |
| 4700 | 563 | 1323 | 1680 | 1826 |  |  |  |
| 10000 | 1274 | 1820 |  |  |  |  |  |
| 15000 | 1680 |  |  |  |  |  |  |

Рис. П 3.2.  Зависимость эффективного тока от частоты

Таблица П3.3 Конденсаторы  К50-68

Допускаемая амплитуда переменной синусоидальной  составляющей пульсирующего напряжения  частоты   50 Гц

| Ном. ёмкость, мкф | Uf50 , В для номинального напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
| 2,2 |  |  |  |  | 1,0 |  | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 3,3 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4,7 |  | 1,2 |  |  | 1,0 |  | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1,2 |  |  | 1,0 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 5,8 |  | 7,8 | 8,5 |
| 22 |  | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,8 |  | 5,0 | 5,8 | 5,0 | 7,8 | 9,0 |
| 33 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 47 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 100 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |  | 1,2 | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,2 | 9,0 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 220 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |  | 1,2 | 2,0 |  | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 8,0 | 9,5 |
| 330 |  |  | 0,8 | 1,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 8,0 | 9,5 |
| 470 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 5,0 | 6,2 |  |  |  |
| 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  | 1,0 | 1,8 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 2200 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4700 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 0,2 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Конденсаторы  оксидно-электролитические, алюминиевые К50-68 предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока  и  в импульсном режиме.

Допустимые отклонения ёмкости     - 10… +50% (маркировка Т);

±20% (маркировка М)

Диапазон рабочих температур                 - 40…+85С

Обозначение:    Конденсатор     К50-68 – 250 В – 220мкф - М

Допускаемая амплитуда переменной синусоидальной  составляющей пульсирующего напряжения   определяется по формуле  Uf  = Uf50 * K * n

Рис.  П 3.3.  Зависимость  коэффициента снижения амплитуды

переменной составляющей пульсирующего

напряжения от частоты

Рис.  П 3.4.  Зависимость     коэффициента снижения

амплитуды переменной составляющей

пульсирующего напряжения

от температуры

Таблица П3.4  Конденсаторы  К 73 – 50

| Ном. ёмкость, мкФ | Масса конденсатора, г при ном. напряжении, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 400 | 500 | 630 |
| 3,3 |  | 28 | 42 | 60 |
| 4,7 |  | 42 | 60 | 100 |
| 6,8 |  | 60 | 100 | 130 |
| 10 | 42 | 100 | 130 | 180 |
| 15 | 74 | 130 | 180 | 250 |
| 22 | 115 | 180 | 250 | 340 |
| 33 | 175 | 250 | 340 | 500 |
| 47 | 200 | 340 | 500 |  |
| 68 | 270 | 500 |  |  |
| 75 | 290 |  |  |  |

Конденсаторы    К73-50  металлоплёночные, полиэтилентерефталатные предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего и  импульсного тока.

Допускаемые отклонения ёмкости  ±5; ±10; ±20%

Тангенс угла потерь  на частоте  1 кГц        0,012

Диапазон рабочих температур              - 60…+85С

Обозначение:    Конденсатор     К73-50 – 250 В – 22 мкф ±10%

Приложениe 4

Транзисторы

## Таблица П 4.1  − Параметры  полевых переключательных транзисторов

Принятые обозначения:

Uск макс – максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток;

Iс макс – ток стока;

Rси откр – сопротивление сток-исток в открытом состоянии;

Рмакс – максимально допустимая мощность рассеивания.

| Тип прибора | Структура | Uси макс , ##### В | Iс макс, ##### А | Rсн откр, ##### Ом | Рмакс, ##### Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КП813А | N-канал | 200 | 22 | 0,12 | 60 |
| КП946Б | СИТ | 200 | 15 | 0,15 | 40 |
| КП955Б | СИТ | 200 | 25 | 0,04 | 50 |
| КП956Б | СИТ | 200 | 2 | 0,4 | 10 |
| IRFI620G | N-канал | 200 | 4,1 | 0,8 | 30 |
| IRFI630G | N-канал | 200 | 5,9 | 0,4 | 35 |
| IRF610 | N-канал | 200 | 3,3 | 1,5 | 36 |
| IRFI640G | N-канал | 200 | 9,8 | 0,18 | 40 |
| IRFI644G | N-канал | 250 | 7,9 | 0,28 | 40 |
| 2SK1917 | N-канал | 250 | 10 | 0,4 | 50 |
| КП961А | N-канал | 250 | 5 | 0,16 | 10 |
| КП948Г | СИТ | 250 | 5 | 0,15 | 20 |
| КП957Б | СИТ | 250 | 1 | 0,6 | 10 |
| КП946А | СИТ | 300 | 15 | 0,15 | 40 |
| КП948Б | СИТ | 300 | 5 | 0,15 | 20 |
| КП953Б | СИТ | 300 | 15 | 0,06 | 50 |
| КП948В | СИТ | 350 | 5 | 0,15 | 20 |
| КП956А | СИТ | 350 | 2 | 0,4 | 10 |
| 2П815А | N-канал | 400 | 20 | 0,3 | 40 |
| 2П926Б | СИТ | 400 | 16,5 | 0,1 | 40 |
| КП948А | СИТ | 400 | 5 | 0,15 | 20 |
| КП955А | СИТ | 400 | 25 | 0,05 | 50 |
| КП957А | СИТ | 400 | 1 | 0,6 | 10 |
| BUK445 | N-канал | 400 | 3,8 | 1 | 30 |
| BUZ76 | N-канал | 400 | 3 | 1,8 | 40 |
| IRF740AS | N-канал | 400 | 10 | 0,55 | 125 |
| IRFI740G | N-канал | 400 | 5,4 | 0,55 | 40 |

Продолжение таблицы П 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STP5NB40FP | N-канал | 400 | 5 | 1,8 | 35 |
| 2SK1626 | N-канал | 450 | 5 | 1,4 | 35 |
| 2П926А | СИТ | 450 | 16,5 | 0,1 | 40 |
| 2П934А | СИТ | 450 | 10 | 0,07 | 25 |
| КП953А | СИТ | 450 | 15 | 0,06 | 50 |
| 2П706А | N-канал | 500 | 15 | 0,8 | 21 |
| 2П802А | СИТ | 500 | 2,5 | 3 | 8 |
| КП805В | N-канал | 500 | 8 | 2 | 60 |
| КП809Б | N-канал | 500 | 20 | 0,6 | 100 |
| 2П815Б | N-канал | 500 | 16 | 0,8 | 40 |
| 2П815Г | N-канал | 500 | 12 | 1 | 40 |
| 2SK2640 | N-канал | 500 | 10 | 0,9 | 50 |
| IRF820 | N-канал | 500 | 2,5 | 3 | 50 |
| 2SK2543 | N-канал | 500 | 4 | 0,85 | 40 |
| 2SK553 | N-канал | 500 | 5 | 1,4 | 50 |
| 2SK1102 | N-канал | 500 | 10 | 0,9 | 50 |
| КП707Б | N-канал | 600 | 10 | 2 | 50 |
| КП709А | N-канал | 600 | 4 | 2 | 35 |
| КП809В | N-канал | 600 | 15 | 1,2 | 50 |
| IRFIBC40G | N-канал | 600 | 3,5 | 1,2 | 40 |
| 2SK2141 | N-канал | 600 | 6 | 1,1 | 35 |
| 2SK2848 FM20 | N-канал | 600 | 2 | 3,8 | 30 |
| 2SK2624 | N-канал | 600 | 3 | 2,6 | 25 |
| 2SK2996 | N-канал | 600 | 10 | 1 | 45 |
| КП810А | СИТ | 650 | 7 | 0,2 | 50 |
| КП707Г | N-канал | 700 | 8 | 2,5 | 50 |
| КП809Г | N-канал | 700 | 15 | 1,5 | 50 |
| КП810В | СИТ | 700 | 7 | 0,2 | 50 |
| 2SK1198 | N-канал | 700 | 2 | 3,2 | 35 |
| 2SK2333 | N-канал | 700 | 6 | 2 | 50 |
| КП809Е | N-канал | 750 | 8 | 2,5 | 50 |
| КП809Д | N-канал | 800 | 10 | 1,8 | 50 |
| КП705Б | N-канал | 800 | 5,4 | 3,3 | 40 |
| КП707В | N-канал | 800 | 7 | 3 | 50 |
| 2П803Б | N-канал | 800 | 3 | 4,5 | 60 |
| КП809Д | N-канал | 800 | 10 | 1,8 | 50 |
| 2П816А | N-канал | 800 | 20 | 1 | 40 |
| 2SK2128 | N-канал | 800 | 2 | 7 | 40 |
| 2SK2101 | N-канал | 800 | 6 | 2,1 | 50 |
| IRFBE20 | N-канал | 800 | 1,8 | 6,5 | 54 |

Продолжение таблицы  П 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUK444-800B | N-канал | 800 | 1,2 | 8 | 25 |
| 2SK2632 | N-канал | 800 | 2,5 | 4,8 | 25 |
| STP6NA80FI | N-канал | 800 | 3,4 | 1,9 | 45 |
| 2SK1356 | N-канал | 900 | 3 | 4,3 | 40 |
| 2SK2717 | N-канал | 900 | 5 | 2,3 | 45 |
| STP3NB90FP | N-канал | 900 | 2,2 | 3,6 | 35 |
| 2SK1535 | N-канал | 900 | 1 | 5 | 10 |
| 2SK2666 | N-канал | 900 | 3 | 4,7 | 30 |
| 2SK2651 | N-канал | 900 | 6 | 2,5 | 50 |
| 2SK2275 | N-канал | 900 | 3,5 | 2,8 | 35 |
| КП705А | N-канал | 1000 | 5,4 | 4,3 | 40 |
| 2П803А | N-канал | 1000 | 2,6 | 5 | 60 |
| 2П816В | N-канал | 1000 | 18 | 1,2 | 40 |
| STHV102FI | N-канал | 1000 | 3 | 3,5 | 65 |
| 2SK2225 | N-канал | 1500 | 2 | 12 | 50 |

Приложениe 5

Диоды

## Таблица П5.1  Диоды выпрямительные

Принятые обозначения :

Uобр макс – максимально допустимое постоянное (импульсное) обратное

напряжение;

Iпр, ср макс, – максимально допустимый средний прямой ток;

Iпр, уд, –прямой ток при работе на ёмкость (ударный ток);

fпред. – предельная частота.

| Тип диода | Uобр макс, (имп.) В | Iпр, ср макс, А | Iпр. уд, А | fпред, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2Д204А | 400(400) | 0,4 | 10 | 50 |
| 2Д204Б | 200(200) | 0,6 |  |  |
| 2Д204В | 50(50) | 1 |  |  |
| 2Д206А | 400 | 5 | 100 | 1 |
| 2Д206Б | 500 |  |  |  |
| 2Д206В | 600 |  |  |  |
| 2Д210А | 800 | 10 | 50 | 1 |
| 2Д210В | 1000 |  |  |  |
| 2Д212А | 200(200) | 1 | 50 | 100 |
| 2Д212Б | 100(100) |  |  |  |
| 2Д213А | 200(200) | 10 | 100 | 100 |
| 2Д213В | 100(100) |  |  |  |
| 2Д219А | 15(15) | 10 | 250 | 200 |
| 2Д219Б | 20(20) |  |  |  |
| 2Д220А | 400(400) | 3 | 60 | 20 |
| 2Д220Б | 600(600) |  |  |  |
| 2Д220Д | 800(800) |  |  |  |
| 2Д220Г | 1000(1000) |  |  |  |
| 2Д222АС | 20(20) | 3 | 150 | 200 |
| 2Д222БС | 30(30) |  |  |  |
| 2Д222ВС | 40(40) |  |  |  |

Продолжение таблицы  П 5.1

| 2Д230А | 400(400) | 3 | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Д230Б | 600(600) |  |  |  |
| 2Д230В | 800(800) |  |  |  |
| 2Д230Г | 1000(1000) |  |  |  |
| 2Д230Д | 400(400) | 3 | 60 | 20 |
| 2Д230Е | 600(600) |  |  |  |
| 2Д230Ж | 800(800) |  |  |  |
| 2Д230И | 1000(1000) |  |  |  |
| 2Д230К | 100(100) |  |  | 50 |
| 2Д230Л | 200(200) |  |  |  |
| 2Д231А | 150 | 10 | - | 200 |
| 2Д231Б | 200 |  |  |  |
| 2Д234А | 100(100) | 3 | 30 | 50 |
| 2Д234Б | 200(200) |  |  |  |
| 2Д234В | 400(400) |  |  |  |
| 2Д236А | 600(600) | 1 | 30 | 100 |
| 2Д236Б | 800(800) |  |  |  |
| 2Д237А | 100(100) | 1 | 3 | 300 |
| 2Д237Б | 200(200) |  |  |  |
| 2Д238АС | 25(25) | 7,5 | 15 | 200 |
| 2Д238БС | 35(35) |  |  |  |
| 2Д238ВС | 45(45) |  |  |  |
| 2Д245А | 400(400) | 10 | 100 | 200 |
| 2Д245Б | 200(200) |  |  |  |
| 2Д251А | 50 | 10 | - | 200 |
| 2Д251Б | 70 |  |  |  |
| 2Д251В | 100 |  |  |  |
| 2Д253А | 800(800) | 3 | 10 | 100 |
| 2Д253Б | 800(800) | 1 | 3 | 100 |
| 2Д253В | 600(600) | 3 | 10 | 100 |
| 2Д253Г | 600(600) | 1 | 3 |  |
| 2Д253Д | 400(400) | 3 | 10 |  |
| 2Д253Е | 400(400) | 1 | 3 |  |
| 2Д254А | 1000(1000) | 1 | 3 | 150 |
| 2Д254Б | 800(800) |  |  |  |
| 2Д254В | 600(600) |  |  |  |
| 2Д254Г | 400(400) |  |  |  |
| 2Д255А-5 | 60(60) | 3 | 6 | 1000 |
| 2Д255Б-5 | 80(80) |  |  |  |
| 2Д255В-5 | 100(100) |  |  |  |
| 2Д239А | 100(100) | 15 | 20(80) | 500 |
| 2Д239Б | 150(150) |  |  |  |
| 2Д239В | 200(200) |  |  |  |

Окончание таблицы  П 5.1

| 2Д2990А | 600(600) | 20 | 20(100) | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Д2990Б | 400(400) |  |  |  |
| 2Д2990В | 200(200) |  |  |  |
| 2Д2997А | 200(250) | 30 | 30(100) | 100 |
| 2Д2997Б | 100(200) |  |  |  |
| 2Д2997В | 50(100) |  |  |  |
| 2Д2999А | 200(250) | 20 | 20(100) | 100 |
| 2Д2999Б | 100(200) |  |  |  |
| 2Д2999В | 50(100) |  |  |  |
| 2Д252А | 80(80) | 30 | 60 | 200 |
| 2Д252Б | 100(100) | 30 | 60 |  |
| 2Д252В | 120(120) | 20 | 40 |  |
| 2Д2995А | 50(50) | 25 | - | 200 |
| 2Д2995Б | 70(70) |  |  |  |
| 2Д2995В | 100(100) |  |  |  |
| 2Д2995Г | 150(150) |  |  |  |
| 2Д2995Д | 200(200) |  |  |  |
| 2Д2998А | 15 | 30 | 600 | 200 |
| 2Д2998Б | 25 |  |  |  |
| 2Д2998В | 35 |  |  |  |